招　标　文　件

项目名称：2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0054

扬州市公共资源交易中心

2025年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………69

- 投标文件格式………………………………73

第一章 投标邀请

受[扬州市城市绿化管理中心]的委托，扬州市公共资源交易中心就[2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0054)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0054

2.项目名称：2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1年预算489.60万元，3年总预算1468.8万元 |
| 2 | 1年预算395.95万元，3年总预算1187.85万元 |
| 3 | 1年预算272.69万元，3年总预算818.07万元 |
| 4 | 1年预算238.75万元，3年总预算716.25万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1年最高限价489.60万元，三年最高限价为1468.8万元，投标按三年报价。 |
| 2 | 是 | 1年最高限价395.95万元，三年最高限价为1187.85万元，投标按三年报价。 |
| 3 | 是 | 1年最高限价272.69万元，三年最高限价为818.07万元，投标按三年报价。 |
| 4 | 是 | 1年最高限价238.75万元，三年最高限价为716.25万元，投标按三年报价。 |

采购需求（简介）：本项目采购扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道绿化养护服务。负责市管快速路范围内的道路绿化养护、应急抢险、绿化保护、绿化巡查、缺损绿化补植、零星设施维修、节点绿化提升等；

- 包1：润扬快速路、文昌西路、扬子津路；

- 包2：金湾快速路、文昌东路；

- 包3：江平快速路、扬子江路；

- 包4：江广快速路、运河快速路、万福路。

本项目四个包的开标评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4，可兼投但不可兼中。（详见招标文件第四章）。

5.合同履行期限：

自合同签订之日起三年，投标按叁年期报价。

本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人和中标人签订下一年合同，每年合同签订金额为总报价/3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、包2、包3、包4专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 |  |
| 2 | 否 |  |
| 3 | 否 |  |
| 4 | 否 |  |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |
| 4 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年5月28日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：扬州市城市绿化管理中心

地 址：:扬州市平山堂西路18号

联系人：曹磊

联系方式：0514-87634560

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号

联系人：舒畅

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0054

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）服务开始后，甲乙双方按3个月为周期结算剩余合同总价的70%服务费用；第一周期不支付费用，第二周期支付合同总价的20%，第三周期支付合同总价的25%，第四周期支付合同总价的25%；每周期根据考核结果和扣罚情况，确定实际支付费用（服务费用实行月度考核周期拨付制度，月度考核结果单独应用，不进行季度或周期加权；第一周期的扣罚费用在下个周期经费中扣减）；每个周期，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：  年 月 日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目包1 | 其他未列明行业 |
| 2 | 2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目包2 | 其他未列明行业 |
| 3 | 2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目包3 | 其他未列明行业 |
| 4 | 2025-2027年扬州市城市绿化管理中心市管快速路及城市主干道、河道绿化养护项目包4 | 其他未列明行业 |
|  | …… |  |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

（一）绿化项目现状

1、项目服务内容

（1）城市快速路：绿化养护、高架花箱及绿化维护、绿化设施维护、道路节点花卉更换及管养、数字化案件处置、节点绿化提升等。

（2）城市主干道：绿化养护、绿化设施维护、道路节点花卉更换及管养、数字化案件处置、节点绿化提升等。

- 2、绿化项目现状

（1）本次招标绿化养护面积128.12万平方米，花卉面积14804平方米，高架花箱30494个，节点绿化提升4000平方米，具体如下：

包1：润扬快速路（开发路—启扬高速蜀冈互通）、文昌西路（启扬高速—润扬路）、扬子津路（扬溧高速—扬子江南路），主要有香樟、染井吉野樱、银杏、雪松、广玉兰、乌桕、大叶女贞、榉树等乔木，紫荆、紫薇、桂花、琼花、红枫、鸡爪槭等灌木，各类造型树和球类植物，地被主要是草坪和麦冬等以及绿化带内少量的绿化设施；养护面积共计41.46万平方米，花卉6068平方米（花卉范围为启扬高速-观潮路），高架花箱7250个，节点绿化提升1500平方米。

包2：金湾快速路（沪陕高速杭集互通—启扬高速双沟互通）、文昌东路（仙女庙大桥东—文昌大桥西），主要有枫香、栾树、香樟、大叶女贞、杜英、朴树、乌桕、棕榈等乔木，垂丝海棠、樱花、紫薇、石楠树、红枫、木槿、桂花等灌木，各类造型树和球类植物，地被主要是草坪和麦冬等以及绿化带内少量的绿化设施；养护面积共计29万平方米，花卉5324平方米，节点绿化提升1000平方米。

包3：江平快速路（翠岗路—运河快速路）、扬子江路（双塘村—G40高速入口），主要有榉树、乌桕、香樟、朴树、雪松、榔榆等乔木，梅花、鸡爪槭、早樱、垂丝海棠、夹竹桃、金桂、月季等灌木，各类造型树和球类植物，地被主要是草坪和麦冬等以及绿化带内少量的绿化设施；养护面积共计35.3万平方米，花卉1300平方米，高架花箱12250个，节点绿化提升1000平方米。

包4：江广快速路（运河快速路—万福大桥）、运河快速路（城南快速路—江平快速路），万福路（瘦西湖路—沙湾北路），养护面积共计22.36万平方米。主要有香樟、乌桕、朴树、池杉、水杉、广玉兰、紫玉兰等乔木，琼花、紫薇、金枝槐、樱花、桂花、鸡爪槭等灌木，各类造型树和球类植物，地被主要是草坪和麦冬等以及绿化带内少量的绿化设施；养护面积共计22.36万平方米，花卉2112平方米，高架花箱10994个，节点绿化提升500平方米。

（2）绿化养护包含除草、修剪、浇水、施肥、病虫害防治、绿地保洁以及绿化设施维修、绿化补植、应急抢险、绿化保护、绿化巡查、突击性任务等工作内容。

（3）花卉布置一年更换4次，密度为100盆/㎡/次及日常养护。

（4）每年对管养范围内道路沿线部分重要节点进行绿化景观提升。

所有费用均包含在投标报价中。

各分包养护范围如下表：

| 分包 | 道路名称 | 起止点 | 养护面积（万㎡） | 花卉面积（㎡） | 高架花箱（个） | 节点绿化提升（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 润扬快速路 | 开发路-启扬高速蜀冈互通 | 41.46 | 600 | 7250 | 1500 |  |
|  | 文昌西路 | 启扬高速-润扬路 |  | 5468 |  |  | 花卉范围为启扬高速-观潮路 |
|  | 扬子津路 | 扬溧高速-扬子江南路 |  |  |  |  |  |
| 包2 | 金湾快速路 | 沪陕高速杭集互通-启扬高速双沟互通 | 29 | 200 |  | 1000 |  |
|  | 文昌东路 | 仙女庙大桥东-文昌大桥西 |  | 5124 |  |  |  |
| 包3 | 江平快速路 | 翠岗路-运河快速路 | 35.3 | 600 | 12250 | 1000 |  |
|  | 扬子江路 | 双塘村-G40高速入口 |  | 700 |  |  |  |
| 包4 | 江广快速路 | 运河快速路-万福大桥 | 22.36 | 200 | 3230 | 500 |  |
|  | 运河快速路 | 城南快速路-江平快速路 |  | 600 | 7764 |  |  |
|  | 万福路 | 瘦西湖路-沙湾北路 |  | 1312 |  |  |  |
|  |  | 总计 | 128.12 | 14804 | 30494 | 4000 |  |

- 3、基本要求

- （1）本项目绿化养护质量标准:根据《扬州市城市园林绿化养护管理分级标准》、《扬州市城市绿化管理中心市区直管绿地养护管理制度》等要求，本项目各分包均为一级养护标准；投标人自行踏勘现场，充分考虑采购要求，合理报价。

（2）投标人须承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和安全员、巡查员并配足养护人员，养护期内按要求常驻项目现场，实际到场人员与投标文件中一致，合同签订后5个日历天内到岗。（须提供承诺函，扫描上传）

以下管养人数为每包最低养护要求，中标人可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求，则投标无效；投标人中标后，养护期间现场人员须和投标文件中的人员一致，并将符合要求的全体人员花名册报采购人审查备案，如人员有变动，须报采购人同意。

| 分包 | 管养人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 共45人。 包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员2名、养护工40名（含高空作业人员1名，驾驶员） | 其中男性管养人员不少于20人，且有35人未达法定退休年龄。 |
| 采购包2 | 共35人。 包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员2名、养护工30名（含高空作业人员1名，驾驶员） | 其中男性管养人员不少于15人，且有30人未达法定退休年龄。 |
| 采购包3 | 共35人。 包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员2名、养护工30名（含高空作业人员1名，驾驶员） | 其中男性管养人员不少于15人，且有30人未达法定退休年龄。 |
| 采购包4 | 共30人。 包含项目负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、巡查员2名、养护工25名（含高空作业人员1名，驾驶员） | 其中男性管养人员不少于10人，且有25人未达法定退休年龄。 |

- 注：以上人员中要求：

- 项目负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

- 技术负责人应具有园林绿化类中级及以上职称；

- 安全员应具有园林绿化类中级及以上职称；

- 巡查员应具有园林绿化类中级及以上职称；

- 养护工（含高空作业人员，驾驶员）：高空作业人员应具有高空作业操作证；驾驶员应具有相应车辆的驾驶证；其他养护人员应具有园林绿化类中级职称及以上职称或与园林绿化相关的技术工种。

（3）投标人须承诺在签订合同10个日历天内设立能够满足绿化养护机械设备、仓储、养护车辆停放及办公等所需固定场地。（须提供承诺函，扫描上传）

（4）签订合同5个日历天内，须购买所有人员人身意外保险和管养范围内绿化（含树木、设施等）的公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险），其中单个员工保额不得低于80万元，绿化公众责任险的每次事故赔偿限额不低于300万元且累计赔偿限额不低于500万元，投标人提供书面承诺函（须提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传）。

（6）中标人不得整体转包或未经采购人同意分包，中标后5个日历天内，完成项目部组建，并结合城市快速路及主干道的养护要求和实际特点，制定科学合理的城市快速路及主干道绿化养护作业方案，报采购人审查通过。

（7）道路绿化养护浇水使用自来水、河水或采购人指定的水源浇灌，确保水质符合绿化要求，投标人须中标后7个日历天内按照相关规定办理取水用水手续，水费及相关费用由中标人承担。

（8）投标人中标后须服从采购人的管理，按时上报相关年度、月度、周、日计划及总结和工作记录等；在规定时间内完成绿化养护、绿化巡查、设施维修、花卉、应急抢险和数字化案件等工作任务，及时处理采购人交办的问题并反馈结果。

（9）为了提高城市绿化品质，投标人中标后，每年须选择管养范围内的道路沿线部分重要节点进行绿化景观提升，提升方案应优选乔木类榉树、朴树、乌桕、银杏、水杉、罗汉松、五针松等色叶或造型树种不少于3种，规格胸径15cm以上，数量密度不少于3株/100㎡；桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、琼花、木绣球等开花灌木不少于5种，数量密度不少于7株/100㎡，规格地径10cm以上，以上乔灌木树形优美；营造自然式花境品种不少于5种且面积占提升面积10%，栽植火焰南天竹、北海道黄杨、红叶石楠等小灌木不少于3种且占提升面积20%；其他吉祥草、草坪、麦冬等地被植物不少于2种且占提升面积70%；合理设置园林景观小品，突出提升主题；节点绿化景观提升范围、设计图纸及实施方案等材料须报采购人审查通过，并按采购人要求提升到位，确保节点绿化效果得到明显改善。节点绿化提升的设计、施工等相关费用包含在投标人报价中，按实计算，投标人自行承担。

（二）绿化养护技术要求

1、绿化养护技术要求

中标人按照采购人审查通过的绿化养护作业方案，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，合理安排好人员、机械、车辆及相关物资材料，并达到招标各项要求；根据实际养护情况，按照《扬州市直城市绿化养护技术指南》（详见附件1）相关要求,做好日常绿化养护作业，养护质量达到一级养护标准。

2、技术设备要求

本次养护招标采购中，根据项目需求和工作实际情况，所需要的各类器械、车辆有：运输装载汽车、高空作业车、安全防撞车、洒水车、草坪机、割灌机、绿篱机、油锯、水泵、打药机、绿化废弃物粉碎机、药水机、治虫车、高枝油锯等。投标人须承诺，在合同签订后10个工作日内办理好使用车辆的禁区通行证（提供承诺函，扫描上传），所有机械、车辆等设备使用符合相关标准或规定，其中安全防撞车全天候24小时待命，满足中标养护路段的作业要求。

（三）养护项目人员要求

1、按要求配备项目负责人、技术负责人以及固定专职的安全员、巡查员等项目管理人员，制定年度、月度、每周、每日养护工作计划及总结，建立健全相关养护管理制度，安排合理工作任务，并能够有效实施；所有管理人员每月到岗不少于22天，每周不少于5天；遇到应急抢险或突击任务养护时，须全程在现场指挥。养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购人提出要求更换，中标人须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）。

2、中标人须细化养护岗位，明确岗位职责，做好日常养护、巡查、安全、维修等工作记录，工作期间服从管理，着装整齐，做到工完场清，安全文明作业。

3、中标人按要求应给所有人员缴纳人身意外伤害保险，及时支付人员工资，不拖欠、不随意克扣。

4、拟投入的项目负责人和技术负责人应具备较高的综合素质和绿化专业技术，统筹项目进度，控制质量、安全，监督关键养护部位，协调各方资源，及时做好突发事件的应急抢险和突击性任务，并熟练掌握树木、花卉的生长习性及养护要求。

5、拟投入的安全员、巡查员应具有一定的专业素养和绿化养护技术，熟悉岗位职责，做好日常绿化的巡查和安全管理，配合落实有关问题的整改。

6、拟投入的养护人员，应具有一定的园林绿化养护技术，熟悉树木整形修剪、浇水施肥、病虫害防治、花卉养护等工作内容，优先使用花卉工、园艺工、修剪工、草坪工等相关技术工。

（四）绿化设施的维护管理、缺损苗木补植、绿化现状整治要求

1、设施维护要求

园林绿化设施维护主要为养护范围内的园林建筑物（构筑物）、树池花坛、桌椅坐凳、园路、景观桥梁、水体、卫生设施等设施，维护内容为：日常巡视保养、安全专项巡查、损坏维修等方面。中标人巡查养护范围时，发现任何园林绿化设施的损坏，立即组织相关维修人员按原样进行维修，及时消除安全隐患，维修质量须合格；如无法维修需要更换维修方式时，报采购人同意后，方可更换。投标人自行踏勘现场，估算设施维修工作量和费用，相关维修和处置费用包含在投标总价中，投标人自行承担。

2、缺损苗木补植要求

投标人自行踏勘现场，查勘绿化缺损状况，估算人工、材料、机械等补植相关费用；在中标人进场后针对绿化缺损现状，制定补植计划方案，报采购人审核通过后实施，相关费用包含在投标总价中，投标人自行承担。如在养护合同期内因植物老化、人为破坏、交通事故或养护不当等原因造成绿化死亡而缺损的，中标人须自行补植相应的植物，且质量、规格、数量必须经采购人同意。

预计每年补植数量为：

包1：香樟、栾树、银杏、榉树、大叶女贞等乔木约30株，规格胸径15cm以上；桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、琼花等开花灌木约30株，规格地径10cm以上；草坪、麦冬约4000㎡。

包2：香樟、栾树、银杏、榉树、大叶女贞等乔木约30株，规格胸径15cm以上；桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、琼花等开花灌木约30株，规格地径10cm以上；草坪、麦冬约3000㎡。

包3：香樟、栾树、银杏、榉树、大叶女贞、广玉兰等乔木约30株，规格胸径15cm以上；桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、琼花等开花灌木约30株，规格地径10cm以上；草坪、麦冬约3000㎡。

包4：香樟、栾树、银杏、榉树、大叶女贞、法桐、国槐等乔木约20株，规格胸径15cm以上；桂花、樱花、梅花、海棠、红枫、鸡爪槭、琼花等开花灌木约20株，规格地径10cm以上；草坪、麦冬约2000㎡。

以上为估算数量，最终根据实际补植情况按实计算，投标人自行承担。

3、绿化现状整治要求

投标人自行踏勘现场，查勘绿化生长整体现状，针对养护范围内的绿化生长杂乱、植物老化长势差等现状问题，中标后制定整治计划方案，并报采购人审查通过后，集中力量做好绿化现状整治，确保绿化整体效果得到提升；如有暖季型草坪，秋季应撒播黑麦草（进口低矮型），保持草坪四季常绿；投标人踏勘后根据现状实际工作量，估算人工、材料、机械等相关费用，该费用包含在投标总价中，投标人自行承担。

（五）高空作业养护要求

1、高大树木修剪、垂直绿化养护、高架花箱养护等高空作业时，养护人员佩戴安全绳，必须按规范操作(如竹梯用梯头绳同树干绑牢、高空作业车、脚手架遵守操作规范等)，地面设置安全警示牌，必要时进行围挡，设置作业场安全范围。

2、从事高空作业人员要牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力，并要做到严格执行安全法规，当发现自身或他人有违章作业的异常行为，或发现与高空作业相关的物体和防护措施有异常状态时，要及时采取有效措施达到安全要求，从而预防控制意外的发生。

3、年龄较大或身体不适合登高者，不得从事高空作业。

4、高空作业应专门指定安全员对作业人员进行监管，安全员要坚守岗位。

5、登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠。

6、使用竹梯登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，竹梯置放要有安全的倾斜角度。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

7、使用高空车作业者必须熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

8、高空作业人员必须佩戴安全帽，系好安全带，衣着灵便，穿软底防滑鞋，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋。

9、高空作业人员要加倍小心不要用力过猛造成身体失稳，避免发生意外。

10、在五级以上大风以及恶劣天气，应停止高空作业。

（六）突发事件应急抢险、突击性任务要求

1、绿化养护期间，因灾害性天气(如台风、暴雨、暴雪等自然灾害)引起树木突然倒塌、碰线、碰屋，或非养护原因造成的树枝伤人、伤物等突发事件，需应急抢险时，中标人必须无条件按照采购人要求成立不少于20人（根据发生情况适当增加）的应急抢险队伍，人员名单报采购人审核备案，并提前准备好物资、机械等工作，加派巡查人员，保质保量及时做好准备工作。中标人在巡查发现或接到采购人通知后，迅速组织人员和车辆保证1小时内到达现场及时进行处置，快速路突发事件应急处置的人员和车辆及安全防撞车须30分钟内到达现场处置，并按照采购相关要求，做好后续问题处理。

花卉日常管养期间，因人为破坏、交通事故损坏等突发事件造成花卉枯死或缺失，中标人要在1小时内到达现场，并按照采购人要求，按时保质保量做好更换花卉的应急处置工作。

根据采购人安排，中标人及时有效地处理城管信息平台数字化案件、“12345”投诉热线、“市长信箱”、群众来信来访等各种渠道问题；如其中发生交通事故破坏、树木倒伏、护栏断裂等突发事件，中标人及应急抢险人员须1小时内到达现场进行处理，并及时向采购人反馈处理结果。

2、因重要节日活动、文明城市检查等产生突击性任务时，采购人及时通知中标人，中标人按照采购人要求，组织养护人员加班加点，按时完成突击养护任务。

（七）安全文明作业要求

1、安全要求

中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员的监督检查，结合实际制定安全生产管理制度、安全生产事故应急预案（包含综合应急预案、专项应急预案、现场的处置方案）、安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。中标人应对其一线从业人员进行技能培训及安全教育，在进行风险作业时,须落实相应安全措施，并由安全员监督指导。

中标人在从事病虫害防治、高大树木高空修剪、防汛防台、水体清淤、花卉更换、绿化补植、设施维修、应急抢险等工作时必须采取相应的安全防护措施，充分做好人员、车辆等方面的安全管理工作，其中快速路作业必须提前和市交警部门报备后，安排好安全防撞车等车辆设备，保证交通和养护工作安全，与安全相关一切费用包含在投标总价中,由中标人自行承担。

2、卫生保洁及垃圾清运要求

在绿化养护中如有绿地保洁任务，中标人做好绿地的卫生保洁工作，根据实际保洁面积，合理固定保洁员人数（包含在养护人数里）；遵守国家有关垃圾处置的政策、法规，绿化废弃物、水体淤泥、杂物垃圾等随清随运，保持场地干净整洁；垃圾指定地点集中堆放，做到日产日清，堆放不过夜，不随意丢弃, 有条件可设置固定场所集中处理绿化垃圾。

（八）花卉作业相关要求

1、花卉栽植要求：根据气候季节变化，一年花卉整体布置更换不少于4次，每季度一次，密度一般为100盆/㎡/次，即累计平均400盆/㎡/年，采购人对中标人全年花卉布置数量核对后按实计取；经采购人同意，中标人根据花卉品种和效果适当调整但总价包干。中标人按照采购人要求的时间、数量、品种、地点，拟定栽植方案，做好栽植管理技术措施、劳动力安排保证措施、栽植机械设备保证措施及其他应当预见情况的处理措施等，按时保质保量完成花卉栽植；栽植前样品和数量须报采购人审查通过，每次栽植完成后须经采购人现场验收数量和质量符合要求，原则上完成时间不超过7天，具体时间根据天气变化、花卉生长情况或政府重要节日活动确定；中标人负责花卉日常浇水、施肥、除草、病虫害防治等养护，确保花卉一年四季的长期效果。

2、现场文明安全施工要求：由于各个花卉节点位于市区重要道路或市中心周边，为保证周边交通的安全顺畅，中标人应根据养护作业方案充分做好人员、车辆等方面的安全管理措施，自行协调好交警、交通、城管等有关部门，选择合理时间进行栽植和养护，确保安全，并保持现场清洁整齐。结束后中标人清除并运出全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，应当保证施工始终严格按照不低于国家及江苏省政府有关文明安全施工的各项标准和规定。

3、中标人对花卉栽植后的日常养护：做好花卉后期的日常养护工作。

（1）中标人应加强日常巡查，及时查看花卉生长情况，巡查时间每天一次，并做好相应的巡查记录，每个月巡查汇总一次，如巡查中发现问题及时处理，并报采购人备案。

（2）按照花卉养护方案要求负责做好浇水工作，保证土壤适合花卉生长湿润条件，若因水源不足而造成花卉死亡，中标人自行负责更换。浇水时间不固定，根据温度气候自行安排，但浇水时要注意安全，避开早晚高峰期。

（3）花卉栽植后要定期除草，花卉内不得有明显的杂草丛生现象，一但发现要及时清除，不能影响花卉整体美观。

（4）病虫害的防治要做到预防为主、即发即治，每年在病虫害高发季节要提升养护责任心，注意观察，做好预防，一经发现病虫害及时治理，不得影响花卉生长，若处理不当造成的死亡由中标人自行负责更换；采购人在日常管理中发现问题并通知中标人，中标人应无条件及时处理并反馈处理结果。

4、节点花卉设计方案：鉴于本次花卉布置的路段为市中心核心区域，所以花卉品质和效果要求较高，花卉栽植前，中标人选取其中文昌阁、石塔寺等重要节点设计不少于两套花卉布置方案，报请采购人审定，待方案确认后方可进行栽植。设计方案应根据时间节点而有所侧重（如国庆节前的秋季布置，应突出国庆主题的吉祥花卉模纹），花卉设计方案须简洁、清爽、大气，线条流畅并结合实际注意色彩的搭配及造型的变化，花卉品种根据当时季节气候进行调节。

5、花卉质量要求：所提供的花卉应根系发达、生长健壮、规格一致、形态优美。根据季节气候特点等因素，须选择色彩鲜艳、花冠整齐、花量大、花期较长、低矮健壮、适应性强、病虫害较少、开花率不得低于80%且正处于花卉初花期；若提供的花卉质量没有达到采购人要求，中标人需进行调换，达到采购人的要求方可进行栽植。

6、花卉品种规格要求：为提高花卉布置的多样性和艺术性，增强布置效果，花盆口径不小于12cm，花卉蓬径不小于15cm。花卉每年历经春夏秋冬四季换花，根据季节的不同而制定相应的季节服务方案，并针对方案选择适应扬州本地气候的花卉，每季布置栽植的花卉前，中标人须提供不少于四个品种、四个色系供采购人选定；花卉布置栽植品种包括不限于：矮牵牛、孔雀草、夏堇、长春花、四季海棠、百日菊、繁星花、太阳花、一串红、彩叶草、羽衣甘蓝、角堇等花卉品种以及其它适合扬州地区的特色花卉品种。

（九）养护考核要求

为促进扬州市城市绿地养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，根据《扬州市直城市绿化养护技术指南》《扬州市城市绿化管理中心市区直管绿地养护管理制度》《扬州市城市绿化管理中心绿化养护巡查管理制度》，具体考核要求如下：

1、考核范围

中标人所中标的绿化养护管理区域（含花卉）。

2、考核要求

采购人负责绿化养护管理的日常考核工作。有关考核人员应遵循公开、公平、公正的原则，按照《扬州市城市绿化管理中心市区直管绿地养护管理制度》，认真、严格地考核评分，确保考核工作扎实有效。

每月考核结果由采购人在次月初以书面形式通知中标人

3、考核项目

考核项目分为：植物养护（含花卉）、病虫害防治、浇水防冻、卫生保洁、设施维护、秩序管理等，重点围绕浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、设施维护、保洁、除雪防冻、防台风防暴雨等考核内容，采购人定期和不定期对养护路段巡查考核。

4、考核办法

采购人每月采用定期考核与不定期考核相结合的方式进行全面考核，合格分为90分。

①定期考核：采购人每月定期组织有关人员对中标人的绿化养护质量进行考核，考核分占考核总分50%；

②不定期考核：由巡查考核和安全考核组成，采购人每月不定期上路进行巡查督查，巡查考核分占考核总分30%，安全考核分占考核总分20%。

5、考核评分

考核实行百分制，定期考核项目所占比分详见扬州市城市绿化管理中心绿化养护定期考核表（一级养护）（见附件）。根据不同类型绿地、不同季节情况、不同养护等级，各项分值可稍做调整。

（十）经费结算及扣罚要求

1、考核分数满分为100分，得90（含）分以上为合格，不扣养护经费；考核分数85（含）--90分，扣除养护经费5万元；考核分数80（含）--85分，扣除养护经费10万元；考核分数80分以下，扣除养护经费20万元；考核分数70分以下则养护经费全部扣除，年度考核中养护标段有两次分值低于80分的或有一次分值低于70分的，采购人将有权解除合同，取消该标段中标人养护资格，中标人须承担相应责任和一切损失。

2、中标人应在规定期限内完成对考核中发现问题的整改，限期内未整改或未整改到位的，采购人将派出人员进行处理，所产生一切费用，在中标人养护经费中扣除，并扣罚中标人经费10000元/次。

3、在合同期限内所发生的一切安全责任均由中标人负责（含所有不可抗力造成或不可预见的事故）。若发生安全事故较小，中标人自行妥善处理且未产生其他任何不良影响，及时将处理结果报采购人，不扣除养护经费，如谎报、瞒报或不报，采购人每发现一次，扣罚中标人经费10000元；若未能自行处理且需采购人进行协调处理，给采购人造成不良影响，中标人承担所有事故赔偿费用并扣罚经费50000元/次。若发生较大安全生产责任事故（如人员重伤、死亡或重大财产损失等情况），引起重大社会影响，采购人有权解除合同，将按照相关的法律、法规，追究中标人的法律责任。

4、中标人应按照审核通过的养护作业方案，做好安全措施开展日常养护。如安全措施不到位，采购人每发现一次，扣罚中标人经费10000元。因安全措施不到位，而产生重大事故，采购人有权解除合同，中标人须承担一切责任和损失。

5、中标人遇自然灾害或交通事故等突发事件后，迅速备好人员设备和物资，及时安排应急抢险队伍处置。如中标人未按采购人要求时间、人数或车辆设备到达现场并完成处置，采购人每发现一次，扣罚中标人经费10000元；快速路绿化应急抢险，未按采购人要求时间、人数或车辆设备（含安全防撞车）到达现场并完成处置，采购人每发现一次，扣罚中标人经费20000元；因中标人未及时处理而造成财产损失、人员伤害等，中标人需承担一切责任，如造成恶劣影响的采购人有权解除合同，取消其养护资格。

6、中标人按照采购要求购买人身意外保险和管养范围内绿化（含树木、设施）公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险），未按采购人要求购买的，采购人每发现一次，扣罚中标人经费50000元。如中标人合同签订起15个日历天内，仍未按采购人要求购买好相关保险，采购人有权解除合同，将按照相关的法律、法规，追究中标人的法律责任，中标人须承担相应一切后果。

7、中标人进场后针对绿化缺损现状或在养护管理期内植物老化、人为破坏或养护不当等原因造成绿化死亡缺损的，应自行补植相应的植物，且质量、规格、数量必须经采购人同意；限期内未整改或未整改到位的，采购人将派出人员进行处理，所产生一切费用，在中标人当月养护经费中扣除，并扣罚中标人经费10000元/次。

8、中标人及时做好秋季撒播黑麦草（进口低矮型），保持绿化长期效果；未按要求落实，采购人将派出人员进行处理，所产生一切费用，在中标人当月养护经费中扣除，并扣罚中标人经费10000元/次。

9、在合同期内中标人项目负责人未得到采购人同意而不在岗或每周少于5天或每月少于22天，每有一次扣罚中标人经费3000元；合同期间不得更换项目负责人，如须更换项目负责人，必须提前1个月向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后方可更换，并扣罚中标人经费10万元/次。

10、中标人须配备投标约定的人员数量和资格要求，以及相应型号、数量的机械器具、车辆等设备，且运行情况良好，完好使用率100%。采购人随机现场核查发现未达到按投标承诺的人员数量、身份资格、设备数量或设备完好使用率低于100%的。每发现一次扣罚中标人经费2000元；快速路绿化养护没有配备安全防撞车或没有及时安排安全防撞车导致快速路绿化养护无法开展，每发现一次扣罚中标人经费10000元，如一年累计发生三次，采购人将有权解除合同，取消该标段中标人养护资格，中标人须承担相应经济责任和一切损失。
    11、中标人应配合做好各类创建专项活动，及时处理数字化案件、市民12345投诉和上级重点督办事件，响应迅速，反馈及时。如行动迟缓，未及时对投诉或数字化案件进行整改回复的，给采购人带来负面影响，扣罚中标人经费20000元/次。

12、中标人加强绿化日常巡查，切实保护好绿化，第一时间发现毁绿、占绿及其他破坏绿化的行为，及时制止并报告采购人，配合采购人和相关执法部门予以查处；对于长期破坏践踏绿地的区域，中标人根据实际情况设置栏杆、石球或硬化等措施，方案经采购人同意后实施，以上产生的相关费用包含在投标总价中，采购人不另行支付。未及时发现破坏绿化或未主动制止，给采购人带来负面影响，扣罚中标人经费10000元/次。

13、中标人按时参加采购人组织召开的工作会议，按时向采购人报送养护、安全、巡查等相关年度、月度、每周、每日工作计划，并按计划实施工作，做好记录形成工作台账。未按要求参加会议、未报送工作计划或未按计划实施、台账记录不完整不及时等，每发现一次扣罚中标人经费2000元。

14、在花卉栽植布置和日常养护工作中，中标人没有及时按照采购人要求做好花卉布置、受损花卉更换、花卉应急处置、养护问题整改等工作或弄虚作假，每发现一次扣罚中标人经费5000元；如中标人无法按照采购人要求完成布置工作，采购人有权组织其他单位进行布置，由此产生的实际金额费用由中标人无条件承担，并承担相应法律责任。

15、中标人所提供花卉开花期须在3个月以上，若出现花卉死亡、凋谢或开花率达不到质量要求，必须无条件及时更换，若对采购人造成不利影响，每发现一次扣罚中标人经费10000元。

16、中标人应及时做好花卉的日常养护工作，如养护不到位，出现花卉缺水或受冻造成枯死、杂草面积达到布置节点面积的1%以上或高度超出花卉高度、花卉受到病虫害的侵害造成花卉受损或死亡等问题，采购人每发现一次扣罚中标人经费2000元。

17、按照城市垃圾处理相关规定，及时处理绿化养护或花卉布置产生的垃圾，如当日未清理或随意丢弃，采购人每发现一次扣罚中标人经费2000元；如被相关执法部门发现而处罚，给采购人带来负面影响，扣罚中标人经费10000元/次。

18、养护期合同结束后，采购人组织绿化养护验收，中标人及时做好验收问题的整改（如自行补植或照价赔偿缺失的绿化、维护维修好设施等），配合做好绿化养护移交。中标人限期内未整改或未整改到位的，采购人将派出人员进行处理，所产生一切费用，在中标人最后一次养护经费中扣除，并扣罚中标人经费20000元/次。

（十一）其他要求

1、投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）、绿化养护、花卉和提升材料费、保险费1、保险费2、税费及投标人自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分等由中标人承担。

2、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准或未依法测算缴纳社会保险、公积金等费用的作无效报价处理。（按扬州市区最新政策标准执行）

3、投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

4、人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

5、所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

6、采购人不负责中标人所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

7、由于部分道路绿化存在移交接收过程，如造成中标人进场延期，而实际养护时间减少，依据投标报价，双方按实结算，互不承担责任。

8、在养护期间如实际养护面积（含花卉）比招标清单面积少，依据投标报价，双方按实结算；如实际养护面积（含花卉）比招标清单面积多，双方按投标报价结算；以上情况双方互不承担责任。

9、在养护期间因政策性调整、城市建设需要、管理区域重新划分、不可抗力等因素造成绿化养护面积或养护时间减少，依据投标报价，双方按实结算，互不承担责任。

10、投标人做出的相关书面承诺在中标签订合同后没有按时兑现，采购人有权按要求处罚或单方面解除合同，并追究中标人的相关责任。

11、养护期合同结束，如下一轮养护招标未完成的情况下，中标人免费延续服务10个日历天。

12、上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标供应商自行安排。

附件1：

扬州市直城市绿化养护技术指南

前  言

1 为了进一步规范扬州市城市绿化管理中心（以下简称“中心”）的绿化养护作业行为和技术要求，提高精细化养护管理水平，巩固城市绿化建设成果，编制本指南。

2 本中心所承担的城市绿化养护管理在执行本指南时，应符合国家和省市现行有关法律、法规和相关标准的规定。

3 本指南对城市绿化养护中的植物养护、绿地管理、安全管理与文明作业、档案管理提出要求。古树名木养护应符合现行国家标准《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T 51168-2016）的有关规定。

4 根据《扬州市市区城市绿化养护管理考核办法（试行）》（扬建办〔2019〕190号）规定，市区城市绿地实行分级养护管理。本中心承担的城市绿化养护应达到一级养护管理标准要求。

扬州市城市绿化管理中心

（扬州市绿化技术指导站）

2024年12月

目  录

- 1  城市绿化植物养护

1.1 修剪

1.2 灌溉与排水

1.3 施肥

1.4 病虫害防治

1.5 松土除草

1.6 扶正、支撑、防护

1.7 复壮、补植、调整

1.8 一年主要养护工作安排

- 2  城市绿地管理

- 2.1 附属设施管理

2.2 绿地保洁与秩序管理

2.3 景观水体管理

2.4 园林植物废弃物处置

3  安全管理与文明作业

4  档案管理

1 城市绿化植物养护

1.1  修剪

1.1.1 基本要求

1 应根据植物生物学特性、生长阶段、生长习性、景观功能要求及气候特点等，选择相应的时期和方法进行修剪。

2 及时修除枯枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、矛盾枝、过密枝、残花、残果等。

3 剪口应平滑，留芽方位正确，枝条直径小于1 cm时，用平截口；枝条直径大于1 cm时，用斜截口，其方向应与芽的方向相反，斜切面呈45 °角，切面上端与芽端相齐，下端与芽基部相齐。 扩张树冠时，剪口芽应留外芽；填补内膛空虚，剪口芽应留内芽。直径超过2 cm以上的剪口，应涂抹保护剂。

4 生长期修剪，自萌芽后至新梢停止生长前，一般为4～10月。以调整树势为主，根据植物的生长特性和不同要求进行疏枝、抹芽、摘心等，适宜轻剪。

5 休眠期修剪，自休眠后至次年春季树液开始流动前，一般为12月至翌年2月。以整形为主，去除扰乱树形的枝条，保持树木基本形态，结合实际情况可采取中剪或重剪。落叶树种在落叶后至萌芽前修剪；常绿阔叶树种或抗寒能力差的树种在即将萌芽或萌芽初期修剪；有伤流的树种应在芽刚萌动前修剪并在伤口涂防护剂；更新修剪必须在休眠期进行。

1.1.2 乔木

1 乔木以自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。主干明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长，原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。无明显树干的树种，应注意调配各级分枝，端正树形，达到通风透光。造型树修剪应控制部分枝干，保持原有造型。

2 按照先整理、后修剪的程序，先剪除枯死枝、徒长枝，再从主枝的基部自内向外并逐渐向上修剪其他枝条。疏枝应自枝条基部修除，不留短桩。截除大枝应用“三步截锯法”，注意保护皮脊。落叶树一般不留橛，针叶树和一些生长较慢的植物应留1～2 cm长的橛。

3 极端气候造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法及时修剪。防风疏枝修剪以疏枝为主，不得修剪骨架枝、改变树木基本形态。树木移植在不影响树木成活的情况下至少保留二级以上骨架。

4 行道树

（1）严禁对行道树进行树冠回缩性强修剪，严禁采用“一剥到顶”的剥芽手法。

（2）处理好树冠与公共设施（交通信号灯、交通指示牌、高压电线、电缆等）及周边建筑之间的关系，保持必要的安全距离，应符合现行强制性工程建设规范《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）和现行行业标准《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023）的相关规定。因避让而需短截时，应兼顾整体树势均衡。

（3）行道树在机动车道路面的枝下净高度不应小于4.5m，在人行道或非机动车道路面的枝下净高度不应小于2.5m。

（4）行道树应依据树种、栽植地点的架空线路及交通状况等选择适宜的树形。主干道及一般干道上，宜采用杯状形、自然开心形。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道，以及种植上方没有架空线路时，宜采用中央主干形或自然树形。同一条道路修剪手法应一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

（5）杯状形整形修剪。典型的三股六叉十二枝树形，常用树种为悬铃木。确定定干高度后，选留3～5个枝条作为主枝，要求方向不同、分布均匀与主干呈45°夹角，其余分期剥芽或疏枝。冬季对主枝进行短截，剪口芽留在侧面，并处于同一平面上，使其匀称生长，第二年夏季再剥芽疏枝。第三年冬季在主枝两侧发生的侧枝中，选1～2个作延长枝，并在80～100cm处再短剪，剪口芽仍留在枝条侧面，并疏除原先暂时保留的枝条，反复修剪3～5年后即可形成杯状形树冠。

（6）自然开心形整形修剪。常用于无中央主轴或顶芽能自疏的树种，如合欢、无患子等。萌芽后留3～5个不同方向、分布均匀的枝条进行短截，促进枝条生长成主枝，其余枝条抹去。次年萌发后选留侧枝，主、侧枝共留6～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发小侧枝，以便冠形丰满、匀称。

（7）中央主干形整形修剪。常见树种有雪松、水杉、银杏等。修剪时要注意保持主干的优势地位和各层主枝和侧枝的位置和方向。生长过程若主干顶端受损伤，应选择直立向上生长的枝条或在壮芽处短剪，培养替代主干，避免形成多头现象。

（8）维护型修剪。对已成形的行道树采取维护型修剪，及时疏除树木生长过程中形成的败花、干枯枝、细弱枝、过密枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、平行枝、轮生枝、徒长枝、病虫枝等，保持原有骨架，同时兼顾树冠与道路交通设施、周围建筑的关系。

（9）扩缩冠修剪。根据行道树栽植场地和生长特性，对树冠进行控制性修剪，一般分为扩大树冠和缩小树冠的修剪，以休眠期修剪为宜。疏除向上生长的枝条，保留开张角度较大的枝条，可以加速扩大树冠，加快行道树成形，形成树荫。疏除或回缩开张角度较大的枝条，保留向上或开张角度较小的枝条，可以减慢树冠的生长速度，缩小树冠。

（10）控高修剪。对生长快速、易风折倒伏、树冠上方有高压线的行道树应采取控高修剪，消除顶端优势，缩减并控制树体冠幅。重点修除顶端直立枝条，降低树木高度。在兼顾树冠圆整的条件下，修除过密枝、徒长枝、矛盾枝。以休眠期修剪为宜。

（11）抬冠修剪。行道树分枝点过低会对行人和车辆造成一定影响，需要结合实际情况适度实施抬冠修剪，提高分枝点高度。若骨架枝的直径大于12cm，原则上不应将骨架枝截短，否则伤口很难愈合，易形成腐烂孔洞。以休眠期修剪为宜。

（12）剥芽。行道树生长季节要经常剥芽，根据树木萌芽情况，分批剥除，一般落叶树种在4月下旬至10月中旬剥芽，常绿树种从5月起剥芽。重点剥去内向及直立芽条，适当保留外向芽条，空挡处应多留芽条。主干分枝点以下的芽条应全部剥除。剥芽时应剥至芽条的基部，防止撕皮及留梗。新种树应以恢复生长势为原则，适当轻剥。

5 造型树

遵循“及时修剪、长枝短截、密枝疏剪”的基本原则，松类树种在芽刚萌发时摘心、摘芽，控制新枝长度，保持优美的树姿。

（1）摘心。造型树应控制其生长高度，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。

（2）摘芽。造型树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽。

（3）修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种，以修剪为主。修剪时, 首先将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行疏剪或结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。

（4）攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。

金属丝法：一般选用14～24号金属丝（根据所攀扎枝干的粗度选用）。攀扎时，先将金属丝一端固定在枝干的基部或交叉处，然后紧贴树皮徐徐缠绕，使金属丝与枝干约成45⁰角。如要将枝干向右扭旋下弯，金属丝则按顺时针方向缠绕，反之，则按逆时针方向缠绕。注意边扭边弯曲，才能使金属丝紧贴树木，同时枝干也不易断裂。对石榴、红枫等一些皮薄易受损伤的树种，可先用麻皮包卷枝干，然后再攀扎金属丝。对于两根基部相差不远的侧枝，可使用一根金属丝缠绕。在一根枝上如有重复的金属丝缠绕时，须注意缠绕方向的一致，尽量避免交叉。

棕丝扎法：先将棕丝捻成不同粗细的麻绳，将棕绳的中段缚住需弯曲枝干的下端（或打过套结），将两头相互绞几下，放在需要弯曲的枝干的上端，打一活结，再将枝干徐徐弯曲至所需弧度，收紧棕绳打成死结，即完成一个弯曲。一般弯曲不宜过分，否则易失去自然形态。棕丝攀扎的关键在于掌握好力点。要根据造型的需要，选择下棕与打结的位置。棕丝绑扎的顺序：开始时，先扎树干，后扎枝叶；扎枝叶时，先扎顶部后扎下部；每扎一个部分时，先扎大枝再扎小枝；扎根枝（干）时，从基部到梢部。无论采用金属丝或棕丝绑扎，一般要在一年以后拆除。

（5）雕凿。对于松柏类及体量较大的造景树，为了显示树木苍古，有时可用锋利的工具对树干进行雕凿，并剥去部分树皮，甚至将树干劈去一半，但不可露出人工斧凿痕迹。

1.1.3 灌木

1 单株灌木应保持内高外低，形态自然丰满；单一树种的灌木丛应保持树丛内高外低或后高前低的形态；多品种的灌木丛应突出主栽品种，并留出生长空间；造型灌木（球形、塔形、圆柱形等）修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

2 生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，保持整齐；灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截；下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应疏除。

3 栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

4 花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

5 花灌木应根据开花习性进行修剪，注意保护和培养开花枝条，萌芽力弱的一般不要回缩修剪。

（1）春花型灌木以花后修剪为主，对萌芽力强的宜加强剥芽；休眠期应适当疏理过密细弱枝，修除病枝、枯枝等，不应齐干强截，不应对具有顶花芽的灌木花枝进行短截。

（2）夏秋花型灌木应以休眠期修剪为主，通过疏枝和短截等方式调整冠型、控制高度。

（3）冬花型灌木和观枝型灌木，冬季不应修剪，早春以疏枝为主，并剪除枯老枝。

（4）多次开花型灌木宜休眠期修剪和生长期修剪相结合，休眠期修剪以短截疏枝为主，花后及时剪除直立营养枝、残花序和果序，同时可根据灌木开花习性和重大节庆活动时间节点，安排花期调控修剪。

1.1.4 绿篱、模纹（色块）

1 应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。

2 交通岛及分车带中绿篱、模纹（色块）的高度、宽度等应符合现行行业标准《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023）的相关规定。

3 规则式绿篱、模纹（色块）修剪，应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和。两个品种以上连片种植时，修剪时应注意品种之间层次分明、界限清晰、过渡自然。修剪后，新梢生长超过10cm时应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

4 自然式绿篱修剪，幼年以整形为主，成年以促进开花和结实为主。杜鹃、茶梅、金丝桃等花篱应花后修剪，秋冬季至春季花前禁止修剪。花篱枝叶稀少或生长势弱应摘心。

5 植株生长过密或病虫害发生严重的，应及时疏枝修剪。

6 植株生长高度影响景观效果或交通安全时，宜在休眠期进行强修剪。

1.1.5 藤本（垂直绿化）

1 植物生长应不影响交通及行人，并根据载体要求对植物生长进行控制。

2 生长季节应进行理藤、造型，根据需要培养一个或多个主枝，并及时进行横向牵引固定，逐步达到满铺的效果。定期检查绑扎物，以防脱落。

3 多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除衰弱枝、病虫枝、过密枝，注意老枝更新，保留健壮的萌蘖枝，并重新牵引、绑扎、固定。

4 枝叶稀少的植株应通过摘心促进分枝，未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副梢。对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度。对生长势衰弱的植株应进行重剪，促进萌发。

1.1.6 花卉

1 一、二年生花卉应根据分枝特性摘心。观花植株应摘除过早形成的花蕾或过多的侧蕾。叶片过密影响开花结果时应摘去部分老叶和过密叶。花谢后应去除残花和枯叶。

2 球根花卉、宿根花卉应根据生长习性和用途进行摘心、除芽。休眠期应剪除残留的枯枝枯叶，做好裸露土壤覆盖。宿根花卉3～5年可重新分株复壮，翻种1次。

3 修剪不宜在雨后立即进行。

1.1.7 地被植物

1 应按照原设计意图、景观需要和植物生长状况，及时对生长过密、过高的植物进行疏除或修剪，对干枯枝叶进行清除，保持层次清晰、造型整齐或线条自然。

2 应确保土壤覆盖度，并保留和培养开花枝条。

3 蔓生性较强的地被枝蔓不应侵占周边植物的生长空间。

4 地被与绿篱、模纹（色块）、造型灌木边缘结合处应进行切边处理，宽度宜10～15cm，深度宜10cm。切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

1.1.8 草坪

1 草坪应根据暖季型草坪、冷季型草坪和混播草坪的不同生长习性，定期修剪。

2 草坪修剪应遵循1/3原则，每次剪去的高度不应超过草坪自然高度的1/3。修剪留茬高度应根据草种、季节、环境等因素而确定。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

3 混播草坪的低修剪应根据气候条件，在2月底至4月上旬期间，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草籽前应进行低修剪，留茬高度应低于3cm。

4 修剪前草坪草应保持干爽，阴雨天、病害流行期不宜修剪;修剪前应清除草坪上的石砾、树枝等杂物，以消除隐患。修剪工作应避免在正午阳光直射时进行。

5 修剪前宜对刀片进行消毒，并保证刀片锋利，防止撕裂茎叶。

6 修剪后应及时对修剪草坪进行一次杀菌防病虫害处理。

7 同一草坪，不应多次在同一行列、同一方向修剪。

8 修剪下的草屑应进行清理。

9 草坪不得延伸到其他植物带内。切草边作业，边线应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

草坪与树木交界处边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜20～50cm，深度宜10cm。

草坪与绿篱、模纹（色块）、造型灌木边缘结合处应进行切边处理，宽度宜10～15cm，深度宜10cm。

1.1.9 水生植物

1 在夏秋期间应清除枯黄的挺水植物，控制扩散能力较强植物的蔓延。秋末冬初应及时清除有性繁殖能力较强水生植物的未成熟的种子。冬季应逐步清除水生植株枯萎部分，修剪留茬应低矮整齐。

2 在4～9月应控制水体内繁殖扩散能力较强的沉水植物，打捞外来入侵的浮叶植物。冬季应及时清除枯萎腐烂的浮叶、沉水植物。

1.1.10 竹类

1 应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。及时清除枯死竹秆和枝条，砍除病竹和倒伏竹。

2 竹林每3～5年应深翻、断鞭，应将4年生以上的老鞭及衰弱、已死亡、已开花的竹蔸挖除。散生竹老竹修除后应在秋冬季进行除蔸，丛生竹老竹丛每隔3～5年应在冬季挖除老化的竹蔸和根系，挖除后的空隙应及时用富含有机质的熟土填充。

3 发笋后应及时挖除病笋、枯笋、斜笋以及竹林外的笋，疏稀过密竹笋，并对笋穴进行覆土。发笋期间应采取围栏围护、人员看护等保护措施。

4 栽植2年后仍不发笋的，应在第三年春季挖除并补植新母竹。

- 1.2  灌溉与排水

1.2.1 基本要求

1 应根据气候特点、土壤性质、植物需水等情况适时、适量灌溉，灌溉前先检查土壤含水量。

2 植物生长期宜多灌溉，一般植物生长季节连续15天无降雨需及时浇灌透水1次。植物休眠期前适当控制水量，进入休眠期可不灌溉或减少灌溉，如果冬季一直处于干旱状态，也需要进行补水，一般1个月补水一次。每年春季萌芽前要浇返青水至少1次，冬季休眠前浇封冻水至少1次。新栽植物应在连续3～5 年内充足灌溉。道路机非隔离带绿化应适时冲淋除尘。

3 灌溉用水不得含有毒有害物质，提倡使用再生水、雨水、河水，再生水水质应达到现行国家标准《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）的有关规定。

4 灌溉设施应完好，不应发生跑、冒、滴、漏现象。宜采用节水灌溉设备和措施。喷灌或滴灌系统应经常检查，确保运转正常，喷灌喷水的有效范围应与园林植物的种植范围一致。

5 夏秋高温季节宜在清晨或傍晚进行灌溉，冬季宜在温度较高的午间，冰冻天不应浇水。道路绿化浇灌应避开交通高峰期。

6 对低洼或易受内涝的区域应采用开沟、埋管、打孔（花台）等措施做好排水防涝工作，梅雨季节和台风暴雨前应检查排水设施，确保排水顺畅。

7 暴雨后应及时排出植物根部周围积水，绿地和水池内连续积水不得超过24小时。

1.2.2 乔木、灌木、绿篱、模纹（色块）

1 乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的以浇水树堰高度不应低于10cm，树堰直径有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以不小于树干胸径10倍，或树冠垂直投影的1/2，且不小于0.8m为准，并保证不跑水、不漏水。对于种植了麦冬、色块等地被植物的树穴，浇水时应先对树穴进行打洞，以浇透为宜。对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水前应对树穴进行松土。

2 夏季连续高温干旱期间，新种树或易受日灼的树种应避开高温进行叶面和枝干喷雾，必要时可对部分树种进行疏果、疏叶处理，降低蒸腾作用。

3 灌溉应充足，必须湿透根系层。一般乔木保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木保证根部土层进水深度达35cm以上，绿篱保证根部土层进水深度达25cm以上。

4 根部浇灌时应接软管，对主干下部进行缓流浇灌，不应使用高压水流冲灌。树体喷灌时应使用高射程水枪或高压喷雾器等对树冠、树干喷水。灌溉应避免水土流失，不得冲倒、冲歪植株、冲露树根。

5 耐涝性差的树木应在雨后6小时内排除积水。

1.2.3 藤本（垂直绿化）

1 根据天气情况适时灌溉，并保持排水通畅。气温在10～25℃时，每半月至少浇水1次；气温在25～35℃时，每周至少浇水1次；气温35℃以上时，每周至少浇水2次；冬季浇水每月不少于1次。其中高架悬挂植物，气温在25～35℃时，每两天浇水1次；气温35℃以上时，1天应浇水1次。

2 有吸盘的藤本植物，应经常对其攀爬的支撑物喷水。落叶藤本植物在秋、冬季应加强浇水，使其延缓落叶，延长绿色期。

1.2.4 花卉、地被植物

1 表层土壤发白或叶片发生萎蔫时应及时浇水。夏季气候干燥时应加强浇水。

2 浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

3 沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。宿根花卉应浇返青水和封冻水。

4 控制水流量，严禁大水漫灌或强水压灌溉。

5 雨季及时排涝，雨后12小时内排除积水。

1.2.5 草坪

1 草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，高温干旱季节应每隔5～7天避开高温时段浇透水一次。

2 每次灌溉应至少浸润坪床20cm，不得涝洼积水。

3 新栽草坪除雨季外，每周宜浇1～2次透水。

4 雨季注意排水，雨后积水应在24 小时内排除。

1.2.6 水生植物

1 及时调整和控制水生植物正常生长水位。苗期水适当，保持浅水层，分蘖期浅水勤灌，后期适时排水。漂浮植物须保持足够的水深使其漂浮；沉水植物水深必须超过植株，使茎叶自然伸展；水边植物保持土壤湿润、稍呈积水状态；挺水植物须保持50～100cm左右的水深；浮水植物水位高低须依茎梗长短调整，使叶浮于水面呈自然状态。

2 为避免蚊虫孳生或水质恶化，当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。

1.2.7 竹类

1 新植竹2年内应按时浇水、排涝，浇足浇透。

2 每年春季出笋前（3月）浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季（11月、12月上旬）浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

1.3  施肥

1.3.1基部要求

1 应根据植物种类、生长状况和土壤理化性质等因素进行施肥。

2 应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥或复合肥为主，不宜长期在同一地块施同一种肥料。

3 施肥方法有沟施、撒施、穴施、孔施、叶面喷施、注干施肥、灌溉施肥等。沟施、穴施均应少伤地表根，施肥后应进行1次灌溉。撒施应避免将肥料撒到叶片上。叶面喷肥应在上午10点前或傍晚进行。

1.3.2 乔木、灌木、绿篱、模纹（色块）

1 宜每年施肥1～2次，观花、观果、观色叶植物宜每年施肥2～3次。

2 开花乔木花芽分化时应施磷钾肥，营养生长时宜补充氮肥。灌木冬季宜施有机肥，花芽等分化期施以磷钾肥为主的复合肥，花后根据植物生长情况施用均衡性复合肥，开花期间不施肥。

3 喜酸性植物应施用酸性有机肥。当香樟、桅子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并树干注射、叶片喷施铁元素肥等。

4 生长势衰弱树木、珍贵树木等，提倡使用腐植酸肥料。特殊生长不良的树木应测定土壤pH 值和理化性状，经诊断后对症施肥。

5 根据树木种类，采用沟施、撒施、穴施、孔施或叶面喷施。沟施、穴施均应在树冠投影边缘，撒施与松土和翻土结合，撒施后应将肥料翻入土中。对于无法穴施的行道树，应采取液态肥树干注射、地面打孔或使用棒肥等方法进行施肥。

6 施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定，腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用。

1.3.3 藤本（垂直绿化）

1 每年冬季应施1次有机肥。生长期应施追肥，每3个月施肥1次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。

2 新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。

3 生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。

1.3.4 花卉、地被植物

1 种植前翻土或休眠期翻耕时应施基肥，花卉发芽前、生长期或花后修剪后应适当追肥，每个生长周期内不少于2次追肥。盛花期、高温期不宜施肥。

2 观花、观果类宜适当追施磷钾肥，观叶类应施以氮肥为主的肥料。

3 可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥，肥料撒施后应立即充分浇水，以免灼伤叶片。

1.3.5 草坪

1 草坪建植前施基肥，建植后在生长旺盛期进行追肥，越冬期宜施有机肥料。

2 生长季节以追施氮肥为主，并适当施用缓释型磷钾肥或复合肥，冷季型草坪宜在3～4月和9～10月追肥，暖季型草坪宜在6～8月追肥。

3 施肥宜在修剪3～5天后进行，施肥后应灌水。当环境胁迫和病虫胁迫时避免施肥。

4 施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥，肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

1.3.6 水生植物

1 施足基肥，以有机肥为主，点状埋施于根系周围淤泥中。春、秋各进行1次追肥，以复合肥为主，尽量利用低水位时补肥。

2 施肥不应污染水质，合理配置氮、磷、钾。

3 盆栽水生植物应在冬季连盆拿出水面，并在开春移入水池前10天补施1次基肥，待其新叶长出后再移入水中。

1.3.7 竹类

1 散生竹竹林内宜种植耐荫绿肥或地被，并结合松土将其翻入土中。

2 散生竹宜每年3月、6月和9月施肥，以速效氮肥为主。

3 散生竹秋季施肥以酸性有机肥为主，结合松土翻入土中，也可表层适当覆盖塘泥。

4 丛生竹宜在6月和8月各施1次肥，以尿素、硫铵等速效氮肥为主。

5 丛生竹秋季施肥以酸性有机肥为主，可结合松土开沟将有机肥翻入土中。

6 新植丛生竹在发芽展叶后可每隔半个月适当追施薄肥，秋后不宜施肥。

1.4  病虫害防治

1.4.1 按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的原则，做到安全、经济、及时、有效。

1.4.2 建立病虫害防治网络，养护单位配备技术人员定点定期进行病虫害监测，及时防治，并做好上报和记录。严格管控国家颁布的林木病虫害检疫对象。

1.4.3 提倡使用生物防治、物理防治等多种手段控制病虫害。生物防治手段主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫、以菌治病虫等，保护和利用天敌，推广生物农药。物理防治手段主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、剪除病虫枝等。

1.4.4 采用化学防治时应选择符合环保要求及对有益生物影响小的农药，宜不同药剂交替使用，以免产生抗药性。不得使用国家明令禁止的农药进行有害生物防治。水生植物有害生物防治应选用对水生生物和水质影响小的药剂，水源保护区内不得使用农药。

1.4.5 按照农药操作规程进行作业。不在人流活动高峰期使用药剂，施药时设置工作区，防止市民进入，施药后放置警示牌。

1.4.6 喷药，避开中午或高温时段，喷药后2小时内下雨，需补喷一次。树干灌注，采用注射器将药物注射到树体韧皮部与木质部之间或用脱脂棉蘸药堵塞虫孔，人为钻孔大小以不造成树木二次伤害为宜。涂毒环，在秋季幼虫下树之前或春季幼虫上树之前，刮去树干1～1.5 m处3～5 cm宽的粗皮，涂毒环或设置光滑胶带、塑料布等，阻碍和触杀经过的幼虫或成虫。

1.4.7 注意防治白粉病、锈病、炭疽病等病害，刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾、美国白蛾等食叶类害虫，蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽、蚧壳虫等刺吸性害虫，木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等钻蛀性害虫，蛴螬、蝼蛄等地下害虫以及白蚁。水生植物注意防治菱白绢病、荷花茎腐病、褐斑病、黑斑病、芡实真菌性病害、水仙线虫病、水竹芋叶斑病、睡莲蚜虫、莎草科植物根线虫等。竹类植物注意防治竹竿锈病、竹丛枝病、竹煤污病、竹黑粉病等病害以及竹茎扁蚜、竹蝗、舟蛾、毒蛾等害虫。

1.4.8 在园林植物休眠期可通过修剪、刮除、树木涂白和清洁栽植地等措施，减少越冬虫源和病菌。

1.4.9 更换草花时应严格检查，防止病虫植株带入花坛。草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

1.5  松土除草

1.5.1 园林植物生长期，应经常进行松土，使表层种植土壤保持疏松，使其具有良好的透水、透气性。可结合施肥、除草、浇水和土壤病虫害防治等措施进行，松土深度以不伤根系生长为宜。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。

1.5.2 松土应在天气晴朗，且土壤不过分潮湿时进行，雨后不宜立即进行。可安排在晴天或雨后 2～3 天进行，花灌木一年内4～5 次，小乔木一年至少2～3 次，大乔木至少每年1次。夏季松土同时结合除草一举两得，宜浅些；秋后松土宜深些，且可结合施肥进行。

1.5.3 除杂草要遵循“除小、除早、除了”的原则，阔叶杂草在2-3叶期，禾本科杂草在3-7叶期。及时去除恶性杂草、攀援性杂草和大型杂草，杂草控制在相应养护等级质量要求范围内。杂草以人工拔除为主，适当结合化学除草。

1.5.4 使用化学除草剂前，宜进行小面积实验后再全面使用。绿地中不应使用灭生性除草剂，应根据所栽培的目的园林植物和杂草种类的不同，确定药剂种类、浓度及施用方法。药剂不得喷洒到园林植物的叶片和嫩枝上。

1.5.5 除草后及时清运，不得堆积在绿地内。

1.5.6 水生植物应在早春植物萌芽前对水生杂草和青苔进行物理防治或适当的化学防治。

1.5.7 竹类每年秋季宜全面松土1次，散生竹松土深度10～15 cm，丛生竹松土范围应在竹丛周围0.5m～1m范围内，深度15～20 cm。松土过程中应及时除去杂草、老鞭、竹蔸以及石块等杂物。散生竹发笋前后不宜除草。

1.6  扶正、支撑、防护

1.6.1 除特殊景观要求外，树木倾斜超过10⁰必须扶正。落叶树扶正宜在休眠期，常绿树宜在萌芽前，避开冰冻期。因人为或机械损伤倾斜的树木应及时扶正，对出现倒伏、歪斜的行道树应及时扶正。扶正前应对土壤进行灌水，并对树冠进行疏枝和短截，禁止生拉硬推。

1.6.2 新栽植树木和扶正树木应进行支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑、三角支撑、四角支撑等方式，支柱材料应统一，支柱方式应规范，支撑方向及高度要统一整齐，着力点与树干接触处应铺垫软质材料。及时检查绑扎物，保持松紧适度，绑扎松散或损坏应及时更换。严禁采用钉钉子的方式，避免损失树体。

1.6.3 高温天气，易受高温危害的树木应避免太阳直射，采取遮荫、缠草绳、喷雾等措施，降低温度预防日灼。

1.6.4 寒冷天气，应对易受低温侵害的植物采取搭设风障、主干涂白、包裹树体、根基部培设土堆等防寒措施。秋季应少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。包裹树木的材料可采用草绳等透气材料，连续5天平均气温大于5℃应拆除包裹物。树干涂白应于立冬前完成，涂白液建议配方：生石灰2.5kg、石硫合剂0.5kg、食盐0.5kg、动物油50g、清水9kg。先用热水分别将生石灰、食盐化开，然后将两种液体充分混合搅拌，再加入动物油、石硫合剂搅匀。涂白液应稀稠均匀，涂白高度一致，不抛、洒、滴、漏，乔木及行道树涂白高度在1.3m左右，灌木涂白高度在1m左右。

1.6.5 树体上的孔洞应根据大小、类型等，分类采用引流、碳化、封堵等多种处理方式，封堵填充材料的表面色彩、形状及质感宜与树干相近。

1.6.6 树池内宜使用摩奇(mulch)等有机覆盖物掩盖裸土，树穴周边有堆土、杂物等应及时处理。

1.6.7 在人流量大的路段，行道树应覆盖树池箅子，且应与人行路面齐平，箅子内圈应随树干生长及时调整。

1.6.8 汛期或台风来临前应对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔灌木进行疏枝，去除病枝、枯枝，做好支撑加固，竹类应进行钩梢、疏梢。对易积水的绿地采取防涝措施。风害后，应及时扶正倾斜树木（宜挖松倾斜反向面的土后扶正），加土夯实，固定树身，对树冠相应疏枝。倾斜倒伏的竹子应进行伐除或扶正，扶正前可进行钩梢和去顶。

1.6.9 暴雪前应对树冠过密的乔灌木疏枝，降雪较大时，应及时清除针叶树、树冠浓密的乔灌木上的积雪，受雪灾倾斜、倒伏、劈裂的树木应及时扶正并处理伤口。

1.6.10 治理杨柳树、悬铃木飘絮，冬季对杨柳密集枝条进行抽枝修剪，对悬铃木外围挂果枝条进行球果修剪，飘絮期采取高压水枪喷淋树冠、喷洒飘絮抑制剂等方式减少飘絮，对绿地内的飞絮飘落物，及时喷水湿化和清理，防止二次飘絮。

1.7  复壮、补植、调整

1.7.1 植物栽植超过一定年限，存在植物生长势衰弱、植株过密、种植结构不合理、死亡、无景观效果等情况，应进行复壮、补植、调整。

1.7.2 在生长季对植物生长情况进行检查并登记，制定合理的复壮、补植、调整方案。

1.7.3 树木的补植和调整应规范手续，按有关规定办理申请，有台帐记录。

1.7.4 长势衰弱的树木应采取复壮措施，修剪断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐，改良土壤，修补树洞，枯烂树身应做支撑或伐除更新。

1.7.5 植物因栽植过密而造成长势不良的，应遵循留大去小、留强去弱的原则进行移植或疏除，注意保持与周围环境的协调。

1.7.6 不应反季节栽植，一般落叶植物补植在植物落叶后土壤结冻前或在新芽萌发前进行，常绿植物补植在土壤解冻后、新芽萌发前进行。

1.7.7 死树应连根挖除，抽稀、挖除死树留下的空穴应及时填平。因土壤污染造成植物长势不良且濒临死亡的，补植前应换土。移除和更换苗木时应重视对周围植物的保护。

1.7.8 行道树枯死应及时补植，选用同品种、同规格的大苗，原则上常绿乔木胸径不超过12cm，落叶乔木胸径不超过15cm。

1.7.9 绿篱、模纹（色块）、造型灌木出现死亡、缺株或空秃应及时补植，补植的植物应与原植物品种、规格相同或接近。

1.7.10 藤本植物枯死且影响整体攀爬、垂挂效果的应进行补植。

1.7.11 草花缺株面积超过0.1m2，应进行补植。补植草花应同品种同色系。及时清除残花，当残花量大于50%，应进行换茬。新换草花的开花率需达到30%以上，种植密度以黄土不裸露为宜。

1.7.12 草坪枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显时应复壮更新。枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除，用打孔机打孔改善土壤通气性，结合打孔增施有机肥、复合肥，并适当覆黄沙改良表层土壤。草坪高低悬殊、出现秃斑或成片杂草侵入，采取相应的平整除草措施后，用同类草籽或草皮修补。开放草坪应根据人流量、植物特性和气候条件等因素实行轮换养护，保持草坪长势。

1.7.13 控制浮叶植物面积与水体面积的比例，其覆盖水体的面积不得超过水体总面积的1/3，超出范围的植株需清理。浮叶植物叶面互相遮盖时，必须进行分株，一般3～4年分株1次。容器栽培的水生植物应定期翻盆复壮。

1.7.14 对竹林进行合理间伐或间移，并及时用土杂肥回填土坑。应保留4、5年生以下立竹，去除6年生以上老竹。散生竹间伐宜在5～6月和11～12月，丛生竹宜在10～12月。竹林应于每年初冬适量培土。

1.7.15 地被竹更新调整应贴地平茬割除，平茬时间宜在4月中下旬，宜每2～3年更新1次。

1.8  一年主要养护工作安排

一月：树木整形修剪；翻地，施足肥；清理病虫枝，刮除树上虫蛹和虫卵，挖掘地下虫茧和虫蛹并集中销毁；经常检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物；继续清理落叶；大雪后及时清除针叶树、常绿树树冠积雪。

二月：继续进行树木修剪，月底完成；做好防雪抗冻工作；继续防治越冬病虫源；检修园艺机械及工具；春季绿化准备；下旬给草坪浇返青水。

三月：拆除防寒设施；喷石硫合剂防治病虫害；浇足返青水，同时施肥；种植苗木。

四月：继续种植苗木并做好新植苗木养护；继续春灌和施肥。树木剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部份不当的枝条。

五月：春季开花植物花后修剪；行道树剥芽；结合浇水进行追肥；及时中耕除草和修剪草坪；防治病虫害；加强露地花卉的养护管理。

六月：花后修剪；密枝疏剪，消除安全隐患；中耕、除草；加强病虫害防治。

七月：及时灌水、追肥，抗旱保绿；雨季排水；防风抗台，加强巡查，及时扶正树木，修剪断枝等；松土除草；防治病虫害。

八月：继续做好防旱、防台、防涝工作，保证苗木的正常生长；及时追肥；继续中耕除草；做好防治病虫害。

九月：迎国庆，全面整理绿地，修整树木和绿篱、色块等。对生长势弱的树木追施磷、钾肥，有利越冬抗寒。防治病虫害。

十月：秋季植树；防治病虫害，消灭各种成虫和虫卵；继续中耕除草。

十一月：冬季树木整形修剪，剪去病虫枝、枯枝、竞争枝、过密枝等；浇灌冬水；不耐寒树木的越冬防寒，部分树木涂白或用草绳包裹或设风障；进行冬翻，施肥。

十二月：清理落叶；继续进行树木整形修剪；施肥；随时检查防寒设施；消灭越冬虫卵、虫茧、虫蛹并集中烧毁处理。

2 城市绿地管理

2.1  附属设施管理

2.1.1 基本要求

1 安排专门人员定期进行巡查，建立维护管理台账，记录检查、维修等情况。定期做好安全检查工作，排除安全隐患。

2 建立应急预案，在发生灾害和险情时进行及时、妥善的应急处置。

3 维护管理人员应培训上岗，强弱电、音响、游乐、健身等设施应由专人操作，操作人员持证上岗。

4 维修时应设置维修提示标志、安全警示标记及施工范围标志线。

5 具有安全和防火要求的园林建筑和设施，应设置警示标志。

6 管理单位应按照园林建筑和设施设计规定的用途进行使用，不得擅自变更用途。

7 使用年限应符合设计要求，超过设计使用年限或者低于设施完好率的，应及时进行大修或更换。

8 园林设施完好率总体应保持在95%以上，涉及安全的结构、构件等完好率应保持100%。

9、园林建筑和设施应及时进行保洁，保洁率为100%。

2.1.2 园林建（构）筑物

1 严格保护古建筑，禁止损害文物古迹。

2 定期开展检查，符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB/ 50292-2015）的相关规定。

3 及时对建筑进行维修和保养，遵循原材料、原工艺、原法式的原则，保证使用安全。古建筑应符合现行国家标准《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T 50165-2020）、现行行业标准《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ/ 159-2008）的相关规定。

4 建筑装修不得破坏原结构，确需结构调整的，需履行合法手续。

5 利用建筑从事经营或其它活动，不得损害建筑本体，并应符合建筑功能的要求。

6 定期对园林绿地内的桥梁进行专业检测，保证稳固安全。

7 通行车辆的桥梁应标明最大荷载，并设置相关交通和安全警示标志。

8 定期对构件进行检查，分类进行桥梁的日常保养，及时对损坏构件进行维修或更换。

9 雨雪冰冻季节应采取防范措施，保证行人及车辆的安全。

10 厕所维护应符合现行国家标准《公共厕所卫生规范》（GB/T 17217-2021）的相关规定。

11 定期对栏杆、廊架、花坛、围墙进行检查和维护，发生损坏及时修复。损毁的构件应按同材质、同规格、同式样、同色泽等进行复原。

12 应定期对棚架、挂网等立体绿化载体结构进行安全检查，桥墩外包裹网片每月应检查一次，高架悬挂花槽和支架每半月应检查一次，确保所有结构件与建（构）筑物连接件牢固、安全。

2.1.3 道路和铺装广场

1 园林绿地内的主路、次路（支路）、小径等路面应保持平整，无明显坑洼破损。保持排水系统通畅，雨（雪）天应无积水（雪）。

2路面铺装、侧石、台阶、斜坡等应平整、完好、稳固。如有残缺，应及时按同材质、同规格、同式样、同色泽进行维修或更换。

3 保持路面清洁，无垃圾及痰迹。

4 保持无障碍通道及应急通道通畅、整洁，严禁在通道上设置其它设施或堆放杂物。

5 因展览、展会等活动临时铺设的道路，活动结束后应及时拆除，恢复绿地原貌。

6 停车场地应保持平整清洁，无坑洼破损。停车标志设置应规范，满足功能需求。地下停车场的出入口应保持通畅。

7 停车场绿化应符合现行行业标准《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023）的相关规定。

2.1.4 假山叠石

1 在假山叠石的显著位置设置警示、引导等标志。

2 假山叠石每月应至少检查1次，保持完整、稳固、安全。假山结构和主峰稳定性应符合抗风、抗震要求。出现松动、开裂等现象应及时加固修复，修补应与原来的材质和外观保持基本一致。有安全隐患时应停止开放。

3 假山叠石周围不得堆放杂物。假山基础及预埋件不应暴露。

4 提供种植的石缝、种植穴不得空缺，种植的植物品种应适宜，影响假山安全时应及时处置。

2.1.5 雕塑

1 雕塑应定期进行检查，保持基础及主体完整、稳固、安全。

2 雕塑应定期进行清洁，保持表面无垢、无刻划，每半年至少清洗一次。

3 由风力、机械力移动转动的雕塑应由专业人员定期检查维护。

2.1.6 游乐、健身设施

1 游乐、健身设施必须由持相应资格证书的专业人员负责日常管理，应按管理规范要求，每日清洁及检查机械运转情况，确保安全运行。

2 游乐设施维护应符合现行国家标准《小型游乐设施安全规范》（GB/T34272-2017）、《大型游乐设施安全规范》（DB8408-2018）的相关规定。

3 健身设施维护应符合现行国家标准《公共体育设施 室外健身设施的配置与管理》（GB/T 34290-2017）、《公共体育设施 室外健身设施应用场所安全要求》（GB/T 34284-2017）的相关规定。

4 设施周边场地应保持整洁、卫生，地面基本无破损。设施安全使用范围内无杂物堆放等现象，确保使用安全。

5 应按照规范要求，建立技术档案和使用台帐。

2.1.7 桌凳

1 桌凳应定期检查，及时加固，确保安全。

2 保持整洁，每日应对游人经常接触的桌面、凳面及周围地面进行保洁。

3 饰面应保持完好，维修、油漆未干时，应设置醒目的警示标志。

2.1.8 垃圾箱

1 垃圾箱的设置应满足场地功能需要，垃圾箱的形制、体量、材质、色彩应与周围环境相协调。

2 垃圾箱应内外清洁、完整无损，垃圾分类标识清晰。垃圾日产日清，清洗垃圾箱的污水应排入污水管网。

2.1.9 标识标牌

1 标识标牌应保持完好整洁，指示清晰明显，标识信息应定期更新。

2 古树名木和公园绿地中主要景观树种、珍稀树种、特色植物及文保建筑设立的铭牌，其样式、色彩及放置位置应与被标识物协调，并保持整洁清晰。

3 临时设置的广告、横幅等不得破坏环境、影响景观，活动结束后应立即拆除。

2.1.10 水景设施

1 定期检查动力设备，确保安全。

2 定期清洗保养喷嘴、阀门、管道、水泵等设施，防止堵塞及锈蚀。损坏的部件应及时更换，保证正常运行。

3 定期清理水池，观测水质和水量。

4 水体上的汀步、石矶、通道等应确保安全、完好。

5 广场旱喷启动时应进行提示或疏导，避免启动时高压水柱伤及游人。

2.1.11 给排水设施

1 管道应保持畅通、无污染、无渗漏。定期检修疏通，并根据管道使用年限和需要及时更换。

2 喷灌龙头、喷泉喷嘴、饮水水嘴、供水龙头等给水设备应保持清洁完好、运行正常，气温0℃以下应采取保温措施。

3 雨水收集设施、窨井、进水口、涵洞、闸门、泵房等设备设施应保持完好、运行正常。

4 防汛、防火、应急避险等设备应保持完好，满足功能要求。

2.1.12 输配电、照明设施

1 应定期检测，保持正常运转。由具备相应资格证书的专业人员负责管理，符合行业管理部门的相关规范要求。

2 园林绿地内已入地隐蔽的高压线路网络，应设立明显标志，档案图纸清晰。

3 动力电配电室及配电柜应按要求设立安全警示标志和标识。

4 照明设施应保持完好、整洁，有足够照度，无带电裸露部位。

5 提倡使用绿色能源，广泛使用节能灯具，推广应用太阳能。

2.1.13 广播、监控设施

1 监控、报警、门禁、通讯、广播、网络等弱电系统应由专业人员负责管理，保证设备正常运转。

2 广播音响的播放内容应健康。音量应符合现行国家标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定的Ⅰ类声环境功能区的标准，昼间噪声排放平均值≤55dB(A)，夜间噪声排放平均值≤45dB(A)。

2.1.14 消防设施

1 公园绿地应当按照消防规定合理设置消防水源、消防设施，保证消防通道畅通，建立专（兼）职消防队伍，制订应急预案，定期组织相应的消防演习。

2 消防器材应当登记造册，专人管理，定期检查维修保养，确保完好。

3 制订防火巡视值班制度，做好防火宣传，关键区域设置防火警示标志。

4 古建筑内禁止使用明火，禁止存放易燃易爆物品，禁止使用大功率电器，电气线路应采用符合规范的穿管保护。

2.1.15 无障碍设施

应符合现行国家标准《无障碍设施施工验收及维护规范》（GB50642-2011）的相关规定。

2.2 绿地保洁与秩序管理

2.2.1 绿地应保持整洁，垃圾随产随清，植物废弃物及时清运。无杂物、枯枝枯叶、树挂等，裸露土壤应及时覆盖。

2.2.2 绿地中无乱搭乱建、乱停乱放、乱涂乱画、乱拴乱挂等现象。

2.2.3 保洁作业应安全、规范，无明显扬尘，严禁随意焚烧垃圾杂物。

2.3 景观水体管理

2.3.1 严格控制各类污染物进入水体。

2.3.2 加强水面日常保洁，及时清除水面垃圾。

2.3.3 定期监测水质，景观水体水质应达到现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准。水体富营养化严重时，应及时进行治理。

2.3.4 根据水体功能及景观等要求，控制好水体水位，及时进行人工补水或排涝。

2.3.5 水体周围及水面应设置明显的安全警示标志。驳岸、池壁、亲水平台等应定期检查，确保完好、稳固、安全、整洁。

2.3.6 水景设施及水系循环、动力及排灌设施应保持完好，正常运行。

2.4 园林植物废弃物处置

2.4.1 提倡园林植物废弃物资源化利用，不应直接焚烧或作为垃圾处理。

2.4.2 受病菌或害虫危害的植物废弃物应单独收集，并进行灭虫、杀菌、消毒处理，不得直接用于绿化土表。

3 安全管理与文明作业

3.1 养护单位须构建完整的安全管理体系，加强安全防控工作，确保人员通讯畅通，能够迅速响应各类突发情况‌，及时处置，接受中心统一指挥。

3.2 绿地应定期进行专项巡查，内容包括绿地内植物生长状况、附属设施、绿地卫生、水体情况及安全隐患等，发现问题及时处理并记录。

3.3 定期组织开展从业人员安全培训，增强安全防范意识，学习掌握与工作相关的安全知识、操作规范以及应急处理技能，提高自我保护能力和应对突发事件的能力。

3.4 高温暑热、低温寒冷等恶劣天气，应对植物、附属设施等做好防护措施，降低恶劣天气对植物的伤害。防护措施及时检查，发现问题及时补救。夏季高温天气养护人员须注意作业防护，配备防暑降温物资和急救药品，采取弹性作业方式，高温红色预警时，应停止室外作业。雷暴、强降雨等天气时，密切关注暴雨和积水预警，从业人员远离地下通道、桥洞、涵洞等地势低洼、易积水地段，防止出现落水、溺水事件。

3.5 暴风雨、暴雪等来临前，重点关注浅根系、易折易倒伏树木安全，强化加固支撑；排查加固树木绑扎、立桩情况；排查清除存在安全隐患的枯枝、断枝；排查处理绿地内公共设施破损、歪斜、松动等安全隐患。

3.6 暴风雨、暴雪后要及时检查苗木的损伤情况，扶正倒伏、倾斜的苗木；及时清除树木、绿地内的积雪积冰，铺设防滑草垫，设置安全警示牌，防止滑倒受伤；做好绿地内易涝积水点安全隐患排查，防止次生事故发生。

3.7 秋冬干燥季节，及时清理枯枝落叶，禁止长时间堆放，杜绝火灾等安全事故的发生。

3.8 养护作业人员应进行岗前培训并按相应操作规程操作，园林机械设备应由专人操作、专人维护，特种工应持证上岗。

3.9 养护作业人员作业前，须进行班前培训，须全面检查使用的工具、器械，各个部件是否灵活，有无松动，燃油机械的油箱是否密封良好，绿地内是否有石子、砖块、马蜂、蛇等危险源，防止事故。

3.10 养护作业人员作业前应按照相关规范划定施工区域，设置安全保护设备及安全警示标识，制定安全保障措施以后方可作业。须由专人负责交通引导，提醒行人车辆不要进入作业区，必要时取得交警的配合。

3.11 养护作业人员作业时，要保持身体和精神状态良好，不带病和疲劳作业，精力集中，严禁嬉笑打闹。

3.12 养护作业人员作业时应穿戴符合要求的警示服饰，登高作业人员应佩戴安全帽，系好安全带、安全绳，穿胶底鞋，不穿带钉鞋，手锯要栓绳套，套在手腕上，防止掉下砸伤人。

3.13 大枝修剪、大树移植根据实际做好现场围挡，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。作业现场应有专人维持秩序，树上树下作业人员互相配合，保持安全距离。

3.14 在高压线和其他架空线附近进行修剪作业时，应遵守有关安全规定，严防触电或损坏线路。必要时须取得电力部门配合，先断电再作业。

3.15 使用扶梯上树修枝，扶梯要有足够长度，依靠枝条时须先检查其牢度，扶梯置放要有安全的倾斜角度，扶梯两腿根部要做好防滑措施。上下树要放稳梯子后再登梯。如扶梯不够长，需攀至更高枝条修剪时应特别注意要攀登的每个枝条的牢度，必要时须佩系安全带。

3.16 树木栽植或起挖应注意避开地下管线、构筑物及其他设施，符合安全距离要求。装卸苗木时，吊杆和树木下严禁站人。种植穴内严禁站人，如需人力定位，操作人员可借助工具操作，不得把腿脚伸进土球与坑壁中间。

3.17 洒水或施药作业前，须检查设备是否完好，避免漏水或堵塞；作业时间须避开人流高峰期；作业时须避让行人；洒水应控制流量，避免路面积水引起事故。

3.18 车辆驾驶员出车前须全面检查车辆状况，包括油、水、轮胎等，确保车辆处于良好状态；行车时‌应严格遵守交通规则，文明行车，不酒驾、不超速、不疲劳驾驶；上下车开车门须留意周边环境，防止事故；车辆临停须做好安全措施，如放置警示标志、安全锥桶等；车辆缓行时须打开警示灯，提醒过往车辆注意；定期对车辆进行保养，确保车辆性能稳定，减少安全隐患。‌

3.19 绿化养护化学药品如农药、汽油等须加强规范管理，做好采购、运输、储存、使用等环节的记录和监管，使用后产生的废弃物须集中统一处理，不得私自丢弃。

3.20 登高、打药作业宜选择无风晴朗天气进行，四级以上(含四级)大风不可作业。严禁在暴雨、大风、大雾、严寒等恶劣天气作业。

3.21 农药使用须严格按照产品说明书，接触农药时，须全程穿戴防护装备，包括长袖、长裤、防护鞋、手套、帽子、口罩、护目镜等，禁止吃东西、喝水、吸烟等，施药后须及时褪去外衣外裤，进行淋浴冲洗。施药时应提前公示，施药后及时放置安全警示牌，以防公众因触摸、采摘、误食等发生安全事件。

3.22 作业现场应符合扬尘及噪音控制要求，垃圾应及时清理。

4 档案管理

4.1  管理单位应建立完整的技术档案，装订成册，分类归档。

4.2  档案内容和要求。

4.2.1 绿地基本情况。包括绿地面积，植物种类、规格、数量，植物补植、破坏情况，土壤主要理化性状、绿地竣工图等。

4.2.2 绿地养护过程的动态情况。包括有害生物现状、植物生长状况评价、设施种类、数量及状况、养护工程的移交、苗木的移植、工程改造等。

4.2.3 养护管理工作计划、技术措施、日常养护日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果、巡查考核结果和总结等文字和图片资料。

4.2.4 应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料。

附件2：

扬州市城市园林绿化养护管理分级标准

| 管护类别 |  | 一级养护管理绿地 | 二级养护管理绿地 | 三级养护管理绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 植物 养护 一 植物 养护 | 乔木 | 生长健壮，树冠完整美观。 分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树不歪斜（造型树除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/m2。 | 生长正常，树冠基本完整，树形较优美。 分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 生长正常，树冠完整。 无明显枯枝死杈，主侧枝分布匀称，枝条粗壮，修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10% ，正常叶片保存率在85% 以上。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm 内；保留3 级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2 级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，设施基本完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1 级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 行道树树穴裸露土地不明显。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm 以下，常绿树种的胸径在12cm 以下。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 花灌木 | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，无缺株，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。 | 花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时，花后修剪及时。 病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 |
|  | 绿篱（模纹、色块等） | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美，整齐一致。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 绿篱、模纹和色块等枝叶正常，能定期修剪。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% 。 |
|  | 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无影响景观的干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显影响景观的干枯叶、残花等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 水生植物能够正常生长、开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 攀援植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的 攀缘植物适时开花。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5% | 开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% 。 |
|  | 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10% ，地下害虫≤10头/ m2。 |
|  | 地被 花卉 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98% 以上。 无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15% 。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 多年生地被植物覆盖率90% 以上。生长正常，开花适时。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% ，地下害虫≤10头/ m2。 |
|  | 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 草坪覆盖率95% 以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3 块；草坪内杂草率≤10% 。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 草坪覆盖率90% 以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10 m2绿地内斑秃面积不超过4 块；草坪内杂草率≤15% 。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240 天，暖季型草坪不得少于 160 天。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% ，地下害虫≤10头/m2。 |
|  | 花坛 花带 | 轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。 | 轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。花卉生长基本正常，枯枝残花清除及时。 |
| 二 设施 维护 | 古建筑 | 外观完整；构件、陈设清洁、完好；墙面、屋面、地面无污染、无渗漏；及时维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整；构件、陈设较清洁、较完好；墙面、屋面、地面基本无污染、无渗漏；定期维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 |  |
|  | 仿古建筑 | 外观完整；构件、陈设清洁、完好；墙面、屋面、地面无污染、无渗漏；管道无堵塞及锈蚀；及时维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整；构件、陈设较清洁、较完好；墙面、屋面、地面基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观基本完整；构件、陈设较清洁、基本完好；墙面、屋面、地面无明显污染、无明显渗漏；管道无堵塞、无明显锈蚀；常规维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 |
| 二 设施 维护 | 现代建筑 | 外观完整，外貌整洁；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗；无污染、无渗漏；管道无堵塞及锈蚀；及时维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整，外貌较整洁，定期粉刷、清洗；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整，外貌较干净；设施干净、基本完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、无明显锈蚀；常规维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 |
|  | 假山 | 假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围10m 及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不空缺；假山及孤赏石表面无乱 涂乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围5m 及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物； 假山及孤赏石表面基本无乱涂乱刻痕迹。 | 假山叠石完整、稳固、安全。禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施；假山周围5m 及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物；假山及孤赏石表面无明显的乱涂乱刻痕迹。 |
|  | 花坛 | 花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近，无明显色差。 | 花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本无松动。补缝颜色与石材基本接近。 | 花坛表面整洁、无明显破损；叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。 |
|  | 雕塑 | 雕塑结构、基础安全完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。 | 雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁无垢，无刻写痕迹。 | 雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁，无明显污垢，无明显刻写痕迹。 |
|  | 喷泉（水景设施） | 设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行。 喷嘴无堵塞，喷涌效果好，景观优良；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。 | 设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行。 喷嘴基本无堵塞，喷涌效果较好，基本保证景观质量；循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。 |  |
|  | 栏杆 | 完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹。 竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹。 竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损，无明显刻划痕迹。 竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀，无安全隐患。 |
|  | 桌凳 | 桌凳表面清洁。 竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 | 桌凳表面清洁。 竹木类基本无腐朽，其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。 | 桌凳表面基本清洁。 竹木类无明显腐朽，其他类材料，无明显锈蚀和刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。 |
|  | 围墙 | 外观整洁、完整；墙面、顶面无污染、无渗漏；及时维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观完整；墙面、顶面基本无污染、无渗漏；定期维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 | 外观基本完整；墙面、顶面无明显污染、基本无渗漏；常规维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨、防蚁等保护措施落实有效。 |
|  | 园路 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板平整，无坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体整洁。 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。 | 侧石及盖板无明显松动，无明显缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。 |
| 二 设施 维护 | 桥梁 | 桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损，墩台无混凝土剥落、露筋等。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 桥面基本平整，无明显坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台无明显混凝土剥落、露筋等。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 桥面基本平整，有少量坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台有少量混凝土剥落、露筋等，但不影响安全和使用。 桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 |
|  | 停车场 | 场地平整、无坑洼，环境清洁，排水良好，车位标志清晰。 乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 收费明示。 | 场地较平整、清洁，排水基本通畅，车位标志清晰。 乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 收费明示。 | 场地基本平整、清洁，排水较通畅，有车位标志。 乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 收费明示。 |
|  | 土底水体 | 水质符合地表水环境质量标准的要求；水面清洁，无漂浮物。 安全警示标志设置规范、齐全。 水体排灌等设施完好，运行正常。 驳岸安全稳固、整齐美观，无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的要求；水面清洁，基本无漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 水体排灌等设施完好，运行正常。 驳岸安全稳固、整齐美观，无明显缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的要求；水面清洁，无明显漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 水体排灌等设施基本完好，运行基本正常。 驳岸安全稳固，有少量缺损，但不影响安全使用。 |
|  | 非土底水体 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，无漂浮物。 安全警示标志设置规范、齐全。 池底、池岸安全稳固，各类面层无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，基本无漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 池底、池岸安全稳固，各类面层基本无缺损。 | 水质符合地表水环境质量标准的相应要求；水面清洁，无明显漂浮物。 安全警示标志设置齐全。 池底、池岸安全稳固，各类面层无明显缺损。 |
|  | 公共卫生间 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于0 级；保持通风，目测无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位、洗手池以及其它各类设施齐全，使用正常。 墙面及隔离板无乱贴乱画痕迹；引导标识醒目。 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于1 级；保持通风，目测基本无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位及其它各类设施齐全；使用基本正常。 墙面及隔离板基本无乱贴乱画痕迹；引导标识清晰。 |  |
|  | 垃圾桶 | 外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。 | 外观清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。 | 外观基本清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内基本无陈积垃圾。 |
|  | 供电照明 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施完好（完好率≥95% ）、清洁、安全；亮灯率≥98% 。 入地管线标志明显，档案图纸齐全。 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施基本完好（完好率≥90% ）、清洁、安全；亮灯率≥96% 。 入地管线标志明显，档案图纸完整。 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施基本完好（完好率≥90% ）、清洁、安全；亮灯率≥90% 。 入地管线标志明显，档案图纸完整。 |
|  | 弱电 | 各类弱电系统设备完好，使用正常。 | 各类弱电系统设备基本完好，能正常使用。 |  |
| 二 设施 维护 | 给排水 | 管道通畅；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆。 防汛、消防等设备完好，使用正常。 | 管道基本畅通；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳，与井框吻合，无倾覆。 防汛、消防等设备完好、使用正常。 |  |
|  | 标识 | 牌示齐全、完整、整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，较整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，无明显污垢，文字及图案能辨识。 |
|  | 游乐健身设施 | 所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程；维护管理人员经培训合格，持证上岗。 设施按照规定检查维护，安全运转；管理档案清晰完整。 环境整洁。 |  |  |
|  | 广播音响 | 外壳完整、稳固、清洁。 设备完好。 适时广播，白天音响小于55分贝，晚间小于45分贝。 | 外壳较完整、稳固、清洁。 设备基本完好，不影响安全、正常使用。 适时广播，白天音响小于55分贝，晚间小于 45分贝。 |  |
|  | 减灾 | 各种防灾避险等设施完好，防灾避险通道畅通。 值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实。 |  |  |
| 三 其他管 理 | 整体面貌 | 绿地（含水面）整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100m2≤2 处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；植被、地被等基本无人为破坏；建筑（构筑）及设施完好，安全使用；水面无异味。 | 绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100 m2≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无异味。 | 绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用；水面无明显异味。 |
|  | 人员着装 | 在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 在岗工作人员能统一着装，衣帽整齐。 | —— |
|  | 技术档案 | 养护管理技术档案健全，记录清晰，并有专人负责。 | 建立养护管理技术档案，记录清晰。 |  |

附件3

扬州市城市绿化管理中心绿化养护定期考核表（一级养护）

考核路段：                   考核人：           考核时间：        考核得分：

| 考核项目 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修剪剥芽 （20分） | 乔木、花灌木 1、根据树木生长习性，及时修剪定形，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝； 2、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 3、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。 | 树皮拉伤或有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣1分。 |  |
|  |  | 未按树种要求修剪，每株每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 剥芽未剥清或未剥到位，每株每次扣0.5分。 |  |
|  | 绿篱修剪 1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | 修剪线条缺断或不一致，发现一处扣0.5分。 |  |
|  |  | 修后枝叶残存，或单枝超出5cm未剪，发现一处扣0.5分。 |  |
|  | 地被草坪修剪及维护 - 根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； - 未及时做好秋季撒播黑麦草 （进口低矮型）； 2、草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。 | 草坪修剪高度不一致，发现一处扣0.5分。 |  |
|  |  | 草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣0.5分。 |  |
|  |  | 未达到秋季冬季草坪常绿效果，每次扣2分。 |  |
| 花卉管理 （20分） | - 根据不同季节和重大活动要求，及时做好花卉布置工作； - 花卉色彩鲜艳且不少于4个品种，花冠整齐规格达到要求； - 花坛、花带轮廓清晰，无残缺，无残花败叶。 | 未按要求及时布置花卉，每次扣5分。 |  |
|  |  | 花卉品种少于4种，规格达不到要求，每次扣5分。 |  |
|  |  | 花坛里有杂草，有残花败叶且有裸土大于0.5平方，每处扣3分。 |  |
| 施肥 （10分） | - 根据植株生长势，及时追肥； 2、根据草坪生长势，及时施肥，用量适当，不发生灼伤现象。 | 未及时追肥，生长势衰弱，乔木每株扣2分，花灌木每株扣1分。 |  |
|  |  | 施肥不及时或有灼伤现象，每次扣3分。 |  |
| 病虫害 防治 （10分） | - 1、及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光事件发生； 2、用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。 | 有明显虫口、虫粪、成（幼）虫现象，发现一株扣1分。 |  |
|  |  | 草坪未及时进行病虫害防治，一次扣2分。 |  |
|  |  | 药液配比不正确，造成树木伤害，每株扣1分。 |  |
| 杂草、杂藤清（10分） | - 1、及时清理植物绿地内杂草； - 2、攀缘植物的残花枯藤需及时清理干净； | 杂草率高于5%，一处扣1分。 |  |
|  |  | 未及时清理绿地杂草，每发现一处扣1分。 |  |
|  |  | 残花枯藤未及时清理，每发现一处扣1分。 |  |
| 浇水排涝防寒应急（6分） | - 根据天气，酌量浇水，另外夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象； - 值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位； - 及时做好冬季植被防冻保护工作。 | 植株严重缺水或积水，叶片枯萎，发现一株扣1分；植物成片缺水或积水，发现一处扣2分。 |  |
|  |  | 具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力不足的每次扣3分。 |  |
|  |  | 不耐寒植物入冬前未做保护措施，发现一处扣1分。 |  |
| 人员秩序管理 （6分） | - 做到定员定岗、着装上岗，安全防护设备齐全； - 文明作业，不与居民、行人及游客争吵。无群众举报、媒体曝光等事件发生。 - 及时并妥善处理突发事件、突击任务；无安全事故、无重大破坏及偷盗现象、未发生媒体投诉及曝光； | 安排养护人员着装上岗，发现缺勤、不在岗的，每次每人扣0.5分。 |  |
|  |  | 不与任何人发生争吵，发现一次扣1分；发生群众举报、媒体曝光事件等，情况属实一次扣3分。 |  |
|  |  | 未在规定时间内完成突发事件、突击任务、数字化案件，发生一次扣2分。 |  |
| 绿化垃圾处理 （6分） | - 废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清； | 检查植物垃圾处理情况，对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣2分。 |  |
| 设施维护 （6分） | - 1、绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； - 2、路面、设施维护良好； 3、绿地无重大破坏和偷盗案件。 | 检查中发现违规现象，每处每次扣1分。 |  |
|  |  | 高架花箱及道路绿化设施有破损未及时维修，发现一处扣1分。 |  |
|  |  | 发生重大破坏或偷盗案件，每次扣2分，并按价赔偿。 |  |
| 资料档案 (6分) | 1、绿化资料分类清楚，基础数据齐备，建立完整的绿化养护台帐,并由专人负责； 2、养护作业应按时记录、报表齐全、准确，能按要求及时上报。 | 未按规定要求建立绿化养护台帐，每次扣1分。 |  |
|  |  | 未按时报送绿化养护年度、月度、周、日计划及总结和工作台账记录，每次扣1分。 |  |

注：1、每单项扣分不超过本单项总分值。

2、每次月度考核通报的问题未在次月考核前整改的或在之后的考核中发现同样问题的，加倍扣除按考核细则应扣分值，累计每单项扣分不受本单项总分值限制。

3、根据每月考核侧重点不同，该考核表会根据实际养护侧重点来调整相应的考核内容。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |
| 2 | 是 |
| 3 | 是 |
| 4 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 养护方案 （40分） | 1、本项目所投绿化项目现状进行分析： 提出的内容优于招标文件相关要求的，得5分； 提出的内容符合招标文件相关要求的，得3分； 不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 2、本项目绿化养护技术方案进行分析： - 方案优于招标文件相关要求的，得5分； 方案符合招标文件相关要求的，得3分； 方案不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 3、本项目养护项目人员安排计划进行分析： - 计划优于招标文件相关要求的，得5分； 计划符合招标文件相关要求的，得3分； 计划不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 4、本项目绿化设施的维护管理、缺损苗木补植、绿化现状整治等方案进行分析： - 方案优于招标文件相关要求的，得5分； 方案符合招标文件相关要求的，得3分； 方案不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 5、本项目高空作业养护方案进行分析： - 方案优于招标文件相关要求的，得5分； 方案符合招标文件相关要求的，得3分； 方案不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 6、本项目突发事件应急抢险、突击性任务方案进行分析： - 方案优于招标文件相关要求的，得5分； 方案符合招标文件相关要求的，得3分； 方案不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 7、本项目安全文明保障措施进行分析： - 措施优于招标文件相关要求的，得5分； 措施符合招标文件相关要求的，得3分； 措施不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 - 8、本项目花卉作业相关制度和措施方案进行分析： - 方案优于招标文件相关要求的，得5分； 方案符合招标文件相关要求的，得3分； 方案不符合招标文件要求或没有相关内容的，得0分。 |
| 设备配备 （22分） | 针对性的绿化养护车辆、特种设备、机械器具等配备以及数量情况评分： 一、绿化相关车辆及特种设备均应为原装，不得改装。如投标人提供的车辆为自有，须提供购车发票（凭证）、财务付款凭证和有效车辆行驶证；如为新车尚未办理行驶证，则须有投标人名称的购车发票、财务付款凭证并承诺（承诺书内容格式自拟）在中标后1个月内办理车辆行驶证。如为租赁，则需提供租赁车辆的有效车辆行驶证、租赁合同、租赁发票和财务付款凭证，如刚签订的合同未到付款时间,则需提供盖章的情况说明。 1、配备专业道路安全防撞车，每有1台得6分，最高得6分； 2、配备高空作业车，每有1台得3分，最高得3分； 3、配备运输装载类汽车，每有1台得1分，最高得3分； 4、配备荷载量6吨及以上洒水车，每有1台得1分，最高得2分； 二、与本项目相关机械器具，须提供购买发票和财务付款凭证。 1、配备6台割灌机的得1分，每增加1台加0.5分，最高得2分； 2、配备6台绿篱机的得1分，每增加1台加0.5分，最高得2分； 3、配备3台油锯或高枝油锯得1分，每增加1台得0.5分，最高得2分； 4、配备1台打药机或治虫车的得1分，每增加1台得0.5分，最高得2分； 注：以上相关资料须提供原件扫描上传,未按要求提供或不提供不得分。 |
| 人员配备 （23分） | 一、项目负责人具有园林绿化类中级职称的得1分，高级或以上职称的得2分。 二、技术负责人具有园林绿化类中级职称的得1分，高级或以上职称的得2分。 三、安全员具有园林绿化类中级职称的得1分，高级或以上职称的得2分。 四、巡查员2人，具有园林绿化类中级职称的每有1人得1分，高级或以上职称的每有1人得2分，最高得4分。 五、养护人员（13分）： （一）高空作业人员具有高空作业操作证的，每有1人得1分，最高得1分。 （二）其他养护人员： 1、配备的人员中具有园林绿化类中级职称或以上的，每有1人得0.5分，最高得4分。 2、配备的人员中每有一名花卉工、园艺工、修剪工、草坪工等与园林绿化相关的技术工种得0.5分，同一个人不重复得分，最高得8分。 注：以上人员不重复得分。须提供人员相关证明材料及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明；若职称证书的专业反映不出是园林绿化类的，须提供专业为园林绿化相关专业的毕业证书或职称评审表，园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等，同一人员职称以最高级计分。以上须提供原件扫描上传，未按要求提供或不提供不得分。 |
| 业绩 （5分） | 投标人2022年1月1日至今承担过类似项目业绩的（以合同签订日期为准），每提供一个业绩得1分，满分5分。 注：须提供合同、财务付款凭证及履约评价，刚签订的合同未到付款时间或合同未履行完成,则需提供盖章的情况说明，以上须提供原件扫描上传，未按要求提供或不提供不得分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。如不接受联合体投标，则不需要提供

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价（元/3年）

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

- 附件2

- 采购包1

分项报价表（一）

| 分包号 | 序号 | 工作内容 | 数量 | 综合单价 （元/年） | 价格 （元/年） | 总价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 绿化养护（㎡） | 414600 |  |  |  |
|  | 2 | 节点花卉（㎡） | 6068 |  |  |  |
|  | 3 | 高架花箱养护（个） | 7250 |  |  |  |
|  | 4 | 节点绿化提升（㎡） | 1500 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 分项报价表（二）

| 分包号 | 服务分项 |  | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 人 员 工资 | 项目负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 巡查员 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 养护工 | 40 |  |  |  |  |
|  | 社会保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市区最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
|  | 法定节假日加班费 （按13天计算） |  | 20 |  |  |  | 基本工资/21.75×13天×3倍 |
|  | 高温补贴 |  | 45 |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人 |
|  | 车辆和机器设备 （折旧费或租赁费） |  | 1 |  |  |  | 见附表1 |
|  | 绿化养护、花卉和提升材料费 |  | 1 |  |  |  | 见附表2 |
|  | 保险费1 |  |  |  |  |  | 人员意外伤害险 |
|  | 保险费2 |  |  |  |  |  | 绿化公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险） |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 按国家相关政策 |
|  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送情形（含0元或明显低于市场价）。

5、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）附表1、绿化养护、花卉和提升材料附表2报价合理合规，提供报价依据，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。

6、养护合同期内，按采购要求养护时如因自行估算的报价费用不足，中标人自行承担。

7、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为35人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附表1

|  | 车辆和机器设备 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格（元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆和机 器（折旧费或租赁费） | 运输装载汽车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 洒水车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 安全防撞车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 高空作业车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 绿篱机或高枝绿篱机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 割灌机或草坪机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 油锯或高枝油锯 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 药水机或治虫车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |

附表2

|  | 材料 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 、 花 卉 和 提 升 材 料 费 | 花卉 |  |  |  |  | 根据各分包的面积、密度、次数和质量等要求计算 |
|  | 农药 |  |  |  |  | 使用量按不低于300L/年 计算 |
|  | 复合肥 |  |  |  |  | 使用量按不低于8000KG/年 计算 |
|  | 汽油 |  |  |  |  | 使用量按不低于2000L/年 计算 |
|  | 柴油 |  |  |  |  | 使用量按不低于3000L/年 计算 |
|  | 设施维修材料 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 绿化补植苗木 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 节点绿化提升 |  |  |  |  | 根据采购要求自行估算 |
|  | 水费 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |
|  | 手锯手剪、支撑、铅丝、草绳、工作服等 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |

采购包2

分项报价表（一）

| 分包号 | 序号 | 工作内容 | 数量 | 综合单价（元/年） | 价格 （元/年） | 总价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 1 | 绿化养护（㎡） | 290000 |  |  |  |
|  | 2 | 节点花卉（㎡） | 5324 |  |  |  |
|  | 3 | 高架花箱养护（个） | 0 |  |  |  |
|  | 4 | 节点绿化提升（㎡） | 1000 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

分项报价表（二）

| 分包号 | 服务分项 |  | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 人 员 工资 | 项目负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 巡查员 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 养护工 | 30 |  |  |  |  |
|  | 社会保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市区最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
|  | 法定节假日加班费 （按13天计算） |  | 15 |  |  |  | 基本工资/21.75×13天×3倍 |
|  | 高温补贴 |  | 35 |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人 |
|  | 车辆和机器设备 （折旧费或租赁费） |  | 1 |  |  |  | 见附表1 |
|  | 绿化养护、花卉和提升材料费 |  | 1 |  |  |  | 见附表2 |
|  | 保险费1 |  |  |  |  |  | 人员意外伤害险 |
|  | 保险费2 |  |  |  |  |  | 绿化公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险） |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 按国家相关政策执行 |
|  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送情形（含0元或明显低于市场价）。

5、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）附表1、绿化养护、花卉和提升材料报价附表2合理合规，提供报价依据，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。

6、养护合同期内，按采购要求养护时如因自行估算的报价费用不足，中标人自行承担。

7、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为30人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附表1

|  | 车辆和机器设备 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 和机 器 （折旧费或租赁费） | 运输装载汽车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 洒水车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 安全防撞车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 高空作业车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 绿篱机或高枝绿篱机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 割灌机或草坪机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 油锯或高枝油锯 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 药水机或治虫车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |

附表2

|  | 材料 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 、 花 卉 和 提 升 材 料 费 | 花卉 |  |  |  |  | 根据各分包的面积、密度、次数和质量等要求计算 |
|  | 农药 |  |  |  |  | 使用量按不低于200L/年 计算 |
|  | 复合肥 |  |  |  |  | 使用量按不低于6000KG/年 计算 |
|  | 汽油 |  |  |  |  | 使用量按不低于1500L/年 计算 |
|  | 柴油 |  |  |  |  | 使用量按不低于2000L/年 计算 |
|  | 设施维修材料 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 绿化补植苗木 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 节点绿化提升 |  |  |  |  | 根据采购要求自行估算 |
|  | 水费 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |
|  | 手锯手剪、支撑、铅丝、草绳、工作服等 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |

采购包3

分项报价表（一）

| 分包号 | 序号 | 工作内容 | 数量 | 综合单价 （元/年） | 价格 （元/年） | 总价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 1 | 绿化养护（㎡） | 353000 |  |  |  |
|  | 2 | 节点花卉（㎡） | 1300 |  |  |  |
|  | 3 | 高架花箱养护（个） | 12250 |  |  |  |
|  | 4 | 节点绿化提升（㎡） | 1000 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

分项报价表（二）

| 分包号 | 服务分项 |  | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 人员工资 | 项目负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 巡查员 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 养护工 | 30 |  |  |  |  |
|  | 社会保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 医疗保险 |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
|  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市区最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
|  | 法定节假日加班费 （按13天计算） |  | 15 |  |  |  | 基本工资/21.75×13天×3倍 |
|  | 高温补贴 |  | 35 |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人 |
|  | 车辆和机器设备 （折旧费或租赁费） |  | 1 |  |  |  | 见附表1 |
|  | 绿化养护、花卉和提升材料费 |  | 1 |  |  |  | 见附表2 |
|  | 保险费1 |  |  |  |  |  | 人员意外伤害险 |
|  | 保险费2 |  |  |  |  |  | 绿化公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险） |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 按国家相关政策执行 |
|  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送情形（含0元或明显低于市场价）。

5、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）附表1、绿化养护、花卉和提升材料附表2报价合理合规，提供报价依据，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。

6、养护合同期内，按采购要求养护时如因自行估算的报价费用不足，中标人自行承担。

7、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为30人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附表1

|  | 车辆和机器设备 | 数量 | 单价 （元∕月） | 总价 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 和机 器 （折旧费或租赁费） | 运输装载汽车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 洒水车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 安全防撞车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 高空作业车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 绿篱机或高枝绿篱机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 割灌机或草坪机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 油锯或高枝油锯 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 药水机或治虫车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |

附表2

|  | 材料 | 数量 | 单价 （元∕月） | 总价 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 、 花 卉 和 提 升 材 料 费 | 花卉 |  |  |  |  | 根据各分包的面积、密度、次数和质量等要求计算 |
|  | 农药 |  |  |  |  | 使用量按不低于200L/年 计算 |
|  | 复合肥 |  |  |  |  | 使用量按不低于7000KG/年 计算 |
|  | 汽油 |  |  |  |  | 使用量按不低于1500L/年 计算 |
|  | 柴油 |  |  |  |  | 使用量按不低于2000L/年 计算 |
|  | 设施维修材料 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 绿化补植苗木 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 节点绿化提升 |  |  |  |  | 根据采购要求自行估算 |
|  | 水费 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |
|  | 手锯手剪、支撑、铅丝、草绳、工作服等 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |

采购包4

分项报价表（一）

| 分包号 | 序号 | 工作内容 | 数量 | 综合单价 （元/年） | 价格 （元/年） | 总价 （元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包4 | 1 | 绿化养护（㎡） | 223600 |  |  |  |
|  | 2 | 节点花卉（㎡） | 2112 |  |  |  |
|  | 3 | 高架花箱养护（个） | 10994 |  |  |  |
|  | 4 | 节点绿化提升（㎡） | 500 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

分项报价表（二）

| 分包号 | 服务分项 |  | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包4 | 人员工资 | 项目负责人 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡查员 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养护工 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险 |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |
|  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |
|  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市区最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |  |
|  | 法定节假日加班费 （按13天计算） |  | 10 |  |  |  |  | 基本工资/21.75×13天×3倍 |  |
|  | 高温补贴 |  | 30 |  |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人 |  |
|  | 车辆和机器设备 （折旧费或租赁费） |  | 1 |  |  |  |  | 见附表1 |  |
|  | 绿化养护、花卉和提升材料费 |  | 1 |  |  |  |  | 见附表2 |  |
|  | 保险费1 |  |  |  |  |  |  | 人员意外伤害险 |  |
|  | 保险费2 |  |  |  |  |  |  | 绿化公众责任险（含因自然灾害等不可抗力出险） |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  | 按国家相关政策执行 |  |
|  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送情形（含0元或明显低于市场价）。

5、车辆和机器设备（折旧费或租赁费）附表1、绿化养护、花卉和提升材料附表2报价合理合规，提供报价依据，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。

6、养护合同期内，按采购要求养护时如因自行估算的报价费用不足，中标人自行承担。

7、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为25人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策或符合相关政策法规，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。若发现投标人在多个项目重复享受优惠政策的，将自行承担相应责任。

附表1

|  | 车辆和机器设备 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 和机 器 （折旧费或租赁费） | 运输装载汽车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 洒水车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 安全防撞车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 高空作业车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  | 按使用最高年限15年折算 |
|  | 绿篱机或高枝绿篱机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 割灌机或草坪机 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 油锯或高枝油锯 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |
|  | 药水机或治虫车 （折旧费或租赁费） |  |  |  |  |  |

附表2

|  | 材料 | 数量 | 单价 （元∕月） | 价格 （元∕年） | 总价 （元/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 、 花 卉 和 提 升 材 料 费 | 花卉 |  |  |  |  | 根据各分包的面积、密度、次数和质量等要求计算 |
|  | 农药 |  |  |  |  | 使用量按不低于100L/年 计算 |
|  | 复合肥 |  |  |  |  | 使用量按不低于5000KG/年 计算 |
|  | 汽油 |  |  |  |  | 使用量按不低于1000L/年 计算 |
|  | 柴油 |  |  |  |  | 使用量按不低于1500L/年 计算 |
|  | 设施维修材料 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 绿化补植苗木 |  |  |  |  | 根据现场实际情况自行估算 |
|  | 节点绿化提升 |  |  |  |  | 根据采购要求自行估算 |
|  | 水费 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |
|  | 手锯手剪、支撑、铅丝、草绳、工作服等 |  |  |  |  | 根据工作量自行估算 |

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                  法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                        投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7                主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                   供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11       中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14         实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。