编号：JSZC-321012-JSHG-G2025-0003

扬州市公安局江都分局雪亮技防工程四期租赁采购

公开招标文件

江苏恒罡建设咨询有限公司

2025年3月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	89

第六章 投标文件格式	94

### 第一章 扬州市公安局江都分局雪亮技防工程四期租赁采购招标公告

受扬州市公安局江都分局的委托，江苏恒罡建设咨询有限公司就扬州市公安局江都分局雪亮技防工程四期租赁采购（JSZC-321012-JSHG-G2025-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市公安局江都分局雪亮技防工程四期租赁采购招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月28日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JSHG-G2025-0003

2.项目名称：扬州市公安局江都分局雪亮技防工程四期租赁采购

3.预算金额：3359.69万元（采购包1：1243.02万元，采购包2：945万元，采购包3：1171.67万元。）

4.最高限价：3359.69万元（采购包1：1243.02万元，采购包2：945万元，采购包3：1171.67万元。）

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7未被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业（事业）法人或网络覆盖江都行政辖区内的通信运营商，非通信运营商必须提供保证本系统网络信号传输畅通的能力的材料（提供与运营商签定的合作协议等）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月28日 9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目共分三个标包，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序开标、评标、定标。投标人可以兼投但不可兼中，即可参加本项目一个包或多个包的投标，但最多只能中一个包，如果在采购包1被推荐为第一中标候选人，可参加后续标包的评审，但不得被推荐为中标候选人。若中标人（中标候选人）因被质疑或投诉而被取消中标（中标候选人）资格的，后续标包的中标人（中标候选人）不变。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公安局江都分局

地 址：扬州市江都区江洲路66号

联系人：于先生

联系方式：0514-86060293

2.代理机构信息

名  称：江苏恒罡建设咨询有限公司

地　址：扬州市江都区仙女镇文昌东路1341号

联系人：马女士

联系方式：0514-86230369

八、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-JSHG-G2025-0003号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费：代理费服务费为每标包人民币壹万元整（￥10000.00元/包）。该费用由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构付清。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标产品配置及分项报价表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）技术条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价。

26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

26.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.6代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.7供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

28.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

28.7.2质疑项目的名称、编号；

28.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

28.7.4事实依据；

28.7.5必要的法律依据；

28.7.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.10 诚实信用

28.10.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.10.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.10.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.10.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.10.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

见证方：

甲、乙双方根据江苏恒罡建设咨询有限公司                      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________________（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：                。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付第一年度合同价款的30%为预付款。

月租费计费时间标准：乙方建成开通，试运行三个月，经甲、乙双方监理等共同验收合格后，按审计金额开始计费，付费方式按季度支付。第一年扣除预付款后第二季度开始支付。试运行日期自甲方在开通清单签字确认之日起计算。（注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。）

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，见证方及财政监管部门（扬州市江都区财政局政府采购管理科）各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏恒罡建设咨询有限公司

日期：     年   月   日

# 项目需求

项目属性：服务类项目

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：软件信息技术服务业。

- 项目概况：本项目共分三个标包，采购包1：对原江都公安天眼三期355台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的245台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建50台小区结构化相机、32台小区人车卡口相机、50台四目结构化相机、34台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安2018智能卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机54台、双目结构化相机12台、球机15台相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。在高铁江都段沿线14个重点点位新建监控，其中地面30-60米高度13台，地面12-15米高度1台，及配套大屏终端显示设备，并提供本项目5年维护维保服务。采购包2：对原江都公安天眼三期290台相机进行升级改造，对其中90台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的200台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建170台小区结构化相机、86台小区人车卡口相机、39台四目结构化相机、85台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、数据交换系统扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。采购包3：对原江都公安天眼三期360台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的250台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建60台小区结构化相机、42台小区人车卡口相机、44台四目结构化相机、98台双目结构化相机、2台高空球机、200台移动监控及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原扬州市公安局江都分局全结构化系统进行升级改造，更换为89台室内双目结构化相机，11台双目结构化相机。提供对原江都公安320工程一期29个点位网络链路服务。提供5年维护维保服务，实现与扬州公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

（二）项目建设内容及要求

采购包1：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

本次项目包括对原江都公安天眼三期355台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的245台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建50台小区结构化相机、32台小区人车卡口相机、50台四目结构化相机、34台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安2018智能卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机54台、双目结构化相机12台、球机15台相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。在高铁江都段沿线14个重点点位，新建地面30-60米高度监控13台，地面12-15米高度监控1台，及配套大屏终端显示设备。并提供本项目5年维护维保服务，实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为签订合同后1个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

- 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

- 二、监控系统部分

- 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

- 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.应支持采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.应支持可输出不低于400万(2688×1520)@25fps视频画面； 3.应支持采用电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.7~13.5mm； 4.应支持内置GPU芯片； 5.应支持内置不低于4颗红外灯和暖光灯，支持不低于30米暖光补光距离和50m红外补光距离； 6.应支持在在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项，可将H. 264和H. 265格式设置为 Baseline/Main/High Profile； 7.应支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 8.应支持智能红外功能，红外开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 9.★最低照度要求：红外灯关闭情况下，彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中圆形轮廓）；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 10.支持在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变情况下，水平中心分辨力不低于1500TVL； 11.应支持道路监控、通用行为分析、人脸检测三种智能算法； 12.应支持支持跟踪、优选、抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光； 13.应支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析算法； 14.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 15.应支持DC12V（±25%）供电方式； 16. 应支持在温度-30℃~+60℃，湿度≤95%环境下正常工作； 17. 应支持IP67防护等级； | 台 | 70 |
| 2 | LED补光灯（枪机） | LED颗数：24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度（或可定制） 截光防眩设计：可加装长度10cm或长度20cm可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz 尺寸规格：220*200*95MM 材 料：铝合金、钢化玻璃 防护等级：IP68 工作温度：-40℃～80℃ 整灯重量：约3.5Kg | 台 | 155 |
| 3 | 四目结构化相机 | 支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 设备支持内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 支持设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 支持设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 | 台 | 90 |
| 4 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 | 台 | 180 |
| 5 | 双目结构化相机 | 1.应支持采用双舱一体化设计,通道1为细节通道,具有双图像传感器,通道2为全景通道，具有双镜头、双图像传感器，其中全景通道视频图像采用2个图像传感器采集并水平拼接成的画面，拼接后的视场角画面不低于水平180°、垂直50°； 2.应支持全景相机采用不低于1/1.2英寸CMOS芯片，细节相机采用不低于1/1.8英寸CMOS芯片； 3.应支持全景相机可输出不低于4976×1452像素视频画面，细节相机可输出3840×2160像素视频画面； 4.应支持相机内置不少于2个CPU、GPU、NPU一体化芯片和3个CMOS图像传感器； 5.细节相机应采用不低于20~80mm自动变焦镜头； 6.应支持全景相机拼接后画面视场角水平:不低于180°，垂直不低于46°； 7.应支持最低照度要求：彩色不高于0.00021x(应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)、 黑白不高于0.00011x(应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 8.应支持内置10颗混合补光灯，每颗补光灯均由红外灯和白光灯组成；支持自带不少于4颗全景补光灯，手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度，全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高； 9.应支持在有外界灯干扰的情况下，当画面出现明暗相间的滚动条纹时，可通过IE浏览器或客户端开启flicker消除功能，开启后可将条纹滚动现象消除或减轻，从而达到清晰的视频监控画面； 10.应支持支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 11.应支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示； 12.应支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框； 13.应支持人脸抓拍人体抠图，可保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照； 14.应支持人脸质量优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍； 15.应支持对设定区域内不少于190个混合目标(包含人体、机动 车和非机动车)进行检测、和抓拍； 16.应支持全场景感兴趣目标的最佳聚焦，感兴趣目标类型可设置为人脸、车牌； 17.应支持重瞳功能，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； 18.★应支持具有景深扩展模式功能，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 19.应具有智能风控除雾功能，可去除摄像机内部湿气雾气； 20.应支持通过IE浏览器一键开启智能模式和普通模式； 21.应支持自带防水透气膜，内部水汽可通过防水透气膜排出，外部水气无法进入； 22.应支持内置多维感知舱，支持温度、湿度、灯光闪烁传感器等多维数据采集模块的扩展，并可通过IE浏览器或客户端动态实时显示多维感知数据信息； 23.应支持摄像机视音频数据使用ABS256加密算法进行加密存储及导出，图像数据支持使用TLS加密传输至后端服务器及云平台； 24.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 25.应支持电源电压在DC12V士30%范围内变化时，设备正常工作； 26.应支持温度在-30℃~+60℃、湿度不大于95%环境下正常工作； 27.应支持IP67防护等级； | 台 | 34 |
| 6 | LED补光灯（双目结构化相机） | 1. 应支持LED颗粒数不低于16颗； 2. 应支持根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调； 3. 应支持色温范围不低于3000k~5500k； 4. 应支持补光灯照射距离不小于20米； 5. 应支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置； 6. 应支持在温度-40℃~+80℃、湿度10%~95%的环境下正常工作； 7. 应支持IP66防护等级； 8. 应支持AC220V±10％供电； 9. 应支持符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》，且不超过1类危险； | 台 | 34 |
| 7 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 路 | 362 |
| 8 | 小区结构化相机 | 支持两个通道，全景、细节分辨率均≥3840×2160 支持传感器靶面全景细节均≥1/1.8"；全景焦距≤4mm，最大焦距≥32mm 支持全景路镜头，最大光圈为F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈为F1.0 内置≥2个CPU、GPU、NPU一体化芯片 支持最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux； 支持内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥20m 支持AI人脸增强功能，开启后可对抓拍人脸图片进行降噪处理 内置低炫光补光灯，能有效降低补光旋光度，减弱亮眼效应 ★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 具有不少于如下接口：1个RJ45 网络接口、1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽 供电方式：AC24V、POE 防护等级≥IP67 | 台 | 50 |
| 9 | 小区人车卡口相机 | ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应≥IP66 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图概率≥99%， 副驾驶人脸抠图概率≥99%。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨。白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 当环境光照度≤15lx时，可自动开启LED 补光和图像低照增强功能，开启后可分辨车内人脸、车辆车身颜色、车辆号牌及车辆周边环境。开启图像低照增强功能后，主驾驶人脸检出率99%。 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。 支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率≥99%；人脸检出率≥99%；人脸比对识别率≥99%；人体抓拍准确率≥99%。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 支持在补光亮度不大于151x情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型可辨 | 台 | 32 |
| 10 | LED补光灯（小区人车卡口相机） | 采用5颗高亮度LED芯片 气体灯管采用高功率定制灯管 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于500ms，支持连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 保护等于≥IP65设计 | 台 | 32 |
| 11 | 主线智能卡口相机 | 传感器分辨率≥4096×2160，传感器靶面≥1" 内置1个 CPU、GPU、NPU—体化芯片 最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux 内置补光灯，柔光补光距离≥30m 支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥99%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置 支持识别车头≥7600种，车尾≥5700种车辆品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息；在白天或夜间有补光设备条件下：车款识别准确率≥99% 支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； 支持按车道和车辆行进方向统计道路交通流量（包括行人、非机动车、机动车类型）、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态等指标，车流量准确率≥99% 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 ★夜晚补光有效光照度不高于20lux，晚间车牌、车身颜色、车内人脸及衣着清晰可见，色彩无偏色，主驾驶人脸抓拍率≥99%，副驾驶人脸抓拍率大于等于99%（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等 具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、4个通用半双工RS485接口，2个快接RS485接口、1路RS232、1路告警输入/4路光耦开关量输出/1路继电器告警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个USB接口、1个TF卡接口、1个复位按键 防护等级≥IP65、IK08 | 台 | 44 |
| 12 | 多合一LED补光灯（主线智能卡口相机） | 补光距离16-25m 光源类型：24颗LED、氙气白光 气体爆闪色温5500K-6500K LED色温3500K-4500K（暖光） 回电时间小于60ms 触发方式：氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED爆闪电平量触发 LED发光方式：频闪、爆闪模式 RS485串口功能：支持 RS485 参数调节和软件升级功能 具备闪光计次功能 防护等级≥IP65 满足1202-2022补光灯一级标准 | 台 | 44 |
| 13 | 支线智能卡口相机 | 图像传感器：采用1英寸GMOS 设备应采用深度学习芯片 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 护罩玻璃透光率≥99% 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应≥IP66 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 ★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 10 |
| 14 | 多合一LED补光灯（支线智能卡口相机 | 采用24颗原装大功率高亮度LED光源 带LED格栅，有效减少周边光污染 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 LED灯珠数量 24颗 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms 气体爆闪回电时间 ＜67ms 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次） 最佳补光距离 16米～30米 RS485接口 1路，支持PC机或相机连接 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 | 台 | 10 |
| 15 | 卡口辅助双目结构化相机 | 设备具有不少于3个镜头，内置1个800万像素CMOS传感器和2个400万像素CMOS传感器。上通道图像传感器靶面尺寸为1/1.2英寸、下通道2个图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸。 具有上下两个通道，上通道为细节通道，具有1个电动镜头，支持镜头变焦和聚焦；下通道为全景通道，具有左右2个镜头，2路视频画面水平拼接成全景画面。 上通道主码流分辨率不小于3840×2160，下通道主码流分辨率不小于5120×1440。 细节通道最小焦距≤8mm，最长焦距≥56mm。 光圈检验：全景通道：F1.0±5%；细节通道：：F1.0±5%。 下通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。 上下通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。 同一场景相同图像质量下，使用H.264或H.265编码方式时，将开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码率节约85%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 支持同时对检测区域内不小于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 ★细节摄像机镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈20°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，细节摄像机镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备由主体和遮阳罩组成，主体正面可见3个呈三角形排布的镜头和10颗补光灯；样机的零部件应装配牢固，连接可靠。 支持2路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，采用AC24V供电。 外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。 | 台 | 12 |
| 16 | LED补光灯（卡口辅助双目结构化相机） | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 | 台 | 12 |
| 17 | 卡口辅助球机 | 1. 应支持采用不低于400万像素1/2.8CMOS图像传感器； 2. 应支持内置GPU芯片； 3. 应支持相机内置不低于6颗红外补光灯； 4. 应支持镜头焦距不低于4.8mm-154mm，支持不低于32倍光学变倍和16倍数字变倍； 5. 应支持可输出不低于2560×1440分辨率视频图像画面，帧率不小于60帧/秒； 6. 应支持红外+暖光补光，红外补光距离不低于250米;白光补光距离不低于80米。 7. 应支持云台功能，水平旋转0°~360°,连续垂直旋转-35°~90°； 8. 应支持不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡插槽； 9. 应支持休眠时功率应≤0.048W； 10. 应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 11. 防护等级≥IP68； | 台 | 15 |
| 18 | 高清国密球机 | 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON) 黑白：0.0001Lux @ (F1.4，AGC ON) 宽动态：支持 焦距：6- 240mm，40倍光学变倍 视场角：59.0-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：250m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;SVAC 网络接口：自适应10M/100M网络数据;RJ45网口 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 内置GPU芯片 摄像机支持不小于40倍光学变倍,，镜头最大焦距不小于240mm 支持最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 ★设备可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车和非机动车属性 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸图片，并可进行抓拍和人脸追踪 设备支持车型识别、车身颜色识别 红外距离不小于250米 支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 支持35114C级 | 台 | 14 |
| 19 | 室内小间距LED | LED像素点间距≤1.5625mm;像素密度≥409600点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装 为了降低屏体功耗，显示屏需采用共阴设计：LED的红、绿、蓝三基色灯的阴极连接在一起，同一像素内红、绿、蓝三种颜色的发光二极管共用一个负极 ★单元尺寸：600x337.5mm，箱体厚度不超过30mm，重量＜3.5kg（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜265W/㎡（600nits亮度），平均功耗＜88W/㎡(600nits亮度) 依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 所投LED产品在材料选型和生产过程中需严格执行高标准的环保低碳要求，确保符合绿色产品。 为了确保项目的后期维护升级，本项目选用产品需支持灯板级更换，本项目选用的箱体同时需支持P1.5、P1.2、P0.9间距及多种规格(COB、SMD)灯板(不更换箱体，只更换灯板，产品仍可正常显示工作不影响显示效果)，减少项目后期升级时间和成本。 所投产品需支持遥控器控制，具备UI菜单，可直接通过遥控器进行大屏亮度调节、开启蓝光护眼、色温以及图像模式设置调节等，便于使用方快速上手。 支架及配套服务：室内落地一体化支架，含安装调试及辅材。 | ㎡ | 57.71 |
| 20 | LED同步控制器 | 具有输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6，按键：开关×1、功能按键×3 ★控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 信号输入：1路HDMI，每路支持分辨率：260W@60Hz，可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096；支持HDCP。 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 ★支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。 支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。 支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。 支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。 支持绑定设备和规模行列坐标关系（展示序列号和IP地址）；支持展示当前可用设备列表（展示IP地址，用于绑定使用）；支持展示每个发送卡分辨率；支持设备自拼接开/关配置。 ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） | 台 | 10 |
| 21 | 视频综合处理器 | ★采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备包含8路2K HDMI信号输入，4路4K HDMI信号输入，4路4K DP信号输入，12路HDMI信号输出； 单块解码板支持H264/H265/Smart264/Smart265 视频编码格式，支持2路3200W(7680x4320)/2400W(8160x3616)，或4路1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或8路800W(6720x1200)，或12路600W(3392x2008)/500W(3072x1728)，或16路400W(2560x1440)，或20路300W(2048x1536)，或32路1080P(1920x1080)，或64路720P/D1及以下分辨率实时解码;支持4路(1920x1080)分辨率MJPEG格式解码。整机16张解码板最大支持512路(1920x1080)分辨率、30帧/秒视频解码输出。 支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。 客户端软件支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器;每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步。 支持在客户端同步预览电视墙显示的视频画面，客户端最大可预览64个画面。 支持多个电视墙独立控制、独立切换场景，互相不干扰，支持实现16个电视墙独立管理。 支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD的图像。 支持虚拟LED字幕功能，支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置；整机16张解码板最大支持24个字幕同时显示，单墙支持3条字幕，支持1条横向动态字幕;单墙支持2条侧边栏字幕;单墙支持1个时钟字幕；侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置，支持换行、字体大小调整;时钟字幕支持多种数字时钟显示方式，支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式。 HDMI(4K)/DP(4K)输入子板支持以下分辨率：支持 1920x1080P60、1920x1200P60、3840x2160P30、3840x2160P60(奇数口)、4096x2160P30、4096x2160P60(奇数口)；VGA/HDMI/DVI输入子板支持以下分辨率：1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680x1050@60Hz、1280x960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280X720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920X1080P@50Hz、1920X1080P@60Hz、1920x1200@60Hz。 支持以下输出视频分辨率：4096x2160@60Hz、3840x2160@60Hz、4096x2160@30Hz、3840x2160@30Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1920X1080@50Hz、1680x1050@60Hz、1280x720@60Hz、1280x720@50Hz、1280x1024@60Hz、1024x768@60Hz 。 DVI/HDMI输出子板支持LED带载，单口带载分辨率260W；HDMI(4K)输出子板支持LED带载，支持带载分辨率880W。 支持输入图像全链路YUV444 数据无损传输。 支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。 ★支持双主控板热备功能，支持热插拔更换。双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） | 套 | 1 |
| 22 | 结构化平台服务器扩容 | 1、国产品牌，2U标准机架式服务器 2、配置≥2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.6GHz 3、配置≥256GB DDR4内存 4、配置≥2块480GB SSD盘，≥6块4TB SATA硬盘，≥1块1.92TB NVMe SSD盘 5、配置1块磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存，带超级电容 6、配置≥2块双端口万兆光口网卡(含多模光模块) 7、配置≥2个900W 交流电源 8、★可支持选配 900W/2000W 自研钛金电源，50%负载下电源模块效率≥96%（提供电源80 PLUS检测报告原件扫描上传） | 台 | 2 |
| 23 | 结构化平台服务器扩容 | 1、国产品牌，2U标准机架式服务器 2、配置≥2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.6GHz 3、配置≥256GB DDR4内存 4、配置≥2块480GB SSD盘，≥5块4TB SATA硬盘，≥1块1.92TB NVMe SSD盘 5、配置1块磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存，带超级电容 6、配置≥2块双端口万兆光口网卡(含多模光模块) 7、配置≥2个900W 交流电源 8、★所投产品通过CQC中国节能产品认证、中国环境标志产品认证；产品可靠性要求MTBF≥320000 小时（提供证明材料原件扫描上传） 9、服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 | 台 | 6 |
| 24 | 结构化平台服务器扩容 | 1、国产品牌，2U标准机架式服务器 2、配置≥2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.6GHz 3、配置≥256GB DDR4内存 4、配置≥2块480GB SSD盘，≥8块8TB SATA硬盘，≥1块1.92TB NVMe SSD盘 5、配置1块磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存，带超级电容 6、配置≥2块双端口万兆光口网卡(含多模光模块) 7、配置≥2个900W 交流电源 8、★可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件，并提供软件著作权证书（提供证书原件扫描上传） | 台 | 2 |
| 25 | 结构化平台服务器扩容 | 1、国产品牌，2U标准机架式服务器 2、配置≥2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.6GHz 3、配置≥512GB DDR4内存 4、配置≥2块480GB SSD盘，≥8块8TB SATA硬盘 5、配置1块磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存，带超级电容 6、配置≥2块双端口万兆光口网卡(含多模光模块) 7、配置≥2个900W 交流电源 8、服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。 | 台 | 3 |
| 26 | 虚拟化平台计算节点扩容 | 1、国产品牌，2U标准机架式服务器 2、配置≥2颗国产ARM处理器，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.6GHz 3、配置≥512GB DDR4内存 4、配置≥2块480GB SSD盘 5、配置1块磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10 6、配置≥1块双端口万兆光口网卡(含多模光模块) 7、配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡 8、配置≥2个900W 交流电源 9、可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件。 10、★服务器iBMC智能管理系统具有高可靠的硬件监控及管理功能，通过完善的信息安全评估，包括传输保密性、完善性、日志可核查性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏、信息输入输出安全等。（提供CMA标识的检测报告原件扫描上传） | 台 | 20 |
| 27 | 虚拟化平台存储扩容 | 1、采用2U盘控一体架构，2U控制框支持≥25个硬盘槽位。支持控制器扩展，最大支持≥16控。 2、国产品牌，非OEM产品。拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性。 3、SAN和NAS一体化，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不须额外配置NAS网关。 4、★前端采用基于FC或者RDMA的NVMe协议，后端支持基于RDMA或者PCIE的NVMe协议，支持端到端NVMe架构。（提供官网截图证明） 5、★存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于10分钟。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 6、配置≥2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核。 7、系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 8、配置≥8*GE电口，≥8*10GE光口（满配多模光模块）。 9、配置≥5块3.84TB SAS SSD硬盘，配置≥7块8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。 10、★在RAID6中，单块硬盘发生闪断，重建时间≤10分钟。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 11、配置数据分级功能，将用户数据按照冷热数据进行分级存储，保证性能层可以保存更多的热数据，提高存储系统性能。 12、配置服务质量控制功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。 13、配置快照功能，提供每3秒做一次快照备份，提供可视化管理界面截图，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 14、配置克隆功能，支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步。 15、提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 16、存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows/Linux。 | 台 | 1 |
| 28 | 服务器扩容 | 1、单颗容量≥32GB，频率≥3200MHz 2、完全兼容本次采购服务器使用 | 块 | 18 |
| 29 | 服务器扩容 | 1、单块容量≥480GB，SATA接口，传输速率≥6Gb/s，读写混合型 2、完全兼容本次采购服务器使用，配2.5英寸托架 | 块 | 2 |
| 30 | 服务器扩容 | 1、单块容量≥3840GB，SATA接口，传输速率≥6Gb/s，读写混合型 2、完全兼容本次采购服务器使用，配2.5英寸托架 | 块 | 6 |
| 31 | 服务器扩容 | 1、单块容量≥960GB，SATA接口，传输速率≥6Gb/s，读取密集型 2、完全兼容本次采购服务器使用，配2.5英寸托架 | 块 | 1 |
| 32 | 监控中心LED小间距 | 有效显示尺寸为3m×0.675m 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB共阴 像素间距：0.9375mm 像素密度：1137777 点/㎡ 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 白平衡亮度：600 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit 供电要求：100~240 VAC ± 10％ ★LED像素点间距＜0.94mm;像素密度≥1130000点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装（提供CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供CMA标识的检测报告原件扫描上传） 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜290W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜97W/㎡(600nits亮度) 工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露 储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（提供CMA标识的检测报告原件扫描上传） | 平方 | 2.02 |
| 33 | LED视频处理器 | 6网口 2K LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~120HZ自适应 图像带载输出支持RGB444 无损画质 支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 支持信源开窗和漫游功能 支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和时钟添加 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口； 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 支持无信号模式下保留最后一帧。 支持屏幕底图配置设置和更换 支持屏保和开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单。 支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 | 台 | 1 |
| 34 | 信息发布盒 | 4K节目发布：支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 任意方向遥控：采用无线433通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 台 | 1 |
| 35 | LED壁装支架 | 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 弧度：0° LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢 | 套 | 1 |
| 36 | 辅材 | 室内箱体网线组件包、箱体电源线组件包等 | 批 | 1 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器扩容、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中解析服务节点、视频图像存储节点需与扬州市公安局江都分局感知网平台系统无缝对接。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、供应商在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

7、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

采购包2：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

本次项目包括对原江都公安天眼三期290台相机进行升级改造，对其中90台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的200台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建170台小区结构化相机、86台小区人车卡口相机、39台四目结构化相机、85台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、数据交换系统扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。并提供本项目5年维护维保服务，实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为签订合同后1个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

- 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

- 二、监控系统部分

- 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

- 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.应支持采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.应支持可输出不低于400万(2688×1520)@25fps视频画面； 3.应支持采用电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.7~13.5mm； 4.应支持内置GPU芯片； 5.应支持内置不低于4颗红外灯和暖光灯，支持不低于30米暖光补光距离和50m红外补光距离； 6.应支持在在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项，可将H. 264和H. 265格式设置为 Baseline/Main/High Profile； 7.应支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 8.应支持智能红外功能，红外开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 9.★最低照度要求：红外灯关闭情况下，彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中圆形轮廓）；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 10.支持在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变情况下，水平中心分辨力不低于1500TVL； 11.应支持道路监控、通用行为分析、人脸检测三种智能算法； 12.应支持支持跟踪、优选、抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光； 13.应支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析算法； 14.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 15.应支持DC12V（±25%）供电方式； 16. 应支持在温度-30℃~+60℃，湿度≤95%环境下正常工作； 17. 应支持IP67防护等级； | 台 | 85 |
| 2 | LED补光灯（枪机） | LED颗数：24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度（或可定制） 截光防眩设计：可加装长度10cm或长度20cm可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz 尺寸规格：220*200*95MM 材 料：铝合金、钢化玻璃 防护等级：IP68 工作温度：-40℃～80℃ 整灯重量：约3.5Kg | 台 | 285 |
| 3 | 四目结构化相机 | 支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 ★设备支持内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 支持设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 支持设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组的监控场景调节。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 | 台 | 40 |
| 4 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 | 台 | 80 |
| 5 | 双目结构化相机 | 1.应支持采用双舱一体化设计,通道1为细节通道,具有双图像传感器,通道2为全景通道，具有双镜头、双图像传感器，其中全景通道视频图像采用2个图像传感器采集并水平拼接成的画面，拼接后的视场角画面不低于水平180°、垂直50°； 2.应支持全景相机采用不低于1/1.2英寸CMOS芯片，细节相机采用不低于1/1.8英寸CMOS芯片； 3.应支持全景相机可输出不低于4976×1452像素视频画面，细节相机可输出3840×2160像素视频画面； 4.应支持相机内置不少于2个CPU、GPU、NPU一体化芯片和3个CMOS图像传感器； 5.细节相机应采用不低于20~80mm自动变焦镜头； 6.应支持全景相机拼接后画面视场角水平:不低于180°，垂直不低于46°； 7.应支持最低照度要求：彩色不高于0.00021x(应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)、 黑白不高于0.00011x(应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 8.★应支持内置10颗混合补光灯，每颗补光灯均由红外灯和白光灯组成；支持自带不少于4颗全景补光灯，手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度，全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 9.应支持在有外界灯干扰的情况下，当画面出现明暗相间的滚动条纹时，可通过IE浏览器或客户端开启flicker消除功能，开启后可将条纹滚动现象消除或减轻，从而达到清晰的视频监控画面； 10.应支持支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 11.应支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示； 12.应支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框； 13.应支持人脸抓拍人体抠图，可保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照； 14.应支持人脸质量优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍； 15.应支持对设定区域内不少于190个混合目标(包含人体、机动 车和非机动车)进行检测、和抓拍； 16.应支持全场景感兴趣目标的最佳聚焦，感兴趣目标类型可设置为人脸、车牌； 17.应支持重瞳功能，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； 18.★应支持具有景深扩展模式功能，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 19.应具有智能风控除雾功能，可去除摄像机内部湿气雾气； 20.应支持通过IE浏览器一键开启智能模式和普通模式； 21.应支持自带防水透气膜，内部水汽可通过防水透气膜排出，外部水气无法进入； 22.应支持内置多维感知舱，支持温度、湿度、灯光闪烁传感器等多维数据采集模块的扩展，并可通过IE浏览器或客户端动态实时显示多维感知数据信息； 23.应支持摄像机视音频数据使用ABS256加密算法进行加密存储及导出，图像数据支持使用TLS加密传输至后端服务器及云平台； 24.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 25.应支持电源电压在DC12V士30%范围内变化时，设备正常工作； 26.应支持温度在-30℃~+60℃、湿度不大于95%环境下正常工作； 27.应支持IP67防护等级； | 台 | 89 |
| 6 | LED补光灯（双目结构化相机） | 1. 应支持LED颗粒数不低于16颗； 2. 应支持根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调； 3. 应支持色温范围不低于3000k~5500k； 4. 应支持补光灯照射距离不小于20米； 5. 应支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置； 6. 应支持在温度-40℃~+80℃、湿度10%~95%的环境下正常工作； 7. 应支持IP66防护等级； 8. 应支持AC220V±10％供电； 9. 应支持符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》，且不超过1类危险； | 台 | 89 |
| 7 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 路 | 425 |
| 8 | 小区结构化相机 | 支持两个通道，全景、细节分辨率均≥3840×2160 支持传感器靶面全景细节均≥1/1.8"；全景焦距≤4mm，最大焦距≥32mm 支持全景路镜头，最大光圈为F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈为F1.0 内置≥2个CPU、GPU、NPU一体化芯片 支持最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux； 支持内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥20m ★支持AI人脸增强功能，开启后可对抓拍人脸图片进行降噪处理（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 内置低炫光补光灯，能有效降低补光旋光度，减弱亮眼效应 ★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 具有不少于如下接口：1个RJ45 网络接口、1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽 供电方式：AC24V、POE 防护等级≥IP67 | 台 | 170 |
| 9 | 小区人车卡口相机 | ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应≥IP66 支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图概率≥99%，副驾驶人脸抠图概率≥99%。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨。白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 当环境光照度≤15lx时，可自动开启LED 补光和图像低照增强功能，开启后可分辨车内人脸、车辆车身颜色、车辆号牌及车辆周边环境。开启图像低照增强功能后，主驾驶人脸检出率99%。 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。 支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率≥99%；人脸检出率≥99%；人脸比对识别率≥99%；人体抓拍准确率≥99%。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 支持在补光亮度不大于151x情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型可辨 | 台 | 86 |
| 10 | LED补光灯（小区人车卡口相机） | 采用5颗高亮度LED芯片 气体灯管采用高功率定制灯管 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于500ms，支持连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 保护等于≥IP65设计 | 台 | 86 |
| 11 | 视频资源汇聚节点 | 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 2、内存：配置不低于256G DDR4，支持16根内存插槽 3、硬盘：配置不低于2块1.2T 10K SAS盘 4、阵列卡：配置不低于1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10) 5、PCIE扩展：支持不低于5个PCIE插槽 6、网口：配置不低于2个千兆电口，2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，1个VGA口 8、电源：配置800W（1+1）高效CRPS冗余白金电源 | 套 | 1 |
| 12 | 数据交换系统扩容 | 2U标准机架设备，自带8个10/100/1000MBase-TX接口，4个SFP接口，4个万兆SFP+插槽，支持2个扩展槽位，最大并发连接数≥500万，最大每秒新建连接数≥10万；支持基于用户安全策略，支持抗DDos攻击；支持各类VPN接入；可增加多种功能模块，包括：入侵防御模块，防病毒功能模块，URL过滤模块，上网行为管理模块，web防火墙模块。 | 台 | 1 |
| 13 | 数据交换系统扩容 | 硬件参数要求： 系统包含可信端服务器和非可信端服务器。可信端/非可信端服务器配置：CPU：≥12核，内存：≥128G，网口：万兆光口 ×4（含模块），千兆电口 ×2。 性能要求： 网络吞吐量≥9Gbps 文件性能≥8000个/秒（10KB） 关系型数据库性能≥60000条/秒 非关系型数据库性能≥70000条/秒 消息性能≥60000条/秒（10KB） API性能≥15000/秒（10KB） 视图（1400）性能≥25000张/秒（10KB） 服务总线≥13000/秒（10KB） 视频性能≥2000路（4M码流） 语音性能≥5000路(100B) 功能要求： 支持文件、关系型数据库、非关系型数据库、消息、API、服务总线、视频、语音和视图（1400）业务交换。 支持FTP、FTPS、SFTP、SMB等多种文件传输协议。支持将传输的文件转为指定格式的数据，实时监测文件传输过程，支持多重校验、断点续传、自动重传。 支持主流关系型数据库、非关系型数据库、国产数据库的同构、异构交换。支持配置全量同步、增量同步以及自定义字段同步等多种同步策略，支持数据库的多表交换，包括一对多、多对一、多对多。 支持 Kafka、RabbitMQ、RocketMQ等多种消息队列协议，支持不同主题、不同用户组场景下，构建多消费者以及多生产方式的数据传输。 支持Request、Webservice、Rest、Websocket等类型的接口协议。支持将API请求转为指定格式的数据，支持对请求数据进行检查和完整性校验，实时监测请求业务的传输过程；支持多层次的服务请求路径限制机制，有效避免内网接口暴露的安全隐患。 遵循GB28181和GB35114标准，支持SIP协议，同时兼容UDP与TCP的协议传输,支持对视频流量进行监测，以规则或统计基线判定异常并实施控制。 支持SIP、PSIP协议，支持语音对讲、网管数据、短消息、卫星数据等多种类型的语音流数据传输，支持对语音流量进行监测，以规则或统计基线判定异常并实施控制。 符合《GA/T1400.4-2017》接口协议规范要求，支持公共接口、采集接口、数据服务接口、级联接口等，支持一键添加公共接口以及50个视图库接口。 支持注册设备User-identify的白名单检查，校验设备国标ID信息是否与许可ID一致。 支持对任务进行优先级设置，优先级高的任务优先传输。 支持和多家零信任厂家的零信任服务进行对接，厂家包括：格尔、天融信、奇安信、美亚等。 支持零信任的认证服务验证，实现身份认证、令牌认证、签名验签等功能。 支持病毒库升级，可自定义病毒库升级计划。 支持对 SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS 攻击的检测。 支持管理口与业务口进行隔离，禁止相互转发报文，有效避免非法报文的攻击。 支持本地日志信息维护，可导出日志，设置存储空间、存储空间不足时自动报警。 支持备份和恢复功能，可针对文件、数据库、API等模块分别进行备份和恢复。 | 套 | 2 |
| 14 | 数据交换系统扩容 | 硬件参数要求： CPU：≥3.6GHz ，内存：≥64G，网口：6个千兆网口，4个千兆光口，4个万兆口。 性能要求： 网络吞吐量≥4Gbps 文件性能（10KB）≥2000个/秒 数据库性能≥20000条/秒 API接口性能（10KB）≥3000/秒 消息性能（10KB）≥10000/秒 功能要求： 支持文件、数据库、API接口、消息、邮件传输。 支持FTP、FTPS、SFTP、SMB等多种文件传输协议，对常见文件的文件头信息进行检测，对文件进行病毒检查，含有病毒、木马、恶意代码的文件不进行传输。文件同步支持一次性执行、某个时间段执行、周期循环执行三种方式。支持配置增量传输、源文件删除、另存为等多种策略，支持多重校验、断点续传、自动重传多重保障，实时监测文件传输过程，确保文件传输完整高效。 支持主流关系型数据库、非关系型数据库、国产数据库的同构、异构交换。支持配置全量同步、增量同步以及自定义字段同步等多种同步策略，支持数据库的多表交换，包括一对多、多对一、多对多。 支持Request、Webservice、Rest、Websocket等协议，支持将API请求转为指定格式的数据，支持对请求数据进行检查和完整性校验，实时监测请求业务的传输过程。支持多层次的服务请求路径限制机制，有效避免内网接口暴露的安全隐患。 支持 Kafka、RabbitMQ、RocketMQ等多种消息队列协议，支持不同主题、不同用户组场景下，构建多消费者以及多生产方式的数据传输。 支持常见的SMTP、POP3等邮件传输协议，支持源端、目标邮件服务器的健康检查，可根据检测结果调整源、目标服务器任务策略。 支持对任务进行优先级设置，优先级高的任务优先传输。 支持病毒库在线升级和手动升级，可自定义病毒库升级计划。 支持对 SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS 攻击的检测。 支持本地日志信息维护，可导出日志，设置存储空间、存储空间不足时自动报警。 支持备份和恢复功能，可针对文件、数据库、API等模块分别进行备份和恢复 | 台 | 2 |
| 15 | 头盔式监控 | 第一视角：超广角镜头，作业人员视角记录作业全过程 夜间作业：配备相机补光灯 使用时长：8小时工作时长，超长待机 便携穿戴：头戴设计，佩戴舒适，兼容安全帽 无线传输：支持4G/WIFI 语音对讲：支持网络通信语音双向对讲 远程指导：疑难问题视频求助，远程协作快速排障 传感器类型：1/3" CMOS 400万 焦距&视场角：焦距2.4mm，水平视场角130°，畸变校正后105° 聚焦方式：定焦 镜头接口尺寸：M12 恒定光圈：F2.2 环境噪声过滤：支持 音频采样率：16 kHz;8 kHz 音频压缩标准：G.722.1;G711_MU;G711_A 主码流帧率分辨率：1080P@25fps 视频压缩标准：H.265;H.264 录像格式：PS, MP4 定位：GPS;北斗;混合定位 WiFi：802.11 b/g/n，2.4Ghz，AP/STA模式 4G：电信eSIM卡 内存：2GB 电源规格：5V 2A 防护等级：IP66 跌落性能：1.5m 指示灯：充电指示灯、WiFi连接状态指示灯、运行指示灯 电源接口类型：Type-C 加速度计：支持 陀螺仪：支持 扬声器：支持 麦克风：双mic 激光：支持 补光灯：支持 电池类型：锂电池，不可拆 电池容量：3000mAh 充电限制电压：4.3V 使用时长：典型工作场景8小时，仅录像12小时 按键类型：激光灯/补光灯;拍照/录像;开关机按键/WiFi按键 调节角度：旋转360° 畸变矫正：支持 图片格式：JPEG | 台 | 10 |
| 16 | 车载监控 | 全景通道和特征通道都包含三种码流方式（主码流、子码流、第三码流），以及多种不同分辨率。 云台亮度鉴别等级≥10级（输入为11级） 云台具备三码流功能，具体内容包含分辨率、码率、帧率可配置。 支持图片字符叠加功能，可叠加信息包括检测点信息、设备编号、方向描述、抓拍时间、车牌号、违法代码、违法行为、防伪码、抓拍编号、经纬度信息等；支持字符叠加在图片上方、图片下方、图片上三种叠加位置，字符大小可设置为16×16/32×32/48×48/64×64/128×128；字体颜色可设；字符叠加图片上方或下方时背景颜色可设；字符叠加在图片上时，叠加位置可设。 支持VGA和AV OUT非同源输出显示；支持VGA和HDMI同源输出显示，进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1280*800、1920*1080、1024*768。 主机可将视频图像的帧率可设为1/2/4/6/8/10/12/15/16/18/20/22/25帧。 支持实时预览或切换预览画面，可支持显示1/4/9路画面。 主机应具有权限管理、数据保密、运行日志功能。宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。主机应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动起动等），死机后的自动恢复时间应满足要求。 支持TTS语音播报，可配置播报内容。 支持对数据进行备份。 支持防火盒通过5芯usb航空头接入主机，进行备份存储。 支持断电保护，具有8秒延时断电。 同步能力应满足使用需求；回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后和超前。视音频信号的同步方式可有多种选择，视音频信号的失步时间应≤1s。 支持多个系统间的多媒体对讲，点对点对讲，点对点双向视频对讲，多人视频对讲。 ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无无损条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx。白天和夜晚各测试50次，白天捕获次数应不少于49次，晚上捕获次数应不少于45次。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式一和模式四的相关规定。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名。 产品操作系统要求嵌入式系统,图像界面； 取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接； 主机支持1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口； 产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容量。通过eSata可扩展至6T； 设备需支持8路IPC，1路1080P云台接入，支持4K视频输入； 设备需支持H.264、H.265编码方式； 视频图像传输至车载主 | 套 | 2 |
| 17 | 模型训练算力节点扩容 | ★为支持快速故障排查和硬件信息实时展示、查询功能，管理平台支持服务器的电源、风扇、CPU、内存、磁盘和网卡的硬件信息查看和监控告警，管理平台设备管理界面的硬件部件展示信息与实际一一对应，所见即所得。（提供软件界面截图证明） ★为了提高系统主动预防故障和硬件可靠性，平台支持在管理界面进行系统硬盘故障预测，支持系统内SAS/SATA机械盘、SSD盘的故障预测，管理平台通过离线AI训练平台对数据进行分析、特征提取以及模型调优，可对硬盘故障提前7-14天进行预测预警。（提供软件界面截图证明） ★为保证平台可用性和及时规避内存的故障引发的平台故障风险，提供系统平台内节点的内存故障预测功能，支持内存在线故障预测和离线故障诊断两种分析模式，主动预防，提升硬件可靠性，多维分析，全面监控硬件状态。（提供软件界面截图证明） 支持GPU直通虚拟机和vGPU虚拟机的HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理。 支持GPU资源可视化管理，基于GPU的感知调度和内置插件、管理工具，进行可视化数据采集，包括GPU使用率、内存使用率、温度、功耗等监控信息，提供图表方式展示GPU相关指标，提升AI训推、图形渲染场景的可视化运维效率。 为满足业务多样需求，GPU调度模式可选择不同的策略，容器平台创建POD时，可根据实时的GPU资源，选择最优主机、GPU卡，支持密度模式、性能模式和拓扑感知模式，其中拓扑感知调度：根据GPU的拓扑图（NVLINK、PCIe），基于集群的资源分布，选择对应的主机、GPU调度POD。 为满足GPU不同时使用场景的需求，容器平台支持GPU多种GPU切分策略，支持GPU直通、MPS（Multi-Process Service）、时分复用、MIG（Multi-Instance GPU）、细粒度切分（vCUDA）模式，能够根据业务需求灵活调度GPU资源，提高资源利用率。 为全面支撑用户云原生容器服务的部署和运维，支持自研同品牌的K8s版本，容器平台能够为业务提供一站式部署管理、服务化调用、高可靠的云原生引擎。 云原生超融合平台提供开箱即用的容器化服务，支持基于超融合的自动化虚拟机节点生成（包含GPU节点）和K8s集群安装部署，容器集群环境无需额外搭建、易用易管。 超融合容器集群与自研插件集成，支持3步完成K8S集群的生命周期管理，支持基于超融合虚拟机的K8s用户集群的一键式扩容、缩容、用户集群升级等操作，可实现一键集群全生命周期管理。 容器平台提供全资源管理，包括命名空间、工作负载、服务、存储、弹性伸缩、日志、事件等功能，支持Deployment，StatefulSet，DaemonSet，Job，CronJob，Pod等业务流程，支持工作负载的弹性伸缩管理，提供全面的业务管理流程。 容器平台提供基于集群、节点和容器不同维度的监控信息，支持工作集群监控信息展示，包括时间、日志、性能指标、metric、event、阈值告警等。 容器平台内置自研的超融合底层分布式存储CSI插件，可以使用底层分布式存储的虚拟磁盘为容器⼯作负载提供持久化存储，支持容器平台与虚拟化平台融合，实现虚拟化平台配合完成虚拟机、存储等资源的自动管理的功能。 容器平台支持灵活的NPU加速卡资源调度能力，支持多pod共享NPU卡资源，实现NPU卡资源利用率的最大化。 为方便用户快速灵活部署业务，容器平台内置镜像仓库，支持将进项仓库软件与镜像打包成虚拟机模版的方式进行业务快速部署，满足容器业务灵活敏捷的管理要求。 容器平台内置集群工作负载弹性伸缩的功能，支持用户可以通过UI 界⾯轻松配置节点组工作负载伸缩参数，以实现节点组资源一键弹性伸缩，以提升资源的利⽤率。 单节点配置≥2颗国产ARM处理器,每颗CPU核心数≥48Core，主频≥2.6GHz 单节点配置≥1024GB DDR4内存 单节点配置≥2块960GB SATA SSD盘 单节点配置≥4块3.84T NVME SSD盘 单节点配置≥4*25GE万兆网口 单节点SAS/SATA Raid Card 单节点配置≥8张AI算力卡，单卡FP16计算能力不低于140 TFLOPS，INT8计算能力不低于280 TOPS。 | 台 | 1 |
| 18 | 服务器算力扩容 | 1、单节点配置≥2张AI算力卡，单卡FP16计算能力不低于140 TFLOPS，INT8计算能力不低于280 TOPS。 2、完全兼容现有服务器使用 | 张 | 2 |
| 19 | 虚拟化软件授权 | 1、虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理。 2、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效。 3、支持对虚拟机打一致性快照，当发生故障时保障业务能够快速恢复到快照时间点状态。 4、虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，无需限制虚拟交换模式。 5、支持配置虚拟交换机，可通过设置安全组、DHCP隔离、广播抑制等能力保障虚拟机网络安全。 6、虚拟交换机采用主从VLAN实现相同端口组的虚拟机网络设备之间的相互通信或隔离，以满足减少VLAN ID大量消耗和降低网络维护难度的诉求（MUX VLAN）。 7、提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且支持导出监控数据。 8、系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。 9、配置≥40个CPU软件授权 10、★本次扩容虚拟化软件须无缝对接原虚拟化平台。（投标人出具承诺函原件扫描上传，承诺函格式自拟） | 个 | 40 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中解析服务节点、视频图像存储节点需与扬州市公安局江都分局感知网平台系统无缝对接。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、供应商在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

7、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

采购包3：

供应商在中标后合同签订前须提供前端相机、补光灯、云存储扩容、平台服务器扩容硬件厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的授权函及质保函，授权代理商盖章的同时提供授权代理证书。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

对原江都公安天眼三期360台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的250台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建60台小区结构化相机、42台小区人车卡口相机、44台四目结构化相机、98台双目结构化相机、2台高空球机、200台移动监控及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原扬州市公安局江都分局全结构化系统进行升级改造，更换为89台室内双目结构化相机，11台双目结构化相机。提供对原江都公安320工程一期29个点位网络链路服务。并提供本项目5年维护维保服务，实现与扬州市公安局、扬州公安局江都分局现有平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。5年租赁期内平台管理权、使用权归甲方所有，乙方必须无条件提供甲方要求的各类监控的接入技术服务，到期后平台管理权、使用权、后端服务器、存储等设备由甲方继续使用，项目实施期间及到期后，机房均由甲方负责提供。项目安装期限为签定合同后3个月，后端设备供货期限为签订合同后1个月，必须在规定期限内完成工作任务。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

- 一、传输系统材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

立杆为横臂离地面高度不低于6.5米，微卡口横臂长度大于等于3米，智能卡口横臂不得比单向路面宽度少一米以上，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

监控箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项1 | 监控箱挂杆 | （宽）400×（高）500×（深）240 | 只 | 1.5MM304不锈钢，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 含公牛插座1个（3孔4插），箱体采用304不锈钢，交换机机位，12芯终端机位进缆孔装密封圈，门框采用密封条，箱体背后上、下采用抱箍，漏电保护器2个（（16A））。 |  |  |  |

本项目所有监控杆件由中标公司承建杆件，按扬州市公安局相关文件要求贴上标牌。

- 二、监控系统部分

- 1. 系统总体要求

1.1要求平台内录像存储容量不少于30天，图片存储不少于2年。要求全部高清摄像机按1080P每秒8-10帧动态码流存储。

1.2要求流媒体服务器采用N+1备份、存储服务器（存储管理服务器）采用N+1备份。前端任意一台或者多台服务器发生故障，整个系统正常运转，且录像不丢失。任意两台存储主机出现故障，不影响视频流的正常存储，系统能正常运转。

1.3供应商的前端设备、管理软件须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。系统平台与扬州市公安局江都分局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

系统平台主要用于汇聚并管理视频专网图像资源和社会图像资源。应支持视频监控、电子警察、320卡口、智能卡口以及社会资源等各类监控资源的综合接入。

- 三、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 1.应支持采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.应支持可输出不低于400万(2688×1520)@25fps视频画面； 3.应支持采用电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.7~13.5mm； 4.应支持内置GPU芯片； 5.应支持内置不低于4颗红外灯和暖光灯，支持不低于30米暖光补光距离和50m红外补光距离； 6.应支持在在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项，可将H. 264和H. 265格式设置为 Baseline/Main/High Profile； 7.应支持智能编码功能，在同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 8.应支持智能红外功能，红外开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 9.★最低照度要求：红外灯关闭情况下，彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中圆形轮廓）；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 10.支持在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变情况下，水平中心分辨力不低于1500TVL； 11.应支持道路监控、通用行为分析、人脸检测三种智能算法； 12.应支持支持跟踪、优选、抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光； 13.应支持绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测等通用行为分析算法； 14.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 15.应支持DC12V（±25%）供电方式； 16. 应支持在温度-30℃~+60℃，湿度≤95%环境下正常工作； 17. 应支持IP67防护等级； | 台 | 90 |
| 2 | LED补光灯（枪机） | LED颗数：24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-5500K LED显色指数：>90Ra； 角度：60度（或可定制） 截光防眩设计：可加装长度10cm或长度20cm可拆卸式防眩光格栅装置。 平均功率：≤30W ★调光方式：红外遥控8档调光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz 尺寸规格：220*200*95MM 材 料：铝合金、钢化玻璃 防护等级：IP68 工作温度：-40℃～80℃ 整灯重量：约3.5Kg | 台 | 185 |
| 3 | 四目结构化相机 | 支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成 设备支持内置4个镜头，具有2个靶面尺寸为1/1.2英寸的CMOS传感器，2个靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 支持设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。 支持设备内置2个定焦镜头和2个电动变焦镜头，其中定焦镜头焦距范围：（4±5%）mm、电动变焦镜头焦距：（10±5%）mm~（50±5%）mm 支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置≥2颗GPU芯片 2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。 支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 ★2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备具有2个PT控制模块，均支持视频采集组的监控场景调节。 ★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 设备的2个PT模块水平方向支持不小于0°～180°旋转，垂直方向支持不小于-5°～25°旋转。 ★设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联。 自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 设备具有10颗混合补光灯，每组视频采集组各具有5颗补光灯，细节通道可识别距离设备不小于100m处的人体轮廓。 设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口 | 台 | 63 |
| 4 | LED补光灯（四目结构化相机） | 16颗常亮灯 光源类型：16颗优质大功率暖光LED 可通过RS485实现可调亮度 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 电源：220VAC±10% 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 | 台 | 126 |
| 5 | 双目结构化相机 | - 应支持采用双舱一体化设计,通道1为细节通道,具有双图像传感器,通道2为全景通道，具有双镜头、双图像传感器，其中全景通道视频图像采用2个图像传感器采集并水平拼接成的画面，拼接后的视场角画面不低于水平180°、垂直50°； 2.应支持全景相机采用不低于1/1.2英寸CMOS芯片，细节相机采用不低于1/1.8英寸CMOS芯片； 3.应支持全景相机可输出不低于4976×1452像素视频画面，细节相机可输出3840×2160像素视频画面； 4.应支持相机内置不少于2个CPU、GPU、NPU一体化芯片和3个CMOS图像传感器； - 细节相机应采用不低于20~80mm自动变焦镜头； 6.应支持全景相机拼接后画面视场角水平:不低于180°，垂直不低于46°； 7.应支持最低照度要求：彩色不高于0.00021x(应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)、 黑白不高于0.00011x(应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 8.★应支持内置10颗混合补光灯，每颗补光灯均由红外灯和白光灯组成；支持自带不少于4颗全景补光灯，手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度，全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 9.应支持在有外界灯干扰的情况下，当画面出现明暗相间的滚动条纹时，可通过IE浏览器或客户端开启flicker消除功能，开启后可将条纹滚动现象消除或减轻，从而达到清晰的视频监控画面； 10.应支持支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 11.应支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示； 12.应支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框； 13.应支持人脸抓拍人体抠图，可保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照； 14.应支持人脸质量优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍； 15.应支持对设定区域内不少于190个混合目标(包含人体、机动 车和非机动车)进行检测、和抓拍； 16.应支持全场景感兴趣目标的最佳聚焦，感兴趣目标类型可设置为人脸、车牌； 17.应支持重瞳功能，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光； 18.★应支持具有景深扩展模式功能，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰；（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 19.应具有智能风控除雾功能，可去除摄像机内部湿气雾气； 20.应支持通过IE浏览器一键开启智能模式和普通模式； 21.应支持自带防水透气膜，内部水汽可通过防水透气膜排出，外部水气无法进入； 22.应支持内置多维感知舱，支持温度、湿度、灯光闪烁传感器等多维数据采集模块的扩展，并可通过IE浏览器或客户端动态实时显示多维感知数据信息； 23.应支持摄像机视音频数据使用ABS256加密算法进行加密存储及导出，图像数据支持使用TLS加密传输至后端服务器及云平台； 24.应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准； 25.应支持电源电压在DC12V士30%范围内变化时，设备正常工作； 26.应支持温度在-30℃~+60℃、湿度不大于95%环境下正常工作； 27.应支持IP67防护等级； | 台 | 110 |
| 6 | LED补光灯（双目结构化相机） | 1. 应支持LED颗粒数不低于16颗； 2. 应支持根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调； 3. 应支持色温范围不低于3000k~5500k； 4. 应支持补光灯照射距离不小于20米； 5. 应支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置； 6. 应支持在温度-40℃~+80℃、湿度10%~95%的环境下正常工作； 7. 应支持IP66防护等级； 8. 应支持AC220V±10％供电； 9. 应支持符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》，且不超过1类危险； | 台 | 110 |
| 7 | 结构化授权 | 支持与分局结构化系统无缝对接 支持分局结构化系统平滑扩容 支持展示宏观态势数据、建设总览、布控、检索、比对、解析。 | 路 | 427 |
| 8 | 小区结构化相机 | 支持两个通道，全景、细节分辨率均≥3840×2160 支持传感器靶面全景细节均≥1/1.8"；全景焦距≤4mm，最大焦距≥32mm 支持全景路镜头，最大光圈为F0.95；细节路镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，镜头最大光圈为F1.0 内置≥2个CPU、GPU、NPU一体化芯片 支持最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux； 支持内置补光灯，红外补光距离≥60m，柔光补光距离≥20m ★支持AI人脸增强功能，开启后可对抓拍人脸图片进行降噪处理（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 内置低炫光补光灯，能有效降低补光旋光度，减弱亮眼效应 ★开启全结构化功能后，设备能同时检测不少于100个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并支持对不少于45个目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 细节路支持景深拓展功能，在固定光圈最大情况下，手动调整等级，画面亮度不变，但画面上、下部分清晰度明显变化。 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 具有不少于如下接口：1个RJ45 网络接口、1路RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽 供电方式：AC24V、POE 防护等级≥IP67 | 台 | 149 |
| 9 | 小区人车卡口相机 | ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） ★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应≥IP66 支持驾驶室人脸抠图功能， 主驾驶人脸抠图概率≥99%， 副驾驶人脸抠图概率≥99%。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% 具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨。白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 当环境光照度≤15lx时，可自动开启LED 补光和图像低照增强功能，开启后可分辨车内人脸、车辆车身颜色、车辆号牌及车辆周边环境。开启图像低照增强功能后，主驾驶人脸检出率99%。 ★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片(提供具有CMA 标识的检测报告原件扫描上传) 配合爆闪灯，样机可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。 支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率≥99%；人脸检出率≥99%；人脸比对识别率≥99%；人体抓拍准确率≥99%。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 支持在补光亮度不大于151x情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型可辨 | 台 | 42 |
| 10 | LED补光灯（小区人车卡口相机） | 采用5颗高亮度LED芯片 气体灯管采用高功率定制灯管 支持红外滤片的切换 气体光源回电时间小于500ms，支持连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 保护等于≥IP65设计 | 台 | 42 |
| 11 | 高空球机 | 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。 ★设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m（提供具有CMA标识的检测报告原件扫描上传） 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像。 设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪。 设备具备车辆布控功能，设备接收到布控命令后，当设定区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪。 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% | 台 | 2 |
| 12 | 感知网视频接入服务器扩容 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：配置不低于128G DDR4，16根内存插槽； 3、硬盘：配置不低于4块2T 7.2K SAS盘； 4、阵列卡：配置不低于1块RAID_4G卡，支持RAID 0/1/10/5 5、PCIE扩展：支持不低于5个PCIE插槽 6、网口：配置不低于2个千兆电口，2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：配置不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，1个VGA口； 8、电源：配置不低于550W 1+1高效冗余电源 【软件规格】 1、支持设备连接、数据采集、处理实时转发分发等功能 2、支持提供多协议和多类型智能事件类型的接入，实现智能事件的规范化接入和分发，使上层应用关注与数据的应用； 3、支持集群模式，实现负载均衡； 4、支持通过统一设备物模型以及驱动可扩展方式提供了可支撑各类不同协议设备接入的统一框架服务，同时对外提供统一接口用于应用集成调用； 5、支持统一驱动的多个版本共存； 6、支持将多个已存在的不同能力确定组合使用； 7、支持对整个框架中的全部本地驱动管理做负载均衡，动态的调度各个服务的资源； 8、支持从在线设备远程获取设备信息登记到平台； 9、支持不低于2000路的设备接入能力，千兆网络下并发性能不低于150条/秒图片接入（图片大小300-400k）或150路4M视频流预览，万兆网络下并发性能不低于800条/秒图片接入（图片大小300-400k）或者1000路4M视频流预览。 | 套 | 2 |
| 13 | 感知网应用服务器扩容 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：配置不低于64G DDR4，16根内存插槽； 3、硬盘：配置不低于2块1.2T 10K SAS盘； 4、阵列卡：配置不低于1块SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 5、PCIE扩展：支持不低于5个PCIE插槽 6、网口：配置不低于2个千兆电口，2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：配置不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，1个VGA口； 8、电源：配置不低于800W 1+1高效CRPS冗余电源； 【软件规格】 1、支持计算资源、存储资源的统一接入管理与调度，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。 2、支持实时视频解析、在线录像解析、实时图片等智能分析任务，实现视频图片中目标检测、建模、属性分析。 3、提供多种类型算法的仓库化管理服务，支持上传算法包，对算法进行统一化后台管理，并展示算法的详细信息。 4、支持按需选择算法上架到算法展厅并展示算法的详细信息，上架的算法支持通过平台配置算法分析任务。 | 台 | 3 |
| 14 | 解析服务节点扩容 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz； 2、内存：配置不低于256G DDR4，32根内存插槽； 3、硬盘：配置不低于1块240G SSD硬盘，支持不低于12个3.5寸/2.5寸硬盘； 4、GPU卡：配置不低于8张GPU加速卡； 5、网口：配置不低于2个千兆网口，2个万兆网口，1个RJ45管理口； 6、PCIE扩展槽：支持不低于11个PCIe 3.0扩展插槽； 7、电源：配置不低于1600W 1+1高效冗余电源； 8、其它端口：配置不低于2个VGA接口，5个USB 3.0接口； 【软件规格】 1、配置不低于200万张/天的车辆图片解析算法授权； 2、支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的车辆图片，实现对车辆的品牌、车型、颜色、车牌、挂件等属性信息的识别； 3、支持对图片中的车辆进行车牌类型识别，图片识别支持包括92式民用车，警用车、左右军车、02式个性化车、黄色双行尾牌车、上下军车、04式新军车、使馆车、一行结构新武警车、两行结构新武警车、黄色1225农用车、绿色1325农用车、黄色1325农用车、摩托车、教练车、挂车、领馆汽车、港澳台车、民航车、拖拉机、临牌车、外籍车牌的车牌识别； 4、支持对图片中的车辆进行车牌号码识别，图片车牌号码识别白天（光线正常）准确率不低于99%，夜晚（补光正常）准确率不低于99%； 5、支持对图片中车辆的颜色进行识别，支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑11种车身颜色识别，光线正常，图片车辆颜色识别正向准确率不低于99%，背向准确率不低于99%； 6、支持对图片中车辆的类型进行识别，支持大型客车、大货车、轿车、皮卡、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车9种车型的识别； 7、支持对图片中车辆的品牌进行识别，图片识别支持不少于300种机动车车辆品牌的识别（正向），支持不少于270种机动车车辆品牌的识别（背向）； 8、支持对图片中车辆的子品牌进行识别，白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下，车头方向支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别，车尾方向支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别； 9、支持图片中的渣土车、危险品车、黄标车等特殊车辆检测识别；支持图片中渣土车是否盖板的检测识别； 10、支持图片中车辆是否有行李架的检测识别；支持图片中车辆前排纸巾盒的检测识别；支持图片中车辆车身是否喷字的检测识别；支持图片中车辆标贴的检测识别； 11、支持驾驶室内人脸可见情况下的车辆和人脸关联； | 套 | 1 |
| 15 | 感知数据库服务器扩容 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.0GHz； 2、内存：配置不低于512G DDR4； 3、硬盘：硬盘配置不低于600G SAS*2（RAID 1）+ 1.92T SSD*8+ 8TB SATA*6 4、阵列卡：配置不低于一块RAID_8G_16i卡，含超级电容； 5、网口：配置不低于2个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块）； 6、电源：配置不低于1600W 1+1高效冗余电源；" 【软件规格】 1、支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。 2、支持统一建表服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS等原始数据、计算结果等数据表统一创建 3、提供统一API查询接口服务。支持人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS等API查询接口服务。 4、支持数据生命周期管理。支持用户自定义人像、车辆、MAC、电围、ETC、GPS等数据的存储周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。 5、支持数据分级存储。高频使用数据、全文检索需求的感知数据存储在SSD，低频使用数据存储在SATA。 6、支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。 7、支持感知数据资产管理。支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。 8、支持感知数据接入管理。支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止、克隆等。支持查询感知数据接入任务。 9、支持感知分析模型管理。支持感知分析模型分类管理；支持模型任务管理，包括批量上线、批量下线；支持查看模型工作流；支持预览模型计算结果数据。 10、支持感知服务接口管理。支持接口分类管理；支持接口查询和接口联调。 【功能要求】 1、平台提供消息发布订阅系统、分布式文件系统、资源调度、数据库、全文检索、内存计算框架、分布式协调、分布式流计算引擎 、工作流、列式存储系统等大数据基础组件； 2、支持一站式大数据运维管理：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、日志审计、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3、支持统一元数据管理，数据接入与数据处理结果被元数据中心统一管理，并由元数据中心统一维护数据关联 4、支持精细化监控和告警：支持查看集群监控信息概览；支持查看具体单个组件的监控信息；支持查看磁盘和网络专题监控信息；支持查看集群的实时告警信息和历史告警信息，告警信息支持告警级别； 5、支持大数据集群支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 6、支持可视化的服务组件控制：服务启/停、平滑升级，支持升级失败服务回滚； 7、支持通用流处理引擎：提供基于Flink增强的企业级流处理引擎，支持流计算应用的创建、监控、管理； 8、数据存储支持多副本写入：支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； 9、支持高可用：系统核心组件均支持HA部署，保障系统可靠性； 10、支持集群间历史数据迁移功能，使用数据抽取工具分批次将历史数据抽取入库； 11、支持队列管理和作业管理，包括队列的添加、删除、修改，作业的提交、监控、管理、调度等操作 12、支持多租户资源隔离功能，平台的资源包括计算资源和存储资源； 13、提供图形化界面，用户可通过界面进行数据提取，转换和流程编排，并可对流程作业进行监控和维护； 14、数据存储支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建； | 台 | 4 |
| 16 | 视频图像存储节点扩容 | - 设备配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V； 2、设备满配36块 16T企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 3、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 4、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； 5、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 6、系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； 7、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 8、 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等； 9、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响； 10、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取 | 套 | 3 |
| 17 | 云存储软件扩容 | 云存储软件授权扩容 | TB | 1728 |
| 18 | 设备标签标注节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：配置不低于64G DDR4，16根内存插槽； 3、硬盘：配置不低于2块1.2T 10K SAS盘； 4、阵列卡：配置不低于1块SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 5、PCIE扩展：支持不低于5个PCIE插槽 6、网口：配置不低于2个千兆电口，2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、其他接口：配置不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，1个VGA口； 8、电源：配置不低于800W 1+1高效CRPS冗余电源 【软件规格】 1、支持新增、编辑、查询、导入/导出监控点；支持监控点打标注、取消标注； 支持以列表形式展示监控点，并可查看监控点详情 2、支持按照设备、场所、场景、道路等条件搜索要素并查询关联要素，支持对搜索结果进行推荐排序和地图上图展示； 3、支持按照资源目录、场所目录、场景目录、标签目录、行政区划 、收藏夹等条件查询点位，支持批量预览,支持预览视频/图片、加入治理任务和收藏； 4、支持基础信息治理和标签治理两大类型； 5、支持通过选择治理任务、资源目录、场所目录、行政区划目录、标签目录等方式选择点位，支持对点位进行经纬度、安装地址、场所、行政区划、室内外空间属性等信息的标定； 6、支持按业务自定义路径或范围生成场景，并将场景与场所、设备等进行关联； 7、支持通过目录树、卡片和列表等3种形式查看标签体系的所有标签；支持按照标签分类、标签名称、标签类型、标签状态、管理单位等条件搜索标签；支持目录树形式展示标签路径、含有标签的设备数量、标签状态信息等； | 套 | 1 |
| 19 | 服务器改制配件 | 原2台大数据服务器改制到512G使用，增加256G内存条 | 项 | 1 |
| 20 | 可视化数据分析平台节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz 2、内存：配置不低于256GB DDR4 3、硬盘：配置不低于600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+6T SATA*6(JBOD) 4、热插拔：支持热插拔功能 5、RAID：配置不低于RAID_4G(1个) 6、网络接口：配置不低于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）； 7、其他接口：USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 8、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 9、散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 【软件规格】 1、数据源：数据源支持接入外部数据源、管理现有数据源；支持接入常见jdbc类型的数据源、接入本地数据源、预览源表数据、刷新表结构、查看表数据量等。 2、工作表：工作表支持以多级列表的形式展示用户权限内的业务数据表，可以对工作表进行编辑与跨项目分享，并携带数据权限控制。同时支持本地数据上传、图片上传、筛选查询、追加替换数据与导出数据等功能。 3、项目管理：支持对自己创建的项目进行管理。支持修改项目基本信息、查看项目内成员信息、工作表资源、模型资源、驾驶舱资源与添加成员、模型审批、操作日志查看等能力。 4、权限管理：管理员可以对项目内数据进行数据权限管理。数据权限管理可对项目内成员针对角色、动态属性，配置菜单权限、按钮权限与工作表使用权限、工作表行列权限。 5、系统管理：系统管理为管理员用户提供相应的权限菜单，管理员可进行了系统全局的配置；支持按照数据源类型，可给各类型的数据源配置预置函数；支持素材管理，可上传背景图和小元素素材；支持全局水印管理。 6、用户管理：平台管理员支持对平台用户进行部门管理、角色管理、账号管理、动态属性管理、菜单管理等管理操作。在业务场景中，可以满足用户对于整体账号体系搭建、角色体系搭建、组织架构搭建、动态数据搭建、菜单权限管理等能力。 7、个人中心：个人中心支持用户在进行共享驾驶舱申请、模型发布申请和模块分享申请等操作后，可在此处进行查看。支持共享管理，对于其他用户的共享模型申请的审批；支持用户查看系统消息与审批/申请消息。 8、全局搜索：平台支持全局搜索，且允许通过表字段名或表显示名在平台该项目内进行搜索工作表信息。 | 套 | 1 |
| 21 | 感知数据库节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2 GHz； 2、内存：配置不低于32GB DDR4*16； 3、硬盘：配置不低于480G SSD×2（8盘位，RAID 1） + 3.84TB U.2 NVMe SSD×4（RAID 1）； 4、热插拔：支持热插拔功能 5、RAID：配置不低于1个RAID_4G（带电池） 6、网络接口：配置不低于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）； 7、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 【软件规格】 一、感知数据基础服务 1、支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能。 2、支持统一建表服务，包括车辆、人像、MAC、电围等抓拍记录表、统计结果表、高级分析模型结果表等 3、支持统一API查询接口服务，包括车辆、人像、MAC、电围等API查询接口服务。 4、支持数据生命周期管理功能，支持用户自定义生命周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据。 5、支持数据运维服务：支持服务器、运行资源、数据库表、数据任务、服务接口的运行状态监控，支持自定义业务流，监控整体业务流的健康状况。 6、支持数据服务接口调用统计，包括调用频次、调用耗时、接口响应情况等。 7、支持任务管理，支持管理数据接入和分析任务，包括任务启停、查看任务运行日志、任务运行记录等管理。 二、人像数据服务 1、支持人脸、人体、人证等感知数据接入、查询和统计服务，支持人脸、人体的融合轨迹治理服务。 2、支持人员档案数据服务。 3、支持人像数据高级分析服务，包括同行人、初次入城、昼伏夜出、落脚点、时空碰撞、频繁过人、人员摸排、人员聚集、人员徘徊、隐匿人、人员频现等即席分析服务；包括人人同行、人人跟随、人人同乘、落脚点、活跃时段、频繁夜出、昼伏夜出、活跃场所、常穿衣色、常戴帽子、常戴眼镜、近一周无抓拍等离线技战法分析和API服务。 三、车辆数据服务 1、支持卡口、雷视、区间测速数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 2、支持车辆档案数据服务。 3、支持轨迹查车、频繁过车、隐匿车、双圈去重、同行车分析、区域摸排、区域模型碰撞、伴随分析、车辆时空碰撞、异常车牌等即席查询技战法服务接口。 4、支持车车同行、经停点、活跃时段、活跃点位、高频轨迹、昼伏夜出、初次入城、时空套牌、车辆假牌、克隆车、驾乘人员面部遮挡等离线技战法分析和API服务。 四、电围数据服务 1、支持电围数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 2、支持电围同行分析服务。 五、WIFI数据服务 5、支持MAC机具、WIFI热点、MAC采集数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务。 六、分析型数据库服务 1、包含分析型数据库软件，支持采用向量化、可实时更新的列式存储引擎、大规模并行处理、Share Nothing等技术； 2、支持横向扩展、支持实时和离线数据源高效导入的数据库软件，可用于海量数据存储、计算、分析等场景 | 套 | 1 |
| 22 | 视图数据对接节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于1颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：配置不低于256GB DDR4； 3、硬盘：配置不低于2块1.2TB 10K SAS硬盘； 4、RAID：配置不低于1个SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、网络接口：配置不低于 千兆电口（2个）； 6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口； 7、电源模块：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 【软件规格】 1、支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 2、支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 3、支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4、支持多个下级视图库的联网接入。 5、支持联网接入多个上级视图库。 6、支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 7、支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据和人体采集数据。 | 套 | 1 |
| 23 | 数据对接节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于1颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 2、内存：配置不低于256GB DDR4； 3、硬盘：配置不低于2块1.2TB 10K SAS硬盘； 4、RAID：配置不低于1个SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、网络接口：配置不低于 千兆电口（2个）； 6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口 6、电源模块：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 【软件规格】 1.支持在画布中拖拉拽输入插件、处理插件、输出插件形成数据流，输入插件和输出插件选择对应的数据源以及属性配置完成数据集成任务的开发。 2.支持通过导入已有任务模板的方式快速生成数据集成任务。 3.支持将数据集成任务根据不同的文件夹实现分组管理，支持修改数据集成任务的文件夹。 4. 支持查看所有数据集成任务，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、节点数、创建者、创建时间、最近修改人、修改时间等信息。 5.支持导出数据集成任务文件到本地和从本地导入数据集成任务到系统中。 6.支持数据集成任务的调度策略配置，支持“全量”和“全量+增量”两种调度策略，若有增量任务，可选择批处理和实时处理两种执行类型，提供周期配置能力，可进行周期定时调度配置。 7.支持查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况。支持查看输入、处理、输出每一个节点的数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。 8、支持不低于5类数据源对接能力； | 套 | 1 |
| 24 | 可视化数据分析数据处理节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2 GHz； 2、内存：配置不低于32GB DDR4*16； 3、硬盘：配置不低于480G SSD×2（8盘位，RAID 1） + 3.84TB U.2 NVMe SSD×4（RAID 1）； 4、热插拔：支持热插拔功能 5、RAID：配置不低于1个RAID_4G（带电池） 6、网络接口：配置不低于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）； 7、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 【软件规格】 一、业务建模模块： 支持用户通过拖拉拽的方式将数据与算符自由编排，产出符合业务的结果数据。 1、模型信息：展示该模型对应的模型介绍，使用场景，创建人等信息。并展示该模型画布预览，方便用户快速识别。 2、模型复制与替换：允许模型复制，复制完成的模型为一个草稿，保留模型内全部配置。 允许对输入节点进行替换，替换后系统会自动匹配对应的处理流程，产出结果。快速配制出符合自己数据的业务模型。 3、多任务输出：允许一个模型中存在多个输出任务，方便用户在业务模型的输出中更加灵活、全面，能够使中间结果也得以保留。 4、多算符提供：提供建模需要的多种算符，包含交运算、并运算、差运算、数据合并、字段添加、SQL输入、数据去重、表结构修改、过滤、过程型SQL、数据聚合、分组排序、四则运算、文本处理、时间处理、特殊字符处理、标识符校验、列转行、行传列、JSON组装、JSON解析、证件解析等。 5、自定义算符：允许在已配置的模型中，选择多个连续非输出节点，合并为自定义算符，在后续的建模过程中直接引用，无需重复创建计算逻辑。 6、拖拉拽式操作：对于工作表和算符，用户都可以进行拖拉拽的方式进行画布布局，连线等操作，不仅可以进行数据计算，还可以通过画布布局，将模型过程清晰展现，呈现数据处理流程。 7、多节点式展示：将所有输入、处理、输出算符等均以节点形式展示在画布中，每个节点均可以进行相对应操作和数据预览。在配置工作检查与纠错时，可以挨个节点查看，快速溯源。 8、落地/即席分析选择：在配置输出任务时，可选择落地或不落地， 9、预警配置：支持将建模的结果数据，通过KAFKA、MQ等消息队列的形式推送给第三方。 二、数据填报模块： 1、支持新建填报：支持通过配置单选、多选、单行文本、多行文本等十余种控件，配置数据填报（调查问卷）页面；支持配置问卷逻辑、问题是否必填、问题内容、问题分模块等能力；支持表单样式配置、预览表单、表单步骤撤回、重做等操作。 2、支持问卷分享：支持调查问卷的物理表名配置，支持填报字段与物理字段的映射；支持通过公开/加密方式分享问卷，供用户填写；支持停止分享等能力。 3、支持数据入库：支持讲用户填写的问卷直接入库，作为数据源表进行后续的业务分析及可视化。 三、异构数据处理模块： 异构数据处理允许不同类型/不同数据库的数据，在平台内直接进行关联分析，将分析的结果落地 1、支持接入可视化平台的数据表，可在异构模式下直接进行拖拉拽分析，无需先将数据抽取到本地，避免了数据存两份的问题。 2、支持定期同步数据，并将结果数据落到本地。 | 套 | 1 |
| 25 | 可视化数据分析数据应用节点 | 【硬件规格】 1、CPU：配置不低于2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2 GHz； 2、内存：配置不低于32GB DDR4*16； 3、硬盘：配置不低于480G SSD×2（8盘位，RAID 1） + 3.84TB U.2 NVMe SSD×4（RAID 1）； 4、热插拔：支持热插拔功能 5、RAID：配置不低于1个RAID_4G（带电池） 6、网络接口：配置不低于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）； 7、电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 【软件规格】 一、数据可视化应用支持： 1、可视化分析：在可视化分析，支持通过拖拉拽的形式，对数据进行组合，并选择图表类型，将数据进行可视化呈现。在可视化分析中，支持自动同环比、次维数据配置、图表下钻、基础样式设计、辅助功能配置等。目前支持表格，柱状图，堆叠柱状图，百分比柱状图，折线图，面积折线图，百分比折线图，对比图，气泡图，饼图，漏斗图，雷达图，中国地图，并支持下省市区细颗粒度。柱状折线混合，环形图，词云等图表类型。 2、可视化驾驶舱设计：可视化驾驶舱通过对图表、元素、插件的组合，完成可视化驾驶舱的配置。可视化驾驶舱支持丰富的插件，图表拖拉拽以及样式设计，同时支持弹窗，关联，Tab等多种交互方式，并支持最快秒级的刷新。 3、数据看板：数据看板通过快捷配置的方式，能够快速搭建一个瀑布流、模块化式的数据可视化成果物。在看板模式下，支持图表自适应对齐；支持瀑布流配置；支持预警配置等。 4、移动驾驶舱：移动驾驶舱通过移动端尺寸，结合自动吸附与元素配置等特点，允许在页面上进行自由图表拖拽；支持各类可视化元素配置；支持图表的弹窗、关联、下钻、跳转等交互配置。 二、轻应用支持： 1、创建轻应用。支持轻应用使用描述；支持对落地表，虚拟表配置轻应用；支持配置二次配置操作；支持配置自定义筛选项；支持配置查询封面。 2、筛选项配置：支持针对落地表配置输出表字段作为筛选项；支持对虚拟表配置输入表，占位符，输出表配置筛选项；支持对筛选项配置默认条件、默认值。 3、下钻配置：支持对轻应用表配置下钻，可以配置维度或指标下钻。下钻后可携带上层筛选条件。 4、二次聚合：支持对轻应用中的表在查询页面进行二次聚合，查询统计值。 5、卡片式展示查询：用户可以对感兴趣的轻应用点击查询，并任意配置筛选项。 6、支持关注：用户可以对感兴趣的轻应用进行关注。 7、支持传参分享：用户可以将轻应用分享，并支持传参查询。 8、复杂查询应用：支持配置复杂查询应用。可通过图片条件、查询详情、分类展示、大图展示、地图展示等多种形式展示查询内容与查询结果。 三、GIS可视化应用支持： 1、支持使用GIS能力建模与可视化配置 2、支持多图层配置。支持通过GIS地图配置多个地图图层，允许多种元素，轨迹，展示在同一个地图内。 3、支持多种地图展现形式。支持地图撒点、地图轨迹、地图统计、热力图等形式。 4、支持多种地图风格。如小清新、远山灰、科技蓝、极夜黑等。 5、支持地图样式设置。允许自由添加地图点位图片，允许点位聚合。 6、支持高级配置。支持对地图进行聚焦框选展示，允许自由框选。支持地图角度配置，实现2.5D效果。 7、支持地图筛选。支持在建模画布中或轻应用中通过地图框选的形式筛选数据。 | 套 | 1 |
| 26 | 移动存储扩容 | 控制柜：4U24 3.5/2.5寸槽位，配置不低于双控2*8核国产处理器,BBU，SAN/NAS，8*1Gb*1； 控制器缓存：配置不低于32GB ECC DDR4 RDIMM 3200*2； 控制器IO口配置：配置不低于NIC 双口 10G网卡(带多模光模块＋光纤)*2； 3.5寸硬盘NL-SAS/HDD：配置不低于16T HDD SAS 7.2K 3.5*24 兼容操作系统：支持Windows、Linux 、Vmware、统信UOS，麒麟、凝思等 扩展柜：配置不低于4U24 3.5/2.5寸槽位扩展柜*2； 2.5寸硬盘SAS/SSD：配置不低于1.92T SSD SAS 2.5*2； 3.5寸硬盘NL-SAS/HDD：配置不低于16T HDD SAS 7.2K 3.5*48； | 台 | 1 |
| 27 | 核心交换机 | 1.设备性能：交换容量≥1400Tbps，包转发率≥450000Mpps（如有多值以标称值最小值为准)； 2.业务槽位：整机业务板槽位数≥8； 3.设备虚拟化技术：支持M-LAG，支持VS一虚多技术，最多可虚拟成16台逻辑交换机； 4.网络虚拟化技术：支持 VXLAN routing 和 VXLAN bridging，支持 EVPN，支持 QinQ access VXLAN； 5.数据中心互联技术：支持 BGP-EVPN，支持 VXLAN Mapping，实现多 DC 二层互通； 6.VLAN：支持 Access、Trunk、Hybrid 方式，支持 default VLAN，支持 QinQ； 7.IP路由：支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等IPv4动态路由协议 ，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6 动态路由协议，支持 IP 分片重组； - IPV6支持： VXLAN Over IPv6 IPv6 VXLAN over IPv4 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) 支持 PMTU 发现(Path MTU Discovery) 支持IPv6的TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawlP； - 可靠性 精细化微分段安全隔离(IPv4 和IPv6) 支持 LACP 支持 M-LAG 支持 ESI功能 支持 STP、RSTP、VBST和 MSTP 支持 BPDU 保护 支持 SmartLink及多实例 支持 DLDP 支持硬件 BFD(Bidirectional Forwarding Detection)，最小 3.3ms 发包间隔 支持VRRP、VRRP 负载分担、BFD for VRRP 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持 BFD for VXLAN 支持 ISSU； - 安全性 支持 802.1x认证 MACsec 支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证 命令行分级保护、未授权用户无法侵入 支持防范 MAC 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 支持 ICMP 实现 ping 和 traceroute 功能 支持端口镜像和流镜像 支持 RMON； - 管理运维： 支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 支持 SNMPv1/v2/v3 等网络管理协议 支持通过 FTP、TFTP 方式上载、下载文件 支持 BootROM 升级和远程在线升级 支持热补丁 支持用户操作日志 支持配置回滚 支持 ZTP； - 采用国产芯片，自主可控； - 配置双主控，交换网板6块（需配备对应的光模块），交流电源≥2，万兆光口≥96。 | 台 | 1 |
| 28 | 数据节点服务器扩容配件 | HDD,AL15SEB12EQ 1.2T 2.5 SAS 12G 10k,SG | 块 | 4 |
| 29 | 可视化数据分析服务器扩容配件 | SA MZ7L3960HCJR-7 960G 2.5 SATA 6G R SSD | 块 | 2 |
| 30 | 云存储节点配件 | HS-SSD-D300LPro-P-240B4-ZTASc-BEIYAN-NP | 块 | 3 |
| 31 | 4T企业级硬盘备件 | 4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 60 |

注：1、本项目以上仅为此项目所需的主要设备清单，投标供应商应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、租赁杆件、借用公安自建杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足本标书关于传输系统材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，供应商报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机、服务器、存储等后端设备的运输（直至机柜安装位置）、安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。

2、供应商必须考虑全部前端设备的取电、电费及施工问题（含协调），全部光缆线路、公安自建以外的杆件租用等产生的所有费用自行在报价表中列出，采购人不另外提供任何费用。

3、供应商所提供的设备必须无缝接入扬州市公安局和扬州市公安局江都分局现有系统平台。与江都分局结构化平台对接时，任意7天内的平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五，供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、前端相机、后端服务器扩容、云存储系统扩容及相关设备采用国产主流产品，其中解析服务节点、视频图像存储节点需与扬州市公安局江都分局感知网平台系统无缝对接。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

5、供应商需承诺所有后端设备硬盘在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，不限于交换机、服务器、存储后端等设备在合同到期后，采购人有永久使用权。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

6、供应商在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

7、服务期间，供应商未经采购方同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购方所有。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

（三）售后服务要求

本项目免费质保期为5年，时间从通过验收次日起计算，运行维护按《扬州市公安局江都分局维护考核》执行。

（四）其他要求

1、安全责任：本项目在交付使用前安全责任由中标方负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标方承担。

2、在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标方负责恢复。

3、中标供应商须在中标后五个工作日内提供设备厂家出具的质保承诺函原件。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

4、实施方案：为保障项目顺利实施，应根据采购人需求制定详细周密的项目实施方案，对任务及目标进行解读，目标应清晰、任务应明确、项目需求应理解准确。

5、监控建设方案：

（1）建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

（2）项目建设内容

本次项目本项目共分三个标包。

采购包1：对原江都公安天眼三期355台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的245台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建50台小区结构化相机、32台小区人车卡口相机、50台四目结构化相机、34台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原江都公安2018智能卡口进行升级改造，新增、更换智能卡口相机54台、双目结构化相机12台、球机15台相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。在高铁江都段沿线14个重点点位新建监控，其中地面30-60米高度13台，地面12-15米高度1台，及配套大屏终端显示设备。并提供本项目5年维护维保服务。

采购包2：对原江都公安天眼三期290台相机进行升级改造，对其中90台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的200台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建170台小区结构化相机、86台小区人车卡口相机、39台四目结构化相机、85台双目结构化相机及其相配的视频图片存储、服务器扩容、数据交换系统扩容、软件授权、补光灯等。并提供本项目5年维护维保服务。

采购包3：对原江都公安天眼三期360台相机进行升级改造，对其中110台相机更换成枪机、四目结构化相机、双目结构化相机，及相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目（包含未改造的250台相机及配套的补光灯、链路等）5年维护维保服务。新建60台小区结构化相机、42台小区人车卡口相机、44台四目结构化相机、98台双目结构化相机、2台高空球机、200台移动监控及其相配的视频图片存储、服务器扩容、软件授权、补光灯等，并提供本项目5年维护维保服务。对原扬州市公安局江都分局全结构化系统进行升级改造，更换为89台室内双目结构化相机，11台双目结构化相机。提供对原江都公安320工程一期29个点位网络链路服务。项目为租赁服务方式，公安局支付正常运行的租赁费用，因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等费用均不承担，费用分5年支付。

（3）项目实施要求

1）与江都公安现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

2）对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。由专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。

6、接口对接方案：雪亮技防工程四期的前端相机、后端服务器等与江都公安视频监控平台、人脸大数据平台、车辆大数据平台等现有平台实现国标、SDK等对接，免费提供（包括新开发）对接接口；远期可实现与PGIS、PKI/PMI、机动车辆信息库、三台合一接处警系统、警务综合管理系统等各业务系统集成对接。

7、网络方案：网络现状分析、组网架构说明、IP地址规划、与现有网络对接。确保网络结构合理，IP地址节约使用。

8、进度管理：提供供货方案、进度控制方案。制定详细、科学的进度跟踪方案及工作措施，确保期限内完成。

9、安全保障：

（1）项目实施期间，中标供应商工作人员须遵守各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，如有损坏需恢复原状。

（2）项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标供应商全权负责处理，并承担全部责任。

10、人员安排：提供人员配置表，详细的人员工作内容安排。

11、供应商须承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求。供应商在投标文件中须提供承诺书原件上传（承诺书格式自拟），未承诺的作无效投标处理。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含

新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受

20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

采购包1：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留2位小数） |
| 2 | 技术性能 （30分） | 根据供应商提供的技术参数响应及偏离表对照采购文件中第四章项目需求中【设备采购清单与技术参数】后进行评分，所有指标完全满足采购文件要求得30分。其中标注“★”号条款有一项不满足扣1分，扣完为止。带“★”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （5分） | 2022年2月1日至今，投标人承担过类似项目业绩，每有一项得1分，满分5分。（同一项目不同年份的不重复得分，以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 4 | 售后服务 （4分） | 1、投标人承诺在接到采购人通知后，24小时内提供备件的得1分。（提供承诺函原件上传） 2、投标人承诺故障响应时间在1小时以内、售后服务处理故障时间在24小时内恢复运行的得2分，其他不得分。（提供承诺函原件上传） 3、投标人在满足招标文件的基础上，承诺系统软件5年免费升级的得1分，不承诺不得分。（提供承诺函原件上传） |
| 5 | 实施方案 （31分） | 1、实施方案：对项目任务、目标进行解读（5分） 对本项目任务及目标进行解读，目标清晰、任务明确、项目需求理解准确。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 2、监控建设方案：阶段任务分配合理，技术路线先进成熟，对实施的重点关键环节有把握，对难点问题有充分准备。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 3、接口对接方案：提供前后端设备与现有平台的接入方案，包含不同品牌设备间的接口对接。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 4、网络方案：监控探头网络传输方案科学合理、可行性强。（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；方案符合招标文件要求的得2分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 5、进度管理：进度安排科学合理，有完善的安装期限管理措施。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 6、安全保障：安全责任制度明确，保障措施全面合理。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 7、人员安排：项目组成员配置合理，能保证项目的顺利实施。（4分） 优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求的，不得分。 |

采购包2、采购包3：

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得30分，其他得分＝（基准价/报价）×30×100％（保留2位小数） |
| 2 | 技术性能 （30分） | 根据供应商提供的技术参数响应及偏离表对照采购文件中第四章项目需求中【设备采购清单与技术参数】后进行评分，所有指标完全满足采购文件要求得30分。其中标注“★”号条款有一项不满足扣2分，扣完为止。带“★”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （5分） | 2022年2月1日至今，投标人承担过类似项目业绩，每有一项得1分，满分5分。（同一项目不同年份的不重复得分，以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 4 | 售后服务 （4分） | 1、投标人承诺在接到采购人通知后，24小时内提供备件的得1分。（提供承诺函原件上传） 2、投标人承诺故障响应时间在1小时以内、售后服务处理故障时间在24小时内恢复运行的得2分，其他不得分。（提供承诺函原件上传） 3、投标人在满足招标文件的基础上，承诺系统软件5年免费升级的得1分，不承诺不得分。（提供承诺函原件上传） |
| 3 | 实施方案设计 （31分） | 1、实施方案：对项目任务、目标进行解读（5分） 对本项目任务及目标进行解读，目标清晰、任务明确、项目需求理解准确。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 2、监控建设方案：阶段任务分配合理，技术路线先进成熟，对实施的重点关键环节有把握，对难点问题有充分准备。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 3、接口对接方案：提供前后端设备与现有平台的接入方案，包含不同品牌设备间的接口对接。（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 4、网络方案：监控探头网络传输方案科学合理、可行性强。（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；方案符合招标文件要求的得2分；方案不符合招标文件要求的，不得分。 5、进度管理：进度安排科学合理，有完善的安装期限管理措施。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 6、安全保障：安全责任制度明确，保障措施全面合理。（4分） 措施优于招标文件要求的得4分；措施符合招标文件要求的得2分；措施不符合招标文件要求的，不得分。 7、人员安排：项目组成员配置合理，能保证项目的顺利实施。（4分） 优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求的，不得分。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标产品配置及分项报价表

六、商务条款响应及偏离表

七、技术条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 3 | 供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 9 | ### 无 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 10 | 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业（事业）法人或网络覆盖江都行政辖区内的通信运营商，非通信运营商必须提供保证本系统网络信号传输畅通的能力的材料（提供与运营商签定的合作协议等） |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 11 |  | 投标函 |  |
| 12 |  | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年     月      日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日   期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

投标函

致：江苏恒罡建设咨询有限公司

根据贵方的________________ 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         ___

联系电话（手机）：

单 位 名 称：__________________________________

单 位 地 址：

日       期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业声明函 |  |  |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年    月    日

## 五、投标产品配置及分项报价表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投设备（包含与设备相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 七、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏恒罡建设咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：