招　标　文　件

项目名称：扬州市公安局交警支队新业务用房办公家具及档案密集架采购项目

项目编号： JSZC-321000-JZCG-G2024-0207

扬州市公共资源交易中心

2025年1月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件格式	52

# 第一章  投标邀请

受[扬州市公安局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公安局交警支队新业务用房办公家具及档案密集架采购项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0207)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市公安局交警支队新业务用房办公家具及档案密集架采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年02月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0207

2.项目名称：扬州市公安局交警支队新业务用房办公家具及档案密集架采购项目

3.预算金额：包1：205.65万元，包2：78.67万元，包3：247.34万元。

4.本项目设定最高限价，包1最高限价为205.65万元，包2最高限价为78.67万元，包3最高限价为247.34万元。

5.采购需求（简介）：为了保证扬州市公安局新业务用房的顺利投入使用，拟购置一批配套办公家具和档案密集架。（详见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：（详细内容见本招标文件第四章）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年02月13日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公安局

地址： 江苏省扬州市扬子江中路199号

联系人：吕学祥

联系方式：13665268886

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：章梦璐

联系方式：0514-82087120

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称： _____                                       项目编号： _____

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票10个工作日内支付合同价的30%；项目验收合格无问题，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票后10个工作日内甲方支付剩余合同价款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。国家强制节能产品：包3：液晶显示器（提供国家节能产品认证证书）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：包1：办公桌（序号1）

包2：控制台-14工位（序号1）

包3：手动密集架（序号5）

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市公安局交警支队新业务用房办公家具及档案密集架采购项目 | 工业 |

所投产品及原材料须符合以下标准（包含但不限于），如有最新规定，则以最新发布实施的为准:

GB/T 13010-2020《木材工业用单板》

GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB/T 9846-2015《普通胶合板》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》

GB/T 35607-2024《绿色产品评价 绿色家具》

GB/T 16799-2018《家具用皮革》

GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》

GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》

GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》

GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》

QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》

QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》

GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》

GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》

GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》

GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》

GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》

GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》

GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》

GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》

GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》

GB/T 13667.4-2013《钢制书架第3部分：电动密集书架》

GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》

GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T 1135-2004《套式机用铰刀和芯轴》

#### GB/T 1243-2024《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》

GB/T 285-2013《滚动轴承双列圆柱滚子轴承外形尺寸》

GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》

GB/T 1804-2000《一般公差 未注工差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 191-2008《包装储运图示标志》

GB/T 19411-2003《除湿机》

一、产品清单

注：以下各包产品尺寸中，若≤500mm，允许±2mm；若＞500mm，允许±5mm；其中所有钢材、板材、封边条等厚度只允许正偏离。彩图颜色仅作参考，中标人生产前提供色板给采购人确认。

包1采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格（W*D*H）（mm） | 参考图片 | 规格、技术参数 | 备注说明 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 1400*700*750 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：不锈钢五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 188 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 27 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 常规 |  | - 面料：环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中； 2、海绵：采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适。 3、脚架：橡胶木实木脚架； 4、油漆：采用环保封闭漆，三底二面，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整； | 交警支队新业务用房 | 150 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 33 | 张 |
|  | 接待椅 | 常规 |  |  | 交警支队新业务用房 | 22 | 张 |
| 3 | 货架 | 1500*500*2000 |  | - 材质：采用冷轧钢板，（壁厚：立柱1.2mm，横梁1.0mm，搁板 0.8mm）； - 结构合理、美观实用、承载能力强。 3、表面酸洗磷化，亚光静电喷塑； | 交警支队新业务用房 | 106 | 组 |
| 4 | 接待桌 | 2200*1100*750 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：不锈钢五金件，结构简单，坚固耐用； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； 6、走线：内部走线，多媒体线盒孔； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 5 | 办公椅 （转椅） | 常规 |  | 1、面料：椅背采用高弹性加密网布，椅座采用弹力布，平服饱满，透气耐磨，不易松垮； 2、海绵：高密度高弹力定型发泡海绵，软硬适中,不易变形； 3、椅架：PP加纤维背架，PP连体固定扶手； 4、底盘：多功能底盘，万向旋转强力支撑无异响； 5、气杆：防爆气杆，升降自如无异响； 6、椅脚椅轮：尼龙五星脚，PU 静音脚轮； | 交警支队新业务用房 | 162 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 4 | 张 |
| 6 | 接待椅 | 常规 |  | 1、面料：椅背采用高弹性加密网布，椅座采用弹力布，平服饱满，透气耐磨，不易松垮； 2、海绵：高密度高弹力定型发泡海绵，软硬适中,不易变形； 3、椅架：PP加纤维背架，PP连体固定扶手； 4、弓形架：一体成型实心方管结构,管壁1.8mm厚弯位套管，可承受100kg重压测试无异样,安全、稳固； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 7 | 吧椅 | 常规 |  | 1、面料：环保西皮面料，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； 3、椅架：抛光电镀工艺，强耐腐蚀性；可上下可调节适合不同身高人群使用；高强合金气杆；加厚防爆底盘安全稳固； | 交警支队新业务用房 | 31 | 张 |
| 8 | 等候椅 | 3人位：1750*680*790mm |  | 1.扶手，站脚：采用1.2mm冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷涂处理； 2.座板：采用1.2mm冷轧钢板，除油除锈后静电喷涂处理； 3.横梁:冷轧钢板折压焊接成三角形，壁厚1.2mm，除油除锈后静电喷涂处理； 4.配置软包皮垫：采用高回弹海绵和多层木板，外扪人造革皮面,舒适美观耐用； | 交警支队新业务用房 | 32 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 27 | 张 |
| 9 | 阅读桌 | 2000*1000*750 |  | 1、材质:采用橡胶木制作，表面纹理清晰，色彩柔和； 2、工艺：各部分链接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象； 3、油漆：净味环保水性漆，“五底三面 ”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 10 | 档案整理桌 | 2000*1000*750 |  |  | 交警支队新业务用房 | 2 | 张 |
| 11 | 书桌 | 1200*600*760 |  | 1、材质:采用橡胶木制作，表面纹理清晰，色彩柔和； 2、工艺：各部分链接紧密，粘合牢固，各受力点受力合理，长期使用无松动、晃动、颤动、裂纹、脱榫等现象； 3、油漆：净味环保水性漆，“五底三面 ”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 10 | 张 |
| 12 | 座椅 | 常规 |  | 1、面料:麻绒面料；更加柔软舒适，光泽持久性好； 2、海棉：一体成型定型海绵，软硬适中,耐久不变形，回弹力强； 3、脚架：白蜡木； | 交警支队新业务用房 | 22 | 张 |
| 13 | 资料柜 | 800*400*1800 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，内嵌式拉手，手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； 4、工艺：可自由拆卸层板，超大承载； | 交警支队新业务用房 | 30 | 组 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 35 | 张 |
| 14 | 餐桌椅（4人） | 餐桌：1200*600*750mm； 餐椅：常规 |  | 一、餐桌（1200*600*750mm） 1、桌面采用E0级多层实木板（直木纹、文理细腻）具有防火、耐高温，耐磨功能；桌角防撞设计、美观实用，桌面加厚≥25mm； 2、封边：2.0mm加厚PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 3、结构：钢架部分采用60*60*1.5mm方管，连体采用25*5*1.2mm方管； 4、工艺：外表面均采用静电粉末喷涂技术、管材需经过酸洗2.0mm加厚PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落；磷化清洗、喷涂表面光滑平整、色泽均匀； 5、柱脚部分加装橡胶胶套，防止对地面的损坏； | 交警支队新业务用房 | 72 | 套 |
| 15 | 自助取餐台 | 1000*800*1000 |  | 1、1、基材：采用E0级高密度板，甲醛释放量≤0.005mg/m³； 2、面材：烤漆喷涂工艺，环保油漆，色泽自然，表面光滑有光泽，整体效果好； 3、台面：台面采用20mm厚白色人造石； 3、分段制造，现场安装 | 交警支队新业务用房 | 2.7 | 米 |
| 16 | 餐桌 | 700*500*750 |  | 1、桌面采用E0级多层实木板（直木纹、纹理细腻），具有防火、耐高温、耐磨功能；桌角防撞设计、美观实用；桌面加厚≥25mm； 2、封边：2.0mm加厚PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 3、结构：钢架部分采用60*60*1.5mm方管，连体采用25*50*1.2mm方管； 4、工艺：外表面均采用静电粉末喷涂技术（白色哑光），管材需经酸洗，磷化清洗，喷涂表面光滑平整，色泽均匀、无露底、剥落。凹凸或明显的流挂、疙瘩、皱纹、等影响外观的缺陷。 5、柱脚部分加装橡胶胶套，防止对地面的损坏； | 交警支队新业务用房 | 10 | 张 |
| 17 | 餐椅 | 常规 |  | - 座板:采用E0级实木多层曲木板（直木纹，颜色需同桌面板一致），经高温热压一次成型，表面贴防火板，防火板厚度≥0.6mm。 - 封边：采用环保油漆封边，封边严密、平整，不允许油漆表面有胶渍，耐冷热性，无龟裂、无鼓泡、无起皱， 3、脚架主体采用直径22mm,壁厚1.5mm圆管，采用焊接而成，整体性能稳定大方；表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂（白色哑光）。加装橡胶胶套，防止对地面的损坏； | 交警支队新业务用房 | 10 | 张 |
| 18 | 餐桌（15人） | 直径2800 |  | 1、材质：主体框架为白蜡木，经干燥处理，材质坚固，纹理致密，无蛀虫，围板采用夹板贴木皮拼花工艺； 2、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味； 3、电动遥控转盘。 | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 19 | 餐桌（10人） | 直径1800 |  |  | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 20 | 餐椅 | 常规 |  | 1、面料：环保西皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； 4、框架：白蜡木，经干燥处理，材质坚固，纹理致密，无蛀虫； 5、油漆：环保油漆，“五底三面”工艺，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 25 | 张 |
| 21 | 茶水柜 | 1200*400*800 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：不锈钢五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 15 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 2 | 张 |
| 22 | 沙发 | 3+1+1 |  | 1、面料：环保西皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； 3、内框架：采用橡胶木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、底脚：钢制底脚，经酸洗、磷化、除锈后静电喷塑等工艺处理，美观稳固； | 交警支队新业务用房 | 2 | 套 |
| 23 | 茶几 | 常规 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 2 | 套 |
| 24 | 可躺理发座椅 | 常规 |  | 表面采用西皮，防水易清洁，不易磨损；加厚靠背座面，高密度回弹海绵，饱满有型，椅背和坐垫衔接配件，合格五金配件，安全结实，使椅子更加牢固，不锈钢脚踏。 | 交警支队新业务用房 | 2 | 张 |
| 25 | 小推车 | 常规 |  | 通体不锈钢制作，壁厚不小于0.8mm； | 交警支队新业务用房 | 2 | 张 |
| 26 | 单人椅 | 常规 |  | 1、面料：环保西皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； 3、内框架：采用橡胶木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、底脚：钢制底脚，经酸洗、磷化、除锈后静电喷塑等工艺处理，美观稳固； | 交警支队新业务用房 | 2 | 张 |
| 27 | 茶几桌 | 600*600*450 |  | 1、台面：12mm黑色钢化玻璃； 2、脚架：不锈钢回型钢架。 | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 28 | （值班床）单人床 | 1500*2000*750 |  | 1、板材：全橡胶木实木，床板为实木排骨架，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、水性漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 10 | 张 |
| 29 | 床垫 | 1500*2000*80 |  | 针织棉布，抗菌防螨面料，高弹支撑海绵，环保护脊椰棕。 | 交警支队新业务用房 | 10 | 张 |
| 30 | （值班床）单人床 | 1200*2000*750 |  | 1、板材：全橡胶木实木，床板为实木排骨架，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、水性漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 23 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 13 | 张 |
| 31 | 床垫 | 1200*2000*80 |  | 针织棉布，抗菌防螨面料，高弹支撑海绵，环保护脊椰棕。 | 交警支队新业务用房 | 23 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 13 | 张 |
| 32 | 床头柜 | 500*500*450 |  | 1、板材：全橡胶木实木，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、水性漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 28 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 7 | 张 |
| 33 | 衣柜 | 900*500*2000 |  | 1、板材：全橡胶木实木，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、水性漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 3 | 组 |
| 34 | 六门更衣柜 | 900*300*1800 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、锁具：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配2把钥匙，备于管理使用； 3、拉手：内嵌拉手、开关顺滑、手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； | 交警支队新业务用房 | 2 | 组 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 3 | 组 |
| 35 | 会议桌 | 8000*2200*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 6、走线：内部走线，多媒体线盒孔； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 36 | 党委会议桌 | 8000*2200*750 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 6、走线：内部走线，多媒体线盒孔； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 37 | 会议桌 | 12000*2200*750 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 6、走线：内部走线，多媒体线盒孔； | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 38 | 视频会议桌 | 8000*2200*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； - 面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； - 封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； - 五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈；油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 - 走线：内部走线，多媒体线盒孔； - 预留升降显示器孔位。 | 交警支队新业务用房 | 1 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 39 | 会议桌 | 3600*1500*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； - 面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； - 封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； - 五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈；油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 - 走线：内部走线，多媒体线盒孔； | 交警支队新业务用房 | 4 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 40 | 会议条桌 | 1400*450*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； - 面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； - 封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； - 五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈；油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 166 | 张 |
| 41 | 会议条桌 | 2100*450*750 |  |  | 出入境支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 42 | 会议椅 | 640*520*1030 |  | - 面料：环保西皮，厚度≥0.65mm，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； - 海绵：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； - 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。 - 脚架：橡木框架、一体扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用； - 油漆：采用品牌封闭漆，三底二面，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 | 交警支队新业务用房 | 90 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 50 | 张 |
| 43 | 主席台座椅 |  |  |  | 交警支队新业务用房 | 24 | 张 |
| 44 | 会议椅 | 常规 |  | - 面料：环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中； 2、海绵：采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适。 3、脚架：橡胶木实木脚架； 4、油漆：采用品牌封闭漆，三底二面，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整； | 交警支队新业务用房 | 64 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 42 | 张 |
| 45 | 会议条桌椅 | 常规 |  |  | 交警支队新业务用房 | 332 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 5 | 张 |
| 46 | 贵宾沙发 | 单人位：1040* 865*970 |  | 1、面料：环保牛皮，厚度≥0.10mm，经防虫、防腐、分层等专业工序处理，耐磨性强，透气性好，手感细腻无异味； 2、海棉：高密度高弹力定型海棉，软硬适中，不易变形； 3、内框架：采用橡胶木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、外框架及底脚：胡桃木实木，环保水性漆，美观稳固； | 交警支队新业务用房 | 16 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 8 | 张 |
| 47 | 茶几 | 500*500*450 |  | 1、板材：全橡胶木实木，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、油漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 14 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 5 | 张 |
| 48 | 主席台 | 2100*600*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； - 面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； - 封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； - 五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； - 油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 12 | 张 |
| 49 | 接待桌 | 1000*1000*750 |  | - 基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱检测法）； - 面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； - 封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； - 五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈；油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 4 | 张 |
| 50 | 男女淋浴房更衣凳 | 1200*400*450 |  | 1、板材：全橡胶木实木，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、油漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味。 | 交警支队新业务用房 | 4 | 张 |
| 51 | 装备柜（1） | 450*500*1200 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、锁具：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配2把钥匙，备于管理使用； 3、拉手：内嵌拉手、开关顺滑、手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； | 交警支队新业务用房 | 100 | 组 |
| 52 | 装备柜（2） | 450*500*800 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、锁具：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配2把钥匙，备于管理使用； 3、拉手：内嵌拉手、开关顺滑、手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； | 交警支队新业务用房 | 100 | 组 |
| 53 | 装备柜（3） | 450*500*1800 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、锁具：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配2把钥匙，备于管理使用； 3、拉手：内嵌拉手、开关顺滑、手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； | 交警支队新业务用房 | 30 | 组 |
| 54 | 便民服务柜 | 1500*400*1100 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、锁具：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，每扇门配2把钥匙，备于管理使用； 3、拉手：内嵌拉手、开关顺滑、手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； | 出入境支队新业务用房 | 1 | 张 |
| 55 | 办公位 | 1200*600*1100 |  | - 基材：采用E1级环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱检测法）,桌面板厚度25mm； 2、贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 3、封边：2.0mm加厚PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 4、屏风：屏风厚度20mm,8mm厚条纹磨砂玻璃，铝合金边框包边， 5、五金配件：不锈钢五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 6、配活动小柜，键盘抽，活动主机架； | 交警支队新业务用房 | 115 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 4 | 张 |
| 56 | （值班床）上下床 | 900*2000*1900 |  | 1、板材：全橡胶木实木，木材稳定性强，纹理清晰自然； 2、五金：结构简单，连接牢固，耐用不生锈； 3、油漆：环保水性漆，“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 交警支队新业务用房 | 61 | 组 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 8 | 组 |
| 57 | 床垫 | 900*2000*80 |  | 针织棉布，抗菌防螨面料，高弹支撑海绵，环保护脊椰棕。 | 交警支队新业务用房 | 122 | 张 |
|  |  |  |  |  | 出入境支队新业务用房 | 16 | 张 |

包2采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 图片 | 规格、技术参数 | 备注说明 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制台-14工位 | 17300*900*750 |  | 一、工作台面板： 1、采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm； 2、▲控制台台面板甲醛等级达到E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、▲控制台台面板防火性能测试：燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，提供第三方检测机构出具的检测报告。 4、▲控制台台面板抗菌效果实验：通过检测抗菌率合格并提供第三方检测机构出具的检测报告。 5、控制台台面板边缘CNC加工圆弧边,表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生(缝隙不易清洁)。 6、台板四个圆角处，雕刻圆弧台阶，内部镶嵌磨砂亚克力，亚克力为CNC精雕成型，和台板圆角处完全贴合嵌平，内置蓝色LED光源，12V，3528芯片。 二、主体框架： 产品采用钢木结构、模块化组合式设计，内部主框架为厚度2.0mm一级冷轧钢板，承重梁使用厚度为3.0mm一级冷轧钢，以保证框架结构的稳定及优越的承重性；表面防静电喷塑涂层处理，作相应的防腐防锈工艺处理；喷涂表面达到如下标准：厚度达30-40um；硬度达：3H；附着力测试：100/100mm2。控制台台体构架依靠带弹性胶垫固定底座与地面固定，同时具有调节功能，可调节范围正负30mm。柜体底部增加冰蓝色氛围灯。为钣金结构的组合；零部件采用冷板加工，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 三、控制台布线设计： 控制台内设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理，内部横纵向强弱电分开走线，方便捆扎，做到各个方向的线都能方便的在线槽内方便的捆扎，线槽可以做到布线短捷、隐蔽、合理之要求。横梁上有足够的上线孔，以保证控制台内部有充足的上线空间 。下横梁具有盖板。 四、工艺结构安全性： 控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 五、控制台电子设备舱设计： 1、底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面静电喷粉处理；底柜门外露的上下梭边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R10mm圆角，无外露的门把手。 2、舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 3、舱门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于100000次打开、关闭的耐久性寿命。 4、设备舱背板为整体造型件，采用Q235冷轧钢板制作，表面静电粉末喷涂；四周一圈内置5mm亚克力透光板，CNC精雕成型；内置蓝色LED光源，12V，3528芯片。 六、侧板造型： 整体厚度28mm，颜色为晓灰+黑色，多色搭配，材质为18mm的黑色抗倍特板10mm的晓灰色抗倍特板，外侧面抗倍特板上可雕刻使用单位徽记。 七、后屏风设计： 背墙固定结构件采用1.2mmQ235冷轧钢板，制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于20mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风固定在后梁上，其悬挂显示器支架的凹槽板截面不小于2mm，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。后屏风安装悬挂显示器支架，可以进行多方向的自由调节。屏风上部设置有亚克力屏风，CNC雕刻成型，底部设置凹槽，亚克力插入槽口内固定，槽口底部设置蓝色LED光源，12V，3528芯片。 八、控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性:应不低于，检测要求，供货时提供第三方检测机构出具的检测报告。至少包括以下检测项:①主桌面垂直静载荷试验:1000N，10次。桌面垂直冲击试验:140mm，2次。桌腿跌落试验:200mm，10次。桌面耐久性试验:150N，15000次。②金属喷漆(塑)涂层理化性能:耐腐蚀性符合要求且附着力不低于2级，金属电镀层抗盐雾性能符合要求。 | 指挥中心家具配置 | 1 | 套 |
| 2 | 控制台-6工位 | 4050*1600*750 |  |  | 指挥中心家具配置 | 6 | 套 |
| 3 | 观摩席-9席位 | 8450*850*750 |  |  | 指挥中心家具配置 | 1 | 套 |
| 4 | 控制台-3工位 | 6000*900*910（桌面离地750mm） |  |  | 信号优化中心家具配置 | 1 | 套 |
| 5 | 控制台-6工位 | 12000*700*910（桌面离地750mm） |  |  | 信号优化中心家具配置 | 1 | 套 |
| 6 | 控制台-3工位 | 6000*900*910（桌面离地750mm） |  |  | 风险管控中心家具配置 | 1 | 套 |
| 7 | 控制台-6工位 | 12000*700*910（桌面离地750mm） |  |  | 风险管控中心家具配置 | 1 | 套 |
| 8 | 控制台-3工位 | 5400*900*910（桌面离地750） |  |  | 数据赋能中心家具配置 | 3 | 套 |
| 9 | 控制台-6工位 | 7200*900*910（桌面离地750） |  |  | 车驾管中心家具配置 | 6 | 套 |
| 10 | 显示器支架 | / | / | 显示器支架：显示器支架的安装位置可以任意调整，摆放角度可以按操作员的使用习惯自由调整。主体采用AL380铝材，一次性压铸成型，部分钣金件采用镀锌钢板，一次性冲压成型，支架表面采用环保烤漆，单边支臂最大安全承重为12KG，适用范围：15"-27"显示器支架内走线，使台面线缆整洁。 | 指挥中心家具配置 | 50 | 套 |
|  |  |  |  |  | 信号优化中心家具配置 | 18 | 套 |
|  |  |  |  |  | 风险管控中心家具配置 | 18 | 套 |
|  |  |  |  |  | 数据赋能中心家具配置 | 18 | 套 |
|  |  |  |  |  | 车驾管中心家具配置 | 72 | 套 |
| 11 | PDU电源 | / | / | PDU 电源条：新国标6位五孔电源插座，安装在控制台内部，可以竖向安装，侧面安装框架及框架中间安装，外壳为铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，电源指示灯；最大承载功率3520W；防雷防浪涌，C10/1P总空开，3*2.5平方*2M三芯电缆带国标10A扁插头。 | 指挥中心家具配置 | 54 | 套 |
|  |  |  |  |  | 信号优化中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 风险管控中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 数据赋能中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 车驾管中心家具配置 | 36 | 套 |
| 12 | 键盘盆 | / | / | 台下键盘盆：键盘盆采用金属材质，静音阻尼导轨，抽拉顺畅，设计有柔性聚氨酯手枕边，保护皮肤不受伤害，长时间使用手枕边亦无疲劳感，手枕边对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学。 | 指挥中心家具配置 | 50 | 套 |
|  |  |  |  |  | 信号优化中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 风险管控中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 数据赋能中心家具配置 | 9 | 套 |
|  |  |  |  |  | 车驾管中心家具配置 | 36 | 套 |
| 13 | 办公位 | 办公桌：1400*600*760； 侧柜：300*1450*1100 |  | 1、基材：采用E0级环保刨花板，甲醛释放量≤0.005mg/m³,桌面板厚度25mm； 2、贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 3、封边：2.0mm加厚PVC封边条，全自动无缝封边技术，采用环保热熔胶加热施工，有效防止水气侵入，边缘细腻美观，不易脱落； 4、屏风：屏风厚度20mm,8mm厚条纹磨砂玻璃，铝合金边框包边， 5、五金配件：不锈钢五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 6、配活动小柜，键盘抽，活动主机架； | 联动服务中心家具配置 | 12 | 位 |
| 14 | 办公椅 | 780*370*660 |  | 1、面料：椅背采用高弹性加密网布，椅座采用弹力布，平服饱满，透气耐磨，不易松垮； 2、海绵：高密度高弹力定型发泡海绵，软硬适中,不易变形； 3、椅架：PP加纤维背架，PP连体固定扶手,带升降腰靠； 4、底盘：多功能底盘，万向旋转强力支撑无异响； 5、气杆：防爆气杆，升降自如无异响； 6、椅脚椅轮：尼龙五星脚，PU 静音脚轮； | 指挥中心家具配置 | 59 | 张 |
| 15 | 办公椅 | 590*640*98001050 |  | 1、面料：椅背采用高弹性加密网布，椅座采用弹力布，平服饱满，透气耐磨，不易松垮； 2、海绵：高密度高弹力定型发泡海绵，软硬适中,不易变形； 3、椅架：PP加纤维背架，PP连体固定扶手,带升降腰靠； 4、底盘：多功能底盘，万向旋转强力支撑无异响； 5、气杆：防爆气杆，升降自如无异响； 6、椅脚椅轮：尼龙五星脚，PU 静音脚轮； | 联动服务中心家具配置 | 12 | 张 |
|  |  |  |  |  | 信号优化中心家具配置 | 9 | 张 |
|  |  |  |  |  | 风险管控中心家具配置 | 9 | 张 |
|  |  |  |  |  | 数据赋能中心家具配置 | 9 | 张 |
|  |  |  |  |  | 车驾管中心家具配置 | 36 | 张 |

包3采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 备注说明 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有密集架拆装 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。安装完成后确保正常使用。 | 档案密集 | 221.3 | m³ |
| 2 | 原有密集架搬运 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。从扬州市秦邮路969号搬运至扬州市真州北路车管所业务技术用房。 | 档案密集 | 221.3 | m³ |
| 3 | 原有密集架更换配件 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。更换原有每列密集架橡皮条、摇把及传动机构等损坏配件。 | 档案密集 | 33 | 列 |
| 4 | 原有密集架更换轨道 | 轨道座采用3.0mm冷轧板，表面静电喷塑；道轨采用20*20mm方钢，表面镀锌处理。 | 档案密集 | 74 | 米 |
| 5 | 手动密集架 | 密集架架体结构及工艺技术要求： 1.1、手动密集架架体结构及工艺技术要求 1）、手动密集架架体主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。 2）、传动机构要求： （1）由摇把、封闭式防尘齿轮箱式传动板、底盘传动部件等零（部）件组成。要求速比≥1：7，在负载情况下须轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇把：通过模具一次铸造成型，美观大气，表面可按采购人要求喷涂颜色。摇把可折叠。摇把为双轴承模式，为使摇动轻便，轴承之间距须加大。摇把不允许使用偏向圆结构，须采用双挂钩结构，摇动轻便，摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇把自行停于垂直位置。 （3）封闭式防尘齿轮箱式传动板：采用优质钢板一次成型，传动模式采用齿轮速比传动，要求齿轮速比≥1：7，摇动不允许出现晃动，传动要求省力，不允许出现阻滞、脱钩等现象。 （4）传动部件要求： ①轴承：采用P204E级调心轴承。 ②传动轴：采用Φ20mm实心45#圆钢。 ③铁滚轮：采用高强度铸铁，数控精加工成型，滚轮直径≥120mm。 ④链轮：滚齿精制ZG45，12-48齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ⑤连接管：采用Φ25*2.5mm无缝钢管，表面防腐处理。 ⑥链条：采用Φ8.5mm，节距12.7FR420，摩托车专用链条。 ⑦紧固件为45#、Q235A钢标准化零件。 - 、轨道：采用≥20*20mm规格的实心方钢，钢性足不变形；置于厚度≥3mm热扎钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有“CMA”标识的轨道检验报告，检验内容包括：1、表面涂层硬度：0.5及以上。2、表面涂层耐腐蚀：观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 - 、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用的螺栓连接。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用螺栓连接。底盘连接板高度≥120mm，上折弯≥50mm，下折弯≥18mm，所有连接处均用电焊满焊焊接，以确保档案重量过重时，底盘不会变形。门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有“CMA”标识的底盘检验报告，检验内容包括：1、表面涂层硬度：0.5及以上。2、表面涂层耐腐蚀：观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 5）、架体：为双柱式结构，每层两块搁板,搁板能在≥50mm内调整高度；标准层净高≥330mm。 （1）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm，采用压筋工艺，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥50mm，立架采用保护焊接。立柱顶部预留卡扣，以方便顶板安装，同时可以让顶部积水顺着立柱流出，不允许采用平齐式。须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有“CMA”标识的立柱检验报告，检验内容包括：1、表面涂层硬度：0.5及以上。2、表面涂层耐腐蚀：观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 （2）搁板：≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，结构合理，使用方便，采用压筋工艺，确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重≥80KG。外形美观，刚性足。满负载24小时后挠曲度≤3mm，卸载后自动恢复。须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有“CMA”标识的搁板检验报告，检验内容包括：1、表面涂层硬度：0.5及以上。2、表面涂层耐腐蚀：观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落，起皱，变色和失光等现象。 （3）挂板：≥1.0mm冷轧钢板，挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 （4）顶板：≥1.0mm冷轧钢板，顶板与立柱特殊设计，顶板长度为架体中对中尺寸，两块顶板能拼接在一起，顶板与立柱采用挂扣式连接，底部平整且美观大方，顶板与立柱拼接处设有工艺孔，以防止在漏水后水可顺着立柱流走，不会对档案造成影响，要求防护等级应达到IPX1及以上。 （5）搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成形。 （6）门板：≥1.0mm冷轧钢板，门上装有密集架专用锁具（闪电锁）。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （7）侧面板：≥1.0mm冷轧钢板，设计新颖，结构科学合理。 6）、防护装置 （1）缓冲密封条：架体之间设计具有缓冲功能的密封条。密封条采用抗老化的塑胶，结合紧密，不变形，不脱落，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。 （2）防尘装置：密集架顶部设有防尘板，避免灰尘进入架体内的资料上。 （3）防鼠功能：在底盘上安装防鼠板，合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使老鼠无法进入架体。 （4）锁定装置：每列设有锁紧装置，当工作人员进入架体工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动架体，以保证架内人员的安全。每组密集架边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 （5）防倒装置：每列设有防倒装置，在底盘的下方固定有防倒钩，在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜力时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过联接轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾斜。 （6）门面列防倒工艺：门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。 1.2、密集架加工制造要求 1）、架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。 2）、材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。 3）、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。 4）、焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。 5）、冲压表面不允许有裂痕。 6）、表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。 6）、所有列摇合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差±2mm。 7）、列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。 8）、单面搁板上均布载重≥40kg，放置24h最大挠度≤3mm，卸载后24小时搁板不得有裂缝及永久变形，残余变形量≤0.3mm。 9）、每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 10）、在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象。 11）、所有标准件、紧固件均需镀锌处理。 1.3、载重性能要求 1）、单面搁板上均布载重≥40kg，放置24h最大挠度≤3mm，卸载后24小时搁板不得有裂缝及永久变形，残余变形量≤0.3mm。 2）、每标准节（8层双面搁板，增加搁板2284块）在全负载（每块单面搁板均布载重不小于40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象，各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 3）、在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜≤总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 | 档案密集 | 1062.1 | m³ |
| 6 | 智能密集架 | - 架体要求 智能密集架架体要求与手动密集架架体技术要求相同 二、智能密集架功能 1、固定列电脑一体机 釆用15英寸以上集成摄像头、指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用安卓操作系统，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。 2、移动列电动控制功能 釆用8英寸彩色触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。 3、登入管理 固定列可以通过密码、指纹、九宫格登入多种方式登入系统。 4、参数下发 固定列可以设置公共参数并下发到每一列移动列上，并且移动列无需单独配置公共参数。 5、语音识别控制 采用双通道高性能低功耗语音降噪模块具备神经网络及智能降噪算法，支持360度全方位拾音，55分贝下支持10米的语音识别；支持唤醒词自定义功能避免多区同时唤醒。支持前侧板便捷安装。 6、灯光标牌 采用8英寸锌合金外壳，能任意定制LOGC以及文字，显示6个报警信息，上下两条彩色氛围灯可指示架体的各种状态。 7、移动列查询功能 移动列通过查询题名关键字查看档案信息，查询后，显示5条档案信息，具有题名和状态内容的展示（状态：在架/外借），具有上、下可翻页功能。 点击查看后可以看更完整的档案的信息内容，支持不少于70个汉字的显示。 点击打开后，可以快速打开查询确认后的档案所在架体，方便快速拿取档案。 8、动态曲线 移动列控制移动完成后，可以显示电机的实际运行速度、电流、功率的曲线。要求曲线平稳，满足架体运行的缓起、匀速、缓降3个阶段，并可以从曲线中明确看出3个阶段。 具有升速值、匀速值、降速值、堵转值实际数据显示。 在移动中演示遇到阻力架体的运行，查看动态曲线的实际变化，与实际相符合。 9、硬件检测界面 活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 10、快速通道打开功能 在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 11、智控移动 支持架体移动时显示移动距离，及检测移动时电机工作的电流值数据，具有缓启动，快速运行、低速合拢的运动曲线效果。 架体移动时可以显示移动距离和人检测移动时电机工作的电流值数据。 - 无人操作断电节能功能 固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。 - 自动可调节亮度通道灯 智能密集架的通道灯采用PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。 - 长距离非接触式到位检测功能 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 - 控制主板的接口功能 密集架控制主板具有完整的输入输出接口，并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控232接口1路、可控485接口1路、可扩左右按键功能组1路。 - 用电节能保护 设置时间后，无操作时，倒计时可自动切断电源，起到节能和电子产品使用寿命保护功能。倒计时种，如有操作，重新启动倒计时 。 - 图片抓拍功能 可以设置固定列主机操作痕迹的视屏抓拍功能，可通过固定列内置摄像头进行图片抓拍，抓拍图片分辨率为640×480。 - 通道摄像头智能识别功能 完全打开的通道内实行全通道识别，可以识别档案掉落、人员在通道内以及梯子等物品，摄像头的识别不依懒远程服务器，可以在局域网情况下自主识别并进行架体停止运行并锁定保护。 - 紧急停止以及锁定功能 移动列架体通道内配置紧急锁定按钮，锁定按钮按后所有电动手动功能被禁止。配置遥控紧急停止按钮，具有10米以上遥控距离可以覆盖单边移动区域，但又不能影响区域另一边或其它区域的电动功能。 - 语音识别 密集架可以识别文字语音、操控架体运行； 系统软件可以语音识别或者双麦克硬件语音识别控制。 - 电机堵转保护功能 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 - 运行超时保护功能 当机械构件松脱或打滑时会导致电 三、智能密集架电动主要部件硬件参数 - 固定列电脑一体机 固定列主机采用≥15英寸触摸屏，一体式触摸玻璃屏上集成指纹、摄像头、RFID模块、音响喇叭一体式，引导灯条、灯光标牌。每个固定列一套。 内存：≥2G。存储：≥16GB。 液晶分辨率≥1920(RGB)×1080； 摄像头分辨率：VGA：≥640*480 指纹模块采用平面按压。 2、移动列触摸屏 移动列主机采用≥8英寸触摸屏，一体式触摸玻璃屏上集成触摸屏、引导灯条、灯光标牌。每个移动列一套。 电容式式触摸屏，颜色：≥65K色，分辨率不小于800*600， 存储器：≥128。 3、无刷电机 电压：DC24V, 功率：≥150W, 比数：≥1:18 无刷电机，无电刷，低干扰，噪音低，运行顺畅，寿命长，低维护成本 。 4、嵌入式控制板 速度：72Mhz，容量：20K*8 主板具有完整的输入输出接口，芯片不低于配套要求，并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、 开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、 前进入、合限、压力、开限等。 5、开关电源 保护种类:短路/过负载/过电压/过温度 具有风扇开/关控制，电源启动LED指示灯。 6、到位开关 电压：10-30V 感应距离(mm):0-40 输出方式:NPN常闭 防水等级:IP67 7、过道红外 电压(V):10-30 接收距离(m):0-20 输出方式:NPN常开。 8、外置语音模块 双麦克风降噪语音识别处理模块，具有双麦咪头。可以与密集架控制主板通讯，实现语音离线控制。金属外壳 供电：DC5V 通讯接口：UART 环境温度：-20到85摄氏度。 9、移动侦测摄像头 型号：G4； 400万像素；焦距1.8mm，H.265/H264视频编码,支持双码流，AVI格式；1个RJ45以太网接口；DC12V。 支持移动侦测:检测到过道内有人或者物体时，锁定架体； 支持电脑端画面显示。 支持固定列在中间，左右区域双摄像头显示。 | 档案密集 | 334.3 | m³ |
| 7 | 轨道预埋切割施工费用 | 地面切割40*130mm槽，空间清理干净。 | 档案密集 | 465 | 米 |
| 8 | 环境及安防监控主机 | - ARM架构，采用工业级嵌入式微控制处理器，稳定； 2、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式linux操作系统，提高系统安全和运行速度； 3、主机自带VGA液晶显示接口，可直观显示当前动环运行状态；同时带2路USB接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作； 4、内置2路RJ45 10M/100M自适应以太网接口； 5、自带16路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电； 6、内置5路报警输出，其中3路为12V光耦输出，2路为容量250Vx10A继电器输出； 7、内置自带8路485通讯串口、RJ45接口，带12VDC供电输出，4级EMC隔离防护； 8、内置4路RJ45接口的232通讯接口，带4级EMC隔离防火； 9、AC 220V供电电源，内置72W/30min后备锂电池电源可选； 10、可配置全网通4G短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和4G无线流量； 11、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS端和安卓端手机APP报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频，微信和APP均有对应的软件著作权； 12、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机APP多种报警方式； 13、同步支持B/S和C/S架构，除了支持WEB界面，还支持本地客户端软件； 14、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级； 15、支持中控门禁不使用SDK直接协议对接，实时监测门禁开门操作。 16、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护； 17、标准19英寸 1U全铝主机尺寸，前置OLED液晶，支持实时状态显示； 18、远程控制支持云透传，无需固定公网IP或NAT端口映射； 19、完美兼容99%第三方产品接入，只要有协议都能进行对接； 20、可直接外接VGA触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏； 21、出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单一一体主板，不允许由多块主板连线组成； 22、支持内置470-510MHZ频段的8接收通道和1发送通道的LORA无线采集网关，实时采集前端无线LORA传感器的数据，简化布线； 23、支持IEC61850和IEC104协议对接，同时支持私有协议对接开发。系统支持根据配置自动导出IEC61850平台所需的ICD文件，同时能自动生成104点表信息。 24、须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的试验报告，检验内容包括：1、产品经过6天低温-40摄氏度使用正常。2、产品经过6天高温70摄氏度使用正常。3、产品经过恒温、恒湿、振动工作使用正常。 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 9 | 环境及安防监控系统 | 1、平台支持B/S C/S架构，支持WEB远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后立刻生效，无需重启系统。 2、平台支持档案库房十防监控系统、档案库房环境监测系统、恒湿恒温系统、门禁监控系统、安防监控系统、能耗管理系统、密集架管理系统、档案库房RFID管理系统、3D库房系统系统等于一体，各系统采用模块化理念，任意选择，任意组合。 3、平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与WEB端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； 4、平台自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录，提供实时表格与曲线两种查询方式，方便管理者借助直观的图形显示，快速分析系统运行状况，为管理者提供完备的系统操作维护资料。系统内嵌强大报表管理系统。 5、平台可区分多级报警级别， 根据用户需要设定报警级别， 报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理，并对应各级别发送报警信息;系统提供电脑弹窗、多媒体语音、电话、手机短信、E-mail、微信等多种报警方式供用户选择，在发生报警事件时，保证警情的及时告知。 6、平台具有强大的权限管理功能，可对管理者和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理者和使用者根据职能进行分组管理，防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 10 | 控制主机 | 内存容量8GB内存类型DDR4 2133MHz 硬盘容量256G固态硬盘. 网络通信,无线网卡支持802.11b/g/n无线协议,有线网卡1000Mbps以太网卡 配无线键盘鼠标 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 11 | 大数据可视化平台 | 具备拼接大屏的实时数据传输与监控管理，具备库房3D模式、环形模式、列表模式， 设备类型饼型和柱形分析图、24小时温湿度空气质量展示、系统健康状态、事件列表记录查看、撤防布防；环境设备运行状态列表、设备定位、设备监控操作功能。 显示参数：75英寸液晶显示分辨率：3840×2160可视角度：178°背光：直下式广色域：DCI-P3 94%刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz 接口及数量HDMI：3个（含一个4K 120Hz，含一个eARC）AV：1个USB：2个ATV/DTMB：1个以太网：1个S/PDIF：1个. 液晶显示屏获得中国节能产品认证及3C中国国家强制性产品认证证书 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 12 | 区域控制器 | 21.5英寸 纯平电容触摸屏幕，1080P分辨率、10点触控、内置windows系统、4代i3--4g+128g、壁挂支架） | 档案密集 | 1 | 台 |
| 13 | 智能AI短信报警模块 | 报警主机可TXT转语音电话报警的设备，监控主机只要发送简单的指令，设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拔打电话告警，同时还可通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警；插入移动或联通SIM手机卡后设备还支持发送中文短信告警。须提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的试验报告，检验内容包括： 静电放电（ESD)抗扰度：B级，浪涌（冲击）抗扰度：B级， | 档案密集 | 1 | 台 |
| 14 | 智能采集箱 | 规格：550*450*100 箱体整体采用0.9冷轧板，静电喷涂工艺，壁挂式安装。 供电：220V 10A 品字插头，独立开关全铜触点，内置5*20 10A快熔保险 电源模块:输入电压110-220输出电压：12V 200W 工作温湿度：-30+70℃具有短路、过载、过压保护功能，可兼容智能环境及安防监控系统主机模块及智能POE数据交换模块，内置光电报警模块当系统正常时为蓝光氛围灯，当系统报警时红色灯光闪烁。输入电压：12V，报警音量：110分贝，报警方式：声光报警，安装方式：壁挂安装，规格：210*115*40mm。 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 15 | RVPS | 2.5*0.75 | 档案密集 | 400 | 米 |
| 16 | RVPS | 4*0.75 | 档案密集 | 700 | 米 |
| 17 | 网线 | 超五类网线 | 档案密集 | 700 | 米 |
| 18 | 设备安装调试 | 布管、布线，设备安装调试。 | 档案密集 | 30 | 工时 |
| 19 | 温度湿度传感器 | 直流电源：10-30V DC最大功耗0.4W 准精度：湿度±2%RH(60%RH,25℃) 温度：±0.4℃（25℃） 工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH 探头工作温度：-40~+80℃ 探头工作湿度：0~100%RH 温度显示分辨率：0.1℃ 湿度显示分辨率：0.1%RH 长期稳定性温度≤0.1℃/y湿度≤1%RH/y 响应时间温度≤25s（1m/s风速）湿度≤8s（1m/s风速 通信协议：Modbus-RTU通信协议 输出信号：485信号 | 档案密集 | 27 | 只 |
| 20 | 温度湿度监测软件模块 | （1）实时监控温湿度数据，工作态正常与否进行实时监测和显示；当温湿度超限时背景色变红，正常状态背景色为绿色显示。 （2）可对监测到的各项参数设定上下限阀值，一旦参数发生超限报警，在相应的。位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，系统一旦监测到有报警或参数越限（可设置），系统将自动进行声光色告警，也可以进行短信通知或者语音通知。 （3）对温度、湿度可作曲线记录，用户可通过曲线记录，直观地看到温湿度的运行品质及Excel文件输出。 （4）事件查询与报表生成：对温湿度的报警事件，可以进行查询及Excel文件输出。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 21 | 智慧环境感知仪 | 直流供电（默认） 10~30V DC功耗 0.5W 通信接口485通讯（modbus）协议 响应时间 ≤90S预热时间 ≤2min 规格：133*133*39mm PM2.5精度：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） 测量范围PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 烟雾：0~2000ppmCO2：400~5000ppm 温度：-20℃~+85℃ 湿度：0%RH~95% 集CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用方便，具有良好的稳定性。 | 档案密集 | 2 | 台 |
| 22 | 智慧环境感知仪监测模块 | 1）实时检测CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛实时状态，工作态正常与否进行实时监测和显示；对粉尘浓度现场粉尘浓度值进行实时监测和显示。 2）对检测到的全部数据分类查询可作曲线及表格记录，Excel文件输出。 3）事件查询与报表生成：对粉尘浓度的报警事件，可以进行查询及Excel文件输出。 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 23 | 水浸探测器 | 供电：DC10-30V 最大功耗：继电器输出1.2W，RS485输出0.4W 变送器电路工作温度：-20°C~+60°C，0%RH~80%RH 输出信号：RS485输出+继电器输出RS485(ModBus协议） 继电器带负载能力：250V AC 1A/30V DC1A 漏水检测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485接口可进行远程组网管理，亦可单机使用，自带2米的感应绳 | 档案密集 | 9 | 台 |
| 24 | 水浸传感模块 | 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录漏水的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 25 | 烟雾传感器 | 联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED指示报警,采用微处理器控制 自动复位/断电复位工作电压：DC12V,静态电流：≤2mA 报警电流：灵敏度等级：1级,监测面积：20平方米 通讯方式：ModBus-RTU 485 | 档案密集 | 27 | 台 |
| 26 | 消防辅助报警系统模块 | 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录烟雾报警的的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件； | 档案密集 | 1 | 套 |
| 27 | 智能空调控制器 | 控制器可控制1台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带2路DI、2路DO(继电器干节点)、1路RS485通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态, 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障 | 档案密集 | 21 | 台 |
| 28 | 空调控制系统软件模块 | 1）实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阀值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。2）多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 29 | 除湿加湿一体机 | 除湿量L/D 100-120 加湿量kg/h 6-8 输入功率W 200/1300 适用面积（层高2.8m-3.0m) ㎡ 120 循环风量m³/h 800-1200 适用温度(℃) 5-38 压缩机 旋转式压缩机 净重kg 125 制冷剂名称/注入量 R22 电压/频率 220V/50HZ 移动方式 万向轮 水箱容积L 25 过滤网 初效过滤网 空气净化 有 消毒功能 有 温度控制 微电脑自动控制，7寸显示屏 计算机联网监控端口 485 加/排水方式 人工/自动 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99% 可实现温湿度显示现场校准 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储温湿度，最长存储可达3个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。 | 档案密集 | 9 | 台 |
| 30 | 电动加水排水棒 | 功率：20W 扬程：1.2m 流量：1400L/h 电压频率：220-240V/50Hz 手柄长度：40-70cm 电源线长：2.9m 水管长度：1.6m | 档案密集 | 1 | 台 |
| 31 | 除湿加湿一体机模块 | 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99% 可实现温湿度显示现场校准 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储温湿度，最长存储可达3个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。 | 档案密集 | 9 | 套 |
| 32 | 红外探测器 | 供电电源 10~30V DC 功耗 0.3W 传感器类型：微波传感器 报警延时 0-65535S可调 （报警持续时间） 延时报警 软件设置 （发生报警的延时） 工作频率 24.00~24.25Ghz 安装方式 吸顶 安装高度 2.5~6m 探测范围 直径6m(安装高度3.6m时) 探测角度 全方位360° 信号输出 RS485（Modbus-RTU） 通信协议 Modbus-RTU 采用8-bit低功耗CMOS处理器，具有自动温度补偿功能，抗RFI干扰：20~1000MHZ 3.解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出 4.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 5. 图像采样格式支持4:4:4采样处理，系统支持浅压缩编码传输，无法通过VLC等第三方解码软件取流进行解码显示，浅压缩码流可设置为300Mbps～ 900Mbps；信号源自身图像从简单到复杂的过程中，无呼吸效应，图像色彩三原色可完整还原与原图无差异，无色散现象； 6.支持单个/批量新增席位功能，单个席位新增，配置相关席位名称、屏幕分辨率及型号、席位布局选择并保存；批量新增席位，配置好相关席位参数及新增席位数量并保存，提高管理员的坐席配置工作效率 7.席位OSD菜单支持列表模式/预览模式对信号源进行管理。列表模式支持实时查看信号源的在线状态、名称、IP地址、键鼠状态等信息；预览模式支持实时监看信号源视频画面，实现OSD可视化预监 8.支持USB设备接入状态指示，当有鼠标、键盘USB设备接入时，在软件上可显示鼠标键盘的接入状态。 9.同一信号源经过编码、解码后到两台显示屏显示，显示时间差为16ms。 10.支持通过OSD菜单跟随其他坐席屏幕的信号，本坐席实时跟随被跟随坐席屏幕的信号源及分割模式 11.支持坐席音频鼠标跟随功能和混音功能，席位四画面情况下，支持多窗口混音输出，可实现每个窗口独立进行音量调节；声音可跟随鼠标指向实时切换，实现图文声象控制和音频的完全联动 12.席位OSD界面支持对输入信号源的画面图像进行实时预览，支持60帧OSD预监。 13.支持单屏、双屏、三联屏、多联屏等多种坐席布局，显示屏组合数量无限制，支持任意显示屏布局的异形组合方式，满足用户非矩形配置需求。 14.可通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。 15.画面无缝切换时间≤3ms。 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 33 | 红外报警模块 | 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，输出处理所有的报警信息，记录报警事件，管理人员可通过现场监控平台软件实时了解库房内人员活动态况。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 34 | 视频监控模块 | 摄像机直接接入环境监控主机环境监控平台系统中，通过动环监控系统存储保存即可实时预览图像，并可本地录像 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 35 | 网络摄像机 | 1/3 CMOS 200万像素ICR日夜型筒型定焦网络摄像机，红外20-30米。每台主机仅支持接入8台高清摄像机。 | 档案密集 | 14 | 台 |
| 36 | 监控存储硬盘 | 硬盘尺寸3.5英寸 硬盘容量4000GB 盘片数量4片 单碟容量1000GB 缓存64MB 转速5400rpm 接口类型SATA3.0 接口速率6Gb/秒 | 档案密集 | 2 | 块 |
| 37 | NVR存储 | 视频分辨率1024×768视频制式HDMI/VGA录像方式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像、视频输入4路语音对讲1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 其它参数支持200M网络接入带宽 支持最大500M像素接入 支持4SATA 支持2个1000M网口 支持16路同步回放 | 档案密集 | 1 | 台 |
| 38 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：21.5英寸 面板类型：IPS 可视角度：178/178° 视频接口：HDMI×2，Displayport 底座功能：倾斜：-2-15° 电源性能100-240V交流，50-60Hz 电源功率最大:37W 典型:29.5W 待机:0.5W | 档案密集 | 1 | 台 |
| 39 | POE交换机 | 网络标准：IEEE 802. 3. IEEE 802. 3u. IEEE 802. 3x. IEEE 802. 3af. EEE 802. 3at 指示灯 每台设备只有一个Power指示灯 每端口只有一个Unk/Act指示灯 网络介质 10BASE-T：3.4.5类非屏蔽双绞线 100BASE-TX：5类及以上非屏蔽双绞线 模式开关 一个网络延长模式开关 性能支持1K的MAC地址表深度 使用环境 工作温度：O。C～40。C 存储温度：-40。C～70。C 工作温度：10%-90% RH不凝结 存储湿度：5%-90% RH不凝结 输入电源53.5VDC 0.81A | 档案密集 | 1 | 台 |
| 40 | 门禁控制模块 | 实现对人员出入情况的管理。通过TCP/IP与门禁系统联接，可实时将门开关情况录入门禁系统，可通过门禁系统远程控制门的开关、赋相关权限等，监控平台通过TCP/IP与门禁系统整合，可通过监控平台进行门禁操控等。 | 档案密集 | 1 | 套 |
| 41 | 网络门禁控制板 | 双门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制，以嵌入式环境及安全监控主机通信实现全功能管理。 | 档案密集 | 1 | 块 |
| 42 | 人像识别门禁主机 | 用户数 10000人 指纹容量 10000枚 面部容量 10000张 记录容量 10万条 显示屏 5英寸TP彩屏 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI 基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格 DC12V 3A 尺寸 203*92*21.5mm | 档案密集 | 1 | 台 |
| 43 | 磁力锁 | 承受拉力：280Kg (600lbs) 工作电流：DC12V/500mA 防护性能：内置反向突波保护功能 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 专业无残磁设计，产品坚固耐用。 | 档案密集 | 1 | 把 |
| 44 | 开门按钮 | (NO/COM) 常开2接头 (NO/NC/COM) 常开常闭3个接头 适用类型：适用空心门框及埋入式电器86盒使用 适用温度：-10～+55°外形尺寸：长86x宽86x厚20(mm) | 档案密集 | 1 | 个 |
| 45 | 机箱电源 | 输 入 AC180~250V 50Hz 输 出 DC12V 30VA 重 量 1250g 环境温度 -20℃—55℃ 相对湿度 30%—90% | 档案密集 | 1 | 台 |

二、样品清单及要求

包1：办公桌、办公椅、资料柜

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 图片 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 1400*700*750 |  | 1、基材：采用E1中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱法）； 2、面材：AAA 级 0.8mm 厚天然胡桃木木皮贴面，经防虫防腐处理，耐磨性好； 3、封边：与贴面用材种类相同的天然木质封边条，表面平整附着力强； 4、五金：不锈钢五金件，带阻尼静音缓冲功能，开启灵活，开合顺滑不生锈； 5、油漆：净味环保水性漆“五底三面”工艺，色泽饱满，质感透亮，不褪色，无异味； | 张 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 常规 |  | 面料：环保西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中； 2、海绵：采用高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适。 3、脚架：橡胶木实木脚架； 4、油漆：采用品牌封闭漆，三底二面，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整； | 张 | 1 |
| 3 | 资料柜 | 800*400*1800 |  | 1、板材：采用0.8mm厚冷轧钢板，表面经磷化处理，柜体成型加载后，结构稳定无变形，牢固耐用； 2、五金：钢制锁芯，防盗防撬，开启灵活，内嵌式拉手，手感舒适； 3、粉末：环保粉末，静电喷涂工艺，健康环保； 4、工艺：可自由拆卸层板，超大承载； | 组 | 1 |

包2：

| 大样： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 图片 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公椅 | 590*640*980-1050 |  | 1、面料：椅背采用高弹性加密网布，椅座采用弹力布，平服饱满，透气耐磨，不易松垮； 2、海绵：高密度高弹力定型发泡海绵，软硬适中,不易变形； 3、椅架：PP加纤维背架，PP连体固定扶手,带升降腰靠； 4、底盘：多功能底盘，万向旋转强力支撑无异响； 5、气杆：防爆气杆，升降自如无异响； 6、椅脚椅轮：尼龙五星脚，PU 静音脚轮； | 1 | 张 |
| 小样： - 提供15mm厚抗倍特桌面小样1块；小样尺寸为100mm*100mm; - 提供2.0mm厚冷轧钢板小样1块；小样尺寸为150mm*150mm; - 提供缓冲铰链:1只 |  |  |  |  |  |  |

包3：

1、密集架轨道小样（规格：长≥300mm）1根；2、密集架单节底盘小样1套（规格：≥700*450*120mm，包含轴承、实心轴、连接钢管、铁滚轮、链轮、链条）；3、摇把及传动板1套；4、密集架立柱（规格：长300mm）1根。

注：

1.不限定样品颜色，彩图颜色仅作参考，中标人生产前提供色板给采购人确认。

2.样品送达时间及安装规定：样品须在开标当天上午10点前送至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼负二楼车库，并安装摆放整齐。（地下车库限高2.2M）逾期不予接收。样品安装结束后，开标前由交易中心工作人员及监督人员统一进行编号、封号，开标后投标人必须退出样品现场，直至样品打分结束。

3.样品费用：样品的制作、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。

4.样品标识：所有样品都不应含有或隐去投标人单位名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。

5.样品退场：采购活动结束后，未中标人的样品，由投标人1个工作日内及时取回；中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，交易中心不负有保管责任。

三、生产实施要求

1.投标人需要在投标文件中提供生产实施方案：提供产品原材料配置表，明确主要原材料品牌，提供原材料在采购及生产过程中的管控及检测措施；对生产流程（生产过程和工艺）；所使用的木制产品加工设备、钢制产品加工设备和表面喷涂设备设施等进行描述；确保在后期生产过程中的产品质量。

2.投标人提供项目进度表。考虑家具的设计、生产、安装、供货等工序所需时间，协调生产、包装、运输、供货等各部门之间的合作，确保按期交货。

3.中标人可在中标后的7天内，按照采购人的要求，对扬州市公安局交警支队新业务用房进行实地复勘，进一步细化方案，所有费用由中标人承担。

4.采购人有权查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。所投产品在供货后需根据采购人要求提供制造商供货证明及制造商质保函。

四、安全管理要求

1.针对本项目制定安全管理制度和操作规程，中标人应遵守采购人各项规章制度，文明施工。进入项目现场的车辆、设备按指定地点停放，及时清理现场垃圾，如造成地面、墙面、门窗等损坏，需恢复原状或赔偿相应损失。

2.在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

3.在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

五、安装验收要求

1.交货时间：合同签订之日起30天内，供货到位并安装完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.提供本项目货物装运程序说明、文明施工管理制度、家具调试验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。

4.所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

5.项目安装结束后，采购人将随机抽取货物送至检测机构对货物的技术参数及甲醛等有害物质进行检测，相关检测费用由中标人承担，如果随机抽取的任意一款货物检测不合格，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，由此产生的经济损失由中标人承担。

六、售后服务要求

1.质保期：本项目免费质保期3年（自验收合格之日起计）。

2.中标人能提供及时有效的售后服务，拥有固定的售后服务机构和固定的售后服务人员，如在使用过程中发生质量问题，在接到采购人通知后2小时内到达采购人现场。

3.免费质保期内，免费提供备品备件，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

4.超过免费质保期的家具，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

包1：

| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| --- | --- |
| 企业实力 （5分） | 1、投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”，每有一项得1分，满分3分。 2、投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的“中国环境标志产品认证证书”，满足得2分。 注：1.以上需提供证书（证书需在有效期内），扫描上传； 2.证书单位名称要与投标人或制造商名称一致，未按要求提供不得分。 |
| 样品 （18分） | 评委根据投标人提供的实物样品，所有的制作标准和要求与本次采购项目一致评分： 1、办公桌（6分） （1）外观、结构（3分）：①整体结构符合（三抽一柜等）；②外观洁净平整；③色泽分布均匀：每一项得1分，满分3分。 （2）工艺、质量（3分）：①牢固与稳定（连接结实牢固，用力不变形等）；②制作工艺（组合部件配合严密，封边密实贴合）；③安全性能（接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角）；每一项得1分，满分3分。 2、办公椅（6分） （1）外观、结构（3分）：①整体结构符合（实木带软包等）；②外观洁净平整；③色泽分布均匀：每一项得1分，满分3分。 （2）工艺、质量（3分）：①牢固与稳定（连接结实牢固，用力不变形等）；②制作工艺（做工精细、覆面针脚工整密实，海绵回弹性能好，）；③安全性能（接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角）；等每一项得1分，满分3分。 3、资料柜（6分） （1）外观、结构（3分）：①整体结构符合（上玻璃门下铁开门等）；②外观洁净平整；③色泽分布均匀：每一项得1分，满分3分。 （2）工艺、质量（3分）：①牢固与稳定（连接结实牢固，用力不变形等）；②制作工艺（锁身与拉手等组合部件配合严密）；③安全性能（接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角），等每一项得1分，满分3分。 |
| 检测报告 （16分） | 投标人或本项目制造商具有所投产品的原材料的由第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的检测报告： 1、中纤板:检测范围包含并不限于：甲醛释放量、含水率、抗细菌性能（抗细菌率-金黄色葡萄球菌）、总挥发性有机化合物（TVOV）释放量；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 2、刨花板:检测范围包含并不限于：吸水厚度膨胀率、甲醛释放量、挥发性有机物、静曲强度；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 3、西皮：检测范围包含并不限于：撕裂力、挥发性有机物、抗菌性能、防霉性能；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 4、海绵：检测范围包含并不限于：75%压缩永久变形、回弹性能、甲醛释放量、抗引燃特性试验；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 5、油漆：检测范围包含并不限于：有害物质限量、可溶性元素、抗细菌性能、抗霉菌性；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 6、橡胶木：检测范围包含并不限于：甲醛释放量、密度；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣1分。 7、钢板：检测范围包含并不限于：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性、抗菌性能；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣1分。 8、铰链：检测范围包含并不限于：垂直静荷载、水平静荷载、中性盐雾测试、乙酸盐雾测试；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 注：以上须提供检测报告，检测报告送检单位名称需与投标人或所投产品制造商名称一致；若检测报告名称不一致，但实为同种原材料即可。 |
| 业绩 （8分） | 投标人2022年1月1日至今承担过类似项目业绩的，有一项得2分，满分8分。（以合同签订时间为准，合同原件扫描上传，同一业主单位合同不重复计分，未按要求提供不得分） |
| 实施方案 （15分） | 1.生产实施方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 2.安全管理方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 3.安装验收方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 1.投标人或制造商通过国家认监委“商品售后服务评价体系GB/T27922-2011”认证，五星评价及以上得3分，四星评价得2分，三星及三星以下评价得1分（提供有效期内的证书，原件扫描上传）。 2.售后服务方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |

包2

| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| --- | --- |
| 产品性能 （6分） | 货物技术参数全部满足招标要求的得满分6分；打▲号指标为重要指标项，有一项负偏离扣2分。 注：标▲项按招标参数提供符合要求的检测报告。否则视为不满足。（检测报告原件扫描上传） |
| 检测报告 （12分） | 投标人或所投产品制造商具有第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的检测合格报告： - 刨花板:检测范围包含并不限于：吸水厚度膨胀率、甲醛释放量、挥发性有机物、静曲强度；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 - 冷轧钢板：检测范围包含并不限于：检测范围包含并不限于：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性、抗菌性能；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣1分。 - 铰链：检测范围包含并不限于：垂直静荷载、水平静荷载、中性盐雾测试、乙酸盐雾测试；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 - PVC封边条：检测范围包含并不限于：外观、理化性能、有害物质限量、燃烧性能；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 - 海绵：检测范围包含并不限于：75%压缩永久变形、回弹性能、甲醛释放量、抗引燃特性试验；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣0.5分。 - 网布：检测范围包含并不限于：纺织产品的基本安全技术要求、燃烧性能；以上全部检测合格得2分，缺少一项扣1分。 注：以上须提供检测报告，检测报告送检单位名称需与投标人或所投产品制造商名称一致。若检测报告名称不一致，但实为同种原材料即可。 |
| 业绩 （8分） | 投标人2021年1月1日至今承担过类似项目业绩的，有一项得2分，满分8分。 （以合同签订时间为准，合同原件扫描上传，同一业主单位合同不重复计分，未按要求提供不得分） |
| 企业实力 （5分） | 1、投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”，每有一项得1分，满分3分。 2、投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的“中国环境标志产品认证证书”，满足得2分。 注：1.以上需提供证书（证书需在有效期内），扫描上传； 2. 证书单位名称要与投标人或制造商名称一致，未按要求提供不得分。 |
| 样品 （16分） | 小样（9分）： 1、抗倍特桌面：1块（100*100mm）； （1）厚度偏差控制在±2mm以内； （2）板材外观无污斑、表面无划痕、表面无压痕、无明显色差、无鼓泡； （3）封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底。 每满足一项得1分，满分3分。 - 冷轧钢板小样:1块（150*150mm）； - 厚度偏差控制在±2mm以内； - 焊接部位无夹渣、无脱焊、无虚焊、无焊穿、无气孔、无焊瘤、无飞溅； （3）喷涂层表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮等因素。每满足一项得1分，满分3分。 - 缓冲铰链:1只 （1）开合顺畅；（2）具有阻尼缓冲功能（3）严密牢固，受力后无异响、不晃动。每满足一项得1分，满分3分。 |
|  | 大样（7分）：办公椅 1张： - 整体结构符合要求得3分，不符合不得分； - 表面光洁无损、色泽均匀，无明显凹痕、飞边、银丝、熔接痕等缺陷的得2分，不符合不得分； - 座椅包裹性舒适，受力平稳无倾斜得2分，不符合不得分。 |
| 实施方案 （15分） | 1.生产实施方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 2.安全管理方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 3.安装验收方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 1.投标人或制造商通过国家认监委“商品售后服务评价体系GB/T27922-2011”认证，五星及以上评价得3分，四星评价得2分，三星及三星以下评价得1分（提供有效期内的证书原件扫描上传，未按要求提供不得分）。 2.售后服务方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |

包3

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 业绩 （8分） | 投标人提供2022年1月1日至今类似业绩，每提供一份得2分，满分8分。须提供合同原件扫描件,不提供不得分。 |
| 综合实力 （5分） | 1、投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”，每有一项得1分，满分3分。 2、投标人或所投产品制造商具有有效期内的环境标志产品认证证书，得2分。 注：1.以上需提供证书（证书需在有效期内），扫描上传； 2. 证书单位名称要与投标人或制造商名称一致，未按要求提供不得分。 |
| 检测报告 （12分） | 提供第三方具有相应资质检验机构出具带有 “CMA”标识的的检验报告： - 密集架轨道、底盘、立柱、搁板检验报告，每项检测合格的得2分，共8分。 检测内容包含并不限于：表面涂层硬度、表面涂层耐腐蚀。 - 环境及安防监控主机试验报告，检测合格的得2分，共2分. 检测内容包含并不限于：产品经过低温、高温、恒温、恒湿、振动工作使用正常。 - 环境控制系统智能AI短信报警模块试验报告，检测合格的得2分，共2分. 检测内容包含并不限于：静电放电（ESD)抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度 注：以上提供产品完整的检测报告，原件扫描上传，中标后采购人将核查原件。 |
| 样品 （20分） | 投标人提供如下样品：①密集架轨道小样（规格：长≥300mm）1根（5分）②密集架单节底盘小样1套（规格：≥700*450*120mm，包含轴承、实心轴、连接钢管、铁滚轮、链轮、链条）（5分）。③摇把及传动板1套。（5分）④密集架立柱（规格：长300mm）1根，（5分） 1、喷塑表面处理：涂层无皱皮、色差和漏喷现象，1分；涂层有皱皮、色差和漏喷现象，不得分 2、表面平整度：表面平整光滑无划痕、凹陷，2分；表面光滑无凹陷，有划痕，1分；表面不平整、粗糙，不得分。 3、制作工艺：做工精细，配件结合处牢固，边角做工无毛刺、刃口、棱角；2分；配件结合处有松动现象，做工有瑕疵但不影响使用，1分；边角做工粗糙，配件结合处松动，影响使用，不得分。 |
| 实施方案 （15分） | 1.生产实施方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 2.安全管理方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 3.安装验收方案（5分）：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 1、承诺免费保修期3年的基础上，每增加1年加1分，满分2分（提供承诺书原件） 2、投标人通过国家认监委“商品售后服务评价体系GB/T27922-2011”认证，五星及以上评价得3分，四星评价得2分，三星及三星以下评价得1分，满分3分。（提供有效期内的证书原件扫描上传，未按要求提供不得分）。 3、售后服务方案：方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。