编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0074

江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目公开招标文件

采   购   人：江苏省扬州旅游商贸学校

采购代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

发 放 日 期：2025年8月04日

总   目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	63

第六章 投标文件格式	68

# 第一章 公开招标公告

受江苏省扬州旅游商贸学校的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就[江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目]（JSZC-321000-HCZX-G2025-0074）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0074

2、项目名称：江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目

3、预算金额：人民币200万元

4、本项目设置最高限价，最高限价为人民币200万元，报价超过最高限价为无效投标。

5、采购需求（简介）：具体内容详见招标文件第四章

6、合同履行期限：合同签订之日起45日历天内完成所有建设内容，经采购人确认无误后，组织项目验收，验收合格后，正式交付使用。

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）

1.8供应商信用承诺函

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中（三）条：工业

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3、潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年8月25日09点30分（北京时间）

2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：江苏省扬州旅游商贸学校

地    址：扬州市邗江区史可法西路15号

联 系 人：詹扬

联系方式：0514-82838005

2、代理机构信息

名    称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地　  址：扬州市邗江北路68号3楼西入口

联 系 人：张琴

联系方式：0514-89787280   17361843750

- 落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策

- 为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

九、其他

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3、请供应商使用已经安装过苏采云系统控件的电脑参加开标，登录谷歌浏览器进入开标大厅，需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

4、潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6、本次招标不收取投标保证金。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。

8、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，为必须遵守的条件，如不满足则为无效投标。

9、集中考察或召开答疑会：本项目不组织供应商集中考察。供应商如有需要，自行现场勘查。勘查时，请各供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

10、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网 "(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-HCZX-G2025-0074号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标供应商在领取中标通知书前缴纳代理服务费。代理服务费按固定价格15000元收取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司邗江分公司

开户行：中国工商银行扬州雍华府支行

账  号：1108020809100091782

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标产品数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的产品不得部分投标；招标产品数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式（原件送达）通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

- 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标配置与分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品或服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品或服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的投标总价格应与投标配置与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

- 27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

- 30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签定。

扬州市政府采购合同（货物)（JSZC-321000-HCZX-G2025-0074）

项目名称：江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目

项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0074

分 包 号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               （_______________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2开发所涉及软件的知识产权需为乙方合法所有或经合法授权。

4.3在项目实施前已产生的成果，知识产权归属原权利人所有。本项目实施过程中，按甲方要求所开发的定制化软件、应用以及其他相关技术文档，知识产权归属甲方所有；乙方在服务中提供的全部资料、图片、素材的知识产权均归甲方所有（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业信息等），在此并未授权乙方享有，即乙方不因本合同的签署而获得采购人的任何知识产权及相关权利。未得到甲方书面授权许可，本项目成果不得用于其他用途。否则构成违约，乙方应向甲方承担相应的违约及赔偿责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期：     年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方出具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%；

项目完成供货、安装调试、投入运行且经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物及服务免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 本招标采购项目招标文件也为本合同内容，乙方应根据招标文件中的约定履行相应义务，承担相应责任。

17.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

（本页无正文，仅为签章页）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 项目需求

- 项目属性:货物类项目。

- 注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人参与投标时产品质量或标准的参考,投标人所投产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不得低于参考品牌产品的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在货物参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。

本项目核心产品为“移动数据采集推车”

- 项目概况

江苏省扬州旅游商贸学校旅游服务虚拟仿真产教融合实训基地建设项目为扬州市重点产教融合项目，项目一直秉承打造精品的原则，希望借助市场主流的、前瞻性的、具有一定趋势代表的设施设备和资源平台，打造既满足教学实训和技能大赛、又贴合产业核心岗位和流程的，示范化产教融合实训基地。本次升级改造主要涉及四个空间：智慧一体化前厅、中餐宴会大厅、两个智能客房、智慧导游（商旅融合）实训中心，建成后可以和原有的实训空间及设备，形成一体化产教融合型空间，具备大旅游方向专业的职业体验和展示、实践教学、应用技术研究、社会培训、企业真实生产、社会技术服务、技能鉴定、职业技能比赛等功能。学校前期已经和扬州市扬子江文化旅游投资发展有限责任公司、江苏扬城一味餐饮管理有限公司、扬州陆琴脚艺三把刀发展有限公司等大量本土企业达成初步战略合作意向，后期将充分利用打造的产教融合空间，为区域旅游经济发展培养、输送高素质、实务型、创新型、复合型旅游人才，促进旅游管理专业办学综合效益和社会服务能力的持续攀升。

二、主要技术指标要求

1、智慧一体化前厅

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清全彩显示屏 | 1.投标产品LED屏像素点间距≤1.87mm，刷新率≥3840Hz，铝底壳工艺； 2.安装尺寸：3.52*1.92m=6.7584㎡，允许必要误差； 3.模组尺寸：320mm*160mm； 4.白平衡亮度≥810 cd/m2，亮度均匀性≥99%； 5.LED显示单元可视角度达到水平：≥175°，垂直：≥171°；对比度≥8000:1； 6.具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整/图像处理功能。视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理； 7.具备电源信号盲插功能，无区分方向； 8.模组供电和控制集成一体化，电源，信号采用一个type-c接口一线传输； 9.自动gamma矫正技术，通过构造非线性矫正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，符合要求； 10.支持模块校正和数据存储及回读； 11.模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保障； 12.可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号，可一键自检；（提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 13.先进的除亮，暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题； 14.具备智能除湿功能，通过显示屏逐级点亮升温预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气； 15.LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真； 16.显示模块通过温度冲击试验、恒定湿热试验，高温、高湿工作，低温工作、盐雾测试试验后样品外观和功能无异常； 17.PCB板应满足V-0阻燃等级要求试验要求用测试火焰对样品进行两次10s的燃烧测试后，移开火焰，样品在30s内快速熄灭，没有燃烧物掉下； 18.IP防护等级达到IP5X级； 19.模块通过光生物安全测试，皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及眼角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测； 20.▲以上1、4、8、14需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 21.为了用户的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和接收卡，控制盒、视频处理器，动力柜必须是同一品牌；不接受贴牌产品或OEM产品。（提供产品彩页等证明材料，扫描上传系统） 22.为保证产品质量、供货渠道的合法性，企业中标后需提供生产厂家针对本项目的证明文件，包括加盖公章的授权文件及原厂质保承诺原件。 | ㎡ | 6.76 |
| 2 | LED高清显示屏配套 | 一、接收卡 1.最多支持32组并行数据，64组串行数据，可扩展为128组串行数据； 2.采用高密度接插件--防松动，防灰尘，具有结构的稳定性和硬件的可靠性；（提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 3.集成网络变压器； 4.单卡带载512*384； 5.支持18bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象带来4倍灰度的提升，使的显示画面层次更丰富，变化更细腻；（提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 6.支持画面90度倍数旋转； 7.可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全； 8.支持HDR/HDR10optima和HLG,高对比度的逆光场景下，HDR高亮度动态范围兼容高光和阴影细节，接近人眼所见，还原度更高，画面更加精细富有层次；（提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 9.支持智能模组、无需监控卡、可以实现温度、电压、排线、灯点检测、制造日期、制造商信息等； 10.支持5pin液晶模块、用于显示接收的温度，电压、单次运行时间的总和总运行时间； 11.对于有Flash的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板Flash中的矫正系数上传到接收卡。 二、视频控制器 1.支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.4，1路DVI； 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出； 3.支持3个窗口； 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；（提供功能截屏并加盖公章，扫描上传系统） 5.支持设备间备份，支持网口备份设置； 6.视频输出最大带载高达650万像素； 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.▲以上7、8需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 三、LED显示屏控制系统 1.可通过云服务器一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13．提供超高清（8K）认证证书。（提供证书复印件并加盖公章，扫描上传系统） 四、LED配电系统 1.20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响； 2.同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能； 3.配电柜须和LED生产厂家为同一品牌，并提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书。（提供证明、证书复印件并加盖公章，扫描上传系统） | 套 | 1 |
| 3 | LED显示屏钢结构 | 基础框架需做好防锈刷漆处理，框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边； | 项 | 1 |
| 4 | 宣传迎宾机器人 | 一、基本功能 1.人形机器人，双臂前后摆动、头部上下左右摆动，ABS材质，主骨架采用钢结构，外壳用ABS塑料+PE材料；面部表情 采用LCD表情；外形尺寸 高度≥1.2米。 2.运动方式,轮式差动驱动方式，驱动轮轴过底盘中心 可以原地回转，不需转弯半径； 3.语音识别,采用线性麦克风阵列； 4.深度相机传感器 激光雷达传感器1个；摄像头不低于800万像素 具有人脸识别、拍照功能；激光雷达扫描测距40米。 5.续航能力8小时 持续工作不少于8H，待机状态不少于10H；锂电池 15AH。 6.显示屏 ≥13.3寸，1920*1080分辨率 7.充电方式 自动充电 电量不足时可自动回充。也可支持手动充电 8.操作系统 Android操作系统不低于12 9.机器人的技术，包含语音交流、人脸识别、手机控制、老化测试、机器人互动；（提供国家版权局颁发计算机软件著作权证书复印件，扫描上传系统） 10.为保证使用安全性，智能机器人生产厂商同时具有激光雷达保持水平姿势的装置、涡轮运动受阻防护装置、碰撞制动装置、防撞机构的相关证书；（提供证书复印件，扫描上传系统） 二、软件功能 1.智能迎宾形象,人工智能化的形象宣传代言人，自带宣传效果。同时，以人工智能科技缓解人力资源不足现状，提高服务效益，提升服务体验。 2.专业服务知识,机器人可以集合添加海量的知识库信息，拥有专业的业务知识，可以通过咨询对客人给出相应的回复。 3.语音交互,语音识别，客人通过语音与机器人交互，机器人能够识别客人语音，回答客人问题。 4.触屏交互,客人根据显示屏中显示内容或选项，进行相应操作。 5.迎宾接待,机器人检测到客人人脸时，主动向客人打招呼问好。 6.智能宣讲,机器人支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式向客人介绍、展示、宣传服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持用户自定义介绍内容和方式。 7.导航指路,机器人采用多传感器组合，超声波传感器和激光雷达传感器双重保障，建好地图后可实现引导功能，可为客人导航带路。支持从所在位置或指定位置带客人去往目的位置。 8.导览讲解,采用先进的Lidar SLAM 技术，自主创建环境地图。 9.主动避障,在引导的过程中遇到障碍物，机器人可以轻松绕开，重新规划路径，避开障碍物，工作更效率更安全。 | 套 | 1 |
| 5 | 千兆网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键； 2.设备≥1U高，深度≤183mm；满负荷情况下功耗≤7W； 3.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps；（提供官网描述截图、网址链接，扫描上传系统） 4.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性； 5.交换机端口支持LEDshutoff功能。（提供功能截屏加盖公章，扫描上传系统） | 台 | 1 |
| 6 | 增容型无线路由 | - 三频放装式，支持空间流≥8条，发射功率≥20dBm，无线速率≥2900Mbps；（提供性能官网描述截图，扫描上传系统） 2.支持802.11acwave2MU-MIMO，SSID数≥48，外置USB2.0接口； 3.内置天线，支持wifi定位功能和wifi探针功能； 4.支持双2.4G的射频工作模式，即2.4G+2.4G+5G工作模式，2.4G射频模式整机可最大支持4条空间流；（提供性能官网描述截图，扫描上传系统） 5.投标文件中提供工信部《无线电发射设备核准证》以及wifi联盟证书。 - （提供证书复印件加盖公章，扫描上传系统） | 台 | 1 |
| 7 | 吧台台灯 | 1、灯身材质 陶瓷；2、灯罩材质 布；3、风格 新中式日式侘寂风；4、直径 ≥45cm、高度 ≥50cm； | 个 | 2 |
| 8 | 大堂艺术屏风超高 | 根据图纸定制。 | 片 | 3 |
| 9 | 客厅配套 | 吧台绿植装饰品、大堂落地灯、大堂绿植装饰品、书柜软装装饰品。 | 套 | 1 |
| 10 | 台阶处落地灯 | 1、灯身材质 铁；2、灯罩材质 布；3、风格 复古；4、高度 ≥150cm； | 个 | 1 |

- 2、中餐宴会大厅

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中餐摆台技能大赛智能评价设备 | 1、产品特性 1.1.结构设计：显示和控制区域为立式外形设计。 1.2.显示模块：尺寸≥55寸，比例16:9。 1.3.使用方式：使用实体餐具进行摆放，自动判断摆放的顺序和位置是否正确。 1.4.安全性高：铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺 1.5.▲整体设备可以依托学校现有的中餐训练桌进行训练。设备应为已设计和开发好的成熟产品，不接受定制开发。（设备实物照片证明材料，扫描上传系统；提供设备设计版权等证明材料，扫描上传系统） 2、运算单元 （1）内存≥8G； （2）显卡≥ 3G； （3）硬盘 ≥240GB； 3、高精度识别单元 （1）数量：≥4； （2）接口：USB3.0； （3）分辨率：5496(H) × 3672(V)； （4）帧率：19.6 fps @5496 × 3672； （5）免费的 SDK 和丰富的二次开发实例源码。 （6）像素尺寸：≤2.4 μm × 2.4 μm； （7）曝光时间：≤12μs~1s； （8）可自定义存储内存数量大小； （9）可显示具体图像灰度值分布； （10）支持多设备同时采集显示； （11）增益、曝光时间及白平衡可编程设置 ； （12）自动增益、自动曝光、自动白平衡 ； （13）支持坏点校正功能 ； （14）三种工作方式：连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集 ； （15）可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步 ； （16）支持参数组功能 ； （17）支持传输数据块可调功能，提供更好的兼容性和适应性 ； （18）支持设备软复位功能 ； （19）坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置 ； | 套 | 1 |
| 2 | 中餐摆台技能大赛智能评价系统 | 一、实训操作单元 本实训单元需要可以兼顾且满足日常教学、练习、比赛等方面的内容。选手操作真实的器具按照要求进行摆放，运算和识别单元进行自动的评判和记录，解决老师日常教学和学生大赛训练的模拟学习和重复训练问题。 1.实时数据判定功能 实时判断摆放实体餐具的顺序，按照标准的摆放顺序进行判定，系统自动显示正确的顺序和操作错误的步骤进行对比。实体餐具摆放过程中能够精准定位，按照摆台的标准计算出器具的准确位置和相对位置，并且根据标准摆放要求进行评判。 2.数据记录三维展现 实体餐具摆放过程中能够精准定位，定位精度为亚毫米级别，并且通过三维虚拟仿真系统显示对应摆放餐具的位置，使用户能直观的看到对应虚拟仿真系统中显示的数据情况。用户练习的数据记录可进行三维数据展现，按照用户在练习过程中采集的实体餐具的数据进行展示。 3.自动评分 系统根据用户摆放实体餐具的顺序、位置按照评分标准进行评分。 4.练习结果可视化图表分析 系统根据用户的得分和失分情况，进行统计分析，通过柱状图或饼状图等可视化的方式展现用户的练习结果。 5.▲提供餐饮摆台技能训练智能评价系统的软件版权证书和围绕该实训操作单元第三方机构出具的软件测试报告。（版权证书、测试报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 二、餐饮摆台操作单元。 1.实物餐具部分：摆台实物餐具应完全按照技能大赛标准准备，实物餐具经过特殊处理，自带识别标记，可以完成高精度的识别。餐具须完全符合国赛标准。 2.虚拟餐具部分： 台布、骨碟、汤碗、调味碟、筷子、筷架、勺子、牙签、水杯、葡萄酒杯、白酒杯，器具按照大赛标准数量和要求准备，做成精细建模的三维模型以供摆台过程中识别使用。 3.摆台过程通过对实物摆台器具进行操作，按照真实摆台比赛标准进行摆放，三维虚拟模型在摆台过程中，与实物器具一一对应。操作实物器具时，对应的三维模型可以完成相应的识别和操作。 4.摆台过程中，每完成一个真实器具的摆放后，在上屏的显示区域内，可以显示对应的虚拟餐具，并按照考核标准，对该器具的摆放进行自动的评判和分析。 5.摆台评价包含了摆放标准、摆放结果以及每项得分和总分。评价系统可以按照大赛标准自动对比实际摆放情况，自动给出得分。 三、▲提供餐饮摆台技能训练虚拟教学实训系统的软件版权证书和第三方机构出具的软件测试报告。（版权证书、测试报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 四、宣布中标后3天内，预中标单位必须提供该软件的安装版本根据采购单位指定的时间及地点进行整体功能演示核查，逐项核对技术参数演示。如果和招标内容一致或优于上述技术参数要求，预中标单位与采购单位签订合同，履行招投标后续程序；如果和招标内容不一致不能满足技术参数要求，预中标单位的中标资格会被取消，同时按虚假投标报送采购办和财政部门。（投标人须提供承诺书并盖公章，扫描上传系统） | 套 | 1 |
| 3 | 移动数据采集推车 | 一、移动数据采集推车参数： 1.主拍广角镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.移动数据采集推车配备14寸IPS触摸显示屏 3.移动数据采集推车最高拍摄2.3米，单边拍摄宽度达1.4米；拍摄720P视频帧速率为25帧/秒 4.移动数据采集推车采用机械臂设计，伸展距离可达0.5米，可前后伸展、上下翻动 5.移动数据采集推车1.2米高铝合金管支架，可上下调整高度；移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动 6.内置高清麦克风，可采集实时音频 7.连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接 8.移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、USB接口，实现多场景的使用需求，简单方便。 9.移动数据采集推车支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面。 10.支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。 11.支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚；支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节。 12.支持通过HDMI接口直连电视机使用，直连即用。 13.▲以上4、7、9需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统。 二、智慧实训教学软件参数： 1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示。 2.通过配套软件和局域网可以在不同地方查看移动数据采集推车的操作实时画面 3.支持双屏显示，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转；支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能。 4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看， 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 8.支持远程调用推车上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作。 9.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。 10.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能；支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档. 11.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 12.可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复。 13.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 14.支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小 15.系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看；可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 16.双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。 17.▲以上1、2、8、13、16需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统。 18.企业中标后需提供原厂参数确认函及售后承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体中控讲台 | 1.参考规格：闭合状态长宽高≥1000*700*950mm； 2.桌面木黄色耐划木质9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘单面封边，冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.通过针对冷轧钢架抗病毒活性试验的测试，检测依据和方法为ISO 21702：2019，针对实验病毒：人冠状病毒，宿主MRC-5细胞的抗病毒检验，分析检测结果，抗病毒活性值，≥0.6，抗病毒活性率≥76.4%； 4.上层正面为ABS工程塑料，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，双U型塑钢桌脸整体弧形设计；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS工程塑料（尺寸≥598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置； 5.功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤560*340mm（≤23.8寸显示器），不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可在0-130°中任意停留，不反扣。上层立面围边高≥100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 6.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，厚度为≥1.2mm； 7.产品使用的导轨检测结果符合QB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级； 8.下层前门采用对开门设计，右侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；前后门和左右两侧均开有散热孔，美观大气； 9.下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地≥6CM，防潮、防锈。 10.产品通过针对冷轧钢架抗细菌性能的测试，检测依据和方法为GB 21551.2-2010 家用或类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录A：抗细菌性能试验方法1（贴膜法）及效果评价，检测项目为抗细菌性能（大肠杆菌 AS 1.90、金黄色葡萄球菌 AS 1.89)，测试结果抗菌率>99.99%，具有抗细菌作用。 11.▲以上3、7、10需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 12.企业中标后需提供原厂参数确认函及售后承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 5 | 运行工作站（含同传软件） | - 硬件部分 处理器：≧（8核16线程/主频2.8G/L3缓存16MB）国产处理器 内存：≧2*16G内存，最高支持128GB内存硬盘：1TB固态硬盘加1个1TB机械硬盘 显卡：≧4G独立显卡，提供HDMI、VGA接口 前置接口：2*USB3.0+2*USB2.0+音频输入+音频输出 后置接口：3*音频接口（音频输入/音频输出/麦克风）7*USB3.01*串口1*千兆网口 内部扩展：2*PCIex16+1*PCIex8+1*PCIex11*M.22280SSD插槽4*SATA3.0接口 电源：≧200W电源刻录机：有 安全&管理：中文BIOS，支持端口管控，支持硬盘密码，支持免工具，支持硬盘安全擦除，支持机箱锁，标配可拆卸防尘网 选配支持：多串口扩展，并口扩展，多网口扩展，硬件保护组件； 操作系统：国产桌面操作系统 显示器：23.8寸/16:9/1920x1080分辨率/100Hz刷新率/VGA+HDMI+DP接口。 二、软件部分 1.B/S管理架构，可通过移动设备以网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等； 2.支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端； 3.支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统； 4.为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证；（提供等级认证材料，扫描上传系统）； 5.支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表； 6.管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统； 7.支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试； 8.支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理； - 9.为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成； 10.支持软件统一激活功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 11.支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间； 12.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；（投标时提供功能界面截图加盖公章，上传扫描系统） 13.支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；（投标时提供功能界面截图加盖公章，上传扫描系统） | 台 | 1 |
| 6 | 主题宴会设计虚拟仿真实训系统 | 1、酒店餐饮和主题宴会设计虚拟仿真实验系统是一款专门用于酒店餐厅环境设计、主题宴会策划和设计的软件。软件集成三维显示和平面显示设计方式，简单易操作，能够让学生快速搭建和设计中西餐的宴会场景和主题台面。本系统采用直观可视化的操作方式，操作便捷不需要复杂的指令操作，通过鼠标拖拽即可完成场景的设计。 2、软件内容包括中国名宴展示、场景设计、餐台及物品设计、菜单和菜品设计四部分。 3、用户可以根据系统提供的素材和功能进行区域划分和物品陈设。系统至少提供4个设计案例模板供参考，每个示例案例中使用的模型物品不少于10件。 4、宴会场景设计包括认知部分和场景设计模块。 5、宴会场景认知部分主要介绍了宴会厅的作用和区域划分、中西式宴会厅的台型、宴会厅场地的动线结构等知识内容。 6、场景设计部分：选择包含方厅（不少于5种风格）和长方厅（不少于5种风格）在内的场景进行设计。 6.1场景布置 在选定的虚拟仿真宴会厅场景中需要对素材库中的模型进行布置操作，功能要包含将素材库中的模型从UI面板上拖拽摆放到场景中。虚拟仿真宴会厅场景中要求可对素材库中模型进行大小、位置、父类、阵列、角度等细节调整，以精准放置。 6.2虚拟仿真宴会厅场景布置过程中的功能至少需要包含： （1）“拖拽移动”功能：要求可以将单独模型或者模型组合拖拽至其它单独模型或者模型组合的任意切面上，移动中或者移动完成后要求单独模型或者模型组合相对于虚拟仿真宴会厅场景的整体方向不变； （2）▲“附着移动”功能：要求可以将单独模型或者模型组合拖拽至其它单独模型或者模型组合的任意切面上，移动中或者移动完成后，单独模型或者模型组合的底面永远与被依附模型或模型组合的接触面贴合；（需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） （3）▲“对齐移动”功能：需要将虚拟仿真宴会厅场景中的素材模型或模型组合进行位置拖拽移动，当对单独模型或者模型组合拖拽靠近其他模型时，需要自动吸附至其他模型相对较近的切面上，移动中或者移动完成后要求单独模型或者模型组合相对于虚拟仿真宴会厅场景的整体方向不变；（需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） （4）▲“三轴移动”功能：需要将虚拟仿真宴会厅场景中的素材模型或模型组合进行位置拖拽移动，选中的素材模型或模型组合要求出现三轴和三面操作指示线，鼠标移动到三轴或三面操作指示线上对素材模型或模型组合进行点和面的平移操作，要求素材模型或模型组合的拖拽移动过程中无视虚拟仿真宴会厅场景及其中已存在素材模型或模型组合的模型碰撞体积，可与现存素材模型或模型组合重合。（需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） （5）“三轴旋转”功能：需要将虚拟仿真宴会厅场景中的素材模型或模型组合进行自定义方向旋转，选中的素材模型或模型组合要求出现旋转操作指示线，鼠标移动到旋转操作指示线上对素材模型或模型组合进行规律旋转和任意旋转操作：将鼠标放在操作指示线上面进行前后、左右、上下方向的规律旋转；将鼠标放在操作指示线旁边空白处进行任意方向旋转。 （6）“三轴缩放”功能：需要将虚拟仿真宴会厅场景中的素材模型或模型组合进行自定义缩放，选中的素材模型或模型组合要求出现缩放操作指示线，要求鼠标移动到缩放操作指示线上之后可以对素材模型或模型组合进行长、宽、高和整体同比例缩放四种方式的操作。 （7）“删除”功能：要求对虚拟仿真宴会厅场景中的单独素材模型进行删除操作。 （8）“2D/3D”视角切换功能：要求点击场景布置中的2D/3D按钮进行虚拟仿真宴会厅场景的2D（平面图）/3D（三维立体仿真）视角切换，场景布置中的操作功能在两种功能切换的情况下协同使用。 （9）“素材库”：素材库界面可随时隐藏和展出，系统提供必要的模型库，不低于各类型300多个场景素材模型，用户可以按照自己的创意想法，在系统内找寻需要的用具进行设计和摆设。所有模型均为1:1仿真真实宴会厅纯三维的精细建模。素材库包含素材搜索功能，在搜索栏中输入关键字即可对包含此关键字的素材进行查询，规定搜索范围在素材库当前所在级别目录的素材中。 6.3标桌次/座次 需要在选定的虚拟仿真宴会厅场景的2D界面对已添加桌子进行桌次的标记，要求点击单个桌子，以滚动条的形式分别标记主桌及其他桌子编号。（需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） 6.4动线绘制 （1）需要在2D视角的虚拟仿真宴会厅场景中进行动线绘制，要求至少包含顾客、员工、物品三种类型的动线绘制，每种类型的动线都可选择绘制颜色，选中绘制类型后，在2D视角中用鼠标进行路线绘制，绘制方式可进行角度是否吸附的切换，关闭情况下动线需可进行随意角度绘制，开启情况下在进行绘制时，动线转换角度固定为45度及其倍数角度的绘制。（需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） （2）动线绘制界面需要包含辅助功能，可进行辅助颜色的选择，在动线绘制完成后，鼠标移动到相应绘制完成的动线上，即可显示辅助颜色边框。鼠标点击完成的动线，至少需要包含动线的整体删除、线段删除、动线效果浏览三种功能操作。动线效果浏览要求在3D视角的虚拟仿真宴会厅场景中出现动态人物模型进行跟随动线移动视角。 6.5平面图设计 在选定的宴会厅虚拟仿真宴会厅场景中，平面图设计至少包含2D视角设计和3D视角设计。 （1）门窗设计功能，至少包含单开门、双开门、移门、一字型窗、一字型飘窗、落地窗等设施，选择设施在直墙中进行摆放，过程中显示直墙左右两侧的剩余长度。要求随时对摆放好的设施进行删除以及对相对墙体的位置方向进行调整。 （2）样式设计功能，要求在3D视角选择样式设计。需要包含颜色设置和贴图设置，打开颜色设置按钮，点击3D场景中放置好的墙体即可进行颜色自定义设置；打开贴图设置按钮，点击3D场景中放置好的墙体即可进行墙体贴图选择。 （3）量尺功能，包含2D视角的量尺功能和3D视角的量尺功能，2D视角下使用量尺功能，可测量平面界面任何墙体间任意两个顶点的长度。3D视角下使用量尺功能，可测量3D空间中任何墙体间任意两个顶点的长度。 （4）▲以上（1）（3）需提供功能截图加盖公章，扫描上传系统。 7、餐台及物品设计包括认知部分（用品配备、餐具认知、台面认知等）和餐台及物品的设计部分。餐台及物品设计部分需要根据系统提供的素材模型库，在系统内找到相应的餐具进行符合标准的设计，包括设计碗碟、筷架、花台、餐巾折花等多方面内容，用户可以通过素材库进行选择或导入自定义的设计元素进行餐台及物品的设计。 8、菜单和菜品设计包括认知部分（菜单陈列方式、菜品格局构成等）和菜单菜品的设计部分。菜单和菜品设计部分需按照不同的宴会类型，根据系统提供的素材模型库，在系统内找到相应的菜肴进行设计，包括设计菜单、菜品、面点和酒水，需要设计出完整的符合主题要求的宴会菜单与菜品。 9、菜单和菜品设计 9.1、在菜单和菜品设计功能中，系统提供不低于各类型200多个菜单、菜品素材模型库，用户可以按照自己的创意想法，在系统内找寻需要的菜品进行设计。 9.2、系统提供菜单和菜品设计素材如菜单模板、菜单外观、菜品、面点、酒水 等等各类的三维模型素材等几百种，用户选择后可以返回更改和修改直到确认满意，选择完后将会看到所选物品的展现形式。（提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） 9.3、菜单和菜品选择时，左侧素材库样式或素材选择栏，鼠标左键可以拖动至右侧设计框中。 10、餐台及物品设计 10.1、在餐台及物品设计功能中，系统提供不低于各类型200多个餐台及物品素材模型库，用户可以按照自己的创意想法，在系统内找寻需要的菜品进行设计。 10.2、系统提供餐台及物品设计素材如餐桌、餐椅、工作台、转台、服务车、台布、口布、椅套、骨碟、筷子、筷架、汤碗、中式酒杯、西式酒杯等等各类的三维模型素材等几百种，用户选择后可以返回更改和修改直到确认满意，选择完后将会看到所选物品的展现形式。餐台及物品设计需要完成包括餐桌设计、餐椅设计、餐盘设计、酒水杯设计、花台设计、餐巾花设计等多方面内容。 10.3、系统提供餐台及物品设计时的操作要领提示，选择该物品时，选择面板自动弹出操作提示，操作面板可以隐藏或显示。 10.4、餐台及物品选择时，左侧素材库样式或素材选择栏，鼠标左键可以拖动至右侧场景中。 10.5、系统在餐台及物品制作学习和实训过程中，提供了便捷的操作提示功能，每个操作步骤后，都会提示当前操作完成和下步操作的内容，便于学生不断温习相关知识和流程。在设计的每个步骤中，系统会有专门的面板进行知识点的提示，也提供标准餐台及物品设计结果进行参照。 11、为了保证教学的严谨性、软件产品的成熟性，平台应为已开发完成且已经在学校有相关应用的成熟产品，不接受中标后定制开发。需提供本系统的软件版权证明材料和软件产品测试报告。（提供软件版权证明材料、测试报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 12.企业中标后需提供原厂参数确认函及售后承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 7 | 增容型无线路由 | 1.三频放装式，支持空间流≥8条，发射功率≥20dBm，无线速率≥2900Mbps； 2.支持802.11acwave2MU-MIMO，SSID数≥48，外置USB2.0接口； 3.内置天线，支持wifi定位功能和wifi探针功能； 4.支持双2.4G的射频工作模式，即2.4G+2.4G+5G工作模式，2.4G射频模式整机可最大支持4条空间流； | 台 | 1 |
| 8 | 网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键； 2.设备≥1U高，深度≤183mm；满负荷情况下功耗≤7W； 3.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps； 4.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性； 5.交换机端口支持LEDshutoff功能。 | 台 | 1 |

- 3、智能客房服务

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧酒店智控管理云平台 | 1.基于物联网的智慧空间控制管理系统，能够实现灯光、窗帘、背景音乐等场景化控制，进一步支持语音控制，实际控制范围根据项目的智能硬件终端而定，支持根据终端进行拓展； 2.智慧门锁：基于移动互联的二维码进房功能、面部识别进房功能； 3.基于物联网标准，支持移动端控制及语音控制。 4.智慧环境：通过各种智能传感器对家居环境进行监测，并通过设置参数对电器进行联动控制。 5.温湿度监测：在室内布置无线节点及温湿度传感器，实时显示室内温度，湿度数据，并通过控制空调加湿器等电器设备进行合理的温湿度调节。 6.光强度监测：在室内布置无线节点及光强传感器，实时监测光照强度及曲线，并可根据预设程序控制窗帘开关及灯光强度。 7.智能电器：通过无线智能控制器对各种电器设施的智能化改造，能够远程通过手机平板进行互动和操作。 8.智能显示器：使用显示器与平板电脑系统组成，当体验者在该区域停留3~5秒时，系统能够自动唤醒影音系统进入点播状态，体验者可以通过平板电脑对电视进行红外遥控控制。 9.智能空调：通过无线传感器网络节点控制空调系统，可远程开启空调或根据监测到的室内温度自动调节空调系统温度，远程控制可通过电脑或者手机完成。 10.智能窗帘：通过光强传感器监测到的室内光亮度，设置不同亮度下的调节程序，通过无线传感器网络的下行反馈控制，控制窗帘自动闭合。 11.智能灯光：通过光强传感器采集室内光照强度信息后，根据预设程序通过无线传感器网络的下行反馈控制自动调节室内灯光系统的开关。该系统可与人体感应系统、光照探测系统等进行联动。 12.智能插座：通过无线传感器网络节点控制电源插座，可达到远程开关电器的目的。 | 套 | 1 |
| 2 | AI智慧语音管家 | 1.人工智能语音管家，强大的语言交互系统，有需求可直接与她语音对话，实现语音客控客房内所有设备； 2.支持音乐陪伴、生活助手、媒体搜索等功能； 3.全频扬声器、4个线性阵列、≥8英寸屏幕； 4.供电方式：12V/1.5A直流电源或7.2V/2200mAH电池； 5.操作系统：基于Andoid6.0深度定制； 6.语音控制、触屏控制客房设备、客房服务； 7.从客房控制到客房服务响应，从影音播放到生活百科，从娱乐学习到情感陪护等300+技能； 8.客控+客需集成智控，实现数智化酒店客房服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧客房控制主机盒 | 实现功能：控制房内所有设备 产品描述：智能主机，是房间内所有设备的“大脑”，通过ZigBee桥接方式通信。 产品性能：桥接方式增强覆盖范围，并提供2种连接网络方式，wifi连接和网线直连方式。 产品稳定性：断网断电等异常情况下仍然可以使用传统方式开门、取电。 安全性能：基于网络TCP/IP隧道协议的密钥签名加密传输，相当于银行级别的加密保护，保证数据传输安全。 技术参数供电方式：DC5-12A 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：4.5dBm 工作环境：温度:-10~60℃; 湿度：≤95%RH（不凝结） 无线接收灵敏度：<-90dBm 产品尺寸≤110*110*30（mm） 操作方法连接电源，加网操作 功能描述连接组网设备 安装说明两孔电源适配器直插220v不间断电源，网口直接预留酒店局域网网线。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧客房控制网关 | 技术参数供电方式：DC3.5-12A 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：7dBm 操作方法连接电源，加网操作 功能描述连接组网设备 安装说明两孔电源适配器直插220v不间断电源，网口直接预留酒店局域网网线。 | 个 | 1 |
| 5 | 智慧客房人脸识别门禁系统 | 实现功能：刷脸开门 设备同时支持10000张人脸数据底库实时在线比对，具备千万级人脸模板深度学习能力，快速精准识别海量客户。对于保洁、安保、管理层等酒店工作人员，轻松实现多层级特殊授权管理，支持特定时间内刷脸通行特定客房，结合多重加密防护，严格保障客人隐私和安全。产品安装：内含电池吸附式安装，无需重新布线，链接wifi。主要组成部分功能系数如下： 镜头10MM 音视频图像传感器H62 视频分辨率1292H*968V 有效像素130万 压缩格式视频H.264 视频帧率25/20/15/10/5fps 视频码流3码流,最大720p/25fps 光感IC使用SENSOR检测来触发日夜模式 音频支持回声消除，无破音和爆音 网络接口无线WIFI WIFI模式802.11b/g/n自动调整 其他RTC支持内置RTC和网络校准 语言简体中文 工作电压DC_5V 主芯片温度主芯片散热片表面温度40℃—52℃ 工作环境-20℃—55℃ | 套 | 1 |
| 6 | 智慧客房门锁(芯) | 实现功能：手机微信开门 产品描述：小巧轻便，镶嵌门锁内部，完全不影响门锁外观 产品性能：兼容酒店99.9%门锁，平均响应时间100ms以内。 产品稳定性：通过ZigBee桥接方式连接智能主机。断网断电等异常情况下仍然可以使用原有方式开门。 电源：使用原门锁电池，可正常开启16000次以上。当电池电量低于20%时，提示管理后台需要更换电池。 技术参数供电方式：DC6V（四节5号电池） 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：4.5dBm 工作环境：温度:-10~60℃;_x005f湿度：≤95%RH（不凝结） 加密方式：AES-128位密钥动态加密 无线接收灵敏度：<-90dBm 操作方法连接电源，加网操作，客户端控制设备 功能描述客户端控制开锁、刷卡开锁 安装说明本产品镶嵌在酒店门锁内部，打开门锁，将智芯的两排排线分别接在门锁主板与门锁芯片之上；接线完毕，将门锁还原 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧客房嵌入式门磁 | 实现功能：与光应配合使用，实现房内无人智能断电 产品描述：磁极套装包含两块设备，产品左侧主设备与智能主机之间通过ZigBee通信。 产品材质：产品外壳采用优质ABS材质制作，外表进行特殊工艺抛光处理。 产品安装：采用吸附式便捷安装，无需布线。 技术参数供电方式：DC3V（CR2032纽扣电池） 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：4.5dBm 工作环境：温度:-10~60℃; 湿度：≤95%RH（不凝结） 无线接收灵敏度：<-90dBm 操作方法连接电源，加网操作，客户端控制设备 功能描述实时反馈门的开关状态 安装说明门上、门框开孔 | 套 | 1 |
| 8 | 智能影音控制模块 | 实现功能：可以语音控制房间灯光、电视、空调、窗帘、电视等设备、配合刷脸开门设备 可把访客画面投放到电视画面。 产品描述：高保真采声：拥有32位处理器的高品质编码，净化声音，降低声噪，使得声音的采集更加清晰；极速语音识别：300毫秒响应录音服务，保证自然说话状态下的录音识别不会丢任何一个字；专业防喷麦设计：防喷麦专利设计技术，杜绝收音过程中出现喷麦现象，声音内容更加清晰，搜索结果更加精确；适合亚洲的人机工程学：使用频率最高的语音键和导向键在大拇指最自然的状态的活动范围。 | 套 | 1 |
| 9 | 智能光应（人体感应）模块 | 光应，主要用于房间内人体感应，在设定时间范围内，自动扫描房间状态，判断房间内是否有人，实现无人状态下智能关闭电器设备。 技术参数供电方式：DC3V(CR2450纽扣电池) 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 待机电流：15uA 发射功率：4.5dBm 工作环境：温度:-10~60℃;_x005f 湿度：≤95%RH（不凝结） 无线接收灵敏度：<-90dBm 产品尺寸≤65*65*25（mm） 操作方法连接电源，加网操作，客户端控制设备 功能描述检测区域内是否有人经过 安装说明电池供电，吸附墙壁安装，根据酒店实际情况调整 | 套 | 1 |
| 10 | 智能设备中控模块 | 实现功能：手机一键开启电视、空调。 产品描述：是电视和空调智能控制系统，采用吸贴式设计，小巧轻便，自带学习功能，与主机通过ZigBee通信。 产品性能：适配酒店挂立式、中央空调、电视和机顶盒等，设备平均响应时间100ms以内，及时响应0延时。 技术参数供电方式：DC5V/1A(Micro-USB) 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：4.5dBm 红外发射功率：1.2W 静态功耗：<0.1W 工作环境：温度：0～70℃ 湿度：≤95%RH（不凝结） 无线接收灵敏度：<-90dBm 产品尺寸≤60*60*18（mm） 操作方法连接电源加网操作客户端控制设备 功能描述客户端控制电视空调等设备 安装说明吸附式安装在酒店中央空调、电视等电器的后方或者其它位置，根据酒店实际情况调整 | 套 | 1 |
| 11 | 智能窗帘控制模块 | 1、电机； 2、专用轨道； 3、电机无线模块；（适用于4M内轨道） 4、技术参数供电方式：AC50~60Hz190~240V 5、通信协议：兼容ZigBeeHA协议 6、静态功耗：<50mW 7、发射功率：4.5dBm 8、工作环境：温度：-30～70℃_x005f湿度：≤95%RH（不凝结） 9、无线接收灵敏度：<-90dBm 10、产品尺寸≤55*50*30（mm） 11、操作方法连接电源加网操作客户端控制设备 12、功能描述客户端控制窗帘开关 13、安装说明控制器一边结干接点四芯线，一边接220v零火线（不分零火） | 套 | 2 |
| 12 | 智能情景控制面板 | 1.智能插卡取电面板*1； 2.触摸温控屏面板*1； 3.智能信号面板：一键（请稍候）*1；二键（请勿打扰/请即清理）*1； 4.主灯控制面板*1：一键（主灯）； 5.智能情景式灯光面板（1-4路）*2：四键（柔和/明亮¦阅读/睡眠）； 6.场景控制面板*1；四键（镜前灯/排风扇/卫浴灯/氛围灯）； 7.窗帘控制面板*1：四键（纱帘开/纱帘关¦布帘开/布帘关）； 8.感应小夜灯面板*1； 9.无线AP面板（弱电提供）*1； 10.叮咚门铃面板*1； 11.SOS按钮面板*1； | 套 | 1 |
| 13 | 智慧交互感控终端 | 客房智能控制器，通体没有任何按键与指示灯，内部通过内置的高精度加速度传感器，配合自主研发的运动算法，灵活感应出魔方的六个触面轨迹，去繁从简，轻松玩转客房灯光、窗帘、空调智能设备的场景式智控，同时还可自定义多种智能场景。 技术参数供电方式：DC5V/1A(Micro-USB) 通信协议：兼容ZigBeeHA协议 发射功率：4.5dBm 红外发射功率：1.2W 静态功耗：<0.1W 工作环境：温度：0～70℃ 湿度：≤95%RH（不凝结） 无线接收灵敏度：<-90dBm 产品尺寸≤50*50*50（mm） 功能描述客户端控制电视空调等设备 | 套 | 1 |
| 14 | 智能插座面板 | 6支5插（普通）金属； 1支5插（防水）金属； 1支5插不间断，金属； 2支5插+USB+Typc； 1支3插（普通）金属； 1支3插（不间断电器）10A； 2支电话/网络插座（4芯）； 1支电视/网络插座（RJ45）； | 套 | 1 |
| 15 | 智慧客房床垫（标准间） | 1.优质床垫，用于智慧客房或智能民宿； 2.性能：弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用； 3.材质：布艺+弹簧； 4.参考尺寸：≥200×135×20cm。 | 张 | 2 |
| 16 | 高级床单（标准间） | 1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿； 2.参考尺寸：≥280cm*200cm； 3.材质：100%精梳棉；80支纱/400针； 4.工艺：丝光全工艺白色贡缎纹。 | 床 | 4 |
| 17 | 高级被套（标准间） | 1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿； 2.参考尺寸：≥235×185×5cm（缩水前：242×190×5cm）； 3.材质：100%精梳棉，高支高密80支纱/400针； 4.工艺：丝光全工艺白色贡缎纹；三边5cm法式飞边；底部中半开口，系带方式，2组，距两端45cm。 | 床 | 4 |
| 18 | 被芯（标准间） | 1.参考尺寸：≥230×180cm； 2.内充羽绒棉≥1.5千克，含填充物总重量≥2.6千克。 | 床 | 4 |
| 19 | 床旗（标准间） | 1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿； 2.材质：高级棉、丝绸； 3.规格：配套长宽200cm×135cm的床。 4.带镶边。 | 套 | 4 |
| 20 | 智慧客房配套设施（标准间） | 智慧客房生态配套设施： 1、电话、壁灯、挂画壁灯、装饰品、行李架、地毯、消防用品；吹风机；落地灯； 2.电话：有来电显示，具备分线功能； 3.壁灯、挂画壁灯：陶瓷+布罩+铜材质； 4.装饰品：民宿风格； 5.行李架：木质小马扎； 6.地毯：棉质； 7.消防用品：12件套； 8.落地灯； | 套 | 1 |
| 21 | 智能马桶（标准间） | 1.材质：陶瓷，金属及工程塑料附件； 2.参考尺寸：≥650mm*330mm*600mm； 3.白色、吸水式、翻盖式。 4.智能型，可感应式冲洗。 | 套 | 1 |
| 22 | 智慧客房床垫（大床房） | 1.优质床垫，用于智慧客房或智能民宿； 2.性能：弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用； 3.材质：布艺+弹簧； 4.参考尺寸：≥200×180×20cm | 张 | 1 |
| 23 | 高级床单（大床房） | 1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿； 2.参考尺寸：≥235×185×5cm（缩水前：242×190×5cm）； 3.材质：100%精梳棉，高支高密80支纱/400针； 4.工艺：丝光全工艺白色贡缎纹；三边5cm法式飞边；底部中半开口，系带方式，2组，距两端45cm。 | 床 | 2 |
| 24 | 高级被套（大床房） | 1.参考尺寸：≥230×180cm； 2.内充羽绒棉≥1.5千克，含填充物总重量≥2.6千克。 | 床 | 2 |
| 25 | 被芯（大床房） | 1.参考5星级标准配置，用于智慧客房或智能民宿； 2.材质：高级棉、丝绸； 3.规格：配套长宽200cm×135cm的床。 4.带镶边。 | 床 | 2 |
| 26 | 床旗（大床房） | 智慧客房生态配套设施： 1、电话、壁灯、挂画壁灯、装饰品、行李架、地毯、消防用品；吹风机；落地灯； 2.电话：有来电显示，具备分线功能； 3.壁灯、挂画壁灯：陶瓷+布罩+铜材质； 4.装饰品：民宿风格； 5.行李架：木质小马扎； 6.地毯：棉质； 7.消防用品：12件套； 8.落地灯； | 套 | 2 |
| 27 | 智慧客房配套设施（大床房） | 1.材质：陶瓷，金属及工程塑料附件； 2.参考尺寸：≥650mm*330mm*600mm； 3.白色、吸水式、翻盖式。 4.智能型，可感应式冲洗。 | 套 | 1 |
| 28 | 智能马桶（大床房） | 1.材质：陶瓷，金属及工程塑料附件； 2.参考尺寸：≥650mm*330mm*600mm； 3.白色、吸水式、翻盖式。 4.智能型，可感应式冲洗。 | 套 | 1 |

4、智慧导游（商旅融合）实训中心

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清全彩显示屏 | 1.投标产品LED屏像素点间距≤1.87mm，刷新率≥3840Hz，铝底壳工艺； 2.安装尺寸：4.48*2.4m=10.752㎡，允许必要误差； 3.模组尺寸：320mm*160mm； 4.白平衡亮度≥810cd／m2，亮度均匀性≥99%； 5.LED显示单元可视角度达到水平：≥175°，垂直：≥171°；对比度≥8000:1； 6.具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整/图像处理功能。视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理； 7.具备电源信号盲插功能，无区分方向； 8.模组供电和控制集成一体化，电源，信号采用一个type-c接口一线传输； 9.自动gamma矫正技术，通过构造非线性矫正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善，如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，符合要求； 10.支持模块校正和数据存储及回读； 11.模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保障； 12.可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号，可一键自检； 13.先进的除亮，暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题； 14.具备智能除湿功能，通过显示屏逐级点亮升温预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气； 15.LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真； 16.显示模块通过温度冲击试验、恒定湿热试验，高温、高湿工作，低温工作、盐雾测试试验后样品外观和功能无异常； 17.PCB板应满足V-0阻燃等级要求试验要求用测试火焰对样品进行两次10s的燃烧测试后，移开火焰，样品在30s内快速熄灭，没有燃烧物掉下； 18.IP防护等级达到IP5X级； 19.模块通过光生物安全测试，皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值，宽波段的光源对视网膜危害，蓝光对皮肤表面及眼角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测； 20.为了用户的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和接收卡，控制盒、视频处理器，动力柜必须是同一品牌；不接受贴牌产品或OEM产品。 | ㎡ | 10.75 |
| 2 | LED高清显示屏配套 | 一、接收卡 1.最多支持32组并行数据，64组串行数据，可扩展为128组串行数据； 2.采用高密度接插件--防松动，防灰尘，具有结构的稳定性和硬件的可靠性； 3.集成网络变压器； 4.单卡带载512*384； 5.支持18bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象带来4倍灰度的提升，使的显示画面层次更丰富，变化更细腻； 6.支持画面90度倍数旋转； 7.可以回读接收卡的固件程序并保存到本地； 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全； 8.支持HDR/HDR10optima和HLG,高对比度的逆光场景下，HDR高亮度动态范围兼容高光和阴影细节，接近人眼所见，还原度更高，画面更加精细富有层次； 9.支持智能模组、无需监控卡、可以实现温度、电压、排线、灯点检测、制造日期、制造商信息等； 10.支持5pin液晶模块、用于显示接收的温度，电压、单次运行时间的总和总运行时间； 11.对于有Flash的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板Flash中的矫正系数上传到接收卡。 二、视频控制器 1.支持常见的视频接口，包括2路HDMI1.4，1路DVI； 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出； 3.支持3个窗口； 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 5.支持设备间备份，支持网口备份设置； 6.视频输出最大带载高达650万像素； 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.厂商需具备LedSHow超高分云播控服务终端（多媒体终端）证书。 三、LED显示屏控制系统 1.可通过云服务器一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； 13．厂家需具备超高清（8K）认证证书。 四、LED配电系统 1.20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响； 2.同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能； 3.配电柜须和led生产厂家为同一品牌，并拥有PLC远程智能控制软件证明、CQC证书。 | 套 | 1 |
| 3 | LED显示屏钢结构 | 基础框架需做好防锈刷漆处理，框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边； | 项 | 1 |
| 4 | 集控智慧高清直录编系统 | 一、整体要求 1、支持多路视频输入：POE-IN≥3路，HDMI≥1路(分辨率最大支持4K@30P输入，可带音频)； 2、支持≥2路HDMI路的视频输出，分辨率最大可达1080@60P； 3、支持≥4路高清3G/HD-SDI视频输入； 4、音频输入输出：支持≥2路RJ45 (MIC)音频输入，≥2路3.5mm Line in 音频输入；支持≥2路3.5mm Line out音频输出； 5、存储：标配≥2T硬盘、外接USB存储，支持USB导出，支持ftp下载； 6、视频码率：500kbps~40Mbps可调； 7、网络接口：至少1个100M网口。 8、备选通道可扩展12通道，支持加载本地视频，网络视频、远程互动视频等。 9、支持与第三方设备进行对接，支持通过智能面板对设备进行开关机、开始录制/停止录制功能，实现多种外部设备触发机制。 10、嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式； 二、智能直录播 1、多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、板书和多媒体设备等多个场景之间，依据位置、动作或其它因素切换；实现1080P（1920×1080）高清采集及输出，视频录制、直播分辨率均可支持1920×1080、1280×720等标准；视频编码分辨率支持：352*288～1920*1080； 2、教师的图像与声音保持同步，低延时、适用于多种网络环境下的直播； 3、视频编码：支持H.264/H.265，支持流媒体格式； 4、跟踪管理：基于图像识别进行跟踪拍摄；多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪；支持电脑课件信号自动检测跟踪。 5、内嵌音频处理芯片，自研先进声音处理算法，对环境噪音进行有效去除，实现教学互动中的回声消除，保证教学过程的声音清晰明亮； 6、录制模式：支持电影+资源模式两种录制模式，可同步录制；并支持录制和电影模式的自动编辑； 7、录制前，支持增加片头片尾视频；并支持台标、角标、字幕插入； 8、录播过程中，可以控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件； 9、支持显示磁盘剩余空间，支持在线升级； 10、录制生成资源文件包括MP4格式，标准格式的视频文件可使用主流播放器播放； 三、智能导播 1、远程操作：支持远程导播平台视频监视、视频切换、音频调整、视频直播、远程互动、暂停/录制，且直播功能与录制互不影响； 2、支持云台方向、云台速度、云台变倍控制以及快捷按键操作； 3、支持多路信号组合：支持不少于6种方式的视频叠加，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等； 4、须支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持2路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接； 5、具备特技渲染功能：提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效； 6、支持自动、手动两种方式的导播切换； 7、web远程导播：支持登录web对远程直播进行控制，导播模式的切换，录像开始和停止，直播通道切换等； 8、支持远程管理录播主机上的视频文件，远程下载和点播录像； 9、导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、直播监视等功能，并在一个界面中显示； 10、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； | 套 | 1 |
| 5 | 智慧直录编融合云主机 | - 整体要求 1、采用一体化结构设计，至少直录播控制单元、内置4K摄像机、音频处理单元等，非多个独立产品的组合体设备； 2、表面采用钢化玻璃镜面设计，整机尺寸（长宽）≥800*280mm； 3、内置无线路由功能，支持多点介入，带宽300Mbps以上； 4、支持主讲教室一键开直播，听讲教室一键看直播，一个老师在教室授课，其它班级同步听课，学生也可以通过手机、平板等终端设备进行远程上课； 5、支持本地无感扩音，老师无需配话筒或传统小蜜蜂设备，可以自由走动授课发言，教室中后排学生可以清晰听课； 6、支持一键录课，课堂重难点，老师一键录制，精讲微视频自动推到学生app，学生课后可以反复观看学习； 7、互动教学：可以实现一对一、一对多远程互动。远程互动可以同画面互动直播，不受空间、地域限制，实现优质课堂资源共享； 8、可针对性设置视频流标识的开始和停止，支持自动截取；支持生成微课视频，支持自动上传至云平台； 9、可在录课的同时实时推送视频流到资源平台或流媒体服务器，进行课堂直播，实现空中课堂； 10、可生成视频文件保存在资源平台服务器上，后期老师和学生也可以随时在资源平台上点播观看； 11、微信分组推送，关注服务号即可实时查看教师推送的视频内容； 12、提供不少于4路摄像机图像画面和1路电脑画面和1路自定义画面预览窗口，直接点击预览窗口进行PGM画面切换； 13、支持一键启动录制，提供手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换。手动模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。（提供产品功能截图加盖公章，扫描上传系统。） 14、▲以上1、7需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 二、内置4K摄像机 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率；具备畸变矫正功能。 2、传感器尺寸：1/2.5英寸, 有效像素≥851万； 3、网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成； 4、内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果； 5、每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面，系统内置教师跟踪模块。 6、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 7、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。镜头支持自动对焦无畸变镜头；支持WDR，可以应对不同光照环境。同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声。 8、支持多种白平衡方式供选择，包括自动、室内、室外、一键式、手动、指定色温； 9、▲以上2、7需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 三、音频处理单元 1、要求音频处理单元和功率放大器集成到主机机箱内； 2、具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 3、支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 4、音量状态实时显示和外部按键控制； 5、支持网络参数配置；支持RS485控制功能；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、支持可视化管理，可通过平台进行参数配置和设备在线状态查询； 8、内置教室环境的频率响应测试系统，测试模式时可实时显示房间频率响应； 9、与网络时间同步，运维平台可设置音频处理器静音开启和关闭的时间； 10、具有均衡器参数自适应功能，可根据测试得到的房间频率响应自动调节主机的均衡器参数，免人工调试就能达到最佳音频输出效果； 11、数字音频主机具有可视化环境声场检测功能，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STI； 12、内置嘈杂声环境检测功能，自动根据环境噪声来开启关闭设备扩声； 13、▲以上1、11需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 | 台 | 1 |
| 6 | 智能高清云摄像机 | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 2、具备畸变矫正功能。网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成； 3、▲内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为“全景画面”和“特写画面”；（提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） 4、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，并提供厂家确认盖章的规格书，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； 5、系统内置教师跟踪模块， 6、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准； 7、支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能图像定位跟踪识别系统 | 一、整体要求 1、内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现学生全景与学生特写的拍摄； 2、内置人体行为识别图像算法来检测学生的起立和坐下动作，无需外接跟踪主机； 3、根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小； 4、特写景别和全景景别颜色、亮度等保持一致； 5、智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头； 6、可识别站立后的离座走开动作，对不同身高具有很好的适应性； 7、全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式； 8、安装位置灵活，不局限于教室前面正中位置； 9、支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等； 10、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 11、可直接在网络视频上用鼠标框选定位区域和屏蔽区域； 12、学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义； 13、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 14、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 15、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 16、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 17、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 二、针对教师 1、根据教师动作幅度、移动速度等进行智能分析判断，结合人脸高度位置，对摄像机同时进行转动、俯仰和推拉综合精细智能控制，从而实现教师小幅度范围运动，摄像机不动作，大幅度运动才跟踪； 2、根据人脸的高度，智能调整摄像机的俯仰高度，因此不同高度的教师上课时，人脸在摄像机中总能保持合适的高度； 3、教师跟踪系统综合了人脸检测跟踪和运动分析两种手段，实现了教师在各种姿态下的锁定跟踪，即使教师转身面对黑板而背对教师机时，也能持续锁定教师，而不会受到其他运动目标的干扰； 4、教师特写画面，用户可根据实际情况进行调节，设定适当的画面大小和画面高度。当跟踪区域内有教师移动时，教师机可跟随教师移动进行跟踪拍摄，整个过程画面平滑清晰； 5、当教师走下讲台时，讲台上没有目标，老师机通过网络给录播主机发送老师走下讲台的命令码，录播根据导播策略自动切换为学生全景镜头。 三、针对学生 1、自动识别学生区域起立和坐下动作，自动排除学生区域移动目标； 2、学生起立时，识别检测到学生区域有起立动作；多个学生站立时，学生机会自动给起立学生间距较好的特写镜头，也可使用全景镜头； 3、学生依次坐下时，镜头给仍然站立的学生特写；当全部学生坐下时，讲台上有老师，录播自动切换到教师特写镜头； 4、只识别学生区域学生起立和坐下动作，自动排除学生区域移动的目标。当学生起立回答问题时，学生机识别检测到学生区域有起立动作，通过网络发送学生起立的命令码给录播。录播收到学生起立命令码后，自动切换学生全景图像到直播通道。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能全向拾音器 | 1、专用于教育整体远距离语音解决方案，配性能卓越的数字音频处理技术； 2、全频带AEC自适应回声消除、AFC自适应反馈消除、自适应噪音抑制，音质清晰；智能混音技术，自动语音跟踪技术； 3、支持将采集的音频信号合成到视频文件中； 4、频率响应： 100Hz～16KHz； 5、灵敏度： -32dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 6、指向特性： 超心型 ≤130°； 7、输出阻抗： 200Ω±30%； 8、输出幅度： Max 300mV； 9、最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤3%）； 10、动态范围； 80dB（A）； 11、信噪比： 64dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)； 12、幻象供电： 直流48V； 13、输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。 14、麦克风与录播主机仅用一条标准网线直连完成供电、音频传输，不需外接电源； 15、与集控式超高清录播系统以及智慧黑板实现无缝底层对接使用； | 台 | 2 |
| 9 | 全空间智能无感扩音系统 | 一、音箱 1.二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度还原人声； 2.同轴单元，高音三寸全纸单元，低音单元采用长冲程式设计，在大动态下失真较小； 3.单元组成：低音：≥6.5英寸低音；高音：≥3英寸高音； 4.频率响应(±3dB)：70Hz-17KHz；(±10dB)：60Hz-18KHz； 5.覆盖角度：≥90度(H)×60度(V)；标准阻抗：8Ω； 6.灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W 1米； 7.连续声压级：≥116dB；峰值声压级：≥122dB； 8.输入功率：≥120W(额定)/480W(峰值)； 9.▲针对上述功能，需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 10.包含支架、音频线等。 二、吊麦扩声主机 1.音频处理器、数字功率放大器、双模无线麦接收器一体式设计,无线外置接收，高度1.5U，纯嵌入式； 2.前面板液晶显示屏各项参数指标。（提供软件界面截图加盖公章，扫描上传系统） 3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC），反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥12dB背景噪声(ANS).信噪比可以提升18dB内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样，采用高速浮点运算； 4.系统智能(AGC)双向电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、语音电平无明显波动的输出； 5.AR智能调整，免人工调试； 6.数字环境噪声: 有多级阀值调整可以去除不需要的背景噪声； 7.内置DSP处理器，具有高通、10段数字均衡，精准调节声场均衡补偿； 8.输入5路麦克风，且为卡龙头接口保证声音还原度，具有48V电源供电，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀； 9.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作，可以通过电脑PC界面来调节设置，支持中控. 话筒总音量调整（-80~0DB）音乐总音量调整（-80~0DB）锁定面板保存功能； 10.5路麦克风输入（其中一路是无线话筒项功能），独立的调整灵敏调证.外置静音开关面板，可放置讲台；可0dB-70dB音量调节并带有指示灯进行分贝数显示，同时具有静音功能，且静音时不影响录音效果.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关. 可与鹅颈麦克风进行兼容，并带有独立的电源开关，可实现鹅颈麦自由开关； 11.主机采用开关电源供电，D类数字功放，保证声音的保真度，具有延时保护、中点电压保护、短路过流保护功能，带散热风扇. 功率放大器的输出功率4*150W，一台主机最多可带8对音箱； 12.音频输入有两组立体声输入，录音音频输出，立体声输出。音乐开启自动关闭吊麦。第4路话筒优先功能.单独话筒静音接口可以外接开关控制。 13.话筒供电：48V/+6V幻象电源（混合6.35插座）； 14.支持麦克风3路输入：凤凰端子。 15.▲以上2、8、13需提供软件界面、设备接口图等佐证材料加盖公章，扫描上传系统。 三、指向性吊麦 1.高灵敏度，单一指向拾音，频响范围宽广； 2.具有近距、远距两种拾音模式可选； 3.使用48V幻象供电或者AA电池供电方式； 4.适用于采访、会议、演讲、教学录播等场所； 5.频率响应: 100Hz-20KHz； 6.灵敏度: 近距-45dB；远距-38dB； 7.供电电压：48V、DC1.5供电；输出阻抗(欧姆): 近2.3kΩ 远距1kΩ； 8.咪管规格：22*360mm；咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公； 9.包含支架等。 | 套 | 1 |
| 10 | 增容型无线路由 | 1.三频放装式，支持空间流≥8条，发射功率≥20dBm，无线速率≥2900Mbps； 2.支持802.11acwave2MU-MIMO，SSID数≥48，外置USB2.0接口； 3.内置天线，支持wifi定位功能和wifi探针功能； 4.支持双2.4G的射频工作模式，即2.4G+2.4G+5G工作模式，2.4G射频模式整机可最大支持4条空间流； | 台 | 1 |
| 11 | 智慧讲台（可升降） | 1.规格参考：L*W*H（mm）：1600*700*610（闭合），1600*700*1260（展开）（允许±5mm偏离）； 2.桌面采用E1级环保板，厚度≥25mm，经防虫、防腐化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；外表面采用中纤板喷粉技术处理，无需封边，桌面板所有棱边都采用弧形设计，表面包括用户侧的边缘采用弧形倒角设计； 3.为保障产品使用安全性，所使用的木板所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等符合GB/T26572-2011标准； 4.前挡板、左、右挡板、机箱和机柜采用1.0-1.5mm冷轧钢板，喷涂室外粉，升降脚架采用优质SPCC冷轧型钢，钢管厚度为2mm，型钢尺寸为90*60mm，脚架安装采用内嵌式安装方式，外观无孔无油，更干净整洁，脚架接地部分采用弧形设计，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 5.采用三节双电机升降脚架，高度电动可调，最低高端为610mm，最高为1260mm，升降电机动态负载70KG，静态负载240KG，采用超强抗下滑设计，电机升降速度≥40mm/s； 6.电机控制器采用宽电压100-240V通用设计，待机功耗＜0.5W，集成高精度碰撞传感器，含陀螺仪，遇阻回退超级灵敏无误触发；电机控制器保护机制齐全，含过温，过载保护；控制器采用精细软件控制，10000次后双腿高度无误差； 7.升降电机采用手控器控制，手控器集成液晶屏显示桌面高度，集成4种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并通过按键，一键恢复到预设高度，方便操作；双DC33V输出，带RJ45接口； 8.上层预留显示器万向臂支架安装位，建议安装10-32寸显示器；桌面安装嵌入式模块，内置方形电源插口*2、音频接口*1、USB接口*1、HDMI接口*1；桌面下方预留1.4m的塑料理线坦克链，方便整理线材并固定； 9.下部左侧预留电脑主机固定位，方便用户放置电脑主机；下部右侧预留4U机箱，机箱可根据使用需求进行伸缩调节，给用户预留足够的腿部活动空间。同时机箱底板带有方孔，方便机箱的出线； 10.提供产品来源渠道合法的证明文件，扫描上传系统； 11.讲桌进行塑料扶手和钣金结构件主要部件的检测，6项有害物质测试结果符合ROHS指令的限值要求，甲醛释放量和重金属含量检测结果，符合GB18584-2001《有害物质限量》的标准要求； 12.▲讲桌通过中国国家强制性产品认证，证书的委托人、生产者和生产企业必须名称一致，拒绝OEM产品。（提供CVC出具的认证证书复印件，扫描上传系统） 13.为保证产品的品质稳定性，要求生产厂家通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级认证，认证范围涵盖：教学设备（电子讲台、智慧教室课桌椅）的生产售后服务。（提供认证资料复印件，扫描上传系统） 14.▲以上3、6、7、11需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 15.企业中标后需提供原厂参数确认函及售后承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 12 | 运行工作站 | 处理器：≧（8核16线程/主频2.8G/L3缓存16MB）国产处理器 内存：≧2*16G内存，最高支持128GB内存硬盘：1TB固态硬盘加1个1TB机械硬盘 显卡：≧4G独立显卡，提供HDMI、VGA接口 前置接口：2*USB3.0+2*USB2.0+音频输入+音频输出 后置接口：3*音频接口（音频输入/音频输出/麦克风）7*USB3.01*串口1*千兆网口 内部扩展：2*PCIex16+1*PCIex8+1*PCIex11*M.22280SSD插槽4*SATA3.0接口 电源：≧200W电源刻录机：有 安全&管理：中文BIOS，支持端口管控，支持硬盘密码，支持免工具，支持硬盘安全擦除，支持机箱锁，标配可拆卸防尘网 选配支持：多串口扩展，并口扩展，多网口扩展，硬件保护组件； 操作系统：国产桌面操作系统 显示器：23.8寸/16:9/1920x1080分辨率/100Hz刷新率/VGA+HDMI+DP接口。 | 台 | 1 |
| 13 | 网络交换机 | 1.机身固化10/100/1000M以太网电接口≥8个，非复用SFP千兆光接口≥2个，交流电源接口在交换机前面板侧，支持reset键； 2.设备≥1U高，深度≤183mm；满负荷情况下功耗≤7W； 3.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥42Mpps； 4.端口支持8KV防雷；支持IPV6DHCPServer特性； 5.交换机端口支持LEDshutoff功能。 | 台 | 1 |
| 14 | 网络机柜 | 1.可安装主机、服务器、切换器、交换机等； 2.参考尺寸：宽深高≥600×1000×1050mm；≥20U； 3.19英寸标准加厚；立柱间距≥480mm；立柱厚度≥2mm； 4.风扇*1；托盘*1；脚轮*4；前后门*1；侧门*2；电源*1； 5.优质冷扎钢板制作；脱脂、静电喷塑工艺。 | 台 | 1 |
| 15 | VR虚拟现实套装 | - 一、头戴式设备参数 屏幕：≥2个2.56英寸屏幕； 存储：≥12GB +≥256GB； - 二、分辨率：分辨率≥2160×2160×2，≥1200 PPI（每英寸像素数）；渲染分辨率≥1920×1920×2； 三、刷新率：≥90Hz； 视场角：≥105度； 音频：双立体声扬声器； 输入：集成麦克风； 传感器：≥3200万像素彩色摄像头×2；iToF 深度感知摄像头；环境追踪摄像头×4； | 套 | 2 |
| 16 | 智慧共享导游亭 | 一、总体要求： 1.现代工业风，参考尺寸（长*宽*高）≥1.47×1.47×2.5m，可根据现场实际情况做必要调整； 2.主柱采用≧1.5MM碳钢，500兆帕强度四级钢材制作钢框架； 3.采用隔音≧10mm的钢化玻璃； 4.整体漆面等同于汽车烤漆，防滑防潮、安全承重底板； 5.顶部采用专用隔音隔热层,含分体式冷空调进行通风制冷； 6.玻璃等缝隙密封应符合防水、防晒标准； 7.配有柔和灯光照明效果，符合教学实训环境标准； 8.配插卡版+IC门控门禁系统，可无缝对接接管理平台，确保安全； 9.整机需有第三方机构提供检测并出具检测报告；（提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统） 二、控制设备： 1.嵌入式触摸控制屏1台，屏幕尺寸：≧21.5寸,分辨率不低于1920×1080； 2.嵌入式影像字幕显示屏1台，屏幕尺寸:≧32寸,分辨率不低于1920×1080； 3.专业录音耳机≥2幅、专业话筒≥2只，音频效果器≥1套、定制音频线≥2套； 4.符合人体工学吧椅≥2张；迷你型置物架（板）≥1个；专用摄像头≥1个，像素≥300w；专用置物格挡≥1个； 三、VR设备： 1.屏幕类型：2个≥3.4英寸屏幕；2.分辨率：单眼分辨率≥1832*1920,双眼分辨率3K(≥3664*1920)； 2.刷新率：≥120Hz；视场角：98度；音频：立体声耳机；输入：集成麦克风，头戴式设备按钮； 3.连接口：USB3.0；手柄:6DoF光学追踪，精度高，延时低。 四、控制主机： 1.CPU核心数量：不低于六核心；线程数：不低于十二线程； 2.内存:≥8GBDDR42400MHz； 3.独立显卡，显存≥4GB； 4.硬盘容量:≥128G固态硬盘+1T机械硬盘； 5.标配无线键盘、鼠标1套；音箱一个； 6.支持网络唤醒功能；无线wifi和有线均支持。 | 套 | 2 |
| 17 | 共享导游亭管理服务系统 | 一、硬件资源 1.管理平台由管理员、教师和学生端构成；管理员可根据实际情况对用户权限、导游亭状态、预约规则等内容进行初始化设置，教师可对学生预约情况进行管理； 2.管理系统学生端具备设备的三种使用状态即：空闲、正在使用、维修； 3.学生可通过系统预约规则、根据导游亭所在位置以及近三天的预约信息选择可预约时间段； 4.支持确认预约信息的同时填写预约密码进行预约，并支持接收导游亭端发送的延长预约通知，学生可选择延长使用的时间段； 5.▲预约成功后，可通过扫一扫打开门禁并确认登录信息进行登录，支持填写导游亭检查报告并推送给教师，并可统计学生个人的总预约时长与预约次数；（提供功能截图加盖公章，扫描上传系统） 6.系统教师端可选择预约日期与预约时间后系统自动根据选择条件判断出空闲共享导游亭数量，教师可设置需要的共享导游亭数量，选择预约学生，填写预约密码，无误后提交预约信息至已选择的学生处，替学生进行预约。 二、导游资源 1、▲提供用于实训展示的成品虚拟仿真景点资源；（提供10个及以上景点资源截图加盖公章，扫描上传系统） 2、数量不少于10个； 3、制作过程必须为景区线路中使用导游带团走线过程中的360度全景行进拍摄的实景格式，不得采用三维虚拟景点； 4、以上景点支持VR视频720度播放/暂停/停止，左/右/上/下旋转，放大，缩小，时间轴，时间显示，声音开关，声音大小调节，全屏，VR，高清/超清/标清； 5、要求宣布中标后3天内，预中标单位必须根据采购单位指定的时间及地点进行系统功能演示核查，逐项核对以上景点的各知识点及演示检查。（提供承诺书原件，承诺书格式自拟，原件扫描上传系统） | 套 | 1 |
| 18 | 直播桌椅 | 1.规格参考：≥130*60*75cm，允许少量误差，可依现场情况和实际使用要求进行协商调整； 2.主体可采用钢木结构，面板为高厚度生态板、免漆板等； 3.颜色总体要求与周围环境协调，简洁大方、结实牢固、美观实用； 4.内外部走线、灯带灯条（若有）设置科学合理、安全隐蔽；内部空间较为合理； 5.主播椅，可升降、可旋转。 | 套 | 1 |
| 19 | 专业智能直播相机 | 1.适用于多种直播场景，如绿幕直播、服装直播、食品直播、美妆直播、珠宝直播、教培直播、活动直播等； 2.采用专业相机级别的标准卡口；支持更换镜头； 3.铝合金材质，大空间散热结构；搭载高性能芯片，稳定性更强； 4.基于海量直播间画面大数据沉淀，AI调参大模型无需手动调节繁琐的ISO、快门等参数，实现AI智能调节画面； 5.支持AF-C、AF-S等多种对焦模式，支持对焦框大小和对焦区域可自定义； 6.专业的图像ISP调试技术，更真实准确的还原； 7.智能识别人脸和商品，告别虚焦； 8.图像传感器：4/3" CMOS；有效像素≥1000万； 9.镜头：12倍光学变焦、最大光圈F1.8-F2.8； 10.支持白平衡自动、室内、室外、一键式手动、指定色温、背光补偿； 11.数字降噪 20&3D数字降峰；信噪比≥55dB； 12.▲以上参数要求提供质检报告证书复印件加盖公章，扫描上传系统。 | 套 | 2 |
| 20 | 落地三角支架 | 1.落地架，可伸缩范围56-180cm； 2.包含三个万向软管机位； 3.带话筒夹； 4.可伸缩、可折叠、轻巧便捷。 | 个 | 2 |
| 21 | 智能直播一体机 | 一、硬件要求： 1.HDMI输入≥2；支持1080P 60帧输入，支持音频输入；3.5mm音频输入接口≥2；3.5mm音频输出接口≥1，USB HOST接口≥2：支持USB摄像头/采集卡/支持鼠标/键盘USB 3.0； 2.存储：≥8GB；功耗：≤80W； 3.支持≥3路镜头画面接入，全景、主播近景、商品特写等多角度展示商品，立体、直观、真实的呈现；并支持通过直播小键盘无线切换； 4.屏幕：液晶电容触屏≥43寸，分辨率≥1920*1080； 5.网络：4G无线通信，4G全网通；WIFI：2.4G/5G双频段；以太网：千兆网口；SIM卡槽：支持Nano SIM卡； 6.支持手机投屏：让手机摄像头秒变移动镜头；还支持投送手机屏幕画面，图片/视频/PPT等。 7.高性能集成，类似集手机、电脑、显示屏、导播台、调音台、采集卡等设备功能于一体； 8.适用多种直播场景：虚拟直播/实景直播/多机位直播；站播/坐播/随意播； 9.支持虚拟背景直播，支持图片、PPT、视频背景；提供丰富直播间背景模板； 10.-10℃～40℃的贮存环境下工作≥8小时。 11.依据GB/T 17626.2-2018标准的静电放电抗扰度测试结果为符合；依据GB/T17626.5-2019标准的浪涌（雷击）抗扰度测试结果为符合。 12.▲以上10、11需提供第三方带有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖公章，扫描上传系统。 二、软件参数： 1.支持淘宝、抖音、快手、微信、拼多多、小红书等直播平台下载，快速一键开播； 2.支持内置拓展私域直播APP，无需设置推流地址，一键即可开播； 3.支持提词器功能，可通过小程序和网页端访问素材库上传提词； 4.支持画质(码率)设置，可选择、原画、蓝光、高清、平台原始码率（不控制）多种模式，对直播平台的码率进行控制； 5.支持数据查看功能，一键打开抖音、快手小店、淘宝直播的商家后台进行数据查看； 6.支持画面导播功能，可控制2路HDMI、1路SUB信号特写镜头画面，1路图片集、1路视频集、1路文档集、3路手机远程投屏、1路局域网手机投屏、1路组合源画面； 7.支持组合源设置，实现画中画、两分屏、三分屏效果； 8.支持一键绿幕/蓝幕抠像，可对绿幕/蓝幕抠像中的具体参数值自定义调节； 9.支持抠像自定义取色功能，支持吸取导播画面中的任意颜色，实现对已选中颜色精准抠像功能； 10.支持图像编辑功能，可对接入画面进行旋转、翻转、裁切、缩放进行设置；投标文件中提供证明材料并加盖公章； 11.支持画面校准功能，可通过上传LUT文件校准画面的白平衡/色温等； 12.支持分发推流直播功能，通过填写推流地址，一键实现两平台同步直播； 13.支持本地录制，可实现对直播分段或连续录制，录制可手动开启或关闭，自动生成MP4格式视频文件； 14.支持手机APP控制功能，实现提词器控制、直播间设置（背景和贴片以及音乐）、视频源选择设置、远程投屏、局域网投屏功能； 15.支持与PC网页端远程协作，网页端控制提词脚本及发送导播提示文字； 16.需提供直播导播类软件著作权登记证书加盖公章，扫描上传系统。 17.▲以上2、4、6、9、11、13、14、15需提供证明材料加盖公章，扫描上传系统。 | 套 | 1 |
| 22 | 直播麦克风 | 1.具有高信噪比麦克风单元的发射器和一个单声道接收器。 2.支持无线传输数字音频信号，以高清晰和低噪音的特性记录单人语音。 3.发射器内置高信噪比（S/N）的麦克风单元，可记录清晰且低噪声的声音。 4.连接到支持Mi热靴的相机，可直接传输接收器输出的数字音频信号至相机，降低噪声干扰，实现高质量的声音录制。 5.采用蓝牙5.3（低功耗蓝牙）和LC3+*2编码，具有低功耗、低延迟和高音质的特性。在开阔且无遮挡场景下，最远通信距离约150米*3。 6.接收器端可通过USB Type-C接口连接智能手机或个人电脑及其他兼容USB音频输入的设备*5进行录制。输出高品质的数字音频信号（48 kHz/24bit）。 | 套 | 2 |
| 23 | 直播调音台 | 1.4路XLR平衡单声通道输入+1组立体声输入通道； 2.每通道带2段均衡调节，METE静音开关，45MM平滑推子衰减器； 3.1组立体声母线，2组AUX母线输出(包括FX)，1组监听； 4.内置+48V幻象电源供电，具有无噪声、电耗低的特性； 5.16种DSP数字效果器； 6.USB音频播放MP3；USB直插录音；内置蓝牙接收播放； 7.LED显示屏清淅显示播放状态； 8.八段三色精准电平灯显示信号； 9.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大。 | 台 | 1 |
| 24 | 补光灯套装（人物） | 1.直播摄影主光源，灯珠功率：≥300W； 2.光通量：≥16500流明；显色指数：RA≥96；TLCI指数：≥96；色温：2700-6500k； 3.控制方式：远程遥控、手动； 4.散热方式：主动散热； 5.直径≥40CM，高度≥280CM。 | 套 | 2 |
| 25 | 补光灯套装（环境） | 1.直播摄影主光源，灯珠功率：≥300W； 2.光通量：≥16500流明；显色指数：RA≥96：TLCI指数：≥96；色温：2700-6500k； 3.控制方式：远程遥控、手动； 4.散热方式：主动散热； 5.直径≥40CM，高度≥280CM。 | 套 | 2 |
| 26 | 环形补光灯 | 1.三机位落地桌面两用，带落地支架； 2.灯珠：≥600颗；色温范围:3200-6500K； 3.多功能灯光模式，可调光； （1）记忆功能，-键开启，无需反复调节； （2）冷暖光爆闪模式，开启炫光舞台效果，更炫酷； （3）亮度/冷暖光固定模式，方便调节。 | 个 | 2 |
| 27 | 直播背景幕 | 1.用于虚拟背景直播； 2.卷轴式绿幕/蓝幕； 3.地拉式，≥2.5*2.5m。 | 套 | 1 |
| 28 | 直播提词器 | 1、伸缩式提词设备夹，支持手机、相机与平板等的提词； 2、顶部带冷靴座，可拓展安装麦克风、补光灯、手机支架等辅助拍摄设备； 3、支持相机录制，支持横拍、竖拍； 4、标配49-82mm镜头转接环，实现相机镜头与提词器无缝对接； 5、支持蓝牙遥控，远程调控提词器； 6、支持APP控制播放、暂停、字体设置等。 | 套 | 1 |

- 三、项目建设及实施要求

- 1、工期要求

合同签订之日起45日历天内完成所有建设内容，经采购人确认无误后，组织项目验收，验收合格后，正式交付使用。

- 实施地点：采购人指定地点。

3、项目实施管理要求

投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求进行实施，确保项目建设质量合格，同时投标人须遵守招标人的信息化项目管理相关规则制度。

投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划，并在项目建设过程中严格执行。

招标人和招标人指定的监理方有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断和验收等各项工作，投标人必须遵守招标人和监理方的监督、检查和管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发实施，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、测试组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。需现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

4、质量要求

保证所提供的应用软件、在上线前经过严格和完善的测试检验；在系统验收中出现故障或性能指标未达到要求的，经双方确认，投标人应无条件修复BUG及完善系统。

系统应该按照按本标书中的各项技术指标、参数、性能及正式技术文件进行验收测试。

5、培训要求

为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：

（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。

（2）投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。

（3）投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（4）培训地点由采购人确定。

6、运行维护要求

（1）服务方式及对象

投标人应提供全方位的、有效的、及时的软件运行维护和技术支持服务，提供7*24小时的实时故障响应，在出现应用软件故障的2小时内给予响应，12小时内恢复运行。

质保期内投标人必须提供具备相关工作经验的技术人员进行技术支持工作。必须对用户反映的问题在2个小时之内得到及时响应，如有需要必须确保在12小时之内赶到现场，实地解决问题，并在投标文件中写明问题解决的期限。

（2）具体服务要求

故障分析报告：系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障信息对故障产生原因进行分析，5日内提交故障分析报告及解决方案。

定期跟踪：技术支持人员应每年度不少于2次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

（3）应急响应要求

投标人应积极响应因环境网络调整、网络故障、电力供应测试、电力故障等原因导致的应急支持和服务。

7、验收要求

投标人须在指定时间内完成本项目所有内容，提交对应的交付物，包括但不限于软件代码和软件工具以及相关技术文档材料。

（1）项目初验

投标人完成全部招标文件规定的建设内容，每项建设内容均提供了完整的经过招标人和监理方的数量/质量确认的交付物（包括过程文档）后，投标人可向招标人提交初验收申请和验收资料，经过招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目初验。

（2）项目终验

初验通过后，经过不少于3个月的系统试运行，系统运行正常，投标人提交试运行报告并获得招标人、监理方通过后，投标人可向招标人提交竣工验收申请和验收资料，由招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目终验。

8、保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

9、知识产权要求

投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

10、质保要求

（1）项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目软件、硬件设备提供2年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。

1.1硬件：质保期自验收合格之日起不少于36个月。

1.2软件：售后服务期自验收合格之日起提供终身免费维护。

1.3售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。

1.4售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。

（2）投标人须有完善的售后服务体系，提供报修电话（移动电话及固定电话），必须24小时开通。

（3）保修期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费。

11、服务方案要求

（1）实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于实施计划安排、团队组织架构设置、文档管理、沟通管理等。

（2）培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训目标、培训形式、培训规模、培训批次、培训讲师管理、培训资料编制等。

（3）售后服务方案。根据项目需求，提供售后服务方案，方案内容包括但不限于运维服务人员管理、服务方式、服务内容、服务标准等。

四、其他要求

1.投标人必须严格按照招标文件的要求进行报价，否则投标无效。

2.产品由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。凡由于装卸不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4.本项目报价采用全费用综合单价报价。投标报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、技术支持、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装调试、验收、使用培训、售后服务、检测维护费、安全生产费、保险、税金、利润、售后服务、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再另付其他任何费用，投标单位的任何错漏、优惠、低价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付，投标报价中包含相关费用。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

（一）本项目专门面向中小企业：是

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 项 目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%。（保留两位小数） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 产品技术 要求 | 25分 | 根据投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求，得25分,其中带▲项为重要指标，有1项负偏离扣1分；未标注带▲项的技术参数，有1项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：1.投标人须编制《技术参数偏离表》，对照参数要求逐条列出并对比； 2.带有▲号的须提供《设备参数》中规定的相关证明材料为依据，不满足或未按要求提供证明材料视为负偏离； 3.未有标▲号的，如《设备参数》中规定需要提供相关证明材料为依据的，按要求提供；如未作要求，须提供《技术参数偏离表》为依据，否则视为负偏离； 4.技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标，追究相关责任； 5.中标后中标单位如不按照招标文件要求及投标文件承诺来执行，视为提供虚假材料谋取中标，甲方有权终止合同，造成的经济损失由中标单位承担。（须提供承诺函，格式自拟，扫描上传）。 |
| 技术方案 | 8分 | 1.根据投标人对项目的总体理解、技术方案总体设计、组成板块、功能设计、产品选型等情况进行评价打分：满分5分 项目理解透彻，技术方案与功能设计科学合理、安全严密，条理清晰完善，重点突出，专业性强；产品选型合理专业的；得5分； 项目理解基本透彻，技术方案与功能设计基本科学合理、安全可行，具有一定条理性与专业性；产品选型基本合理可行的；得3分； 项目理解不够透彻、技术方案与功能设计不够合理，可操作性不强，产品选型不够合理的；得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  | 2.对本项目所涉及专业（群）的特点、人才培养、课程体系建设、实训条件方案，特别是结合对应行业、及专业等岗位技能需求等所进行的分析阐述情况评价打分：满分3分 分析透彻，阐述思路科学合理、条理清晰完善，重点突出，专业性强；可行性高；得3分； 分析基本透彻，阐述思路基本合理，具有一定条理性、基本完善，专业性一般；可行性一般；得2分； 分析不够透彻、阐述思路不够合理，专业性不强，可操作性不强；得1分； 未提供的不得分。 |
| 项目组织和实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的总体实施计划、供货计划、组织实施方案、人员配置与保障、工期保障措施、质量保障措施、风险与不确定性管理措施以及安装调试与系统集成方案等是否完善、合理；满分5分 方案科学合理、安全严密、条理清晰完善、重点突出、专业性强，得5分； 方案基本合理、安全可行、有一定条理、基本完善、专业性一般，得3分； 方案不够合理、可操作性不强，得1分； 未提供的不得分。 |
| 履约能力 | 4分 | 1.根据投标人拟投入本项目的实施团队人员资质证书等情况打分：满分4分 （1）项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）、信息技术工程师（高级）、通信工程师（高级）资质证书的；每提供一份得0.5分，共1.5分； （2）技术负责人：具有系统集成项目管理工程师（高级）、网络工程师资质证书（高级）的；每提供一份得0.5分，共1分； （3）项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）：具有信息系统项目管理师（高级），或网络工程师（高级）资质证书的；每提供一人得0.5分，共1.5分。同一人只能计一项证书。 注：以上人员提供证书原件、身份证原件、投标人为上述人员缴纳最近连续3个月内任意一个月的社保证明材料，扫描上传系统，未按要求提供不得分。 |
|  | 2分 | 根据投标人具有的有效ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书打分，每提供一个得1分。满分2分 - 注：以上需提供证书原件且在有效期内，全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，扫描上传系统。 |
|  | 2分 | 根据投标人提供的2022年1月1日以来承担过与本项目相类似的案例，每提供一份得1分，满分2分。（提供采购合同及中标通知书，原件扫描上传系统）。 |
| 演示 | 18分 | 1、根据招标文件要求的演示情况是否满足采购方对产品技术性能要求酌情打分。满分18分。 2、演示内容如下： （1）智慧可视化旅游移动实训车 1）采用万向软管式设计，360度任意方向可调；（1.5分） 2）支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。（1.5分） （2）中餐摆台技能大赛智能评价设备 1）可实现连续存图，连续存储视频片段，存图模式可以选择按照时间存图，也可选择按照拍摄数量存图。（1.5分） 2）可分别显示图像各光谱通道直方图，给出平均值，标准差，极值并保存数据；可显示采集残帧，方便后期纠错；支持自定义 ROI，降低分辨率可提高帧率;（1.5分） 3）支持 GenICam™ 和 USB3 Vision ，可直接连接 HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件。（1.5分） （3）中餐摆台技能大赛智能评价系统 1）摆台可以对单人一人位的摆台器具进行测算，同步给出结果。也可以按照大赛标准对一张圆桌十人位餐具进行同时测算，在整桌十套餐具摆放完成后，给出整体判定。演示需要体现出单人位的测算以及整桌十套餐具的同时测算，否则不满足功能要求。（1.5分） 2）系统支持分项摆台训练功能，支持对桌布、餐碟、汤碗汤勺、调味碟、筷架、筷子、勺子、水杯、葡萄酒杯、白酒杯等餐具的分项分组训练。分项训练过程支持八人位或十人位实时结果反馈，反馈结果按照国赛标准显示。（1.5分） （4）主题宴会设计虚拟仿真实训系统 1）“九宫格移动”功能：要求可以将单独模型或者模型组合拖拽至其它单独模型或者模型组合的任意切面上，单独模型或者模型组合在被依附模型或模型组合的切面移动时，被依附模型或模型组合的切面需要均分为3*3的九个均匀位置来让其进行移动，移动中或者移动完成后要求单独模型或者模型组合相对于虚拟仿真宴会厅场景的整体方向不变；（1.5分） 2）“环形阵列、线性阵列”功能：对素材模型或模型组合的批量布置需要包括环形阵列和线性阵列两种形式。选中需要批量布置的素材模型或模型组合，点击环形阵列出现环形操作指示线，拖动鼠标需要能调整中心点与选中模型的半径距离，UI界面上方要求含有固定间隔和固定总角两种方式手动调整批量素材模型或模型组合的角度和数量；点击线性阵列需要出现线性操作指示线，点击鼠标选定调整中心点，UI界面上方要求含有固定间距和固定总长两种方式手动调整批量素材模型或模型组合的X、Y、Z轴总长和数量。要求环形阵列和线性阵列除了手动调整数值之外，布置过程中都可以直接通过鼠标滑动达到想要布置的位置和角度。（1.5分） 3）“聚焦”功能：要求选中虚拟仿真宴会厅场景中的素材模型或模型组合之后，点击“聚焦”按钮，对模型在虚拟仿真宴会厅场景进行聚焦，要求完成聚焦后鼠标在场景中的所有视角调整都是以现在聚焦的素材模型或模型组合为中心进行的。对模型聚焦时按住鼠标中键进行相机移动取消聚焦，恢复自由视角。（1.5分） 4）子类、父类功能：要求“拖拽移动”“附着移动”“九宫格移动”“对齐移动”功能中都需要有子父类的应用。将当前移动的素材模型或模型组合移动至另一个/组的素材模型或模型组合上方时，子类、父类功能显现，下方素材模型或模型组合成为上方素材模型或模型组合的父类，成为父类的素材模型，子类父类物体可以同步操作或者移动，需要支持整体模型组合的“拖拽移动”“附着移动”“九宫格移动”“对齐移动”“三轴移动”“三轴旋转”“三轴缩放”操作功能。（1.5分） 5）墙体设计功能，要求在2D视角选择墙体设计中的直墙，在平面图上进行直墙绘制。绘制过程中，需要看到绘制墙体的长度、墙体角度。墙体设计可随时打开顶点吸附和角度吸附功能。开启顶点吸附后进行墙体绘制，要求将绘制墙体做成封闭空间，鼠标移动至封闭的墙体空间需要显示出空间面积；开启角度吸附功能后进行墙体绘制，绘制每条墙体时的角度都是整数度数。点击2D界面的墙体可随时设置删除墙体。（1.5分） 注意：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。投标人根据本次项目需求所要求的功能统一采用视频录制真实软件操作或者软件demo视频方式进行逐项功能演示方式进行功能演示（视频画面须清晰），采用PPT、文档或其他无实际操作动作的演示录屏不得分。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。 |
| 售后服务 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括不限于质保期、服务内容与措施、服务体系、技术故障响应、服务机构与人员、备品备件等进行评价打分：满分3分 方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性强的，得3分； 方案基本完善、配备基本合理、响应时间及措施具有可行性的，得2分； 方案不详细、不合理的，得1分； 未提供的不得分。 |
| 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案，包括不限于培训目标计划、培训流程方法、培训课程内容、培训讲师等情况进行评价打分：满分3分 培训计划科学合理、流程方法切实可行、培训课程丰富实用、师资配备合理的，得3分； 培训计划基本合理、流程方法基本可行、培训课程一般、师资配备一般的，得2分； 培训计划不合理、流程方法不可行、培训课程不实用、师资配备不合理的，得1分； 未提供的不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |

四、评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。） 注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中（三）条：工业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                        。

主要专业技术能力有：                  。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日   期：______年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日   期：______年    月    日

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标人开户行：

账   户：

行   号：

日   期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）       号（项目名称）       项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：   （加盖CA电子公章）

单位地址：

日  期：

被授权人身份证复印件

法人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、招标文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

## 投标配置及分项报价表

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项合价（元） | 制造商 名称 | 产地 | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格参数的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

- 5.投标人自行考虑的其他费用如行数不够，可自行添加。

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：