高邮市马棚街道常青墓园建设工程二期

工程量清单及最高投标限价统一口径

（1）、景观土建工程

①、园路：素土夯实、150厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、200*200*30厚芝麻灰花岗岩烧面收边；

②、园路：素土夯实、150厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、200*400*30花岗岩烧面“工”字铺芝麻白；

③、素土夯实、150厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层、200*400*30芝麻白花岗岩“工字铺”花岗岩；

④、路牙铺设：地面原土打底夯、150厚级配碎石垫层、0.05*0.05+0.05*0.15+(0.05+0.125)*0.15mC25砼垫层,做法详见节点、200*100*990mm花岗岩边石；

⑤、支路：原地面夯实、10cm级配碎石、12cmC30水泥砼；

⑥、小品：木栅栏（成品购买,高度60公分）；石凳（成品购买）；

⑦、主要材料价格（除税价）：200*400*30厚芝麻灰花岗岩烧面按105元/m2、300*600*30花岗岩烧面“工”字铺芝麻白按85元/m2、200*400*30芝麻白花岗岩“工字铺”花岗岩按85元/m2；

⑧、综合单价（除税价）：木栅栏（成品购买,高度60公分）按160元/m、石结构防腐木凳面,详见设计图纸大样（成品购买）按1600元/个；

⑨、工程预留金按48680.53元；

（2）、壁葬墙工程：5F8组单排 16组/5F（单排）1组（东南角L型）/4F+3F+4F（双排）1组/4F+3F+4F+3F+4F+3F+4F+3F+4F+3F+4F+3F+4F+3F+4F(6.59m)（双排）1组

①、土方：人机配合挖土方并回填

②、结构：C15素砼垫层、C25钢筋砼基础圈梁构造柱及现浇板；基础MU10水泥砂浆砖砌MU15混凝土实心砖；主体MU10混合砂浆砌筑MU15混凝土实心砖；

③、顶部线条：钢骨架含量按墙接触面20kg/m2、干挂石材,石材100*50+160*70+弧形（100+160）*100,详见设计图纸节点2,材质详见业主要求）；

④、墙面挂贴石材块料面板灌缝砂浆50mm厚 砖墙,20mm石材,材质详见业主要求；

⑤、4F（双排）/3F（双排）顶面：30mm干硬性水泥砂浆、20mm厚大理石贴面（山西黑）；

⑥、内部构架：水泥砂浆及结构胶粘贴、50mm厚石材内框架,具体材质详见业主要求；

⑦、盖板：20mm厚成品壁葬盖板安装（320*520mm）,具体材质详见业主要求、内置不锈钢片,墓穴内开槽口；

⑧、其它：壁葬盖板装饰品,可用于插花,符合业主要求；壁葬盖板装铭牌,符合业主要求；

⑨、节地葬：原土打底夯 基(槽)坑；人工挖土及回填；C15砼垫层；35mm厚山西黑外框架,具体材质详见业主要求；整体石棺（一棺两腔）：外侧厚度达至50cm、中间隔板及活动盖板20cm厚,详见设计图纸及业主要求；50mm厚墓穴盖板安装（750*550mm）,具体材质详见业主要求；壁葬盖板装铭牌,符合业主要求；

⑩、主要材料价格表（除税价）：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50mm厚山西黑外框架,具体材质详见业主要求 | m2 | 380.00 |
| 2 | 35mm厚山西黑外框架,具体材质详见业主要求 | m2 | 320.00 |
| 3 | 50mm厚石材内框架,具体材质详见业主要求 | m2 | 120.00 |
| 4 | 20mm厚大理石贴面（山西黑） | m2 | 210.00 |
| 5 | 20mm厚石材面板深色大理石（山西黑） | m2 | 210.00 |
| 6 | 20mm石材深色大理石（山西黑） | m2 | 210.00 |
| 7 | 100mm厚山西黑外框架,具体材质详见业主要求 | m2 | 800.00 |
| 8 | 异形石材线条高度220*宽度160mm | m | 500.00 |

⑪、综合单价（除税价）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁葬盖板装铭牌,符合业主要求 | 块 | 30.00 |
| 2 | 壁葬盖板装饰品,可用于插花,符合业主要求 | 个 | 30.00 |
| 3 | 整体石棺（一棺两腔）：外侧厚度达至50cm、中间隔板及活动盖板20cm厚,详见设计图纸及业主要求 | 套 | 500.00 |
| 4 | 整体石棺（一棺两腔）：外侧厚度达至50cm、中间隔板及活动盖板20cm厚,详见设计图纸及业主要求（原规格） | 套 | 650.00 |
| 5 | 成品石材格栅（壁葬之间）：详见图纸设计及业主要求 | m2 | 1200.00 |
| 6 | 异形石材线条高度220*宽度160mm | m | 500.00 |
| 7 | 20mm厚成品壁葬盖板安装（320*520mm）浅色大理石（福鼎黑),具体材质详见业主要求 | 块 | 70.00 |
| 8 | 20mm厚成品壁葬盖板安装（320*520mm）浅色大理石（福鼎黑),具体材质详见业主要求 | m2 | 70.00 |
| 9 | 100mm厚墓穴盖板安装（900*750mm）,具体材质详见业主要求 | 块 | 600.00 |
| 10 | 50mm厚墓穴盖板安装（750*550mm）,具体材质详见业主要求 | 块 | 250.00 |

⑩、工程预留金按168140.31元；

（3）、沟槽排水及土方工程

①、甲型沟槽：人机配挖土及回填；100厚级配碎石；C30砼垫层；M10水泥砂浆砌MU15砖；1：2防水砂浆抹面厚度10mm；大理石盖板（厚5cm）含开孔；

②、现状沟槽废95m：原沟槽砼预制块和土及清淤（含原沟槽）、挖机挖装车并外运3km；

③、排水管17.81m：100厚碎石垫层、180度砂垫层,具体做法详见苏S01-2021-123，,基础及沟槽回填详见景观-07；DN400PE实壁管环刚度SN8；Φ700雨水检查井，落底式,井深2m,详见苏S01-2021-160；

④、雨水连接管：人机配合挖土方并回填；DN315PE实壁管环刚度SN8排水管；新建丙型雨水口（苏S01-2021-298）H=1.0m；

⑤、砌体出水口：八字式排水管道出水口砖砌H×L1 0.94×1.32(m以内)管径400mm以内(商品砼)(非泵送)；

⑥、土方：现场杂土、挖机装车并外运3km；平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内；二期施工范围内树木挖除,具体情况与业主对接，自行考虑处理；

⑦、主要材料（除税价）：大理石盖板（厚5cm）含开孔按360元/m2；

⑧、综合单价（除税价）：二期施工范围内树木挖除按15000元/项；

⑨、工程预留金按27776.03元；

（4）、绿化工程

①、绿化苗木有：雪松、塔松、塔柏；草(灌木)籽种类；百慕大草皮；狗牙根草籽播种量25g/m2；

②、绿化面积:610m2；

③、主要材料价格（除税价）：塔松 P=30-50cm H=80-150cm按45元/株、塔柏 H=100cm按35元/株、雪松E H=300-400cm P=120-300cm按229.76元/株、蜀桧柏 H=200cm按32.17元/株；

④、工程预留金按2298.63元；

（5）、安装工程：

①、照明配电箱及进线管线按照前期完成考虑；

②、亮化管线已经按照图纸计算至配电箱部分，扣除前期已经安装3张庭院灯所需工程量；

③、室外智能化暂时按照图纸计算；由中转箱至摄像头按照每个点双绞线缆至中转箱，电源共用考虑；设备按照常规考虑；进线未考虑。

④、户外智能音响落地安装考虑；音响线按照RVS-2*1.5mm2考虑；

⑤、庭院灯及监控立杆处设置接线井，井室按照净空尺寸340*440*900mm，钢纤维井盖考虑；

⑥、室外洗手盆按照成品考虑；每处设置截止阀1个，明露管道考虑保温；

⑦、消火栓给水在接镇区供水系统处设置阀门及阀门井；

⑧、工程暂列金：室外亮化安装工程按4391.80元、室外智能化安装工程按10420.95元、室外消防给水安装工程按4802.03元，合计19614.78元；

⑨、以下为材料及设备除税价：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套灯具 | 庭院灯(LED 50W)4.0m | 套 | 750.00 |
| 2 | 钢纤维井盖、座 | 460*560 | 套 | 119.70 |
| 3 | 铜芯电缆 | YJV-3×6 | m | 16.00 |
| 4 | 基础法兰 | -300x300x12,基础地笼4-M18地脚螺栓890,箍筋φ8@230 | 个 | 185.00 |
| 5 | 监控立杆 | 4.0m | 套 | 450.00 |
| 6 | 8位防雷PDU插座 | 10A防雷，8位，机架式 | 套 | 106.47 |
| 7 | 光缆 | 四芯单模光纤 | m | 6.50 |
| 8 | 铜芯多股绝缘导线 | RVS-2*1.5mm2 | m | 3.17 |
| 9 | 双绞线缆 | CAT5E | m | 1.85 |
| 10 | 单模光纤跳线（尾纤） | (1m双头) | 根 | 36.00 |
| 11 | PVC七孔梅花管 | 公称直径100mm以内 | m | 19.00 |
| 12 | 光纤耦合器 |  | 个 | 36.00 |
| 13 | 单模双芯SC-LC光纤跳线 | 3米 | 个 | 72.00 |
| 14 | 摄像机支架 |  | 个 | 55.00 |
| 15 | 铜芯电缆 | YJV-3×4 | m | 10.90 |
| 16 | 配线架 | 100对110型机柜配线架 | 套 | 216.00 |
| 17 | 12芯光纤配线架 |  | 套 | 540.00 |
| 18 | 理线器 | 标准机柜式 | 台 | 57.60 |
| 19 | 分线接线箱（盒） | 中转箱，不锈钢，箱门加装暗锁，内含(8口千兆交换机） | 台 | 420.00 |
| 20 | 难燃B1级橡塑外自带铝箔保温套管 | φ20 | m | 12.30 |
| 21 | PE实壁管 | DN20 | m | 5.45 |
| 22 | PE实壁管 | DN100 | m | 48.80 |
| 23 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 165.55 |
| 24 | 法兰阀门 | DN100 | 个 | 422.68 |
| 25 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 32.00 |
| 26 | 成品洗手台 |  | 只 | 1200.00 |
| 27 | 成品洗手台水嘴 |  | 个 | 35.00 |
| 28 | 排水栓 |  | 套 | 30.00 |
| 29 | 地上式消火栓 | SSF100/65-1.6 | 套 | 612.03 |
| 30 | PE实壁管管件 | DN100 | 个 | 23.00 |
| 31 | PE实壁管管件 | DN20 | 个 | 3.27 |
| 32 | 机柜(机架) | 智能化控制柜300*500*1200，IP65 | 个 | 5800.00 |
| 33 | 监控摄像设备 | 一体化固定化摄像机,DC12V，白光400万像素 | 台 | 480.00 |
| 34 | 汇聚交换机 | 24千兆电+8千兆光；POE | 台 | 3500.00 |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税单价/元 |
| 35 | 开关电源 | 摄像机配套电源 | 台 | 84.50 |
| 36 | 硬盘 | 2T | 台 | 665.47 |
| 37 | 录像设备 | 64路数字硬盘录像机 | 台 | 4900.00 |
| 38 | 扩声系统设备 | 室外隐藏式智能音响 | 台 | 210.00 |
| 39 | 光纤模块 LC接口 |  | 个 | 320.00 |

（6）、其它项目

1、本项目采用商品砼，砂浆按自拌考虑；

2、现场安全文明施工措施费增加费不考虑,总价措施费按低值计算；

3、建筑工人实名制费用、智慧工地费用不计算；

4、赶工措施费、优质优价费不考虑；

5、环境保护税不考虑。

江苏省高邮经济开发区管理委员会

二〇二四年十二月十七日