|  |  |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工 程 造 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  |  | 咨 询 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扉－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 石材地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1、30厚600*300/100荔枝面花岗岩石材（灰色/黑色按要求分色及收边） 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、原有地面 4、具体做法详见设计图 |  | m2 | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1、50厚600*300荔枝面花岗岩石材（灰色/黑色按要求分色） 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、原有地面 4、具体做法详见设计图 |  | m2 | 568.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 011102001002 |  | 汀步 | 1、50厚荔枝面芝麻灰花岗岩石材 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、150mm碎石垫层 4、素土夯实 5、具体做法详见设计图 |  | m2 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 050201003001 |  | 路牙铺设 | 1、材料品种、规格：石材路牙石120*275*1000 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼固定 |  | m | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 透水砖地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 050201001001 |  | 透水砖 | 1、素土夯实 2、150mm碎石垫层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、200*100*60透水砖（含收边及分色） |  | m2 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 景墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 |  | m3 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 |  | m3 | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：自挖土 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 010501001002 |  | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 010501001001 |  | 垫层 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 010501002001 |  | 带形基础 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 010507005001 |  | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.26475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格： Φ12mm以内 |  | t | 0.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、柱基预埋铁件 |  | t | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：mU10水泥砖 2、基础类型：基础墙 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：mU10水泥砖 2、墙体类型：矮墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 20.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 011204001001 |  | 石材墙面 | 1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：350*100*10芝麻灰花岗岩石材饰面 3、其他：具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、安装方式：素水泥浆 2、面层材料品种、规格、颜色：仿古小条砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：勾缝 |  | m2 | 20.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 010606012001 |  | 钢支架 | 1、钢材品种、规格：200*100*5/100*50*5/50*50*3/30*30*2镀锌方管 |  | t | 1.432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 011207001001 |  | 不锈钢板饰面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢板，木纹漆饰面 2、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 29.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 011207001001 |  | 不锈钢板饰面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢板，白色氟碳漆饰面 2、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 011507001001 |  | 平面招牌 | 1、面层材料种类：2厚不锈钢板（含折边），氟碳漆涂层（含二十四节气图案介绍，图案介绍内容甲方指定） 2、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 011508002001 |  | 有机玻璃字 | 1、镌字材料品种、颜色：20厚白色有机玻璃字 2、字体规格：按字体放样图尺寸（含所有汉字、字母、字符等） 3、其他：具体字体内容符合建设单位审核要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 诗句墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 |  | m3 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 |  | m3 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：自挖土 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 010501001002 |  | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 010501001001 |  | 垫层 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 010507005001 |  | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、柱基预埋铁件 |  | t | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：mU10水泥砖 2、基础类型：基础墙 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：mU10水泥砖 2、墙体类型：矮墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、安装方式：素水泥浆 2、面层材料品种、规格、颜色：仿古小条砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：勾缝 |  | m2 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 010606012001 |  | 钢支架 | 1、钢材品种、规格：50*50*3镀锌方管 |  | t | 0.173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 011207001001 |  | 不锈钢板饰面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢板，木纹漆饰面 2、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 011507001001 |  | 装饰物 | 1、定制诗句墙金属方盒350*350*350，三盒一组可旋转（含图案及文字介绍，图案及文字介绍内容甲方指定） 2、其他：具体做法详见设计图 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 011508002001 |  | 有机玻璃字 | 1、镌字材料品种、颜色：20厚白色有机玻璃字 2、字体规格：按字体效果图尺寸（含所有字体、支架、底座等） 3、其他：具体字体内容符合建设单位审核要求 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 玻璃房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 010101004001 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 |  | m3 | 77.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 |  | m3 | 74.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：自挖土 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 76.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 010501001001 |  | 垫层 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 010501003001 |  | 独立基础 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 010502001001 |  | 矩形柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格： Φ12mm以内 |  | t | 0.131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格： Φ25mm以内 |  | t | 0.658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 010516002001 |  | 预埋铁件 | 1、柱基预埋铁件及螺栓 |  | t | 0.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 010702001001 |  | 玻璃房墙 | 1、规格尺寸：占地尺寸12000*4000mm,双面坡,檐高3900mm。按墙面展开面积计算工程量 2、墙面材料：骨架采用钢骨架+铝合金，围护材料采用6+0.76+6夹胶钢化玻璃（含门窗及五金件等） 3、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 136.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 010702001005 |  | 玻璃房屋面 | 1、规格尺寸：占地尺寸12000*4000mm,双面坡,檐高3900mm。按屋面垂直投影面积计算工程量 2、顶面材料种类：2厚铝板+骨架采用钢骨架+2厚铝板（含檐口铝板包边） 3、其他：具体做法详见设计图 |  | m2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 040202001001 |  | 路床(槽)整形 | 1、清理垃圾、杂草、起坡、整平压实等 2、垃圾清理外运 |  | m2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 040202011001 |  | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10CM |  | m2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼找平层 2、厚度：15CM |  | m2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1、20厚600*300荔枝面芝麻灰花岗岩石材 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、具体做法详见设计图 |  | m2 | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | LOGO墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 010501001001 |  | 垫层 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：mU10水泥砖 2、基础类型：基础墙 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、安装方式：素水泥浆 2、面层材料品种、规格、颜色：文化砖碎拼 3、缝宽、嵌缝材料种类：勾缝 |  | m2 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 011508002001 |  | 有机玻璃字 | 1、镌字材料品种、颜色：50厚白色亚克力字 2、字体规格：按字体设计图尺寸（含所有字体、支架、底座等） 3、其他：具体字体内容符合建设单位审核要求 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 鸡舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 010702001003 |  | 鸡舍 | 1、规格尺寸：2640*1780mm（垂直投影面积）,双面坡 2、木材种类：樟子松防腐木（木柱、木格栅、木梁等） 3、刨光要求：双面刨光 4、顶面材料种类：樟子松防腐木 5、其他：具体做法详见设计图 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 储藏柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 010702001003 |  | 储藏柜 | 1、规格尺寸：1600*600mm（垂直投影面积）,双面坡 2、木材种类：樟子松防腐木（木柱、木格栅、木梁等） 3、刨光要求：双面刨光 4、顶面材料种类：樟子松防腐木 5、其他：具体做法详见设计图 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 隧道式鸡笼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 010702001004 |  | 隧道式鸡笼 | 1、规格尺寸：600*600mm 2、材料种类、规格：镀锌圆管骨架+热镀锌网20mm网格 3、其他：具体做法详见设计图 |  | m | 27.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 010702001002 |  | 鸡食槽 | 1、定制鸡食槽 2、其他：具体做法详见设计图 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 |  | m3 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 010103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：素土 |  | m3 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：自挖土 2、运距：综合考虑 |  | m3 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 010501001002 |  | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 |  | m3 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 010501002001 |  | 带形基础 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 010702005001 |  | 围栏 | 1、构件名称：木围栏（含围栏门） 2、构件规格尺寸：φ80 3、木材种类：水杉木 4、其他：具体做法详见设计图 |  | m | 46.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 011508002001 |  | 围栏广告墙 | 1、镌字材料品种、颜色：10厚白色亚克力字 2、字体规格：按字体放样图尺寸（含所有汉字、字母、字符等） 3、其他：具体字体内容符合建设单位审核要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 水系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | 050101011001 |  | 起坡造型 | 1、开挖水系沟槽、起坡造型 2、多余土方外运 |  | m3 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 010501001001 |  | 垫层 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 011101006001 |  | 平面砂浆找平层 | 1、找平层砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 124.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 010904001001 |  | 楼(地)面 卷材防水 | 1、EPDM复合卷材 |  | m2 | 124.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 011101006001 |  | 平面砂浆找平层 | 1、找平层砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 124.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 010501001002 |  | 垫层 | 1、100厚碎石干铺 |  | m3 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 010702005002 |  | 网绳围栏 | 1、构件名称：网绳围栏（高1500mm,含立柱及支架等） 2、其他：具体做法详见设计图 |  | m | 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 011507001002 |  | 平面招牌 | 1、定制指示牌（防腐木） 2、具体做法详见设计图 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 011507001003 |  | 水车 | 1、定制木制水车（尺寸按建设单位要求） 2、具体做法详见设计图 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 040302001001 |  | 圆木桩 | 1、桩长：3000mm 2、材质：圆木 3、尾径：150mm |  | 根 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 050101010001 |  | 整理绿化用地 | 1、找平、松翻、整平 |  | m2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 050102012001 |  | 铺种草皮 | 1、草皮种类：矮生百慕大草皮铺装 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年 |  | m2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 050102004001 |  | 栽植棕榈类 | 1、种类：起挖、运输、移植棕榈 2、养护期：1年 |  | 株 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 蚕缘坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 010503004001 |  | 地圈梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼找平层 2、厚度：6CM |  | m2 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚1:3干硬水泥砂浆，撒素水泥 3、600*600*10厚防滑地砖 |  | m2 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：100 2、粘贴层厚度、材料种类：专用粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：仿古砖踢脚线 |  | m | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1、框、扇材质、壁厚：铝合金壁厚不小于2.2mm厚 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6mm中空钢化玻璃 3、铝合金玻璃门 |  | m2 | 16.302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 040103002001 |  | 钢化玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸：定制钢化玻璃移门（含五金件） 2、材质品种：12厚钢化玻璃 4、配件等：轨道、不锈钢拉手等 5、其他：具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、框、扇材质、壁厚：铝合金壁厚不小于1.8mm厚 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6mm中空钢化玻璃 3、铝合金圆形窗 |  | m2 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 010806001001 |  | 木质窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：定制实木窗花（含异形木窗花） 2、玻璃品种、厚度：内装6mm厚玻璃 3、其他：详见施工图 |  | m2 | 4.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 010806001002 |  | 固定窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：无框钢化玻璃窗 2、玻璃品种、厚度：内装6mm厚钢化玻璃 3、其他：详见施工图 |  | m2 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 93 | 011210006002 |  | 其他隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格：C型75轻钢龙骨内填岩棉（竖龙骨C75*50*0.6@400，横龙骨U75*40*0.6@1000，通贯龙,38*18*1） 2、隔板材料品种、规格、颜色：9.5防水石膏板双面双层 3、部位：新建形象墙(含墙面造型) 4、其他：详见施工图 |  | m2 | 58.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | 011210002001 |  | 金属隔断 | 1、定制木纹不锈钢造型门 2、其他：具体做法详见设计图 3、部位：C-04立面 |  | m2 | 32.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 H=1300mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C50系列轻钢龙骨,间距400*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板/木饰面 4、嵌缝材料种类：自粘玻璃纤维嵌缝带 5、腻子种类：白水泥腻子三遍 6、涂料品种、刷涂遍数：乳胶漆三遍 7、其他：具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 120.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | 011302002001 |  | 格栅吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.5型轻钢龙骨,间距400*600mm 3、面层材料品种、规格、：木纹铝方通(75*150*1.2) 4、具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 109.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 | 1、喷涂两遍乳胶漆 2、格栅底 |  | m2 | 109.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | 011406001003 |  | 抹灰面油漆 | 1、白水泥腻子两遍 2、底漆涂刷 3、喷涂真石漆中层、罩面漆 |  | m2 | 155.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | 011207001001 |  | 不锈钢板饰面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢板，木纹漆饰面 2、其他：具体做法详见设计图 3、部位：C-04立面 |  | m2 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 011501006001 |  | 定制实木柜 | 1、材料种类、规格：定制实木柜（按设计要求分格，按立面投影面积） 2、其他：具体做法详见设计图A-01立面 |  | m2 | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  | 101 | 011501003001 |  | 壁柜 | 1、定制装饰柜（按立面投影面积） 2、部位：红色诗廊背景墙 3、详见设计图 |  | m2 | 3.76884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | 011501003002 |  | 实木桌 | 1、台面规格：木桌尺寸（1600*600） 2、材料种类、规格：实木桌 |  | 张 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | 011501003002 |  | 实木板凳 | 1、台面规格：木板凳尺寸（1350*350） 2、材料种类、规格：实木板凳 |  | 张 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 011508002002 |  | 有机玻璃字 | 1、镌字材料品种、颜色：10mm雪弗板+3mm亚克力（含字体及图标） 2、字体规格：0.5m2 3、部位：红色诗廊背景墙 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | 011507001004 |  | 平面、箱式招牌 | 1、定制不锈钢吊牌 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | 011501001001 |  | 花箱 | 1、定制木质花箱（含箱体及植物种植） |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 011501001002 |  | 木质拱形门 | 1、定制木质拱形门 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001001 |  | 基础 |  |  | m2 | 37.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 011702025001 |  | 其他现浇构件 |  |  | m2 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 011702002001 |  | 矩形柱 |  |  | m2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 011702008001 |  | 圈梁 |  |  | m2 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| F.4 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整 费率 （%） |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011707001001 |  | 现场安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 基本费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 扬尘污染防治费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 011707008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 011707009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 011707011001 |  | 住宅工程分户验收 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 011707015001 |  | 智慧工地 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 011707016001 |  | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  | 金额 （元） |  |  | 结算金额 （元） |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 暂列金额 |  |  | 35000 |  |  |  |  | 明细详见表－12－1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 暂估价 |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 33000 |  |  |  |  | 明细详见表－12－3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 预留金 |  | 项 |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 35000 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－1 |  |  |  |  |  |  |

| 材料（工程设备）暂估价格及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 |  | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  |  |  | 暂估（元） |  |  |  |  |  | 确认（元） |  |  |  |  |  | 差额±（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估 |  |  | 确认 |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | dlf-011 |  | 定制木质水车 | 座 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | dlf-013 |  | 定制木纹不锈钢造型门 | m2 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | dlf-014 |  | 定制木质花箱（含箱体及植物种植） | m |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | dlf-015 |  | 定制木质拱形门 | 个 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 1 | 文化布置 |  | 1、按建设单位要求实施 | 33000 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－3 |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  | 综合单价 （元） | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－4 |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 计算费率 （%） |  |  | 金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 规费 |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 税金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－20 |  |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险 系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  |  | 发承包人 确认单价 （元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 | 04010611 |  | 水泥 32.5级 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04010701 |  | 白水泥 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04030107 |  | 中砂 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 04050203 |  | 碎石 5～16mm |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dlf-002 |  | 围栏亚克力字及图案 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dlf-005 |  | 鸡舍 |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dlf-006 |  | 储藏柜 |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dlf-007 |  | 隧道式鸡笼 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dlf-008 |  | 定制鸡食槽 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dlf-009 |  | 网绳围栏（高1500mm,含立柱及支架等） |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | dlf-010 |  | 定制指示牌（防腐木） |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | dlf-012 |  | 定制不锈钢吊牌 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－21 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、成品配电箱 （含漏保等电器元件） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1、名称：YJV3*4 2、敷设方式：穿管敷设 |  | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 030411001002 |  | 配管 | 1.名称:SC20 |  | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 030411001001 |  | 配管 | 1、名称：PVC20 |  | m | 187.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 030411004001 |  | 配线 | 1、名称：BV2.5 |  | m | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 030411004002 |  | 配线 | 1、名称：BV4 |  | m | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒 |  | 个 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、名称：双联开关 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、名称：三联开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 030404035001 |  | 插座 | 1、名称：单相二三极组合暗装插座 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 030404035002 |  | 插座 | 1、名称：单相二三极组合暗装地面插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 030412004002 |  | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 |  | 套 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 030412004005 |  | 装饰灯 | 1、名称：长条灯1.2*0.1m |  | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1、名称：定制圆形软膜灯 2、规格：φ1200mm |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀DN20 2、规格、压力等级：DN20 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：DN20 4、连接形式：熔接 |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1、名称：自动洒水器+20m4分水管 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 | 一般脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－08 |  |  |  |  |  |  |  |

| F.4 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整 费率 （%） |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 031302001001 |  | 现场安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 基本费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 增加费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 扬尘污染防治费 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 031302002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 031302003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 031302004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 031302005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 031302008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 031302009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 031302010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 031302011001 |  | 住宅工程分户验收 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 031302012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 031302015001 |  | 智慧工地 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 031302016001 |  | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  | 金额 （元） |  |  | 结算金额 （元） |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－1 |  |  |  |  |  |  |

| 材料（工程设备）暂估价格及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 |  | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  |  |  | 暂估（元） |  |  |  |  |  | 确认（元） |  |  |  |  |  | 差额±（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估 |  |  | 确认 |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－3 |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  | 综合单价 （元） | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－4 |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工程名称 |  | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－12－5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 计算费率 （%） |  |  | 金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 规费 |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 税金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－20 |  |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 宝应县白田小学紫椹诗园研学基地建设项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险 系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  |  | 发承包人 确认单价 （元） |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 | dlf-001 |  | 定制圆形软膜灯 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22470111-1-1 |  | 筒灯 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 23230131-2-2 |  | 扳式暗开关 单控 三联 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 23230131-3 |  | 扳式暗开关 单控 双联 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 23412504-2 |  | 地面插座 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 23412504-2-1 |  | 单相二三极组合暗装插座 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25430311 |  | BV4 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 25430311-5 |  | BV2.5 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 26060121-1 |  | PVC20 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26110101-1-1 |  | 塑料接线盒 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26110101-2 |  | 开关插座盒 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表－21 |  |  |  |  |  |  |