- 1概述

受小纪镇蔬菜园区管理办公室委托，对2024年市级现代农业发展专项（市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设）进行施工图设计。

钢架大棚建设：

（1）蒲塘村团结组、蒲塘村朱家组新建10m双层钢架大棚工30.61亩及附属设施；

（2）配套锌钢护栏（护栏高1.8米）设置门并安装到位；

（3）喷灌：含滴管每棚3组，2米1喷头以及水泵、电力设施和水池≥30m3（水池具体尺寸施工前与甲方对接，设置并安装到位；

（4）含田块的整理,田间树、杂物清理整平清运,棚间排水沟开挖，大棚旁道路，大棚出入口平整。

基地改造提升：

（1）维修连栋大棚外遮阳网7.5亩。

（2）改造10米钢架大棚立柱16亩。

（3）修缮8米钢架大棚20亩。

（4）安装高1.8米护栏1100米\修缮护栏49亩。

- 2任务依据

（1）设计委托任务书 （扬州市江都区小纪镇蔬菜园区管理办公室）；

（2）甲方提供的扬农【2024】84号《扬州市农业农村局关于2024年度市级现代农业发展专项(市区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设)实施方案的批复》；

（3）扬州尚维测绘科技有限公司提供的测量资料；

（4）建设方提供的资料、相关意见等；

（5）国家、住建部及江苏省颁布的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。

- 3新建大棚设计

3.1菜篮子大棚建设：

（1）蒲塘村团结组新建10m双层大棚12个，面积7232.2平方米，约10.85亩。大棚间距1.5米，施工图中大棚摆设位置仅为示意，最终以实际合理放置位置为准。在大棚间和出入口处设置棚间排水土沟，土沟为40cm宽x40cm深，总长度约为1155米，最终按实计量。大棚出入口设置d300砼管道用于渠道过水，总长度约为33米。新建1.8米围栏约410米。

（2）蒲塘村朱家组分2个区域，区域1新建10m双层大棚12个，面积6712平方米，约10.07亩。大棚间距1.0米，施工图中大棚摆设位置仅为示意，最终以实际合理放置位置为准。在大棚间和出入口处设置棚间排水土沟，土沟为40cm宽x40cm深，总长度约为920米，最终按实计量。大棚出入口设置d300砼管道用于渠道过水，总长度约为61米。新建1.8米围栏约300米。

（3）区域2新建10m双层大棚11个，面积6458.1平方米，约9.69亩。大棚间距1.2米，施工图中大棚摆设位置仅为示意，最终以实际合理放置位置为准。在大棚间和出入口处设置棚间排水土沟，土沟为40cm宽x40cm深，总长度约为985米，最终按实计量。大棚出入口设置d300砼管道用于渠道过水，总长度约为28米。新建1.8米围栏约370米。

3.2性能指标

抗风载荷：≤441N/㎡

抗雪载荷：≤130N/㎡

作物载荷：15Kg/㎡

主体结构抗腐能力：15年

3.3双层钢架大棚结构及技术说明：

3.3.1温室为整体经济实用和结构稳定性考量，本温室设计长55m×10 m×3.8m宽体钢架大棚，温室主拱管规格为：￠32×2.0mm×7.6m热浸锌钢管，主管间距1m，埋地深度0.6m；两侧通风口采用手动韩式卷膜装置。

3.3.2为方便温室内机械耕作，每隔3m设一根水平拉杆支撑，水平拉杆采用￠32×1.5mm双管连接的热浸锌钢管，水平拉杆与主拱管和中间纵梁做米字斜拉支撑，大棚结构标准为五纵四卡，每隔3米主拱管埋地40cm处钻孔，埋地部分均做防腐处理，横穿￠8螺纹钢，用C25混凝土加固。

3.3.3温室两边侧窗采用使用手动卷膜器开窗，保质期三年，卷膜管采用￠25×1.5mm的热浸锌钢管，卷膜器导向轨采用￠25×1.5mm的热浸锌钢管；地锚桩为￠8圆钢焊合螺旋式，长度为50cm，间距1m；温室内外棚的两端设推拉门，棚门采用□30×20×1.5mm矩形管制作成宽1.15m×高2.3m，每樘棚门为对开式推拉门；外棚门覆盖防虫网和薄膜。

3.3.4内棚长度53m×9.5m×3.2m，肩高1.6m，拱管规格为￠25×1.5mm×6.6m热浸锌钢管；埋地深度0.4m，埋地部分均做防腐处理；拱管间距1m，三纵两卡。

3.3.5所有热浸镀锌钢管均采用冷带材质。

3.3.6大棚每间隔10m的钢管（含棚头和棚尾）加筑30cm×30cm×50cm砼基础，用于固定钢管。

3.4温室覆盖材料

3.4.1外棚覆盖材料

（1）薄膜使用复合PO薄膜；

（2）外棚厚12丝，单层透光率90％；

（3）使用年限≥4年。

3.4.2内棚覆盖材料

（1）薄膜使用复合PO薄膜；

（2）内棚厚8丝，单层透光率90％

3.5大棚配套

3.5.1 配套锌钢围栏说明：围栏高1.8米,网眼小于4平方厘米，3米1立柱（立柱根部用水泥浇筑基础），并配好门等设施，全部安装到位。围栏式样详见附图。

3.5.2 喷灌：含滴管每棚3组，2米1喷头、水泵（需与甲方对接）、电力设施和水池≥30m3（具体尺寸施工前与甲方对接），设置并安装到位。

- 4基地改造提升

4.1基地改造提升

（1）维修连栋大棚外遮阳网：维修连栋大棚外遮阳网7.5亩，配套0.75KW减速机7台、所有双排链条、电机固定器、A型拉幕齿轮、拉幕齿条驱动卡、包塑铁丝、推杆五金配件、电缆全部按照所建标准更换安装到位。

（2）改造钢架大棚立柱： 改造10米钢架大棚立柱16亩，使用φ32的固定器、所有立柱改成φ32x2mm热浸锌钢管水平拉杆及所有配件，顶部用螺丝固定，更换损坏卡槽、卡槽厚度≥0.7mm、卡簧等所有材料锌层≥245um。大棚每间隔10m的钢管（含棚头和棚尾）加筑30cm×30cm×50cm砼基础，用于固定钢管。

（3）修缮钢架大棚：修缮8米钢架大棚20亩，顶部用螺丝固定，更换损坏卡槽、卡簧含新建高1.8米*宽3米门2座。

（4）新安装护栏：安装高1.8米护栏1100米，护栏标准为预埋立柱、竖管19mm×19mm×0.5mm、横梁40mm×40mm×0.7mm、立柱50mm×50mm×1.0mm。含新建1.8米×宽3米的门10座、修缮护栏49亩。

各项具体位置和实施内容，请施工前与甲方对接。