泗洪县应急管理局应急救援救灾物资设备采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321324-XSZX-G2025-0007

原公告的采购项目名称：泗洪县应急管理局应急救援救灾物资设备采购项目，首次公告日期：2025年5月27日

二、更正信息

更正事项：采购文件

- 更正内容1：采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ●雷达生命探测仪 | #1、具备超宽谱脉冲雷达对废墟的强穿透性，雷达信号处理算法，在废墟中快速探测、搜救幸存者的功能，符合XF3010-2020消防用雷达生命探测仪标准要求； ▲2、探测类型：二维定位探测功能，探测目标结果以横纵坐标方式在屏幕上显示，在探测运动目标时具有行动轨迹显示功能（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲3、隔墙探测距离：≥60cm厚实体混凝土墙，探测静止生命体≥27m；运动生命体探测≥36m（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲4、连续穿透能力≥10m厚砖混实体墙体探测到生命体（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #5、探测显示：探测区域内是否存在生命体自动判别，探测到的静止目标和运动目标以不同的图形显示； #6、数据回放功能：每次搜索结果自动保存，可回放； ▲7、探测张角：≥120°，探测水平面积≥8400㎡，探测锥形体积≥84000m³（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲8、遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的无线通讯距离≥150米（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲9、探测精度：向平均探测误差9.5cm，水平方向平均误差24.6cm（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲10、模式选择：根据不同的环境选择不同的模式，实现将不需要探测的位置进行过滤掉，具备对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化检测（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #11、控制终端具有拍照、录像功能，内置存储≥128GB,可查看图片、视频回放； #12、可更换电池≥2块，单块电池续航时间≥12小时，具有电量显示功能； ▲13、工作温度：-20℃ - +50℃（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #14、雷达主机（含电池）重量≤7KG； ▲15、测量范围：360°三维立体检测X，Y、Z三轴显示（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #16、报警方式:具有6颗LED闪光灯，报警声压可达102dB,声音大小可调节（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲17、雷达探测准确率≥95%（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #18、外壳防护等级≥IP67（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； | 1 | 台 |
| 19 | 气体探测仪 | #1、整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，可通过微型打印机直接打印（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #2、主机可实时监测6种气体（可燃气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氧气）（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #3、主机彩色液晶触摸屏≥7英寸； #4、主机内置进气泵，可调节气泵进气量，气泵最大流量≥3000ML/分钟； ▲5、主机屏幕实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温度、湿度、时间等信息；两种可吸入颗粒物（PM1.0、PM2.5），如遇危险立即报警（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲6、主机配备微型打印机，现场打印实时数据：包含检测设备名称、时间、序号、气体名称、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲7、气体检测精度±1%(F.S)（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲8、颗粒物检测精度＜读数的±10%（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲9、温度测量范围-40℃~+80℃，误差±0.5℃（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲10、湿度测量范围0-100%RH，误差±4%RH（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #11、响应时间T90≤20s（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #12、报警方式：声光报警、视觉报警； #13、主机可对气体报警值进行设定； #14、主机配备三脚架； #15、提供气体探测仪防爆合格证。 | 2 | 台 |

变更为

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ●雷达生命探测仪 | #1、具备超宽谱脉冲雷达对废墟的强穿透性，雷达信号处理算法，在废墟中快速探测、搜救幸存者的功能，符合XF3010-2020消防用雷达生命探测仪标准要求； ▲2、探测类型：二维定位探测功能，探测目标结果以横纵坐标方式在屏幕上显示，在探测运动目标时具有行动轨迹显示功能（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #3、连续穿透能力≥10m厚砖混实体墙体探测到生命体（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #4、探测显示：探测区域内是否存在生命体自动判别，探测到的静止目标和运动目标以不同的图形显示； #5、数据回放功能：每次搜索结果自动保存，可回放； ▲6、探测水平面积≥8400㎡，探测锥形体积≥84000m³（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲7、遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的无线通讯距离≥150米（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲8、探测精度：向平均探测误差9.5cm，水平方向平均误差24.6cm（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲9、模式选择：根据不同的环境选择不同的模式，实现将不需要探测的位置进行过滤掉，具备对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化检测（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #10、控制终端具有拍照、录像功能，内置存储≥128GB,可查看图片、视频回放； #11、可更换电池≥2块，单块电池续航时间≥12小时，具有电量显示功能； ▲12、工作温度：-20℃ - +50℃（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #13、雷达主机（含电池）重量≤7KG； ▲14、测量范围：360°三维立体检测X，Y、Z三轴显示（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #15、报警方式:具有6颗LED闪光灯； #16、报警声压可达102dB,声音大小可调节（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲17、雷达探测准确率≥95%（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #18、外壳防护等级≥IP67（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ☆19、雷达生命探测仪可通过不同的环境要求选择响应的模式，实现对空气、废墟、穿墙等环境场景下对多人或单人进行搜索的模式选择和起始距离参数设置，灵敏度可选择低、中、高灵敏度，可设置手动停止或者定时检测；要求探测张角≥120°，穿透墙体厚实≥60cm，且探测静止生命体距离可达27米以上，探测运动生命体距离可达36m以上，多人搜索模式下要求同时探测生命体五个以上。 ☆20、静止目标探测要求空气和穿墙环境场景下要求探测静止生命体时间不得超过15秒，雷达生命探测仪检测出现目标后控制终端显示屏上可实时显示目标状态，呈现目标为红色。 ☆21、运动目标探测要求空气和穿墙环境场景下要求探测静止生命体时间不得超过20秒，雷达生命探测仪检测出现目标后控制终端显示屏上可实时显示目标状态，呈现目标为绿色行动轨迹。 | 1 | 台 |
| 19 | 气体探测仪 | #1、整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，可通过微型打印机直接打印（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #2、主机内置进气泵，可调节气泵进气量，气泵最大流量≥3000ML/分钟； ▲3、主机屏幕实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温度、湿度、时间等信息；两种可吸入颗粒物（PM1.0、PM2.5），如遇危险立即报警（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲4、主机配备微型打印机，现场打印实时数据：包含检测设备名称、时间、序号、气体名称、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲5、气体检测精度±1%(F.S)（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲6、颗粒物检测精度＜读数的±10%（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲7、温度测量范围-40℃~+80℃，误差±0.5℃（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； ▲8、湿度测量范围0-100%RH，误差±4%RH（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #9、响应时间T90≤20s（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）； #10、报警方式：声光报警、视觉报警； #11、主机可对气体报警值进行设定； #12、主机配备三脚架； #13、提供气体探测仪防爆合格证。 ☆14、产品要求采用泵吸式主机，体积小且方便携带，上方配备便携式转轴把手，下方配备四只反冲脚垫，两侧配备LED光源，具有声光报警功能，复合气体检测仪主机屏幕为7英寸触摸屏，触摸屏下方设置相同大小不同颜色标识的菜单键、LED按键和锁定键，设备后方配备：出气口，进气口，电源开关键，RS485接口，数据传输接口，充电口。 ☆15、可实时检测可燃气、氢气、一氧化碳等不少于10种气体浓度；可对报警值进行设定；点击菜单进入测量界面，产品可进行浓度单位进行设置及其他参数查看，可对历史检测数据信息记录并进行调阅。 | 2 | 台 |

更正内容2

（一）删除--四、项目实施方案（三）样品展示

2、单帐篷具有：做工精细度（硬质附件表面均须光滑，无尖角、毛刺和锋利的边缘；无明显划痕、变形等缺陷；印字应规范美观）、搭建便携性（采用简易且高效的搭建结构与方式，使用者无需复杂工具与专业技能，可在短时间内完成搭建与拆卸。配套清晰易懂的操作说明，便于快速上手）、便携性（在保证帐篷强度与耐用性的前提下，选用优质材料，设计合理的收纳尺寸，折叠后体积小巧，方便放入背包携带，且配备便携收纳袋，便于取用与存放）、使用性（具备良好的防风、防雨、透气性能。通过优化帐篷结构设计，增强防风能力；采用防水涂层、防水压胶条等工艺，确保帐篷在雨天不漏水；设置透气窗口或透气网布，保证帐篷内空气流通，避免闷热与结露现象。帐篷内部空间布局合理，满足使用者休息、存放物品等基本需求）；

3.全方位自动泛光工作灯具有： 结构与便携性（一体式结构，体积小、重量轻， 轻便式设计，便于运输及现场移动）、耐用性和防护性能（能够在各种救援场所正常工作、具备较好的防护性能，能够防护灯具免受撞击、水和尘等物质的侵入）、操作简便性（操作简单方便，在控制方面应具备易于操作的设计）、功能多样性（具备多种光源模式，警示灯、调光，）；

（二）删除--四、项目实施方案（四）视频功能演示方案要求

1、雷达生命探测仪演示

演示要求1 ： 要求雷达生命探测仪可通过不同的环境要求选择响应的模式，实现对空气、废墟、穿墙等环境场景下对多人或单人进行搜索的模式选择和起始距离参数设置，灵敏度可选择低、中、高灵敏度，可设置手动停止或者定时检测；要求探测张角≥120°，穿透墙体厚实≥60cm，且探测静止生命体距离可达27米以上，探测运动生命体距离可达36m以上，多人搜索模式下要求同时探测生命体五个以上。

演示要求2：静止目标探测要求空气和穿墙环境场景下要求探测静止生命体时间不得超过15秒，雷达生命探测仪检测出现目标后控制终端显示屏上可实时显示目标状态，呈现目标为红色。

演示要求3：运动目标探测要求空气和穿墙环境场景下要求探测静止生命体时间不得超过20秒，雷达生命探测仪检测出现目标后控制终端显示屏上可实时显示目标状态，呈现目标为绿色行动轨迹。

2、气体探测仪演示方案

演示要求1：产品要求采用泵吸式主机，体积小且方便携带，上方配备便携式转轴把手，下方配备四只反冲脚垫，两侧配备LED光源，具有声光报警功能，复合气体检测仪主机屏幕为7英寸触摸屏，触摸屏下方设置相同大小不同颜色标识的菜单键、LED按键和锁定键，设备后方配备：出气口，进气口，电源开关键，RS485接口，数据传输接口，充电口。

演示要求2：（1）可实时检测可燃气、氢气、一氧化碳等不少于10种气体浓度；（2）可对报警值进行设定；（3）点击菜单进入测量界面，产品可进行浓度单位进行设置及其他参数查看，可对历史检测数据信息记录并进行调阅。

备注：

上传视频演示要求：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

更正内容3

# 第五章评标方法与评标标准--（二）详细评审

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 47.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得47分。 1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共80条，合计40分），每有一项负偏离扣0.5分，重要技术参数是否偏离以采购需求技术要求中规定的证明性材料为准。 2、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共350条，合计7分），每有一项负偏离扣0.02分,扣完为止。按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。 |
| 项目实施方案 | 样品评审 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案—（三）样品展示”，评标委员会根据投标人提供的样品展示进行评审（每条最高得1.5分，共4条，最高得6分）：每条优于采购需求的，得1.5分；满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 注：（1）未提供样品或样品不全者不得分；（ 2）投标单位递交的样品与投标所投产品需一致（提供检测报告原件扫描件），否则不得分。 |
|  | 视频功能演示方案 | 6.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案—（四）视频功能演示方案要求”制定方案。评标委员会根据投标人提供的视频演示方案进行评审（每条最高得3分，共2条，最高得6分）：每条优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；其它情况或没有内容的不得分。 注：为确保系统功能的真实可靠性，满足采购人实际业务管理要求，投标人须进行流畅预录视频演示，视频演示时间不得超过15分钟，视频随投标文件上传，视频未上传或无法播放的均不得分。 |

变更为

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 55.00分 | 针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得55分。 1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共78条，合计39分），每有一项负偏离扣0.5分，重要技术参数是否偏离以采购需求技术要求中规定的证明性材料为准。 2、采购清单中技术要求前标有“#”部分为一般技术参数（共350条，合计10分），每有一项负偏离扣0.03分,扣完为止。按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。 3、采购清单中技术要求前标有“☆”的为关键技术参数，投标人需提供产品功能性演示视频，评审小组根据投标人提供的产品功能性演示视频进行评分，演示视频时间不超过15分钟（共5条，功能演示须效果明显，每满足一项得1.2分，最高得6分，不满足的不得分）。 备注：上传视频演示要求：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
|  | 样品评审 | 4.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案—（三）样品展示”，评标委员会根据投标人提供的样品展示进行评审（每条最高得2分，共2条，最高得4分）：每条优于采购需求的，得2分；满足采购需求的，得1分；其它情况或没有内容的不得分。 注：（1）未提供样品或样品不全者不得分；（ 2）投标单位递交的样品与投标所投产品需一致（提供检测报告原件扫描件），否则不得分。 |

更正内容4：开标时间 2025年6月17日09:00（北京时间）

变更为：2025年6月24日09点00分（北京时间）

- 更正日期：2025年6月06日

- 三、其他补充事项

其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。

财政部门监督电话：0527-88359233

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泗洪县应急管理局

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：鲍主任

联系方式： 0527-80822008

2.采购代理机构信息

名 称：江苏襄盛工程咨询有限公司

地　址：泗洪县洪泽湖大街中央公馆63-202室

联系人：许艳

联系方式：19825846139