# 采购需求

# 项目属性：货物类项目

# 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | ●看台座椅 | 工业 |
| A-02 | 贵宾接待室沙发 | 工业 |
| A-03 | 边几 | 工业 |
| A-04 | 茶水柜 | 工业 |
| A-05 | 智能更衣柜 | 工业 |
| A-06 | 主席台桌1 | 工业 |
| A-07 | 主席台桌2 | 工业 |
| A-08 | 主席台椅 | 工业 |
| B-01 | 礼堂椅 | 工业 |
| B-02 | 主席台桌3 （定制） | 工业 |
| B-03 | 条桌 | 工业 |
| B-04 | 主席台椅 | 工业 |
| B-05 | 演讲台 | 工业 |
| B-06 | 化妆桌 | 工业 |
| B-07 | 洽谈椅 | 工业 |
| B-08 | 智能更衣柜 | 工业 |
| C-01 | 课桌椅 | 工业 |
| C-02 | 书包柜 | 工业 |
| C-03 | 屏风卡座 （单人位） | 工业 |
| C-04 | 办公椅 | 工业 |
| C-05 | 办公桌 | 工业 |
| C-06 | 会议桌 | 工业 |
| C-07 | 会议椅 | 工业 |
| C-08 | 三角形桌 | 工业 |
| C-09 | 折叠椅 | 工业 |
| C-10 | 学生凳 | 工业 |
| C-11 | 阅读桌 | 工业 |
| C-12 | 阅读椅 | 工业 |
| C-13 | 窗帘 | 工业 |

本项目不接受进口产品。

# 一、项目概况

1、项目名称：泗洪姜堰高级中学扩建家具类采购项目

2、主要内容为：主要包括体育馆座椅、报告厅座椅、办公桌椅、学生课桌椅、办公家具等，具体详见采购清单。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、供货期：采购合同签订后40日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

5、售后服务期：2年。

6、质量：合格，符合国家、行业质量要求。有最新标准的参照最新标准执行。

# 二、付款方式

预付款：采购合同签订后预付合同价款的30%；

进度款：全部货物供货、安装完成且验收合格后采购人将货款支付到合同价款的100%；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；可采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 资格审查及评标办法”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 四、采购清单及技术参数要求

（一）采购清单及技术参数要求

| A-体育馆家具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| A-01 | ●看台座椅 | *1、尺寸规格：座宽435（mm）±10mm 、椅深565（mm）±10mm、背高410（mm）±10mm *2、座椅材质介绍：采用高密度聚乙烯（HDPE） 为原料，气辅注塑成型， 该材料具有良好的防水性与抗冲击性，机械强度和化学稳定性好，具有良好的耐候性（耐热性和耐寒性），座椅颜色选用专业着色母粒，可保证颜色持久靓丽，多年后无明显褪色、变色和表面开裂现象。 ★3、横梁：采用优质铝合金型材厚度≥1mm，表面光洁、耐腐蚀。 ▲4、支架说明：采用厚度≥1.2mm，冷轧钢制脚架支撑。冷轧钢管 经过乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；金属喷漆（塑）涂层 硬度≥4H，附着力0级；化学成分（C、Mn、P、Cu、Si）符合要求；力学性能：下屈服强度≥340MPa；抗拉强度：≥500MPa；断后伸长率≥35%（提供带CMA标志的检测报告原件扫描件证明材料）， *5、紧 固 件： 连接及固定螺栓达克罗处理，保证防腐性能； *6、椅座：外形根据人体工程学设计，强度高、抗老化、经久耐用、坐感舒适，弹簧加阻尼自动回位装置，使椅座在不使用的情况下能够缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 *7、安装方式：直立安装，颜色按区域分区，带座位号牌制作。 | 位 | 1700 |  |
| A-02 | 贵宾接待室沙发 | 单人：W1200mm×D1060mm×H870mm； ▲1、软包面料采用抗菌超纤皮：理化性能-气味≤3级，理化性能-pH≥5.6，理化性能-禁用偶氮染料未检出，理化性能-游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出，理化性能（可萃取的重金属-铅（Pd）未检出、可萃取的重金属-镉（Cd）未检出、气味在干态和湿态下均达到1级标准），耐沾污性能达到5级，抗菌效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抑菌率达到99.5%以上，抗菌活性均≥3.0，金属元素含量未检出、含氯苯酚-五氯苯酚（PCP）-B类未检出，含氯苯酚-四氯苯酚（TeCP）-B类未检出，邻苯基苯酚（OPP）-B类未检出。（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料）。 *2、软包辅料海绵：采用高密度阻燃海绵，回弹性好，久坐不变形。 *3、弹簧：采用优质蛇形弹簧，回弹性好。 *4、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 ▲5、提供“皮沙发”带有标识CMA或CNAS检测机构出具的检测报告，检测报告内容至少包含：甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抑菌效果（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌）抑菌率达到99.5%以上，具有较好的抗菌效果，防霉性能（黑曲霉、杂色曲霉）达到0级或者不生长， | 个 | 18 |  |
| A-03 | 边几 | 尺寸：W680mm×D480mm×H550mm *1、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木经过24h耐菌测试后，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抑菌率均大于99%， *2、油漆：采用水性底漆、水性面漆符合国家检测标准， *3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 个 | 14 |  |
| A-04 | 茶水柜 | 尺寸:W1200mm×D300mm×H800mm *1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍纸、耐热性达到5级，装饰胶膜纸外观质量要求检测合格，甲醛释放量未检出。 *2、基材：采用优质三聚氰胺板（刨花板），厚度≥18mm，桌面与柜体均采用三聚氰胺板（刨花板）。 *3、封边用材：优质PVC封边条，封边条 应无龟裂、无鼓泡。 ▲4、胶水：白乳胶符合国家检测标准；其中苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，游离甲醛含量未检出，V0C含量限量未检出。总挥发性有机物≤8g/L，压缩剪切强度（干强度≥11，湿强度≥5）。（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料） *5、胶水：热熔胶符合国家检测标准，其中苯未检出，本体型胶粘剂V0C含量限量≤2g/kg，总挥发性有机物≤4g/L。 *6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 个 | 2 |  |
| A-05 | 智能更衣柜 | 规格：≥420Wmmx500Dmmx945Hmm， *1、柜门：采用A级ABS 原料，（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料一体成型，亮面，抛光度1200度， *2、柜体：柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜体统一灰白色，柜门柜体铰链采用耐磨尼龙韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 *3、柜体为榫卯结构，柜体之间无任何材质材质螺丝固定，拆装方便。门板连接处采用尼龙铰链更结实，更耐用、彻底解决了铁制、不锈钢等材质易生锈、划伤的缺点。 *4、嵌入式ABS-PS 拉手，防脱、防松动4位卡点设计，轻松拆卸；圆孤形仿“子弹头”锁舌，光滑，轻松不限次数开柜； *5、开门方式：带触控一体机，配置管理系统，支持IC 卡 指纹识别 人脸识别 手牌识别 二维码 掌静脉 指静脉等多种开门方式，精准控制每个门的开或关， | 门 | 36 |  |
| A-06 | 主席台桌1 | 尺寸：2000WmmX600DmmX760Hmm；（颜色：中标后甲方选定） *1、采用优质环保中密度纤维板；中密度纤维板 含水率3.0-13.0%， *2、面材：采用厚度≥0.6mm实木贴皮，纹理清晰，无斑点，木皮经检测，甲醛释放量未检出。 ▲3、油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合国家检测标准；其中水性面漆 硬度(擦伤)≥4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%，漆膜耐霉菌性0级。甲醛净化效率≥85%。VOC含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 ，苯系物总和含量未检出、可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出 ，（提供带CMA标志的检测报告原件扫描件证明材料） *4、万向脚轮：桌子底部带有万向脚轮、方便移动， 脚轮平动应轻快灵活，无破损，连接牢固，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 *5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 3 |  |
| A-07 | 主席台桌2 | 尺寸：1400WmmX600DmmX760Hmm；（颜色：中标后甲方选定） 2.同“A-6主席台桌1”第2-5条 | 张 | 1 |  |
| A-08 | 主席台椅 | 尺寸：1120Wmmx680Dmmx680Hmm； （颜色：中标后甲方选定） *1、软包面料采用优质西皮： 符合国家检测标准、 *2、软包辅料海绵:采用高密度阻燃海绵，回弹性好，久坐不变形； ▲3、采用优质实木（橡木）框架：含水率8%-16.9%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗弯强度≥130Mpa。二氧化硫迁移量（蒸馏水，100℃，2h）未检出，联苯、邻苯基苯酚、噻菌灵、抑菌唑均未检出。（（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料） *5、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛， *6、实木扶手：实木扶手符合GB/T3324-2017；GB 18584-2001检测依据，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。（提供带CMA标志的检测报告原件扫描件证明材料） *7、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 把 | 12 |  |
| B-报告厅家具 |  |  |  |  |  |  |
| B-01 | 礼堂椅 | *1、座椅中心距580±5mm、座高450±10mm、座包打开到背后最长720±20mm、椅高1020±20mm,地面到扶手面高度645±5mm。 *2、椅座底板、靠背板板：采用优质高密度硬木高频压制成型，表面贴榉木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。靠背板厚度>1.5cm，座板厚度>1.2cm，经多道工序打磨处理后喷环保聚酯漆，靠背板根据人体曲线模压成曲线状，座板附独特蜂窝式吸音气孔； *3、座背海绵: 采用铝模冷发泡定型高密度海绵≥50Kg/M3 ，人体工程学设计，海绵久坐不变形。靠背海绵厚度≥120mm（海绵上端加凸出头枕设计）；座包海绵宽厚度≥ 140mm。使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好。 ▲4、采用优质耐磨阻燃绒布面料：符合国家检测要求，其中窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级检测合格，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃,无异味，甲醛含量未检出，耐水（变色、沾色）达到5级、耐酸汗渍（变色、沾色）达到5级、耐碱汗渍（变色、沾色）达到5级、耐干摩擦达到5级，有害物质限量可分解芳香胺染料未检出，纺织产品中有害物质限量富马酸二甲酯(DMF]未检出，防霉等级-黑曲霉达到0级或不生长，具有良好的抗菌性能，大肠杆菌抑菌率≥99.5%，防螨性能；具有良好的除螨效果。（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料）。 *5、书写板：采用内插下拉式结构，写字板支架与写字板为一体成型模式，净重≥0.78kg背面有≥12条加强筋支撑加固，表面经打磨抛光、喷粉处理，写字板长330±10mm、宽270±10mm、厚18mm、写字板自带水杯架（φ72mm×深12mm ±2mm）、笔槽（长165mm×宽14mm、深6mm）写字板打开后倾斜度5°。写字板收起通过身体触碰写字板向上翻折90°垂直后自然回位到扶手框内使用方便无噪音。 ★6、站脚：采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面采用高温烤漆，壁厚≥7.5mm，净重≥2.5kg。 *7、扶手: 采用橡胶木，外涂聚脂打磨漆，经6次油漆工艺精制而成，造型独特经精细打磨喷漆更显高雅。 ▲8、提供礼堂椅带有标识CMA或CNAS检测机构出具的检测报告，检测报告内容至少包含：表观密度≥50kg/m3，回弹率≥45%，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗菌效果（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率达到99.5%以上，抗菌活性均≥2.8，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果，防霉性能（黑曲霉、杂色曲霉）达到0级或者不生长。透气率≥6300mm/s。 （注：中标后提供不少于20种颜色布料，供采购人选择。） | 位 | 560 |  |
| B-02 | 主席台桌3 （定制） | 尺寸：2100WmmX600DmmX760Hmm，（颜色：中标后甲方选定） 2.同“A-6主席台桌1”第2-5条 | 张 | 5 |  |
| B-03 | 条桌 | 尺寸：1400Wmmx400Dmmx760Hmm （颜色：中标后甲方选定） *1、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致；木皮 无拼接叠离、无补片、补条、无纵向斜接或指接 单板含水率≤7%；甲醛释放量未检出，TVOC未检出， ▲2、采用优质环保中密度纤维板：符合国家检测标准；其中 含水率3.0-13.0%，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，五氯苯酚含量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级0级，五氯苯酚未检出，醛酮类化合物24h≤0.05mg/m3。含砂量≤0.01%；（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料）。 *3、油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合国家检测标准， 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲5、提供成品“条桌”带CMA标志检测报告原件扫描件，检测内容至少包含:耐液性（（10%乙酸溶液）应不低于3级，（10%碳酸钠溶液）应不低于3级），有害物质限量（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）硒（Se）砷（As））未检出， | 张 | 12 |  |
| B-04 | 主席台椅 | 技术参数同“A-8主席台椅" | 把 | 15 |  |
| B-05 | 演讲台 | 尺寸：760Wmm×510Dmm×1150Hmm; （颜色：中标后甲方选定） *1、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致； *2、基材：采用优质环保中密度纤维板；含水率3.0%—13.0%，内胶合强度≥ 1.2Mpa，表面胶合强度≥ 1.2Mpa ， *3、油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合国家检测标准； 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲5、提供成品“演讲台”带CMA标志检测报告原件扫描件，检测内容至少包含:耐液性（（10%乙酸溶液）应不低于3级，（10%碳酸钠溶液）应不低于3级），有害物质限量（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）硒（Se）砷（As））未检出，水平耐久性试验15000次（力学性能-柜架类强度和耐久性1.零部件应无断裂或豁裂；2.无严重影响使用功能的磨损或变形；3.用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；4.连接部位应无松动； | 个 | 1 |  |
| B-06 | 化妆桌 | 尺寸：1000WmmX450DmmX750Hmm; 化妆镜尺寸：≥60×80cm *1、台面采用人造大理石台面，表面光滑，耐污、耐刮、易清洁。 *2、桌腿采用厚度≥1.5冷轧方管焊接而成，表面经过抛光打磨、电镀喷涂成金黄色， *3、化妆镜四周带有嵌入式灯带，且带触控式开关 *4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 8 |  |
| B-07 | 洽谈椅 | 规格尺寸：W900mm×D460mm×H480mm *1、软包面料采用优质西皮： 检测标准符合国家标准 *2、软包辅料海绵:采用高密度阻燃海绵，回弹性好，久坐不变形； *3、实木椅架：采用优质橡木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 *4、油漆：采用水性底漆、水性面漆，环保无甲醛， *5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲6、洽谈椅：有害物质限量（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）硒（Se）砷（As））未检出，邻苯二甲酸酯-DIBP未检出、邻苯二甲酸酯-DBP未检出、邻苯二甲酸酯-BBP未检出、邻苯二甲酸酯-DEHP未检出、邻苯二甲酸酯-DNOP未检出、邻苯二甲酸酯-DINP未检出、邻苯二甲酸酯-DIDP未检出。（提供满足参数要求带CMA标志的检测报告原件扫描件） | 个 | 8 |  |
| B-08 | 智能更衣柜 | 技术参数同“A-5智能更衣柜" | 门 | 28 |  |
| C-综合楼家具 |  |  |  |  |  |
| C-01 | 课桌椅 | （一）课桌 *1.规格：≥600mm×400mm×750mm（高度可根据学校要求的型号调整）桌面正负公差 2mm。 *2.桌面： （1）外观尺寸：≥长 640mm×宽 440mm×厚 25mm。 （2）桌面采用ABS一次注塑成型，环保耐磨，具有多种颜色，供甲方选定。 *3.书斗： （1）内空尺寸：不小于长 530mm×宽 300mm×高 165mm。收斗插管口深50mm，稳固，加强筋为双十字形分布，加强筋厚度在 5mm 以上，规范合理分配，承重 80 斤以上。 （2）PPR新料注塑一次性整体注塑成型， *4.网栏： （1）菱形网状分布，带有网孔 ， （2）稳固安全，可承放书包、雨具等。 （3）PPR新料注塑一次性整体注塑成型。 *5. 桌立柱脚： （1）立柱（横截面）尺寸：60mm×宽 28mm。 （2）左右两边的立柱与书斗和脚套不得采用螺丝连接。四个桌脚四面脚底必须是全封闭式安装防滑及防噪音的专用胶垫，这样子脚垫不易脱落，稳固安全，颜色为环保深灰色。 （3）管子采用最先进的双包层技术，既要保证管子的硬度又要保证管子韧性。 （4）PPR新料注塑一次性整体注塑成型。 *6. 桌脚横梁： （1）横梁截面的尺寸不低于:60 mm ×25mm。 （2）左右脚之间有横梁连接加固，可做学生脚踏，同时又增强两根脚立柱的稳固性和平稳性。 （3）管子采用最先进的双包层技术，既要保证管子的硬度又要保证管子韧性； （4）PPR新料注塑一次性整体注塑成型。 （二）凳子。 1.凳面： （1）长度（最大尺寸）不小于 360mm（±2mm）, 宽度不小于 270mm（±2 mm）； （2）凳面采用ABS 新料注塑一次注塑成型，环保耐磨。面板颜色为天蓝色，不得使用油漆等进行表面涂层，保证桌面与面板底色完全一致。 2.凳脚： （1）立柱（横截面）尺寸：不得小于长 50mm×宽 25mm。 （2）左右两边的立柱与凳面和脚套不得采用螺丝连接。脚套为全封闭式圆形，不能为方形，四个脚底安装防滑及防噪音的专用胶垫，稳固安全， 颜色为环保深灰色。 （3）PPR新料注塑一次性整体注塑成型。 3.凳脚横管： （1）横梁截面的尺寸不低于:50 mm ×25mm。 （2）左右脚之间有横梁连接加固，可做学生脚踏，同时又增强两根脚立柱的稳固性和平稳性，颜色为环保深灰色。 （3）管子采用最先进的双包层技术，既要保证管子的硬度又要保证管子韧性。 （4）PPR新料注塑一次性整体注塑成型， | 套 | 700 |  |
| C-02 | 书包柜 | *1、单门尺寸：≥高310mm×宽326mm×深436mm（±5mm），底座：80mm（±5mm）、1组4列，1列3门、整组尺寸：≥高1010mm×宽1304mm×深436mm（±5mm）。（装完后3层高度不得高于1010mm）。 *2、柜门及柜体材质级别 A级ABS 原料，（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料一体成型，亮面，抛光度1200度。柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜体统一灰白色。柜门柜体铰链采用耐磨 Nylon韧性好、耐冲击。 *3、柜门外观：拱桥弧形状，门中间凸起的厚度：约≥36mm，门正中间孤型支点宽约≥140mm（±2mm）。 *4、防撞软角：门板上下直角嵌入L型≥（长30×25mm±2mm）防撞软角设计，有效防护学生意外碰撞等受安全问题。环保软性硅胶材质。 *5、门上设置挂钩+储物盒。置物盒内径尺寸：≥长236×宽85×高52-60mm（±2mm）； *6、柜体为榫卯结构，柜体之间无任何材质螺丝固定，拆装方便。门板连接处采用尼龙铰链更结实，更耐用。 *7、嵌入式ABS-PS 拉手，防脱、防松动4位卡点设计，轻松拆卸；圆弧形仿“子弹头”锁舌，光滑，轻松不限次数开关柜； | 个 | 384 |  |
| C-03 | 屏风卡座 （单人位） | 尺寸：≥W1500mm×D1400mm×H1100mm *1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍纸。三聚氰胺浸渍纸符合国家外观质量检测标准， ▲2、采用厚度≥18mm三聚氰胺板 (刨花板）：符合国家检测标准 、其中挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，24h吸水厚度膨胀率≤1.2%，醛酮类化合物（包括甲醛,乙醛,丙酮,苯甲醛,2,5-二甲基苯甲醛，丁烯醛,异戊醛，丙醛）未检出，（提供“三聚氰胺板”带CMA标志的检测报告原件扫描件） *3、封边用材：优质PVC封边条。应无龟裂、无鼓泡；甲醛释放量未检出， *4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲5、提供成品“屏风卡座”带CMA标志检测报告原件扫描件，检测内容至少包含：甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出抗菌效果（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率达到99.5%以上，抗菌活性均≥2.8，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果，防霉性能（黑曲霉、杂色曲霉）达到0级或者不生长，含水率≤7.0%。一般安全要求圆角半径≥4mm。 | 张 | 20 |  |
| C-04 | 办公椅 | 尺寸:W920mm×D470mm×H480mm *1、坐垫：面料采用优质阻燃绒布、软硬适中，手感舒适，不因频繁使用而起皱变形； *2、尼龙玻纤椅身，网布甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出； *3、靠背：采用PP加纤全新料，PP塑料符合GB 28481-2012检测依据，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯均未检出。 *4、软包辅料海绵:采用高密度阻燃海绵，回弹性好，久坐不变形； *5、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，密封性能活塞杆无位移现象， *6、万向脚轮：脚轮转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固。 ▲7、提供成品“办公椅”带CMA标志检测报告原件扫描件，检测内容至少包含：甲醛释放量，TVOC未检出，纺织品五氯苯酚未检出，软质家具和硬质家具的燃烧性能等级（B1级）中软质家具：热释放速率峰值≤86KW，5min 内总热释放量≤6.5，最大烟密度≤45%，防霉等级（宛氏拟青霉）达到0级。 | 把 | 21 |  |
| C-05 | 办公桌 | 尺寸：W1600mm×D1450mm×H750mm ；副柜：1400mm×400mm *1、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍纸、符合国家检测标准。 *2、基材：采用优质三聚氰胺板 （刨花板），桌面厚度≥25mm，桌面与柜体均采用三聚氰胺板 （刨花板）。 *3、封边用材：优质PVC封边条。封边条 理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无鼓泡；甲醛释放量未检出， *4、胶水：白乳胶符合国家检测标准，苯未检出， *5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲6、提供成品“办公桌”带CMA标志的检测报告原件扫描件，检测内容至少包含：甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗菌效果（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率达到99.5%以上，抗菌活性均≥2.0，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果，防霉性能（黑曲霉、杂色曲霉）达到0级或者不生长，附着力0级，耐磨性1级，抗冲击1级，含水率≤8%。 | 张 | 1 |  |
| C-06 | 会议桌 | 尺寸：≥W6000mm×D1800mm×H760mm *1、采用天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致；木皮 无拼接叠离、无补片、补条、无纵向斜接或指接。 *2、基材：采用优质环保中密度纤维板；符合国家检测标准，其中甲醛释放量未检出。 *3、油漆：采用水性底漆、水性面漆，符合国家检测标准。 *4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ▲5、提供成品“会议桌”带CMA标志的“抽样”检测报告原件扫描件，检测内容包含：耐液性≤1级，附着力≤1级，耐磨性≤1级，抗冲击≤1级，桌面水平耐久性试验1.5万次：满足要求，甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，防霉等级（宛氏拟青霉）0级。 | 张 | 1 |  |
| C-07 | 会议椅 | 尺寸:W920mm×D470mm×H480mm ▲1、40×20mm扁管精抛光电镀弓形脚架：符合国家检测标准，其中 理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层耐盐浴100h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落等现象，经中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾试验，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料）。 *2、软包面料采用优质西皮， 西皮挥发性有机物未检出，游离甲醛未检出， *3、软包辅料海绵:采用高密度阻燃海绵，回弹性好，久坐不变形； | 把 | 24 |  |
| C-08 | 三角形桌 | 三角形桌单张尺寸：700×700×700mm高度750mm； *1.基材:面板采用E1级优质环保实木颗粒板，厚度≥25mm,四周封近色PVC边,无脱胶、无露底现象， *2.桌架:采用优质钢架,立柱锥管50mm圆管,管壁厚度1.2mm,钢脚底部带耐磨防滑PP可调节脚垫,也可配轮，结构牢固、美观简洁。 *3.五金配件:所有五金配件均精选、不变形、耐磨损、健康环保。 | 张 | 66 |  |
| C-09 | 折叠椅 | 尺寸：≥630×670＊450/1020mm *1、座垫采用高密度原生海绵，靠背特网，透气舒适高弹力，不易磨损，靠背铝合金连接件，采用人体工程学设计。 *2、椅架采用足1.5内管壁厚钢管，不易变形。 *3、扶手：全新PP材质一体成型；PP塑料符合GB 28481-2012检测依据，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯均未检出。 ▲4、提供成品“折叠椅”带CMA标志的检测报告原件扫描件，检测内容包含外观检测合格，硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，附着力0级，椅凳类强度和耐久性满足要求，甲醛释放量未检出，抗菌性能（抑菌率金黄色葡萄球菌达到99.9%以上）。 | 把 | 66 |  |
| C-10 | 学生凳 | *1、产品规格:凳面直径300mm，高度410-550mm（高度可调）; *2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜×厚≥30㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-550㎜自由调节。 *3、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格≥34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。 *4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 *5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 | 个 | 80 |  |
| C-11 | 阅读桌 | 尺寸：W2000mm ×D1000mm ×H750mm； *1、面板：采用厚度≥25mm三聚氰胺板 （刨花板），符合国家检测标准，其中甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出， ▲2、PVC封边条：符合国家检测标准，其中 16种多环芳烃未检出，自然光老化500h无明显粉化，耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）符合要求。甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP） 的总量未检出，多溴联苯（PBB）未检出、多溴联苯醚（PBDE）未检出，多溴二苯醚未检出。（提供具有CMA标识的符合本项要求的检测报告原件扫描件证明材料）。 *3、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，喷涂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准， *4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 个 | 6 |  |
| C-12 | 阅读椅 | *1、椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：长度480（mm）±10mm.宽度460（mm）±10mm.高度470（mm）±10mm.椅身厚度3-6mm.重量：≥2.85kg。结构稳定，承重≥130KG，胶背34KG12万次循环推背测试。(多种颜色可选） *2、扶手；采用全新尼龙材质、优美弧形设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度65.5CM、扶手宽5.5CM、长20.5CM、厚≥1.3～1.5CM。 *3、钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径22mm、壁厚1.5,mm，后钢材架为旦形管.内长3.5CM、内宽2.0CM、壁厚≥1.5mm *4、脚垫；定制开模前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径23mm、厚度≥1.0～1.3CM、，后两脚脚垫厚度≥1.0～2.1CM，静音脚胶塞PE材质，厚0.7CM、宽1.6CM，具有良好静音效果。 *5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 把 | 46 |  |
| C-13 | 窗帘 | *1：制作要求：层高约3900一4800mm，教室窗户下沿距地面1000mm，每扇窗户做成两块对开窗帘，窗帘离地约15cm，窗帘高度根据现场实际情况制作。 *2.主材：涤纶遮光布，甲醛含量≤40mg/kg,可分解致癌芳香胺染料未检出，以及其他安装所必须的配件如罗马杆或轨道、艺术圈等。 *3.规格：双线铝质罗马杆厚度≥1.2mm。窗帘高褶皱比1：2，布克重≥280g/㎡,遮光率不低于 90%。 *4.工艺：对开窗帘，采用轨道或双线铝质罗马杆固定，罗马杆符合GB/28481-2012《家具中有害物质限定》同时满足：邻苯二甲酸酯、可溶性重金属未检出； （说明：中标后安装方式根据现场实际情况进行安装，提供不少于20种颜色布料，供采购人选择。） | 米 | 1070 |  |

（二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

2.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料。未提供视为负偏离。

3.标注“＃”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实地在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离。

4.除“辅助材料（含以施工为主的条目中的辅材）和技术参数标明为定制的货物、仪器和器材之外的其它应该标明品牌和型号的产品、仪器和器材”，投标人在投标文件中必须标明产品、仪器和器材的品牌、型号，否则作无效投标处理。

5.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

6.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其他固定尺寸允许偏差±5%。

7. 中标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任中标人自负。

# 五、项目要求

（一）供货要求

中标人应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（二）质量保证

（1）中标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或中标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向中标人发出索赔通知。

（3）中标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果中标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（5）如供应商中标，项目组成员不得随意更换。如需更换，必须经采购人同意，且替换人员相关能力不得低于被替换人员。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。

（四）清单相关安装要求

（1）投标人可提前踏勘现场，结合现场和采购人要求，考虑安装吊装、高空作业（如有须满足）、开洞及封补、垃圾清运等采购安装事务、费用及相关辅材。若因配件辅材考虑不全造成遗漏，由中标人负责，视同主动让利，不再另计。所有设施设备及外露管线设置须满足采购人布局和项目需求，确保耐久、安全（如有须含）。投标人应处理好安装及供货数量等投标事宜，承担关联责任，确保供货及安装调试满足项目技术、规范标准、采购人及项目功能进度要求。

（2）中标人需注意安装调试现场安全，做好安全文明施工，一切责任自负，与采购人无关。施工中应做好原有建筑及设施防护，若因中标人原因致其损坏，由中标人负责维修恢复。

（五）验收

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

（六）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（七）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（八）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

# 六、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：质量保证方案、培训及技术支持方案、售后服务方案等。

（一）质量保障要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：质量保证体系、明确的质量方针与目标、全面的质量管理措施、严格的质量控制措施、有效的质量监督机制、持续的质量改进计划、必要的质量培训方案、相关的资源保障等。

（二）供货进度安排

详细的施工进度保障方案，包括但不限于一份详尽的项目进度计划，该计划应基于科学的项目管理方法，如使用甘特图或关键路径法进行制定，明确标注所有关键时间节点和细致的进度安排，具体展示项目各阶段的起止时间、关键过程以及重要里程碑事件。方案还需充分考虑环境、天气等外部因素，制定相应的风险应对措施，例如在雨季或极端天气条件下调整施工计划，安排室内作业或备用资源，以避免工期延误。同时，建立完善的进度监控和报告机制，通过定期会议、进度报告和实时数据跟踪，确保项目按计划推进，并在出现偏差时及时采取纠正措施，保障整体工期的顺利完成。

（三）安装现场管理、安装及调试方案

详细的现场管理要求，包括但不限于现场管理策略、安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，具体要求：规范体育馆、报告厅、教室、办公家具的安装过程，确保安全、质量、进度及环保，依据合同及国家标准。明确各方职责，成立项目组，持证上岗；安装前提交经审批的施工计划，合理布置现场分区及安全通道，建立沟通机制。严格安全管理，包括安全培训、防护设施、用电消防、工具管理及成品保护。控制扬尘、噪音，分类处理废弃物。加强日常管理，涵盖材料验收、技术交底、进度质量跟踪、隐蔽工程验收及资料整理。各类家具按规范安装调试，如体育馆座椅按编号安装、报告厅座椅对齐、教室课桌椅排列整齐、办公家具水平放置。施工结束后彻底清理退场，恢复场地。

（二）培训及技术支持要求

投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人和操作人员进行操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

# 七、售后服务要求

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）本项目要求售后服务期：售后服务期内对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

（2）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（3）售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（4）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（5）投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

（6）采购需求清单中涉及软件产品的，采购方享有软件永久使用权。

# 八、报价要求

1.报价内容包括：所需设备、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、检验、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。