采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

总体项目背景

积极借力“新城建”，对接智慧城市和安全发展示范城市，通过日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智慧监测等方式，将信息化建设与规范化管理一体化融合，建立健全城市生命线安全监管工作机制，实现监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，为城市运行“一网统管”提供有力支撑，全面提升城市本质安全水平。

通过对泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（5座桥梁监测设备采购及安装项目），以实时数据监测桥梁场景运行状态。监测数据与生命线软件平台对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台。

1.项目简介：本次采购内容为泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（5座桥梁监测设备采购及安装项目）。本项目最高限价为192.748万元。

2.合同履行期限：合同签订后45天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

3.运维期：本项目售后运维期为3年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修、监测设备电费、网络使用费用、相关配件的维修、保养费用、售后运维期服务产生的所有费用均由乙方负责；服务期满移交前，乙方必须为所有设备提供满足招标文件要求规格的最新原厂匹配电池，且乙方应按投标文件相应的折扣予以保证零配件的长期服务供给。

4.履行地点：采购人指定地点。

5.质量要求：实现对泗洪县城市生命线桥梁监测设备安装，运行，以实时监测设备的运行状态、监测数据与生命线软件平台建设方对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台；交付前要确保设备安装调试后稳定运行3个月以上。

6.付款方式：合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试并经联合试运行2个月，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且结算价经审核后付至审定结算价的85%；验收合格满2年付至审定结算价的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

7.质量标准：

（1）合格，符合国家、行业质量要求。

（2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

（3）供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

8.技术服务期：当运维期三年结束后，如供应商承诺增加两年的技术服务时间；在此期间供应商仅需提供人员技术服务，不含设备及备件更换。

二、服务要求、内容及清单

1、服务要求、内容

对照落实《城市生命线安全工程建设(一期)监测设备布设施工图设计及监测设备实施方案》桥梁专项智慧监测工作要求，实现对泗洪县5座桥梁（武夷山大桥、汴河大桥、跃进桥、青阳高架桥、金沙江桥）形变、应力、震动等感知设备的建设；负责与泗洪县生命线软件平台建设方对接，实现监测数据实时推送至生命线平台。

2、采购清单及技术参数要求（等于或优于此参数）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 武夷山大桥 | 汴河大桥 | 跃进桥 | 青阳高架桥 | 金沙江桥 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振弦式应变计 | 1、类型：表面式应变传感器； 2、量程：±1500με； 3、精度：≤0.1%F.S； 4、分辨率：1με 5、工作温度：-20~+80℃； 6、标距：150mm | 台 | 20 | 20 | 5 | 20 | 27 | 本报价含税金、运费、安装及调试等 |
| 2 | 应变保护罩 | 304不锈钢、壁厚1.5mm，300*150*45mm | 套 | 20 | 20 | 5 | 20 | 27 |  |
| 3 | 8通道振弦式采集仪 | 1、测量范围：400Hz～3800Hz； 2、分辨率：0.02Hz； 3、频率精度：±0.05Hz； 4、时基精度：±30ppm； 5、激励方式：单脉冲； 6、ADC采样精度：12Bit； 7、测量温度范围：-55℃～125℃； 8、RS485参数：9600hand.8bit.1stop.； | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 16通道振弦式采集仪 | 测量范围：400Hz～3800Hz； 分辨率：0.02Hz； 频率精度：±0.05Hz； 时基精度：±30ppm； 激励方式：单脉冲； ADC采样精度：12Bit； 测量温度范围：-55℃～125℃； RS485参数：9600 hand.8bit.1 stop.； 通道数量：16 | 台 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 5 | 拉绳式位移计 | 1、量程：300mm 2、精度：±0.05%F.S 3、重复误差：≤0.01%F.S 4、分辨率：≤0.1μm(最高) 5、工作温度：-20℃～80℃； 6、拉绳材料：SUS304； 7、信号输出：RS485； 8、防护等级：IP65 | 台 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 6 | 安装支架及保护罩 | 支架自带，保护罩304不锈钢，壁厚1.5mm，142*110*88mm | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 7 | 拉杆式裂缝计 | 1、量程：100mm； 2、精度：±0.05%F.S 3、重复误差：≤0.01%F.S 4、分辨率：≤0.1μm(最高) 5、工作温度：-20℃～80℃； 6、信号输出：RS485； 7、防护等级：IP65 | 台 | 4 |  |  | 4 | 1 |  |
| 8 | 加速度计 | 1、振动，量程：±2g；精度：±0.01m/s2；分辨率：0.005m/s2； 2、倾角，量程：±18º；精度：±0.0125º；分辨 率:0.00055º；输出方式：RS485 | 台 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | 保护盒 | 304不锈钢、壁厚1.5mm，140*100*116mm | 套 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 10 | 表贴式温度计 | 1、测量范围：﹣20℃～80℃精度 2、±0.5℃ 3、信号输出：RS485； 4、防护等级：IP65" | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 11 | 温度计保护罩 | 304不锈钢、壁厚1.5mm，120*16*16mm | 套 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 12 | 静力水准仪 | 1、量程：0~1000mm 2、精度：0.015%F.S 3、温度补偿：-20℃~70℃ 4、工作湿度：5%-95% 5、通讯速率：2400~115200 6、通信接口：RS485 7、通讯协议：modbus协议 8、供电方式：5~36v 9、环境温度范围：-40℃～80℃ 10、主体材质：铝合金 11、外形尺寸：68×68×41.5mm 12、防护等级：IP68 | 台 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 水箱 | 6L,304不锈钢、壁厚5mm， 耐压0.5MPa，锈蚀/污染：无锈蚀/污染， | 个 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 通液管 | PU管，Φ12*8mm | 米 | 200 | 170 |  |  |  |  |
| 15 | 通气管 | PU管，Φ6*4mm | 米 | 200 | 170 |  |  |  |  |
| 16 | 保温棉 | 耐温度1260℃， 导热系数0.141， 厚度25mm， 防火等级A级， 吸湿率：<5%， 宽度：1050-2000(mm)， 密度：110-220Kg/m3 标准中密度公差为+15%∽-10%。 | 米 | 200 | 170 |  |  |  |  |
| 17 | 防冻液 | 冰点-25°，红色 | 瓶 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 水准仪安装支架及保护罩 | 304不锈钢、壁厚1.5mm，90*90*65mm | 套 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 串口服务器 | 8口 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 20 | 采集软件 | 485实时采集软件，含接口 | 桥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 光电挠度仪 | 1、测量距离：1-500m； 2、测量分辨率：0.01像素（与镜头和焦距相关） 3、测量精度：±0.05mm（20m 距离）； 4、采样频率：1-50Hz； 5、频响范围：0.1-10Hz 6、频率精度：0.02Hz | 台 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |
| 22 | 靶标 | 配套 | 个 |  |  | 6 | 14 | 38 |  |
| 23 | 挠度仪安装支架及保护罩 | 挠度仪配套，Q235、2mm、膨胀螺丝固定 | 套 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |
| 24 | 靶标安装配件 | 靶标配套，Q235、2mm、膨胀螺丝固定 | 套 |  |  | 6 | 14 | 39 |  |
| 25 | 视频摄像机 | 7寸400万23倍网络红外球机，支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°~90°自动翻转通过云台控制，支持自动光圈、自动对焦、自动跟踪白平衡、背光补偿 | 台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |
| 26 | NVR网络硬盘录像机 | 8路，支持多盘位8T硬盘，支持:IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)SADP(设备网络搜索) | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | NVR网络硬盘录像机 | 32路，支持多盘位8T硬盘，支持:IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)SADP(设备网络搜索) | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 摄像机安装支架 | 壁挂支架，304不锈钢，壁厚2mm，255mm*155mm*160mm | 台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |
| 29 | 网络电源二合一防雷器 | 网络电源二合一防雷器 | 台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |
| 30 | 监控箱 | 含空调、浪涌保护器、空气开关、4G断路器等 | 台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |
| 31 | 3.5寸监控级硬盘 | 8T | 台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 32 | 工控机 | CUP:E8400/8G 内存：2T 硬盘 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 电控箱配套 | 含空调、浪涌保护器、空气开关、4G断路器等 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | UPS | 延时1小时功丰1600W电压220V | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 交换机 | 8口交换机,交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps 、8个千兆电口，4个千兆SFP,无风扇，自然散热,支持POE/POE+，POE功率超过120W， | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 36 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 37 | 主电源找 | RJV3*4 | 米 | 300 | 200 | 300 | 500 | 100 |  |
| 38 | 电源线 | RJV2*2.5 | 米 | 250 | 300 | 200 | 500 | 200 |  |
| 39 | 信号线 | RVVP4*0 5 | 米 | 2500 | 2400 | 1000 | 2500 | 1000 |  |
| 40 | 光纤 | 通用8芯 | 米 |  |  |  | 200 |  |  |
| 41 | 网线 | 六类非屏蔽线 | 米 | 300 | 400 | 200 | 800 | 200 |  |
| 42 | 桥架 | 100*50 | 米 | 160 | 120 | 60 | 240 | 70 |  |
| 43 | 线管 | DN25 | 米 | 400 | 500 | 300 | 900 | 300 |  |
| 44 | 数据接口服务 | 传感器设备采集、传输协议及策略定制开发 | 桥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

说明：1.以上参数有不明确的详见设计图纸要求。

- 设备安装点位详见图纸（图纸另附）。

- 投标人须提供所投标的产品参数等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明产品的参数，否则作无效投标处理。

★4.免费提供网络专线：提供专线（不小于50M）或者流量卡用于5座桥梁场景传输且不限于住建信息化平台对接使用，另提供一条不小于300M汇聚主干电路，服务期内网络通畅，网络专线 3年。（提供承诺函，承诺函格式自拟）

5.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、服务人员工资福利、本项目的所有耗材、本项目所需备品备件、基础开挖、恢复、线路敷设等等所有辅材、服务技能培训、售后服务、利润、税费、项目过程中涉及到的其他一切费用，清单表格不全可另列。

6.核心设备与关键技术参数要求

★（1）采购清单中所有技术要求，投标供应商需在中标后7个工作日内提供证明材料原件备查和功能演示，按要求提供相关证明材料（证明材料可以是第三方机构出具的带CMA标志的检测报告扫描件、或第三方认证机构出具的产品认证报告扫描件、或所投产品制造商出具的声明、或技术响应偏离表、或产品白皮书扫描件、或注明链接的官网截图），未提供属于提供虚假材料谋取中标，采购单位有权取消中标资格并按照相应的要求进行处罚。（提供承诺函，承诺函格式自拟）

（2）采购需求技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。

三、实施要求

1.供应商应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理、施工场地复原外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.采购人不组织勘探现场，供应商自行勘探并了解相关情况，根据现场现有条件改造。实施过程中，每个设备点位经过采购人确认，可根据现场情况进行微调。开槽、打孔、布管布线、施工场地修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。供应商自行负责软硬件安装并与其他系统兼容。

3.该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。硬件采集数据应与泗洪县城市生命线安全监管平台对接，确保监控数据运行稳定、准确。

4.安全保障

4.1满足项目功能安全需求。

4.2供应商在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由供应商自行承担。

4.3供应商在项目建设过程、售后运维期涉及供应商自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由供应商自行负责。

4.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

4.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

四、供货要求

1.供应商需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前，供应商应提供相关货物、设备的规格、参数、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由供应商自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品，经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

3.供应商应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由供应商负责处理，未按进度供货的，责任由供应商自负。

4.经采购人确认供货完成后，供应商应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，供应商应及时更换新的产品，确保货物质量。

五、验收

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付时，须经监理单位和采购人共同现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等，并配合采购人进行抽样检测。

抽样检测由采购人委托监理单位随机抽样送第三方检测，检测完成合格后方可进行安装。

3、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

4、货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。

5、初验

在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向监理单位提交项目初验技术资料以及初验申请单，监理单位收到申请后5个工作日内组织初验，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经监理单位复查无问题后签署初步验收意见。

6、终验

初验合格后，供应商向采购人提交项目验收技术资料、初步验收意见及终验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织相关单位成立验收专家组进行终验，验收无问题后签署验收报告。

验收的标准按照项目设计方案、施工图纸、采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

六、其他要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人可报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

2、提供技术文件要求

2.1供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

2.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

2.3供应商应提供产品使用技术手册或操作规程，其内容至少包括：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；

3、供应商在施工前应做好原有建筑物、设备、水管、绿化、道路等成品保护工作，不得野蛮施工，不得损坏、破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路，如损坏或破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路的，供应商应负责修复完善。如供应商未及时修复或修复成果达不到相关要求的，供应商应继续修复完善，同时还应支付500~3000元/每处的罚金，造成一切损失由供应商自行负责。

七、项目实施方案要求

投标人应在投标文件中提供完备的项目总体实施方案，包括项目实施计划方案、需求理解分析方案、售后服务方案、安全保障方案。其中：

1.项目实施计划方案：项目实施计划方案包括针对本项目的实施计划方案即质量保证、人员配备、岗位职责、安装调试、进度计划及保障等内容

2.需求理解分析方案：需求理解分析方案结合本地实际情况，针对泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（5座桥梁监测设备采购及安装项目）概况、需求、现状及重难点问题进行分析。

3.售后服务方案：售后服务方案包括服务保障体系、响应时间和程度、紧急故障处理预案、质保期外的后续技术支持等相关内容。

4.安全保障方案：对重点位置，安全隐患，提出安全保障方案及应急方案，方案编制应详细、完整。

5.人员培训

5.1培训对象

针对实际工作和业务需要，本次培训对象分为设备管理员，包括设备安装调试、备件更换、数据维护等操作人员。

本培训由本项目供应商免费为培训对象开展。

5.2培训内容

本项目重点培训设备的安装调试、备件更换、数据维护、故障诊断等内容。

5.3培训时间

运维期内每年至少培训2次，培训时间每次1-2天，具体可根据采购单位待培训人员总数情况确定。

八、成果要求

1.设备安装合格，数据运行正常，技术资料齐全，验收手续完备。

2.相关文本资料包括但不限于

1）施工安装方案

2）设备操作手册

3）设备运行报告

4）其他项目过程资料

3.平台对接及设备在线率

泗洪县城市生命线（一期）桥梁监测数据对接到泗洪县城市生命线安全监管平台。验收合格后每季度设备在线率达到96%以上。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、其他

（1）本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备采购安装、调试及相关配套费、数据对接费、电费、入网费、人工费、服务费、税金、满足实现采购需求功能和效果以及履约过程中涉及到的其他一切费用。投标人充分考虑所有可能影响到报价的因素。如发生漏、缺、少项，损失自负，含招标文件规定的所有一切责任、义务和可能风险的全部费用。

（2）若本项目设备在质保期内损坏，在返修期间，中标人应针对此项目提供备用设备（备用设备性能参数不影响整体性能和安全性）。

（3）中标人所提供产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所投产品一致，否则采购人有权退货。