# 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

本项目不接受进口产品。

## 一、项目简介

（一）项目名称：泗阳县2026年停车设施出新增设采购项目

（二）项目最高限价：1000000元，高于此限价将作无效标处理。

（三）合同履行期限：90日历天。

（四）质量要求：合格，质保期一年。

（五）采购内容：主要工程内容为停车（疏导点）线划线、停车导向箭头、停车徽标、隔离桩、除线、疏导点标志牌画面、冷喷停车位、热熔停车位等。具体内容详见项目清单。

（六）付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：工程完工后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格后付至结算价款的97%，余款待缺陷责任期满无质量问题后一次性付清（无息）。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；

- 对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

- （七）工程缺陷责任期：缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起计算（工程交付使用早于竣工验收的，以竣工验收合格日期为准），期限为12个月。

## 二、技术规范

根据相关技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- 项目清单

| 序号 | 设施分类 | 设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非机动车 | 停车（疏导点）线划线 | 46000米 | 项目实施数量，按实际发生量计算 |
| 2 |  | 停车导向箭头 | 3000个 |  |
| 3 |  | 停车徽标 | 1200个 |  |
| 4 |  | 隔离桩 | 60个 |  |
| 5 |  | 除线 | 1000米 |  |
| 6 |  | 车辆停放、疏导点画面 | 400面 |  |
| 7 | 机动车 | 冷喷停车位（含原线除线和导向箭头） | 6429个 |  |
| 8 |  | 热熔停车位（含原线除线和导向箭头） | 300个 |  |

注：本项目采购物品参照采购人2025年同类项目的技术参数和价格，工艺分为热熔和冷喷两种方式，具体施工方式以业主方根据现场实际情况需求为准。

- 四、技术参数及要求（“★”的为必须满足指标项，“▲”的为重要指标项）

- （一）施划标准

- 热熔参数要求

▲1.施工方式：机器热熔喷涂 ；颜色：黄色；

▲2.宽度：标线宽度为 15cm±1cm，根据实际情况灵活调整；

▲3.厚度不低于 1.8mm；

▲4.材质:体质颜料及填料（含量为：47-66%）合成树脂（含量为：15-20%）；

▲5.玻璃微珠（含量为：15-23%）；

▲6.着色颜料（含量为：2-10%）；

▲7.增塑剂及其他添加剂（含量为：2-5%）。

▲非机动车停车位（含标识宽度不小于 80cm、长度不小于 1.2m；箭头长度不小于1m、宽度不小于15cm），执行 GB5768.3-2009 等相关的技术规范、以及现场的实际情况和招标人要求。

（三）标准及基本要求

1、沥青路面：

1.1 1 吨热熔涂料划线应在 220 平方米—240 平方米之间，不得超过240平方米。

1.2 1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于50kg；

1.3 1 吨热熔涂料划线用玻璃微珠不得低于100kg。

▲2、标线厚度不得低于1.8mm，应在1.8mm-2.2mm 之间。

★3、热熔涂料应当年生产。（须提供质量检测报告）

4、基本要求

4.1 喷涂标线前，路面应清洁，无起灰现象。

4.2 标线的设臵、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）标准的规定。

（四）外观鉴定

1、路面标线以外的路面，应保持清洁，不得被标线材料污染；当某处污染面积超过0.001㎡时，应进行清除，路面要修补。

2、热涂后的标线，边缘无明显毛边；毛边长度每公里超过1％时，应进行清除修补。

3、标线应顺直或圆顺，不符合要求时，应清除和修补。

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热熔型 |  |
| 密度/g·cm-3 | ≥1.99 |  |
| 软化点/℃ | ≥107 |  |
| 涂膜外观 | 涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象,涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大. |  |
| 不粘胎干燥时间/min | ≤3 |  |
| 色度性能 | 白色 | X:0.320y:0.339 亮度因数:0.81 |
|  | 黄色 |  |
| 抗压强度 MPa | ≥12 | 50℃±223℃ ±1 |
| 耐磨性(200r/1000g 后失重)/mg | 53.5 |  |
| 耐水性 | 在水中浸泡24小时应无异常现象 |  |
| 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和液中浸24小时无异常现象 |  |
| 加热残留份/% | 100 |  |
| 玻璃微珠含量/% | 15%-23% |  |
| 流动性 mm | ≤39 |  |
| 逆反射系数逆反射系数 mcd.1x".m² | 白色 | ≥200 |
|  | 黄色 | ≥110 |
| 耐候性 | 经12个月试验,涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板 |  |

（五）、冷喷参数

1、使用符合国家标准的常温型路面标线涂料，其粘度、密度、耐磨性等技术指标须符合 JT/T280-2004《路面标线涂料》中溶剂普通型有关规定；

▲2、施工方式：机器冷喷；

▲3、施划标准：颜色：黄色；标线厚度不小于0.15mm，标线宽度为15cm±1cm；标识宽度不小于80cm、长度不小于1.2m；箭头长度不小于1m、宽度不小于15cm；

- 废线清除：残旧标线要清洗干净，表面无残留，清洗后的废料及时清理并保持路面干净整洁，不得损坏路面；

（六）非机动车停车徽标

自行车模型规格 1.25m*0.7m

（七）非机动车停车、疏导点标志牌画面

要求：表面图案及材质，以采购人具体要求为准（参照沿街现有画面材质设计、制作）

（七）非机动车停车区域隔离桩

隔离桩要求：

▲1、材质：热镀锌钢管；

▲2、规格：Φ165mm，壁厚 5mm，长度 850mm（地上 600mm，地下 250mm），表面采用黑黄相间反光漆；

3、原路破孔下挖。

（八）废线擦除

废线擦除干净并保持路面干净整洁。

（九）时间响应

★为切实做好停车设施设置工作或紧急任务需要，本项目的供应商须承诺在接到业主通知 2 小时内及时到达现场进行施工作业，如 2 小时内无法到达指定地点，甲方有权安排其他能及时到场施工的供应商代履行，相关费用由乙方承担。（提供响应承诺函，格式自拟）

（十）其他要求

1、项目组人员配备

★项目负责人 1 名，项目组人员（项目负责人除外）不少于 7 人。

2、施工组织方案

投标人根据本项目的采购内容对本单位项目实施方案进行阐述，内容包括但不限于：总体方案、施工方案、方法、工期保证体系及保证措施、环境保护、安全、文明施工、拟投入本工程的机械、设备的种类等，格式自拟。

## 五、现场踏勘

采购单位不集中组织踏勘现场，供应商须自行与采购单位联系踏勘现场，自行踏勘现场过程中安全财产责任自行承担。

## 六、注意事项

## 1、本项目招标工程量仅为预估施划工程量，最终结算按实际完成工程量计算；

## 2、在施划过程中，如遇到路面障碍物或挪车等问题，投标单位自行解决；

3、施工过程中，乙方做好安全防护措施，文明施工，产生的财产损失、人生（含第三方）伤害等一切后果均有乙方自行承担。

## 七、验收标准

## 1、在满足合同约定的验收条件下，采购人成立验收小组，验收活动由甲方或采购代理机构组织，并出具验收合格报告。

## 2、验收内容包括：服务内容，服务质量是否符合招标文件中服务标准和要求。

## 八、其他要求

## 1、报价内容包括:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、代理费、

## 风险以及履约过程中涉及到的其他一切费用，清单表格不全可另列；

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，认真踏勘现场，所有数据以现场测量及实际需求为准，若因未踏勘现场或因踏勘时测量数据发生差错而造成的损失供应商自行承担。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

自验收之日起，一年质保期内由中标单位对磨损等问题造成的缺损标识标线及时实施补划。

## 九、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。

2.政府采购需求标准

2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。