四、采购清单及技术参数

本项目的核心产品为：长龙式洗碗机

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学食堂一层厨房设备 |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢，水斗深约 250mm。 4.立柱： ≥ø38×1.0mm厚圆管。 5.横管： ≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 2 | 感应龙头 | 1.H59 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调 。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或1.5V*4 直流电源。 5.三通接口设计，可接冷.热水源，接口4 分外螺纹。 6.符合中国节水认证标准。 | 个 | 2 |
| 3 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 - 磁力锁： - 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; - 2.支持锁状态反馈，门磁输出; - 3.断电开锁; - 4.具有电锁状态指示灯; - 5.内置反向电流防护装置(MOV); - 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): - 7.8LED指示灯显示门锁状态; - 8.防残磁设计，选用防磨损材料; - 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 - 3、含开门器等配件。 | 套 | 1 |
| 4 | 自动感应烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 5 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 仓库 |  |  |  |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1.规格： 1200*500*1550mm, ± 10mm。 2.材质：304不锈钢制造。 3.厚度：层板采用≥1.0mm 不锈钢板制作加强筋宽≥50mm,厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 8 | 四门碗柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢板。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢6寸重力调节脚。 | 台 | 6 |
| 9 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋≥宽 50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 3 |
| 10 | 四格保温售饭台 | 1.规格： 1500*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚 ≥1.0mm不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆4 只。 6.优质发热管，220V/3kw×1 根。 | 台 | 7 |
| 11 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 1 |
| 12 | 双眼水池 | 1.规格： 1200*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm 厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 13 | 单眼水池 | 1.规格：1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚 圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 14 | 长龙式洗碗机 | 1.基础配置：整机功率≥65kW（380V/50Hz），整机规格≥4000×840×2025mm，有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高），清洗数量1500-2000碟/小时； 2.功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块； 3.整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4.节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效； 5.排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6.调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节； 7.电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8.洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9.烘干特点：高性能多翼式离心风机，强转速风力，分流聚拢风刀循环热风系统； 10.安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； 11.洗碗机控制柜具有满足国家最新标准要求，其：控制柜进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥61.25小时（测试过程中，设备运行≥ 11万次）。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告； 12.洗碗机主机具有满足GB/T 26572-2011、GB/T39560.702-2021标准要求的检测报告和有毒有害物质限量认证。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”； 13.洗碗机水泵、电机均获得IP69防护等级认证，且证书状态必须为“有效”。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”。 | 台 | 1 |
| 15 | 双层工作台 | 1.规格： 1200*600*800mm, ±10mm；材质：304不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 304不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 304不钢锈，加强筋宽≥ 50mm厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 16 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋宽≥50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 1 |
| 17 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm； 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率： ≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 提供消毒柜的食品接触产品安全认证证书； 提供消毒柜 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合国家二星级消毒标准的检测报告； | 台 | 3 |
| 18 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 19 | 集气罩 | 1.规格：2300*1200*500mm, ± 10mm。 2.材质：201 不锈钢板制造。 3.壳体厚≥1.0mm，配不锈钢接水盒。 | 平方米 | 3 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 20 | 四人餐桌 | 1.尺寸： 1200*600*760mm, ±10mm；桌面材质：201不锈钢 桌面厚度：1.0mm 桌面内芯采用≥24mm 厚。 2.主结构钢架采用角钢.方管及圆形钢管，尺寸≥38*38*3mm 角钢 25*50*1.5mm.50*50*1.5mm.40*60*1.5mm 方管，直径 38*1.5mm.直径 32*1.5mm 圆管，整张餐桌全部使 用201不锈钢，组合焊接而成，满焊焊接而成（并需经抛光处理）。 3.ABS 凳面，凳面直径≥320mm，厚度≥20mm，离地高度 44mm，表面光滑无毛刺，坐凳可折叠，方便清洗。 4.所有铁件经过酸洗磷化处理，做到除油、除锈、静电喷塑，高温烘烤，确保漆层附着力达到国家标准。 5.脚垫材质采用PP 加纤维塑料一体射出成型，油压塞入，牢固不脱落。 6.桌架底部装有4只优质带刹车万向轮，方便桌体移动。 7.功能：座椅可 90 °翻转收纳（椅脚及坐垫收纳后得需在面板底下） 收纳后之餐桌，可推移至任何场地。 | 套 | 60 |
| 21 | 单孔收残台 | 1.规格：750*750*600mm, ±10mm；材质采用201不锈钢板制造。 2.配置可调活动子弹脚，支架。通脚带后挡板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 4 |
| 小学食堂一层洗碗间 |  |  |  |  |
| 22 | 排烟管 | 300*400mm, ± 10mm。 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 平方米 | 27 |
| 23 | 弯头 | 300*400mm, ± 10mm 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 2 |
| 24 | 法兰 | 300*400mm, ± 10mm。 4*4 国标镀锌角铁。 | 对 | 22 |
| 25 | 变径 | 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 1 |
| 26 | 防火阀 | 1.规格： 1000mm*700mm。 ± 10mm。 2.阀门结构： 阀体-采用厚度≥2mm 优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用 2mm 镀锌板制作，锌层重量不小于 80g/m2。 阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。 阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质。 3.技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法： 电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门） 4.动作温度 70℃ , 开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整 6 档位：0°-30°-45°-60 °-75 °-90 °。 5.额定通电：连续通电（自动切断方式）。 6.信号输出：关闭信号及联锁控制信号。 7.接点容量：380V 3A。 | 只 | 1 |
| 27 | 轴流风机 | 5000 风量，40 型,0.55KW,全压：200PA | 台 | 1 |
| 小学食堂二层厨房设备 |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 28 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢，水斗深约250mm。 4.立柱：≥ø38×1.0mm厚圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 29 | 感应龙头 | 1.H59 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理。 2.座台式安装，开孔尺寸 25mm。 3.红外感应距离 25cm，感应距离可调 。 4.AC/DC 控制模块，电源可选交流电或1.5V*4 直流电源。 5.三通接口设计，可接冷.热水源，接口4 分外螺纹。 6.符合中国节水认证标准。 | 个 | 2 |
| 30 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 - 磁力锁： - 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; - 2.支持锁状态反馈，门磁输出; - 3.断电开锁; - 4.具有电锁状态指示灯; - 5.内置反向电流防护装置(MOV); - 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): - 7.8LED指示灯显示门锁状态; - 8.防残磁设计，选用防磨损材料; - 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 3、含开门器等配件。 | 套 | 1 |
| 31 | 自动感应烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 32 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 33 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 34 | 四门柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201不锈钢。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道厚≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 7 |
| 35 | 单移门工作台 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；用材标准：304不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 3.层板厚：≥1.0mm 304 不锈钢。 4.侧板厚：≥1.0mm 304不锈钢。 5.柜门厚：≥1.0mm 304 不锈钢， 内衬厚≥0.8mm。 6.方管≥1.0mm厚 304 不锈钢加强筋≥宽 50mm； 7.台脚：可调节不锈钢子弹腿。 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 36 | 四格保温售饭台 | 1.规格： 1500*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，宽加强筋≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆4 只。 6.优质发热管，220V/3kw×1根。 | 台 | 2 |
| 37 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 1 |
| 38 | 四门碗柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201不锈钢板。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 3 |
| 39 | 双眼水池 | 1.规格： 1200*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201不锈钢。 2.台面厚： ≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚： ≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚： ≥ø 38×1.0mm圆管。 5.横管厚： ≥ø25× 1.0mm圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 40 | 单眼水池 | 1.规格： 1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管厚：≥ø25× 1.0mm 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 41 | 集气罩 | 1.规格：2300*1200*500mm, ± 10mm。 2.材质：201 不锈钢板制造。 3.壳体厚≥1.0mm，配不锈钢接水盒。 | 平方米 | 3 |
| 42 | 双层工作台 | 1.规格： 1200*600*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 43 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm；材质： 内外板采用不锈钢板制作。 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率：≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 具有消毒柜的食品接触产品安全认证证书； 具有消毒柜 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合国家二星级消毒标准的检测报告； | 台 | 4 |
| 44 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 45 | 四人餐桌 | 1.尺寸：1200*600*760mm, ±10mm；桌面材质：201不锈钢 桌面厚度：1.0mm 桌面内芯采用≥24mm 厚。 2.主结构钢架采用角钢.方管及圆形钢管，尺寸≥38*38*3mm 角钢25*50*1.5mm.50*50*1.5mm.40*60*1.5mm 方管，直径38*1.5mm.直径 32*1.5mm 圆管，整张餐桌全部使用201不锈钢，组合焊接而成，满焊焊接而成（并需经抛光处理）。 3.ABS 凳面，凳面直径≥320mm，厚度≥20mm，离地高度 44mm，表面光滑无毛刺，坐凳可折叠，方便清洗。 4.所有铁件经过酸洗磷化处理，做到除油、除锈、静电喷塑，高温烘烤，确保漆层附着力达到国家标准。 5.脚垫材质采用PP 加纤维塑料一体射出成型，油压塞入，牢固不脱落。 6.桌架底部装有4只优质带刹车万向轮，方便桌体移动。 7.功能：座椅可 90°翻转收纳（椅脚及坐垫收纳后得需在面板底下） 收纳后之餐桌，可推移至任何场地。 | 套 | 96 |
| 小学食堂二层洗碗间 |  |  |  |  |
| 46 | 排烟管 | 300*400mm, ± 10mm。 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 平方米 | 14 |
| 47 | 弯头 | 300*400mm, ± 10mm。 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 1 |
| 48 | 法兰 | 300*400mm, ± 10mm。 4*4 国标镀锌角铁。 | 对 | 12 |
| 49 | 变径 | 采用201优质不锈钢制作，板厚≥1.0mm。 | 只 | 1 |
| 50 | 防火阀 | 1.规格： 1000mm*700mm。 ± 10mm。 2.阀门结构： 阀体-采用厚度≥2mm 优质热镀锌低碳钢板制作，防火阀叶片采用 2mm 镀锌板制作，锌层重量不小于 80g/m2。 阀门主要制作工艺为铆接，少部分位置采用焊接以保证强度，焊接部位采用刷防锈底漆和镀锌面漆的方法防锈处理。叶片与框体之间的密封采用不锈钢弹性钢皮，密封性好。 阀门叶片轴采用轴径≥12mm 镀锌圆钢或不锈钢材料制作，轴套为黄铜材质。 3.技术参数：工作状态常开，额定电压：DC24V±10%额定电源：0.7A，动作方法： 电磁铁.手动.温感器，动作时间瞬间，复位方法：手柄复位（开启阀门） 4.动作温度 70℃ , 开启方向逆时针方向开启，驱动形式内置扭簧式，风量调整 6 档位：0°-30°-45°-60°-75°-90°。 5.额定通电：连续通电（自动切断方式）。 6.信号输出：关闭信号及联锁控制信号。 7.接点容量：380V 3A。 | 只 | 1 |
| 51 | 轴流风机 | 5000 风量，40 型,0.55KW,全压：200PA | 台 | 1 |
| 中学食堂二层厨房设备 |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 52 | 单眼水池 | 1.规格： 1200*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱厚：≥ø 38×1.0mm 圆管。 5.横管厚：≥ø25× 1.0mm 圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 53 | 长龙式洗碗机 | 1.基础配置：整机功率≥65kW（380V/50Hz），整机规格≥4000×840×2025mm，有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高），清洗数量1500-2000碟/小时； 2.功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块； 3.整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4.节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效； 5.排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6.调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节； 7.电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8.洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9.烘干特点：高性能多翼式离心风机，强转速风力，分流聚拢风刀循环热风系统； 10.安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； 11.洗碗机控制柜具有满足国家最新标准要求，其：控制柜进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥61.25小时（测试过程中，设备运行≥ 11万次）。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告； 12.洗碗机主机具有满足GB/T 26572-2011、GB/T39560.702-2021标准要求的检测报告和有毒有害物质限量认证。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”； 13.洗碗机水泵、电机均获得IP69防护等级认证，且证书状态必须为“有效”。提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品证书，且证书状态必须为“有效”。 | 台 | 1 |
| 54 | 集气罩 | 1.规格：2300*1200*500mm, ± 10mm。 2.材质：201 不锈钢板制造。 3.壳体厚≥1.0mm，配不锈钢接水盒。 | 平方米 | 3 |
| 55 | 双层工作台 | 1.规格： 1500*800*800mm, ±10mm；材质：201 不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 56 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1.规格： 1300*650*1800mm, ±10mm；材质： 内外板采用不锈钢板制作。 2.温度范围：20-125℃。 3.消毒方式：热风循环。 4.容积： ≥720L 电压：220v 功率：≥4.4kw。 5.材质：不锈钢，整体发泡。 提供产品中国电器防腐蚀等级认证证书。 | 台 | 5 |
| 57 | 洗地龙头 | 1.规格：≥15 米。 2.深色经济碳钢开放式卷盘厚度≥1.5mm，底座钢板厚度≥5mm 液压管， 出口采用201不锈钢板加固， 系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回。 3.配喷枪。 4.符合中国节水认证标准。 | 台 | 1 |
| 58 | 单孔收残台 | 1.规格：750*750*800mm, ±10mm；材质：采用201不锈钢板制造。 2.配置可调活动子弹脚，支架。通脚带后挡板，板厚≥1.0mm。 | 台 | 2 |
| 59 | 三眼水池 | 1.规格：2000*750*950mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚不锈钢圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚不锈钢圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 2 |
| 60 | 双层工作台1 | 1.规格： 1500*800*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 61 | 双层工作台2 | 1.规格： 1800*800*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 3 |
| 保洁间 |  |  |  |  |
| 62 | 四门柜 | 1.规格： 1200*500*1800mm, ±10mm；用材标准：201 不锈钢板制造。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道厚≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm， 内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 5 |
| 杂品库 |  |  |  |  |
| 63 | 四层平板货架 | 1.规格：1500*500*1550mm, ±10mm； 2.材质：201 不锈钢制造。 3.厚度：层板采用≥1.0mm 不锈钢板制作加强筋宽≥50mm,厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |
| 64 | 洗手池 | 1.规格：500*500*400, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢，水斗深约 250mm。 4.立柱厚：≥ø38×1.0mm圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 4 |
| 65 | 人脸识别门禁 | 1、人脸识别门禁： 1.摄像头:活体双摄200万。 2.显示屏:8英寸IPS高清显示屏。 3.触摸屏:电容触摸屏。 4.支持语言:简体中文、英文。 5.人脸容量:10000。 6.卡容量:10000。 7.密码容量:10000。 8.指纹容量:5000。 9.记录容量:5万(带图片抓拍)。 10.验证方式:人脸/IC卡/密码/指纹、密码+人脸、卡+密码、卡+人脸、人脸+指纹。 11.小程序二维码/临时密码。 12.考勤:U盘卡式报表、软件考勤。 13.通讯方式:TCP/IPU盘【WIFI】。 14.外观尺寸:≥248mm*134mm*24mm【金属边框】。 - 磁力锁： - 1.最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; - 2.支持锁状态反馈，门磁输出; - 3.断电开锁; - 4.具有电锁状态指示灯; - 5.内置反向电流防护装置(MOV); - 6.门锁状态讯号输入(NONCCOM): - 7.8LED指示灯显示门锁状态; - 8.防残磁设计，选用防磨损材料; - 9.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 3、含开门器等配件。 | 套 | 1 |
| 66 | 自动感应烘干器 | 吹风类型：冷/热风。 电压：220v。 额定功率：≥1200W。 机身材质:ABS。 噪音范围:≤70DB。 | 个 | 1 |
| 67 | 自动感应洗手液 | 壁挂式，可充电，容量≥550mL。 增加功率：220V。 额定功率：≥1200W。 机身材质：304不锈钢。 | 个 | 1 |
| 68 | 紫外线消毒灯 | 电压：220v。 增加功率：≥40W。 机身材质：ABS。 灯管：石英灯管。 | 个 | 1 |
| 清洁工具间 |  |  |  |  |
| 69 | 拖把池连架 | 1.规格： 1500*500*1800mm, ± 10mm，201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm厚不锈钢圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚不锈钢圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚。 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 1 |
| 70 | 单眼水池 | 1.规格：750*750*950mm, ± 10mm：201 不锈钢 2.台面： ≥201-1.2mm 不锈钢 3.水斗： ≥201-1.2mm 不锈钢 4.立柱： ≥ø 38×1.2mm 圆管 5.横管： ≥ø25× 1.2mm 圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 71 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 10 |
| 72 | 保温车 | 1.规格：700*700*800mm, ±10mm；304 食品级不锈钢板制造。 2.围板：≥1.0mm 不锈钢板。 3.电源 220V/3kW， 自动控温。 4.脚底配 4 寸静音万向轮。 | 台 | 10 |
| 73 | 双层工作台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；材质：201不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 4 |
| 74 | 双层工作台 | 1.规格： 1700*700*800mm, ±10mm；材质：201 不锈钢制造。 2.台面厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 201不钢锈，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |
| 75 | 双眼水池 | 1.规格： 1500*700*950mm, ± 10mm，用材标准：201 不锈钢。 2.台面厚：≥1.0mm 不锈钢。 3.水斗厚：≥1.0mm 不锈钢。 4.立柱：≥ø 38×1.0mm 厚圆管。 5.横管：≥ø25× 1.0mm厚圆管。 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 7.配不锈钢防臭落水。 | 台 | 3 |
| 76 | 四门碗柜 | 1.规格： 1100*550*1800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.柜体厚≥1.0mm.层板厚≥1.0mm，轨道≥1.0mm。 3.移门厚≥0.8mm，内衬厚≥0.6mm 封板。 4.配不锈钢 6 寸重力调节脚。 | 台 | 5 |
| 中学食堂一层厨房设备 |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 77 | 五格保温售饭台 | 1.规格： 1800*700*800mm, ±10mm；用材标准：304 不锈钢板制造。 2.台面厚≥ 1.0mm，水胆厚≥ 1.0mm。 3.层板厚≥1.0mm 不钢锈板制作，加强筋宽≥50mm 厚度≥1.0mm。 4.立柱≥Ф38×1.0mm厚 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 5.配 525×325×50mm 不锈钢份盆5只。 6.优质发热管，220V/1.5kw×2根。 | 台 | 10 |
| 78 | 保温车 | 1.规格：700*700*800mm, ±10mm；304 食品级不锈钢板制造。 2.围板：≥1.0mm 不锈钢板。 3.电源 220V/3kW， 自动控温。 4.脚底配 4 寸静音万向轮。 | 台 | 5 |
| 主厨房 |  |  |  |  |
| 79 | 一层洗米机 | - 淘洗能力：≥500kg/h。 2.排石率：≥95％。 3.管道泵：25SG6.5-30 Q=6.5m3/h 扬程=30m 功率1.5kw。 4.额定电压：380V 。 5.工作水压：0.23-0.28 Mpa。 6.排石水压：0.08-0.10 Mpa。 7.排石管直径：≥11 mm。 8.耗水量：0.0065M3/ kg。 9.防水等级： IPX1。 10.外型尺寸：≥1000×900×780mm，±10mm。 11.材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 12.过载保护、漏电保护。 | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 80 | 包子机 | - 规格：1260*380*850mm,±10mm。 2、生产能力：800-3000 个/h； 额定输入功率：1.5kw； 额定电压：220V； 3、电机线圈：铜芯； 4、过载保护、漏电保护。 5、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 6、规格：20-130g/个。 | 台 | 1 |
| 81 | 馒头成型机 | - 规格：1260*380*850mm,±10mm。 2、生产能力：3000 个/h； 额定输入功率：3kw； 额定电压：380V； 3、电机线圈：铜芯； 4、过载保护、漏电保护。 5、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 6、馒头个数（4个）：160g/个； 馒头个数（5个）：140g/个； 馒头个数（6个）：120g/个； 馒头个数（7个）：100g/个。 | 台 | 2 |
| 82 | 压皮机 | - 外形尺寸：1030*580*980mm,±10mm。 1、电压: 380V； 2、功率: 2.2kw ； 3、产量: 200kg/h ； 4、材质：机身采用优质不锈钢201板材制作而成。 5、过载保护、漏电保护。 | 台 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 83 | 保温箱43L | EPP材质保温箱，是一种新型聚丙烯塑料发泡材料。所有组 成的配件采用全新健康材质，环保无害，具有较高化学稳定性和食品安全性。长达24小时有效保温保冷。 | 个 | 120 |
| 84 | 大号菜筐镂空蓝色 | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 20 |
| 85 | 大号菜筐白色(非镂空) | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 20 |
| 86 | 中号菜筐白色 | 材质：食品级塑料,规格600*400*300mm。 | 个 | 20 |
| 87 | 塑料水箱 | 材质：食品级塑料,规格700*500*400mm。 | 个 | 40 |
| 88 | 菜刀 | 不锈钢厨师刀:壁厚2mm,总长300mm,把手长100mm,刀宽83mm, 刀刃长202mm。 | 把 | 20 |
| 89 | 挡刀棒 | 手柄采用优质ABS工程塑料；棒体采用优质钢碳钢;手柄长11.5cm;全长30cm。 | 个 | 10 |
| 90 | 带盖餐盒（中学） | 食品级304不锈钢,材质厚度1.0mm；四格餐盒，整体规格280*220*30mm；餐盒盖：食品级塑料。 | 个 | 1000 |
| 91 | 带盖餐盒（小学） | 食品级304不锈钢,材质厚度1.0mm；四格餐盒，整体规格260*180*30mm；餐盒盖：食品级塑料。 | 个 | 1000 |
| 92 | 汤碗 | 1.304不锈钢制作而成，一体成型，壁厚1.0mm，直径12cm； 2.食品接触用，双层隔热。 | 个 | 2000 |
| 93 | 不锈钢小汤勺 | 1.304不锈钢制作而成，壁厚1.0mm； 2.尺寸长13.5cm，直径2.5cm。 | 把 | 2000 |
| 94 | 刀盒 | 整体采用食品级不锈钢制作,刀具盒尺寸28*18*14cm；五格带盖。 | 个 | 4 |
| 95 | 留样盒 | 食品级塑料材质,整体规格参数要求长8.7CM, 宽8.7CM,高6.7CM。 | 个 | 30 |
| 96 | 舀子 | 食品级304不锈钢;整体规格参数要求：柄长43cm，舀头直径17cm，壁厚1.0mm。 | 个 | 20 |
| 97 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径50cm，厚度1.0mm，深16cm。 | 个 | 10 |
| 98 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径60cm，厚度1.0mm，深30cm。 | 个 | 10 |
| 99 | 不锈钢盆 | 304不锈钢食品级;整体规格参数要求外径70cm，厚度1.0mm，深45cm。 | 个 | 10 |
| 100 | 不锈钢提桶 | 304不锈钢，直径30CM，高25CM。 | 个 | 20 |
| 101 | 筷子 | 304不锈钢材质,筷长22cm,50双/包。 | 包 | 100 |
| 102 | 中汤桶 | 304不锈钢食品级材质；整体规格参数要求高50cm，直径50cm，壁厚3.0mm。 | 个 | 20 |
| 103 | 静音平板推车 | 1.尺寸：1000*600mm。 2.材料：201不锈钢板制造。 3.底板：1.0mm厚不锈钢制造。 4.推把： Φ25×1.0mm 不锈钢圆管整体弯制成型；注：配6寸耐磨万向橡胶脚轮。 | 台 | 20 |
| 104 | 电缆、电线 | 含25m²电缆20米，10m²电缆150米，4m²电线20卷（每卷100米），控制箱2个（包含箱内所有设施），不锈钢桥架220米,开关、插座各32个等。 | 项 | 1 |
| 105 | 电子称 | 1.最大秤重：300kg。 2.显示效果：高清液晶显示。 3.单位转换：公斤/KG。 4.精度：10g-100g。 5.电池续航：内置蓄电池（交直流两用）。 6.产品功能：计价/机重/防抖/累加/储存。 | 台 | 1 |
| 106 | 电动三轮车 | - 整车重量：≥240KG - 额定电压：60V - 额定功率：12kw - 装载重量：≥350KG - 车箱体尺寸：A600-1100*300 - 轴距：85 | 台 | 2 |

注：1.本技术参数中要求提供的检测报告或者证明材料中标单位供货时提供复印件加盖单位公章。

2.对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，本项目的“洗地龙头、感应龙头”为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，供应商应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3.不同位置同一名称相同参数的产品，投标人应提供同一品牌型号产品。

4.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评审的供应商，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.采购清单及技术参数要求中所有技术参数均为实质性要求，均不接受负偏离，存在负偏离的，按无效响应处理。以下货物响应时提供承诺函，中标供应商供货时需要提供检测报告或者证明材料。