- 采购需求

项目属性：货物类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

（一）项目名称：沭阳县公安局智能交通维保工程项目

（二）项目主要内容：沭阳县公安局智能交通维保工程项目包括：信号灯维保、国省道补盲、货车违法抓拍设备安装及维保、信号灯故障自动巡检等相关系统建设。

（三）项目预算及最高限价：1238.13702万元。

（四）付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：所有货物到货并经采购人到货验收合格后，付至合同总价的50%；试运行合格后，进行初验，初验合格后进行竣工验收，验收合格后支付至合同总额75%；项目审计结束后，付至审定价款的95%，运行维护期结束，中标方提供项目完整技术文档，采购人5个工作日内组织移交验收并出具移交验收报告后，在收到中标方发票后 ，付清审定价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（五）合同签订后120日历天内将所有需安装或更换的货物安装到位及相关系统平台顺利投入使用。

所有服务类安装类免费保修、维保期：五年（自正式验收通过之日起计算），所产生的费用包含在本次报价中。（另行规定的除外 ）

- 地点：采购人指定地点。

- 本项目核心产品：信号灯设备、货车违法抓拍设备

- 其他说明：投标人认为完成本项目交付和维保需要的其他费用均应包含在本次报价中，招标人不再额外支付。

- ★本项目需提供具有高级工程师或注册建造师（机电专业）的项目负责人。  ★提供具有（信息系统）项目管理师的项目技术负责人。

★投标人需配备稳定的服务团队，至少5人。其中项目负责人1名、项目组人员至少4名。

- ★维保期如涉及设备改迁，投标人应提供不超过20个点位免费改迁服务。（提供承诺，格式自拟）；

★ 免费提供40条临时线路租赁服务（如演唱会等大型活动）。（提供承诺，格式自拟）。

- ★文件中未列明的辅材，投标人自行考虑实际操作中是否需要，投标人中标后招标人不再支付合同价以外的任何费用。（提供承诺，格式自拟）

- ★针对本项目中的点位和设备，投标人应自行充分勘察，如有网络网线线路实际超出清单的，投标人自行考虑并报价，招标人不再额外支付任何费用。（提供承诺，格式自拟）。

- 采购清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机 | ▲1.符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统，投标人需考虑各方风险，如不能按要求顺利接入，所有费用由投标人自行承担，招标人不承担任何费用，或投标人承诺免费提供一套交通信号控制系统，实现对本次所投信号机的日常业务管理。 在项目维保期内，投标人信号机对应平台需满足GA/T1049.2-2024协议，如招标人建设其他统一管控平台，投标人应无偿协助开发对接，不得以开发端口为由再次收费。（提供承诺书，格式自拟） 2. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 3. 支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。 4. 相位：主相位+跟随相位不小于32个 5. RS-232接口：不低于2个，RS-485接口：2，无线遥控器：支持，本地手动控制面板：支持，网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，USB接口：不低于1个USB接口 6. 灯控输出路数：不小于32， 单北斗：支持单北斗授时的方式保证系统的精确时钟 7. 外部输入：支持行人按钮输入 8. 供电：AC220V±44V，50Hz±2Hz 9. 额定功率：≤35W 10. 防护等级：符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求 11. 单路最大输出功率≥300W 12. 绝缘强度：≥10MΩ 13. 故障检测：信号灯驱动回路故障检测；绿冲突故障检测（按照冲突表）；红灯不亮故障检测；同组红绿灯同亮故障检测。 14. 故障保护：具备独立黄闪控制器，支持在电源切断、电器部件损坏等情况下应急黄闪；发生绿冲突、红灯不亮、红绿灯同亮故障，信号机进入黄闪保安状态 | 台 | 100 |
| 2 | 圆盘灯 | 1. 符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统 2. 满屏信号灯，竖装或者横装 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm） 4. 面罩规格：φ400mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量不小于：红156，黄156，绿156 9. LED波长不小于：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 10. LED直径不小于：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心光强：400 ~1000 cd 16. 可视距离：＞450m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤20W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 套 | 110 |
| 3 | 箭头灯 | 1. 符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统 2. 左转箭头灯，竖装或者横装 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm） 4. 面罩规格：φ400mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量不小于：红90，黄90，绿90 9. LED波长不小于：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 10. LED直径不小于：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 16. 可视距离：＞450m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤20W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 套 | 110 |
| 4 | 倒计时灯 | 1. 符合现场实际需求，保证设备正常运行 2. 七线制双8通讯式倒计时器（支持学习式） 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：140mm） 4. 计时方式：跟随/触发/RS485通信 5. 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 6. 面罩材质：PC 7. 外壳材质：铝、黑色喷塑 8. LED寿命：≥70000小时 9. 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 10. 可视距离：＞500m 11. 可视角度：＞30° 12. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 13. 功率：≤25W 14. 工作温度：-40 ~ +80℃ 15. 相对湿度：≤93% 16. 防护等级：IP53 | 套 | 100 |
| 5 | 900万电警4.1.1（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等） | - 电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 2. 视频分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 3. 帧率：25fps 4. 图像控制：曝光速度、白平衡方式控制等 5. 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 6. 镜头规格：12mm 7. 抓拍图片分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 8. 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 9. 抓拍图片格式：JPEG 10. 存储功能：TF, 11. 光圈类型：手动光圈 12. 多码流：支持3码流：主码流不小于：4096*2160；子码流不小于：1920*1080P；三码流不小于：704*576 13. 传感器类型：不小于1” CMOS 14. 支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 15. 同步输入：支持信号灯电源同步输入 16. 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 17. 触发输入：不低于1个触发/报警输入 18. 通讯接口：不低于2个RS-485接口，不低于1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 19. 智能功能： 20. 机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌； 21. 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 22. 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 23. 车辆品牌，子品牌识别 24. 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为 | 台 | 150 |
| 6 | 900万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 1. 超级卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 2. 传感器类型：不小于1” CMOS 3. 图像控制：曝光速度、白平衡方式控制等 4. 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 5. 视频分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 6. 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 7. 帧率：25fps 8. 多码流：支持3码流：主码流不小于：4096×2160；子码流不小于：1920×1080；三码流不小于：704*576 9. 抓拍图片格式：JPEG 10. 抓拍图片分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 11. 存储功能：TF, USB 12. 支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 13. 镜头规格：50mm 14. 光圈类型：手动光圈 15. 通讯接口：不小于1个RS-485接口，不小于1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 16. 触发输入：1个触发/报警输入 17. 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 18. 同步输入：支持信号灯电源同步输入 19. 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 20. 机动车：车牌识别：支持识别符合现有中国境内现有标准的车牌类型； 21. 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 22. 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 23. 车辆品牌，子品牌识别 24. 非机动车：车型识别、特征识别 25. 行人：人体抓拍、特征抓拍 | 台 | 250 |
| 7 | 爆闪灯 | 1. 采用不小于24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 2. 内置LED格栅，有效减少周边光污染 3. 气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长 4. 至少支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪 5. 发光角度：LED：不低于10°；气体灯：不低于10° 6. 色温：LED 4000K或3500K，气体灯7000K或5800K 7. 补光距离：不低于16~25m 8. 覆盖范围：单车道 9. 防护等级：IP65 | 台 | 250 |
| 8 | 球机 | 1. 由全景摄像机和细节摄像机组成 2. 细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440 3. CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸 4. 焦距不低于4.8mm~110mm，光学变倍不低于23倍 5. 支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 6. 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置 8. 具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 9. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 10. 须具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 11. 内置2颗GPU芯片 12. 全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 13. 具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 14. 具备较好的防护性能和环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-65℃ ▲15.密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者安全能力检查符合GB 35114-2017 中的安全能力等级A要求，或同等国家标准。 | 台 | 80 |
| 9 | 720°全景摄像机 | 1、设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头。 2、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片 3、设备具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽。 4、设备具有日夜模式功能，在客户端软件或IE浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项。 5、主码流支持7680x3840、25帧/s。 ▲6、拼接后的预览画面可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览；水平视场角：360°，垂直视场角：360°。提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。 7、设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。 | 台 | 30 |
| 10 | 标线 | 满足现场实际需求，符合国标标准。 | 项 | 1 |
| 11 | 货车右转标牌 | 国标四类膜，1.5m*1m,铝板厚度2.5mm | 个 | 80 |
| 12 | 右转必停标牌 | 国标四类膜，1.5m*1m,铝板厚度2.5mm | 个 | 80 |
| 13 | 警示牌杆件 | 直径114圆杆，厚度为4mm，热镀锌管喷塑处理，法兰对角36cm,厚度12mm，预埋件4*20mm*800mm预埋深度100cm | 个 | 160 |
| 14 | 交通治理场景化装备（灯控路口违法取证设备） | - 国产化设备，硬件参数：CPU：ARM架构，不低于8核心；内存：不低于16G DDR4；存储：不低于64GB eMMC + 256GB SSD；计算卡：算力不低于32TOPS；网络：千兆网络*2；电源：DC-in 12V；工作温度：-20℃~60℃； - 2.视频接入协议：支持通过RTSP协议或主流相机SDK取流； 3.视频解码能力：支持不低于32路1080P 25FPS解码能力；或者视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入 4.视频解析能力：最大支持4个方向，4路电警视频+4路反向卡口解析及取证； 5.动态目标识别：支持机动车/非机动车/行人目标检测及跟踪 6.违法取证类型：支持大货车闯红灯、大货车右转不停车等违法行为自动抓拍； 7.前后向匹配：在车辆（大货车）尾部号牌污损/遮挡/未悬挂情况下，支持通过正向电子警察视频识别的违法车辆（车尾）与反向卡口抓拍的过车车辆（车头）进行多维数据匹配，确定车辆同一身份，获取车头号牌信息； 8.违法证据要求：抓拍的过程图片质量、叠加信息、存贮格式、防伪要求符合GA/T832的规定；记录图片至少包含违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、违法车牌、设备编码、防伪码等信息，其中所有信息符合GA/T832的规定；或OSD叠加功能：支持在图片上叠加车牌、车道、违法类型等38项OSD信息，支持叠加顺序自定义设置，各叠加项支持前后缀设置；支持违法行为、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车辆大小、通行方向叠加内容自定义命名； ▲9.视频预览：设备内嵌Web应用，支持一分屏、四分屏预览视频，支持预览视频同时实时报警违法事件；支持预览视频渲染流，实时展示算法解析后的车道线、车辆检测框和车辆关键点等数据；或者主设备预览从设备视频：支持通过主设备实时预览从设备所连通道的视频。 （提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 10.数据检索与审核：支持全量违法事件数据、抓拍图片、短视频的展示，支持按照时间、事件类型、抓拍设备、数据审核状态、上传状态等维度进行检索查询；支持对违法数据进行审核； 11.任务管理：支持手动创建/删除/修改事件检测任务，支持在页面配置事件参数和事件检测时间；或者管理统计-信息统计功能1：支持统计设备所连通道的卡口、流量、违法、事件数据信息；查询条件包含时间、通道、车道、卡口类型、违法类型、事件类型，时间设置包含：日报表与周报表； ▲12.公安交通集成指挥平台对接：设备支持直接与公安交通集成指挥平台进行对接，设备抓拍的交通违法行为数据可直接写入公安交通集成指挥平台。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） | 台 | 20 |
| 15 | 立杆 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 套 | 109 |
| 16 | 违法抓拍标牌 | 国标4类膜80cm*80cm | 个 | 886 |
| 17 | 分道指示标牌 | 国标四类膜，铝板4000mm*2600mm,杆件利旧，预埋件及基础由投标人自行采购制作，包含运输。其中预埋基 1.2*1.2*1.5（长*宽*深，单位为米），预埋件钢筋标准不低于28毫米。 | 个 | 210 |
| 18 | 横臂 | 符合现场实际需求，材质需热镀锌喷塑处理，保证设备正常运行 | 套 | 50 |
| 10 | 抱杆箱 | 符合现场实际需求，材质为不锈钢，保证设备正常运 | 套 | 109 |
| 20 | 测速雷达 | 测速范围20km/h-250km/h 2. 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h或测速误差：模拟测速误差：-2~0；实际路测误差：车速＜100km/h，误差-4km/h~0 车速≥100km/h，误差-4%~0 3. WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 4. 供电方式：DC24V 5. 雷达测速单元功耗应不大于2W或整体功耗不大于25W 6. 防护等级IP66 含配套立杆、支架 含符合测速抓拍处罚的新国标各类标线、标牌 | 套 | 6 |
| 21 | 双目卡口单元 | 1、传感器类型：2个1.1英寸GS-CMOS； 2、远距离违法抓拍功能检查：支持远距离违法抓拍，可对200米处的车辆违法行为进行抓拍，违法类型包括压线、违法变道等。 3、补光灯控制功能检查：支持补光灯状态监测，支持LED爆闪次数、氙气爆闪次数、工作时长等状态进行监测和记录；可以分情景模式(情景模式包括白天、夜晚、早晨、傍晚、强顺、强逆)分别设置氙气爆闪灯亮度、氙气延时时间、LED频闪亮度、LED爆闪脉宽，工作模式可以设置为强制白光、强制红外、自动三种工作模式。 4、快门功能检查：具有单快门、双快门、三快门方式，支持快门自适应，支持快门1/25s~1/100000s可调，具有视频快门、识别快门和抓拍快门模式。 5、大车抓拍功能检查：支持各种大型车辆(如大货车、大客车)全景抓拍并看全车身，同时车牌像素不低于290像素。 6、接口检查：具有2个100/1000M以太网口、4个RS232/RS485复用接口、1个TF卡插槽、1路232调试串口、1路GPS、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路USB2.0接口、4路闪光灯/频闪灯输出接口。低照度抓拍功能检查：支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见。局部放大功能检查：在IE浏览器下，支持通过框选局部监控图像使该区域图像放大的功能。独立MAC功能检查：2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。 ▲7、图像分辨率检查：成像像素支持不小于2800万；不含OSD黑边时图像分辨率：7376×3888；OSD黑边大小可自适应。双摄像头图像融合功能检查：具有双摄像头图像拼接融合功能。可选择性变道抓拍功能检查：具有可选择性变道抓拍功能，支持配置半实半虚。远距离车辆抓拍功能检查：支持远距离车辆抓拍，200米范围内抓拍的车牌清晰可见，且可达100像素。机动车违法抓拍功能检查：支持对以下机动车违法行为进行抓拍：压白线、压黄线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、违法变道、驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、占用公交车道、车辆排队加塞、禁货、有车占道、不按车道行驶。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 8、远距离识别功能检查：支持距离抓拍单元100米处抓拍的车牌清晰可见，车牌可达80像素，可识别车牌字符、车牌颜色、车身颜色、车标、车系、车辆类型。 | 台 | 5 |
| 22 | 移动管理终端 | 屏幕尺寸不小于16英寸，RTX5060以上独显，固态硬盘容量不小于1T，内存容量不小于32G，i7-处理器(CPU)13代酷睿。 | 台 | 3 |
| 23 | 杆件后移 | 符合现场实际需求，其中预埋基础规格不低于1.2*1.2*1.5（长*宽*深，单位为米），预埋件钢筋标准不低于28毫米，保证设备正常运行 | 点 | 38 |
| 24 | 辅材 | 辅材（中标方必须充分考虑系统建设（含智慧公寓）及维护期间正常运行所需要的一切辅材，包括但不限于以下：网线、机箱（新装及利旧机箱配件）、抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC、标签、扎带、胶布、套管、法兰盘、土方、开户、取电、窨井（含井盖）、标签、支架、二维码标签、定制显著的公安监控标识、前端交换机等完成项目所有前端点位功能和系统中心升级的所有配套材料，国标） | 项 | 1 |
| 25 | 黄闪雾灯（含杆件、施工） | LED灯珠黄闪灯，发光直径400mm,灯珠数量不低于170颗，波长590±5nm,单面发光，太阳能板功率不低于10W，峰值电流0.59A，转换效率可在零下39度-80度环境中正常工作，免维护铅酸电池，支持3-5天连续24小时工作。支持竖装或横装，可调节支架和螺杆固定结构。 | 套 | 120 |
| 26 | 人行横道灯盘 | 1. 符合现场实际需求，保证设备正常运行 2. 静态人行灯，竖装 3. 包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍（直径：89mm） 4. 面罩规格：φ300mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量：不低于红60，绿56； 9. LED波长：红：625nm；绿：505nm 10. LED直径：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心光强：150~400 cd 16. 可视距离：＞300m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤10W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 块 | 30 |
| 27 | 窨井 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 套 | 200 |
| 28 | 窨井井盖 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 个 | 200 |
| 29 | ￠75PE 管挖掘铺设 | 该项为信号灯维保备件，根据实际使用循序购买，最后费用以审计实际使用数量为准，符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 项 | 1 |
| 30 | 地下顶管 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 项 | 1 |
| 31 | 车载行车记录仪 | 1、外形尺寸应设计合理，对外摄像头与主机应集成一体，外接摄像头可以和主机集成一体，以避免遮挡司机视线，影响驾驶安全； 2、具有定位状态指示灯、录像状态指示灯、4G状态指示灯、WIFI状态指示灯； 3、至少支持1路RS232接口 、至少支持1路TF卡接口。 4、内置麦克风，可以采集5米范围内不小于60dB的声音，声音清晰完整；内置扬声器，可以播放系统声音。 5、车前方监控：视场角宜大于或等于117°； 6、支持单BD卫星定位功能； 7、设备支持GSM通信制式通信； 8、支持WIFI通信，手机APP可通过WIFI接入设备，实现录像预览、回放、参数配置等操作； 9、视频应采用H.264或H.265编码。图片编码格式应符合GA/T 832的要求； 10、设备内存储的录像必须使用专用软件导出、播放； 11、支持1张TF卡进行录像存储，单卡容量最大支持256GB； 12、★投标人提供的产品要符合GB/T28181协议，并且能与沭阳县公安局4G图传系统对接，提供承诺函。 | 台 | 30 |
| 32 | 车载摄像机 | 1、图像分辨率≥1280*720 ； 2、图像帧率≥25fps； 3、最低照度≤0.1lux ； 4、尺寸应≤77(长)×54(宽)×35(高)mm。 | 台 | 30 |
| 33 | 单北斗单频卫星定位模块 | 符合单北斗整机认证标准； 2、支持NMEA0183协议； 3、支持单北斗B1I/B1C频点接收； 4、支持RS232通信功能； 5、支持5V/12V系统供电； 6、定位精度：＜1.0m（CEP50）； 7、冷启动TTFF：≤23s； 8、热启动TTFF：≤1s； 9、测速精度：＜0.1m/s（1σ）； 10、工作温度：-30℃-70℃； 11、存储温度：-40℃-85℃； 12、工作湿度：10%-95% (非凝露)； 13、功耗：≤0.3W； 14、防护等级：IP4X 或者车载行车记录仪标配北斗模块。 | 台 | 30 |
| 34 | TF卡 | 存储容量≥256GB； 协议版本：兼容SD 6.10版本； 工作温度：0°C~70°C ； 读写速度：满足Class 10等级 ； 插拔寿命：满足10,000次； ESD满足IEC 61000-4-2标准，接触+/- 4kV，空气+/- 15kV。 | 台 | 30 |
| 35 | 400万变焦人脸抓拍半球 | 传感器类型：1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 黑白：0.001 Lux ，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角（不低于）：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 | 台 | 4 |
| 36 | 400万拾音半球 | 传感器类型：1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度（不低于）：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯（暖光灯）、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光（暖光）最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 40 |
| 37 | 硬盘录像机 | 接口：4个SATA接口，配备4TB存储硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：不低于2个USB 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力（不低于）：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 3 |
| 38 | 靠右行驶警示牌 | 警示牌利旧，在招标方配合下，从现有位置拆除，并更换版面，标准不低国标4类膜，迁移、换版面由投标方承担。 | 套 | 52 |
| 39 | 手孔井服务 | 砖混结构、混凝土制井盖、长*宽*深（60cm*60cm*60cm） | 个 | 52 |
| 40 | 系统运行设备 | 1.处理器：配置≥2颗CPU，单颗≥32核，主频≥2.0GHz； 2.内存：配置≥8*16GBDDR4内存； 3.硬盘：配置不少于2块单盘≥1.2T10K机械硬盘SAS接口；配置不少于3块单盘≥16T7.2k机械硬盘SATA接口；或者：1块2.5寸480GB SSD硬盘，2块3.5寸4TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数12槽位 4.阵列卡：≥2GB缓存； 5.GPU卡：配置≥24GB显存GPU卡；或者不低于5张GPU算力卡 6.网络：配置≥4个千兆电口； 7.电源：双电1100W以上，支持热插拔； | 台 | 2 |
| 41 | 前端交通设备智能巡检系统 | - 交通信号灯灯盘异常检测： （1）在视频平均码流不高于4Mbps、视频图像分辨率1920*1080像素的场景下，10分钟完成2000路信号灯设备的巡检；可直接连接至少三种不同品牌、型号的前端视频设备； 交通信号灯位置识别算法： ▲当监控画面中的交通信号灯位置发生偏移时，可自动监测并识别发生偏移后的交通信号灯。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） - 3、交通信号灯状态识别算法： 通过使用交通信号灯状态识别算法，可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括:红、黄、绿灯盘全灭，红、黄绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮、单灯盘常亮、计时灯不亮的异常现象。 白天信号灯异常识别准确率>98.5%，夜间信号灯异常识别准确率>95.5%； 4、图片导入及检测功能模块： （1）运行时间一小时可将不少于120万张的电警图片进行批量导入及进行交通信号灯状态检测； （2）可识别灯组的像素应>25x11像素，可识别倒计时灯的像素应>21x13像素； 5、数据存储： 提供系统数据管理储存功能，支持1000000张故障告警图片（单张图片大小不超过2MB）存储时间不低于六个月； 6、巡检策略管理 （1）可通过浏览器按不同路口区域选择交通信号灯设备，并按时间段和时间间隔进行分组，可自动进行组间的巡检； （2）支持对设备单独或批量设备选择巡检策略； 7、系统托管配置功能： 支持系统开启托管模式，自动处理告警推送；提供托管设置管理功能，包括设置托管模式发送号码、托管时间方案、告警条件；支持当系统对接开启了短信推送服务后，托管配置可设置只弹窗告警不发送短信的故障类型。 8、设备管理： （1）可通过浏览器查看设备的详细信息，信息包括：交通信号灯路口地址、方位、区域、检测结果、检测时间、维保单位、维保电话及实时抓拍的图片； （2）支持提供设备数据查询功能，包括通过路口名称、所属区域、摄像机、检测结果、摄像机状态、运维单位、设备类型和是否忽略； （3）支持将包含前端视频设备名称或包含交通信号灯名称、分组、路口等信息的EXCEL文件分别进行导入，并支持批量删除。支持对设备台账进行批量导出，导出包含路口名称、路口类型、方位、所属区域、摄像机IP、巡检名称、检测灯组数、诱导屏数量、上次检测时间、检测结果、运维单位、最新备注； 9、点位管理： 可将对信号灯所在点位名称、区域、点位类型、经度、纬度进行展示和管理； （1）支持对点位名称和所属区域进行查询； （2）支持在点位管理模块中单独新建点位，并弹出点位新建页面，新建页面可在地图中定位点位位置； （3）支持在点位管理模块中批量导入点位清单：支持鼠标停置在批量导入位置可弹出模板下载按钮；支持通过点位名称、所属区域、点位类型、经度、纬度批量导入系统；支持对导入模板中信息进行验证，并对不符合字段要求的导入数据进行验证和报错； （4）支持对单个路口进行编辑或删除功能；可将对信号灯所在路口名称、区域、经度、纬度进行展示和管理； 10、首页电子地图展示： （1）可将路口位置在电子地图上显示并生成颜色图标，并可通过路口关键字索引定位到路口。 （2）可弹出异常告警弹框、对应电子地图图标颜色发生变化、产生声音报警提示及短信告警提醒设备发生异常情况； （3）当前端视频设备处于离线状态时，给出离线提示，对应路口的图标在电子地图中变成黄色，人工确认后，故障设备列表中显示该设备离线。 （4）支持故障未修复设备的首页快捷展示功能； 11、异常告警： （1）支持通过浏览器按时间段对预警信息进行检索，预警信息包括故障时间、设备位置、设备基本信息、设备故障时的抓拍图片及实时抓拍图片； （2）支持对异常告警信息的托管状态、路口名称、路口类型、方位、所属区域、异常现象、设备类型、摄像机IP、发现时间、运维单位、异常等级、处理状态进行展示； （3）支持查看单条异常告警信息详情，支持在异常列表中对异常进行确认和忽略处理操作； 12、分级告警： （1）支持设置不同级别路口和故障类型的异常告警优先级的功能； （2）支持滑动故障类型的交互展示效果，通过滑动故障类型可实现对故障类型分优先级归类的功能； （3）支持对不同等级路口单独或批量设置告警优先级的功能； （4）支持将告警等级按照高、中、低等级的进行设置和区分功能； （5）支持按照设置巡检轮次进行分级告警的功能； （6）支持按照设置巡检天数进行分级告警的功能； （7）支持独立的分级告警启用设置开关功能； （8）支持分级告警策略设置生效需要通过确认框提醒确认的功能。 13、故障管理： （1）支持当监测到的异常设备被确认为故障后，自动形成故障记录，故障记录包括路口、方向、故障发生时间、故障恢复时间、故障实景抓拍图片、恢复实景抓拍图片；对于未恢复故障的设备，可进行实时抓拍和检测； （2）支持按照所属区域、路口、路口类型、方位、运维单位、故障现象、设备类型、发现时间、恢复时间、故障时长、确认结果、最新备注展示系统巡检的故障列表的功能； （3）支持对故障列表按时间、路口等条件查询，包括故障记录的历史查询； （4）支持故障列表支持按照发现时间的远近、故障时长的长短、确认结果内容进行排列展示； （5）支持查看未恢复故障信息包含故障时间、设备位置、设备故障实景抓拍图片及实时抓拍图片 （6）支持查看已恢复故障信息包含故障时间、设备位置、设备故障实景抓拍图片、恢复时间以及设备恢复实景抓拍图片； 14、统计分析： 可通过浏览器统计分析今日巡检设备的数量、设备正常率、当前故障设备数量、故障时长、故障分布及故障次数前十的设备等的数据统计； 支持信号灯正常率、故障设备数量的状态变化趋势按折线图展示，展示范围可按照任意日期选择，可直接选择当天、近7天、近30天、近90天进行折线数据展示； 支持设备故障分析按照饼图展示故障区域分布、故障修复时间分布； | 套 | 1 |
| 42 | 网格化勤务管理系统 | 1 基于地图，实现辖区网格警力管理资源“一张图”展示，实现网格信息上图、设备上图、警力定位、护学岗等重点点位业务图层，多图层可自由组合叠加显示，操作各图层信息点可查看详细信息或设备控制，便于用户进行数据研判和灵活指挥。 支持查看在线警员资料，包括姓名、编号、类型、工作状态、部门、巡防区、定位、排班状态持有设备等； 3、支持以地图为基础，进行巡防区的划分并进行可视化展示各区域的边界信息，信息可包括名称，负责人，警员，区域填充颜色和边界颜色。（提供平台截图） 4、支持在线绘制区域范围，支持将警力配置到指定区域（防区和巡区）。（提供平台截图） 5、音视频设备接入。支持对执法记录仪、对讲机、4G车载设备等设备的实时音视频调度。 6、▲网格执勤异常提醒网格警力是否在规定时间内在规定网格区域类巡逻（提供平台截图） 7、重点点位执勤异常提醒 重点点位警力是否在规定时间内 在规定点位附近巡逻 8、支持在电子地图上实时展示警力定位。可以对在线警力进行信息查看，支持警力位置实时上传，支持用户每隔15秒上传实时位置。 9、搭建微信版小程序，网格用户实现网格考勤打点、风险隐患上报，中心用户可以对风险隐患、任务清单进行审核下发，维保用户可以对交办的风险隐患进行签收、整改，网格用户可以对任务进行签收、处置，有页面可进行数据统计。 | 套 | 1 |
| 43 | 交通事故深度研判系统 | 1、事故警情对接 对接市局接处警系统，获取全县事故警情信息 2、地图信息展示 ▲支持以热力图的形式对上万起事故进行聚合，直观的标示出事故高发地点（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 3、事故类型智能识别 利用大模型等技术，根据报警内容语义，自动识别事故类型并标记。4、违法信息展示 对接现有电警，在电子地图上展示各类违法信息，可根据违法类型热力图展示。 5、事故位置信息纠错 可在平台手工标记事故位置信息 6事故规律分析 支持按时间、事故类型、交通方式等要素进行统计分析，支持同比和环比分析。 - 事故处理进度告知 | 套 | 1 |
| 44 | 智慧哨兵算法扩容 | 智慧哨兵平台，违法算法扩容license，包括但不限于以下违法行为分析： 1、农用车载人 2、三轮车载人 3、三轮车不戴头盔 4、摩托车超员 5、电动自行车超员 6、电动自行车不戴头盔 7、摩托车不戴头盔 8、电动车加装雨棚 9、非机动车走机动车道 10、逆行 11、行人闯红灯 12、非机动车闯红灯 13、非机动车越线停车 违法分析后，数据自动接入县局智慧哨兵平台。 14、app软件性能指标 - 适配操作系统：Android/安卓 版本5.0以上 - 主要功能阅读核验身份证，采集身份证信息 - 读卡数据和存入手机的比对库数据进行高速数据比对 - 查询浏览已采集的身份证信息 - 支持适配设备身份证模块进行身份证识别 - 支持通过身份证号进行查询比对 - 支持拍照进行人脸识别，然后进行查询比对 - 支持人员加密数据批量导入设备端。 软件性能指标 - 本地人脸库不少于1万条 - 本地基本信息库不少于30万条 - 数据比对响应时间不高于1秒 | 路 | 500 |
| 45 | 道路缓堵分析系统 | - 实时交通态势研判服务 1、全县交通运行态势指标以2分钟为频率自动更新交通态势指标，包括辖区拥堵指数、平均速度、30日均值、演变趋势； 2、全县交通拥堵路口/路段展示 提供link级路况渲染服务，更新时间小于2min；提供异常/常发拥堵报警推送/记录，分钟级响应；提供拥堵溯源服务，辅助截流。 3、拥堵实时排名 提供实时拥堵排名，更新时间小于2min；路口按照拥堵指数排名、拥堵长度，并提供短期预测。按照常发拥堵、异常拥堵进行分类。 4、▲热点路口过车排名：按照五分钟维度，提供路口全量过车排名，并展示分布情况。 需包含具有热点路口展示功能，地图上展示大车流路口分布。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。）（需提供演示视频） 5、干线车速排名 路段按照车均速度排名，为警力部署提供支撑。 路口拥堵处置 对接电警视频平台，对拥堵路口人工二次确认；车辆溯源分析，确定车辆来源。按照拥堵严重程度、车辆来源，辅助指挥中心采取上游管控、加大绿灯时常等处置措施。 - 信号诊断优化服务 依托地图导航轨迹数据，与路网结合，刻画城市交通规律，形成路口、绿波专题、城市干线专题。 6、路口问题诊断优化服务 全方位诊断路口问题，包括常发拥堵、二次排队、空放等细微问题，定位问题时段，提供路口流向级五分钟维度的单周期过车量，辅助调优人员将配时方案、时段划分更加精准。包含常发拥堵（提供常发拥堵路口持续时间、拥堵长度等反映严重程度指标，提供车辆溯源、周期过车，二次排队（按照转向展示二次排队发生的频次，识别出常发二次停车路口），空放（统计早晚高峰期间空放时间，按照通行量调整配时，改善通行效率）。 7、绿波效果监管与精调 搭建全县绿波网，绿波数量以交警要求为准，按照早晚高峰平峰不同时段配置。平峰以双向绿波为主，基本杜绝连续遇红灯；早晚高峰按照主车流方向、同时兼顾缓进快出策略，保障主车流畅通，兼顾对向少停车。通过绿波专题评价系统，直观展示绿波效果，包括干线各路段真实车速、通过率、协调方向关联度、单周期过车。绿波调优前，应提供全县绿波效果仿真一张图，直观展示预期效果，交警大队确认后方可下发。 ▲需包含绿波专题评价，展示绿波效果，包括通过率曲线、实际车速曲线，路口间关联度分析。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 城市干线 展示全县干线的速度态势、停车率，识别出超速、低速、连续停车路口或路段。 8、业主要求的其他信控优化需求等 硬件内存：配置64GB内存。最多支持16根DDR4内存条；支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB、64GB，硬盘：2块4TB3.5寸硬盘；2块480G2.5寸固态硬盘；12LFF硬盘机型：最多支持前部12LFF硬盘；7200转，SATA接口，6GB. （感知数据清洗）电警数据接入，按照方向、车道关联，对照信号周期统计过车数据，以五分钟维度的单周期最大过车量。 （路网台账接口）路口、路段、道路、干线、区域配置等路网台账管理功能，link路网台账接口。 （路况）link级路况，更新时间小于2分钟。 （轨迹数据）处理后的导航原始轨迹数据生成指标。 | 套 | 1 |
| 46 | 违法一体机 | 硬件配置： 机箱：2U 机架式 CPU：≥2颗国产化Arm架构CPU，单颗核心数≥24核 内存：≥2条32GB RDIMM DDR4 2933MHz，总容量≥64GB，支持扩展 硬盘：≥2块240GB SSD（SATA或NVMe接口） + ≥2块4TB SATA HDD 计算卡：≥2块国产化高性能计算卡，单卡Int8算力≥100TOPS 网络：≥1块双千兆电口网卡 电源：900W 交流冗余双电源 软件功能： 1.事件分析类型：支持压线，机占非，不礼让行人，违法掉头，不按导向行驶，违法停车，占用公交车道，逆向行驶等违法行为的自动识别； ▲2.动态目标识别：支持机动车/非机动车/行人目标检测及跟踪，其中机动车支持关键点检测，可定位出车轮与地面的接触点；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 车辆识别：支持识别车辆结构化信息，至少包括车辆车牌、车牌类型、车辆类型、车辆颜色、车型车款（车款包括品牌、子品牌、年款）； ▲4.道路场景识别：支持对视频画面内的道路场景要素进行分析，自动识别车道实线、虚线、导流带等道路场景要素信息；支持通过算法判定球机是否转动，当球机转动后，支持自适应更新道路场景要素信息，无须人工配置；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 5.自动相机控制：支持自动控制球机转动预置位，支持算法检测出违停事件后自动控制球机转动、变倍取证，支持设置多预置点巡航检测违停，最大支持设置20个预置点； 6.图片和视频取证要求：支持记录违法过程图片，至少抓拍记录违法过程的3张场景图片和1张特写图片；支持记录至少15s违法过程视频； 7.图片信息叠加要求：抓拍的过程图片质量、叠加信息、存贮格式、防伪要求符合GA/T832的规定；记录图片至少包含违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、违法车牌、设备编码、防伪码等信息，其中所有信息符合GA/T832的规定； 8.视频预览：设备内嵌Web应用，支持一分屏、四分屏预览视频，支持预览视频同时实时报警违法事件；支持预览视频渲染流，实时展示算法解析后的车道线、车辆检测框和车辆关键点等数据； 9.公安交通集成指挥平台对接：设备支持直接与公安交通集成指挥平台进行对接，设备抓拍的交通违法行为数据可直接写入公安交通集成指挥平台。 性能描述： 单台支持45路视频流实时分析； | 套 | 1 |
| 47 | 云存储系统 | - 处理器：不低于 2颗64位多核处理器 - 高速缓存：不低于32GB（可扩展至 256GB） - SSD：不低于960GB - RAID 级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare - CVS：数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务 - CVA：设备接入管理、录像计划执行、流转发服务、智能分析 - 存储管理：StorOS 存储系统、RAID 管理、SAN/NAS 服务、磁盘检测及修复、报警服务 - 数据接口：不低于 4 个千兆以太网口，可增配4 个千兆口或 2 个万兆口 - 管理接口;不低于 1 个千兆以太网口 - 混合组网：系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度不低于4TB/h - 结构化数据存储：支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） - 智能事件关联：系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 - 图片数据处理：支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 - 硬盘：配置不低于 48 块 16T 企业级硬盘 - 负载均衡：节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 - 虚拟化：支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 - ★投标人所投该设备需通过GB/T 28181协议、GA/T 1400协议和公安局现有平台对接，实现录像计划统一配置、调度，投标人需提供承诺函。 | 套 | 5 |
| 48 | 沭阳国省道交通安全隐患排查治理及综合提升项目咨询 | 评估沭阳县259.7公里普通国省道路网（205国道和324省道、245省道、326省道、344省道、329省道）路段的交通安全隐患，并形成专业报告。 1、开展重点路段专项排查，分别针对视距不良路段、路侧险要路段、开口过多路段、急弯路段、路侧安全净区与边沟等安全隐患排查。 2、开展道路整体要素排查，分别对横断面设置、交通设施（按类型统计数量，检查设置位置、反光效果、文字清晰度，是否存在缺失、损坏、被遮挡情况）、交通标线、其他设施（照明灯具、监控设备、避险车道）等专项排查。 3、交通流与事故数据收集，通过现场观测或调取历史数据，记录高峰时段（早中晚）车流量、车型比例（客车、货车、非机动车占比）、平均车速。收集近3年本路段事故记录，按路段位置、事故类型（碰撞、翻车等）、原因（视线不良、超速、路侧防护不足等）分类统计，标注事故多发点（“黑点”）的具体位置和事故频次。 4、数据整合与关联分析，建立数据库：将排查的道路设计参数、设施现状、交通流数据、事故数据按路段编号关联，形成“一段一档”隐患台账。分析隐患与事故关联性：如统计急弯路段事故中，因超高不足、标志缺失导致的事故占比；路侧险要路段中，防护栏缺失与车辆坠崖事故的对应关系。 5、重点路段风险评估，对视距不良路段、开口过多路段、急弯路段分别开展风险评估。 6、针对性治理措施实施。 （1）视距不良路段，清除遮挡物：修剪影响视线的树木枝叶，拆除或迁移路侧违规建筑物、广告牌。增设辅助设施：在弯道、交叉路口设置凸面镜（确保镜面清洁、角度合理），加装“注意横风”“前方视线不良”等警告标志。强制减速：在视线极差路段设置震动减速带、限速标志（如降至30km/h），配合监控抓拍超速行为。 （2）路侧险要路段，强化防护：对缺失/破损的护栏进行修复或更换（选用符合防撞等级的波形护栏），在深沟路段加密护栏并增设防撞桶（缓冲车辆撞击力）。边坡治理：对不稳定边坡进行削坡、喷浆固坡或设置挡土墙，清除松动土石方，定期巡查并维护。设置“路侧危险”“禁止停车”标志，在险要段起点、中点、终点重复提醒，夜间加装反光轮廓标。 （3）开口过多路段 优化接入口：关闭不必要的田间小路、废弃通道（采用砌墙或植树封闭），对保留的接入口统一硬化路面，设置标准化减速带（高度3-5cm）和“让行”标志。规范交叉管理：对与主线斜交的接入口改造成直角，增设道口标注（如路面画“道口”字样），在事故多发接入口安装监控，严查横穿行为。 （4）交通设施完善 标志标线更新：更换磨损、模糊的标志标线，新增缺失的关键标志（如学校路段增设“注意儿童”标志），确保标志反光等级符合夜间行车需求。在事故多发点（如急弯+视距不良路段）组合设置“标志+标线+减速带+监控”的综合防护体系，形成多重安全提示。 7、形成《沭阳县国省道交通安全隐患排查报告》，含隐患台账（附现场照片、位置坐标）、风险分析结论、分路段整改建议。提交《沭阳县重点道路改善治理综合提升方案》，明确各治理措施的施工范围、技术标准、工期计划、预算明细。 | 项 | 1 |
| 49 | 项目集成费（含设备安装更换、维保等） |  | 项 | 1 |
| 50 | 本项目涉及的所有前端点位维保（维保5年） |  | 项 | 1 |
| 51 | 公安视频网专线 |  | 条 | 50 |
| 52 | 智慧公寓公安视频专网 | 满足智慧公寓视频监控传输至公安现有平台要求。 | 项 | 1 |
| 53 | 视频网至公安网安全请求服务系统 | 硬件参数及性能： 1、标准国产化产品，标准2U机架式机箱。由内网数据服务器和外网数据服务器组成，用于实现跨网数据请求与响应。 2、单主机硬件配置为：10/100/1000Mbps以太网络接口≥4个，SFP+万兆光纤网络接口≥2个 。 3、图片传输性能≥500张/秒（1M），系统吞吐量（数据吞吐量）：≥4000Mbps，服务请求并发性能≥15000，延时：≤1s。 功能参数： 1、支持将SOAP、XML-RPC和RESTful请求或应答等消息体转为特定格式的文件； ▲2、系统访问服务时，可对请求URL、请求IP、请求时间、请求数据和回应数据等进行检查和过滤；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 3、系统提供服务时，对客户端必须进行身份验证，认证过程中支持时间、IP等规则设置；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 4、支持在IPV4协议和IPV6环境下，将请求与响应报文进行转发、解析，在保证数据、网络安全的情况下实现内外网的请求与响应； 5、为保证请求的合规性，支持将收到的消息体转为文件形式传输并可将收到的文件（消息体转化的文件）解析为消息体的功能。 6、请求服务器只能传输Web访问请求，如果请求不是HTTP协议，请求服务系统将会阻断传输（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 6、保证兼容性和稳定性，必须与县局视频网至公安网数据边界通道为无缝兼容，出具兼容性承诺函。（格式自拟） | 套 | 1 |
| 54 | 管理单元 | 1、2U机架式服务器，含安装导轨； 2、2颗国产多线程处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器≥32核；256GB 内存；3*900GB SAS 10K硬盘；配置1张SAS RAID卡，≥2GB缓存，含掉电保护模块，支持RAID 0/1/5/6；千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含模块），双电源，冗余风扇模块； 五年硬盘不返还维保服务，五年7*24小时技术上门支持服务。（提供承诺，格式自拟） | 台 | 5 |
| 55 | 16路4K高清视频矩阵 | 1.16路信号输入、16路信号输出的高清无缝混合插卡矩阵； 2.采用后插板式结构，每张板卡支持2路信号或4路信号输入或输出，单路分辨率最高支持4K@60Hz，标准机箱结构设计，标配双电源输入 3. 支持面板按键、RS-232、TCP/IP、遥控器、web控制，前面板带液晶显示屏，切换操作同时直观显示通道状态 4. 无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象 5. 支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置。 6. 支持OSD字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整，支持和标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。 7. HDBT板卡支持1080P延长100M，HDBT输出SCALER只支持到1080P 8. 输出板卡可配置成1X2、2X2、2X3或2x4的拼接屏模式。 9. 支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能。 10.具备4张或8张输入板卡，带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输入板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 11.具备4张或8张输出板卡，带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输出板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 12.设备标配带遥控器。 | 台 | 2 |
| 56 | 36路4K高清视频矩阵 | 1.36路信号输入、36路信号输出的高清无缝混合插卡矩阵。 2.采用后插板式结构，每张板卡支持2路信号或4路信号输入或输出，单路分辨率最高支持4K@60Hz，标准机箱结构设计，标配双电源输入。 3. 支持前面板按键、RS-232、TCP/IP、遥控器、web控制，前面板带液晶显示屏，切换操作同时直观显示通道状态。 4. 无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象。 5. 支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置。 6. 支持OSD字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整，支持和标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。 7. HDBT板卡支持1080P延长100M，HDBT输出SCALER只支持到1080P。 8. 支持每个通道编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色度；支持复合流编码，音频和视频同步；编码设置页面支持YUV444和YUV420的模式切换；支持主码流、辅码流同步编码。 9. 支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能。 10.具备9张或18张输入板卡和带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输入板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 11.具备9张或18张输出板卡和带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输出板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 12.设备标配带遥控器。 | 台 | 1 |
| 57 | 智慧公寓房间定位相机 | 支持房间定位分析。支持出入房间检测，房号标注。 传感器，不小于1/2.9，CMOS 像素：双目2*200万像素或单目400万像素 2个内置麦克风，1个内置扬声器， 镜头焦距：12mm+4mm双目，或2.7mm～13.5mm变焦 补光灯：设备内置白光（暖光）补光和红外补光，保证夜间正常进行人脸抓拍，人员进出识别和统计。 支持宽动态120 dB，支持电子变倍 防护等级：IP67 支持三码流技术，支持同时20路取流 最低照度：不大于0.002lux（彩色）； 支持GB35114安全加密 音频不少于：1路输入，1路输出； 报警不少于：1路输入，1路输出； AI编码：H.264：支持；H.265：支持； - 支持GB/T28181，GA/T1400。 | 个 | 350 |
| 58 | 智慧公寓400万像素电梯抓拍相机 | 传感器，1/1.8"CMOS， 像素不低于400万像素。 最低照度：不大于0.001lux（彩色模式） 支持智能资源模式：全结构化 支持宽动态120dB，支持透雾、电子防抖 支持五码流技术，支持同时不少于20路取流 支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持GB35114安全加密 支持2个内置麦克风，支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 焦距：不小于2.8~12 mm： 水平视场角：不小于114.6°~41.8° | 个 | 48 |
| 59 | 智慧公寓400万像素出入口抓拍相机 | 传感器，1/1.8"CMOS， 像素不低于400万像素。 最低照度：不大于0.001lux（彩色模式） 支持智能资源模式：全结构化 支持宽动态120dB，支持透雾、电子防抖 支持五码流技术，支持同时不少于20路取流 支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持GB35114安全加密 支持2个内置麦克风，支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 焦距：不小8~32 mm： 水平视场角：不小于114.6°~41.8° | 个 | 54 |
| 60 | 智慧公寓半球相机 | 像素：不低于400万像素。 传感器类型：1/2.7" 或1/3" CMOS 镜头：2.8mm 最远补光距离：红外补光30m/白光（暖光）补光10m 音频接口：1个内置麦克风 10 M/100 M自适应以太网口 防护等级：IP66 | 个 | 560 |
| 61 | 智慧公寓软件平台 | - 一、智慧公寓管控平台 1、房间管理 支持以公寓楼为单位，切换查看楼层房间信息，显示房间号、最近进出时间、时段内进出次数；房间出入人员抓拍，展示公寓中各房间人员进出记录，包括进出人员信息、进出时间、进出状态、进出照片、事件分析的置信度信息。同时支持疑似出租屋/群租屋/空置屋分析；频繁出入预警；房间人员聚众预警；房间滞留人员预警；重点人员实时预警；活跃公寓分析；活跃人员分析。（提供演示视频） 2、抓拍关联视频查看 根据录像计划进行录像，查看存储在本地、中心的录像文件，方便回溯监控录像画面，展示房间人员进出时抓拍的图片，并关联预览人员进出前后视频片段 3、异常预警查看 系统根据配置的异常房间规则，对房间进出人员频次进行分析，超过规则的房间即产生异常预警； 4、房间布控预警 支持布控指定房间的人员进出，实现对人员进出该房间的实时弹窗提醒 5、规则配置 实现公寓异常房间监测与管控的基础配置，包括预警规则配置、频次夜间出入规则配置、房间标签管理。 6、实有人口管理 支持对当前的实有人口分析结果进行统计，包括公寓内的实有人口情况、实有人口底数构成情况、实有人口分析结果置信度分布情况。支持对未实名人员、流动人口未登记人员、户籍人口未登记人员、流动人口未注销人员、户籍人口离开未注销人员、未登记人员、系统分析发现的公寓陌生人的管理。 7、一人一档（含实名归档和非实名归档）：基于公寓出入口、大厅、电梯口的人像抓拍数据，通过聚类方式，将一个人的人像抓拍、人体抓拍数据自动聚类为人员档案。人员档案中包含个人基本信息、人像抓拍记录等信息。人员聚档信息将人像抓拍聚类后，使用户查看公寓出入人员信息更加简便。 - 二、数据分析算法建模（报价应包括所有人脸、人体算法授权费用，采购人不再支付任何费用 ） 1、结构化任务调度能力 提供人脸、人体视频抓拍及图片分析任务的管理调度能力；以图搜图场景，提供人脸，人体同步检测、建模和分析的调度能力，提供人脸比对，对分析图片打标签任务调度能力；提供1v1比对；提供1vN比对调度能力。 2、人脸算法 对人脸进行检测、建模，生成人脸特征值，并进行识别； 3、人体算法 对人体进行检测、属性分析、建模，提取相关属性和向量化特征。 4、人脸聚类 支持通过人脸聚类算法、各种聚类模式和各类人脸聚类策略进行人脸聚类，形成人员档案。 5、人体聚类 支持根据人体数据，通过人体聚类算法和各类人体聚类策略进行人体聚类；支持根据人脸关联人体，人体反向关联人脸。 6、房间定位分析建模： 7、在此基础上，投标人应支持按照采购人后期需求定制开发5个数据模型（免费）。 三、根据甲方需求提供定制化升级改造及功能模块补充。 | 项 | 1 |
| 62 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥190Gbps，包转发率≥30Mpps；以官网最小值为准； 2、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 3、支持IPv6静态路由、双协议栈；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 4、支采用无风扇自然散热设计； 5、支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL； 6、支持MAC地址不少于8K，支持手工配置静态MAC不少于1000项； 7、支持GUEST VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN； 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 9、单台配置2个千兆单模模块。 | 个 | 50 |
| 63 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps； 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3； 4、支持公有云平台连接管理功能，支持CPU保护功能； 5、支持内置智能管理平台或实配满足本次项目使用网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN； 7、支持链路聚合功能及聚合零丢包；支持流镜像、端口镜像、远程镜像； 8、支持RRPP，环网故障恢复时间≤50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP，收敛时间≤50ms； 9、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录 10、单台配置2个千兆单模模块。 | 个 | 45 |
| 64 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥2Tbps、包转发率≥650Mpps； 2、千兆光口≥24个，千兆电口≥4个，万兆光口≥8个； 3、扩展插槽≥1；支持多种速率及类型接口，如万兆光口、40G光口、100G光口； 4、支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 5、支持内置智能管理平台或实配满足本次项目使用网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持通过VXLAN技术实现不同交换机的二层或三层互通功能；支持Smartlink，支持PVST功能；支持能够被共有云平台管理； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、支持堆叠，支持四台设备堆叠为一台设备；支持链路聚合，支持聚合零丢包； 9、支持U盘开局，支持配置零启动；支持加密流量分析功能； 10、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP； 11、单台配置冗余电源、配置2个万兆单模模块。 | 个 | 10 |
| 65 | 防火墙续保 | 续保内容：威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务、硬件续保五年服务。 | 项 | 1 |
| 66 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2、终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 3、支持4K、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 4、在保证主视频4K前提下，辅视频可以支持到4K。 5、支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 6、支持12G-SDI超清视频接口。 7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 8、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 9、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 10、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 11、保证兼容性和稳定性，必须与县局会议系统无缝兼容，出具兼容性承诺函。（格式自拟） | 台 | 1 |
| 67 | 音频处理器 | 音频处理器(16进16出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器 DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除、回声消除、噪声消除 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相 输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验 采样率：48KHz@24bit 等效输入噪声级别（ EIN）：≤-125dBu 底噪：-90dBu 幻象供电：48V 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 输出通道：16 输出阻抗：100Ω 输入通道：16 输入阻抗：20kΩ 数/模动态范围：114dB/120dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu 系统延时：≤9ms 谐波失真+噪声：≤0.003%@1kHz,4dBu 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu USB接口：1 USB Type A 网口：1 工作电压：DC12V 最大功率：<15W | 台 | 1 |
| 68 | 视频解析单元 | CPU：≥2颗国产化处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗物理核数≥32核； NPU：≥4块国产NPU推理卡，单卡计算能力单卡INT8满足≥140TOPs；FP16满足≥70TFLOPS ，单卡内存容量≥48GB，内存带宽≥200GB/S，单卡功耗≤72W； 内存：≥512GB 系统盘：≥2*480GB SSD RAID1 数据盘：≥2*3.84TB SSD RAID1 端口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口(含模块) | 台 | 2 |
| 69 | 取证抓拍一体机 | 1.设备由毫米波雷达、900万摄像机和补光灯组成 2.雷达数据列表编号、位置坐标、车道号、速度、经纬度、角度等信息。 3.雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示”界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌车型、车身颜色等信息：（或雷达传感器和视频传感器检测到车辆目标后，可使两个传感器的检测结果匹配到同一个车辆目标，且可在界面实时显示车辆的结构化信息。支持在融合界面进行车辆抓拍指令，支持实时显示抓拍图片及目标的索引号、横向距离、纵向距离、车牌、车身颜色等14种目标信息。）（提供公安部检验报告证明） 4.支持GPS 5.支持检测的机动车车道数量≥12个 6.支持对距检测器不低于300m处检测，准确率≥99%。 8.支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 | 台 | 15 |
| 备注： 1、本项目单价为含税价，需包含5年质保维护费用等所有费用，请各投标人根据自身情况，合理考虑报价，中标后不予调整。 - 2、信号灯等维保项目备品备件使用数量如超出本清单部分，投标人自行按照本清单的技术参数采买，招标人不再另外支付任何多于合同价的费用。 3、公安专线部分线路由招标人提供设备材料指定安装使用。 4、采购人不统一组织智慧公寓（万达公寓、蓝天公寓）现场勘察，投标人自行前往勘察并充分考虑完成软件功能和设备安装所需设施辅材（包括但不限于电源线、空开、电箱等），清单中未列出的，自行补充并报价，中标后采购人不予追加。 |  |  |  |  |

- 各类设备对于点位详见附件表格（见附件）

- 四、建设及维保服务内容和要求：

（一）服务内容：本次招标项目

（二）服务要求

中标单位负责对纳入采购人管理的现有432个路口信号灯、货车违法抓拍119处、采购人现有的12台移动式太阳能信号灯、采购人现有的信号灯管控系统软硬件设备及网络运行等进行日常维护、保养、调整、更新（含管线及配套设施）、补建等工作。按照专业化、精细化的标准，保障维保范围内的所有信号灯设备及管控系统高效、安全、稳定运行。完成采购人交办的与交通信号控制有关的紧急任务。其中设备完好率须达到98%以上，采购人将根据维护效果、交办任务完成情况和考核结果、服务需求进行综合评价。

1、信号灯维护任务分项及要求

（1）基础资料建立和更新。2025年9月1日前，完成对纳入采购人维保范围内的所有路口信号进行排查统计，逐路口对信号系统涉及的所有硬件设备统计建档（含建设单位、建设年限、设备点位、数量、规格型号、生产厂商、管线、控制模式、联网路径、检测器配置、监控配置等），每路口一册并绘制路口实际管线图；根据排查结果标注绘制沭阳建成区内完整准确的灯控路口分布结构图报采购人；根据排查统计结果，向采购人提出沭城信号灯规范化、标准化、智能化管理建议。如中标人不能按时完成，采购人不接受中标人的项目验收申请。

（2）交通组织、流量调道反映问题进行核查、分析、反馈，根据采购人意见作出相应调整。

（3）信号控制平台应用。供应商中标之日起，中标人的项目技术负责人或信号优化人员要7×24小时在采购人现有的信号控制平台值守，保障及管理现有信号控制系统正常运行。信号系统运行保障及管理包括了核心系统平台及应用软件维护保障，为信号系统运行及管理提供保障正常业务工作的开展，对服务器设备、操作系统、辅助软件及外场信号设备系统链路的运行进行日常检查并对故障进行诊断和排除；完成信号控制平台的优化调试（含前端设备系统优化升级）、系统配置、补丁升级及安全防护；使用控制系统对信号控制点进行实时跟踪、实测与调整，始终保持信号控制方案合理，减少绿灯损失，降低延误、发挥路口最大实际通行能力等。按要求对信号配时（含感应控制）进行远程中心优化调整，按要求制定区域或路段协调控制方案，按要求对特勤路线进行信号优先规划并协助采购人实施。

（4）巡检维护。合同期内中标人分班组每日对维保范围内的信号灯系统包括但不限于信号灯发光单元、杆件、管线、手井、机箱、控制机、检测器、管控平台和太阳能移动信号灯设备等进行动态巡检工作。检查信号灯发光体有无缺亮、老化或色弱现象，是否有倾斜，帽檐、裙边是否有松动和破损等现象；检查灯杆是否有缺失、歪斜，对中标方的运行维护工作实施动态绩效考核、验收，并作为维护被刮蹭或被撞等现象，接线孔盖板是否齐全、有被私接线缆等现象；检查信号灯发光单元是否被遮挡、影响识别等现象；检查手井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎，管线是否外露或因外单位施工被占用、拆除、损毁等现象。对暂时不用的管道负责用专用的管盖进行密封备用，避免污水及淤泥流入管道内堵塞管道。检查流量检测器及存储设备是否掉线和损坏；检查机箱、电源箱门是否关闭完好，有无被撬、被撞等现象。检查设备是否联网在线（可后台巡检）正常运行，发现问题或故障及时解决；对于经现场巡检发现需更换部件的，应及时更换，因客观因素不能及时更换的要先解除安全隐患，在客观因素消除后立刻更换。紧急情况下，为保障通行和设备安全需要，可在报采购人的同时进行更换设备或采取临时安全有效措施。对需要更换而暂没有备用设备的，立即采取临时有效方式保障信号运转并明确维修期限。巡检工作一并检查信号灯指示与路口标志标线是否匹配等情况，发现问题立即向采购人报告。接投诉系统发现并通知的信号外场设备问题或者损坏，也必须在第一时间内报告后合理解决，如不能解决必须给出合理的理由和未能及时解决的完成时间。巡检频率为每个路口设备两周内确保巡检一次，重点路口设备和移动信号灯确保每周详细巡检一次，中心管控平台运行状态及设备连线等确保每日巡检二次。外场设备巡检必须下车步行逐设备检查（包括信号灯、信号机、流量检测器、杆件、管线、手工井等设备的安全性、适配性、老旧性等内容），并做好检查记录备查。

（5）应急处置。完成采购人安排的维保范围以外的涉信号灯紧急状况下的处置和故障诊断、排除。负责接收并应答电力供应预警信息，在电力供应缺失或即将缺失、故障不能立即排除或其他因素造成信号不能正常运转，影响通行需求时，负责投放、回收临时移动信号灯或使用临时电源予以保障，直至供电恢复或故障排除；在恶劣天气及其他原因突发导致的如杆件倾斜、灯具坠落、电源外漏等安全隐患第一时间进行抢险排除。

（6）协助采购人对信号灯的建设设计图纸进行先期审查、提出优化设计意见（2日内）；指导信号灯建设单位完成移交前的资料整理；协助采购人对拟接管的信号灯进行现场勘察、设备清点，提出整改意见（2日内）。

（7）完成采购人通知的路口改造、设备更换、制定或修改控制方案、设备组网升级、与控制中心联网、后台管控、设备保洁和与信号控制有关的电力供应更改（取电位置到信号机）等工作。

（8）完成采购人交办的紧急任务及特勤信号控制保障措施（含移动灯投放、手动和遥控器绿灯放行、GPS车载特勤设备使用、线控方案规划、中心控制指挥调控等）协助性工作。在接到采购人通知后需在10分钟内组织完成足够的保障力量并在30分钟内达到指定位置，直至任务结束。

2、国省道路口抓拍设备及货车违法抓拍分项及要求

（1）巡检服务。中标供应商应每日至少通过后端平台对所有设备进行一次在线率和画面质量巡检（包含节假日），每日至少一次对后端设备进行现场巡检（包含节假日），及时发现并排除故障，并将巡检和故障处理结果每日上报采购人；每个月检查机房通风、散热、净尘、供电设施，检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患；每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行；每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购人。

现场技术服务。设备、线路发生损坏后，供应商立即派人到现场提供服务，维修、更换故障设备，确保监控在线率达到98%以上，必须保证上级部门重点考核点位的在线率保持100%。

（2）运维期间必须保证监控设备及附属设备、供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、后端管理平台等的正常运行。

（3）根据考核要求，监控点位的在线率必须达到98%以上，上级部门重点考核点位在线率必须保持在100%。

（4）供电线路、传输线路、摄像机控制线路的检测、所有接口的检测、隐患排查、故障排除及设备更换。

（5）由于公共安全视频监控的不断建设完善，部分取电点位设备增多，出现了供电不足的问题。因此类问题导致相机离线或抓拍效果不佳的点位，中标供应商应负责进行接电改造，确保在线率符合标准并具备较好的视图采集效果。

（6）中标供应商在处理监控相机的镜头清理、设备除尘、树枝修剪、位置调整、设备维修、故障排除、设备更换、线缆改迁等过程中，更换的摄像机及使用线缆的技术参数和质量须符合采购人要求，线缆敷设须按照采购人提供的国家标准规范执行。

（7）防雷设施、杆件漏电保护设施必须在每年雷雨季节到来前进行全量检测保养，确保杆件及周围环境不发生各类安全隐患。

（8）对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复，抱箍全部更换为热镀锌抱箍。如立杆、设备箱等设施锈蚀损坏情况严重，应对立杆、设备箱等设施更换。

（9）中标供应商在维护和保养过程中，对短期无法修复的故障应提前做出预警机制，制定响应计划和准备相关备品备件等。

（10）若发生硬盘故障需要更换硬盘，中标供应商完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须交采购人进行封存保管。

（11）遇重大安保活动或突发事件（如突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，根据采购人通知，中标供应商应在活动或事件发生前对系统进行全方位排查，及时发现并排除故障，并根据采购人要求，在日常运维人员基础上增加人员对活动或事件处理全程提供现场保障。

（12）中标供应商需自行勘察线路走向；设备产生的相关电费及重新取电的费用由中标方承担。

（13）中标供应商应保证前端监控采集的数据能和市局平台有效对接，并保证在考核和重大活动安保等工作中按要求将图像和数据上传到上级部门。

（14）中标供应商在项目维保期间，应按采购人要求，收集、整理设备的名称、经纬度等基础信息，制作和更新设备档案（即形成一机一档）。

（15）中标供应商应结合设备安装现场的道路走向、设备能力等实际情况进行设备能力和设备朝向的精调。

（16）运维单位完成合同签订的2个月内完成首次维护工作，首次维护工作应完成对整体系统的检测维护，完成前端摄像头镜头擦拭一次，完成前端设备的巡检并对故障设备和问题设备进行维修更换，确保前端点位在线率达到98%以上，完成杆件的检测修复，完成机房内设备的检测、清灰、整理、线缆打印标签和绑扎，完成制作设备档案（即形成一机一档）等工作。

3、维保团队结构及工作要求

（1）供应商至少提供常驻沭阳的维保团队人员不得低于9人。其中团队专职前端动态巡检维护人员不得低于8人，后台（在采购人的信号控制中心座席）项目技术负责人不得低于1人（可兼职资料整理文员）。项目经理可兼职技术负责人，另单独提供1名项目经理（不包含在以上10人内），提供不低于1辆安装定位系统的用于巡检维护的曲臂式登高作业车《车辆类型为非载货专项作业车》、提供不低于2辆安装定位系统的可装载维修设备及配件的用于巡检维护的汽车（车辆类型为轻型栏板货车或多用途货车）专职服务于本项目，定位系统基于互联网且在巡检车辆上安装，确保合同期内采购人能随时调取巡检车辆轨迹、位置等信息。供应商需配置一组应急班组（含一辆升降车配2人、一辆维修车配2人，其中一人需具有电工证或建筑电工证、一人具有高空作业证或高处作业证，车辆醒目位置均有信号设施抢修标识），供应商需配置一组维修班组（含一辆维修车配2人，车辆醒目位置均有信号设施抢修标识，一人需具有电工证或建筑电工证），合同期内巡检车辆不得擅自驶离服务范围或从事与本项目无关的业务，确需临时短期驶离服务范围的必须安排同等条件的车辆临时替换且需经过采购人批准。维保团队人员必须统一着中标单位制式服装并持证上岗。供应商需提供详细的维保方案，方案经采购人同意后方可实行。

（2）签订合同前，中标单位提供与投标文件内容一致的车辆（能现场在采购人的互联网电脑上安装“客户端”进行车辆定位查询测试）、车辆证件、项目经理、技术负责人、信号优化人员、前端维护人员、证书、业绩证明、人员要求等材料到采购人处报到，核查、签字、备案；如与投标文件不一致的视为虚假承诺，由此产生的一切后果由中标人承担。

（3）合同签订后，中标人提供与投标文件、备案内容一致的车辆、车辆证件，项目服务团队人员、人员相关资料等抵达采购人指定地点核对并办理交接、进场事宜，如与投标文件及签字备案内容不一致，采购人有权解除合同，所产生的一切后果由供应商承担。一经确认，工期内所有签字备案人员及机械车辆需保证在岗在位。

（4）项目管理人。项目经理要具有信号维护的实际工作经验和协调组织能力，能指导项目技术负责人、信号优化技术人员及前端维护班组高效开展工作，按时参加采购人主持的月例会等会议，累计三次缺席会议的，采购人有权解除合同，产生的后果由中标人承担；项目技术负责人常驻沭阳提供技术服务、管理维保队伍、对接采购人等工作且接受采购人的每日考勤，并按时参加采购人主持的周例会、月例会等会议，每月缺勤达到五次以上的，采购人有权解除合同，并由此造成的后果由中标人承担。

（5）信号优化人员。要具有较强的信号灯设置、信号控制优化设计、交通组织优化设计经验，能根据主城区路段各交叉口的交通现状及存在问题，对路口交通组织结构和信号控制方案进行优化调整，使路口组织方式更加科学合理。接受采购人的每日考勤，并按时参加采购人主持的周例会、月例会等会议。每月缺勤达到5次以上的，采购人有权解除合同，并由此造成的后果由中标人承担。

（6）前端设备维护组。中标人应当根据员工个人技能等合理、科学匹配成立不少于4个前端设备维护工作班组（每组不少于2人）。常驻沭阳且提供现场服务和7×24小时响应服务，维护班组要具备设备安装调试、故障诊断和维修等基本技术保障能力。合同签订后，中标人应上报采购人维护班组人员名单，确定班组负责人及通讯方式，班组负责人一经确定不得随意更换，通讯联络方式不得随意更换或中断，确保及时接收任务指令和反馈信息。中标人应严格管理所有前端的维护工作人员，制定队伍管理机制，不得出现脱岗、迟到早退、失控、失联等违规行为。采购人对前端维护组人员考勤以点名和抽查结果为准。

（7）供应商中标后一个月内，中标人应统计维保范围内的全部品牌信号灯控制机和学习了解现有控制系统操作要领，培训所有维保员工都能熟练进行信号优化配时调整、故障诊断排除和中心控制等工作。项目技术负责人和前端维修班组负责人在2025年8月1日前如不能单独熟练操作前端所有信号机现有信号控制平台（采购人现场测试），采购人有权解除合同。

（8）对于接通知（微信小程序方式）的预警信息、故障排除及其他应急任务须做到2分钟内响应，含淮河大道以东、松江路以北、宿迁大道以西、威海路以南范围内的路口50分钟内到达，其他路口90分钟内到达（以现场照片报告时间为准）。对于一般性故障要求1小时内修复完毕，供电缺失或故障不能在规定时间内排除的立即投放移动信号灯或临时电源予以保障。故障检查和排除信息必须在处置完毕后10分钟内反馈报告处理结果，需要更换设备的应上报采购人并给出解决的完成时间。

（9）周例会时间为每周一下午三点、月例会时间为每月第一周周一下午三点，发生变化的以采购人通知时间为准。例会以会议签到本签到为准。参加例会和签到的同时要向采购人汇报工作开展情况。

4、应急设备、备品库存、运输作业及仓储的基本要求

中标人中标后，中标人应当自备太阳能移动信号灯8台、国标发电机1台、应急用的A类信号机1台以上，C类控制机2台以上，根据设备清单和现场勘察结果，逐项库存对应的、一定数量的、同一品牌型号的设备及相应的控制线缆（各规格信号灯备件至少10套，倒计时器10套，维修配件含灯发光单元必须齐全）。运输至该项目仓储内，并得到采购人确认。

5、设备新增、更换、管线改造、补建的要求

（1）对于需要新增、更换设备或管线改造、补建的（采购人安排或中标人申请），负责设备诊断、拍照取证，采取应急处置方式后，对照中标设备更新报价清单，报采购人同意后更换、安装、施工、调试，批次施工完毕后3日内制作工程量确认单报采购人审核确认。硬件设备的更新必须与被维修设备无缝对接，如原有型号已停产，须由采购人确认后更新更高档次的设备；如原有设备破损、老旧、色弱、缺字段等情况影响安全、使用和市容的，需报采购人同意更换新设备。其中更换信号机（C类）除满足设备报价表所列功能外，还需能连接到采购人的现有公安交通集成指挥平台，实现远程中心控制。更换下的设备当日内送采购人指定的地方存放备查。被更新设备必须提供3年以上的质保期，质保期内发生故障时，中标人应立即修复或免费再次更换。

（2）接到通知或发现信号灯杆歪斜和灯具坠落隐患时，要立即先期采取紧急施救并同时报采购人，检查后设备完好的，采取合理规范的矫正或紧固措施恢复；如设备折断、损坏严重等有安全隐患和不能继续使用的，经采购人同意后拆除、更换。

6、前端供电要求

(1)本项目的前端交安设备（包含信号灯、信号机、电警、卡口、球机等所有设备）部分为利旧杆位或者杆件（中标人自行运输到施工地点）和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，如原有监控点供电系统无电的，中标人进行重新布线开户取电等，保证所有设备在建设期间及维保期内正常供电， 费用不另行计算。

(2)本项目的所有点位，原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建，其次部分点位需提供备用接电链路和备用电源装置作应急保障。如路口点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得采购人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并安装监控用电电表，均由中标人负责并承担相关费用。

(3)前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

(4)本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

- 7、沭阳国省道交通安全隐患排查治理及综合提升项目咨询要求

评估沭阳县259.7公里普通国省道路网（205国道和324省道、245省道、326省道、344省道、329省道）路段的交通安全隐患，并形成专业报告。

| 序号 | 道路名称 | 公里数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 205国道 | 69.6 |
| 2 | 245省道 | 48.2 |
| 3 | 324省道 | 52.8 |
| 4 | 326省道 | 34.1 |
| 5 | 344省道 | 34.0 |
| 6 | 329省道 | 21.0 |
| 共计 |  | 259.7 |

- 开展重点路段专项排查，分别针对视距不良路段、路侧险要路段、开口过多路段、急弯路段、路侧安全净区与边沟等安全隐患排查。开展道路整体要素排查，分别对横断面设置、交通设施（按类型统计数量，检查设置位置、反光效果、文字清晰度，是否存在缺失、损坏、被遮挡情况）、交通标线、其他设施（照明灯具、监控设备、避险车道）等专项排查。

- 交通流与事故数据收集，通过现场观测或调取历史数据，记录高峰时段（早中晚）车流量、车型比例（客车、货车、非机动车占比）、平均车速。收集近3年本路段事故记录，按路段位置、事故类型（碰撞、翻车等）、原因（视线不良、超速、路侧防护不足等）分类统计，标注事故多发点（“黑点”）的具体位置和事故频次。

（3）数据整合与关联分析，建立数据库：将排查的道路设计参数、设施现状、交通流数据、事故数据按路段编号关联，形成“一段一档”隐患台账。分析隐患与事故关联性：如统计急弯路段事故中，因超高不足、标志缺失导致的事故占比；路侧险要路段中，防护栏缺失与车辆坠崖事故的对应关系。

（4）整改措施，针对视距不良路段，清除遮挡物：修剪影响视线的树木枝叶，拆除或迁移路侧违规建筑物、广告牌。增设辅助设施：在弯道、交叉路口设置凸面镜（确保镜面清洁、角度合理），加装“注意横风”“前方视线不良”等警告标志。强制减速：在视线极差路段设置震动减速带、限速标志（如降至30km/h），配合监控抓拍超速行为。路侧险要路段，强化防护：对缺失/破损的护栏进行修复或更换（选用符合防撞等级的波形护栏），在深沟路段加密护栏并增设防撞桶（缓冲车辆撞击力）。边坡治理：对不稳定边坡进行削坡、喷浆固坡或设置挡土墙，清除松动土石方，定期巡查并维护。设置“路侧危险”“禁止停车”标志，在险要段起点、中点、终点重复提醒，夜间加装反光轮廓标。开口过多路段，优化接入口：关闭不必要的田间小路、废弃通道（采用砌墙或植树封闭），对保留的接入口统一硬化路面，设置标准化减速带（高度3-5cm）和“让行”标志。规范交叉管理：对与主线斜交的接入口改造成直角，增设道口标注（如路面画“道口”字样），在事故多发接入口安装监控，严查横穿行为。交通设施完善，标志标线更新：更换磨损、模糊的标志标线，新增缺失的关键标志（如学校路段增设“注意儿童”标志），确保标志反光等级符合夜间行车需求。在事故多发点（如急弯+视距不良路段）组合设置“标志+标线+减速带+监控”的综合防护体系，形成多重安全提示。

（6）形成《沭阳县国省道交通安全隐患排查报告》，含隐患台账（附现场照片、位置坐标）、风险分析结论、分路段整改建议。提交《沭阳县重点道路改善治理综合提升方案》，明确各治理措施的施工范围、技术标准、工期计划、预算明细。

（三）维保违约责任

1、日常维护考核

| 序号 | 验收项目 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣除100元。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣200元。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣300元，影响考核成绩的，每次扣500元。 3.故障未及时修复，每拖延1天罚款500元，从故障次日按天计算。 |

2、本项目自合同签订之日起，在本项目验收之前，中标人需按招标文件要求负责前端系统中心与本项目已有的相关服务器、存储的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定，满足甲方使用要求。每两个月提交一份含所有点位在内的现场巡检报告（故障点位修复的需现场照片予以佐证），未提供或延时提供的由乙方承担 5000 元/次罚款。

3、严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

4、严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任。

5、项目验收合格之日起开始计算服务时间，中标人每天至少 1次抽查完好率，并做好记录截图，交于甲方确认。凡有抽查整体完好率低于 95%（ 不含）、重点部位（党政机关周边的监控，具体点位由甲方指定）监控完好率低于 100%（不可抗力原因除外）的，当天完好率视为不合格，由乙方承担 200 元/ 次罚款。若当日能完成修复的且符合完好率要求的，不予罚款。

6、投标人所提供服务涉及的产品为原厂全新正品，否则采购人有权拒绝服务并对中标人处以中标价30%的罚款，由此造成设备调整服务延误的，每逾 1 天按成交金额的2‰进行罚款。中标后验收之前需提供设备原厂家针对本项目主要产品（由招标方认定）的 5 年质保函，从验收之日计算，否则采购人不予验收。

（四）其他要求

（1）中标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定本公司本项目运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台账管理机制，落实各项维护工作事项。应积极优化信号控制系统功能，结合业务需求提出合理的信号运维系统运行管理改进措施，促进信号系统管理的高效率应用，满足采购人业务管理需求。

（2）维护团队服务工作所需的各类维护工具及其使用费用（包括交通工具、施工器具、办公桌椅、电脑、打印机等）由中标人自行承担。

（3）如遇市政道路改扩建等施工，影响信号系统正常工作（含基础、管线、线缆等）时，需配合采购人明确施工单位责任和方案，共同确认修复或恢复情况。

（5）在遇到台风、暴雨、雷击等各种非正常情况时，中标人必须立即出动巡检队伍，加强外场设备运行状况的巡视，发现损坏情况时要立即报告。在突发大面积故障时，中标人能够启动应急机制，至少可同时进行5个工作点的维护抢修。

（6）遇特别任务、重大活动、节假日等，中标方必须加强维修力量的值班备守，提高应急处置能力，制定应急预案提前报至采购人。

（7）在施工期间需无条件服从采购人和监理单位的现场监督意见，发现不服从三次以上的，合同终止，已服务的工程量不予结算。

（8）合同签订后，中标人不得有工程转包、分包的行为，如有违反，终止合同，已维护的费用不予支付。

（五）维护执行标准

（1）维护维修、新建、土建、点位迁移严格执行GB14886—2016《道路交通信号灯设置与安装规范》和GA/T652-2017《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》等规范以及与交通信号通讯有关其他标准。

（2）库存与更换的成套设备严格执行GB14887—2011《道路交通信号灯》、GA/T508—2014《道路交通信号倒计时显示器》、GB25280—2016《道路交通信号控制机》《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832）等规范标准，使用前需提供“公安部交通安全产品质量监督检测中心”出具的检测报告和质保期。质保期内设备发生故障或损坏，中标人无条件维修或重新更换，重新更换的设备费用由中标人承担。

五、验收标准：

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

六、报价要求

1、投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

2、投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

3、中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

4、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。清单中备品备件只是清单采购最低下限，为保障设备正常使用，维保期内备品备件用完，超出部分由投标人自行采购，投标人可利旧现有设备（甲方仓库前期替换旧设备及本项目替换旧设备），投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。

七、落实政府采购需求标准

1、落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

2、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。