第四部分  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县公安局新闻中心采购项目 | 工业（制造业） |

二、项目概况

1.项目名称：泗洪县公安局新闻中心采购项目

2.供货地点：采购人指定地点

3.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成室内装修及设备安装、测试及调整工作，并实现运行。

4.售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）

5.质量标准：合格（提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。）。

6、付款方式

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：所有工程及设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 三、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 功能规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能存储管理服务器（信创版） | ▲1、系统所提供的系统管理软件、归档迁移软件、视频转码与处理软件必须具备自主知识产权；注：为保障系统软件为受知识产权保护的正版软件，供应商在投标文件中需提供所投上述软件的软件著作权登记证书原件扫描件，该证书须为国家版权局出具，未提供或未按要求提供的，则按照负偏离处理。 ▲2、系统需提供知识管理-标签库管理-标签维度配置管理功能，可对标签维度进行新增、修改和删除的操作功能，其中标签新增时可指定一级、二级维度；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲3、系统需提供资源标签维度设置功能，不同类型资源如视频、图片、音频、文档、镜头等可关联新增、删除上述不同标签维度，形成根据资源类型标签维度个性化；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲4、系统需提供标签过滤规则设置功能，支持对标签维度进行白名单规则、黑名单规则、过滤词的设置，使得AI标签在机器识别提取后、或人工手动标注后，对标签值进行清洗、过滤等数据治理，祛除干扰标签及无意义标签如你好、你们、他们、大家、早上等，最终得到符合业务需求的标签内容；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲5、标签库支持基于标签定义的维度，形成基础标签库、同义标签库、聚合标签库，沉淀标签库，标签暂存待审库的标签，经过人工审核后，可加入到基础、同义、聚合标签库，并且审核后的标签库标签数据量不少于10万词；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲6、支持对TXT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等类型文档内容本身的文字进行全文检索；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲7、影视剧管理 (1)可以新建影视剧集合，以影视剧集方式集中管理、展现每集电视剧内容，并可点击电视剧集数直接观看。 (2)支持在新建影视剧集时直接绑定影视剧子集内容，并设定总集数、设定剧集海报 (3)支持剧集独立标签编目，绑定视频子集并自动排序编号子集，支持剧集模板编目 。 注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲8、资源下载时，支持选择水印模板，支持对所下载的媒体文件添加水印，水印模板支持配置添加；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲9、支持创建图集时批量上传图片，支持设置图集封面，支持“序号+图集名称”重命名每张图片，支持图集独立标签编目和图集模板编目，支持图集中直接浏览每张图片资源及信息；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲10、网盘式目录化管理方式，无需复杂化、程序化的固定使用方式，不同业务用户均可按需完成资源生产管理；并提供目录级的空间配额及权限控制，最大化存储空间的合理化利用及价值资料的快速归档利用；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 #11、系统提供图片库功能，对图片库的图片由系统自动完成结构化分析，并且人工可对结构化信息进行修正，构建形成专业的图片管理功能，包括但不限于等高模式的等比例图片浏览，提供快速预览模式，并且可放大预览，支持图片详情直接框选物体、框选人物进行直接搜索，支持图片详情浏览时的旋转预览，以及支持以镜头语言方式检索图片，实现景别、构图方式、主体色彩、图片格式、拍摄角度、是否敏感等图片镜头内容的快速查找，提供专业的图片管理和查找功能； ▲12、支持文件夹缩略图的自动拼接显示，将文件夹下资源的肖像自动拼接成该文件夹的缩略图，便于快速知晓该文件夹下的内容情况，注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲13、系统支持通过B/S Web页面方式入库资源；系统支持通过C/S独立客户端方式入库资源；系统支持同时通过B/S和C/S方式入库，两种模式均支持单个素材上载，同时支持批量上载；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲14、系统需支持在ARM架构的华为鲲鹏CPU，openEuler操作系统中软件运行正常，各功能操作正常；注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的软件产品测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 配置要求： #15、主机：机架式2u服务器； #16、国产CPU：2颗国产处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗核数≥24核； #17、内存：≥128GB（32GB×4）； #18、系统硬盘：≥2.4TB SAS 10KRPM*2； #19、数据硬盘：≥8TB SATA*12； #20、电源：900W冗余； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 交换机 | #1、24口千兆以太网交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 半高机柜 | #1、600宽*1000深*1200高； #2、22U网孔前门,材质钢。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 三脚架 | #1、承重：≥16KG #2、动态平衡：内置 #3、阻尼系统：2档 #4、俯仰角度：+85°/ -65° #5、脚架整体自重：≤10.9斤 #6、脚架高度：91.5-187厘米 #7、球碗直径：100毫米 #8、LED水平气泡 #9、脚架可以同时选配地板/中置延伸器 #10、 独特人性化设计：脚架连接处（脚架最上端）配备可手抓的握把，方便使用人员抓握。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 提词器 | #1、21.5英寸16：9宽屏高清专业提词器液晶显示； #2、尺寸：长为51cm，宽为35cm； #3、接口：HDMI、USB、VGA； #4、最新防眩光高亮显示技术，亮度可达800尼特，亮度可调； #5、提词器自带WINDOWS系统和提词软件； #6、采用多册介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜，分光比2:8光损失小于2%； #7、导播、支持人都可以控制播音文稿。 #8、控制方式：脚踏式控制器、键盘鼠标、无线遥控；增加暂停键，使主持人播音昂扬顿挫，更加操作自如 #9、提词器采用国标铝合金CNC机床精雕加工成型，表面CNC阳极氧化处理。组件采用手拧螺丝设计，用户无需使用特殊工具，就能快速安装使用，而实现省时省力，同时根据用户不同使用场景，可对提词器进行角度调整，分体式安装等操作。 #10、显示器采用特殊控制电路，字符大，亮度高，文字清晰。 #11、采用专业摄像机三角架，调节方便。 #12、采用全中文操作平台和专用的提词器软件，操作方式灵活方便。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | LED聚光灯 | #1、光 源：≥LED集成100W/颗 #2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ #3、驱动方式：恒流驱动5A #4、额定功率：≥100W #5、显色指数：Rａ≥90 #6、出光角度：手动调焦(15-60度) #7、外形尺寸≥L310*W270*H300mm #8、色彩效果：暖白/正白 #9、调光功能：0-100%线性电子调光 #10、冷却系统：自然风冷散热 #11、净重：≥10kg #12、色 温：3200K/5600K，±150 | 6 | 台 |  |  |
| 8 | LED平板柔光灯 | #1.结温点:≥120度 #2.灯珠:SMD2835 #3.数量：≥600颗 #4.输入电压：AC220V/50HZ #5.功率：≥150w #6.显色指数：Ra≥95（加扩散板实测）R9≥95，TLCI≥93 #7.光效:≥130lm/w #8.色温： 3200K/5600K±150K，3200K-6500K(可调色温） #9.光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音 #10.出光角度：115° #11.温升：≥25° #12.铝基板导热系数：≥1.5 #13.操作：数码管显示 #14.控制协议：DMX512，RDM双向协议 #15.通道模式：单色1个通道，双色4通道 #16.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出 #17.电源线：航空插头输入，输出 #18.操作温度：-20~+50℃ #19.存放温度：-20~+60℃ #20.外壳：金属外壳 #21.颜色：黑色 #22.尺寸：≥500mm*270mm #23.净量：≥10KG | 30 | 台 |  |  |
| 9 | 数字调光台 | #1.带RDM功能，可直接在控台上面设置灯的地址码 #2.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 #3.最大控制96台电脑灯或96路调光。 #4.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 #5. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 #6.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 #7.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 #8.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 #9.可储存60个素材 #10.支独享素材 #11.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 #12.可同时输出和运行10个重演场景。 #13.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 #14.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 #15.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 #16.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 #17.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 #18.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 #19.支持立即黑场； #20.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 #21.产品尺寸：≥485*400*105 #22.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 10 | DMX512信号放大器 | #1.DMX 数字信号的放大及分配功能； #2.一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏； #3.支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能； #4.信号放大后可传输 300m； #5.每个输出端口对应一台设备； #6.工作电压:单相220V/50Hz； #7.配相配套的相关机柜。 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 直通柜 | #1.直通柜输出48路×2Kw； #2.柜体采用优质钢板(板厚1.2mm)加工而成,表面喷塑处理； #3.直通柜设有进线总开关，下设48路分开关； #4.符合供电规范； #5.空气开关与演播室直通回路编号相对应； #6.配相应底座。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 固定挂灯网架 | #1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46 mm钢管； #2.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； #3.钢材表面应做黑色防锈处理。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 恒力铰链吊杆 | #1、恒力铰链吊杆 | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 灯具号码牌 | #1、灯具号码牌 | 20 | 个 |  |  |
| 15 | 灯具信号接插件 （公头） | #1、（公头）灯具信号接插件 | 36 | 个 |  |  |
| 16 | 灯具电源接插件 （公头） | #1、（公头）灯具电源接插件 | 36 | 个 |  |  |
| 17 | 灯具信号接插件 | #1、灯具信号接插件 | 36 | 个 |  |  |
| 18 | 灯具电源接插件 | #1、灯具电源接插件 | 20 | 个 |  |  |
| 19 | 信号分线盒 | #1、信号分线盒 | 20 | 个 |  |  |
| 20 | 电源分线盒 | #1、电源分线盒 | 20 | 个 |  |  |
| 21 | 灯控杆 | #1、用于拉伸调整灯具角度 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 电缆桥架 | #1、用于放置强弱电线缆线槽（根据现场情况铺设） | 50 | 米 |  |  |
| 23 | 线缆线材 | #1、电源线：3×1.5， 控制线：2×0.3 | 1 | 批次 |  |  |
| 24 | 演播桌 | #1.根据设计图：弧长2600mm*宽650mm*高820mm #2.采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理面漆采用钢琴烤漆工艺,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；采用5底2面油漆方式，流平度高,漆膜丰满，底漆为封闭漆。满足2人进行节目播报。 #3.走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路。 #4.铆钉结构对接安装。 #5.灯箱深度100 内部涂装白色涂料 。 #6.3厚uv巴力软膜定制 #7.电源通过AC220v转DC12v变压器，变压器功率不小于100w。 #8.加固支架及工业级万向轮6个. | 1 | 张 |  |  |
| 25 | 演播椅 | #1.高脚凳升降旋转椅子，PU皮椅面、高密度海绵、金属配件，高度55CM-78CM可调 | 2 | 把 |  |  |
| 26 | 访谈沙发及茶几组合 | 单人沙发两张，茶几一张 #1.金属结构固定脚。 #2.现代简洁风布艺软包，配优质回弹海绵，尺寸677*586*600； #3.茶几：碳素钢材质，桌面高密度板材质；直径80CM,高度是450-550之间 | 1 | 组 |  |  |
| 27 | 控制桌 | #1.尺寸：2100*600*750mm #2.主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm。其余材料厚度≥1.2mm等。表面静电喷塑。 #3.按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭。下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上可嵌入式安装各类设备。下箱12U高度。 #4.每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板。 #5.侧方采用木制品制作，外喷进口聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用优质防火板贴面，采用塑料或高档金属油漆封边。 #6.金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ。 #7.表面处理工艺：A、金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。B、木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,高档聚脂面漆。 #8.灯箱及灯槽深度100 内部涂装白色涂料 。 #9.边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w。 | 1 | 张 |  |  |
| 28 | 办公桌 | #1.根据设计图：1200*600*750 #2.基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜。 #3.装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 #4.走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路。加厚可藏线装插座。 #5.五金件：符合QB/T 2189-2013家具五金杯。 #6.含活动柜 #7.含磨砂玻璃挡板 | 6 | 张 |  |  |
| 29 | 办公椅子 | #1.饰面：椅背采用优质透气网布面料，椅座采用优质麻绒面料。 #2.海绵：优质回弹海绵。 #3.成型胶合板：采用环保成型胶合板，其中甲醛释放量≤#4.0.5mg/L，厚度≥12mm。 #5.中班蝴蝶底盘带原位锁定。 #6.固定扶手 #7.气压棒：品牌气压棒。 #8.五星脚：优质材料压铸而成，精抛处理。 #9.椅轮：”合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其.它理化性能均达到国家标准测试。 #10.尺寸：500*579*600 | 8 | 把 |  |  |
| 30 | 定制收纳柜 | #1.衣柜，尺寸2520mm*2600mm*420mm #2.基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜 #3.装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 #4.五金件：优质五金品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯。 #5.优质铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合QB/T 1621-2015或GB/T 3325-2008技术标准等相关标准。 #6.含柜门，三个隔间分别含两个抽屉。 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 非编桌 | 钢木结构： #1.基础材料板:选用E0级中密度板、满足GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ #2.中密度板:选用E0级中纤板、E0级刨花板,满足GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ #3.油漆:采用水性环保油漆,满足GB 18581-2020要求,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量≤300g/L,可溶性重金属含量未检出 #4.喷涂铝材:采用AL6063-T5铝合金,型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分:基材（包装、尺寸、装配要求）;表面处理:静电粉末喷涂,漆膜的划格试验涂层附着力满足GB/T 9286-1998 色漆和清漆要求;符合(QB/T 1950-2013 家具表面漆膜耐盐浴测定法) #5.铰链:铰链表面镀镍处理,满足GB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试 #6.喷涂钢结构:采用AL6063-T5铝合金,压铸成型,表面静电粉末喷涂,符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 #7.AL6063-T5铝合金，型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分:基材（包装、尺寸、装配要求） 1600*650*750。 | 1 | 张 |  |  |

| 32 | 室内专业显示高清全彩LED显示屏 | #1.屏体尺寸：宽度≥4.2米，高度≥#2.3625米，分辨率≥2688（宽）*1512（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；点间距≤1.57mm；像素密度：≥409600点/平方,采用SMD表贴封装；箱体分辨率≥384×216 dots； #2.为了减少物理拼缝，提高平整度，模组需要采用大模组设计，一个箱体模组数量不得大于4个，模组尺寸：宽(W)150 × 高(H)337.5（mm）或宽(W)300 × 高(H)168.75（mm）模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能； #3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1200cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； #4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，最大对比度（全白/全黑环境照度0.01lux）：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失；接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式； #5.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； #6.峰值功耗：≤380W/㎡，平均功耗：≤125W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；待机功耗≤0.5 W/㎡；每小时碳放量≤0.12Kg/㎡；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式； ▲7.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等）;注;投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的设备测试报告原件扫描件，不提供按负偏离处理。 ▲8.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。注;投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的设备测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理。 ▲9.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术；注;投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的设备测试报告原件扫描件，不提供或提供不全按负偏离处理； |  | 9.922 | 平米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) |  | - #1.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0 输入， 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入。 #2.支持8 路千兆网口输出，最大带载 524 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素。 #3.支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置。 #4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 #5.支持6 画面显示，位置，大小可自由调节。 #6.支持精确颜色管理，调整显示屏色域。 #7.支持视频同步锁相技术。 #8.支持独立音频输入输出，支持HDMI 和 DP 音频解析输出。 #9.支持LAN 口控制、RS232 串口协议控制；支持手机端 APP 控制。 #10.支持HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术。 - #11.支持亮度和色温调节。 ▲12.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品； - #13.屏体控制器需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、三极管、二极管、晶振、存储 IC、MCU、接口芯片等）； | 1 | 块 |  |  |
| 34 | 备品接收卡 |  | #1.支持市场主流LED驱动芯片； #2.支持色度、亮度一体化逐点校正； #3.支持低亮高灰以及色温调节，支持修缝技术，快速升级和快速发送校正系数。 #4.LED箱体内部接收卡，与产品相匹配。 | 2 | 块 |  |  |
| 35 | 备品模组 |  | #1.LED箱体内部模组，与产品相匹配 | 6 | 块 |  |  |
| 36 | 配电箱 |  | #1.不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能 #2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； #3.具有过载、过流、过载保护； #4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； #5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； #6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； ▲7.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品。 ▲8.所投智能配电柜控制器软件与LED屏体为同一厂家；注：为保障软件为受知识产权保护的正版软件，供应商在投标文件中需提供所投上述软件的软件著作权登记证书原件扫描件，该证书须为国家版权局出具，未提供或未按要求提供的，则按照负偏离处理。提供软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 控制管理软件 |  | #1、显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控；实现对LED显示屏的远程控制上电，实现定时开关屏体，具有“分步延时起动”、“分步延时断电”的功能； #2、支持C/S、B/S及移动客户端，对大屏幕进行管理，开窗、拼接、模式调用等； | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 钢结构制作（含产品安装费用） |  | #1.采用国标Q235钢材，用于安装支撑屏体的钢结构、屏幕包边、产品安装调试、屏体内部布线 | 1 | 项 |  |  |
| 39 | 布线（不含桥架、线槽/线管） |  | #1.配电箱进线380V主电缆；（30米内）；配电箱到屏体220V电源线，用于屏体供电；信号源到屏体信号线（超五类屏蔽网线）50米内，用于显示屏信号连接； | 1 | 项 |  |  |

演播室舞美装修清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | - 1.天棚拆除（包含基层（含龙骨）、面层及装饰面层）； - 2.材质：综合考虑； - 3.包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑； - 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求； - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求； | m2 | 118.38 |  |  |
| 2 | 墙体拆除 | 1、墙体拆除（包含墙体附属构造物，包含但不限于门、窗、隔断等） 2、垃圾清理外运，运距投标人自行考虑； | m3 | 2.64 |  |  |
| 3 | 墙面拆除 | - 墙面拆除（包含抹灰层、基层（含龙骨）、面层及装饰面层）; - 材质：综合考虑; - 包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑; - 详见图纸设计说明,所有工作均需满足图纸及相关规范要求; - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求; | m2 | 48.6 |  |  |
| 二 | 新建墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | C100轻钢龙骨隔墙 1.9.5mm+9.5mm纸面石膏板； 2.C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉； 3.9.5mm+9.5mm纸面石膏板 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求； | m2 | 56.71 |  |  |
| 三 | 融媒体演播室 |  |  |  |  |  |
|  | 吸声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（专业声学吊顶） | 轻钢龙骨吊顶。 - 制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 - 要求美观大方有立体感.现代感，又要有专业的效果呈现3.主要面层材料采用定制造型FC吸音板作为声学饰面，面层采用18%开放式面层开孔。4.吸音C50轻钢龙骨，间距600×600; - 5.龙骨间距内满铺100厚离心玻璃棉 80K（高密吸音率 混响控制0.6~0.8S）； - 6.成品声学定制造型FC吸音板1200×600，专业声学开放率 P18.5%。 - 7.定制FC吸音板背后预留预留1厚黑色吸音棉毡； 8.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求； | m2 | 43.81 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板（专业声学墙面） | - 墙面声学（吸音层）; 2.C75轻钢龙骨，间距600*600，龙骨间距内满铺50厚离心玻璃棉; - 3.15厚阻燃板不规则空腔面层需开设超过28%开放式面层保障声学吸音率; - 4.成品9厚聚氨酯吸音板1200×6004.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 88.3 |  |  |
| 3 | 地面系统（专业声学地面） | - 参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3 .要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 4.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 5.水泥采用标号较高强度较强的型号。 6.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级，拼色。 7.高度还原舞美置景效果图； 8.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 43.81 |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷漆） | - 顶面腻子处理抹平 - 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系（实际面增增加50%）。 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 48.19 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（飘带） | - 基础工程：8号吊筋，膨胀螺丝固定，12厚阻燃板面3厚密度板基层； 2.基础工程：发光造型灯槽制作及安装； - 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程； 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； - 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 32.26 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（吊顶边吊） | 1、基础工程：轻钢龙骨吊顶 2、基础工程：15厚阻燃板+4厚铝塑板，吊丝安装固定 | m2 | 12.64 |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景片A（造型发光灯箱及灯箱盒） | 发光软膜灯箱处理高度400深度200、高度2700深度200； 1.45角钢加固L型加固300*300，间隔@1000； 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 3.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍； - 4.B5050 RGBW发光灯带6000K色温@100交错安装 - 5.品质DXM512转换器 - 6.静音型LED灯带变压器 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 43.74 |  |  |
| 2 | 景片B（A级防火巴力软膜） | 发光软膜处理 - 1、A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣; - 2、软膜制作安装； - 3、清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 43.74 |  |  |
| 3 | 景片C（灯箱区金属漆喷涂） | 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 2、原子灰坪平整体三遍处理； - 闪光银金属氟碳漆三遍 - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 10 |  |  |
| 4 | 景片D（透明钢化玻璃） | 1、8厚透明钢化玻璃（单面磨砂）； 2、定制金属槽包边； 3、清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 16 |  |  |
| 5 | 景片F（发光灯槽） | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 87.52 |  |  |
| 6 | 景片（造型架） | - 圆形10厚透明亚克力 2、40*40*3mm镀锌方管 3、12厚阻燃板+3厚密度板 4、清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | 项 | 1 |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面发光灯槽 | 顶面定制造型高度100深度50,发光面宽80。 - B5050 LED单色白光发光灯带6000K色温@100交错安装； - 品质DXM512转换器； - 静音型LED灯带变压器； 4、清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 16.74 |  |  |
| 2 | 地台地面 | - 根据使用功能定制，正面投影面积共计30.24平方米； 2.满足摄像机移动基础地面； 3.15厚阻燃板立档（防火涂料处理）基础，“井”字型安装@300横竖安装； 4.异形地台面层定制.15厚防火阻燃板立档（防火涂料处理）需要在桥架通过出安装检修口200×200； 5.舞台美术基础辅材.包含收口条.木方.环保胶水； 6.定制舞台专用PVC地胶，异形切割安装； 7.15厚防火阻燃板基层双层结构交错安装，板材基础密闭封闭； - 其他板材面~刷防火涂料3(遍）。 - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 18.47 |  |  |
|  | 电动卷轴幕布 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动卷轴幕布 | 电动三轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴 2.可参见效果图造型及对应尺寸图。 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 电动卷轴幕布 | 电动一轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴 2.可参见效果图造型及对应尺寸图。 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 新媒体制作区 |  |  |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷黑） | - 顶面腻子处理抹平 - 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系（实际面增增加50%）。 - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 12.13 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（铝方通） | - 轻钢龙骨含主副龙骨 2.专业吊筋及挂钩卡口锁 3.100*40铝制黑灰色烤漆方通。 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 10 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨石膏板吊顶。 - 轻钢龙骨含主副龙骨 - 2、9.5+11.5阻燃石膏板交错安装 - 3.板缝贴胶带.点锈 - 4、环保腻子三遍 - 5、E0级环保净味漆喷涂三遍6、含侧面封边； 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 19.39 |  |  |
| 4 | 吊顶系统 （石膏板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础 2、阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 3、2.5厚磨砂面亚克力定制安装 4、B5050 RGBW发光灯带6000K色温 5、品质DXM512转换器 6、静音型LED灯带变压器； 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 32.56 |  |  |
| 5 | 顶面反口灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础 - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试 3.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 - 饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条 5.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊 6.可参见效果图造型及对应尺寸图。 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 23.73 |  |  |
| 6 | 新媒体制作区顶面系统（巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理 - 1.轻钢龙骨含主副龙骨 - 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础 - 3.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍 - 4.B1级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 4.4 |  |  |
|  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | - 普通腻子 抹灰面~遍数3(遍) 2.无甲醛环保乳胶漆 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 64.1 |  |  |
| 2 | 墙面（100mm拉丝不锈钢） | - 墙面木龙骨阻燃板基层 2、其他板材面~刷防火涂料3(遍) 3、100mm高1.2厚 成品拉丝不锈钢踢脚 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 21.44 |  |  |
| 3 | 卷帘及轨道 | - 阻燃B1级，遮光率95%； - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 2 |  |  |
| 4 | 观察窗围边及灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础 - 2.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 - 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 - 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊 7.可参见效果图造型及对应尺寸图； 8.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m | 9.46 |  |  |
| 5 | 防护窗套（原有窗户） | - 采用钢网缝焊接、榫卯连接、精细打磨等，边角处理圆润光滑； - 清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 3.6 |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 块毯地面 | - 地面铺贴使用黏度不小于环保2.0Mpa.s的万能胶。 2.表面采用高密度密度尼龙面，500*500高级块毯 B1等级，采用pvc底适静音 3.砂浆找平:表面用WS20水泥砂浆100mm厚,水泥:砂=1:2,应搅拌均匀随打随抹光； 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求. | m2 | 33.8 |  |  |
| 五 | 走廊形象墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面系统（发光灯槽） | 定制造型120*80mm发光灯槽。 1.15厚E0级B1级防火阻燃板基础 - 2.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 .B5050规格 白色灯带 6000K 12VDC.每米功率12w（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求） - 3.厚乳白色亚克力片； 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 36.24 |  |  |
| 2 | 墙面反口灯槽 | - 1.定制造型高度100深度100,发光面宽100 内置稳压12VLED灯带（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）。 - 2.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、设计图纸要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 15.4 |  |  |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.5厚木饰面 2.15厚阻燃板基层 3.30*50木龙骨 - 4.所有木质构件需做防火处理 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 19.6 |  |  |
| 4 | 广告字 | - 1.采用mini发光工艺制作，一级LOGO制作、一级标题、图案制作、发光灯带等，具体尺寸详见图纸及效果图。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 地胶地面 | - 1.PVC2.0厚地胶 ； - 2.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚； - 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 18.15 |  |  |
| 六 | 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | - 配电箱30kw，含一个总开80A和25分路开关； - 2.安装方式:底边距地1.4m安装 - 3.要求:含接线端子，接地线与配电箱外壳可靠连接 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 桥架 | - 1.名称:强电金属桥架 - 2.规格: 200*100 - 3.材质:钢质 - 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格: 100*100 - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 18.8 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格:100*50 - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 18 |  |  |
| 5 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格:200*50 - 3.材质:钢质 - 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 10 |  |  |
| 6 | 铁构件 | - 名称:桥架支吊架； - 材质:型钢； - 除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料； - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | kg | 50 |  |  |
| 7 | 配线 | - 名称:配线 - 配线形式:管内或线槽穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-4 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 150 |  |  |
| 8 | 配线 | - 名称:照明配线 - 配线形式:管内穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 - 4.其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求 | m | 525 |  |  |
| 9 | 配线 | - 1.名称:照明配线 - 2.规格、型号:黑红线RVV-2.5 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 418 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.512控制线 2.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 525 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 2.型号规格：WDZBN-YJY-4*50+1*25 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：沿桥架或穿管敷设； 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 16 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | - 名称:射灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 普通灯具 | - 名称:单头筒灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 套 | 6 |  |  |
| 14 | 普通灯具 | - 1.名称:工矿灯 - 2.安装形式:吊顶顶安装 - 3.含灯罩及照明元器件 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 照明开关 | - 名称:双联单控开关 - 安装方式:暗装 - 3.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 灯光控制系统 | 1.不同节目形态，对灯光颜色的控制 | 台 | 1 |  |  |
| 七 | 弱电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | - 1.名称:强电金属桥架 - 2.规格: 200*100 - 3.材质:钢质 - 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 24 |  |  |
| 2 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格: 100*100 - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格:100*50 - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 15 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:强电金属桥架 - 规格:200*50 - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 - 5.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 8 |  |  |
| 5 | 铁构件 | - 1.名称:桥架支吊架 - 2.材质:型钢 - 3.除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料 - 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | kg | 30 |  |  |
| 6 | 网线 | - 1.六类网线 - 2.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m | 300 |  |  |
| 八 | 门窗系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制隔音门 | 1000*2200mm 1.门框板材采用1.5mm厚镀锌钢板，门扇采用1.0mm厚镀锌钢板，表面定制颜色静电粉末涂装。 2.门扇成型厚度62mm，门框截面宽度120mm。 3.优质加厚专业隔声铜合页安装。 4.钢制门板内填高密度超微孔绝燃纤维声学材质。 5.演播室专用压紧锁，执手静音机械门锁安装(单开) 6.抹灰面门碰头.门吸安装，定制斜口磁吸隔声胶条。 7.演播室专用隔音门，，隔音量报告精确46分贝。 8.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 2.2 |  |  |
| 2 | 防火门 | 1000*2200钢制防火门 1.防火门安装（含五金）,（乙）级防火门 2.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 2.2 |  |  |
| 3 | 电子感应玻璃门 | 1500*2200钢化玻璃移门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金） 2.优质进口无级变速感应门机组，直流无刷电机全密封结构，运行流畅不卡顿。 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调。 4.配置加厚地弹簧及门夹。 5.采用防脱轨吊轮，使用安全。 6.配置遥控电子密码门禁系统。 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 3.3 |  |  |
| 4 | 观察窗 | 产品参数：4.6*1.4米 1.8+10厚超白钢化玻璃 2.15厚防火木工板灯槽基础边缘做发光灯带收口； 3.不锈钢窗套包边； 4.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | m2 | 6.44 |  |  |
| 5 | 上磁悬浮电动对开玻璃门 | 1500*2200上磁悬浮电动偏轴对开钢化玻璃门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金） 2.优质进口磁悬浮组件，电动驱动装置，偏轴系统零件。 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调。 4.配置加厚地弹簧及门夹。 5.采用防脱轨吊轮，使用安全。 6.配置遥控电子密码门禁系统。 7.清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求及采购需求中的施工安装主材规格要求。 | 樘 | 1 |  |  |

| 泗洪县公安局新闻中心采购项目施工安装主材规格要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项名称 | 主材规格品名 |  |  |
| 一 | 融媒体演播室 |  |  |  |
|  | 顶面声学造型舞美置景系统系统（声学吸音） | 顶面定制声学造型，正面投影面积共计43.81平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 1.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 2.要求美观大方有立体感、现代感，又要有专业的效果呈现。 3.主要面层材料采用定制造型FC吸音板作为声学饰面，面层采用18%开放式面层开孔。 4.吸音C50轻钢龙骨，间距600×600； 5.龙骨间距内满铺50厚离心玻璃棉（高密吸音率 混响控制0.6~0.8S）； 6.成品声学定制造型FC吸音板1200×600，专业声学开放率 P18.5%。 6.FC吸音板背后预留黑色吸音棉毡 7.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 8.顶面整体喷黑处理，满足非节目制作的情况之下的日常照明。 9.高度还原舞美置景效果图 10.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值 |  |  |
|  | 墙面声学造型舞美置景系统（声学吸音） | 墙面定制声学造型，共计88.38平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 1.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 2.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 3.定制声学基础空腔结构，主要面层材料采用E0级防火阻燃版，15厚防火阻燃板面层需要开设超过28%开放式面层保障声学吸音率。。 4.吸音C75轻钢龙骨，间距600×600； 5.12厚阻燃板不规则空腔造型； 6.龙骨间距内满铺2X50厚离心玻璃棉； 7.成品9厚聚氨酯吸音板1200×600； 8.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 9.收边腰线：C50轻钢龙骨基层面B1级防火15厚防火阻燃板，腰线宽 350mm高150mm3.0厚铝塑板包边，木结构环保等级E1级 10.踢脚线：木龙骨15厚防火阻燃板基层（刷防火涂料3(遍)）面304拉丝不锈钢墙裙 11.高度还原舞美置景效果图 9.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值 |  |  |
|  | 造型地坪声学造型舞美置景系统 | 共计43.81平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 1.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 2.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 1.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 2.水泥采用标号较高强度较强的型号。 3.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级。 4.高度还原舞美置景效果图 9.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值 |  |  |
| 模块A | 坐播访谈区舞美制景系统 |  |  |  |
|  |  | 1.根据功能需求定制，满足访谈问政.新闻节目制作和录制需求。 2.基础工程：40*40*5钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定，横竖每间隔600安装； 3.基础工程：环保防火阻燃型木质结构基础背板安装 4.基础工程：发光造型灯箱箱体制作及安装，灯箱深度180mm 5.发光工程：LED可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试 6.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试 7.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 8.专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8.参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作 9.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊 10.舞台美术制作安装面材（E1级密度板基础造型，面层深灰银） 11.饰面装饰：木基础发光灯带+亚克力灯光片+侧面金属漆/不锈钢等 12.饰面装饰：8厚透明亚克力片（单面磨砂） 13.饰面装饰：大屏基层加固及安装包边收头 14.可参见效果图造型及对应尺寸图。 |  |  |
| 模块B | 新媒体站播区舞美制景系统 |  |  |  |
|  |  | 1.根据功能需求定制，满足新媒体节目制作和录制需求。 2.基础工程：40*40*5钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定，横竖每间隔600安装； 3.基础工程：环保防火阻燃型木质结构基础背板安装 4.基础工程：发光造型灯箱箱体制作及安装，灯箱深度180mm 5.发光工程：LED可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试 6.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试 7.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 8.专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8.参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作 9.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊 10.舞台美术制作安装面材（E1级密度板基础造型，面层深灰银） 11.饰面装饰：木基础发光灯带+亚克力灯光片+侧面金属漆/不锈钢等 12.饰面装饰：8厚透明亚克力片（单面磨砂） 13.电视机钢架制作安装 14.可参见效果图造型及对应尺寸图。 |  |  |
| 模块C | 演播室顶面舞美制景系统 |  |  |  |
|  |  | 根据功能需求定制，满足置景需求。 1.基础工程：C50轻钢龙骨+8号吊筋，膨胀螺丝固定，面双层石膏板敷面，面灰色乳胶漆 1.基础工程：15厚阻燃板+3厚密度板，吊丝安装固定，含膨胀螺丝固定 2.基础工程：发光造型灯槽制作及安装 3.基础工程：发光造型灯箱箱体制作及安装 4.基础工程：15厚阻燃板+4厚铝塑板，吊丝安装固定，含膨胀螺丝固定 5.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试 6.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 7.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条 8.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊 9.可参见效果图造型及对应尺寸图 |  |  |
| 模块D | 地面舞美制景系统 |  |  |  |
|  |  | 1.根据使用功能定制。 2.满足摄像机移动基础地面 3.15厚阻燃板立档（防火涂料处理）基础，“井”字型安装@300横竖安装； 4.异形地台面层定制.15厚防火阻燃板立档（防火涂料处理）需要在桥架通过出安装检修口200×200 5.舞台美术基础辅材.包含收口条.木方.环保胶水 6.定制舞台专用PVC地胶，异形切割安装。 7.15厚防火阻燃板基层双层结构交错安装，板材基础密闭封闭 8.其他板材面~刷防火涂料3(遍） |  |  |
| 模块E | 电动卷轴幕布 | 电动三轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴 2.可参见效果图造型及对应尺寸图。 电动一轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴 2.可参见效果图造型及对应尺寸图。 |  |  |
|  | 电动卷轴幕布 |  |  |  |
| 二 | 新媒体制作区 |  |  |  |
|  | 顶面舞美制景系统 | 根据使用功能定制。正面投影面积共计34.22平方米 1.轻钢龙骨吊顶平面（U50型） 2.40*100铝制黑色烤漆方通格栅吊顶 3.轻钢龙骨吊顶平面（U50型） 4.轻钢龙骨吊顶侧面（U50型） 5.钉在轻钢龙骨上15厚防火阻燃板平面 6.钉在轻钢龙骨上15厚防火阻燃板侧面 7.双层9.5厚纸面石膏板错缝拼接 8.板缝贴胶带.点锈 9.腻子粉三遍面层无甲醛环保乳胶漆三遍 10.15mm15厚防火阻燃板悬挑式灯槽.灯带(高15cm内) 11.磨砂面亚克力灯光片用于造型发光灯带 12.专业演播室阻燃性发光膜 13.顶面黑色无机涂料喷漆 14.可参见效果图顶面造型及对应尺寸图。 |  |  |
|  | 墙面舞美制景系统 | 根据使用功能定制。墙面展开面积共计49.7平方米 1.木结构环保等级不低于E1级防火等级不低于B1级。 2.基础腻子粉三遍刮平整，面层三遍环保乳胶漆 3.踢脚板 15厚防火阻燃板基层(直形) 4.100mm高1.2厚 304成品拉丝不锈钢踢脚 5.卷帘窗帘 6.可参见效果图顶面造型及对应尺寸图。 |  |  |
|  | 地面舞美制景系统 | 共计34.22平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 1.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 2.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 1.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 2.水泥采用标号较高强度较强的型号。 3.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级。 4.高度还原舞美置景效果图 |  |  |
| 三 | 仓库 |  |  |  |
|  | 地面系统 | 共计5.2平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 1.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 2.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 1.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 2.水泥采用标号较高强度较强的型号。 3.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级。 4.高度还原舞美置景效果图 |  |  |
|  | 墙面系统 | 根据使用需求定制。预计36.06平方米 1.普通腻子 抹灰面~遍数3(遍) 2.无甲醛环保乳胶漆 3.踢脚线：木龙骨15厚防火阻燃板基层（刷防火涂料3(遍)）面304拉丝不锈钢墙裙 4.高度还原舞美置景效果图 |  |  |
|  | 顶面系统 | 根据使用需求定制。预计5.2平方米 1.T型铝合金龙骨 2.矿棉板天棚饰面 3.高度还原舞美置景效果图 |  |  |
| 四 | 走廊形象墙 |  |  |  |
|  | 墙面系统 | 1.曲线15厚防火木工板灯箱基础边缘做发光灯槽面饰面混水漆收边； 2.定制5厚木饰面装饰 3.B5050规格 白色灯带 6000K 12VDC.每米功率12w；（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求） 4.120*80mm发光灯槽； 5.内置稳压12VLED灯带（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求） 5.3厚乳白色亚克力片 6.广告制作：一级LOGO制作、一级标题、图案制作 |  |  |
| 五 | 专业广播电视强弱电系统 |  |  |  |
|  | 舞美置景电气系统定制安装 | 参见广播电视技术常用技术方案 1.配电箱30kw，含一个总开80A和25分路开关； 2.所有对应的含200*100*1.5及100*100*1.2、200*50*1.5及100*50*1.2镀锌桥架；及固定桥架的门头钢 3.舞台市电部分舞台照明场灯 4.舞台部分专用开关、舞美灯光部分调光系统 5、电视设备专用插座 6、所有配套所需管线用材 |  |  |
|  | 舞美置景弱气系统定制安装 | 镀锌桥架、配电箱、kbg/jdg电线管、线管预埋（舞美灯光控制线） 1.所有对应的含200*100*1.5及100*100*1.2、200*50*1.5及100*50*1.2镀锌桥架；及固定桥架的门头钢 2.舞美灯光部分512控制线调光系统 3.所有配套所需管线用材 |  |  |
| 六 | 门窗系统 |  |  |  |
|  | 钢制隔音门 | 规格尺寸：1000*2200 1.铜合页安装 2.金属板内填岩棉 3.执手门锁安装(单开) 4.抹灰面门碰头.门吸安装 5.隔音量报告精确39分贝隔音量 |  |  |
|  | 防火门 | 1000*2200钢制防火门 1.防火门安装（含五金），（乙）级防火门 |  |  |
|  | 电子感应玻璃门 | 1500*2200钢化玻璃移门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金） 2.优质进口无级变速感应门机组，直流无刷电机全密封结构，运行流畅不卡顿。 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调。 4.配置加厚地弹簧及门夹。 5.采用防脱轨吊轮，使用安全。 6.配置遥控电子密码门禁系统。 |  |  |
|  | 观察窗 | 产品参数：4.6*1.4米 1.8+10厚钢化玻璃 3.15厚防火木工板灯槽基础边缘做发光灯带收口； 4.B5050规格 蓝色灯带 6000K 12VDC.每米功率不小于12w；（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求） 5.电源通过AC220v转DC12v变压器，变压器功率不小于100w； 2.不锈钢窗套包边 |  |  |
|  | 上磁悬浮电动对开玻璃门 | 1500*2200上磁悬浮电动偏轴对开钢化玻璃门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金） 2.优质进口磁悬浮组件，电动驱动装置，偏轴系统零件。 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调。 4.配置加厚地弹簧及门夹。 5.采用防脱轨吊轮，使用安全。 6.配置遥控电子密码门禁系统。 |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |
|  | 新建墙体 | C100轻钢龙骨内填岩棉，双层石膏板错缝安装，预计：66.12平米 |  |  |
|  | 拆除 | 墙、顶、地拆除（暂估） |  |  |

注：本项目的装修工程部分允许供应商分包给具有相应的资质的施工单位。

（二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

2.标注“★”标记的技术参数为实质性技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，否则作无效文件处理。

3.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未提供视为负偏离。

4.标注“＃”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应。

5.除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在响应文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则按无效标处理。

6.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

7.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

8.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

9.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

11.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

四、建设规范要求

本项目的软、硬件技术遵循现有的（或通用的）中国标准，若无相应的中国标准，则必须遵循国际有关技术标准：GY/T 5059-97 广播电视工程设计图形、符号及文字符号标准；

1.GY/T 5061-2007 广播电影电视工程技术用房一般照明设计规范；

2.GY/T 5086-2012 广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范；

3. GY/T 5084-2011 广播电视工程工艺接地技术规范；

4. GY/T 5043-2013 广播电视中心技术用房室内环境要求；

5. GY/T 5090-2015 广播电视中心制作播出专用局域网工程技术规范；

6. GB/T 17953-2000 4:2:2数字分量图像信号接口；

7.GY/T 158-2000 演播室数字音频信号接口；

8. GY/T 167-2000 数字分量演播室的同步基准信号；

9. GB/T 17544-1998 《信息技术软件包质量要求和测试》

10.GB/T 16260-1996 《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》

11.GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范；

12. GB/T 19263-2003 MEPG-2信号SDH网络中的传输技术规范；

13. YD 5088-2005 SDH微波接收通信系统工程设计规范；

14. GD/J 037-2011 广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南；

15. GD/J 038-2011广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求；

16. GY/T211-2005《广播影视网络专有IP地址规划》

17.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（广播电影电视工程部分）；

18.《广播电视安全播出管理规定及专业实施细则》（广电总局62号令）；

19.《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》国家广播电视总局科技司2015年12月；

20.《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》国家广播电视总局科技司2015年12月。

21.《大楼通信综合布线系统》（YD/T 926-1997）

22.《用户接入网工程设计暂行规定》（YD/T5023-96）

注：若以上标准及规范有最新规定，按最新规定执行

五、项目实施方案要求：

（一）人员配备

投标人提供针对本项目的项目组织机构及人员配备，提供团队构架（各项主要分工明确具体负责人）、职责分工、承接过类似项目的组织、实施工作或具有丰富的施工组织管理经验和专业知识或有同类项目建设经验。

（二）、装修施工主要方案：供应商根据本项目装修图纸、采购清单内容及实际情况提供具有针对性的施工组织总体设想方案，方案内容应当具有针对性，可实施性与可操作性等。

（三）进度保证措施方案

投标人针对本项目提供详细的进度保证措施方案，有明确的供货时间节点和施工进度计划及工期保证措施：根据本工程的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等。进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、装修工程、设定时间节点，如项目启动日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

2.货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

3、根据本项目的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等。

（四）供货、安装及质量要求

1、供货要求

中标人应严格按照投标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2、安装施工现场要求：

（1）标的物由中标方负责安装，现场调试。中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理师、安装质量员、安装施工员、电工、安全员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）中标方应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标方原因造成规划不合理、质量事故、安全事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任；

（3）中标方负责标的工程及设备合格、正常、安全使用。

（4）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；

（6）中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货

时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（五）培训方案

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

（六）售后服务方案

投标人针对本项目提供详细售后服务方案。

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1.服务内容：本项目要求售后服务期：三年（自货物最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过12小时内到达现场免费予以排除故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如成交人未能依约提供故障修复服务，采购人（用户）有权聘请第三方进行修复，成交人必须无条件配合并支付相关费用。

2.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及联系电话。

3.响应时间：应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过12小时内到达现场免费予以排除故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如成交人未能依约提供故障修复服务，采购人（用户）有权聘请第三方进行修复，成交人必须无条件配合并支付相关费用。

4.售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

5.售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

6.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

六、产品演示

根据采购人实际工作需要，并为了验证供应商具有履行本项目的设备能力与施工能力，投标文件中须下述要求的演示视频：

智能存储服务器及装修方案具体演示功能要求如下：

1、上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息；

2、资源编目可以支持用户自行设置编目模板，在著录时根据著录要求切换使用，对相同的内容信息可以通过编目数据模板快速复用；                                        3、资源编目可手动抽取关键帧并添加名称、描述信息；

4、资源编目可以将某张关键帧设为肖像或上传本地图片作为肖像，为资源添加海报等其他附属文件；                               5、可以对业务流程进行配置，根据实际业务人员配备和业务规范要求选择是否需要编目、审核等业务环节。

6、平台支持ePub数字图书存储管理，自动继承图书相关出版信息，包括作者、出版时间、出版社等；

7、可以对编目任务进行分配，也允许用户自行领用任务池的待编目任务；

8、演播室装修和业务匹配方案讲解；

七、验收要求：

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全以及工程质量是否合格。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、工程内容、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

八、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

九、商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

十、其他相关要求

1、报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

3、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。