项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目 不接受 进口产品。

一、项目说明

1、项目名称：泗阳县财政局财政专线及网络安全服务项目

2、付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后收到供应商发票后10个工作日内支付；

进度款：后续以月出账单为准，按月支付，3年（自合同签订日起）付清全款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

3、合同履行期限：合同签订后 60 日历天内安装调试完毕。

- 4、最高限价：209.5万元。

5、服务期：36个月，自本项目验收合格之日起计算。

6、验收标准及要求：项目完成后中标人可提出验收申请，采购单位在收到中标人的验收申请后根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，3个工作日内组织验收，并出具验收书。

验收标准：有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者招标文件约定的文件规范和内容。

二、服务内容

| 序号 | 名称 | 基础参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百兆接入电路 | 1、200M物理隔离专网租赁（3年）。 | 条 | 272 |
| 2 | 桌面云软件及授权 | ★1、对3台云桌面服务器以及100台云桌面终端授权提供 3 年原厂硬件质保及软件升级服务。在服务期内出现任何故障，均需及时提供维修或设备（软件）更换等服务，确保系统安全稳定运行。（投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟） - 支持客户端准入检测 - 可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，同时支持用户登录后定期检查，若检查不通过则自动注销用户会话； 4、为提升用户认证安全性，所投产品需内置OTP动态口令作为多因素辅助认证方式，无需额外采购第三方产品，内置OTP动态口令需支持扫码方式绑定，支持常见的认证客户端，如Google Authenicator、Microsoft Authenicator、腾讯身份验证器、微信小程序等。 | 项 | 1 |
| 3 | 准入分析服务 | 1、利用网络中部署的相关安全产品对全网终端进行准入分析服务； 2、支持非法设备接入进行强制隔离，无需安装客户端和插件就能实现HUB环境下非法用户与合法用户强制隔离，无需安装客户端和插件就能实现域单点登录，禁止未登录域用户入网； 3、支持采用不接受端口镜像、策略路由、软件客户端、插件等实现准入的方式； ▲4、支持IP子网分配地址达到阈值时报警功能，设置阀值后，当分配的IP数高于该阀值时，进行报警；（投标文件中需提供功能截图证明并加盖投标人公章） 5、部署时不能断网，不影响用户当前的使用，实施过程要求实现免认证告警、自愿认证、强制认证3个阶段，平滑过渡，减少实施时对用户的影响； 6、实时监测所有在线IP，能够显示当前登陆用户名、主机名、终端名、IP地址等信息、上线下线时间等信息。 ▲7、安全功能要求：支持访问控制；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲8、自身安全要求：支持标识和鉴别、自身访问控制、自身安全审计、通信安全、支撑系统安全、产品升级、用户信息安全；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲9、安全保障要求：支持供应链安全、设计与开发、生产和交付、运维服务保障、用户信息保护；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） | 项 | 1 |
| 4 | 终端杀毒服务 | ★1、对现有的杀毒软件进行扩容，最终扩容至电脑数量≥200台，服务器≥30台，且要求最终包含3年的升级服务；（投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟） 2、防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，集成病毒查杀、漏洞修复、系统加固、网络防御、终端管控、资产管理、风险态势展示等功能；采用领先的虚拟沙盒技术对威胁行为深度分析，结合勒索诱捕、虚拟补丁、微隔离等主动防御技术，有效解决勒索、挖矿、免杀逃逸等威胁，多维度防御病毒传播和横向感染，全面提升用户的终端安全管理能力； ▲3、支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）；（投标文件中需提供功能截图证明并加盖投标人公章） 4、支持对Webshell后门进行扫描检测，Webshell后门库数量大于80000； ▲5、病毒查杀：支持快速查杀、全盘查杀、自定义查杀、错峰查杀。支持查杀宏病毒、黑客病毒、变形病毒、蠕虫病毒、木马病毒、勒索病毒、挖矿病毒、加壳病毒、webshell等各种类型病毒。支持在终端中对文件进行实时监测，当终端受到威胁会弹窗提示，阻止威胁文件执行，并记录安全日志。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲6、系统加固：支持关键文件防护、关键注册表防护、危险动作拦截、执行防护、进程保护、未知病毒免疫；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲7、支持黑客入侵拦截、软件安装拦截、浏览器保护、恶意网站拦截、邮件监控。支持终端防卸载、防脱离功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲8、合规管控：支持文档检测、文档跟踪、USB存储、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲9、支持动态认证、微隔离、软件管理。支持通过 PING、ARP、NMAP方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况。支持定制磁盘管理规则，检测达到设置条件时，清除指定的数据；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲10、自动化运维：支持离线检测、合规管控运维。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲11、支持管理中心访问控制，包含WEB访问控制定制超时时间、登录重试次数等。支持对安全策略备份、恢复；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲12、为保证专业性，本次服务提供的杀毒软件生产厂家应具有专业的攻防研究团队，能够对安全漏洞进行持续的挖掘与跟踪,具有优秀的原创漏洞研究能力。在CNVD(国家信息安全漏洞共享平台)中企业单位原创积分排名在前五名；（投标文件中需提供网站截图及网址证明并加盖投标人公章） ▲13、为保证兼容性，本次服务提供的杀毒软件要求能够和系统当前使用的防火墙进行安全联动，应具有安全联动的功能。（投标文件中需提供功能截图证明并加盖投标人公章） | 项 | 1 |
| 5 | 日志审计 | ★1、本次包含日志源授权服务≥100个；（投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟） 2、支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 3、报表支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪； ▲4、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月、12个月和永久保存等参数；（投标文件中需提供功能截图证明并加盖投标人公章） 5、支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数； | 项 | 1 |
| 6 | 动态监测系统服务 | 1、利用网络中部署的相关安全产品对全网终端进行流量分析服务 2、支持威胁情报检测，基于威胁情报库的检测功能，可针对实时流量匹配检测，应支持多种类型（URL,IP等）的威胁情报接入能力；具备对威胁情报数据的离线导入功能并能实时生效； 3、具备机器算法模型，支持在全流量模式下，对DGA 域名及多种隐秘隧道（如HTTP,DNS，ICMP等）进行识别； 4、支持安全事件查询功能，可根据风险等级、攻击结果、攻击链阶段以及IP地址，对安全事件进行查询； 5、支持服务指标监控，包括：CPU核数/使用率、存储容量/使用率、内存容量/使用率等信息； 6、页面流量可视化分析，支持针对TCP会话的时序图分析功能，原始流量的数据包详情，支持按TCP时序图、分析树、数据流分别展示数据包信息； 7、失陷资产追溯，以失陷资产视角分析，展示资产的失陷状态，资产IP、资产属性、失陷次数、受攻击方式、失陷详情。并自动关联失陷资产的信息（如主机属性、部署系统、开放端口等信息）； ▲8、数据收集：支持多种协议，如电子邮件协议（POP3/SMTP/IMAP）、应用协议（HTTP/FTP/WEBMAIL）、远程控制工具协议（MSRDP/VNC/TEAMVIEWER/PCANYWHERE/TELNET）、基础网络协议（DNS/ARP）、VPN协议（PPTP/L2TP/IPSec/SSL）和其他常用应程序通讯协议；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲9、恶意主机扫描行为检测：支持IP地址、端口、操作系统、应用服务程序发现扫描；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲10、漏洞攻击监测：支持操作系统漏洞攻击监测、应用服务器程序漏洞攻击监测（WeB、FTP等应用服务程序）、浏览器漏洞攻击监测（Microsoft Internet Explprer、Mozilla Firefox等浏览器）、文件格式漏洞攻击监测（Microsoft Office、WPS Office、Adobe Reader/Acrobat/Flash Player等文件格式）、WEB漏洞攻击监测（SQL注入攻击、XSS攻击等漏洞攻击）；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲11、恶意程序攻击监测：支持恶意程序传播监测（POP3/SMTP/IMAP、HTTP协议、FIP协议）、恶意程序行为监测（恶意程序与控制端的反向连接行为、恶意程序回传信息行为）；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲12、逃避监测防护：支持漏洞攻击逃避监测防护（攻击代码混淆、数据包非标准长度、分片、乱序）、恶意程序逃避监测防护（压缩、虚拟机识别、加壳加密）、隐蔽信道逃避监测防护（非标准端口、网络层字段隐藏、应用层HTTP URI隐藏、VPN隧道、其他加密信道）；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章，检测报告须能体现该项要求） ▲13、为保证兼容性，本次服务提供的动态监测系统应已完成国产化计算平台通用服务器兼容性测试，通过至少3家国产主流信创操作系统的产品兼容性认证。（投标文件中需提供认证证明并加盖投标人公章） | 项 | 1 |
| 7 | 机房运维 | 1、负责保障现场机房网络畅通，进行定期运行维护 | 项 | 1 |

三、其他要求

数据安全保密要求：成交供应商对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由成交供应商承担。

项目实施方案要求：要求包含实施方案设计、进度计划安排、项目调试、项目管理等内容，要求方案合理、条例清晰，有针对性、可实施性强。

质量保证：根据项目需求分析，包含服务体系、服务内容、问题的响应处理及解决办法、后续服务措施及维护能力等方面编制详细、可行的方案，符合实际、完整详细，语言表述准确清晰。