采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目情况

- 1、项目名称：宿城区生活垃圾“四分类”设施设备采购与安装项目。

- 2、供货地点：合同签定后根据与采购人约定的时间送至指定地点。

- 3、合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货、安装、调试等工作。

- 4、维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）：2年。

- 维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）从本项目验收合格之日起计算。维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由中标方承担。b、如出现采购人要求的软件维护和升级，项目中标单位必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由中标方承担。c、如项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从中标单位的合同价款中扣除。

- 5、质量标准：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、付款方式

- 合同签订后且收到中标人发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，设备到货且安装调试完成支付合同价款的80%，项目验收合格后付清剩余款项。

- 注：①支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。②在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 三、采购数量及具体要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类房（一） | 1 | 套 | 3*2.8*2.4 |
| 2 | 垃圾分类房（二） | 1 | 套 | 3.3*2*2.4 |
| 3 | 垃圾分类房（三） | 2 | 套 | 3.5*2.6*2.8 |
| 4 | 垃圾分类房（四） | 1 | 套 | 4*2*2.8 |
| 5 | 垃圾分类房（五） | 1 | 套 | 4.4*1.5*2.6 |
| 6 | 垃圾分类房（六） | 4 | 套 | 4.5*2.5*2.8 |
| 7 | 垃圾分类房（七） | 2 | 套 | 4.8*2.5*2.8 |
| 8 | 垃圾分类房（八） | 1 | 套 | 4.8*2.8*2.8 |
| 9 | 垃圾分类房（九） | 1 | 套 | 5*2*2.8 |
| 10 | 垃圾分类房（十） | 5 | 套 | 5*2.5*2.8 |
| 11 | 垃圾分类房（十一） | 9 | 套 | 6*3*2.8 |
| 12 | 240L垃圾桶 | 1700 | 只 |  |
| 13 | 投口面板改造 | 20 | 项 | 3.6*2 |

（二）技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类房（一） | 1 | 规格尺寸：规格3000*2800*2400mm；设备投口数量：4个，暂定3个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W； 照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 2 | 垃圾分类房（二） | 1 | 规格尺寸：规格3300*2000*2400mm；设备投口数量：4个，暂定3个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W； 照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 3 | 垃圾分类房（三） | 2 | 规格尺寸：规格3500*2600*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W； 照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 4 | 垃圾分类房（四） | 1 | 规格尺寸：规格4000*2000*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm 热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置： 灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W； 照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 5 | 垃圾分类房（五） | 1 | 规格尺寸：规格4400*1500*2600mm； 设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm 热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用 Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池，陶瓷拖把池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W。照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2，上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 6 | 垃圾分类房（六） | 4 | 规格尺寸：规格4500*2500*2800mm； 设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm ；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 7 | 垃圾分类房（七） | 2 | 规格尺寸：规格4800*2500*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 8 | 垃圾分类房（八） | 1 | 规格尺寸：规格4800*2800*2800mm；设备投口数量：5个，暂定4个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 9 | 垃圾分类房（九） | 1 | 规格尺寸：规格5000*2000*2800mm； 设备投口数量：6个，暂定5个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 10 | 垃圾分类房（十） | 5 | 规格尺寸：规格5000*2500*2800mm；设备投口数量：6个，暂定5个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 11 | 垃圾分类房（十一） | 9 | 规格尺寸：规格6000*3000*2800mm； 设备投口数量：7个，暂定6个“其他垃圾”投口、1 个“厨余垃圾”投口、具体字样由采购人现场确定。1.材料：底部结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm热镀锌方管；立面结构主框架材料为不小于Q235A/100×100×3.0mm 热镀锌方管；屋框架采用Q235A/40*80*3mm热镀锌方管；横梁采用Q235A/80*80*3mm热镀锌方管支撑，加强管采用Q235A/30*50*3.0mm 热镀锌方管；房顶底层采用≥2mm厚镀锌板；屋檐四面采用≥2mm厚镀锌板，表面喷防锈漆。内墙结构：6mm厚竹碳纤维板，内墙上要包防撞板；垃圾桶出入口门采用镀锌板。 2.垃圾房内部配置：拖把池1个，洗手池1个；灭蚊/蝇灯，1个，功率：20W；臭氧杀菌仪，1套，65W；照明灯具，室内照明1个：灯外形尺寸310mm，LED照明灯16W，色温(k)：冷光（5000K以上），电压(V)：220V；室外照明3个：LED筒灯，电压(V)：220V，功率：11W，光色：漆白白光，开孔尺寸：12-13cm；开关及插座面板，开关及插座面板3个：尺寸86mm*86mm；单开单控1个；尺寸86mm*86mm，10A五孔；排风扇，1个，功率不低于 30W 的排风扇（根据面积大小合理安装）；摄像头，1个。 3.其他：广告字标语，PVC雕刻字；集成吊顶，6mm竹炭纤维板；配电箱，防水阻燃配电盒，IP65级防水，微型电表，8-12回路，1套；电源线，国标包塑电线，照明2.5mm2护套线，电源4mm2；上下水，PPR水管、阀门、龙头，上水20mm，下水40mm，不锈钢地漏1套；感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门，伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |
| 12 | 240L垃圾桶 | 1700 | 1、产品名称：240L垃圾桶； 2、容积：240升； 3、尺寸：L590*W730*H1090mm（±10mm)； 4、整体重量≥19Kg，桶体重量≥13.5kg，桶盖重量≥2kg； 5、产品所执行的标准、标准号：《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2020； 6、材料：桶体及桶盖采用100%高密度聚乙稀（HDPE）原料一次性注塑成型，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以上，桶身与桶盖密闭性强，不变形； 7、垃圾桶沿口双裙边设计并且挂车部位设有蜂窝状加强筋，桶沿四面整体设9根加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械度，使桶身与挂车机构接触面更加牢固耐用； 8、桶身与把手连接纵向加强筋8条； 9、桶身四面凹凸面加强设计，用波浪面加强筋与底部连接,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂； 10、桶底蜂窝状结构设计并且可最少配置20枚钢质耐磨钉，在使用过程中能有效防止桶底磨损，延长了产品的使用寿命； 11、桶身内壁有刻度标识； 12、插销为共聚PP料一次性注模成型插销，坚固耐用、安装简单并具备防盗特性； 13、轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌处理防锈时间较长，重量≥1.3kg，；轮子尺寸：ф48*192mm，重量≥1.15kg，轮子采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，内轮框内置铁件采用不锈钢材质； 14、壁厚：桶身壁厚≥5.5mm，桶盖壁厚≥2.8mm； 15、人性化设计，在桶把手的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带； 16、印刷：可根据客户要求在桶盖桶身印刷文字或者图案，印刷方式可采用油墨印刷或者热转印工艺印制，与桶体连接一体，保证垃圾桶使用寿命期间印刷图案清晰、永久不脱落； 17、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃~+65℃；产品3年内不褪色。 18、桶身采用高密度聚乙烯一次性注模成型，外表光滑，容易清洗，桶身性能要求根据EN840-5的标准生产。桶身设计成倒置的梯形，下窄上宽，可以进行叠层放置（单层最大为15只），便于运输及仓储和管理，从而降低使用成本。 19、桶口边缘四周设计成内高外低的一个散水坡度，在遭遇雨水天气时或清洗完毕后，积水能迅速散去不滞留。桶身侧面的加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力，有效防止运输过程中的垃圾桶破损。垃圾桶沿口双裙边设计并且挂车部位设有蜂窝状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度。在桶身正面设计置加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。桶盖与桶体把手通过销紧密连接，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生，反复开关可达百万次以上。桶盖提手位置，设有3条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏。提手的设计也是以人为本的设计理念，用把提手开启桶盖，轻开轻放，减少桶盖与桶身之间的撞击，降低噪音，延长寿命。把手表面有防滑颗粒，手感舒适，力度适中，把手与桶身之间的的间距适中，把手的设计体现了以人文本的设计理念。桶体桶盖连接铰链有8条，在把手两个外侧与销子连接的部位，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命。桶体把手的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带。背面桶内有容量标识，垃圾桶最大容量为240L。说明：注塑点位于桶底正中间，垃圾桶在注塑过程中原料分布均匀，减少局部压力的形成；桶体波浪面加强筋与底部连接,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。桶底蜂窝状结构设计并且可最少配置20枚钢质耐磨钉，在使用过程中能有效防止桶底磨损。 20、轮子尺寸：ф48*192mm，重量≧1.15kg，外轮为橡胶原料，内轮框为聚乙烯材质，纯橡胶的外轮，减少移动时所产生的噪音，使其移动起来更加平稳；弹簧扣：轮子采用不锈钢材质的弹簧扣，具有防盗效果，内圈聚乙烯带合金销钉，方便安装与拆卸。特点：轮盘的外表侧光滑，易清洗；在轮盘的内表侧添加加强筋，每条加强筋与轮盘都有做适度的倒角，增加结构的牢度。 21、轮轴尺寸：ф21.5*555mm，重量≧1.3kg，本轮轴采用镀锌圆钢材料，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，满载时在各种路况下不会发生变形；橡胶轮与底轴连接方式为直接插入固定，可以有效的防止盗卸。销子是共聚PP原料一次性注塑成型，高强度、坚固耐用，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，可反复开关达百万次以上，并具有防盗功能。 |
| 13 | 投口面板改造3.6*2 | 20 | 在原垃圾房前方增加垃圾分类投口，感应开门系统，支持红外人体感应开门及按钮开门。 材料：2.0mm镀锌板。伸缩推拉杆：开合距离≥150mm，推进速度≥48mm/s，拉合力≥200N，电源：12V；人体感应器：12NPN 可以调节探测距离≥50CM；含稳压电源、开门按钮、溢满指示灯、语音小喇叭。 |

本项目核心产品为：垃圾分类房（十一）。

（三）垃圾放实施地点

| - 序号 | - 街道 | - 社区 | - 小区 | - 分配数量 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 幸福街道 | - 城东社区 | - 城东园区 | - 1 | - 4.8*2.5*2.8 |
| - 2 |  |  | - 西院世家 | - 1 | - 4.8*2.5*2.8 |
| - 3 |  | - 东大社区 | - 凤凰城 | - 1 | - 4.4*1.5*2.6 |
| - 4 |  |  | - 苏兴大厦 | - 1 | - 3.3*2*2.4 |
| - 5 |  |  | - 书苑小区 | - 1 | - 3*2.8*2.4 |
| - 6 |  | - 凤凰社区 | - 锦绣怡园 | - 1 | - 4.8*2.8*2.8 |
| - 7 |  | - 马陵社区 | - 苏豪银座 | - 1 | - 5*2*2.8 |
| - 8 |  | - 阅湖社区 | - 盛世康城 | - 2 | - 3.5*2.6*2.8 |
| - 9 |  |  | - 幸福世纪苑 | - 1 | - 4*2*2.8 |
| - 10 |  |  | - 阅湖花园 | - 9 | - 6*3*2.8 |
| - 11 | - 项里街道 | - 南关社区 | - 中央商场 | - 2 | - 4.5*2.5*2.8 |
| - 12 |  | - 黄河社区 | - 华润景城 | - 1 | - 4.5*2.5*2.8 |
| - 13 |  | - 项里社区 | - 亚方花园 | - 1 | - 4.5*2.5*2.8 |
| - 14 | - 河滨街道 | - 半窑社区 | - 恒大华府 | - 5 | - 5*2.5*2.8 |
| - 15 | - 双庄街道 | - 白堡社区 | - 丽景湾华庭 | - 5 | - 3.6*2 |
| - 16 |  |  | - 银河花园 | - 5 | - 3.6*2 |
| - 17 |  |  | - 康庭茗苑 | - 7 | - 3.6*2 |
| - 18 |  | - 牌坊社区 | - 金佳源 | - 3 | - 3.6*2 |

- 四、货物的包装、发运及运输

- 1、投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3、投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

- 4、货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

- 5、货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

- 五、验收要求

- 1、在发货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

- 2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

- 3、货物进场后供货方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供货方承担；设备进场后供货方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。采购人应按签订采购合同约定时间组织验收。

- 4、供货方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，采购人组织验收并出具验收报告。如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供货方承担），有权凭其出具的检验报告向供货方提出索赔。

- 5、采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在1日历天内向供货方提出书面意见，不签发验收单。供货方在接到采购人书面意见后，应在1日历天内予以处理。整改完毕后向采购人申请重新组织验收。

- 六、售后服务要求

- 1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为2年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。（费用包含在本次报价中）。

- 2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

- 3、中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知成交人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

七、其他要求

- （1）在满足进场供货条件下，按采购人要求的进度计划组织供货。

- （2）本项目中标单位中标后必须3日内向甲方提供垃圾房效果图，由甲方确认后方可供货。

- （3）所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后，供应商派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

- （4）报价内容包括：货物（含配件）本身采购价格、包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、售后服务、调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- （5）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

- （6）商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。