- 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目 | 工业 |

二、项目概况

1.项目名称：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目

2.供货地点：采购人指定地点

3.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成设备供货安装、测试工作并交付使用。

4.售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）

5.质量标准：合格（提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。）。

6、付款方式

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%（无息）。

注：1、在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

2、可以使用数字人民币支付。

- 采购清单及技术参数要求

- （一）采购清单及技术参数要求

| 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 金额（万元） |
| - 1 | - 指纹采集仪 | - 23 | - 台 |  |
| - 2 | - 智能手印拍照系统 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | - 物证管理系统 | - 1 | - 套 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |

| 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目清单及技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | ●指纹采集仪 | - #一、采集设备技术参数： - （1）采集窗口尺寸 ≥35.5mm×36.0mm （1.40 x 1.42 英寸） - （2）有效图像尺寸 ≥32.5mm×32.5mm（1.28 x 1.28 英寸） - （3）滚动指纹采集窗口 ≥32.5mm×32.5mm （1.28 x 1.28 英寸） - （4）分辨率 500 dpi ±1% - （5）图像畸变 ≤1% - （6）图像灰度级 8 位，256 级灰度 - （7）灰度动态范围 ≥180 级 - （8）采集速率 ≥18 帧/秒 （单指滚动采集） 。 - 二、采集软件技术参数： ★（1）根据项目实际使用要求，投标人所投的指纹采集仪采集的数据须符合江苏省公安厅对地级市考核的要求，须实现与宿迁市公安局现有指纹系统、宿迁市公安局警用综合采集平台无缝对接，所采集数据可上传至宿迁市公安局警用综合采集平台，采集数据不需使用单位二次上传，在省、市两级的指纹系统及宿迁市公安局警用综合采集平台中能及时、准确的查询到，且能够实时在宿迁市公安局指纹系统中参与比对、比对结果可实时反馈。注：投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统、宿迁市公安局警用综合采集平台无缝对接承诺书，格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离，按无效标处理。履约过程中无法达到承诺要求的，视为虚假投标，将从严处理 #（2）采集软件须支持采集过程中自动对滑动、回滚等误操作进行提醒，保证完整性和可用性，提升指纹、掌纹的图像质量。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - #（3）采集软件须支持采集指纹图像信息后，采取原图方式保存，滚动采集时实时显示,可根据用户手指滚动的速度和方向进行自动调整,产生采用无缝拼接技术后的图像。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。#（4）采集软件须支持采集时本地自动提取特征，包括中心、三角和细节特征点。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - #（5）采集软件须支持四联指自动切割、交叉指位同一性验证，支持采集参数自定义设置。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - #（6）采集软件须支持具备强制提交功能。可实现对残缺或无指纹纹线的指纹进行手动提交功能。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - #（7）采集软件须具备图像增强功能。自动清除光晕影响、自动清除重影、不受手指干燥和潮湿的影响，保持高质量的采集图像。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - #（8）采集软件须具备判断图像是否为指纹功能。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 #（9）采集的指掌纹数据应符合公安部要求FPT5.0版本，使用期间，如公安部要求数据版本升级，指掌纹采集仪的采集数据须及时升级，符合公安部要求。 ▲（10）采集软件须具备指纹质量判断功能。在软件界面中显示指纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。▲（11）应具备指纹一致性校验和重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验和重复性校验。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - ▲（12）为落实并强化指纹采比反综合实战应用、保障数据及时入库，确保比对结果及时反馈、案件能及时侦破，指纹采集系统必须实现与宿迁市公安局现有指掌纹中心系统无缝对接，实现采集、比对、数据管理一体化应用，采集端采集完成的指掌纹数据实时传输，直接存入宿迁市公安局指掌纹系统数据库并在3分钟内实现数据库内查询。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 - ▲（13）依据指纹快速采比反的综合应用要求，采集端采集完成的指纹数据必须实现在宿迁市公安局指掌纹系统实时快速指纹数据查重比对、反馈功能，即指纹采集后实现宿迁市公安局指纹系统自动查重比对，结果在3分钟内反馈至宿迁市活体指掌纹管理系统。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 ▲（14）依据指纹快速采比反的综合应用要求，必须实现在宿迁市公安局指掌纹系统进行倒查比对及反馈功能，即指纹采集后将倒查比对结果反馈至泗洪县公安局指纹比对终端界面，反馈时间小于3分钟。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离。 | 23 | 台 |  |  |
| 2 | 智能手印拍照系统 | - #1、外形尺寸：≤270×125×185mm。 - #2、设备由两部分组成：光源部分为白光、365nm、450nm、530nm、830nm五种光源；拍照部分为专用拍照模块。 - #3、功能模式切换：按键式一键切换。 - #4、包括：定向拍照、暗视拍照、灰尘指纹拍照、激发拍照、血痕拍照（需选配红外拍照端）、开窗式外部配光拍照六种功能。 - #5、定向反射拍照模式： - 5.1光源：LED - 5.2波段：400-700nm - 5.3亮度调节范围：0-100% - 5.4色温：6500K - 5.5寿命：20000h - 5.6无损光学立体增强调节范围：0-90°。 - #6、暗视拍照模式： - 6.1光源：LED - 6.2波段：400-700nm - 6.3亮度调节范围：0-100% - 6.4色温：6500K - 6.5寿命：20000h - 6.6偏角调节范围：0-20mm - 6.7暗视滑板调节范围：0-90°。 - #7、灰尘指纹模式： - 7.1光源：LED - 7.2波段：400-700nm - 7.3亮度调节范围：0-100% - 7.4色温：6500K - 7.5寿命：20000h - 7.6掠入光角度调节范围：0-5°。 - 8、激发、血痕拍照光源; - #8.1光源种类：LED光源。 - ▲8.2长波紫外波段精准度：365nm±5nm。 - ▲8.3蓝光波段精准度：450nm±5nm。 - ▲8.4绿光波段精准度：530nm±15nm。 - ▲8.5红外波段精准度：830nm±25nm。 - ▲8.6亮度调节范围：0-100%。 - ▲8.7光源与滤镜切换：按键式一键同步匹配切换。 - #9、开窗式外部配光拍照：开窗角度：0-80°；开窗大小：≥65x84mm。 - #10、拍照模式：拍照、录像； 续航时间：≥8h;手机APP数据实时传输。 - #11、可适配相机镜头：35-200mm。 - #12、打光方式：双平行光夹角式照明。 - #13、主机多功能显示屏：亮度显示范围：0-100%；光栏角度显示范围：0-90°；暗室滑板显示范围：0-20mm；激发光波长显示功能；拍照模式显示；设备状态显示。 - #14、半透半反镜调节范围：0-45°； - 半透半反镜调节方式：旋钮式。 - #15、主机供电方式：交直流两用。 - ▲16、续航时间：≥6小时。 - #17、具有WIF、蓝牙数据传输功能。 - #18、磁吸式可拆卸拍照端，可实现相机与拍照端两种拍照模式快速切换。 - #19、插拔式滤光片：共四片U365、B450、G530、IR830。 - #20、配置内容（配置的所有内容均须能够满足采购人实际使用需求）；防震箱：1只、防震包：1个、智能手印拍照系统主机：1台、主机充电器：1个、专用照相模块：1台及配套充电器：1个、相机镜头转接环：1套、相机滤镜：4片、指纹提取收纳盒：2个、指纹/DNA胶片：20片、纳米喷雾加湿器：1套、清洁套装：1套、白手套：1双。 - 注:上述标记“▲”为重要参数项，投标人须提供第三方检验机构出具的检测报告或计量报告，▲项需在检测报告或计量报告中体现，否则视为负偏离。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 物证管理系统 | - #1、物证管理 - 该功能实现对物证信息管理，包含录入、修改、删除、条码打印等功能，支持多条件检索、多图片上传、excel导出等功能，录入内容包含案件编号、案件名称、受理号、物证号、物证名称、状态、存放位置等。 - #2、条码生成 - 该模块实现对电子标签的条码进行生成。将物证的关键信息（如案件编号、物证编号、采集时间、存放位置等）进行加密编码，生成条码或二维码图像，条码生成过程严格遵循相关标准规范，确保生成的条码具有较高的识别率和可靠性，能够被各类条码扫描设备快速准确读取。 - #3、智能预警 - 该模块实现对物证信息的保管处置等情况进行预警，当物证接近保管期限、出现超期未处理等情况进行预警提醒。 - #4、技术档案管理 - 技术档案管理维护：实现对技术档案维护管理，支持按照年份、档案编号、类别等条件检索，提供根据检索条件导出、图片放大预览等功能。 - #5、打印机对接 - 实现物证管理系统通过对接打印机可实现电子标签的打印，与物证实现唯一绑定 “一物一码”，标签可存储物证信息。 - #6、可视化展示 - 该模块实现物证管理系统重的数据可视化态势分析。实现统计如物证数量统计、案件类型分布、物证存储位置占用情况、物证流转频率预警情况多维分析及实时预警等，以直观易懂的图表形式呈现，包括柱状图、折线图、饼图、等数据图表方式展示。 - 7、系统管理 - #（1）用户管理 - 该功能主要完成系统用户账号密码配置，如片区管理员、系统管理员等。 - #（2）角色管理 - 该模块主要实现权限划分，平台分为普通用户权限、数据管理权限、系统管理员权限，数据管理及系统管理员权限支持修改和删除物证和档案信息。 - #（3）单位管理 - 该模块实现对平台单位管理，支持添加、修改、删除单位。 - #（4）用户组管理 - 实现对平台用户的权限进行管理，支持添加、修改、删除用户组。 - #（5）菜单管理 - 该模块实现对平台功能菜单进行管理，支持添加、修改、删除菜单。 - #（6）数据字典管理 - a、该模块实现对平台数据字典管理，支持添加、修改、删除数据字典项； - b、硬件设备 - 打印机：二维码/条形码打印机一台 - c、碳带 - 树脂碳带5卷 - d、标签纸 - 80*50/PET/防水哑银纸5卷。 | 1 | 套 |  |  |

- （二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供相应证明材料未按要求提供的视为负偏离。中标后7个工作日内提供原件备查，未提供属于提供虚假材料谋取中标，采购单位有权取消中标资格；

3、采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。

4、《采购清单及技术参数要求》中：尺寸标示为“≥、≤、＜、＞”的，不允许偏差；已经特别标注偏差的，按标注处理。其它未标明偏差范围的标的物规格尺寸允许偏差范围为±5%。

5、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

6、投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

7、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8、供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《明细报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。

9、投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

11.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

- 四、项目实施方案

（一）项目进度保障方案

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。内容要求包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等，方案应切实可行，符合本项目的实际特点。

2.对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（二）供货、安装及质量保障方案

1、供货要求

供应商应严格按照国家、行业及采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由供应商负责。如在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，且若采购人发现成交供应商所供产品为OEM（非原厂）产品，供应商向采购人予以该产品合同价双倍赔偿，供货方案应符合本项目实际特点，切实可行。

2、安装现场要求：

（1）标的物由供货方负责安装，现场调试。应派驻现场项目负责人及成员具备相关设备安装质量员、设备安装施工员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因供货方原因造成规划不合理造成质量事故、设备损坏等，供应商应承担一切经济法律责任；

（3）供货方负责标的物合格、正常、安全使用。

（4）供货方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由供货方负责，采购人配合；

（6）供货方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，供货方应负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量保障要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（5）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（7）系统需能够提供7×24小时的长期稳定运行，系统有效工作时间≥99.9%；系统平均无故障时间≥200天。

（8）系统故障响应时间：工作日2小时，非工作日4小时。

（9）统计指标数据形成时间（初始化除外）≤3分钟。

（10）.项目实施过程至项目验收合格前，成交供应商须提供1名招标方认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（三）.质保期及售后服务方案

★（1）成交供应商承诺提供项目整体三年的售后服务期，售后服务期自项目终验合格之日起计算。若系统升级，成交供应商应提供技术服务（设备的系统及相关软件终身免费升级）。售后服务期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；售后服务期外，维修只收零配件成本费，且终身维护服务。成交供应商必须提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。（投标人须提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离按无效标处理）

（2）故障响应：在接到用户电话报修后，供应商应提供电话咨询服务解决，2小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，3小时内安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后4小时内不能排除故障的，当即提供备用设备供用户使用，保修服务由原生产厂家提供；故障处理结束后24小时内书面提交故障处理报告。

（3）供应商负责设备运行的稳定性，负责免费更换硬件故障部件，承诺为用户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决设备运行中遇到的技术问题，并能根据用户需求及时调整优化。

（4）售后服务期过后，供应商仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（5）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（6）供应商未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担。质保期及售后服务方案应当详细完整，切实可行。

（四）、培训方案要求

供应商组织专门技术人员对采购人的技术人员进行全面的培训。实施方案应当包括如下内容（包括但不限于）：

（1）为了让技术人员更好的了解和使用，供应商应安排专业的工程师进行培训。设备到货后，即日内委派工程师前往采购人进行验收安装，在对设备操作维护及相应的应用技术培训。

（2）培训时间和地点由采购人指定。

（3）培训内容：软硬件的操作、使用要领，设备各项质量性能，软硬件主要技术指标或参数及性能的详细说明，使用注意事项和常见的故障处理，软硬件的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等，达到用户对设备能进行熟练的操作和日常维护。让用户都能够熟练的了解和使用操作。在以后根据客户的需求，供应商可以提供相应的技术支持。如果用户在使用操作中遇到什么问题时，可随时致电与技术人员沟通。培训方案应当详细完整，切实可行。

五.验收要求

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

六、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

七、商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

八、其他相关要求

1、报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

3、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

4、投标人提供的承诺，在履约过程中无法达到承诺书内容的，视为虚假投标，将报送监管部门从严处理。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。