# 采购需求

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沭阳县公安局无人机及配套设备采购项目 | 工业（制造业） |

一、项目概况

随着沭阳县社会经济发展和城市化进程推进，传统地面警务模式逐渐暴露出诸多短板，新形势下治安形势日趋复杂，对公安机关的空地一体化警务实战能力提出了更高要求。为顺应警务工作现代化发展趋势、响应上级公安战略部署、破解基层警务实践难题的综合举措。拟采购中型无人机一台、小型无人机三台，定制化车载机舱一套（含车辆改装），以及配套无人机挂载和配套设备。

二、供货期：自合同签订之日起60日历天内完成供货，并安装改造调试完毕。

三、质保期：三年，自验收合格之日起算。

四、付款方式

预付款：合同金额的30%，签订合同后按规定支付；

进度款：所有货物供应到采购人指定地点，安装、改造、调试完成并经验收合格后，一次性付清。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；

2.合同款可以采用数字人民币方式进行支付。

五、采购清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系留作战车（不含车辆） | 皮卡系留机库 | 1.整机重量：50kg～400kg。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.舱盖闭合尺寸（长×宽×高）mm：800*700*500～1800*1500*1000。 |  |  |
|  |  |  | 3.工作环境温度：不差于-10℃～+50℃。 |  |  |
|  |  |  | 4.防护等级：不差于IP54。 |  |  |
|  |  |  | 5.最大功率：≤1000w。 |  |  |
|  |  |  | 6.门锁：具备，电子锁（无人机舱）、钥匙机械锁（无人机舱、维护门）。 |  |  |
|  |  |  | ▲7.支持车载部署：支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏。（提供设计图） |  |  |
|  |  |  | 8.材料结构：机舱复合材质、钢铝结构、配备无人机定位夹持机构。（提供设计图） |  |  |
|  |  |  | 9.一键控制：支持按钮控制一键开启/关闭舱门，支持按钮控制夹持装置一键固定/释放无人机。 |  |  |
|  |  |  | 10.系留设备：支持无人机系留设备固定安装。 |  |  |
|  |  |  | ▲11.碰撞试验：在峰值加速度50m/s，脉冲持续时间16ms，碰撞≥900次。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲12.可靠性及寿命：产品的m1值（MTBF的不可接受值）不低于2000h。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 无人机侦测反制设备 | 1.设备定位：内置定位模块，支持通过GPS/北斗进行定位，并能在管控平台电子地图上显示侦测设备位置。侦测设备能以正北方向为基准，识别北向角度。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.探测工作频段：应能探测工作频段为433MHz、800MHz、900MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz的无人机。 |  |  |
|  |  |  | ▲3.频谱范围：能够探测频率范围在70MHz～6GHz的无线信号。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲4.无线电测向功能：单台设备可以通过无线电技术对无人机方位进行测向。 |  |  |
|  |  |  | 5.探测角度：水平方向探测角度达360°；竖直方向探测角度应覆盖-90°～+90°。 |  |  |
|  |  |  | ▲6.探测半径：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，侦测设备对无人机的最大探测距离≥5km。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 7.探测范围设置功能：具有探测范围显示区域调节功能。 |  |  |
|  |  |  | 8.黑白名单功能：无人值守时，仅对非白名单内的无人机进行干扰打击，白名单内无人机仍能正常控制飞行。具有（黑）白名单功能，可将探测到的无人机添加或移除白名单。 |  |  |
|  |  |  | ▲9.探测方位角精度：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，探测方位角度误差≤1.0°。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲10.探测识别时间：侦测设备处于探测状态时，从无人机与遥控器建立连接至管控平台识别并显示出无人机品牌、型号等信息所需的时间≤3s。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲11.同时探测数量：支持同时探测的无人机数量≥40架；支持同时探测并识别的无人机类型数量≥10种。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 12.探测成功率：侦测设备的探测成功率≥98%。 |  |  |
|  |  |  | ▲13.持续工作时间：能持续探测≥168小时（7天），期间不产生故障和异常。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 打击部分： |  |  |
|  |  |  | ▲14.精准打击：能够在多架无人机目标中，准确打击指定无人机，使无人机返航或迫降（需无人机支持返航或迫降功能），而不影响其他非指定无人机的正常控制飞行。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 15.干扰时长设置：具有干扰时长设置功能，设置范围为1min～30min。 |  |  |
|  |  |  | ▲16.打击频段：能够发射以下频率范围的无线信号： |  |  |
|  |  |  | 第1信道：（430±5）MHz～（440±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第2信道：（900±5）MHz～（930±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第3信道：（1170±5）MHz～（1270±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第4信道：（1550±5）MHz～（1620±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第5信道：（2400±5）MHz～（2500±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第6信道：（5150±5）MHz～（5350±5）MHz; |  |  |
|  |  |  | 第7信道：（5750±5）MHz～（5850±5）MHz。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲17.打击距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，开启宽频打击，干扰设备对无人机的干扰作用距离≥4.5km。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 18.干扰响应时间：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，从干扰设备启动干扰至无人机信号丢失所需的时间≤3s。 |  |  |
|  |  |  | 19.多目标干扰：能同时干扰的无人机目标数量≥30架。 |  |  |
|  |  |  | 20.打击模式：支持无人机值守和手动防御，打击频段可以选择。 |  |  |
|  |  |  | 21.干扰成功率：干扰设备的干扰成功率≥99%。 |  |  |
|  |  |  | 软件管理平台： |  |  |
|  |  |  | ▲22.日志功能：具有探测日志记录、查询功能，并能导出或删除全部日志；侦测设备日志存储容量≥3年。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 23.管控平台功能：支持通过PC、手机、平板等连接管控平台，查看样品操作界面和报警信息，查看（黑）白名单，开启防御（干扰）功能以及查看报警日志；能实时监测侦测设备各模块工作状态；探测到无人机时应能产生声音报警提示；能通过瀑布图和频谱图实时显示接收到的无线信号；能通过电子地图实时显示无人机、遥控器（飞手）及侦测设备的位置；支持离线地图功能，并能更新离线地图包。 |  |  |
|  |  |  | ▲24.联动及组网功能：具有网络接口，支持通过有线网络或4G无线网络连接多套（≥2）设备进行组网；探测设备可连接并通过平台控制多台（≥2）干扰设备。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 其他部分： |  |  |
|  |  |  | ▲25.环境电场强度：符合GB 8702-2014《电磁环境控制限值》要求。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲26.高低温：-30℃～60℃。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 27.外壳防护等级：符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》IP66。 |  |  |
|  |  | 作战车改造 | 1.按皮卡系留机库和无人机侦测反制设备相应尺寸对系留作战皮卡车（长安猎手增程式长厢款皮卡车车厢尺寸（mm）：1850*1595*500、油箱容积70L）进行适配改造。（提供改造设计图） | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.全车后厢储物舱由若干储物空间组成,采用抽拉式的工字梁及滑动坞，无须进入储物舱即可站在抽拉梯轻松拉出储物柜并快速取出急救设备。储物坞按照各设备的特点和尺寸分成若干小格，并有设备固定器。储物柜易拉出并自动锁扣和固定，各设备方便取放。（提供改造设计图） |  |  |
|  |  |  | 3.配有车载专用车载头枕屏幕供反制设备使用、液晶监视器，屏幕尺寸≥10.3寸、亮度：350cd/m对比度：1000:1支持1920*1080分辨率。 |  |  |
| 2 | 无人机 | 无人机1 | 1.飞行器最大起飞重量：≥9千克。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.飞行器对角线轴距：≤900mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.IP防护等级：≥IP55。 |  |  |
|  |  |  | ▲4.定位系统单北斗定位模式（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告）。 |  |  |
|  |  |  | 5.飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 |  |  |
|  |  |  | 6.飞行器支持搭载云台负载数量≥3。 |  |  |
|  |  |  | 7.无人机系统应支持双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器能自动切换到另一个信道通信。 |  |  |
|  |  |  | 8.遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输。 |  |  |
|  |  |  | 9.需支持设置SD卡密码，防止数据泄露。设置安全密码后，无人机启动需要输入密码，否则无法读取SD卡中的数据。 |  |  |
|  |  |  | 10.在自主降落过程中，无人机飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时能通过遥控器软件向用户发出提示。 |  |  |
|  |  |  | 11.通过无人机接收到的飞行信息，需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。 |  |  |
|  |  |  | 12.飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。 |  |  |
|  |  |  | ▲13.飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时，可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后再更换另一块电池。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | ▲14.支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 15.飞行器应具备智能返航功能，长按遥控器返航按键启动，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航，返航过程中飞行器自动规划最优返航路线，返航过程用户可通过打杆控制飞行器速度和高度躲避障碍物。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。退出智能返航后，用户可重新控制飞行器。 |  |  |
|  |  |  | 16.无人机系统实时图传质量应不低于1080p/30fps。 |  |  |
|  |  |  | 17.飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。 |  |  |
|  |  |  | 18.支持通过遥控器端查看无人机内置双惯性测量单元（IMU）、指南针的实时状态。 |  |  |
|  |  |  | 19.飞行器应具备FPV相机，分辨率≥1920× 1080，30fps。 |  |  |
|  |  |  | 20.通过遥控器可自定义设置飞行器机型、SN 码、经纬度、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。 |  |  |
|  |  |  | 21.遥控器内置高亮触摸屏，且尺寸不小于7英寸。 |  |  |
|  |  |  | 22. 遥控器显示器亮度：≥1200 cd/m2。 |  |  |
|  |  |  | 23. 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作哪些机载设备（如飞行器、云台）。 |  |  |
|  |  |  | 控制权分为飞行控制权、云台相机控制权。当遥控器有飞行控制权时可以操控飞行；当遥控器有云台控制权时，可以操控云台相机。 |  |  |
|  |  |  | 24.在低温环境下，电池支持自加热。 |  |  |
|  |  |  | 25.飞行器电池在无任何操作存储达到设定天数（0天～9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池。 |  |  |
|  |  |  | 26.飞行器尺寸：≤850×700×450 mm（L×W×H） |  |  |
|  |  |  | 27.该飞行器配套软件APP，至少支持进行航线规划，自动作业等功能。 |  |  |
|  |  |  | 小型单兵飞行器电池 |  |  |
|  |  |  | 1.容量≥5800mAh，电压≥44.7V。 |  |  |
|  |  |  | 2.工作温度支持-20℃至50℃。 |  |  |
|  |  |  | 3.电池冗余：支持双电池并联供电。 |  |  |
|  |  |  | 4.支持自动放电储存保护功能，电池在无任何操作存储达到设定天数（1天至9天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池。 |  |  |
|  |  |  | 5.具备自动平衡保护功能，可自动平衡内部电压。 |  |  |
|  |  |  | 6.具备短路保护功能，在电池检测到短路的情况下会自动切断输出。 |  |  |
|  |  |  | 7.具备电芯损坏检测功能，在电池检测到电芯损坏或者严重不平衡的情况下，会提示电池已经损坏。 |  |  |
|  |  |  | 云台相机 |  |  |
|  |  |  | 1.防护等级≥IP54。 |  |  |
|  |  |  | 2.设备支持在-20℃至60℃情况下进行存储；支持在-20℃至50℃情况下进行工作。 |  |  |
|  |  |  | 3.云台安装方式要求为：可拆装式。 |  |  |
|  |  |  | 4.变焦相机：影像传感器不小于1/1.8 CMOS，有效像素不小于4000万；支持34X混合光学变焦，支持400X最大变焦支持夜景模式。 |  |  |
|  |  |  | 5.广角相机：影像传感器不小于1/1.3CMOS，有效像素不小于4800万，等效焦距≥24mm；支持夜景模式，视频分辨率支持3840x2160,1920x1080。 |  |  |
|  |  |  | 6.热成像相机测温方式支持：点测温、区域测温、中心点测温。 |  |  |
|  |  |  | 7.热成像相机观测模式支持：超清模式、高增益、低增益。 |  |  |
|  |  |  | 8.夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果。 |  |  |
|  |  |  | 9.外相机支持变焦调节，支持最大32倍变焦。 |  |  |
|  |  |  | 10.热成像相机分辨率不小于1280×1024。 |  |  |
|  |  |  | 11.激光测距测量范围支持3～3000m之间。 |  |  |
|  |  |  | 12.可调节变焦相机对焦模式支持不少于三种，至少支持手动对焦及自动对焦功能。 |  |  |
|  |  |  | 13.可见光变焦相机与热成像变焦相机可实现联动变焦功能；支持双光画面在同一视角下进行等比缩放。 |  |  |
|  |  |  | 14.支持用户根据场景不同，选择不同的调色盘，每种调色盘可对应不同的色阶，热成像可呈现不同的色阶分布，可全面提升画面的可读性。 |  |  |
|  |  |  | 15.可支持开启等温线功能，可直观显示不同温度区间的有关物体，方便快速精准定位目标对象。 |  |  |
|  |  |  | 16.至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力。 |  |  |
|  |  |  | 17.负载重量：≤1kg。 |  |  |
|  |  |  | 18.负载尺寸≤180×150×180mm。 |  |  |
|  |  | 无人机1配件（电池） | 1.容量≥5800mAh，电压≥44.7V。 | 4 | 块 |
|  |  |  | 2.工作温度支持-20℃至50℃。 |  |  |
|  |  |  | 3.电池冗余：支持双电池并联供电。 |  |  |
|  |  |  | 4.支持自动放电储存保护功能，电池在无任何操作存储达到设定天数（1天至9天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池。 |  |  |
|  |  |  | 5.具备自动平衡保护功能，可自动平衡内部电压。 |  |  |
|  |  |  | 6.具备短路保护功能，在电池检测到短路的情况下会自动切断输出。 |  |  |
|  |  |  | 7.具备电芯损坏检测功能，在电池检测到电芯损坏或者严重不平衡的情况下，会提示电池已经损坏。 |  |  |
|  |  | 无人机1配件（喊话照明设备） | 探照灯： | 1 | 套 |
|  |  |  | 1.重量：≤800g。 |  |  |
|  |  |  | 2.尺寸≤150×160×180mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.能控制探照灯进行俯仰、横滚和平移运动。 |  |  |
|  |  |  | 4.云台可控转动范围俯仰≥：-120°~60°平移≥：±320°。 |  |  |
|  |  |  | 5.防护等级：≥IP54。 |  |  |
|  |  |  | 6.最高中心照度：距离探照灯100m处，照度≥40lux。 |  |  |
|  |  |  | 7.近光中心照度：距离探照灯100m处，照度≥20lux。 |  |  |
|  |  |  | 8.距离探照灯100m处，照度≥30lux。 |  |  |
|  |  |  | 9.有效探照距离：≥500 米（距离探照灯500m处的光照度应不低于2lux）。 |  |  |
|  |  |  | 10.支持开关、亮度调节。 |  |  |
|  |  |  | 11.支持爆闪模式、常亮模式。 |  |  |
|  |  |  | 12.支持近光模式、远光模式、全开模式。 |  |  |
|  |  |  | 13.支持通过遥控快捷键映射开关灯 / 亮度调节/照明模式切换。 |  |  |
|  |  |  | 14.支持与其他云台类负载实现联动控制。 |  |  |
|  |  |  | 15.支持未起飞状态自动限制亮度。 |  |  |
|  |  |  | 16.支持LED，LEP 温度保护，过流保护，功率保护。 |  |  |
|  |  |  | 喊话器： |  |  |
|  |  |  | 1.负载重量：≤700g。 |  |  |
|  |  |  | 2.负载尺寸≤140×130×150mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.应能控制喊话器进行俯仰运动。 |  |  |
|  |  |  | 4.防护等级：≥IP54。 |  |  |
|  |  |  | 5.有效传播距离：≥700米。 |  |  |
|  |  |  | 6.最大响声压级：1 米处≥129 分贝。 |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过遥控器实时喊话。 |  |  |
|  |  |  | 8.支持通过遥控器录制音频并传输至喊话器进行播放；支持本地录音、音量调节、录音保存功能。 |  |  |
|  |  |  | 9.支持在遥控器APP输入文本并传输至喊话器进行播放，支持调整音色和语速，支持循环播放功能。 |  |  |
|  |  |  | 10.支持将遥控器的本地音频文件传输播放，支持MP3、ACC、WAV格式。 |  |  |
|  |  |  | 11.支持遥控器录音及本地音频文件在上传过程中边传边播。 |  |  |
|  |  |  | 12.支持遥控器按键映射喊话控制，支持映射开始、停止录制、播放音频。 |  |  |
|  |  |  | 13.支持喊话时，画面中显示AR投影，显示喊话器的喊话方向。 |  |  |
|  |  |  | 14.支持与其他云台类负载实现联动控制。 |  |  |
|  |  |  | 15.遥控器支持定向拾音和环境降噪。 |  |  |
|  |  |  | 16.支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。 |  |  |
|  |  | 无人机2 | 一、飞行器参数： | 3 | 套 |
|  |  |  | 1.飞行器裸机重量：≤1250g。 |  |  |
|  |  |  | 2.起飞重量：≤1450g。 |  |  |
|  |  |  | 3.折叠后尺寸：≤265mm×118mm×143mm。 |  |  |
|  |  |  | 4.轴距：对角线轴距≤443mm。 |  |  |
|  |  |  | 5.信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥25km。 |  |  |
|  |  |  | 6.飞行时间≥49分钟；可抗风速≥12m/s。 |  |  |
|  |  |  | ▲7.单北斗定位模式。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 8.工作温度范围覆盖-10℃～40℃。 |  |  |
|  |  |  | 9.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m；RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m。 |  |  |
|  |  |  | 10.上升速度≥10m/s；下降速度≥8m/s；水平飞行速度≥18m/s。 |  |  |
|  |  |  | 11.起飞海拔高度≥6000m。 |  |  |
|  |  |  | 12.图传链路支持AES-256技术加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力。 |  |  |
|  |  |  | 13.具备飞行器自检功能、低电量自动返航功能、信号丢失自动返航功能。 |  |  |
|  |  |  | 14.GNSS抗干扰：在GNSS发生干扰诱骗的情况下，无人机能稳定运行。 |  |  |
|  |  |  | 15.辅助影像：飞行器具备五向辅助影像系统。 |  |  |
|  |  |  | 16.系统具备自动识别人、车、船功能，对自动识别的人、车、船进行框选；手动框选兴趣目标；支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定等功能。 |  |  |
|  |  |  | 二、相机参数： |  |  |
|  |  |  | 1.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像功能。 |  |  |
|  |  |  | 2.广角相机CMOS≥1/1.3英寸；有效像素≥4800万。 |  |  |
|  |  |  | 3.中长焦相机CMOS≥1/1.3英寸；像素数≥4800万。 |  |  |
|  |  |  | 4.长焦相机CMOS≥1/1.5英寸；像素数≥4800万。 |  |  |
|  |  |  | 5.可见光相机变焦倍数≥112倍。 |  |  |
|  |  |  | ▲6、红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024；红外传感器帧率≥30Hz；红外热成像测温方式支持点测温和区域测温；红外热成像相机数码变焦倍数≥28倍。（提供具有CNAS认证、CMA认证或ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  |  | 7.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦。 |  |  |
|  |  |  | 8.具有三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。 |  |  |
|  |  |  | 9.可见光相机支持≥4k30p视频录制。 |  |  |
|  |  |  | 10.正入射量程≥1800m。 |  |  |
|  |  |  | 11.支持近红外补光灯。 |  |  |
|  |  |  | 12.热成像相机调色盘：支持白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2。 |  |  |
|  |  |  | 三、电池参数： |  |  |
|  |  |  | 1.电池容量：≥6700mAh。 |  |  |
|  |  |  | 2.电池类型：Li-ion。 |  |  |
|  |  |  | 3.能量：≤100Wh。 |  |  |
|  |  |  | 4.重量：≤410g。 |  |  |
|  |  |  | 5.具备自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数（0天～9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量。 |  |  |
|  |  |  | 四、遥控器参数： |  |  |
|  |  |  | 1.屏幕尺寸≥7英寸。 |  |  |
|  |  |  | 2.遥控器显示器亮度≥1400cd/㎡。 |  |  |
|  |  |  | 3.支持安装外置电池。 |  |  |
|  |  |  | 4.具备内置麦克风。 |  |  |
|  |  |  | 5.遥控器具有：HDMI视频输出接口≥1、SD卡槽≥1、USB接口≥1、Type-C支持OTG。 |  |  |
|  |  |  | 6.遥控器触摸屏显示分辨率≥1920x1200。 |  |  |
|  |  | 无人机2配件（电池） | 1.电池容量：≥6700mAh。 | 9 | 块 |
|  |  |  | 2.电池类型：Li-ion。 |  |  |
|  |  |  | 3.能量：≤100Wh。 |  |  |
|  |  |  | 4.重量：≤410g。 |  |  |
|  |  |  | 5.自动放电储存保护功能：电池在无任何操作存储达到设定天数（0天～9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量。 |  |  |
|  |  |  | 6.与小型单兵飞行器适配。 |  |  |
|  |  | 增强图传模块 | 1.4G网联终端，可实时查看图像，适配无人机机场，实现设备接入4G网络，实现联网、增强图传等多项功能。 | 6 | 套 |
|  |  |  | 2.支持多种网络制式及工作频段，支持eSIM或nano-SIM卡使用。 |  |  |
|  |  |  | 3.支持安装至遥控器网卡舱内。 |  |  |
|  |  | 无人机2挂载喊话照明设备 | 一、照明挂载： | 3 | 套 |
|  |  |  | 1.重量：≤105g。 |  |  |
|  |  |  | 2.尺寸：≤100mm×170mm×35mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.工作温度：-20°C～50°C。 |  |  |
|  |  |  | 4.最大功率：32W。 |  |  |
|  |  |  | 5.有效照明角度：≥23°（10%相对照度） |  |  |
|  |  |  | 6.有效照明面积：≥1300m²在距离地面高度≥100m处（10%相对照度，普通模式）、≥2200m²在距离地面高度≥100m处（10%相对照度，广视野模式）。 |  |  |
|  |  |  | 7.工作方式：支持常亮、爆闪。 |  |  |
|  |  |  | 8.探照灯照度：4.3±0.2lux在距离地面高度≥100m处，17+0.2lux在距离地面高度≥50m处。 |  |  |
|  |  |  | 二、喊话挂载： |  |  |
|  |  |  | 1.重量：≤100g。 |  |  |
|  |  |  | 2.尺寸：≤75mm×75mm×55mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.最大响度：在1m范围内≥110dB。 |  |  |
|  |  |  | 4.工作温度：-20°C～50°C。 |  |  |
|  |  |  | 5.最大功率：15W。 |  |  |
|  |  |  | 6.有效广播距离：≥300m。 |  |  |
|  |  |  | 7.工作方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音。 |  |  |
|  |  |  | 8.支持照明挂载设备与喊话挂载设备通过探照灯顶部转接口同时运行。 |  |  |
|  |  |  | 9.具备快拆手拧螺丝功能。 |  |  |
|  |  | 喊话照明 | 1.电气接口：DJI SDK。 | 3 | 个 |
|  |  |  | 2.尺寸：≤140×135×65 mm。 |  |  |
|  |  |  | 3.重量：≤160g。 |  |  |
|  |  |  | 4.防护等级：IP54。 |  |  |
|  |  |  | 5.支持机型：DJI Mavic3行业系列。 |  |  |
|  |  |  | 6.额定功率：≥30W。 |  |  |
|  |  |  | 7.FOV：≥13°。 |  |  |
|  |  |  | 8.TTS1米处声压：≥114 dB。 |  |  |
|  |  |  | 9.广播距离：≥300 m。 |  |  |
|  |  |  | 10.探照距离（m）：≥150。 |  |  |
|  |  |  | 11.光斑直径（m）：≥36m(150m高）。 |  |  |
|  |  |  | 12.探照面积（㎡）：≥1000㎡(150m高）。 |  |  |
|  |  |  | 13.中心光照度（Lux）：≥30Lux(50m高）。 |  |  |
|  |  |  | 14.可控转动范围：俯仰：-90°至0°。 |  |  |
|  |  |  | 15.工作温度：-20 ℃ 至50℃。 |  |  |
|  |  |  | 16.存储温度：-20℃至60℃。 |  |  |
|  |  |  | 17.特色功能：①配置可控云台，可与相机云台联动②支持DJI Pilot2控制。 |  |  |
| 3 | 软件平台 | 系统集成 | ★1、参照市局要求，提供无人机软件系统对接服务，应接入市局“警用无人机楚鹰平台系统”，需了解“警用无人机楚鹰平台系统”，视频流媒体传输技术，实现无人机控制接入，监控视频传输使用RTSP协议接入“警用无人机楚鹰平台系统”，飞行云台视频传输使用 RTMP协议接入“警用无人机楚鹰平台系统”。投标文件中需提供承诺函（承诺函格式自拟并加盖投标单位公章、格式自拟）。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2.质保期内如平台更换，需免费提供新平台的接入服务。 |  |  |
|  |  |  | 3.提供设备安装、调试、接入、使用所需的相关配件与服务。 |  |  |
| 4 | 其他辅材 | / | 本项目实施需要的其他所有材料 | 3 | 项 |

六、项目实施方案

包括但不限于总体概述、安装调试方案、质量保证方案、工期保证方案、关键施工点、验收维护方案等。

1.总体概述：总体规划、组织内容应符合要求。

2.安装、调试：实施细则要完善。

3.现场管理满足现场需求。

4.安装质量、进度及安全文明施工措施等。

5.实施及环境保护措施等内容应完整、详细具体要求。

6.工期保证体系及保证措施：工期60天，工期保证体系及保证措施应完整。

7.质保服务方案：包括但不限于售后服务承诺、服务响应等。

8.培训要求

（1）培训内容：中标供应商在项目实施过程中，需要对采购单位相关管理人员进行免费现场培训，培训需要从理论学习、实操训练和实战应用三个维度进行，内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。

（2）培训时间及人数：每年提供2次培训服务，每次不低于2小时。

七、验收标准及要求

1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面地检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2.货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3.货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、以及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4.乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后3日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

八、报价要求

1.投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

2.投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

3.中标人提供的货物和服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

4.报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、培训、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

九、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。