招　标　文　件

项目名称：沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目

项目编号：JSZC-321322-CCGC-G2025-0014

| 采 购 人： | 沭阳县沭河初级中学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏策诚工程咨询有限公司 |

2025年6月4日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	25

第六章  投标文件格式	42

# 第一章  投标邀请

受沭阳县沭河初级中学的委托，江苏策诚工程咨询有限公司就沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目(JSZC-321322-CCGC-G2025-0014)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年6月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-CCGC-G2025-0014

2.项目名称：沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目

3.预算金额：155.221万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：155.221万元

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后30个工作日内交付采购人。

7.本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 5 月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：沭阳县沭河初级中学

地   址：沭阳县人民路

联 系 人：刘超

联系方式：13951528081

2.采购代理机构信息

名    称：江苏策诚工程咨询有限公司

地  　址：沭阳县丰润名苑2#420室

联 系 人：华妍

联系方式：18851299898

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按照苏招协[2022]002号文件标准向招标代理机构支付代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、 6.3

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.2条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 44.00分 | 1、所有技术参数全部满足或优于招标文件的采购清单及技术参数要求的，得44分；“★”为实质性响应参数，提供虚假资料的作为无效标处理。 2、本技术参数要求中“▲”要求提供的检测报告或者相关证书等相关证明材料需提供原件的扫描件，全部满足得34分。不提供或提供不全、不齐或不合格或提供的资料无法辨认的，每一项扣1分； 3、未标▲项属于一般参数，全部满足得10分。不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 节能 环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1 分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业 业绩 | 6.00分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过类似业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分（提供的合同业绩中主要内容、标的、 金额清晰可见，否则不得分）。 |
| 相关 证书 | 3.00分 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 - 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目供货方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于生产计划、质量管控措施、详细的人员安排、财力调配、物流保障、安装、成品保护、环保措施措施等）打分： 1、针对本项目编制，实施链条完整，项目管理制度完善，责任分工明确，可行性强，内容详细的得5分。 2、针对本项目编制，实施链条基本完整，有基本的管理制度和分工，方案可行，内容较详细的得3分。 3、方案属于简单套用，不是针对本项目编制，实施链条不完整，内容空洞或简单，可行差的得1分。 4、没有内容不得分。 |
| 安全措施及应急方案 | 5.00分 | 根据投标人对本项目所提供安全措施及应急方案进行综合打分： 1、针对本项目编制安全措施及应急方案内容完全合理、完整、具有针对性和可操作性，得5分。 2、针对本项目编制安全措施及应急方案内容基本合理、完整、基本具有针对性和可操作性，得3分。 3、方案属于简单套用，不是针对本项目编制，实施链条不完整，内容空洞或简单，可行差的得1分。 4、没有内容不得分。 |
| 售后服务方案 | 5.00分 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案能力进行对比打分。 1、方案内容全面、条理清晰、流程规范，得5分； 2、方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，得3分； 3、方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，得1分； 4、没有内容不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、项目背景

（1）主要设备：详见采购清单，预算价155.221万元。

（2）付款方式：合同签订后，在收到供应商发票后15 日内支付合同总额30%作为预付款；设备安装调试完毕运行正常并经初验合格完成后，收到供应商发票后15日内支付至合同总额90%；售后服务期结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3 个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票15 日内支付至合同总额100%。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

（3）项目实施要求：本项目为供货安装项目，在供货安装过程中发生任何伤亡事故与采购方无关，供应商自行解决；并随时接受采购方的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；在安装过程中，减少噪音扰民，避免污染校园环境，实施过程中不得影响学校正常工作。

（4）售后服务要求：出现任何问题,收到采购人的通知后,0.5 小时内响应，2 小时内到达现场， 4 小时内处理完毕。维保期内相关费用由供应商承担，维保期满后可以收取成本费。

二、交货工期、地点

（1）工期：30 日历天。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）售后免费服务期：1 年。

（4）质量标准：中标人提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求。

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A一楼更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1A01 | 六门更衣柜 | 1200*500*1800 | 整体采用SUS304不锈钢制作： 1、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2、配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 8 |  |
| 1A02 | 单星盆水池 | 600*600*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。▲7、投标时提供不锈钢水池的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 2 |  |
| 1A02-a | 电子式感应龙头 |  | 1、强度测试符合水压0.9mpa无变形，无渗漏。流量均匀性0.8L/min,水嘴水效等级II级4.6L/min。 5，黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 2、可使用AC/DC控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性 3、感应仓的红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围内感应工作。 4、混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度 | 个 | 2 |  |
| 1A02-b | 不锈钢去水器 |  | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 1A02-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 2 |  |
| 1A05 | 感应式干手器 | 156*176*207 | 规格：156*176*207mm 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 | 台 | 2 |  |
| 1B一楼主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1B01 | 米面架 | 1500*500*200 | 1.采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； 3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4.配置塑胶脚垫 | 台 | 8 |  |
| 1B02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。▲5、投标时提供不锈钢四层货架的检测报告。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 6 |  |
| 1B03 | 平板推车 | 1050*600*800 | 规格：1050*600*800mm 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm；▲投标时提供平板车的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 3 |  |
| 1B05 | 蓝牙电子秤 | 300KG | 最大称重≥300kg，精度≤100g，高清大屏幕，可90度折叠，秤盘面积≥600×800mm；2.内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。3.可连接手机电脑，重量记忆方便 | 台 | 1 |  |
| 1C一楼副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1C01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 10 |  |
| 1C02 | 四门冰箱 | 1220*760*1950 | 1、四门双机双温冷柜，0.7kw220v 2、温度范围：0℃～-12℃，+5℃～-5℃ 3、制冷剂：R404A 4、制冷方式：风冷 5、门数量：4门自动回归门 6、柜体内胆采用抗菌不锈钢板材质，柜体外壳采用优质201不锈钢。▲7、投标时提供商用冷柜检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 2 |  |
| 1C04 | 蓝牙电子秤 | 300KG | 最大称重≥300kg，精度≤100g，高清大屏幕，可90度折叠，秤盘面积≥600×800mm；2.内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。3.可连接手机电脑，重量记忆方便 | 台 | 1 |  |
| 1D一楼粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1D01 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 5 |  |
| 1D01-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 6 |  |
| 1D01-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 6 |  |
| 1D01-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 6 |  |
| 1D02 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。▲5、投标时提供不锈钢工作台的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 4 |  |
| 1D03 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 3 |  |
| 1D04 | 组合消毒柜 | 1200*600*1100 | 1.台框采用304不锈钢钢板，厚度为1.2mm 2.网篮采用厚1.2mm不锈钢制作 3.围板采用1.2mm不锈钢板 4.配置四只易得力静音轮，其中两只配置刹车 4、紫外线消毒+中温消毒方式，为砧板、刀具、毛巾等用具进行消毒。外观新颖美观，设备经久耐用，维护方便简单。 5、电压：220V功率2KW▲6、投标时提供食具消毒柜检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 1D05 | 毛刷清洗去皮机 | 1300*830*1000mm | 电压功率：380v/2KW 清洗能力:500-600KG/HR 毛棍数量: 6根 毛刷长度: 1000MM 毛刷材质:尼龙丝101材质 机器净重::220KG 机器尺寸: 1300*830*1000mm 毛刷辊旋转刷洗原料并使其不断翻转，同时排水管不断地喷淋，把从原料上刷洗下来的污物冲洗干净:适用于胡萝卜、马铃薯、红薯、苹果、梨红果等根茎类果蔬的清洗。 优势：1：施耐德接触器 2：防水型开关 3：日本进口KFL005轴承 4：优质SUS304不锈钢材质 5：高达5mm厚高强度侧板 6：底部活动脚轮和固定脚，方便移动和固定 7：毛刷棍采用毛尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀 8：在使用过程中，不倒塌，不掉毛，韧性好 | 台 | 1 |  |
| 1D06 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1D09 | 洗菜机 | 1510*830*930 | 机壳采用304不锈钢材质制作，洗涤能力：肉类150kg,蔬菜120kg,功率1000W，臭氧清洗，紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，臭氧直接打入水中，以水为媒介360度无死角翻滚清洗，水承托清洗的蔬菜、水果和肉类不会对清洗食品本身造成损害，不用放任何清洗剂，360度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器右侧装有清洗残渣过滤网，并且配有活性炭过滤系统，清洗池里的水一直在不断循环过滤，一键式启动，清洗时间可定时1到9分钟，根据清洗类别的不同灵活设置清洗时间，节约环保，使用本产品清洗后的食品干净卫生，可放心食用。该产品集自动清洗、水处理、杀菌消毒、降解农药的技术于一身，从而达到干净卫生、提高清洗效率、节省劳动力、节约用水。 | 台 | 2 |  |
| 1E一楼精加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1E01 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 6 |  |
| 1E01-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 6 |  |
| 1E01-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 6 |  |
| 1E01-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 6 |  |
| 1E02 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 4 |  |
| 1E03 | 组合消毒柜 | 1200*600*1100 | 1.台框采用304不锈钢钢板，厚度为1.2mm 2.网篮采用厚1.2mm不锈钢制作 3.围板采用1.2mm不锈钢板 4.配置四只易得力静音轮，其中两只配置刹车 4、紫外线消毒+中温消毒方式，为砧板、刀具、毛巾等用具进行消毒。外观新颖美观，设备经久耐用，维护方便简单。 5、电压：220V功率2KW | 台 | 1 |  |
| 1E04 | 绞切肉机 | 730*530*830 | 机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。可拆卸304不锈钢刀组，双电机。▲2、投标时提供绞切肉机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 1E05 | 菜馅机 | 780*710*940 | 不锈钢壳体，采用蜗轮、蜗杆减速传动，结构紧凑。具有操作方便，工作效率高等特点。并设保护装置，安全可靠，凡接触食物的零件均采用铝合金或者不锈钢制作，外形美观。 | 台 | 1 |  |
| 1E06 | 多功能切菜机加强款 | 1504*759*1486mm | 电源电压：220V/50HZ 电机功率： 1.9KW 生产能力：1000-2000KG/H(叶菜) 300-1000KG/H(根茎) 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 球茎切菜规格：标配3mm厚切斜片刀盘（可订做切片2-8mm厚切片刀盘） 标配3mm粗斜切丝刀盘（可订做切片2-10mm斜切丝刀盘） 标配12mm立方切丁刀盘组合（可订做切丁规格6/8/10/12/15/20/25立方毫米) 传送带宽： 传送带宽： 200MM 输送带可快拆清洗，机身可水洗 机器材质：整体SUS304不锈钢。 机器净重：232KG 机器尺寸： 1504*759*1486mm 机器需加大料斗，便于入料 传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工1-60mm的包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等 球根茎食材加工成2-10mm粗细丝（条），2-8mm片，6/8/10/12/15/20/25（mm)丁（块）▲13、投标时提供多功能切菜机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 1E07 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1E08 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V 2、功率：≥20W 3、尺寸：≥395*120*290mm 4、灯管：双灯管紫外线灯 5、覆盖面积≥40㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 2 |  |
| 1F一楼蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 1F01 | 燃气推车式蒸柜 | 1300*1000*1900 | 1、不锈钢板材制作； 2、配置自动进水； 3、底部采用一体成型工艺，骨架式承载结构，整体高密度发泡保温，配置燃气；加重成型把手； 4、智能控制面板； 5、配置高强度架车，可放置400*600盘子； 6、配置清洗高压水枪。▲ 提供蒸饭柜内置蒸饭盘通过GB4806.9-2016，GB/T3280-2015.GB/T222-2006标准检测，且未检测出砷（As）铅（Pb），投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 4 |  |
| 1F02 | 可倾式燃气汤锅 | 500L | 1.锅体为304不锈钢板模压锅体锅体厚度4mm，外壳厚度3mm，支架为201不锈钢材质. 2.节能燃烧器，不易积碳，电子点火熄火保护装置。 3.带防倾倒装置。 4、容量：500L▲5、投标时提供燃气汤锅检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 2 |  |
| 1F02-1 | 蒸气发生器 | 110kg/h | 1.燃气类型:液化石油气(液化气)LPG/天然气LNG 2.额定燃气压力:2800/2000(Pa)(分别对应以上气种) 3.有效容积：≤29(L) 4.上汽时间：120-150(s) 5.点火方式：智能脉冲点火 6.适用水压：0.15-0.6(Mpa) 7.额定电压：AC220/50Hz 8.额定功率：200W 9.蒸汽温度：100-110(℃) 10.额定热负荷：80KW 11.蒸发量：110-125kg/h 12.燃烧器规格：53单元火牌▲13、投标时提供燃气节能蒸汽机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 4 |  |
| 1F03 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1F04 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1F04-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 1 |  |
| 1F04-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 1 |  |
| 1F04-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 1 |  |
| 1F05 | 十二盆饼车 | 500*650*1360 | 1.采用SUS304不锈钢制作； 2.L片厚度为≧1.5mm； 3.脚管采用≧38*38*1.0mm不锈钢方通； 4.配静音万向轮，带刹车 | 台 | 2 |  |
| 1F06 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1F07 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V 2、功率：≥20W 3、尺寸：≥395*120*290mm 4、灯管：双灯管紫外线灯 5、覆盖面积≥40㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 | 台 | 1 |  |
| 1F10 | 厨房灭火系统 |  | 1.设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 2.产品应符合标准：XF498-2012；使用的灭火剂有效期不少于5年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴。 | 组 | 1 |  |
| 1F11 | 厨房净水系统 |  | 1、低卷式复合反渗透膜，产水水质优良，运行成本低廉，使用寿命长。型号：PLD-QW-01,尺寸900*300*1580，工作压力0.2--0.4MPA,产水流量1000L/H，设备工艺：石英砂/活性炭+软化树脂+精密过滤，304不锈钢材质，20寸5芯304不锈钢材质精密过滤器。 2、低噪声。 3、原水及产品水的水电导仪，PH表可随时监测水质情况。 4、产品水/浓水流量计，可随时监测产品水量及系统回收率。 5、配置自动循环清洗系统，以备膜污染后清洗之用。 6、快冲阀定时冲洗膜表面，降低膜污染速度，延长膜的使用寿命。▲7、投标时提供电热水反渗透净水器检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） ▲8、投标时提供国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及中国水效标志（需提供证书原件扫描件）。 | 套 | 1 |  |
| 1F12 | 洗米机 | 700*560*950 | 材质:不锈钢 规格:100kg洗米机 重量:23KG 水压:4kg | 台 | 1 |  |
| 1G一楼面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1G01 | 电饼铛 | 80型 | 温控表为双表，上下火独立控制，温度显示为数字液晶显示。 电压：220V/380V50Hz，功率：5KW 工作温度：20℃~300℃ 产量：45kg/h 耗电量：5kW/h 电流：10.5 ▲投标时提供电饼铛检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） | 台 | 4 |  |
| 1G02 | 四门冰箱 | 1220*760*1950 | 1、四门双机双温冷柜，0.7kw220v 2、温度范围：0℃～-12℃，+5℃～-5℃ 3、制冷剂：R404A 4、制冷方式：风冷 5、门数量：4门自动回归门 6、柜体内胆采用抗菌不锈钢板材质，柜体外壳采用优质201不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| 1G03 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 4 |  |
| 1G04 | 馒头机 | 1330*440*960 | 400℃高温烤制成型辊表面，附着力大，且不沾漆掉漆。国标铜芯电机，超强动力，经久耐用。智能一键式开关，方便易操作。▲投标时提供馒头机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 1G05 | 全自动压面机 | 1200*780*900 | 机壳采用优质不锈钢，外护罩采用可展开式结构，使用时展开，使用后将展开的护板盖好，防止灰尘进入机器，保证食品卫生安全。机器安装传感器，防止人手进入压辊中，保障人身安全。机器使用变频电机，可变频调速，低能耗。机器底部安装防鼠网，防止老鼠进入机器咬坏线路，安全又卫生。电压380V，功率：3KW。 | 台 | 1 |  |
| 1G06 | 和面机 | 100KG | 1.一键自动翻斗，省时省力。 2.面斗内外及外壳均采用不锈钢材质制作，卫生易清洁。 3.外形精美高档。 4.容量大，一次可和制多袋面粉。▲5.投标时提供和面机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| 1G07 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1G07-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 1 |  |
| 1G07-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 1 |  |
| 1G07-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 1 |  |
| 1G08 | 十二盆饼车 | 500*650*1360 | 1.采用SUS304不锈钢制作； 2.L片厚度为≧1.5mm； 3.脚管采用≧38*38*1.0mm不锈钢方通； 4.配静音万向轮，带刹车 | 台 | 2 |  |
| 1G09 | 二十六盆醒发箱 | 1000*700*1900 | 1.304不锈钢制作，后板加固反冲击， 2.温度湿度可调，温度：0-60℃/湿度：30-110℃， 3.功率≧2.5KW, 4.热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿 | 台 | 1 |  |
| 1G12 | 三层六盘烤箱 | 1250*860*1655 | 全不锈钢壳体，配备烤盘尺寸：40cm*60cm；电压 380V、额定功率 19.5KW:采用加厚保温层；按键（微电脑） 式面板控制。 ▲投标时提供电烤箱检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| 1G13 | 全自动包子机 | 3220*1500*1420 | 1.卷面式包子机馒头机，可以加工各种肉馅，菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的包子。包子皮厚度和馅量均可调节。2.包子大小可通过调节面与馅子的输送速度或更换出面口来改变。3.优质不锈钢机身。4.蓝色输送带，不易变色，耐磨耐脏易清洗。5.微电脑控制，自动化程度高，带配方记忆功能，智能调控触摸面板。6智能带刀切机，可做方馒头。7.大马力电机，纯铜线圈，电机寿命长久。8.功率2.5KW，电压380V，每个包子规格25g-130g,包子每小时产量0-3600个。每个馒头规格10g-200g，馒头每小时产量0-7200个。9.带漏电保护功能。▲10.投标时提供包子成型机检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| 1G14 | 厨房灭火系统 |  | 1.设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 2.产品应符合标准：XF498-2012；使用的灭火剂有效期不少于5年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴。 | 组 | 1 |  |
| 1G15 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1G16 | 厨房净水系统 |  | 1、低卷式复合反渗透膜，产水水质优良，运行成本低廉，使用寿命长。型号：PLD-QW-01,尺寸900*300*1580，工作压力0.2--0.4MPA,产水流量1000L/H，设备工艺：石英砂/活性炭+软化树脂+精密过滤，304不锈钢材质，20寸5芯304不锈钢材质精密过滤器。 2、低噪声。 3、原水及产品水的水电导仪，PH表可随时监测水质情况。 4、产品水/浓水流量计，可随时监测产品水量及系统回收率。 5、配置自动循环清洗系统，以备膜污染后清洗之用。 6、快冲阀定时冲洗膜表面，降低膜污染速度，延长膜的使用寿命。 | 套 | 1 |  |
| 1H一楼烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1H01 | 燃气全自动炒菜机 |  | 1、材质：整机外壳304#不锈钢 2、电压：220V/50Hz 3、功率：2.1KW 4、滚筒：DN800*H800mm 5、锅体材质：304#材质，可选装不粘锅 6、滚筒炒菜容量：20-50kg/T 7、进气口规格：外螺纹6分接口 8、进水口规格：外螺纹4分接口 9、翻锅方式：电控翻锅 10、安全防护：急停功能，燃气泄露保护，熄火保护 11、控制方式：大小两档火力调节，无极调速翻炒 12、清洁喷枪：优质高压喷枪（配2米软管） 13、显示屏：10寸多功能触模显示屏 14、菜单：存储800个菜谱（智能学习功能） 15、语音：智能实时语音播报功能 | 台 | 2 |  |
| 1H02 | 单头大锅灶 | 1350*1350*800+450 | 设备不锈钢部分采用304材质不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，带熄火保护功能。▲ 炊用燃气大锅灶具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准)（需提供证书原件扫描件）。 | 台 | 4 |  |
| 1H04 | 米面架 | 1500*500*200 | 1.采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 2.横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； 3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4.配置塑胶脚垫 | 台 | 6 |  |
| 1H05 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1H05-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 1 |  |
| 1H05-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 1 |  |
| 1H05-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 1 |  |
| 1H06 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1H08 | 厨房灭火系统 |  | 1.设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 2.产品应符合标准：XF498-2012；使用的灭火剂有效期不少于5年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴。 | 组 | 1 |  |
| 1H09 | 厨房净水系统 |  | 1、低卷式复合反渗透膜，产水水质优良，运行成本低廉，使用寿命长。型号：PLD-QW-01,尺寸900*300*1580，工作压力0.2--0.4MPA,产水流量1000L/H，设备工艺：石英砂/活性炭+软化树脂+精密过滤，304不锈钢材质，20寸5芯304不锈钢材质精密过滤器。 2、低噪声。 3、原水及产品水的水电导仪，PH表可随时监测水质情况。 4、产品水/浓水流量计，可随时监测产品水量及系统回收率。 5、配置自动循环清洗系统，以备膜污染后清洗之用。 6、快冲阀定时冲洗膜表面，降低膜污染速度，延长膜的使用寿命。 | 套 | 1 |  |
| 1I一楼备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1I01 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 2 |  |
| 1I02 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积20m2—25m2 6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7、机器开启可以设置10秒延时功能 8、灯管外有防护网罩 | 台 | 1 |  |
| 1J一楼售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 1J01 | 五格保温售饭工作台 | 1800*800*800 | 台面及水箱选用SUS304材质，板厚1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，层板围板为SUS304材质1.0mm不锈钢板。 | 台 | 11 |  |
| 1J02 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 3 |  |
| 1J03 | 智能留样柜 | 600*800*1970mm（±50mm） | 1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤400W； 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； 4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；采用触摸式电脑控制器、控制器具备抑菌功能、具备节能功能、控制器具备中文故障提示功能、具备手机物联开启抑菌功能、具备手机物联开关机功能、具备手机物联故障报警功能、具备手机物联温度调节功能、具备手机物联售后保修功能、手机物联自动除霜功能。留样记录、节能电量、抑菌次数需有数字化大屏显示界面； 5、人脸识别系统→自动开锁→留样菜品抓拍→留样重量抓拍→留样数据上传云端→留样条码自动生成（无需打码）→ 留样数据永久可查、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 | 台 | 1 |  |
| 1J04 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积20m2—25m2 6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7、机器开启可以设置10秒延时功能 8、灯管外有防护网罩 | 台 | 2 |  |
| 1J05 | 单星盆水池 | 600*600*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1J05-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 1 |  |
| 1J05-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 1 |  |
| 1J05-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 1 |  |
| 1J07 | 上掀门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.配置不锈钢可调子弹脚。▲投标时提供不锈钢四门碗柜检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 3 |  |
| 1J08 | 单门宴会保温车 | 750*940*1850 | 外观尺寸:755*955*1825mm(包含防撞 梁) 层架尺寸:530*635mm层架数量:4 层层高:315mm温控:数显温控材质:201无指纹不锈钢(外壳)201拉丝不锈钢(内胆)不锈钢厚度:0.8mm防撞梁:黑色PVC整体雕刻撞梁轮子:带刹车功能静音轮温度:30~80 ℃功率:2000T | 台 | 2 |  |
| 1K一楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1K02 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 3 |  |
| 1K02-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 3 |  |
| 1K02-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 3 |  |
| 1K02-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 3 |  |
| 1K06 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 1K04 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 1K07 | 开水器带底座 | 520*530*1300（±50） | 1.容量：≧60L 2.电压：220V/380V 3.功率：≧6.0KW 4.材质：304不锈钢 5.功能：产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能。▲6.投标时提供开水器检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 1L一楼消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1L01 | 推车式热风循环消毒柜 | 1510*770*1980 | 功率：4.6KW 额定电压：220V/50HZ 1.本机采⽤加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2.常规⼯作电压，使⽤场景⽆忧。 3.拥有变频升温技术，可有效节能。 4.使⽤不锈钢加热叶轮，防⽔、防锈、经久耐⽤。 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提⽰、超温保护等功能。 6.配两台4层重型不锈钢推车。▲7.投标时提供食具消毒柜检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 3 |  |
| 1M一楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1M01 | 四人圆凳餐桌椅 | 1200*600 | 桌面：长1200㎜×宽600㎜×厚40㎜，高800㎜ 桌面采用304全不锈钢覆膜拉丝板，面板厚0.8㎜，桌面下撑采用防火防潮高密度板，凳面采用不锈钢一次成型，凳面直径30cm，凳面离地面高460㎜。台边框采用30㎜×30㎜的不锈钢方管，桌面下主框架均采用规格50㎜×50㎜的不锈钢，所有管材壁厚不低于1.1㎜，底脚为橡胶皮垫。不锈钢管材焊接拼缝处应无明显缝隙，表面需打磨抛光处理（所有焊接用氩弧焊焊接，所有焊接皆为满焊）。 | 张 | 150 |  |
| 1M02 | 收残台 | 1500*800*800+150 | 采用SUS304不锈钢板制造；台面板厚1.2mm，不锈钢加强筋，配不锈钢可调脚。推车为4寸静音轮，两只定向轮，两只万象轮带刹车。 | 台 | 4 |  |
| 1M03 | 加长洗手池 | 2400*700*800 | 用材标准：SUS304 不锈钢 1、台面及靠背：304-1.5mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm 方管 4、横管：38*38*1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 7、配304不锈钢下水器。 8、配不锈钢可调节子弹脚 9、配不锈钢波纹管下水管 | 台 | 8 |  |
| 1M03-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 24 |  |
| 1M03-b | 不锈钢去水器 |  | 304不锈钢 | 个 | 12 |  |
| 1M03-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 12 |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积20m2—25m2 6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7、机器开启可以设置10秒延时功能 8、灯管外有防护网罩 | 台 | 10 |  |
| 3 | 洗地机 |  | 清扫效率(㎡/h)>4200；主刷长度(mm)>≧510；边刷直径(mm)≧400；边刷数量1个；持续工作时间(h)≧6；板状滤芯，真空过滤面积2㎡；垃圾箱容量（L）≧40；额定功率500（W）；12V，80Ah免维护电瓶1组；内置真空吸尘系统,大型粉尘过滤网,可完全清理灰尘,具备重承载钢制底盘,边刷主刷手动升降、开关运转，所有机械部件易拆卸，易维护。 | 台 | 2 |  |
| 2A二楼售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 2A01 | 五格保温售饭工作台 | 1800*800*800 | 台面及水箱选用SUS304材质，板厚1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，层板围板为SUS304材质1.0mm不锈钢板。▲1、投标时提供保温售饭台的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件）。 | 台 | 17 |  |
| 2A02 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 4 |  |
| 2A03 | 智能物联留样柜 | 1200*800*1970 | 1.柜体内胆采用抗菌不锈钢板材质制作，冷藏温度5℃～-5℃环保无氟制冷，无凝霜。 2.蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 3. 远程温度调节 4. 远程开关机 5.远程开启杀菌功能 6. 远程开启离子保鲜功能 7. 远程上锁功能 8.远程节能模式 9. 远程定位功能 10. 远程故障报警 11. 物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据 12.远程自动除霜功能 | 台 | 1 |  |
| 2A04 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积20m2—25m2 6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7、机器开启可以设置10秒延时功能 8、灯管外有防护网罩 | 台 | 3 |  |
| 2A06 | 单星盆水池 | 600*600*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 2A06-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 1 |  |
| 2A06-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 1 |  |
| 2A06-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 1 |  |
| 2A07 | 上掀门碗柜 | 1200*600*1800 | 1.整体采用SUS304不锈钢制作； 2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| 2A08 | 单门宴会保温车 | 750*940*1850 | 外观尺寸:755*955*1825mm(包含防撞 梁) 层架尺寸:530*635mm层架数量:4 层层高:315mm温控:数显温控材质:201无指纹不锈钢(外壳)201拉丝不锈钢(内胆)不锈钢厚度:0.8mm防撞梁:黑色PVC整体雕刻撞梁轮子:带刹车功能静音轮温度:30~80 ℃功率:2000T | 台 | 3 |  |
| 2B二楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 2B02 | 单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面及靠背：304-1.2mm不锈钢 2、水斗：304-1.2mm不锈钢 3、立柱：38*38*1.2mm方管 4、横管：38*38*1.2mm方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 | 台 | 6 |  |
| 2B02-a | 摇摆混水龙头 |  | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 个 | 6 |  |
| 2B02-b | 拨柄去水器 |  | 拨柄长度260mm黄铜主体，不锈钢隔渣，不锈钢管，ABS弯头/螺母，下水口内外丝接口，带溢水功能，不锈钢摇柄控制排止水 | 个 | 6 |  |
| 2B02-c | 不锈钢下水管 | 1米 | 不锈钢波纹管下水管，接口为标准4分外螺纹 | 个 | 6 |  |
| 2B03 | 洁碟台 | 900*700*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 1 |  |
| 2B04 | 双层平板工作台 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304不锈钢 1、台面板采用不锈钢SUS304板1.5mm厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加1.0mm厚304不锈钢加强筋。 2、立柱采用38*38*1.2mm方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。 | 台 | 2 |  |
| 2B05 | 开水器带底座 | 520*530*1300（±50） | 1.容量：≧60L 2.电压：220V/380V 3.功率：≧6.0KW 4.材质：304不锈钢 5.功能：产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能。 | 台 | 1 |  |
| 2B07 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 1.外形尺寸∶L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; | 台 | 1 |  |
| 2C二楼消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 2C01 | 推车式热风循环消毒柜 | 1510*770*1980 | 功率：4.6KW 额定电压：220V/50HZ 1.本机采⽤加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2.常规⼯作电压，使⽤场景⽆忧。 3.拥有变频升温技术，可有效节能。 4.使⽤不锈钢加热叶轮，防⽔、防锈、经久耐⽤。 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提⽰、超温保护等功能。 6.配两台4层重型不锈钢推车。 | 台 | 6 |  |
| 2D二楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 2D01 | 四人圆凳餐桌椅 | 1200*600 | 桌面：长1200㎜×宽600㎜×厚40㎜，高800㎜ 桌面采用304全不锈钢覆膜拉丝板，面板厚0.8㎜，桌面下撑采用防火防潮高密度板，凳面采用不锈钢一次成型，凳面直径 30cm，凳面离地面高460㎜。 台边框采用30㎜×30㎜的不锈钢方管，桌面下主框架均采用规格50㎜×50㎜的不锈钢，所有管材壁厚不低于1.2㎜。所有金属件均为304不锈钢，底脚为橡胶皮垫。 不锈钢管材焊接拼缝处应无明显缝隙，表面需打磨抛光处理（所有焊接用氩弧焊焊接，所有焊接皆为满焊）。 | 张 | 245 |  |
| 2D02 | 收残台 | 1500*800*800+150 | 采用SUS304不锈钢板制造；台面板厚1.2mm，不锈钢加强筋，配不锈钢可调脚。推车为4寸静音轮，两只定向轮，两只万象轮带刹车。 | 台 | 6 |  |
| 1 | 洗地机 |  | 清扫效率(㎡/h)>4200；主刷长度(mm)>≧510；边刷直径(mm)≧400；边刷数量1个；持续工作时间(h)≧6；板状滤芯，真空过滤面积2㎡；垃圾箱容量（L）≧40；额定功率500（W）；12V，80Ah免维护电瓶1组；内置真空吸尘系统,大型粉尘过滤网,可完全清理灰尘,具备重承载钢制底盘,边刷主刷手动升降、开关运转，所有机械部件易拆卸，易维护。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积20m2—25m2 6、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7、机器开启可以设置10秒延时功能 8、灯管外有防护网罩 | 台 | 20 |  |
| 厨杂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刀具 |  | 不锈钢厨师刀:壁厚≥2mm,总长≥312mm,把手长≥105mm,刀宽≥88mm,刀刃长≥207mm. | 把 | 20 |  |
| 2 | 砧板（木质） | 直径43cm | 直径≥43cm，厚度≥10mm. | 块 | 20 |  |
| 3 | 砧板（树脂） | 直径50cm | 直径≥50cm，厚度≥5mm. | 块 | 20 |  |
| 4 | 砍刀 |  | 材质：30CR13不锈钢;壁厚≥3mm; 总长≥350mm;把手长≥146mm;刀宽≥11mm;刀刃长≥204mm. | 把 | 10 |  |
| 5 | 保鲜膜 | 宽40CM | 材质：PE聚乙烯,长≥200M,宽≥40CM. | 个 | 30 |  |
| 6 | 大号菜筐蓝色 | 700*500*400 | 材质：熟塑料,规格≥700*500*400. | 个 | 40 |  |
| 7 | 大号菜筐白色 | 700*500*400 | 材质：熟塑料,规格≥700*500*400. | 个 | 40 |  |
| 8 | 挡刀棒 | 8寸 | 手柄采用优质ABS工程塑料；棒体采用优质钢碳钢; 手柄长≥11.5cm;全长≥32cm. | 个 | 5 |  |
| 9 | 味勺 | S360 | 食品级304不锈钢,尺寸≥77*16mm.厚度≥1mm. | 个 | 24 |  |
| 10 | 调料缸 | 200*150mm | 304不锈钢食品级材质，壁厚≥1.0mm，尺寸≥200*150mm. | 个 | 10 |  |
| 11 | 打汤勺 | 长200mm 宽80mm | 食品级304不锈钢；壁厚≥1.0mm | HH | 30 |  |
| 12 | 打汤勺 | 34.5*9.5CM | 食品级304不锈钢；壁厚≥1.0mm. | 个 | 20 |  |
| 13 | 格漏 | 30# | 食品级304不锈钢，整体规格≥手柄长度21CM,深度8CM,网面30CM. | 个 | 20 |  |
| 14 | 密漏 | 30# | 食品级304不锈钢，整体规格≥全长51CM,直径30CM,深8cm. | 个 | 20 |  |
| 15 | 板漏 | 30# | 食品级304不锈钢，整体规格≥手柄长度25.5cm；直径30CM. | 个 | 20 |  |
| 16 | 铲子 | 36*15CM | 食品级304不锈钢，整体规格≥长36CM,宽15CM，配一米木柄. | 个 | 20 |  |
| 17 | 竹刷 |  | 材质：竹制,长度≥35CM. | 个 | 30 |  |
| 18 | 刀盒 | 五格 | 整体采用食品级不锈钢制作,刀具盒尺寸≥28*18*14cm；五格带盖. | 个 | 10 |  |
| 19 | 垃圾桶 | 240L | 环保高密度聚乙烯原料，容量≥240L；有轮加厚，壁厚≥2mm. | 个 | 20 |  |
| 20 | 清洁球 |  | 不锈钢材质 | 包 | 200 |  |
| 21 | 拖把 | 60# | 拖把柄采用优质不锈钢材质,拖把头长≥60cm,高≥5cm,把手伸长≥135cm. | 个 | 30 |  |
| 22 | 脚踩式带盖垃圾桶 | 100L | 材质:环保高密度聚乙烯原料，容量≥100L； 壁厚≥2mm.整体规格≥长48.5,宽47,高84cm. | 个 | 20 |  |
| 23 | 留样盒 | 300ml | 食品级塑料材质,整体规格参数要求≥长8.7CM,宽8.7CM,高6.7CM. | 个 | 50 |  |
| 24 | 舀子 |  | 食品级304不锈钢; 整体规格参数要求：柄长≥56cm，舀头直径≥17cm，壁厚≥1.0mm. | 个 | 10 |  |
| 25 | 饭铲 |  | 食品级304不锈钢; 整体规格参数要求≥柄长100cm，铲头长16cm,宽16cm，壁厚1.0mm. | 个 | 20 |  |
| 26 | 抹布 | 40cm*60cm | 材质：涤纶复合丝纤维 | 个 | 200 |  |
| 27 | 扫把簸箕套装 | 扫把长:95*27cm 簸萁:25*25*8cm | 收纳两件套，材质聚乙烯+铁管 | 个 | 30 |  |
| 28 | 橡胶手套 | 均码 | 天然橡胶、加长袖套 | 付 | 80 |  |
| 29 | 不锈钢盆 |  | 304不锈钢食品级; 整体规格参数要求≥外径70cm，厚度≥1.2mm，深30cm. | 个 | 25 |  |
| 30 | 不锈钢盆 |  | 304不锈钢食品级; 整体规格参数要求≥外径100cm，厚度≥1.2mm，深45cm. | 个 | 30 |  |
| 31 | 不锈钢盆 |  | 304不锈钢食品级; 整体规格参数要求≥外径35cm，厚度≥1.2mm，深25cm. | 个 | 50 |  |
| 32 | 围裙 |  | 材质高档PVC软皮（防水），可调节肩带满足成人使用. | 个 | 100 |  |
| 33 | 厨师服 |  | 厨师服、厨师帽材质均为98%棉,满足成人使用. | 件 | 40 |  |
| 34 | 护袖 |  | 材质为高档PVC软皮（防水），满足成人使用。 | 副 | 80 |  |
| 35 | 纱手套 |  | 棉线制作，满足成人使用. | 副 | 100 |  |
| 36 | 靴子 |  | 鞋面材质:塑胶,鞋底材质:TPR;具有防滑功能，满足成人使用. | 双 | 60 |  |
| 37 | 中汤桶 |  | 304不锈钢食品级材质； 整体规格参数要求≥高51cm，直径50cm，壁厚3.0mm. | 个 | 20 |  |
| 38 | 点心夹 |  | 304不锈钢食品级材质. | 个 | 30 |  |
| 39 | 大汤桶 |  | 304不锈钢食品级材质； 整体规格参数要求≥高60cm，直径75cm，壁厚3.0mm. | 个 | 20 |  |
| 40 | 不锈钢保温桶 | ø400×500 | 1.尺寸ø400×500mm，保温层特厚PU发泡，内外壁厚度≥0.8mm，配同材质桶盖，厚≥0.8mm，带食品级硅胶密封圈，桶盖顶部有排气阀；2.食品接触部分采用食品级304不锈钢（06Cr19Ni10）材质； 3.加厚锁扣，两边有活动手柄，方便提起，防烫防滑； | 个 | 20 |  |
| 41 | 不锈钢保温快餐盘 |  | 304不锈钢材质，食品级六格，加304不锈钢盖子，餐盘打304钢印标志。 | 个 | 3500 |  |
| 42 | 不锈钢碗 | 13CM | 1.双层中空食品级304不锈钢（06Cr19Ni10）材质，符合GB4806.9-2016标准（提供第三方产品检测报告或食品接触产品安全认证证书）；2.口径13cm，高度7cm，重量≥80g，碗内 壁采用镜面抛光，外层采用拉丝抛光。 | 个 | 3500 |  |
| 43 | 不锈钢筷子 |  | SUV304不锈钢材质。 | 双 | 3500 |  |
| 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软管 | 1米 | 1米 | 根 | 55 |  |
| 2 | 三角阀 |  | 铜芯，304不锈钢 | 个 | 70 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1F08 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 2400*1310*1000 | 1、烟罩、净化、抽排、一体化，高效便捷，节省空间，净化效率95% 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; ▲产品具备:1.油烟分离分类、2.电子净化、3.uv净化、4.风幕、5.照明、6.过载报警、7.缺相报警、8.WIFI物联网(远程联动控制)、9.自动清洗、10.烟雾感应风量自适应调节(可变频)、11.定时开关机、12.故障原因显示、13.室内空气检测、14.燃气泄漏报警联动、15.能耗统计与节能模式、16.温度感应、17.安全防护功能、18.静音场景适配、19.习惯学习与定制化等功能,符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。▲产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%。 | 米 | 3.5 |  |
| 1F09 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 2400*1310*1000 | 1、烟罩、净化、抽排、一体化，高效便捷，节省空间，净化效率95% 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; ▲产品具备:1.油烟分离分类、2.电子净化、3.uv净化、4.风幕、5.照明、6.过载报警、7.缺相报警、8.WIFI物联网(远程联动控制)、9.自动清洗、10.烟雾感应风量自适应调节(可变频)、11.定时开关机、12.故障原因显示、13.室内空气检测、14.燃气泄漏报警联动、15.能耗统计与节能模式、16.温度感应、17.安全防护功能、18.静音场景适配、19.习惯学习与定制化等功能,符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。▲产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%。 | 米 | 4.8 |  |
| 1G11 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 2400*1310*1000 | 1、烟罩、净化、抽排、一体化，高效便捷，节省空间，净化效率95% 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; ▲产品具备:1.油烟分离分类、2.电子净化、3.uv净化、4.风幕、5.照明、6.过载报警、7.缺相报警、8.WIFI物联网(远程联动控制)、9.自动清洗、10.烟雾感应风量自适应调节(可变频)、11.定时开关机、12.故障原因显示、13.室内空气检测、14.燃气泄漏报警联动、15.能耗统计与节能模式、16.温度感应、17.安全防护功能、18.静音场景适配、19.习惯学习与定制化等功能,符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。▲产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测未断裂。 | 米 | 6.2 |  |
| 1H07 | 机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 2400*1310*1000 | 1、烟罩、净化、抽排、一体化，高效便捷，节省空间，净化效率95% 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; ▲产品具备:1.油烟分离分类、2.电子净化、3.uv净化、4.风幕、5.照明、6.过载报警、7.缺相报警、8.WIFI物联网(远程联动控制)、9.自动清洗、10.烟雾感应风量自适应调节(可变频)、11.定时开关机、12.故障原因显示、13.室内空气检测、14.燃气泄漏报警联动、15.能耗统计与节能模式、16.温度感应、17.安全防护功能、18.静音场景适配、19.习惯学习与定制化等功能,符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。▲产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%。 | 米 | 9.6 |  |
| 1K06 | 不锈钢油网罩 | 3800*1200*500 | 采用304不锈钢板制作；板材表面采用雪花砂，板厚1.2mm，配接油杯，采用防漏油型油网。含LED三防烟罩灯，具体根据现场要求制作。▲投标时提供不锈钢油网罩的检测报告（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 |  |
| 2B07 | 抽气罩 | 3800*1200*500 | 采用304不锈钢板制作；板材表面采用雪花砂，板厚1.2mm，配接油杯，采用防漏油型油网。含LED三防烟罩灯，具体根据现场要求制作。 | 台 | 1 |  |
| 1 | 低噪音高压柜式风机 | 处理风量约：23500m3/h | 型号：A20寸处理风量：23500m³/h；全压： 780 Pa；功率：7.5kw 本产品采用铝合金菱形包角，宽形立柱，结构牢固，外形美观； 外壳采用双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：叶片特有倾角设计，改变传统单面进风方式实现双面立体进风，双进吸力压力更大，达到极速吸排效果，出口R角设计，进风量增加，吸烟更彻底。 风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 ▲依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生； ▲检测依据满足GB/T2653-2008，焊缝横向弯曲试验检测结果无缺陷，依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 静电式餐饮业油烟净化设备 | 处理风量约：20000m3/h | 型号：200 处理风量：20000m³/h颗粒物净化率：≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m3； 功率：400W 1）多功能过滤网板设计 初效过滤网板与活性炭过滤网板相结合的双轨道设计结构，大幅度、深层次地过滤大颗粒油烟及灰尘，进而达到高效去除油烟气味，使其净化效率更高，后期维护替换更方便。 (2)优质选材、安全设计周密 表面采用冷板（厚度1.2mm）静电环氧喷涂,符合防水设计标准；使用优质陶瓷绝缘子，具有良好的耐热和绝缘性能，机械性能高，不易击穿；检修门打开时，实现自动断电的功能，产生器采用环氧树脂封闭设计，防止使用过程中可能出现的安全隐患；电场净化滤芯优选三系铝镁合金，可多次清洗，耐腐蚀性更强，延长使用寿命，为企业降低运营成本。 (3)电场高低压两极净化、易拆洗，净化率95%以上 采用高压钨丝全触点放电，输出更稳定，抗干扰能力强，油烟分离均匀无死角，同时电场采用3系合金铝材制作，配合低压铝合金板折弯设计，吸附区铝板间距小于8mm,吸附更彻底； （4）设备高低压电源通过国家环保保护产品认证,具备灭弧功能、多次闪络放电、短 路保护、高压开路保护等安全保护功能，有效防止设备运行过程中出 现的过载、漏电、拉弧等状况发生； （5）油烟净化率 油烟净化器油烟净化率95%以上，出口油烟浓度1.0mg/m³，颗粒物5.0mg/m³非甲烷总经10mg/m³以内。 ▲依据GB/T 9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级；依据GB/T 13667.1-2015，金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀100h内，无鼓泡产生； ▲满足GB/T2653-2008，焊缝横向弯曲试验检测结果无缺陷，依据GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 二次启动变频保护器 |  | 1.尺寸约 300×400×180mm，箱体厚度≥ 0.8mm，高品质指示灯按钮； 2.含全套配件，功率≥5.5kw。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 管道 |  | 采用优质不锈钢板制造,板厚1.2mm，含法兰等 | 平方 | 150 |  |
| 5 | 其他辅材 |  | 含安装时候使用的各种辅材 | 套 | 1 |  |
| 6 | 安装费 |  | 排烟安装人工费用 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备注 | 1、本技术参数要求中SUS304不锈钢材质的均为“★”产品；“★”为实质性要求，不响应的作为无效标处理。2、本技术参数要求中“▲”要求提供的检测报告或者相关证书证明材料提供原件的扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全、不齐或不合格或提供的资料无法辨认的进行扣分处理；提供虚假资料的，均作无效投标处理。3、本次投标报价包括：本次投标报价应是本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，含人工费、机械费、设备及材料本身的价格及其运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、保险、售后服务、免费升级调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及采购人指定的位置交付使用过程中涉及到的一切费用。以上的所有技术参数均不接受负偏离。所有主要设备厂家必须质保2年，在使用过程中如出现质量问题，接到电话通知后必须2小时内到达现场，4小时之内必须解决问题，超过4小时无法修复的，无条件换装同类型、同型号的产品并确保使用。如不能达到上述要求的，采购人将自行安排解决，费用将从质保金或剩余货款中直接扣除，不足部分将继续由中标人支付，如中标人不能自觉履行，将通过法律手段进行追偿。 |  |  |  |  |

四、验收

（1）验收标准

供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

（2）验收：

1.初验

在接到甲方进场通知后 30 天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后 3 个工作日内组织初验并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

2.终验

初验合格后进入售后服务期，售后服务期结束，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后 3 个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

注：验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要

求。

五、产品要求

1、本技术参数要求中SUS304不锈钢材质的均为“★”产品；“★”为实质性要求，不响应的作为无效标处理；所有技术参数均不接受负偏离。

2、本技术参数要求中“▲”要求提供的检测报告或者相关证书证明材料提供原件的扫描件上传至投标文件的投标资料中，不提供或提供不全、不齐或不合格或提供的资料无法辩认的，每有一项扣1分，提供虚假资料的均作无效投标处理。

六、商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

七、其他要求：

1、针对本项目制定详细的项目实施方案，内容包括：供货时间安排（施工进度计划）、现场安装方案、质量管控措施、设备使用和维护培训方案等。

2、针对本项目编制具体的售后服务方案，内容包括：售后服务范围、响应时间、专业技术人员保障、退换货承诺等。

3、报价内容包括：货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

# 第五章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目

合同编号：JSZC-321322-CCGC-G2025-0014

甲    方：沭阳县沭河初级中学

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：沭阳县沭河初级中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：沭阳县沭河初级中学学生餐厅新建工程厨房设备采购安装项目

采购项目编号：JSZC-321322-CCGC-G2025-0014

（2）采购计划编号：JSZC-321322-CCGC-G2025-0014

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                           大写：

分包金额（如有）小写：                   大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

预付款：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

第二次支付：采购人收到发票后10个工作日内支付，支付比例：合同金额的**%。

……

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。招标文件定稿后该备注删除。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

2.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否(备注：选择否删除以下履约保证金相关条款，招标文件定稿后该备注删除。）

履约保证金提交金额：按采购合同总价的 / %提交。

履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

3.合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

4.组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自                             生效。

6.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

分项报价表

（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

注：专门面向中小企业的项目，如资格审查设置上传端口，请将此要求删除。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

注：专门面向中小企业的项目，如资格审查设置上传端口，请将此要求删除。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

注：专门面向中小企业的项目，如资格审查设置上传端口，请将此要求删除。

## 七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 八、项目组人员

| 注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。