- 采购需求

项目属性：工程类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

- 项目简介

- 项目名称：沭阳公路超限检测站预检系统改造

（二）项目最高限价：130万元。

（三）工期：70日历天 ；缺陷责任期：2年。

（四）质量要求：工程质量符合合格标准；工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：无安全生产责任事故；工程环保要求：符合国家及省市有关规定合格 。

（五）采购内容：沭阳公路超限检测站预检系统始建于2013年，系统位置位于沭阳县扎下镇G205上行桩号K1041+300处。

本次改造的内容包括路面改造、动态称重子系统、车牌车貌识别系统等的采购、安装、调试、工程实施、技术对接及售后服务工作等相关技术服务。软硬件质保期5年。具体内容详见工程量清单。

- （六）付款方式：合同签订后，承包人向发包人提供合同价10%的预付款保函后，发包人支付合同价的10%作为预付款；联调联试合格交工验收后支付至合同价款的80%；缺陷责任期满后支付剩余合同价款。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；2.对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（七）考核（验收）要求：

根据国家、相关部门颁发的相关施工技术规范、验收标准及质量检验评定标准等规定，工程质量要求合格。

系统需经第三方检定满足江苏省公路货车动态监测设施执法精度要求，并与省平台完成数据接入。

- 技术要求及规范

2.1主要设备技术参数及施工要求

为满足江苏省公路货车动态监测设施执法精度要求，并与省平台完成数据接入。

本项目的主要设备即公路动态汽车衡，应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《动态汽车衡计量器具型式批准证书》。

★供应商须在响应文件中提供所投主要设备省级及以上质量技术监督部门颁发的《动态汽车衡计量器具型式批准证书》。注：★部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

| 序号 | 名 称 | 功能及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清环保抓拍（卡口）相机 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机（不低于900万像素）、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2.分辨率不低于4096×2160，字符叠加时最大可支持4096×2800，帧率支持25fps，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 3.设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 4.相机靶面尺寸不低于1英寸，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图包含高清一体化嵌入式摄像机（不低于900万像素）、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 5.设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 6.支持车辆捕获功能，白天、晚上捕获率≥99%，具备车辆号牌识别功能，白天、夜晚车牌识别准确率≥99%； 7.护罩玻璃透光率≥99%，支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图； 8.▲支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见，支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌；（提供含有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 9.支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别不少于50种车型，支持检测并跟踪指定区域内不少于 240个目标； 10.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别，可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 11.摄像机内置红绿灯状态视频检测、车辆视频检测、车牌识别、视频测速、车身颜色识别、车标识别功能； 12.支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%； 13.摄像机内置交通行为识别功能，具备机动车不按车道行驶、不按交通信号灯规定通行、不按导向箭头指示通行交通安全违法行为的识别和记录功能。 14可根据监控场景自动调节曝光模式，包括顺光、背光、低照度、运动速度、雾（雨）天、正常等模式.样机可根据人脸或人体区域的光照变化自动调节画面亮度； 15.网络直连情况下，在只输出主码流，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms，可显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数； 16.支持违法变道抓拍，捕获率白天、晚上≥98%；准确率白天、晚上≥98%，支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥98%； 17.支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰,白天、晚上准确率≥95%； 18.高低温试验应满足﹣45℃～90℃，外壳防护等级应不低于IP66； | 台 | 2 |
| 2 | 补光灯（一体） | 1.包含：24颗大功率LED灯珠，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪，可覆盖1个车道，支持超速连拍； 2.具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光； 3.可通过RS485进行远程升级，支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级； 4.最大功耗小于等于48W，闪光指数GN≥64m，最小回电时间小于等于50ms； 5.1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，防护等级IP66。 | 台 | 2 |
| 3 | 石英称重传感器 | 1.速度范围：0.5～100km/h； 2.准确度等级：5 级； 3.总重误差范围：≤±5%； 4.轴重误差范围：≤±10%； 5.速度误差：≤1km/h； 6.单轴额定载荷：≥30T； 7.最大过载能力：150%； 8.灵敏度：-1.54±7% PC/N； 9.横向误差：＜±3％； 10.传感器截面尺寸：55mm×55mm（±8mm）； 11.传感器长度：0.75m、1m、1.5m、1.75m、2m； 12.工作温度范围：-45℃～80℃； 13.在温度-20℃，气压 61.5kPa(13.5KFT)状态下，可正常工作； 14.绝缘电阻：＞10×1010Ω； 15.使用寿命：≥1 亿轴次； 16.防护等级：IP68； 17.线性度:≤±1%，重复性:≤±1%，横向一致性:<1%； 18.温度系数:-0.02%/℃ 19.综合精度: ≤±2.5% 20.传感器直线度误差:<2mm/m 21.▲振动性能满足GB/T2423.10-2019标准（提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)； 22.▲冲击性能满足GB/T2423.5-2019标准（提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)； | 米 | 42 |
| 4 | 轮轴识别传感器 | 1.形式：压电式； 2.最小检测轴重：100KG； 3.防护等级：IP68； 4.传感器点位：12～14个； 5.工作温度范围：-40℃～+85℃； 6.工作湿度范围：0～95%； 7.传感器尺寸：1500/2000×55×35mm； 8.控制器供电电压：DC5V； 9.控制器供电电流：<0.1A； 10判别准确率：≥99%； 11.IO输出形式：OC输出； 12.数据输出接口：RS232/RS485； 13.数据输出波特率：9600bps； 14.▲振动性能满足GB/T2423.10-2019标准（提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)； 15.▲冲击性能满足GB/T2423.5-2019标准（提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)； | 米 | 10.5 |
| 5 | 称重控制器 | 1.速度范围：0.5～100km/h； 2.数据存储空间：1M Byte； 3.数据存储：可存储多达 400000 条的车辆信息数据； 4.工作温度范围：-20℃～70℃； 5.在温度-20℃，气压 61.5kPa(13.5KFT)状态下，可正常工作； 6.相对湿度：0～95%RH； 7.工作电压：AC 220V； 8.数据接口：RJ45 9.网络接口通信速率：9600bps； 10.MTBF≥30000h； 11.检测精度：动态 5 级； 12.输入通道数：64 路； 13.采用 7″TFT 彩色液晶触摸屏； 14具有内置显示装置与按键操作功能； 15.铝合金外壳，采用机架式结构，自由扩展；采集模块采用高速 AD+8 通道 DSP+RAM 架构； 16.具有故障自检功能以及对石英称重传感器的故障诊断功能； 17.动态修正功能，可根据车道、车速、车型、行驶轨迹等进行系数自适应补偿； 18.实时数据会显示当前上传的车辆数据，包括总重、轮重、轮轴、轴数、轴距、速度、行驶车道号、采集时间、方向、编号等信息； 19.可对标定数据进行复位、修改操作； 20可查看系统版本、设备状态、传感器内码值。 21.可设置检测方向、抓拍方式、通讯方式、传感器间距； 22.可对上传通讯协议进行修改，对网络参数进行修改； 可通过触摸屏进行操作，可删除存储数据和续传数据； 23.扩展接口：接入车辆位置传感器（轨迹传感器）、车辆外轮廓检测仪、线圈控制器接口、抓拍相机控制接口； | 套 | 1 |
| 6 | 电荷放大器 | 1.通道：8 路； 2.测量范围：±60000PC； 3.误差范围：≤±0.1%； 4.输出电压：0～±5V；输出电流：0～±2mA；输出阻抗：100Ω； 5.频率范围（3db）：≈0.01～>10kHZ； 6.时间常数：≈100s； 7.供电电压：DC15～30V；供电电流：<25mA； 8.工作温度范围：-20℃～70℃；在温度-20℃，气压 61.5kPa(13.5KFT)状态下，可正常工作； 9.震动阻力：10gp； 10.防护等级：IP65； | 套 | 3 |
| 7 | 线圈(含车检器） | 1.尺寸：适用于普通车道和紧急车道；导线规格：多芯镀银导线；线圈安装方式：埋入路面下，环氧树脂灌封 | 套 | 3 |
| 8 | 称重处理单元 | 1.CPU4核心，2.5GHZ频率； 2.8G运行内存，1TB硬盘； 3.一条DDR3LSO-DIMM插槽,最大支持8GB内存； 4.1个SATA2接口可支持2.5寸SSD或HDD，1个MSATA接口； 5.支持1个VGA，1个HDMI显示，最高支持三通道独立显示； 6.支持：10个COM口； 7.提供：2个10/100/1000M自适应独立以太网口，支持无盘引导及远程唤醒； 8.提供：9个USB2.0、1个USB3.0； 9.扩展接口:2个MiniPCIE； 10.支持Windows、LINUX等操作系统； | 台 | 1 |
| 9 | 室外机柜（含配电空调） | 1.外形尺寸：≥1550mm×700mm×780mm；供电电源：AC220±5%；具有防雷、防浪涌冲击装置；内置恒温温控系统，配备轴流风机，防止机柜内温度过高造成系统“死机”；采用防盗门锁，门缝包边防护，带防水顶盖，具有防雨能力； | 套 | 1 |

2.2技术规范

（1）《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕274 号）；

（2）《交通运输部 公安部关于治理超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173 号文件）；

（3）《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法的通知》（交办公路〔2016〕130 号）；

（4）《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》（交办公路〔2016〕109 号）；

（5）《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）；

（6）《交通运输部关于修改<超限运输车辆行驶公路管理规定>的决定》（交通运输部令 2021 年第 12 号）。

（7）《省政府办公厅转发省交通运输厅等部门关于进一步做好全省货车非法改装和超限超载治理工作实施方案的通知》（苏政办发﹝2016﹞135 号）；

（8）《省交通运输厅、公安厅关于印发江苏省治理超限超载联合执法实施方案的通知》（苏交公〔2018〕10 号）；

（9）《省交通运输厅公路局关于印发《江苏省公路超限运输非现场处罚办法（试行）》的通知》（苏交公超管﹝2015﹞314 号）；

（10）《江苏省治理公路超限超载运输办法》（江苏省人民政府令第 160 号）；

（11）《关于印发江苏省货车动态监测设施建设技术要求的通知》（苏治超办函〔2023〕5 号）；

（12）《江苏省公路运输车辆动态称重监测设施改造方案（宿迁试点）》；

（13）《江苏省公路运输车辆动态称重监测设施改造研究报告（全省改造方案）》。

（14）地方标准《公路运输车辆动态称重系统技术规范》（DB32/T3314-2017）；

（15）《道路车辆外轮廓尺寸、载荷及质量限值》（GB 1589-2016）；

（16）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（17）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（18）《道路交通标志和标线》（GB 5768.5-2017）；

（19）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

（20）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（21）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（22）《江苏省干线公路可变情报板通信协议》；

（23）《江苏公路超限治理数据接口技术规范》；

（24）《江苏省公路信息化数据库建设规范》；

（25）《江苏干线公路视频监控平台建设技术要求》；

（26）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）；

（27）《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）

（28）《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG 907-2006）；

（29）《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》（DB11/T 1374-2016）；

（30）《公路车辆动态称重检测系统技术规范》（JTG/T 4320-2022）。

施工时，如有新的规范、规程颁布实施，则应按新的规范、规程执行。

三、工程量清单

另附。

四、改造方案

改造后需取得以下成效：

（1）修复称重区水泥路面、水泥路面与沥青路面结合部位，最大程度延长路面使用寿命，保持通过车辆平稳行驶，保证系统称重使用精度。

（2）采用五排全覆盖方式铺设称重传感器，以保证车辆数据的可靠性和稳定性。经第三方计量检测单位检定，称重精度误差优于±2.5%，使用精度误差优于±5%，达到最新规范要求的精度标准。

（3）更换部分抓拍摄像机，获取车辆高清图片，叠加车辆通行及称重信息，实现完整数据链的采集。

（4）称重区通过车辆由称重检测设备实现自动采集车辆的重量数据，采集检测精度优于 95%。

五、现场踏勘

采购单位不集中组织投标踏勘现场，供应商须自行与采购单位联系踏勘现场，自行踏勘现场过程中安全财产责任自行承担。

六、项目实施方案

（一）总体施工组织布置及规划：符合本项目施工要求，合理的部署总体施工规划、施工组织内容、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排。

（二）项目重点、难点工程的施工方案及技术措施：应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的施工方案、方法，特别是重点难点工程的施工方案、方法，以保证本合同工程的顺利施工。

（三）工期保证措施：以目前的施工条件所须配套人员及机械设备以保证工程进度。针对本项目编制施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案。

（四）工程质量管理体系及保证措施：对本项目主要工程的现场实际情况提供有针对性的工程质量保证措施阐述，措施合理有效、可实施性应符合要求。

（五）环境保护、安全、文明措施：环境保护、安全、文明施工措施，包括环境保护、现场用电、登高作业的安全措施应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。

（六）后续服务：后续服务、服务标准、人员配备及相关保修措施、响应情况、培训方案内容。按照技术规范中的内容做好培训工作，对采购人或运营管理单位的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时保证工程验收移交后，相关人员能够胜任系统的全部运行、操作，线路维护，故障分析处理，设备维修和保养等。

七、注意事项

沭阳公路超限检测站预检系统改造验收合格之后，沭阳公路超限检测站预检系统交由宿迁市交通运输综合行政执法支队进行管理。

1、为满足江苏省公路货车动态监测设施执法精度要求，并与省平台完成数据接入。所有设备及系统必须根据情况和采购人实际需求合理选择，如无法满足采购人需求，则成交单位必须无条件更换。

成交单位需积极主动地配合采购人进行相关检测及验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况成交单位需要返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交单位自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。

2、施工过程中，成交单位需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因成交单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由成交单位承担，由成交单位原样修复并自行承担相关费用。

3、 供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

4、 项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。

5、本次招标采用工程量固化清单，供应商编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价（采购人指定单价项目，供应商不得修改），供应商不得对采购人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等），若供应商擅自修改工程量清单或者供应商的报价发生了算术性修正，属重大偏差，响应文件按无效标处理。

供应商应按要求编制竞标报价后，然后将其导入至明细报价表一栏或磋商所需其他材料中。

6、建筑工程一切险及第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，该费用计入合同总价中，不单独计列。

承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

7、承包人应按照“《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》的通知（苏人社规[2023]2号）和《省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）”的规定缴纳工伤保险费，在项目开工前足额缴纳。该费用计入合同总价中，不单独计列。

承包人应认真贯彻落实《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）等各级相关规定办理安全生产责任保险，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价或总额价中，不单独列支。

承包人要认真贯彻落实《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》苏建建管[2016]707 号、《省人力资源和社会保障厅等八部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》苏人社发[2018]93号、《宿迁市交通工程建设领域农民工工资支付管理办法》宿交发[2018]142 号、江苏省人力资源社会保障厅、《关于进一步加强全市建设工程领域项目企业用工管理标准化工作的通知》宿治欠办发【2020】12号、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规[2021]2号、《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、《关于印发《宿迁市工程建设领域农民工工资保证金业务操作指南》的通知》（宿治欠办发【2022】11 号）等各级相关农民工工资的规定，并按照规定及发包人要求缴纳农民工工资保证金。

施工总承包企业应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，农民工工资与工程款实行分账管理，按月足额支付工资；实行农民工实名制管理；合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价。

8、根据《省安委会关于以更高标准更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》（江苏省安全生产委员会苏安[2019]14号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017年第25号）、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知（苏交规〔2025〕1号）的规定，为保证达到合同规定的安全生产要求，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，本项目安全生产费用为最高投标限价的1.5%。安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，承包人根据实际发生的费用清单总额及票据报监理工程师，由业主审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。

9、投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

考虑到减少项目施工对地方的干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成标段施工范围内的改路、改河、改渠（沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。

10、本项目承包人应在发包人或监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

11、本标段施工与其他标段存在交叉作业的情况，项目实施期间，发包人根据实际情况可能会对承包人的工作内容作出相应调整，承包人不得拒绝，因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，不得向发包人提出补偿要求。

12、本项目承包人在施工过程中应严格遵守《宿迁市扬尘污染防治条例》（如有更新，执行新文件）、苏交质公（2016）35号《关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知》、苏交公〔2017〕5号省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知、宿交发（2018）100号《市交通运输局关于印发市区交通工程扬尘污染防治管理办法（暂行）的通知》、宿污防指办（2019-62号）《关于修订宿迁市市区施工工地》扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则的通知》、宿大气办发（2019）8 号《关于印发宿迁市市区施工工地扬尘重污染天气应急管控停工豁免规则》的通知》、苏环办（2019）254 号《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》、《市交通运输局关于印发宿迁市交通工程扬尘污染防治管理规定的通知》（宿交发（2021）3号）等相关规定，牢固树立和切实贯彻落实环保意识，从原材料、施工机械设备、施工工艺、临时工程设施等各个方面研究并采取环保措施，承包人按相关规定自行考虑，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。

13、承包人在施工过程中应在服从全局、保障施工期的基础上，遵循发包人、公安、交通、城管等行政部门提出的相关要求，制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，并经发包人同意且通过公安、交通、城管等行政部门的行政审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、规费以及交通导改及其所涉及到的道路导改硬化施工相关费用，上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

14、承包人应充分考虑施工过程中相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

15、承包人应充分考虑施工过程中因杆线、管道迁改等对施工可能带来的影响，并积极配合发包人与各杆线、管线产权单位对接、协调。同时须编制临时迁改、管线保护、安全评估等专项施工方案，并按规定报审，所涉及的工期调整、窝工等间接费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。

16、临时占地指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地、现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。本工程由承包人负责办理临时占地的租用手续，并支付租用以及地面附着物拆迁补偿、复垦等相关费用，发包人协助承包人与相关部门进行协调。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，用地计划经业主审批后实施，并由承包人承担相应费用。该费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列。

17、本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。

18、若因客观因素或自然灾害等不可抗力造成影响，发包人根据实际情况有权对工期进行调整，承包人不得向发包人提出索赔。

19、本项目实施期间，可能会发生一段时期的频繁雨水或酷热严寒，投标人应充分考虑应对措施，确保按期完工，相关费用包含在投标总价中，发包人不单独支付，承包人也不得就此要求补偿。

20、项目实施期间，发包人有权根据项目进度情况调整部分目标节点计划，承包人应严格执行发包人提出的总体工期及阶段性工期要求，根据要求编制施工方案和工期计划，配备足量的机械、设备、人员、资金，严格按照工期计划执行，确保完成发包人的任一节点计划目标，由此所产生费用，由承包人自行承担，不得向发包人进行索赔。项目实施过程中，如承包人进度达不到发包人的要求，发包人有权在采取合同履约降等级的同时，将全部或部分工作内容安排给其他单位实施，由此产生的一切费用及带来的任何影响，均由承包人承担。

21、本项目要求承包人实施工程档案管理信息化、标准化。竣工验收合格后，在提交纸质竣工资料的同时，将项目档案数据库（含所有资料的扫描件）移交发包人，由此产生的费用在工程量清单100章“竣工文件费”中单独列支，由投标人自行报价。在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交、竣工会议相关费用等由中标人承担，含在投标报价中，不单独计列。

22、安全评价费用含在合同综合单价中，不单独列支。招标人不另计列。

23、本项目施工过程中，如承包人质量、进度等方面不能达到发包人的要求，发包人有权对承包人的部分工程进行切割，切割后如出现费用不足情况，发包方将从承包人的其他工程款中直接扣除。且承包人需处理切割后的遗留问题，保证工程正常施工。由此所产生的一切费用、损失和影响均由承包人自行无条件承担。

24、对中标（成交）供应商企业业绩、获奖荣誉、认证证书等，上述评审因素提供的相关内容经评审小组认可后给予得分的，将随中标（成交）结果公开。

25、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。