| 宿迁市中医院智慧医院信息化建设配套硬件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 单台配置 |  | 数量 |
| 门诊/住院/基础设施数据库服务器 |  | 配置要求 标准机架式服务器，≥2U，含导轨。 1、★国产高性能处理器≥2颗，C86架构，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.5GHz，支持超线程；(提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)。 2、内存：≥512GB DDR5内存。 3、硬盘：≥2*480GB SSD，2块 4TB 10K SATA。 4、RAID卡：≥1块RAID阵列卡，支持0, 1,10,5。 5、网卡：≥2*千兆RJ45网口，≥2*10G光口（含光模块）。 6、HBA卡：≥2* 16G FC网口。 7、电源：热插拔冗余电源。 8、CPU密码技术：投标产品所配备的CPU(中央处理器)内置密码运算加速模块，具备国密算法硬件加速。 9、主机安全加固：配备与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从内核实现对服务器的安全加固。具备注册表防护，服务强制访问控制，移动存储介质管理、具备跨平台集中管理等功能。 10、数据保护：提供数据拯救服务。 |  | 6台 |
| 核心双活存储设备 |  | 1、全闪架构。 2、每台配置≥2个控制器，控制器处理器总核心数≥48核，CPU主频率≥2.6GHz。 3、缓存：≥256G，系统内总一级缓存容量配置≥128GB。 4、硬盘：≥8*3.84T NVME SSD。 5、接口：≥ 8*16Gbps FC接口（满配多模光模块），≥4*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）。 6、实配性能至少达到 4K 随机 7 读 3 写 IOPS>12 万（单机）。 7、配置存储双活功能，即:在两台存储始终保持数据实时同步的情况下，主机能够同时读写两台存储上的同一份数据，且当其中一台存储发生故障时，主机无需任何切换操作仍可正常读写另一台存储的数据。 8、双控A-A架构，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%。 9、具备端到端的DIF，防止静默数据错误。 10、具备同步复制和异步复制功能，并根据链路进行同异步复制互转，具备自动转换和手工切换两种方式。 11、提供快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms。 |  | 2台 |
| 存储交换机 |  | 1、交换容量：≥4.6Tbps；包转发率：≥2000Mpps。 2、网口：≥48个万兆光口，≥6个40GE/100GE光口。 3、光模块：≥24个10GE多模光模块，≥4个40GE多模光模块，≥1个40GE高速电缆-3m。 4、电源：冗余电源。 |  | 2台 |
| 超融合系统硬件 |  | 1、2U 标准机架式服务器。 2、★国产高性能处理器≥2颗，C86架构（单颗核心数≥32C,主频≥2.5Ghz）(提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)。 3、内存：≥1024GB DDR5 ECC；。 4、系统磁盘：单节点配置 ≥2块480G SATA SSD 企业级磁盘。 5、容量磁盘：≥2块3.84T NVMe SSD混合读写，≥6 块 8T HDD硬盘。 6、配置 ≥4*千兆网卡、2*双口10Gb光口网卡（含模块）。 7、配置RAID阵列卡，支持RAID 1/0。 |  | 8台 |
| 超融合系统软件 | cpu授权 | ★配置≥16颗CPU的超融合系统软件正式授权（提供承诺函，格式自拟）。 |  | 1套 |
|  | 计算虚拟化软件 | 1、自动收集所有相关组件的日志、告警，提供告警合并功能。 2、具备部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis、TencentOS、Windows等操作系统的功能。 3、具备在线升级功能，升级过程中可以对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 4、▲具备漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息功能，并具备补丁管理、更新、回滚功能（需提供所投产品对应功能截图）。 5、具备设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议功能。 6、平台具备虚拟机定期全量备份、增量备份功能，并具备静默备份方式，具备按周、按天、按小时的备份策略。 7、创建或编辑虚拟机时，具备对CPU频率、磁盘IO、网络流量进行限制的功能。 8、具备识别假死主机并标签化为亚健康主机功能，通过邮件告警提醒进行处理，并具备限制重要业务在亚健康主机上运行的功能。 9、具备管理计算、存储、网络等相关资源的基于CLI命令行的系统运维功能。 |  |  |
|  | 存储虚拟化软件 | 1、具备条带化及以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数的功能。 2、具备主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复的功能，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上。 3、具备存储分卷功能。 4、具备快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，具备按周快照、按天快照和按小时快照，具备设置快照保存方式，具备点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，具备点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作。 5、具备硬件健康状态监测功能，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况。 6、具备为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略功能，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略。 7、▲具备数据重建开始/过程中优先级调整功能，保障重要的业务优先恢复。（需提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告）。 |  |  |
|  | 网络虚拟化 | 1、具备网络硬件自检等能力，保障网络的稳定性和可靠性。包含以下： 对所有网口光衰导致的时延、闪断等网络性能异常的情况，可实现定位到管理网口、业务网口、存储网口等聚合网口里具体链路的网络检测的告警； 能够在图形化管理平台上，通过拖动等方式完成虚拟网络拓扑创建； 平台具备隔离策略推荐功能，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。 2、▲平台需具备网络可视化功能，具备在网络可视化界面显示虚拟机间的访问流，具备通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，具备显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包含源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作（需提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告）。 3、具备在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建的功能，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 |  |  |
|  | 安全虚拟化 | 1、▲提供≥480个虚拟机的主机安全防护授权（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。 2、虚拟化平台具备在虚拟机安装性能优化工具时自动安装组件对操作系统进行安全防护的功能。 3、平台具备分布式七层网络攻击防护能力。具备以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护的功能，且不因IP地址变更或迁移等情况导致安全能力失效。 4、具备为网络配置网络攻击防护策略功能。 5、▲出现网络攻击时，超融合平台需具备虚拟补丁能力，具备在主机操作系统不打补丁的情况下直接在网络层对指定虚拟机开启虚拟补丁防护。（需提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告） |  |  |
|  | 云计算管理软件 | 1、具备大屏展示功能便于直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态。 2、具备虚拟机的无代理备份功能，具备直接将虚拟机备份到存储的功能，具备通过新建虚拟机的方式进行恢复的功能。 3、具备标准的API。 4、管理平台具备拓展本地备份、异地容灾、双活、云容灾等高可用服务功能。 5、平台具备生成运维报告功能，包括平台服务器健康风险预测和评估（如：CPU/内存/硬盘/Raid卡/网卡等）、云主机运行状态（如：CPU/内存/网络等）风险评估等。 |  |  |
|  | 兼容性要求 | 1、具备对院内现有超融合平台进行纳管（新建、删除、开机、关机、虚拟机备份和备份恢复）以及双向迁移操作功能（将原平台现有虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到现有平台的集群中），具备对虚拟机全生命周期管理、资源检测以及可靠性保障等功能。 |  |  |
| 超融合系统交换机 |  | 1、▲交换容量：≥8Tbps,包转发率：≥3000Mpps；(提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)。 2、网口：≥48个万兆光口，≥8个40GE/100GE光口。 3、光模块：≥24个10GE多模光模块，≥4个40GE多模光模块，≥1个40GE高速电缆-3m。 4、具备堆叠、M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）配对设备具备独立的控制面板。 5、电源：冗余电源。 |  | 2台 |
| 数据灾备一体机 | 硬件配置 | 1、CPU:2*国产信创处理器。 2、内存：≥256G DDR5。 3、系统盘:≥2*480G SSD。 4、数据盘：≥6*12TB。 5、接口:≥4千兆电口，2万兆光口。 6、电源：冗余电源，支持掉电保护，冗余风扇。 7、配置RAID卡,支持RAID 0/1/5/10。 |  | 1套 |
|  | 平台支持 | 1、具备云平台、物理机、虚拟机等不同场景下的备份建设功能。 2、兼容各类硬件存储,具备异构存储间的数据复制功能,实现应用系统跨虚拟化池、跨存储的保护。 3、具备异构虚拟化平台之间的数据级灾备复制功能。 4、具备异构平台上各种应用和数据复制功能, 同时保留文件属性信息。 |  |  |
|  | 数据实时备份 | 1、具备防加密类勒索病毒功能，具备备端可过滤源端删除动作，可秒级数据找回功能，而不需要定位感染时间。 2、▲具备对整盘数据、整个文件夹数据、单个文件数据进行任意历史点数据快速恢复功能。（提供软件功能截图加盖公章）。 3、▲具备数据验证功能，要求产品具备源端与目标端数据进行在线的哈希算法值对比校验确保数据一致性，并生成报告功能。（提供数据验证功能界面截图并加盖公章）。 4、具备NFS方式快速挂载恢复功能，RTO恢复时间分钟级。 5、具备对Oracle、DB2、MySQL、达梦、南大通用、Informix、SQL_Server、Exchange、Lotus Notes、Sybase ASE、SAP HANA、Cache等多种数据库或应用系统进行在线实时保护功能，具备无限历史时间点留存功能。 6、具备数据复制在网络中断或灾备端不可达等异常情况下断点续传功能。 7、具备docker容器场景下的数据复制和恢复功能。 8、具备对共享磁盘上的文件或目录执行实时捕获和复制功能。 |  |  |
|  | 应急接管备份 | 1、操作系统和数据捕获采用磁盘块变化追踪技术，具备实时保护功能。 2、具备在线备份功能，即备份过程中生产业务系统无需停止。 3、具备永久增量备份和增量合成功能。 4、具备CBT细粒度备份功能。最短备份时间间隔为1分钟。 5、具备备份数据以虚拟磁盘格式保存功能，具备快照特性。 6、具备备份点管理功能。包括查看备份点类型，生成时间和使用情况。可通过备份点直接进行接管、演练、挂接、恢复等操作。 7、具备跨VLAN通信功能。 8、具备生成备份数据后立即自动执行演练功能并验证数据可用性功能。 9、具备BIOS/UEFI引导的系统备份还原功能。 |  |  |
|  | 应急恢复与演练 | 1、具备备份池内快速应急接管功能。 2、具备裸机恢复功能。 3、具备开启备份数据自动接管演练和自动验证功能。 4、具备跨多网络的接管功能，接管虚机的IP地址、CPU，内存，磁盘可配置。 5、当生产环境故障恢复后，被接管的业务系统具备回切到源机或异机的功能。 6、具备通过iSCSI链路协议挂接恢复功能，可以挂载到任意远程主机访问备份数据内容。 7、具备自动验证备份数据功能，且验证方式可配置。 ★满足关于“互联互通四甲、电子病历五级、智慧服务三级”的评审相关要求，质保期内须无条件配合甲方提供相关佐证材料和评审的现场保障服务（提供承诺书，格式自拟）。 |  |  |
|  | 网络管理 | 1、具备带宽限制功能，具备基于日期、时间的策略。 2、具备断点续传功能。 3、具备灾备系统的环境信息自动收集、网络诊断、规则诊断和任务诊断功能。 |  |  |
|  | 压缩与加密 | 1、具备数据传输压缩功能，提供多个压缩等级。 2、具备数据传输加密功能，支持AES、国密等算法。 3、具备备端数据加密功能。 |  |  |
|  | 统一管理平台 | 1、▲具备自动巡检功能，自动巡检后自动生成报表。（提供自动巡检功能界面截图） 2、具备消息中心管理功能, 平台内发生异常消息自动告警。 3、具备监控界面, 实时显示生产主机和灾备主机的正常或异常状态。 4、具备告警通知功能，如复制任务异常、生产机或环境发生改变等影响数据复制成功的警告。 5、具备错误代码说明功能，可描述问题原因和解决方法。 6、具备账号管理、口令管理、权限管理等相关安全管理及用户口令加密存放功能。 7、具备日志审计功能，管理人员对帐号的增删改操作均有记录;用户登录系统、注销登录日志均有记录;事件、操作日志和调试日志均可用于审计。 8、具备防暴力破解机制，可配置"允许尝试登录次数和失败锁定时间"。 9、具备强口令方案，对密码长度、密码复杂度、密码有效期组合要求。 10、所有的接口均能确保所传输的数据的机密性和可用性，例如通过安全协议来传输数据。 11、支持中英文界面。 12、具备全图形化灾备管理和配置界面。 13、具备生产机、灾备端环境信息检测功能。 14、具备模板管理功能，可从模板快速创建备份规则。 15、具备统一管理、一键式升级、远程批量安装和自动注册功能。 16、控制端采用B/S架构, 支持主流浏览器。 17、具备API接口。 |  |  |
| 安全产品 | 堡垒机 | 1、配置要求：采用国产多核芯片硬件平台和国产化操作系统。 2、硬件规格：标准2U机架式，标配≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源。运维审计≥300授权许可。 多因子验证：具备多因子认证功能，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等方式。 3、用户管理：系统内置部门管理员、策略管理员、审计管理员、运维员等角色，并支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求；具备角色权限细粒度划分功能，包括新建部门、安全配置、网络配置、HA配置、端口配置、外发配置、认证配置、工单配置、告警配置、系统风格等权限划分。 4、资源管理：支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin、DM、Redis等。 资源运维：支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且具备混合协议的批量登录功能，可同时在一个页面运维不同协议的资源；具备以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享功能（支持多文件和文件夹下载，文件展示最近修改时间和权限）。 5、工单管理：申请工单具备文件管理、RDP剪切板、磁盘映射、键盘审计、剪切板审计（上行、下行）、显示水印、上传、下载权限、OCR识别申请，具备管理员对工单的修改功能，管理员可以对自己审批节点的工单内容进行修改，增加或者取消非必要权限。 6、OCR配置：具备OCR识别功能，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，具备设置识别精细度和识别间隔时间功能，以平衡性能开销和识别精度。 7、水印：具备水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责，具备在H5运维SSH、RDP、TELNET、VNC、应用发布等资源时显示水印。 |  | 1台 |
|  | 数据库审计 | 1、设备采用国产化操作系统和CPU，设备配置≥6个电口（含1个管理口），≥4个千兆 SFP 接口插槽，≥1个RJ45 串口，硬盘≥4T；提供≥30个被审计DB服务数。 2、可审计流量不小于700Mbps，记录事件能力不小于3万条/秒。 3、具备国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、虚谷、OceanBase、AnalyticDB MySql 、AnalyticDB PostgreSQL、RDS MySql、RDS PostgreSQL、ORACLE、SQL Server等数据库的审计功能。 4、▲产品具有自主知识产权的设备控制技术，可对设备进行统一安全管理；（提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告或著作权证明资料）。 5、具备审计访问数据库的时间，源/目的IP，源/目的端口，源/目的mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用户，SQL执行结果。 6、具备对针对数据库的SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计的功能。 7、▲系统具备网络故障的排查、检测、分析功能，采用专业的故障排查技术；（提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告）。 8、具备自学习业务操作特征，并对学习到的业务操作进行编辑和调整。 |  | 1台 |
|  | 日志审计 | 1、硬件配置及性能：设备采用国产化CPU和操作系统，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥32G内存，≥256G系统盘，≥数据盘4T，冗余电源。 2、日志采集处理均值≥5000EPS，默认包含≥200日志源，具备日志源扩容功能。 3、基本功能要求：具备主动、被动相结合的数据采集方式；具备Telnet\SSH、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集。 4、具备通过Agent采集日志数据的功能。 5、具备日志归一化处理功能：将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者；系统内置具备设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导。 6、具备对所管理设备的日志原始数据完整存储，具备数据本地集中存储、网络存储功能。 7、具备根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月、12个月和永久保存等参数的功能。 8、具备日志转发给第三方系统平台的功能，可设置多个日志转发 IP 地址，具备转发格式化日志或仅转发原始日志功能。 9、具备基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 10、具备邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，报警内容引用字段变量参数。 11、报表具备基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪功能。 |  | 1台 |
| 视频监控系统 | 网络视频存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，共≥8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存。 2、≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口。 3、具备CMR&SMR硬盘，具备SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； ≥44 盘位。 4、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放。 5、▲具备将录制的视频图像合并， 并具备延迟摄影视频的预览及下载，具备按照自定义时间间隔抽帧生成视频；（提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告或提供公安部有效检测报告复印件加盖公章 ）。 6、具备任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。 7、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，具备自动恢复业务，历史数据不应丢失；具备支持系统盘中数据库恢复和加密，数据库中的数据只能本机读取。 8、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源。 9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖。 10、具备N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断。 11、▲具备单台或多台存储设备组建网络RAID，具备实现每组RAID中任意1～20个存储设备或硬盘故障，数据不丢失，存储服务不中断；具备负载均衡；具备块级重构；（提供具有第三方合规合法检验检测机构出具的合法检测报告或提供公安部有效检测报告复印件加盖公章 ）。 12、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传。 13、整机国产化硬件设计。 14、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。 |  | 3台 |
|  | 监控专用硬盘 | 1、单盘容量：≥16TB。 2、缓存：≥512MB。 3、转速：≥7200RPM。 4、硬盘接口：SATA。 |  | 87块 |
|  | 智能物联综合管理平台 | 系统管理 | 软件集成不少于系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10个业务系统； 1、基础资源管理 （1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 （2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能。 （3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置。 （4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力。 （5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 （6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测。 （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能。 （8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 （9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis。 （10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用。 （11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等。 （12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等。 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。 （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求。 （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性。 （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储。 （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接。 （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时。 （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏。 | 1套 |
|  |  | 软件功能 | 1、视频管理:支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。 2、报警管理:支持报警主机接入及布撤防；提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作。 3、车辆卡口:支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；支持布控报警及相关记录信息查询。 4、停车管理:支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；支持在线支付和无人值守；支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览。 5、门禁管理:支持门禁设备管理；支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。 6、可视对讲:支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；支持卡片、人脸等授权及复核；支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听。 7、设备运维:资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性。 8、园区工作台:园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务；员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收；业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置；工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换。 9、加密数据库:原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行。 |  |
|  |  | 性能规格 | 1、支持管理视频通道点位不少于100万路。 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条。 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路。 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路。 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个。 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个。 |  |
|  |  | 系统兼容与开放 | 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等。 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等。 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等。 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统。 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求。 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现。 |  |
|  | 视频监控系统_视频通道数量 | 视频监控系统，视频通道管理不少于500个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能。 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警。 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能。 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能。 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡。 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置。 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析。 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发。 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道。 （2）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道。 （3）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道。 （4）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个。 2、分布式最大数量：50个。 |  | 500路 |
|  | 智能物联综合管理平台服务器 | 一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱。 2、处理器：1颗国产化ARM架构 CPU，≥24核 主频≥2.5GHz。 3、内存：配置≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）≥4个DDR4 DIMM插槽。 4、硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘。 5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余。 6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余。 7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10。 8、认证：CCC、节能。 |  | 1台 |
| 分布式存储扩容 |  | 1.院内现有三节点分布式存储系统，可用容量80T，详细配置自行勘察自行综合考虑投标风险。 2.增加配置≥3个存储节点，扩容后可用容量由原80TB增为≥200TB。 3.单节点配置如下：CPU:≥2 颗国产自研芯片，单颗≥32核，主频≥2.6GHz；内存：≥256GB DDR4 3200MHz；硬盘：≥2个480GB SSD,≥1个1.6TB NVMe SSD，≥12个4TB SATA；接口：≥4个 10G 网口；电源：≥2个900W电源。(提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)。 |  | 1套 |
| 个人电脑终端 |  | 1.基础配置：CPU:国产C86架构,核数≥8，主频≥3.0GHz，缓存容量≥16MB，热设计功耗≤65W；内存：≥16GB 3200MHz DDR4内存；显卡：≥2G独立显卡；硬盘：≥256GM.2NVME固态硬盘具备加密功能提供证书，≥1TB机械盘。 2.PCIe插槽：主板配有≥1个PCIe x16，≥1个PCIe x4扩展槽，≥1个PCIe x1扩展槽。 3.接口：前面板应提供≥： 4 个 USB 3.0接口,1个TYPE-C接口，后面板提供≥：2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。 4.显示器：≥23.8英寸高清窄边框显示器（与主机品牌一致），分辨率≥1920*1080，标配VGA+HDMI接口。 5.机箱尺寸：17L≤机箱体积≤30L 。 6.操作系统：预装国产操作系统。 ▲7.智能温控：具备智能温控功能(提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料)。 8.MTBF≥1000000小时。 9．配套USB键鼠。 |  | 31台 |