# 第四章  采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电梯 | 工业 |

## 二、项目概况

（一）项目名称：沭阳县城区部分老旧小区电梯更新项目

（二）预算金额:1700 万元（分包一为 850 万元，分包二为 850 万元）

（三）采购内容：本项目更新范围为沭阳县城区老旧小区共需更换电梯 112 部（分包一分包二各 56 部，具体划分范围详见附件），包含原有电梯拆除、新电梯采购、安装及维保等，详见采购需求。

（四）合同履行期限：合同签订后60 日历天内完成供货安装调试。

## 三、货物清单及技术规范

（一）货物清单

本次招标对应采购包内的所有电梯投标人必须保持品牌一致。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，8 层 8 站 8 门，含井道和机房更新，具体技术要 求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
| 2 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，9 层 9 站 9 门，含井道和机房更新，具体技术要 求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 16 |
| 3 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，10 层 10 站 10 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 1 |
| 4 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，11 层 11站 11 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 21 |
| 5 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，12 层 12站 12 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 7 |

| 6 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，13 层 13站 13 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，16 层 16 站 16 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 18 |
| 8 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，17 层 17站 17 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 14 |
| 9 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 800kg，18 层 18站 18 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
| 10 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，6 层 6 站 6 门，含井道和机房更新，具体技术要 求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
| 11 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，10 层 10 站 10 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 3 |
| 12 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，11 层 11站 11 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
| 13 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，12 层 12站 12 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
| 14 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，16 层 16 站 16 门，含井道和机房更新，具体技术 要求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 4 |
| 15 | 电梯 | 有机房乘客电梯，额定载重 1000kg，8 层 8 站 8 门，含井道和机房更新，具体技术要 求详见“（二）电梯技术要求 ” | 部 | 2 |
|  |  | 合 计 | 部 | 112 |

注：1、本项目拆卸下来电梯由投标单位自行回收包含在总价里。

2、本项目为超长期特别国债资金支持的更新电梯项目，如所投电梯单价低于 15 万元的可能不享受国家补贴，请投标人自行考虑，因报价导致后期付款出现问题等原因由

投标人自行承担。如所投电梯单价超过 15 万元，超出部分由电梯使用业主自筹解决，请投标人自行考虑报价。

3、本项目为纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯，所投电梯技术要求应满足《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（附件 1：纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求）》，具体要求如下：

★1.1.1 层门、轿门和轿厢：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于 1.5mm 的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于 1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于 15mm。

★1.1.2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合 GB/T22562（含表 2 至表 10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg 的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

★1.1.3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于 10 年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于 200 万次；包覆带使用年限不少于 20 年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400 万次。

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。

（3）对于采用非 1：1 悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。

（4）反绳轮应当采用金属材质。

★1.1.4.对重块和轿厢配重：对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

★1.1.5.缓冲器：不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

★1.1.6 电梯设计使用寿命不少于 20 年。

（二）技术参数及要求

| （技术参数及要求） | 品目号 | 有机房电梯 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源要求 | 动力电源(±10%)：三相五线制，交流 380V、50Hz；照明电源：单相交流 220V、50Hz |  |  |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸（宽*深mm） |  | 按现场井道尺寸为准 |
| 建筑尺寸 | 厅门尺寸（高*宽mm） |  | 按现场井道尺寸为准 |
| 建筑尺寸 | 顶层高度（mm） |  | 按现场井道尺寸为准 |

| 建筑尺寸 | 机房 | 机房位置 | 按现场井道尺寸为准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑尺寸 | 轿厢尺寸（长*宽mm） |  | 按投标人根据现场情况提供 |  |
| 建筑尺寸 | 轿厢净高（mm） |  | 按现场井道尺寸设置准 |  |
| 建筑尺寸 | 底坑深度（mm） |  | 按现场井道尺寸为准 |  |
| 配置要求 | 拖动方式 |  | 全电脑控制交流变频变压调速（VVVF） |  |
| 配置要求 | 传动方式 |  | 无齿轮曳引机。 |  |
| 配置要求 | 传动制动 |  | 曳引机制动器。 ▲主机制动器的寿命动作试验≥1100 万次（投标文件中需提供相关检验报告原件扫描件）。 |  |
| 配置要求 | 控制方式 |  | 全集选控制 |  |
| 配置要求 | 门机系统 |  | 交流 VVVF 控制技术的变频门机。 |  |
| 配置要求 | 开门方式 |  | 双扇中分式自动门 |  |
| 配置要求 | 门保护装置 |  | 光幕保护 |  |
| 配置要求 | 电源适应 |  | 交流三相 380 伏±10%，三相五线，50 赫兹 |  |
| 性能要求 | 额定速度允许误差 |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度 |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 平层准确度 |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 性能要求 | 噪声指标 |  | 符合或优于国家规范及标准 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢顶 | 光亮 LED 照明，采用隐藏式横流通风扇 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢壁板 | 不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢门 | 不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 脚踏板 | 硬质铝合金 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 轿厢地面 | PVC 拼花地板 |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 | 面板材质 | ▲前轿壁一体式不锈钢 |

| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 | 显示器显示内容 | 段码或液晶显示、运行方向显示、楼层显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 | 操作功能 | 隐藏式对讲机 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 | 标示要求 | 运行方向、楼层显示 |
| 内外装饰要求 | 轿厢 | 操作盘 | 按钮要求 | 金属按钮带光亮显示、开关门按钮 、 紧急呼叫按钮。盲文按钮 ▲电梯按钮的机械、 电气动作寿命达到 500 万次及以上（投标文件中需提供提供第三方检测机构出具的 检 验 报 告 原 件 扫 描件）。 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 | 材质 | 不锈钢厚度≥1.5mm |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 | 厚度 | 符合国家规范及标准 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 厅门 | 颜色 | 不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 | 材质 | 不锈钢厚度≥1.5mm |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 | 厚度 | 符合国家规范及标准 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 小门套 | 颜色 | 不锈钢 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 显示内容 | 段码或液晶显示、运行到达楼层显示、运行方向显示 |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 面板材质 | 不锈钢 |

| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 楼层召唤 | 安装位置 | 层显与楼层召唤面板为一体式设置 。金属按钮带光亮显示，盲文按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内外装饰要求 | 厅门及门套 | 地坎 | 硬质铝合金 |  |
| 功能要求 | 1.基本功能配置：（符合国家验收规范） 最近楼层服务运转、不能开门时救出运转、超速电气保护、开门报警、超速机械保护、开门时间自动调整、故障电梯自动分离（联控、三台群控）、光幕、操作盘文字信息、故障自动检测、禁止反向运行登录 、轿厢照明、换气扇自动关闭、UCMP 轿厢意外移动保护装置、闲暇自动检测运转、取消错误呼叫功能、基准层返回（单控、联控、三台群控）、内部安装五方通话全套设备（即电梯内部通话装置以及连接管理用房的所有管线和设备）、轿厢内视频监控功能（摄像监控装置以及连接监控中心的所有管线和设备，实现远程监控，所需电缆、管线及设备包含在内，轿厢内原监控的拆除与恢复）、故障自动存储、轿厢应急照明、门的异常检查装置、超载报警（蜂鸣器提示）、运行次数显示、位置异常自动校正、避难层返回信号输出、运行时间监测、电动机空转保护、启动补偿功能、电源相位故障监测、防捣乱功能、火灾管制运转、候梯厅信号文字、轿门防扒开装置、耐冲击层门系统、强制关门、层高自学习、警铃（轿顶）、 自动再平层、专用运转、IC 卡功能（写卡器每个小区一套，每户不低于 5 张 IC 卡）、阻车系统（防电动车进入电梯，系统需接入现有住宅管理平台） 。除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.3 条的基本要求。 2.附加功能配置：由投标人自报，但均含在投标总价中。 注：投标人所提供的货物技术规格应符合货物的技术规格及要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在技术偏离表中说明偏离情况，如果投标人不提供技术偏离表说明偏离情况，则认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。 |  |  |  |
| 其他功能要求要求 | ▲电梯光幕的最大光束数≥190 束。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件） |  |  |  |

注：门套完好无损的，经采购人认可，可不进行更换。

（三）旧梯拆除、安装、调试

1.本次所采购电梯由中标人负责合同设备的采购、安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标人负责。旧电梯由中标人负责拆除，残值用于旧梯拆除费用和井道整改。（明细报价中注明残值抵扣费用，未注明残值抵扣费用的做无效标处理）

2.在安装、调试过程中采购人提供水和电源，费用由投标人自理。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管安装调试所需的一切费用由投标人负责。

3.在安装调试过程中，允许采购单位人员参与。设备在此过程中的损坏由投标人负责。

4.安装要求：

4.1 应具有建设主管部门颁发的电梯安装资质证书和地方政府的许可证。

4.2 安装队伍概况说明，拟参加安装人员技术证书和工作证及其安装业绩表。

4.3 电梯的安装标准将执行最新的国家标准。

（四）机房改造

1.电梯机房内部楼面、墙面、顶棚、屋面如有损坏的需要进行维修出新。

2.机房屋面如有漏水的，需要进行防水处理。

3.电梯机房防火门更换:原电梯机房门更换为乙级防火门，尺寸根据现有门洞尺寸。

4.电梯机房百叶窗更换:原有电梯机房内的金属防雨百叶更换，防虫网更换。

5.电梯机房门口增加挡水坎:机房门后加 300 高 100 宽细石混凝土挡水坎，并刷1.5Mm 厚聚氨酯防水涂料。

6.机房内墙脱落部分须重新粉刷。

（五）其它要求

1. 投标人需对所投产品做详细的技术描述。

2. 主要零部件必须如实标明产地。

3. 投标人对中标货物及服务在质保期内的售后服务要有具体内容及承诺。

4.质保期满后的售后服务

4.1 投标人对中标货物及服务在质保期满后，采购方不委托中标方维保的情况下，中标方要列出售后服务具体内容及承诺。

4.2 分别列出投标人对中标货物质保期满后，在采购方要求的时间内，维保清包、大包的范围、内容、价格及承诺。

（六）有关说明

1.建筑尺寸、数据：投标人应踏勘现场校核上述尺寸， 自行报价。投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。

2. 文件、资料的提供：投标人在投标文件中，应提供设备制造商、电梯安装、维保的相关资质证书。本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，

包括人员姓名、年龄、履历以及从事本专业的工龄、职称、级别及参加类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

3.门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要安全部件、必须具有型式试验合格证书。

4.投标人在投标文件中提供投标设备及其安装、维保单位的相关业绩以及售后服务机构和人员情况。

5.投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术及商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

6.中标人在设备交货时，应向采购人提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

7.中标人在设备交货时应向采购人提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

8.我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国具备资质的单位批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

9.投标人应保证，如能中标，采购人在其本国使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

10 .电梯的日常维护、保养时间，双方协商，但中标方应服从采购方的安排。

11.中标方供给采购人的设备、材料及中标方自己的施工用具，进入项目现场后的保管，由中标方负责。中标方在现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标方负责。

12.需采购方配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需采购方配合的工作和需采购方提供的条件。

13.投标人必须到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、机房、井道现有尺寸、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。开门尺寸、井道尺寸、底坑深度、每层高度以现场实际测量为准，充分考虑电梯井道、机房等改造使之满足安装要求等相关费用，并计入投标报价，采购人不负担因投标人对原井道情况考虑不周而产生的其他任何费用。中标后任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

14.电梯验收合格后，2 个月内提供三套完整的电梯验收存档资料，逾期支付采购人 1000 元/天违约金。

15.中标项目负责人须全过程参与电梯安装、调试、验收等工作，无故未请假私自离开工地现场处以 500 元/天违约金，该违约金直接从合同款中扣除。

（七）技术文件要求

1. 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件扫描件 ”而不是“复印件 ”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

2.投标人应按每台/套设备给采购人提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

（八）电梯应符合的技术标准要求

1.投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按照国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2023

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-2023

（4）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB/T 7025.2-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2017

（7）《电梯用钢丝》GB8903-2024

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2023

（10）《电梯层门耐火试验方法》GA109-2011

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-2014）

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（14）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》 （市监特设发〔2025〕52 号）

（15）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件 1.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求》（市监特设发〔2025〕52 号）

（16）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件 2.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求》（市监特设发〔2025〕 52 号）

（17）其他与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集。上述规范及技术条件并非全部，如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

2.主要技术标准

2.1 电梯安装及运营所需所有设备、部件及电缆、电线、线管、线槽、开关、老旧电梯拆除、恢复等，均由供应商提供并安装，上述所涉及到的所有内容均含在供应商报

价内。

2.2 所有装置必须可应付每星期 7 日、每日 24 小时无休息地正常工作。

2.3 所有装置必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。

2.4 所有部件的制造日期不能比整机出厂日期提前 12 个月以上（甲方书面通知延期交货除外）。

2.5 所有使用的材料和工艺必须是优质的。

2.6 外观质量要求：轿厢、轿门、层门、操纵盘、钥匙开关、操纵盘上舱门（内藏特殊开关）、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器等所有可见部分都不得有划痕，不得有凹进或凸出部分，连接处不得有可见的缝隙或高低不平。

2.7 轿厢壁板、轿门、厅门、门套材质为不锈钢。

2.8 电梯的使用寿命不低于国家标准。

2.9 轿厢的通风：在轿厢的上部及下部提供自然通风。上下通风孔总有效面积不小于轿厢有效面积的 3%，并且上部及下部通风孔的有效面积分别不应小于轿厢有效面积的 1.5%。进出风口应有空气过滤装置，以防止井道内灰尘进入轿厢。

2.10 所有钢材都应做好防锈处理，质量须达到中国国家相关标准及行业、企业相关标准要求的优等品的水平。

2.11投标人须对机房配备空调，此项包含在总价中。

2.12 本项目包含阻车系统及刷卡系统投标人自行考虑。

2.13 投标人须对点电梯内配备监控并接入现有物业系统，此项包含在总价中。

2.14 本次招标的电梯要求为未使用过的全新产品。

## 四、商务要求

（一）包装与储运要求

1.包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，并符合相关国家标准。

2.货物装箱清单及文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后60 日历天内完成供货安装调试。

2.交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负

责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

（三）付款方式

预付款，签订合同后支付合同总价款的 30%；

进度款：设备全部安装完毕付至合同价款的80%，特种设备安全监督部门验收合格、取得“特种设备使用登记证 ”后付至合同价款的 97%；余款待取得“特种设备使用登记证 ”满 5 年后，一次性付清。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票 10 个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，

采购人可不适用前述规定。

## 五、验收标准

（一）鉴定和验收

1.现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后 10 天内在合同指定的现场完成。

2.场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如投标人有特殊要求，应向采购人及早提出。

3.安装调试：货物应由投标人负责在采购人建筑工地现场进行安装、调试及运行。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在投标人。

4.设备的检验和验收： 投标人除对标书规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在标书中确定的安装地安装完毕后，采购人要求对整机的性能至少做以下第（二）项的检验。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058， GB10060）以及投标人提供的制造与安装标准和技术规范要求且满足纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求。

（二）检验要求：

1.按投标人提供的文件与已安装完毕的电梯比较；

2.对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查；

3.门锁装置、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等部件，投标人必须提供鉴定合格

证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特殊性进行比较。

（三）设备安装调试合格后，由投标人负责联系使用地国家法定检验部门，会同采购人按国家有关标准进行联合验收，并办理使用许可证。

（四）相关资料要求

中标人验收前应提供电梯相关资料，包括但不限于下列内容：

（1）电梯的主要性能参数以及设计使用年限；

（2）电梯使用方法及注意事项；

（3） 日常与定期的维护、保养要求；

（4）电梯易损零部件的更换方法；

（5）产品合格证、设备检验合格证；

（6）安装说明书、部件安装图、电器敷线图；

## 六、项目实施方案

## 项目实施总体方案应包含需要的环境、工程实施方案、人员组成、质量保证、工期

管理、风险预防及控制措施突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

1.项目实施方案：投标人应按照招标文件要求制定详细的项目实施方案，包括但不限于涉及人员组成、旧梯拆除、质量保障措施、设备安装调试验收、风险预防及控制措施、突发事件处置方案以及原设备拆除等内容。方案应完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

2.旧梯拆除专项施工方案，内容包括：拆除流程、安全措施、应急预案、人员配置、机具计划、时间计划等。施工前向当地特种设备监督管理部门办理电梯报废停用手续，

并提前至少 3 天在楼道、大堂等显著位置张贴施工公告，明确施工时间、工期、可能的影响及联系方式，提醒业主注意安全。施工过程中将人员安全（包括施工人员、业主、访客等）置于首位，杜绝任何安全事故，做好安全防护，在所有层门入口处设置高度不低于 1.8 米的坚固护栏和警示标志，防止人员误入。在机房入口设置警示区，非工作人员禁止入内。预留安全通道，保护公共区域的地面、墙面免受设备运输损坏。现场配备合格的灭火器。作业时必须彻底切断电梯总电源（包括照明和插座电源），在电源开关处悬挂“禁止合闸，有人工作 ”的警示牌，并实行“上锁 ”管理，钥匙由现场负责人保管。确认应急发电机不会对系统反向送电。严禁使用电梯原有的曳引钢丝绳和导轨作为吊装承力点。拆除完成以后彻底清扫井道、机房、底坑，无任何垃圾和部件遗留。

3.进度计划及保障措施：投标人应根据招标文件要求及业主乘坐电梯需求等实际情况，以及目前的供货及安装条件所需配套人员及机械设备以保障产品供货、物流运输、产品到货日期、设备安装及调试等合同履行期限的要求，进度安排应详细、各环节衔接紧凑、保障措施完备、方式方法应符合规范要求。

3.1 具体的项目进度安排应符合本项目实际需要，确保在合同规定的时间内完成。至少需要提供①生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明②供货计划需提供交货期及运输方案③进度控制需提供供货安装计划：

（1）投标人中标后，应在接到采购人中标通知（合同签订）后一周内按标书要求提交详细的施工图及施工组织设计等。

（2）设备订货合同签订后，由中标方厂家工程师到现场勘查设计，所有尺寸以现 场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。

4.电梯专项安装方案：投标人应根据招标文件要求，电梯拆除针对本项目电梯井道的尺寸，结合电梯井道现场实际情况（如安装所需的基坑土建、电梯井道照明、电梯井防水、电梯井原有无用的设施设备拆除以及其周围墙面及瓷砖的修复等），提供有针对性的电梯钢结构井道现场施工安装方案及安全、质量保障措施，安装方案应完整、具体、流程及施工步骤、方法应符合规范要求。

4.1 电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求：

（1）对电梯井道进行防水改造，确保一年四季电梯井道干燥，保障电梯能及时安装和调试，确保电梯运行正常。如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。

（2）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和 技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

（3）本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，政府验收合格后交付采购人。

（4）投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施方案（必须含自收到中标通知书之日起的项目进度计划表）。

5.电梯应急预案：投标人应按照招标文件要求制定详细的电梯应急预案，电梯安装、维保工作是特种作业，安全性要求极高，在各种工作中会出现各种各样的紧急情况，这就要求投标人对紧急情况的出现要时刻做好准备。安全第一，预防为主，出现情况能及时处置，为做到这些，投标人需根据国家标准，行业标准及市各职能部门的要求，制定应急处理方案。

5.1 接到报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

5.2 维修单位经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

5.3 若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得甲方的同意。

5.4 在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救。

5.5 被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运行。

5.6 维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

## 七、售后服务及维保要求

售后服务方案：投标人应按照招标文件要求制定切实可行的售后服务方案，包括但不限于服务保障体系、技术人员配置、响应时间、紧急故障处理预案、电梯常规检查及保养、 日常使用注意事项等内容，方案应满足招标文件对项目实施的要求，方案内容完整详细、故障响应时间迅速，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

（一）质保及售后技术服务要求

1.质量保证

1.1 投标人提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和适用的标准作出说明。

1.2 投标人所提供的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

1.3 电梯整机质量保证期：不少于五年（自电梯验收取证之日算起）。在质量保证期内，采购人按照系统使用说明书，在正常条件下使用，由于投标人设计或制造上的缺陷而发生的损坏由投标人负责。

2.技术支持和服务

2.1 计划

在合同生效后的 15 天内，中标人应向采购人提供一份详尽的“工作进度表 ”，该进度表应含：交货时间表，安装、调试计划和时间表，对采购人人员的培训计划等，并在“工作计划表 ”中说明采购人应具备的安装条件。

2.2 培训

中标人应免费为采购人培训设备维修及操作人员 3 名，使采购人能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。时间和地点由投标人自报。

3.质量保证期内的服务

3.1 零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，投标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于采购人人为原因造成的零、部件损坏，投标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于原有质保期。质保期内的易损件、消耗品由投标人免费提供。

3.2 故障响应

中标人所提供的设备在质量保证期内发生故障时，采购人应立即通知中标方。对于操作故障，中标方应在接到故障通知即时给予解答。对于设备故障，中标方应在接到故障通知后 20 分钟内派技术人员到达现场。在接到采购人故障通知后，若投标人在应该到达现场的情况下而未能到达现场，采购人有权另请有资质的单位维修，其费用由中标方承担。

3.3 软件升级

中标人有责任及时向采购方通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

4.质保期满后的售后服务

4.1 中标方对中标货物及服务在质保期满后，中标方应继续对采购方使用过程中的

设备损坏进行售后服务，履行好自己在投标文件中的承诺。

4.2 设备要求实行终身保修，质量保证期后采购方如委托中标方进行维护保养，请报五年不变维保价（包括每年维修保养的人工费、配件费、年检费，大、中、小修的人工费、配件费等所有费用），并详细列出维保内容。

（二）维修与保养

1.电梯整机维修保养期限：不少于 5 年 （自电梯验收取证之日算起）。

2.中标人在中标后应当在采购人当地设立售后服务站（点），售后服务站（点）必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。如若后期由制造商分公司或分支机构）直接进行维保的，维保单位必须取得项目所在地县级及以上主管部门的备案证明材料。具有类似产品的维护、保养经验。

3.中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件。

4.保养电梯每年一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行 1～6 个月定期检修、维护。

5.在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后 0.2 小时内予以响应，20 分钟内派技术人员到达现场解决。

## 八、其他要求

1.投标总报价应包括但不限于以下费用：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯运行合格证）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2.各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及到建筑物拆除恢复及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目涉及商品包装和快递包装的应符合财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。