招　标　文　件

项目名称：沭阳县公安局智能交通维保工程项目

项目编号：JSZC-321322-RYDL-G2025-0003

| 采 购 人： | 沭阳县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏容彦建设项目管理有限公司 |

2025年8月7日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	23

第六章  投标文件格式	72

# 第一章  投标邀请

受[沭阳县公安局]的委托，江苏容彦建设项目管理有限公司就沭阳县公安局智能交通维保工程项目（项目编号：JSZC-321322-RYDL-G2025-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县公安局智能交通维保工程项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年8月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-RYDL-G2025-0003

2.项目名称：沭阳县公安局智能交通维保工程项目

3.预算金额：1238.13702万元

4.本项目设定最高限价：1238.13702万元，高于此限价作无效标处理。

5.采购需求（简介）：沭阳县公安局智能交通维保工程项目包括信号灯维保、国省道补盲、货车违法抓拍设备安装及维保、信号灯故障自动巡检等相关系统建设。

6.合同履行期限：合同签订后120日历天内将所有需安装或更换的货物安装到位及相关系统平台顺利投入使用。

所有服务类安装类免费保修、维保期：五年（自正式验收通过之日起计算），所产生的费用包含在本次报价中。（另行规定的除外 ）

7.本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：投标人具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。

## 三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月27日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：沭阳县公安局

地址：沭阳县永康路1号

联系人：陈警官

联系方式：13812419691

2.采购代理机构信息

地　址：　沭阳县沭城天下16号楼4楼

联系人：  荣敏

联系方式：15150743577

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | (1)采购人按照苏招协〔2022〕002号文件规定的标准支付招标代理费。可使用数字人民币支付。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定的资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

18.10.1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

18.10.2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%:

18.10.3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

18.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，现场提交或邮寄方式向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审 因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 价格 48分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*48。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术参数响应性 （28分） | 供应商完全满足采购需求中参数要求的得28分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣2分;其他参数，每有一项负偏离，扣1分。本项最高28分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。 |
| 企业业绩 （4分） | 投标人需提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似本项目业绩的，每有1个业绩得2分，最多得4分； 注：投标文件提供中标通知书、合同及验收报告等有效证明材料的原件扫描件，以上缺一不可，不上传或上传不齐或模糊不清导致无法辨认的不予计分。本项得分证明材料随中标公告公示。 |
| 实施方案 （16分） | 针对招标文件“采购需求”中采购清单及维保相关要求，评委对比各投标人投标文件提供的交通信号灯维护勘测方案（包括各类设备布放、取电方式、管道构通、线缆敷设、存储方式、与公安分局现有平台对接方案等要素）、信号灯维保方案、国省道补盲设备安装、备品备件到货使用管理、相关平台建设方案、货车抓拍建设维保方案、信号灯故障自动巡检方案、工期安排的合理性等综合评分： 方案清晰明确、系统要素分析齐全、针对性强、可操作性强，计划安排科学合理得8分； 方案较清晰、系统要素分析较齐全、有一定针对性和可操作性，计划安排基本合理得5分； 方案较清晰、系统要素分析较齐全、有一定针对性和可操作性，计划安排不合理得3分； 方案较清晰、系统要素分析较齐全、但没有针对性和可操作性，计划安排不合理得2分； 方案不清晰、系统要素不齐全、针对性一般、可操作性弱，计划安排不合理的得1分； 未提供应对服务方案的，不得分。 |
|  | 针对招标文件“采购需求”中采购清单及维保相关要求，评委对比各投标人投标文件提供的管理方案以及组织架构综合评分： 管理方案以及组织架构科学、合理，能保证管理落实到位，组织管理体系完善，项目管理人员配备到位，项目管理事项明确，各岗位有明确的分工得3分； 管理方案以及组织架构基本合理，有一定科学性，基本能保证管理落实到位，组织管理体系基本完善，项目管理人员基本配备到位，管理事项、各岗位分工基本明确得2分； 管理方案以及组织架构不太合理，组织管理体系不太完善，管理事项、各岗位分工不太明确得1分； 管理方案以及组织架构不合理，没有科学性、组织管理体系一般，项目管理人员配备不到位，项目管理事项不全，各岗位分工不明确得0分； 未提供应对实施方案的，不得分。 |
|  | 针对招标文件“采购需求”中采购清单及维保相关要求，评委对比各投标人提供的维护质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施综合评分： 能够根据本项目的特点清楚、详尽地描述维护质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，考虑周全完整，切实可行得3分； 维护质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，基本合理可行，表达基本清楚，考虑基本完整，基本可行得2分； 维护质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，表达不够清楚，可行度一般的得1分； 维护质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，表达不清楚的得0分； 未提供应对配备方案的，不得分。 |
|  | 针对招标文件“采购需求”中采购清单及维保相关要求，评委对比各突发事件应急处理预案情况进行综合打分： 突发事件应急处理预案完备健全，对本服务项目针对性强，具有实际可操作性的得2分； 突发事件应急处理预案比较完备、健全的得1分； 突发事件应急处理预案不完备，实际可操作性差的得0分； 未提供突发事件应急处理预案的，不得分。 |
| 系统演示 （4分） | 投标人需提供针对“道路缓堵分析系统”和“智慧公寓软件平台”系统操作演示视音频（具体功能见采购需求描述）（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15 分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成—“视频演示”中，单个视频不超过30M，数量不限，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。每少一项，扣2分。未按要求上传的对应项不得分。本项最高4分。 |

- 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

（一）项目名称：沭阳县公安局智能交通维保工程项目

（二）项目主要内容：沭阳县公安局智能交通维保工程项目包括：信号灯维保、国省道补盲、货车违法抓拍设备安装及维保、信号灯故障自动巡检等相关系统建设。

（三）项目预算及最高限价：1238.13702万元。

（四）付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：所有货物到货并经采购人到货验收合格后，付至合同总价的50%；试运行合格后，进行初验，初验合格后进行竣工验收，验收合格后支付至合同总额75%；项目审计结束后，付至审定价款的95%，运行维护期结束，中标方提供项目完整技术文档，采购人5个工作日内组织移交验收并出具移交验收报告后，在收到中标方发票后 ，付清审定价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（五）合同签订后120日历天内将所有需安装或更换的货物安装到位及相关系统平台顺利投入使用。

所有服务类安装类免费保修、维保期：五年（自正式验收通过之日起计算），所产生的费用包含在本次报价中。（另行规定的除外 ）

- 地点：采购人指定地点。

- 本项目核心产品：信号灯设备、货车违法抓拍设备

- 其他说明：投标人认为完成本项目交付和维保需要的其他费用均应包含在本次报价中，招标人不再额外支付。

- ★本项目需提供具有高级工程师或注册建造师（机电专业）的项目负责人。  ★提供具有（信息系统）项目管理师的项目技术负责人。

★投标人需配备稳定的服务团队，至少5人。其中项目负责人1名、项目组人员至少4名。

- ★维保期如涉及设备改迁，投标人应提供不超过20个点位免费改迁服务。（提供承诺，格式自拟）；

★ 免费提供40条临时线路租赁服务（如演唱会等大型活动）。（提供承诺，格式自拟）。

- ★文件中未列明的辅材，投标人自行考虑实际操作中是否需要，投标人中标后招标人不再支付合同价以外的任何费用。（提供承诺，格式自拟）

- ★针对本项目中的点位和设备，投标人应自行充分勘察，如有网络网线线路实际超出清单的，投标人自行考虑并报价，招标人不再额外支付任何费用。（提供承诺，格式自拟）。

- 采购清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机 | ▲1.符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统，投标人需考虑各方风险，如不能按要求顺利接入，所有费用由投标人自行承担，招标人不承担任何费用，或投标人承诺免费提供一套交通信号控制系统，实现对本次所投信号机的日常业务管理。 在项目维保期内，投标人信号机对应平台需满足GA/T1049.2-2024协议，如招标人建设其他统一管控平台，投标人应无偿协助开发对接，不得以开发端口为由再次收费。（提供承诺书，格式自拟） 2. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 3. 支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。 4. 相位：主相位+跟随相位不小于32个 5. RS-232接口：不低于2个，RS-485接口：2，无线遥控器：支持，本地手动控制面板：支持，网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，USB接口：不低于1个USB接口 6. 灯控输出路数：不小于32， 单北斗：支持单北斗授时的方式保证系统的精确时钟 7. 外部输入：支持行人按钮输入 8. 供电：AC220V±44V，50Hz±2Hz 9. 额定功率：≤35W 10. 防护等级：符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求 11. 单路最大输出功率≥300W 12. 绝缘强度：≥10MΩ 13. 故障检测：信号灯驱动回路故障检测；绿冲突故障检测（按照冲突表）；红灯不亮故障检测；同组红绿灯同亮故障检测。 14. 故障保护：具备独立黄闪控制器，支持在电源切断、电器部件损坏等情况下应急黄闪；发生绿冲突、红灯不亮、红绿灯同亮故障，信号机进入黄闪保安状态 | 台 | 100 |
| 2 | 圆盘灯 | 1. 符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统 2. 满屏信号灯，竖装或者横装 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm） 4. 面罩规格：φ400mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量不小于：红156，黄156，绿156 9. LED波长不小于：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 10. LED直径不小于：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心光强：400 ~1000 cd 16. 可视距离：＞450m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤20W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 套 | 110 |
| 3 | 箭头灯 | 1. 符合现场设备使用，并接入沭阳公安交通信号系统 2. 左转箭头灯，竖装或者横装 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm） 4. 面罩规格：φ400mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量不小于：红90，黄90，绿90 9. LED波长不小于：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 10. LED直径不小于：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 16. 可视距离：＞450m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤20W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 套 | 110 |
| 4 | 倒计时灯 | 1. 符合现场实际需求，保证设备正常运行 2. 七线制双8通讯式倒计时器（支持学习式） 3. 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：140mm） 4. 计时方式：跟随/触发/RS485通信 5. 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 6. 面罩材质：PC 7. 外壳材质：铝、黑色喷塑 8. LED寿命：≥70000小时 9. 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 10. 可视距离：＞500m 11. 可视角度：＞30° 12. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 13. 功率：≤25W 14. 工作温度：-40 ~ +80℃ 15. 相对湿度：≤93% 16. 防护等级：IP53 | 套 | 100 |
| 5 | 900万电警4.1.1（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等） | - 电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 2. 视频分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 3. 帧率：25fps 4. 图像控制：曝光速度、白平衡方式控制等 5. 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 6. 镜头规格：12mm 7. 抓拍图片分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 8. 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 9. 抓拍图片格式：JPEG 10. 存储功能：TF, 11. 光圈类型：手动光圈 12. 多码流：支持3码流：主码流不小于：4096*2160；子码流不小于：1920*1080P；三码流不小于：704*576 13. 传感器类型：不小于1” CMOS 14. 支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 15. 同步输入：支持信号灯电源同步输入 16. 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 17. 触发输入：不低于1个触发/报警输入 18. 通讯接口：不低于2个RS-485接口，不低于1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 19. 智能功能： 20. 机动车：车牌识别：民用车牌，2012式车牌，新能源车牌； 21. 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 22. 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 23. 车辆品牌，子品牌识别 24. 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为 | 台 | 150 |
| 6 | 900万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 1. 超级卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 2. 传感器类型：不小于1” CMOS 3. 图像控制：曝光速度、白平衡方式控制等 4. 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 5. 视频分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 6. 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 7. 帧率：25fps 8. 多码流：支持3码流：主码流不小于：4096×2160；子码流不小于：1920×1080；三码流不小于：704*576 9. 抓拍图片格式：JPEG 10. 抓拍图片分辨率：不小于4096(H) × 2160(V) 11. 存储功能：TF, USB 12. 支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 13. 镜头规格：50mm 14. 光圈类型：手动光圈 15. 通讯接口：不小于1个RS-485接口，不小于1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 16. 触发输入：1个触发/报警输入 17. 触发输出：7路输出接口，可作为补光灯同步输出控制 18. 同步输入：支持信号灯电源同步输入 19. 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 20. 机动车：车牌识别：支持识别符合现有中国境内现有标准的车牌类型； 21. 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 22. 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 23. 车辆品牌，子品牌识别 24. 非机动车：车型识别、特征识别 25. 行人：人体抓拍、特征抓拍 | 台 | 250 |
| 7 | 爆闪灯 | 1. 采用不小于24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 2. 内置LED格栅，有效减少周边光污染 3. 气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长 4. 至少支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪 5. 发光角度：LED：不低于10°；气体灯：不低于10° 6. 色温：LED 4000K或3500K，气体灯7000K或5800K 7. 补光距离：不低于16~25m 8. 覆盖范围：单车道 9. 防护等级：IP65 | 台 | 250 |
| 8 | 球机 | 1. 由全景摄像机和细节摄像机组成 2. 细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440 3. CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸 4. 焦距不低于4.8mm~110mm，光学变倍不低于23倍 5. 支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 6. 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置 8. 具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 9. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 10. 须具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 11. 内置2颗GPU芯片 12. 全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 13. 具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 14. 具备较好的防护性能和环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-65℃ ▲15.密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者安全能力检查符合GB 35114-2017 中的安全能力等级A要求，或同等国家标准。 | 台 | 80 |
| 9 | 720°全景摄像机 | 1、设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头。 2、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片 3、设备具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽。 4、设备具有日夜模式功能，在客户端软件或IE浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项。 5、主码流支持7680x3840、25帧/s。 ▲6、拼接后的预览画面可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览；水平视场角：360°，垂直视场角：360°。提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。 7、设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。 | 台 | 30 |
| 10 | 标线 | 满足现场实际需求，符合国标标准。 | 项 | 1 |
| 11 | 货车右转标牌 | 国标四类膜，1.5m*1m,铝板厚度2.5mm | 个 | 80 |
| 12 | 右转必停标牌 | 国标四类膜，1.5m*1m,铝板厚度2.5mm | 个 | 80 |
| 13 | 警示牌杆件 | 直径114圆杆，厚度为4mm，热镀锌管喷塑处理，法兰对角36cm,厚度12mm，预埋件4*20mm*800mm预埋深度100cm | 个 | 160 |
| 14 | 交通治理场景化装备（灯控路口违法取证设备） | - 国产化设备，硬件参数：CPU：ARM架构，不低于8核心；内存：不低于16G DDR4；存储：不低于64GB eMMC + 256GB SSD；计算卡：算力不低于32TOPS；网络：千兆网络*2；电源：DC-in 12V；工作温度：-20℃~60℃； - 视频接入协议：支持通过RTSP协议或主流相机SDK取流； 3.视频解码能力：支持不低于32路1080P 25FPS解码能力； - 4.视频解析能力：最大支持4个方向，4路电警视频+4路反向卡口解析及取证； 5.动态目标识别：支持机动车/非机动车/行人目标检测及跟踪 ； 6.违法取证类型：支持大货车闯红灯、大货车右转不停车等违法行为自动抓拍； 7.前后向匹配：在车辆（大货车）尾部号牌污损/遮挡/未悬挂情况下，支持通过正向电子警察视频识别的违法车辆（车尾）与反向卡口抓拍的过车车辆（车头）进行多维数据匹配，确定车辆同一身份，获取车头号牌信息； 8.违法证据要求：抓拍的过程图片质量、叠加信息、存贮格式、防伪要求符合GA/T832的规定；记录图片至少包含违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、违法车牌、设备编码、防伪码等信息，其中所有信息符合GA/T832的规定； ▲9.视频预览：设备内嵌Web应用，支持一分屏、四分屏预览视频，支持预览视频同时实时报警违法事件；支持预览视频渲染流，实时展示算法解析后的车道线、车辆检测框和车辆关键点等数据； （提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 10.数据检索与审核：支持全量违法事件数据、抓拍图片、短视频的展示，支持按照时间、事件类型、抓拍设备、数据审核状态、上传状态等维度进行检索查询；支持对违法数据进行审核； 11.任务管理：支持手动创建/删除/修改事件检测任务，支持在页面配置事件参数和事件检测时间； ▲12.公安交通集成指挥平台对接：设备支持直接与公安交通集成指挥平台进行对接，设备抓拍的交通违法行为数据可直接写入公安交通集成指挥平台。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） | 台 | 20 |
| 15 | 立杆 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 套 | 109 |
| 16 | 违法抓拍标牌 | 国标4类膜80cm*80cm | 个 | 886 |
| 17 | 分道指示标牌 | 国标四类膜，铝板4000mm*2600mm,杆件利旧，预埋件及基础由投标人自行采购制作，包含运输。其中预埋基 1.2*1.2*1.5（长*宽*深，单位为米），预埋件钢筋标准不低于28毫米。 | 个 | 210 |
| 18 | 横臂 | 符合现场实际需求，材质需热镀锌喷塑处理，保证设备正常运行 | 套 | 50 |
| 19 | 抱杆箱 | 符合现场实际需求，材质为不锈钢，保证设备正常运行 | 套 | 109 |
| 20 | 测速雷达 | 测速范围20km/h-250km/h 2. 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h或测速误差：模拟测速误差：-2~0；实际路测误差：车速＜100km/h，误差-4km/h~0 车速≥100km/h，误差-4%~0 3. WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 4. 供电方式：DC24V 5. 雷达测速单元功耗应不大于2W或整体功耗不大于25W 6. 防护等级IP66 含配套立杆、支架 含符合测速抓拍处罚的新国标各类标线、标牌 | 套 | 6 |
| 21 | 双目卡口单元 | 1、传感器类型：2个1.1英寸GS-CMOS； 2、远距离违法抓拍功能检查：支持远距离违法抓拍，可对200米处的车辆违法行为进行抓拍，违法类型包括压线、违法变道等。 3、补光灯控制功能检查：支持补光灯状态监测，支持LED爆闪次数、氙气爆闪次数、工作时长等状态进行监测和记录；可以分情景模式(情景模式包括白天、夜晚、早晨、傍晚、强顺、强逆)分别设置氙气爆闪灯亮度、氙气延时时间、LED频闪亮度、LED爆闪脉宽，工作模式可以设置为强制白光、强制红外、自动三种工作模式。 4、快门功能检查：具有单快门、双快门、三快门方式，支持快门自适应，支持快门1/25s~1/100000s可调，具有视频快门、识别快门和抓拍快门模式。 5、大车抓拍功能检查：支持各种大型车辆(如大货车、大客车)全景抓拍并看全车身，同时车牌像素不低于290像素。 6、接口检查：具有2个100/1000M以太网口、4个RS232/RS485复用接口、1个TF卡插槽、1路232调试串口、1路GPS、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路USB2.0接口、4路闪光灯/频闪灯输出接口。低照度抓拍功能检查：支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见。局部放大功能检查：在IE浏览器下，支持通过框选局部监控图像使该区域图像放大的功能。独立MAC功能检查：2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。 ▲7、图像分辨率检查：成像像素支持不小于2800万；不含OSD黑边时图像分辨率：7376×3888；OSD黑边大小可自适应。双摄像头图像融合功能检查：具有双摄像头图像拼接融合功能。可选择性变道抓拍功能检查：具有可选择性变道抓拍功能，支持配置半实半虚。远距离车辆抓拍功能检查：支持远距离车辆抓拍，200米范围内抓拍的车牌清晰可见，且可达100像素。机动车违法抓拍功能检查：支持对以下机动车违法行为进行抓拍：压白线、压黄线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、违法变道、驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、占用公交车道、车辆排队加塞、禁货、有车占道、不按车道行驶。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 8、远距离识别功能检查：支持距离抓拍单元100米处抓拍的车牌清晰可见，车牌可达80像素，可识别车牌字符、车牌颜色、车身颜色、车标、车系、车辆类型。 | 台 | 5 |
| 22 | 移动管理终端 | 屏幕尺寸不小于16英寸，RTX5060以上独显，固态硬盘容量不小于1T，内存容量不小于32G，i7-处理器(CPU)13代酷睿。 | 台 | 3 |
| 23 | 杆件后移 | 符合现场实际需求，其中预埋基础规格不低于1.2*1.2*1.5（长*宽*深，单位为米），预埋件钢筋标准不低于28毫米，保证设备正常运行 | 点 | 38 |
| 24 | 辅材 | 辅材（中标方必须充分考虑系统建设（含智慧公寓）及维护期间正常运行所需要的一切辅材，包括但不限于以下：网线、机箱（新装及利旧机箱配件）、抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC、标签、扎带、胶布、套管、法兰盘、土方、开户、取电、窨井（含井盖）、标签、支架、二维码标签、定制显著的公安监控标识、前端交换机等完成项目所有前端点位功能和系统中心升级的所有配套材料，国标） | 项 | 1 |
| 25 | 黄闪雾灯（含杆件、施工） | LED灯珠黄闪灯，发光直径400mm,灯珠数量不低于170颗，波长590±5nm,单面发光，太阳能板功率不低于10W，峰值电流0.59A，转换效率可在零下39度-80度环境中正常工作，免维护铅酸电池，支持3-5天连续24小时工作。支持竖装或横装，可调节支架和螺杆固定结构。 | 套 | 120 |
| 26 | 人行横道灯盘 | 1. 符合现场实际需求，保证设备正常运行 2. 静态人行灯，竖装 3. 包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍（直径：89mm） 4. 面罩规格：φ300mm 5. 面罩材质：玻璃 6. 外壳材质：铝压铸 7. 表面处理：黑色喷塑哑光 8. LED数量：不低于红60，绿56； 9. LED波长：红：625nm；绿：505nm 10. LED直径：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 绝缘电阻：≥500MΩ 14. 介电强度：≥1440V 15. 中心光强：150~400 cd 16. 可视距离：＞300m 17. 可视角度：＞30° 18. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 19. 功率：功率≤10W 20. 工作温度：-40 ~ +80℃ 21. 相对湿度：≤93% 22. 防护等级：IP53 | 块 | 30 |
| 27 | 窨井 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 套 | 200 |
| 28 | 窨井井盖 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 个 | 200 |
| 29 | ￠75PE 管挖掘铺设 | 该项为信号灯维保备件，根据实际使用循序购买，最后费用以审计实际使用数量为准，符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 项 | 1 |
| 30 | 地下顶管 | 符合现场实际需求，保证设备正常运行 | 项 | 1 |
| 31 | 车载行车记录仪 | 1、外形尺寸应设计合理，对外摄像头与主机应集成一体，外接摄像头可以和主机集成一体，以避免遮挡司机视线，影响驾驶安全； 2、具有定位状态指示灯、录像状态指示灯、4G状态指示灯、WIFI状态指示灯； 3、至少支持1路RS232接口 、至少支持1路TF卡接口。 4、内置麦克风，可以采集5米范围内不小于60dB的声音，声音清晰完整；内置扬声器，可以播放系统声音。 5、车前方监控：视场角宜大于或等于117°； 6、支持单BD卫星定位功能； 7、设备支持GSM通信制式通信； 8、支持WIFI通信，手机APP可通过WIFI接入设备，实现录像预览、回放、参数配置等操作； 9、视频应采用H.264或H.265编码。图片编码格式应符合GA/T 832的要求； 10、设备内存储的录像必须使用专用软件导出、播放； 11、支持1张TF卡进行录像存储，单卡容量最大支持256GB； 12、★投标人提供的产品要符合GB/T28181协议，并且能与沭阳县公安局4G图传系统对接，提供承诺函。 | 台 | 30 |
| 32 | 车载摄像机 | 1、图像分辨率≥1280*720 ； 2、图像帧率≥25fps； 3、最低照度≤0.1lux ； 4、尺寸应≤77(长)×54(宽)×35(高)mm。 | 台 | 30 |
| 33 | 单北斗单频卫星定位模块 | 符合单北斗整机认证标准； 2、支持NMEA0183协议； 3、支持单北斗B1I/B1C频点接收； 4、支持RS232通信功能； 5、支持5V/12V系统供电； 6、定位精度：＜1.0m（CEP50）； 7、冷启动TTFF：≤23s； 8、热启动TTFF：≤1s； 9、测速精度：＜0.1m/s（1σ）； 10、工作温度：-30℃-70℃； 11、存储温度：-40℃-85℃； 12、工作湿度：10%-95% (非凝露)； 13、功耗：≤0.3W； 14、防护等级：IP4X 或者车载行车记录仪标配北斗模块。 | 台 | 30 |
| 34 | TF卡 | 存储容量≥256GB； 协议版本：兼容SD 6.10版本； 工作温度：0°C~70°C ； 读写速度：满足Class 10等级 ； 插拔寿命：满足10,000次； ESD满足IEC 61000-4-2标准，接触+/- 4kV，空气+/- 15kV。 | 台 | 30 |
| 35 | 400万变焦人脸抓拍半球 | 传感器类型：1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 黑白：0.001 Lux ，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角（不低于）：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 | 台 | 4 |
| 36 | 400万拾音半球 | 传感器类型：1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度（不低于）：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯（暖光灯）、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光（暖光）最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：不低于-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 40 |
| 37 | 硬盘录像机 | 接口：4个SATA接口，配备4TB存储硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：不低于2个USB 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力（不低于）：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 3 |
| 38 | 靠右行驶警示牌 | 警示牌利旧，在招标方配合下，从现有位置拆除，并更换版面，标准不低国标4类膜，迁移、换版面由投标方承担。 | 套 | 52 |
| 39 | 手孔井服务 | 砖混结构、混凝土制井盖、长*宽*深（60cm*60cm*60cm） | 个 | 52 |
| 40 | 系统运行设备 | 1.处理器：配置≥2颗CPU，单颗≥32核，主频≥2.0GHz； 2.内存：配置≥8*16GBDDR4内存； 3.硬盘：配置不少于2块单盘≥1.2T10K机械硬盘SAS接口；配置不少于3块单盘≥16T7.2k机械硬盘SATA接口；或者：1块2.5寸480GB SSD硬盘，2块3.5寸4TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数12槽位 4.阵列卡：≥2GB缓存； 5.GPU卡：配置≥24GB显存GPU卡；或者不低于5张GPU算力卡 6.网络：配置≥4个千兆电口； 7.电源：双电1100W以上，支持热插拔； | 台 | 2 |
| 41 | 前端交通设备智能巡检系统 | - 交通信号灯灯盘异常检测： （1）在视频平均码流不高于4Mbps、视频图像分辨率1920*1080像素的场景下，10分钟完成2000路信号灯设备的巡检；可直接连接至少三种不同品牌、型号的前端视频设备； 交通信号灯位置识别算法： ▲当监控画面中的交通信号灯位置发生偏移时，可自动监测并识别发生偏移后的交通信号灯。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） - 3、交通信号灯状态识别算法： 通过使用交通信号灯状态识别算法，可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括:红、黄、绿灯盘全灭，红、黄绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮、单灯盘常亮、计时灯不亮的异常现象。 白天信号灯异常识别准确率>98.5%，夜间信号灯异常识别准确率>95.5%； 4、图片导入及检测功能模块： （1）运行时间一小时可将不少于120万张的电警图片进行批量导入及进行交通信号灯状态检测； （2）可识别灯组的像素应>25x11像素，可识别倒计时灯的像素应>21x13像素； 5、数据存储： 提供系统数据管理储存功能，支持1000000张故障告警图片（单张图片大小不超过2MB）存储时间不低于六个月； 6、巡检策略管理 （1）可通过浏览器按不同路口区域选择交通信号灯设备，并按时间段和时间间隔进行分组，可自动进行组间的巡检； （2）支持对设备单独或批量设备选择巡检策略； 7、系统托管配置功能： 支持系统开启托管模式，自动处理告警推送；提供托管设置管理功能，包括设置托管模式发送号码、托管时间方案、告警条件；支持当系统对接开启了短信推送服务后，托管配置可设置只弹窗告警不发送短信的故障类型。 8、设备管理： （1）可通过浏览器查看设备的详细信息，信息包括：交通信号灯路口地址、方位、区域、检测结果、检测时间、维保单位、维保电话及实时抓拍的图片； （2）支持提供设备数据查询功能，包括通过路口名称、所属区域、摄像机、检测结果、摄像机状态、运维单位、设备类型和是否忽略； （3）支持将包含前端视频设备名称或包含交通信号灯名称、分组、路口等信息的EXCEL文件分别进行导入，并支持批量删除。支持对设备台账进行批量导出，导出包含路口名称、路口类型、方位、所属区域、摄像机IP、巡检名称、检测灯组数、诱导屏数量、上次检测时间、检测结果、运维单位、最新备注； 9、点位管理： 可将对信号灯所在点位名称、区域、点位类型、经度、纬度进行展示和管理； （1）支持对点位名称和所属区域进行查询； （2）支持在点位管理模块中单独新建点位，并弹出点位新建页面，新建页面可在地图中定位点位位置； （3）支持在点位管理模块中批量导入点位清单：支持鼠标停置在批量导入位置可弹出模板下载按钮；支持通过点位名称、所属区域、点位类型、经度、纬度批量导入系统；支持对导入模板中信息进行验证，并对不符合字段要求的导入数据进行验证和报错； （4）支持对单个路口进行编辑或删除功能；可将对信号灯所在路口名称、区域、经度、纬度进行展示和管理； 10、首页电子地图展示： （1）可将路口位置在电子地图上显示并生成颜色图标，并可通过路口关键字索引定位到路口。 （2）可弹出异常告警弹框、对应电子地图图标颜色发生变化、产生声音报警提示及短信告警提醒设备发生异常情况； （3）当前端视频设备处于离线状态时，给出离线提示，对应路口的图标在电子地图中变成黄色，人工确认后，故障设备列表中显示该设备离线。 （4）支持故障未修复设备的首页快捷展示功能； 11、异常告警： （1）支持通过浏览器按时间段对预警信息进行检索，预警信息包括故障时间、设备位置、设备基本信息、设备故障时的抓拍图片及实时抓拍图片； （2）支持对异常告警信息的托管状态、路口名称、路口类型、方位、所属区域、异常现象、设备类型、摄像机IP、发现时间、运维单位、异常等级、处理状态进行展示； （3）支持查看单条异常告警信息详情，支持在异常列表中对异常进行确认和忽略处理操作； 12、分级告警： （1）支持设置不同级别路口和故障类型的异常告警优先级的功能； （2）支持滑动故障类型的交互展示效果，通过滑动故障类型可实现对故障类型分优先级归类的功能； （3）支持对不同等级路口单独或批量设置告警优先级的功能； （4）支持将告警等级按照高、中、低等级的进行设置和区分功能； （5）支持按照设置巡检轮次进行分级告警的功能； （6）支持按照设置巡检天数进行分级告警的功能； （7）支持独立的分级告警启用设置开关功能； （8）支持分级告警策略设置生效需要通过确认框提醒确认的功能。 13、故障管理： （1）支持当监测到的异常设备被确认为故障后，自动形成故障记录，故障记录包括路口、方向、故障发生时间、故障恢复时间、故障实景抓拍图片、恢复实景抓拍图片；对于未恢复故障的设备，可进行实时抓拍和检测； （2）支持按照所属区域、路口、路口类型、方位、运维单位、故障现象、设备类型、发现时间、恢复时间、故障时长、确认结果、最新备注展示系统巡检的故障列表的功能； （3）支持对故障列表按时间、路口等条件查询，包括故障记录的历史查询； （4）支持故障列表支持按照发现时间的远近、故障时长的长短、确认结果内容进行排列展示； （5）支持查看未恢复故障信息包含故障时间、设备位置、设备故障实景抓拍图片及实时抓拍图片 （6）支持查看已恢复故障信息包含故障时间、设备位置、设备故障实景抓拍图片、恢复时间以及设备恢复实景抓拍图片； 14、统计分析： 可通过浏览器统计分析今日巡检设备的数量、设备正常率、当前故障设备数量、故障时长、故障分布及故障次数前十的设备等的数据统计； 支持信号灯正常率、故障设备数量的状态变化趋势按折线图展示，展示范围可按照任意日期选择，可直接选择当天、近7天、近30天、近90天进行折线数据展示； 支持设备故障分析按照饼图展示故障区域分布、故障修复时间分布； | 套 | 1 |
| 42 | 网格化勤务管理系统 | 1 基于地图，实现辖区网格警力管理资源“一张图”展示，实现网格信息上图、设备上图、警力定位、护学岗等重点点位业务图层，多图层可自由组合叠加显示，操作各图层信息点可查看详细信息或设备控制，便于用户进行数据研判和灵活指挥。 支持查看在线警员资料，包括姓名、编号、类型、工作状态、部门、巡防区、定位、排班状态持有设备等； 3、支持以地图为基础，进行巡防区的划分并进行可视化展示各区域的边界信息，信息可包括名称，负责人，警员，区域填充颜色和边界颜色。（提供平台截图） 4、支持在线绘制区域范围，支持将警力配置到指定区域（防区和巡区）。（提供平台截图） 5、音视频设备接入。支持对执法记录仪、对讲机、4G车载设备等设备的实时音视频调度。 6、▲网格执勤异常提醒网格警力是否在规定时间内在规定网格区域类巡逻（提供平台截图） 7、重点点位执勤异常提醒 重点点位警力是否在规定时间内 在规定点位附近巡逻 8、支持在电子地图上实时展示警力定位。可以对在线警力进行信息查看，支持警力位置实时上传，支持用户每隔15秒上传实时位置。 9、搭建微信版小程序，网格用户实现网格考勤打点、风险隐患上报，中心用户可以对风险隐患、任务清单进行审核下发，维保用户可以对交办的风险隐患进行签收、整改，网格用户可以对任务进行签收、处置，有页面可进行数据统计。 | 套 | 1 |
| 43 | 交通事故深度研判系统 | 1、事故警情对接 对接市局接处警系统，获取全县事故警情信息 2、地图信息展示 ▲支持以热力图的形式对上万起事故进行聚合，直观的标示出事故高发地点（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 3、事故类型智能识别 利用大模型等技术，根据报警内容语义，自动识别事故类型并标记。4、违法信息展示 对接现有电警，在电子地图上展示各类违法信息，可根据违法类型热力图展示。 5、事故位置信息纠错 可在平台手工标记事故位置信息 6事故规律分析 支持按时间、事故类型、交通方式等要素进行统计分析，支持同比和环比分析。 - 事故处理进度告知 | 套 | 1 |
| 44 | 智慧哨兵算法扩容 | 智慧哨兵平台，违法算法扩容license，包括但不限于以下违法行为分析： 1、农用车载人 2、三轮车载人 3、三轮车不戴头盔 4、摩托车超员 5、电动自行车超员 6、电动自行车不戴头盔 7、摩托车不戴头盔 8、电动车加装雨棚 9、非机动车走机动车道 10、逆行 11、行人闯红灯 12、非机动车闯红灯 13、非机动车越线停车 违法分析后，数据自动接入县局智慧哨兵平台。 14、app软件性能指标 - 适配操作系统：Android/安卓 版本5.0以上 - 主要功能阅读核验身份证，采集身份证信息 - 读卡数据和存入手机的比对库数据进行高速数据比对 - 查询浏览已采集的身份证信息 - 支持适配设备身份证模块进行身份证识别 - 支持通过身份证号进行查询比对 - 支持拍照进行人脸识别，然后进行查询比对 - 支持人员加密数据批量导入设备端。 软件性能指标 - 本地人脸库不少于1万条 - 本地基本信息库不少于30万条 - 数据比对响应时间不高于1秒 | 路 | 500 |
| 45 | 道路缓堵分析系统 | # 实时交通态势研判服务 1、全县交通运行态势指标以2分钟为频率自动更新交通态势指标，包括辖区拥堵指数、平均速度、30日均值、演变趋势； 2、全县交通拥堵路口/路段展示 提供link级路况渲染服务，更新时间小于2min；提供异常/常发拥堵报警推送/记录，分钟级响应；提供拥堵溯源服务，辅助截流。 3、拥堵实时排名 提供实时拥堵排名，更新时间小于2min；路口按照拥堵指数排名、拥堵长度，并提供短期预测。按照常发拥堵、异常拥堵进行分类。 4、▲热点路口过车排名：按照五分钟维度，提供路口全量过车排名，并展示分布情况。 需包含具有热点路口展示功能，地图上展示大车流路口分布。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。）（需提供演示视频） 5、干线车速排名 路段按照车均速度排名，为警力部署提供支撑。 路口拥堵处置 对接电警视频平台，对拥堵路口人工二次确认；车辆溯源分析，确定车辆来源。按照拥堵严重程度、车辆来源，辅助指挥中心采取上游管控、加大绿灯时常等处置措施。 # 信号诊断优化服务 依托地图导航轨迹数据，与路网结合，刻画城市交通规律，形成路口、绿波专题、城市干线专题。 6、路口问题诊断优化服务 全方位诊断路口问题，包括常发拥堵、二次排队、空放等细微问题，定位问题时段，提供路口流向级五分钟维度的单周期过车量，辅助调优人员将配时方案、时段划分更加精准。包含常发拥堵（提供常发拥堵路口持续时间、拥堵长度等反映严重程度指标，提供车辆溯源、周期过车，二次排队（按照转向展示二次排队发生的频次，识别出常发二次停车路口），空放（统计早晚高峰期间空放时间，按照通行量调整配时，改善通行效率）。 7、绿波效果监管与精调 搭建全县绿波网，绿波数量以交警要求为准，按照早晚高峰平峰不同时段配置。平峰以双向绿波为主，基本杜绝连续遇红灯；早晚高峰按照主车流方向、同时兼顾缓进快出策略，保障主车流畅通，兼顾对向少停车。通过绿波专题评价系统，直观展示绿波效果，包括干线各路段真实车速、通过率、协调方向关联度、单周期过车。绿波调优前，应提供全县绿波效果仿真一张图，直观展示预期效果，交警大队确认后方可下发。 ▲需包含绿波专题评价，展示绿波效果，包括通过率曲线、实际车速曲线，路口间关联度分析。（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 城市干线 展示全县干线的速度态势、停车率，识别出超速、低速、连续停车路口或路段。 8、业主要求的其他信控优化需求等 硬件内存：配置64GB内存。最多支持16根DDR4内存条；支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB、64GB，硬盘：2块4TB3.5寸硬盘；2块480G2.5寸固态硬盘；12LFF硬盘机型：最多支持前部12LFF硬盘；7200转，SATA接口，6GB. （感知数据清洗）电警数据接入，按照方向、车道关联，对照信号周期统计过车数据，以五分钟维度的单周期最大过车量。 （路网台账接口）路口、路段、道路、干线、区域配置等路网台账管理功能，link路网台账接口。 （路况）link级路况，更新时间小于2分钟。 （轨迹数据）处理后的导航原始轨迹数据生成指标。 | 套 | 1 |
| 46 | 违法一体机 | 硬件配置： 机箱：2U 机架式 CPU：≥2颗国产化Arm架构CPU，单颗核心数≥24核 内存：≥2条32GB RDIMM DDR4 2933MHz，总容量≥64GB，支持扩展 硬盘：≥2块240GB SSD（SATA或NVMe接口） + ≥2块4TB SATA HDD 计算卡：≥2块国产化高性能计算卡，单卡Int8算力≥100TOPS 网络：≥1块双千兆电口网卡 电源：900W 交流冗余双电源 软件功能： 1.事件分析类型：支持压线，机占非，不礼让行人，违法掉头，不按导向行驶，违法停车，占用公交车道，逆向行驶等违法行为的自动识别； ▲2.动态目标识别：支持机动车/非机动车/行人目标检测及跟踪，其中机动车支持关键点检测，可定位出车轮与地面的接触点；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 车辆识别：支持识别车辆结构化信息，至少包括车辆车牌、车牌类型、车辆类型、车辆颜色、车型车款（车款包括品牌、子品牌、年款）； ▲4.道路场景识别：支持对视频画面内的道路场景要素进行分析，自动识别车道实线、虚线、导流带等道路场景要素信息；支持通过算法判定球机是否转动，当球机转动后，支持自适应更新道路场景要素信息，无须人工配置；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 5.自动相机控制：支持自动控制球机转动预置位，支持算法检测出违停事件后自动控制球机转动、变倍取证，支持设置多预置点巡航检测违停，最大支持设置20个预置点； 6.图片和视频取证要求：支持记录违法过程图片，至少抓拍记录违法过程的3张场景图片和1张特写图片；支持记录至少15s违法过程视频； 7.图片信息叠加要求：抓拍的过程图片质量、叠加信息、存贮格式、防伪要求符合GA/T832的规定；记录图片至少包含违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、违法车牌、设备编码、防伪码等信息，其中所有信息符合GA/T832的规定； 8.视频预览：设备内嵌Web应用，支持一分屏、四分屏预览视频，支持预览视频同时实时报警违法事件；支持预览视频渲染流，实时展示算法解析后的车道线、车辆检测框和车辆关键点等数据； 9.公安交通集成指挥平台对接：设备支持直接与公安交通集成指挥平台进行对接，设备抓拍的交通违法行为数据可直接写入公安交通集成指挥平台。 性能描述： 单台支持45路视频流实时分析； | 套 | 1 |
| 47 | 云存储系统 | - 处理器：不低于 2颗64位多核处理器 - 高速缓存：不低于32GB（可扩展至 256GB） - SSD：不低于960GB - RAID 级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare - CVS：数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务 - CVA：设备接入管理、录像计划执行、流转发服务、智能分析 - 存储管理：StorOS 存储系统、RAID 管理、SAN/NAS 服务、磁盘检测及修复、报警服务 - 数据接口：不低于 4 个千兆以太网口，可增配4 个千兆口或 2 个万兆口 - 管理接口;不低于 1 个千兆以太网口 - 混合组网：系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度不低于4TB/h - 结构化数据存储：支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） - 智能事件关联：系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 - 图片数据处理：支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 - 硬盘：配置不低于 48 块 16T 企业级硬盘 - 负载均衡：节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 - 虚拟化：支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 - ★投标人所投该设备需通过GB/T 28181协议、GA/T 1400协议和公安局现有平台对接，实现录像计划统一配置、调度，投标人需提供承诺函。 | 套 | 5 |
| 48 | 沭阳国省道交通安全隐患排查治理及综合提升项目咨询 | 评估沭阳县259.7公里普通国省道路网（205国道和324省道、245省道、326省道、344省道、329省道）路段的交通安全隐患，并形成专业报告。 1、开展重点路段专项排查，分别针对视距不良路段、路侧险要路段、开口过多路段、急弯路段、路侧安全净区与边沟等安全隐患排查。 2、开展道路整体要素排查，分别对横断面设置、交通设施（按类型统计数量，检查设置位置、反光效果、文字清晰度，是否存在缺失、损坏、被遮挡情况）、交通标线、其他设施（照明灯具、监控设备、避险车道）等专项排查。 3、交通流与事故数据收集，通过现场观测或调取历史数据，记录高峰时段（早中晚）车流量、车型比例（客车、货车、非机动车占比）、平均车速。收集近3年本路段事故记录，按路段位置、事故类型（碰撞、翻车等）、原因（视线不良、超速、路侧防护不足等）分类统计，标注事故多发点（“黑点”）的具体位置和事故频次。 4、数据整合与关联分析，建立数据库：将排查的道路设计参数、设施现状、交通流数据、事故数据按路段编号关联，形成“一段一档”隐患台账。分析隐患与事故关联性：如统计急弯路段事故中，因超高不足、标志缺失导致的事故占比；路侧险要路段中，防护栏缺失与车辆坠崖事故的对应关系。 5、重点路段风险评估，对视距不良路段、开口过多路段、急弯路段分别开展风险评估。 6、针对性治理措施实施。 （1）视距不良路段，清除遮挡物：修剪影响视线的树木枝叶，拆除或迁移路侧违规建筑物、广告牌。增设辅助设施：在弯道、交叉路口设置凸面镜（确保镜面清洁、角度合理），加装“注意横风”“前方视线不良”等警告标志。强制减速：在视线极差路段设置震动减速带、限速标志（如降至30km/h），配合监控抓拍超速行为。 （2）路侧险要路段，强化防护：对缺失/破损的护栏进行修复或更换（选用符合防撞等级的波形护栏），在深沟路段加密护栏并增设防撞桶（缓冲车辆撞击力）。边坡治理：对不稳定边坡进行削坡、喷浆固坡或设置挡土墙，清除松动土石方，定期巡查并维护。设置“路侧危险”“禁止停车”标志，在险要段起点、中点、终点重复提醒，夜间加装反光轮廓标。 （3）开口过多路段 优化接入口：关闭不必要的田间小路、废弃通道（采用砌墙或植树封闭），对保留的接入口统一硬化路面，设置标准化减速带（高度3-5cm）和“让行”标志。规范交叉管理：对与主线斜交的接入口改造成直角，增设道口标注（如路面画“道口”字样），在事故多发接入口安装监控，严查横穿行为。 （4）交通设施完善 标志标线更新：更换磨损、模糊的标志标线，新增缺失的关键标志（如学校路段增设“注意儿童”标志），确保标志反光等级符合夜间行车需求。在事故多发点（如急弯+视距不良路段）组合设置“标志+标线+减速带+监控”的综合防护体系，形成多重安全提示。 7、形成《沭阳县国省道交通安全隐患排查报告》，含隐患台账（附现场照片、位置坐标）、风险分析结论、分路段整改建议。提交《沭阳县重点道路改善治理综合提升方案》，明确各治理措施的施工范围、技术标准、工期计划、预算明细。 | 项 | 1 |
| 49 | 项目集成费（含设备安装更换、维保等） |  | 项 | 1 |
| 50 | 本项目涉及的所有前端点位维保（维保5年） |  | 项 | 1 |
| 51 | 公安视频网专线 |  | 条 | 50 |
| 52 | 智慧公寓公安视频专网 | 满足智慧公寓视频监控传输至公安现有平台要求。 | 项 | 1 |
| 53 | 视频网至公安网安全请求服务系统 | 硬件参数及性能： 1、标准国产化产品，标准2U机架式机箱。由内网数据服务器和外网数据服务器组成，用于实现跨网数据请求与响应。 2、单主机硬件配置为：10/100/1000Mbps以太网络接口≥4个，SFP+万兆光纤网络接口≥2个 。 3、图片传输性能≥500张/秒（1M），系统吞吐量（数据吞吐量）：≥4000Mbps，服务请求并发性能≥15000，延时：≤1s。 功能参数： 1、支持将SOAP、XML-RPC和RESTful请求或应答等消息体转为特定格式的文件； ▲2、系统访问服务时，可对请求URL、请求IP、请求时间、请求数据和回应数据等进行检查和过滤；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 3、系统提供服务时，对客户端必须进行身份验证，认证过程中支持时间、IP等规则设置；（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 4、支持在IPV4协议和IPV6环境下，将请求与响应报文进行转发、解析，在保证数据、网络安全的情况下实现内外网的请求与响应； 5、为保证请求的合规性，支持将收到的消息体转为文件形式传输并可将收到的文件（消息体转化的文件）解析为消息体的功能。 6、请求服务器只能传输Web访问请求，如果请求不是HTTP协议，请求服务系统将会阻断传输（提供公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中。） 6、保证兼容性和稳定性，必须与县局视频网至公安网数据边界通道为无缝兼容，出具兼容性承诺函。（格式自拟） | 套 | 1 |
| 54 | 管理单元 | 1、2U机架式服务器，含安装导轨； 2、2颗国产多线程处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器≥32核；256GB 内存；3*900GB SAS 10K硬盘；配置1张SAS RAID卡，≥2GB缓存，含掉电保护模块，支持RAID 0/1/5/6；千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含模块），双电源，冗余风扇模块； 五年硬盘不返还维保服务，五年7*24小时技术上门支持服务。（提供承诺，格式自拟） | 台 | 5 |
| 55 | 16路4K高清视频矩阵 | 1.16路信号输入、16路信号输出的高清无缝混合插卡矩阵； 2.采用后插板式结构，每张板卡支持2路信号或4路信号输入或输出，单路分辨率最高支持4K@60Hz，标准机箱结构设计，标配双电源输入 3. 支持面板按键、RS-232、TCP/IP、遥控器、web控制，前面板带液晶显示屏，切换操作同时直观显示通道状态 4. 无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象 5. 支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置。 6. 支持OSD字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整，支持和标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。 7. HDBT板卡支持1080P延长100M，HDBT输出SCALER只支持到1080P 8. 输出板卡可配置成1X2、2X2、2X3或2x4的拼接屏模式。 9. 支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能。 10.具备4张或8张输入板卡，带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输入板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 11.具备4张或8张输出板卡，带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输出板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 12.设备标配带遥控器。 | 台 | 2 |
| 56 | 36路4K高清视频矩阵 | 1.36路信号输入、36路信号输出的高清无缝混合插卡矩阵。 2.采用后插板式结构，每张板卡支持2路信号或4路信号输入或输出，单路分辨率最高支持4K@60Hz，标准机箱结构设计，标配双电源输入。 3. 支持前面板按键、RS-232、TCP/IP、遥控器、web控制，前面板带液晶显示屏，切换操作同时直观显示通道状态。 4. 无缝混合插卡矩阵，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂现象。 5. 支持输入信号上变换功能，输出分辨率可控制软件设置。 6. 支持OSD字符叠加功能，字体、颜色、大小可调整，支持和标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。 7. HDBT板卡支持1080P延长100M，HDBT输出SCALER只支持到1080P。 8. 支持每个通道编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色度；支持复合流编码，音频和视频同步；编码设置页面支持YUV444和YUV420的模式切换；支持主码流、辅码流同步编码。 9. 支持音频伴随输入输出功能，音频加嵌、解嵌功能。 10.具备9张或18张输入板卡和带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输入板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 11.具备9张或18张输出板卡和带HDMI+3.5音频接口，每张满足2路或4路HDMI无缝输出板卡，支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号、最高分辨率支持4K@60Hz。 12.设备标配带遥控器。 | 台 | 1 |
| 57 | 智慧公寓房间定位相机 | 支持房间定位分析。支持出入房间检测，房号标注。 传感器，不小于1/2.9，CMOS 像素：双目2*200万像素或单目400万像素 2个内置麦克风，1个内置扬声器， 镜头焦距：12mm+4mm双目，或2.7mm～13.5mm变焦 补光灯：设备内置白光（暖光）补光和红外补光，保证夜间正常进行人脸抓拍，人员进出识别和统计。 支持宽动态120 dB，支持电子变倍 防护等级：IP67 支持三码流技术，支持同时20路取流 最低照度：不大于0.002lux（彩色）； 支持GB35114安全加密 音频不少于：1路输入，1路输出； 报警不少于：1路输入，1路输出； AI编码：H.264：支持；H.265：支持； - 支持GB/T28181，GA/T1400。 | 个 | 350 |
| 58 | 智慧公寓400万像素电梯抓拍相机 | 传感器，1/1.8"CMOS， 像素不低于400万像素。 最低照度：不大于0.001lux（彩色模式） 支持智能资源模式：全结构化 支持宽动态120dB，支持透雾、电子防抖 支持五码流技术，支持同时不少于20路取流 支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持GB35114安全加密 支持2个内置麦克风，支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 焦距：不小于2.8~12 mm： 水平视场角：不小于114.6°~41.8° | 个 | 48 |
| 59 | 智慧公寓400万像素出入口抓拍相机 | 传感器，1/1.8"CMOS， 像素不低于400万像素。 最低照度：不大于0.001lux（彩色模式） 支持智能资源模式：全结构化 支持宽动态120dB，支持透雾、电子防抖 支持五码流技术，支持同时不少于20路取流 支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持GB35114安全加密 支持2个内置麦克风，支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。 焦距：不小8~32 mm： 水平视场角：不小于114.6°~41.8° | 个 | 54 |
| 60 | 智慧公寓半球相机 | 像素：不低于400万像素。 传感器类型：1/2.7" 或1/3" CMOS 镜头：2.8mm 最远补光距离：红外补光30m/白光（暖光）补光10m 音频接口：1个内置麦克风 10 M/100 M自适应以太网口 防护等级：IP66 | 个 | 560 |
| 61 | 智慧公寓软件平台 | - 一、智慧公寓管控平台 1、房间管理 支持以公寓楼为单位，切换查看楼层房间信息，显示房间号、最近进出时间、时段内进出次数；房间出入人员抓拍，展示公寓中各房间人员进出记录，包括进出人员信息、进出时间、进出状态、进出照片、事件分析的置信度信息。同时支持疑似出租屋/群租屋/空置屋分析；频繁出入预警；房间人员聚众预警；房间滞留人员预警；重点人员实时预警；活跃公寓分析；活跃人员分析。（提供演示视频） 2、抓拍关联视频查看 根据录像计划进行录像，查看存储在本地、中心的录像文件，方便回溯监控录像画面，展示房间人员进出时抓拍的图片，并关联预览人员进出前后视频片段 3、异常预警查看 系统根据配置的异常房间规则，对房间进出人员频次进行分析，超过规则的房间即产生异常预警； 4、房间布控预警 支持布控指定房间的人员进出，实现对人员进出该房间的实时弹窗提醒 5、规则配置 实现公寓异常房间监测与管控的基础配置，包括预警规则配置、频次夜间出入规则配置、房间标签管理。 6、实有人口管理 支持对当前的实有人口分析结果进行统计，包括公寓内的实有人口情况、实有人口底数构成情况、实有人口分析结果置信度分布情况。支持对未实名人员、流动人口未登记人员、户籍人口未登记人员、流动人口未注销人员、户籍人口离开未注销人员、未登记人员、系统分析发现的公寓陌生人的管理。 7、一人一档（含实名归档和非实名归档）：基于公寓出入口、大厅、电梯口的人像抓拍数据，通过聚类方式，将一个人的人像抓拍、人体抓拍数据自动聚类为人员档案。人员档案中包含个人基本信息、人像抓拍记录等信息。人员聚档信息将人像抓拍聚类后，使用户查看公寓出入人员信息更加简便。 - 二、数据分析算法建模（报价应包括所有人脸、人体算法授权费用，采购人不再支付任何费用 ） 1、结构化任务调度能力 提供人脸、人体视频抓拍及图片分析任务的管理调度能力；以图搜图场景，提供人脸，人体同步检测、建模和分析的调度能力，提供人脸比对，对分析图片打标签任务调度能力；提供1v1比对；提供1vN比对调度能力。 2、人脸算法 对人脸进行检测、建模，生成人脸特征值，并进行识别； 3、人体算法 对人体进行检测、属性分析、建模，提取相关属性和向量化特征。 4、人脸聚类 支持通过人脸聚类算法、各种聚类模式和各类人脸聚类策略进行人脸聚类，形成人员档案。 5、人体聚类 支持根据人体数据，通过人体聚类算法和各类人体聚类策略进行人体聚类；支持根据人脸关联人体，人体反向关联人脸。 6、房间定位分析建模： 7、在此基础上，投标人应支持按照采购人后期需求定制开发5个数据模型（免费）。 三、根据甲方需求提供定制化升级改造及功能模块补充。 | 项 | 1 |
| 62 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥190Gbps，包转发率≥30Mpps；以官网最小值为准； 2、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 3、支持IPv6静态路由、双协议栈；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 4、支采用无风扇自然散热设计； 5、支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL； 6、支持MAC地址不少于8K，支持手工配置静态MAC不少于1000项； 7、支持GUEST VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN； 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 9、单台配置2个千兆单模模块。 | 个 | 50 |
| 63 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps； 2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3； 4、支持公有云平台连接管理功能，支持CPU保护功能； 5、支持内置智能管理平台或实配满足本次项目使用网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN； 7、支持链路聚合功能及聚合零丢包；支持流镜像、端口镜像、远程镜像； 8、支持RRPP，环网故障恢复时间≤50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP、MSTP，收敛时间≤50ms； 9、支持Telnet、SNMP及支持RMON告警、事件、历史记录 10、单台配置2个千兆单模模块。 | 个 | 45 |
| 64 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥2Tbps、包转发率≥650Mpps； 2、千兆光口≥24个，千兆电口≥4个，万兆光口≥8个； 3、扩展插槽≥1；支持多种速率及类型接口，如万兆光口、40G光口、100G光口； 4、支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量； 5、支持内置智能管理平台或实配满足本次项目使用网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 6、支持通过VXLAN技术实现不同交换机的二层或三层互通功能；支持Smartlink，支持PVST功能；支持能够被共有云平台管理； 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、支持堆叠，支持四台设备堆叠为一台设备；支持链路聚合，支持聚合零丢包； 9、支持U盘开局，支持配置零启动；支持加密流量分析功能； 10、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP； 11、单台配置冗余电源、配置2个万兆单模模块。 | 个 | 10 |
| 65 | 防火墙续保 | 续保内容：威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务、硬件续保五年服务。 | 项 | 1 |
| 66 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2、终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 3、支持4K、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 4、在保证主视频4K前提下，辅视频可以支持到4K。 5、支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 6、支持12G-SDI超清视频接口。 7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 8、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 9、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 10、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 11、保证兼容性和稳定性，必须与县局会议系统无缝兼容，出具兼容性承诺函。（格式自拟） | 台 | 1 |
| 67 | 音频处理器 | 音频处理器(16进16出) 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能DSP处理器 DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除、回声消除、噪声消除 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相 输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验 采样率：48KHz@24bit 等效输入噪声级别（ EIN）：≤-125dBu 底噪：-90dBu 幻象供电：48V 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 输出通道：16 输出阻抗：100Ω 输入通道：16 输入阻抗：20kΩ 数/模动态范围：114dB/120dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu 系统延时：≤9ms 谐波失真+噪声：≤0.003%@1kHz,4dBu 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu USB接口：1 USB Type A 网口：1 工作电压：DC12V 最大功率：<15W | 台 | 1 |
| 68 | 视频解析单元 | CPU：≥2颗国产化处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗物理核数≥32核； NPU：≥4块国产NPU推理卡，单卡计算能力单卡INT8满足≥140TOPs；FP16满足≥70TFLOPS ，单卡内存容量≥48GB，内存带宽≥200GB/S，单卡功耗≤72W； 内存：≥512GB 系统盘：≥2*480GB SSD RAID1 数据盘：≥2*3.84TB SSD RAID1 端口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口(含模块) | 台 | 2 |
| 69 | 取证抓拍一体机 | 1.设备由毫米波雷达、900万摄像机和补光灯组成 2.雷达数据列表编号、位置坐标、车道号、速度、经纬度、角度等信息。 3.雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；通过“雷达视频深度融合技术展示”界面可以观察到雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌车型、车身颜色等信息：（或雷达传感器和视频传感器检测到车辆目标后，可使两个传感器的检测结果匹配到同一个车辆目标，且可在界面实时显示车辆的结构化信息。支持在融合界面进行车辆抓拍指令，支持实时显示抓拍图片及目标的索引号、横向距离、纵向距离、车牌、车身颜色等14种目标信息。）（提供公安部检验报告证明） 4.支持GPS 5.支持检测的机动车车道数量≥12个 6.支持对距检测器不低于300m处检测，准确率≥99%。 8.支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 | 台 | 15 |
| 备注： 1、本项目单价为含税价，需包含5年质保维护费用等所有费用，请各投标人根据自身情况，合理考虑报价，中标后不予调整。 - 2、信号灯等维保项目备品备件使用数量如超出本清单部分，投标人自行按照本清单的技术参数采买，招标人不再另外支付任何多于合同价的费用。 3、公安专线部分线路由招标人提供设备材料指定安装使用。 4、采购人不统一组织智慧公寓（万达公寓、蓝天公寓）现场勘察，投标人自行前往勘察并充分考虑完成软件功能和设备安装所需设施辅材（包括但不限于电源线、空开、电箱等），清单中未列出的，自行补充并报价，中标后采购人不予追加。 5、所有设备安装使用必须符合招标文件使用要求，否则无条件整改。 |  |  |  |  |

- 各类设备对于点位详见附件表格（见附件）

- 四、建设及维保服务内容和要求：

（一）服务内容：本次招标项目

（二）服务要求

中标单位负责对纳入采购人管理的现有432个路口信号灯、货车违法抓拍119处、采购人现有的12台移动式太阳能信号灯、采购人现有的信号灯管控系统软硬件设备及网络运行等进行日常维护、保养、调整、更新（含管线及配套设施）、补建等工作。按照专业化、精细化的标准，保障维保范围内的所有信号灯设备及管控系统高效、安全、稳定运行。完成采购人交办的与交通信号控制有关的紧急任务。其中设备完好率须达到98%以上，采购人将根据维护效果、交办任务完成情况和考核结果、服务需求进行综合评价。

1、信号灯维护任务分项及要求

（1）基础资料建立和更新。按照招标人要求在规定时间内完成对纳入采购人维保范围内的所有路口信号进行排查统计，逐路口对信号系统涉及的所有硬件设备统计建档（含建设单位、建设年限、设备点位、数量、规格型号、生产厂商、管线、控制模式、联网路径、检测器配置、监控配置等），每路口一册并绘制路口实际管线图；根据排查结果标注绘制沭阳建成区内完整准确的灯控路口分布结构图报采购人；根据排查统计结果，向采购人提出沭城信号灯规范化、标准化、智能化管理建议。如中标人不能按时完成，采购人不接受中标人的项目验收申请。

（2）交通组织、流量调道反映问题进行核查、分析、反馈，根据采购人意见作出相应调整。

（3）信号控制平台应用。供应商中标之日起，中标人的项目技术负责人或信号优化人员要7×24小时在采购人现有的信号控制平台值守，保障及管理现有信号控制系统正常运行。信号系统运行保障及管理包括了核心系统平台及应用软件维护保障，为信号系统运行及管理提供保障正常业务工作的开展，对服务器设备、操作系统、辅助软件及外场信号设备系统链路的运行进行日常检查并对故障进行诊断和排除；完成信号控制平台的优化调试（含前端设备系统优化升级）、系统配置、补丁升级及安全防护；使用控制系统对信号控制点进行实时跟踪、实测与调整，始终保持信号控制方案合理，减少绿灯损失，降低延误、发挥路口最大实际通行能力等。按要求对信号配时（含感应控制）进行远程中心优化调整，按要求制定区域或路段协调控制方案，按要求对特勤路线进行信号优先规划并协助采购人实施。

（4）巡检维护。合同期内中标人分班组每日对维保范围内的信号灯系统包括但不限于信号灯发光单元、杆件、管线、手井、机箱、控制机、检测器、管控平台和太阳能移动信号灯设备等进行动态巡检工作。检查信号灯发光体有无缺亮、老化或色弱现象，是否有倾斜，帽檐、裙边是否有松动和破损等现象；检查灯杆是否有缺失、歪斜，对中标方的运行维护工作实施动态绩效考核、验收，并作为维护被刮蹭或被撞等现象，接线孔盖板是否齐全、有被私接线缆等现象；检查信号灯发光单元是否被遮挡、影响识别等现象；检查手井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎，管线是否外露或因外单位施工被占用、拆除、损毁等现象。对暂时不用的管道负责用专用的管盖进行密封备用，避免污水及淤泥流入管道内堵塞管道。检查流量检测器及存储设备是否掉线和损坏；检查机箱、电源箱门是否关闭完好，有无被撬、被撞等现象。检查设备是否联网在线（可后台巡检）正常运行，发现问题或故障及时解决；对于经现场巡检发现需更换部件的，应及时更换，因客观因素不能及时更换的要先解除安全隐患，在客观因素消除后立刻更换。紧急情况下，为保障通行和设备安全需要，可在报采购人的同时进行更换设备或采取临时安全有效措施。对需要更换而暂没有备用设备的，立即采取临时有效方式保障信号运转并明确维修期限。巡检工作一并检查信号灯指示与路口标志标线是否匹配等情况，发现问题立即向采购人报告。接投诉系统发现并通知的信号外场设备问题或者损坏，也必须在第一时间内报告后合理解决，如不能解决必须给出合理的理由和未能及时解决的完成时间。巡检频率为每个路口设备两周内确保巡检一次，重点路口设备和移动信号灯确保每周详细巡检一次，中心管控平台运行状态及设备连线等确保每日巡检二次。外场设备巡检必须下车步行逐设备检查（包括信号灯、信号机、流量检测器、杆件、管线、手工井等设备的安全性、适配性、老旧性等内容），并做好检查记录备查。

（5）应急处置。完成采购人安排的维保范围以外的涉信号灯紧急状况下的处置和故障诊断、排除。负责接收并应答电力供应预警信息，在电力供应缺失或即将缺失、故障不能立即排除或其他因素造成信号不能正常运转，影响通行需求时，负责投放、回收临时移动信号灯或使用临时电源予以保障，直至供电恢复或故障排除；在恶劣天气及其他原因突发导致的如杆件倾斜、灯具坠落、电源外漏等安全隐患第一时间进行抢险排除。

（6）协助采购人对信号灯的建设设计图纸进行先期审查、提出优化设计意见（2日内）；指导信号灯建设单位完成移交前的资料整理；协助采购人对拟接管的信号灯进行现场勘察、设备清点，提出整改意见（2日内）。

（7）完成采购人通知的路口改造、设备更换、制定或修改控制方案、设备组网升级、与控制中心联网、后台管控、设备保洁和与信号控制有关的电力供应更改（取电位置到信号机）等工作。

（8）完成采购人交办的紧急任务及特勤信号控制保障措施（含移动灯投放、手动和遥控器绿灯放行、GPS车载特勤设备使用、线控方案规划、中心控制指挥调控等）协助性工作。在接到采购人通知后需在10分钟内组织完成足够的保障力量并在30分钟内达到指定位置，直至任务结束。

2、国省道路口抓拍设备及货车违法抓拍分项及要求

（1）巡检服务。中标供应商应每日至少通过后端平台对所有设备进行一次在线率和画面质量巡检（包含节假日），每日至少一次对后端设备进行现场巡检（包含节假日），及时发现并排除故障，并将巡检和故障处理结果每日上报采购人；每个月检查机房通风、散热、净尘、供电设施，检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患；每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行；每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购人。

现场技术服务。设备、线路发生损坏后，供应商立即派人到现场提供服务，维修、更换故障设备，确保监控在线率达到98%以上，必须保证上级部门重点考核点位的在线率保持100%。

（2）运维期间必须保证监控设备及附属设备、供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、后端管理平台等的正常运行。

（3）根据考核要求，监控点位的在线率必须达到98%以上，上级部门重点考核点位在线率必须保持在100%。

（4）供电线路、传输线路、摄像机控制线路的检测、所有接口的检测、隐患排查、故障排除及设备更换。

（5）由于公共安全视频监控的不断建设完善，部分取电点位设备增多，出现了供电不足的问题。因此类问题导致相机离线或抓拍效果不佳的点位，中标供应商应负责进行接电改造，确保在线率符合标准并具备较好的视图采集效果。

（6）中标供应商在处理监控相机的镜头清理、设备除尘、树枝修剪、位置调整、设备维修、故障排除、设备更换、线缆改迁等过程中，更换的摄像机及使用线缆的技术参数和质量须符合采购人要求，线缆敷设须按照采购人提供的国家标准规范执行。

（7）防雷设施、杆件漏电保护设施必须在每年雷雨季节到来前进行全量检测保养，确保杆件及周围环境不发生各类安全隐患。

（8）对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复，抱箍全部更换为热镀锌抱箍。如立杆、设备箱等设施锈蚀损坏情况严重，应对立杆、设备箱等设施更换。

（9）中标供应商在维护和保养过程中，对短期无法修复的故障应提前做出预警机制，制定响应计划和准备相关备品备件等。

（10）若发生硬盘故障需要更换硬盘，中标供应商完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须交采购人进行封存保管。

（11）遇重大安保活动或突发事件（如突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，根据采购人通知，中标供应商应在活动或事件发生前对系统进行全方位排查，及时发现并排除故障，并根据采购人要求，在日常运维人员基础上增加人员对活动或事件处理全程提供现场保障。

（12）中标供应商需自行勘察线路走向；设备产生的相关电费及重新取电的费用由中标方承担。

（13）中标供应商应保证前端监控采集的数据能和市局平台有效对接，并保证在考核和重大活动安保等工作中按要求将图像和数据上传到上级部门。

（14）中标供应商在项目维保期间，应按采购人要求，收集、整理设备的名称、经纬度等基础信息，制作和更新设备档案（即形成一机一档）。

（15）中标供应商应结合设备安装现场的道路走向、设备能力等实际情况进行设备能力和设备朝向的精调。

（16）运维单位完成合同签订的2个月内完成首次维护工作，首次维护工作应完成对整体系统的检测维护，完成前端摄像头镜头擦拭一次，完成前端设备的巡检并对故障设备和问题设备进行维修更换，确保前端点位在线率达到98%以上，完成杆件的检测修复，完成机房内设备的检测、清灰、整理、线缆打印标签和绑扎，完成制作设备档案（即形成一机一档）等工作。

3、维保团队结构及工作要求

（1）供应商至少提供常驻沭阳的维保团队人员不得低于9人。其中团队专职前端动态巡检维护人员不得低于8人，后台（在采购人的信号控制中心座席）项目技术负责人不得低于1人（可兼职资料整理文员）。项目经理可兼职技术负责人，另单独提供1名项目经理（不包含在以上10人内），提供不低于1辆安装定位系统的用于巡检维护的曲臂式登高作业车《车辆类型为非载货专项作业车》、提供不低于2辆安装定位系统的可装载维修设备及配件的用于巡检维护的汽车（车辆类型为轻型栏板货车或多用途货车）专职服务于本项目，定位系统基于互联网且在巡检车辆上安装，确保合同期内采购人能随时调取巡检车辆轨迹、位置等信息。供应商需配置一组应急班组（含一辆升降车配2人、一辆维修车配2人，其中一人需具有电工证或建筑电工证、一人具有高空作业证或高处作业证，车辆醒目位置均有信号设施抢修标识），供应商需配置一组维修班组（含一辆维修车配2人，车辆醒目位置均有信号设施抢修标识，一人需具有电工证或建筑电工证），合同期内巡检车辆不得擅自驶离服务范围或从事与本项目无关的业务，确需临时短期驶离服务范围的必须安排同等条件的车辆临时替换且需经过采购人批准。维保团队人员必须统一着中标单位制式服装并持证上岗。供应商需提供详细的维保方案，方案经采购人同意后方可实行。

（2）签订合同前，中标单位提供与投标文件内容一致的车辆（能现场在采购人的互联网电脑上安装“客户端”进行车辆定位查询测试）、车辆证件、项目经理、技术负责人、信号优化人员、前端维护人员、证书、业绩证明、人员要求等材料到采购人处报到，核查、签字、备案；如与投标文件不一致的视为虚假承诺，由此产生的一切后果由中标人承担。

（3）合同签订后，中标人提供与投标文件、备案内容一致的车辆、车辆证件，项目服务团队人员、人员相关资料等抵达采购人指定地点核对并办理交接、进场事宜，如与投标文件及签字备案内容不一致，采购人有权解除合同，所产生的一切后果由供应商承担。一经确认，工期内所有签字备案人员及机械车辆需保证在岗在位。

（4）项目管理人。项目经理要具有信号维护的实际工作经验和协调组织能力，能指导项目技术负责人、信号优化技术人员及前端维护班组高效开展工作，按时参加采购人主持的月例会等会议，累计三次缺席会议的，采购人有权解除合同，产生的后果由中标人承担；项目技术负责人常驻沭阳提供技术服务、管理维保队伍、对接采购人等工作且接受采购人的每日考勤，并按时参加采购人主持的周例会、月例会等会议，每月缺勤达到五次以上的，采购人有权解除合同，并由此造成的后果由中标人承担。

（5）信号优化人员。要具有较强的信号灯设置、信号控制优化设计、交通组织优化设计经验，能根据主城区路段各交叉口的交通现状及存在问题，对路口交通组织结构和信号控制方案进行优化调整，使路口组织方式更加科学合理。接受采购人的每日考勤，并按时参加采购人主持的周例会、月例会等会议。每月缺勤达到5次以上的，采购人有权解除合同，并由此造成的后果由中标人承担。

（6）前端设备维护组。中标人应当根据员工个人技能等合理、科学匹配成立不少于4个前端设备维护工作班组（每组不少于2人）。常驻沭阳且提供现场服务和7×24小时响应服务，维护班组要具备设备安装调试、故障诊断和维修等基本技术保障能力。合同签订后，中标人应上报采购人维护班组人员名单，确定班组负责人及通讯方式，班组负责人一经确定不得随意更换，通讯联络方式不得随意更换或中断，确保及时接收任务指令和反馈信息。中标人应严格管理所有前端的维护工作人员，制定队伍管理机制，不得出现脱岗、迟到早退、失控、失联等违规行为。采购人对前端维护组人员考勤以点名和抽查结果为准。

（7）供应商中标后一个月内，中标人应统计维保范围内的全部品牌信号灯控制机和学习了解现有控制系统操作要领，培训所有维保员工都能熟练进行信号优化配时调整、故障诊断排除和中心控制等工作。项目技术负责人和前端维修班组负责人在2025年8月1日前如不能单独熟练操作前端所有信号机现有信号控制平台（采购人现场测试），采购人有权解除合同。

（8）对于接通知（微信小程序方式）的预警信息、故障排除及其他应急任务须做到2分钟内响应，含淮河大道以东、松江路以北、宿迁大道以西、威海路以南范围内的路口50分钟内到达，其他路口90分钟内到达（以现场照片报告时间为准）。对于一般性故障要求1小时内修复完毕，供电缺失或故障不能在规定时间内排除的立即投放移动信号灯或临时电源予以保障。故障检查和排除信息必须在处置完毕后10分钟内反馈报告处理结果，需要更换设备的应上报采购人并给出解决的完成时间。

（9）周例会时间为每周一下午三点、月例会时间为每月第一周周一下午三点，发生变化的以采购人通知时间为准。例会以会议签到本签到为准。参加例会和签到的同时要向采购人汇报工作开展情况。

4、应急设备、备品库存、运输作业及仓储的基本要求

中标人中标后，中标人应当自备太阳能移动信号灯8台、国标发电机1台、应急用的A类信号机1台以上，C类控制机2台以上，根据设备清单和现场勘察结果，逐项库存对应的、一定数量的、同一品牌型号的设备及相应的控制线缆（各规格信号灯备件至少10套，倒计时器10套，维修配件含灯发光单元必须齐全）。运输至该项目仓储内，并得到采购人确认。

5、设备新增、更换、管线改造、补建的要求

（1）对于需要新增、更换设备或管线改造、补建的（采购人安排或中标人申请），负责设备诊断、拍照取证，采取应急处置方式后，对照中标设备更新报价清单，报采购人同意后更换、安装、施工、调试，批次施工完毕后3日内制作工程量确认单报采购人审核确认。硬件设备的更新必须与被维修设备无缝对接，如原有型号已停产，须由采购人确认后更新更高档次的设备；如原有设备破损、老旧、色弱、缺字段等情况影响安全、使用和市容的，需报采购人同意更换新设备。其中更换信号机（C类）除满足设备报价表所列功能外，还需能连接到采购人的现有公安交通集成指挥平台，实现远程中心控制。更换下的设备当日内送采购人指定的地方存放备查。被更新设备必须提供5年以上的质保期，质保期内发生故障时，中标人应立即修复或免费再次更换。

（2）接到通知或发现信号灯杆歪斜和灯具坠落隐患时，要立即先期采取紧急施救并同时报采购人，检查后设备完好的，采取合理规范的矫正或紧固措施恢复；如设备折断、损坏严重等有安全隐患和不能继续使用的，经采购人同意后拆除、更换。

6、前端供电要求

(1)本项目的前端交安设备（包含信号灯、信号机、电警、卡口、球机等所有设备）部分为利旧杆位或者杆件（中标人自行运输到施工地点）和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，如原有监控点供电系统无电的，中标人进行重新布线开户取电等，保证所有设备在建设期间及维保期内正常供电， 费用不另行计算。

(2)本项目的所有点位，原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建，其次部分点位需提供备用接电链路和备用电源装置作应急保障。如路口点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得采购人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并安装监控用电电表，均由中标人负责并承担相关费用。

(3)前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

(4)本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

- 7、沭阳国省道交通安全隐患排查治理及综合提升项目咨询要求

评估沭阳县259.7公里普通国省道路网（205国道和324省道、245省道、326省道、344省道、329省道）路段的交通安全隐患，并形成专业报告。

| 序号 | 道路名称 | 公里数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 205国道 | 69.6 |
| 2 | 245省道 | 48.2 |
| 3 | 324省道 | 52.8 |
| 4 | 326省道 | 34.1 |
| 5 | 344省道 | 34.0 |
| 6 | 329省道 | 21.0 |
| 共计 |  | 259.7 |

- 开展重点路段专项排查，分别针对视距不良路段、路侧险要路段、开口过多路段、急弯路段、路侧安全净区与边沟等安全隐患排查。开展道路整体要素排查，分别对横断面设置、交通设施（按类型统计数量，检查设置位置、反光效果、文字清晰度，是否存在缺失、损坏、被遮挡情况）、交通标线、其他设施（照明灯具、监控设备、避险车道）等专项排查。

- 交通流与事故数据收集，通过现场观测或调取历史数据，记录高峰时段（早中晚）车流量、车型比例（客车、货车、非机动车占比）、平均车速。收集近3年本路段事故记录，按路段位置、事故类型（碰撞、翻车等）、原因（视线不良、超速、路侧防护不足等）分类统计，标注事故多发点（“黑点”）的具体位置和事故频次。

（3）数据整合与关联分析，建立数据库：将排查的道路设计参数、设施现状、交通流数据、事故数据按路段编号关联，形成“一段一档”隐患台账。分析隐患与事故关联性：如统计急弯路段事故中，因超高不足、标志缺失导致的事故占比；路侧险要路段中，防护栏缺失与车辆坠崖事故的对应关系。

（4）整改措施，针对视距不良路段，清除遮挡物：修剪影响视线的树木枝叶，拆除或迁移路侧违规建筑物、广告牌。增设辅助设施：在弯道、交叉路口设置凸面镜（确保镜面清洁、角度合理），加装“注意横风”“前方视线不良”等警告标志。强制减速：在视线极差路段设置震动减速带、限速标志（如降至30km/h），配合监控抓拍超速行为。路侧险要路段，强化防护：对缺失/破损的护栏进行修复或更换（选用符合防撞等级的波形护栏），在深沟路段加密护栏并增设防撞桶（缓冲车辆撞击力）。边坡治理：对不稳定边坡进行削坡、喷浆固坡或设置挡土墙，清除松动土石方，定期巡查并维护。设置“路侧危险”“禁止停车”标志，在险要段起点、中点、终点重复提醒，夜间加装反光轮廓标。开口过多路段，优化接入口：关闭不必要的田间小路、废弃通道（采用砌墙或植树封闭），对保留的接入口统一硬化路面，设置标准化减速带（高度3-5cm）和“让行”标志。规范交叉管理：对与主线斜交的接入口改造成直角，增设道口标注（如路面画“道口”字样），在事故多发接入口安装监控，严查横穿行为。交通设施完善，标志标线更新：更换磨损、模糊的标志标线，新增缺失的关键标志（如学校路段增设“注意儿童”标志），确保标志反光等级符合夜间行车需求。在事故多发点（如急弯+视距不良路段）组合设置“标志+标线+减速带+监控”的综合防护体系，形成多重安全提示。

（6）形成《沭阳县国省道交通安全隐患排查报告》，含隐患台账（附现场照片、位置坐标）、风险分析结论、分路段整改建议。提交《沭阳县重点道路改善治理综合提升方案》，明确各治理措施的施工范围、技术标准、工期计划、预算明细。

（三）维保违约责任

1、日常维护考核

| 序号 | 验收项目 | 考核标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 7×24小时支撑服务，指定负责人，配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。 | 响应不及时，每次扣除100元。 |
| 2 | 故障处理及时性 | 1.常态运维的硬件类故障6小时处理结束。 2.常态运维的软件类故障12小时处理结束。 3.上级部门考核、通报以及群众投诉的故障，1小时到达现场，6小时修复。 4.不得发生影响公安警情和案、事件处理的故障。 | 1.常态运维的故障处理超时，每次扣200元。 2.上级通报、考核和群众投诉涉及的故障，未按要求及时修复，每次扣300元，影响考核成绩的，每次扣500元。 3.故障未及时修复，每拖延1天罚款500元，从故障次日按天计算。 |

2、本项目自合同签订之日起，在本项目验收之前，中标人需按招标文件要求负责前端系统中心与本项目已有的相关服务器、存储的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定，满足甲方使用要求。每两个月提交一份含所有点位在内的现场巡检报告（故障点位修复的需现场照片予以佐证），未提供或延时提供的由乙方承担 5000 元/次罚款。

3、严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

4、严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任。

5、项目验收合格之日起开始计算服务时间，中标人每天至少 1次抽查完好率，并做好记录截图，交于甲方确认。凡有抽查整体完好率低于 95%（ 不含）、重点部位（党政机关周边的监控，具体点位由甲方指定）监控完好率低于 100%（不可抗力原因除外）的，当天完好率视为不合格，由乙方承担 200 元/ 次罚款。若当日能完成修复的且符合完好率要求的，不予罚款。

6、投标人所提供服务涉及的产品为原厂全新正品，否则采购人有权拒绝服务并对中标人处以中标价30%的罚款，由此造成设备调整服务延误的，每逾 1 天按成交金额的2‰进行罚款。中标后验收之前需提供设备原厂家针对本项目主要产品（由招标方认定）的 5 年质保函，从验收之日计算，否则采购人不予验收。

（四）其他要求

（1）中标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定本公司本项目运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台账管理机制，落实各项维护工作事项。应积极优化信号控制系统功能，结合业务需求提出合理的信号运维系统运行管理改进措施，促进信号系统管理的高效率应用，满足采购人业务管理需求。

（2）维护团队服务工作所需的各类维护工具及其使用费用（包括交通工具、施工器具、办公桌椅、电脑、打印机等）由中标人自行承担。

（3）如遇市政道路改扩建等施工，影响信号系统正常工作（含基础、管线、线缆等）时，需配合采购人明确施工单位责任和方案，共同确认修复或恢复情况。

（4）在遇到台风、暴雨、雷击等各种非正常情况时，中标人必须立即出动巡检队伍，加强外场设备运行状况的巡视，发现损坏情况时要立即报告。在突发大面积故障时，中标人能够启动应急机制，至少可同时进行5个工作点的维护抢修。

（5）遇特别任务、重大活动、节假日等，中标方必须加强维修力量的值班备守，提高应急处置能力，制定应急预案提前报至采购人。

（6）在施工期间需无条件服从采购人和监理单位的现场监督意见，发现不服从三次以上的，合同终止，已服务的工程量不予结算。

（7）合同签订后，中标人不得有工程转包、分包的行为，如有违反，终止合同，已维护的费用不予支付。

（五）维护执行标准

（1）维护维修、新建、土建、点位迁移严格执行GB14886—2016《道路交通信号灯设置与安装规范》和GA/T652-2017《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》等规范以及与交通信号通讯有关其他标准。

（2）库存与更换的成套设备严格执行GB14887—2011《道路交通信号灯》、GA/T508—2014《道路交通信号倒计时显示器》、GB25280—2016《道路交通信号控制机》《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832）等规范标准，使用前需提供“公安部交通安全产品质量监督检测中心”出具的检测报告和质保期。质保期内设备发生故障或损坏，中标人无条件维修或重新更换，重新更换的设备费用由中标人承担。

五、验收标准：

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

六、报价要求

1、投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

2、投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

3、中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

4、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。清单中备品备件只是清单采购最低下限，为保障设备正常使用，维保期内备品备件用完，超出部分由投标人自行采购，投标人可利旧现有设备（甲方仓库前期替换旧设备及本项目替换旧设备），投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。

七、落实政府采购需求标准

1、落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

2、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

- 第五章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

采购单位：沭阳县公安局（以下简称：甲方）

中标单位：             （以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

1、合同内容：            。

2、合同金额：          人民币。

3、工期要求：             。

安装地点：按招标人要求实施。

4、验收依据国家法律法规及标准、招标文件、投标文件及中标人的承诺：

（1）乙方所提供货物必须符合国家标准，并经过权威机构检测。

（2）乙方所提供货物运抵指定地点，由双方对货物的种类、规格、型号、数量、 外观、包装设备及有关文件资料（如产品检验合格书、商检证书、装箱单、保修单等）进行到货验收，查看是否符合合同约定，并出具设备到货验收表。

（3）乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合 格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。

5、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

通用条款与本条不一致的，以本条款为准。

6、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：所有货物到货并经采购人到货验收合格后，付至合同总价的50%；试运行合格后，进行初验，初验合格后进行竣工验收，验收合格后支付至合同总额75%；项目审计结束后，付至审定价款的95%，运行维护期结束，中标方提供项目完整技术文档，采购人5个工作日内组织移交验收并出具移交验收报告后，在收到中标方发票后 ，付清审定价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

7、质量保证：

（1）工程项目建设完成后，乙方申请项目验收。验收通过后即进入项目质保期。

（2）乙方应保证所供器材是全新、未使用过的原装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道。

（3）乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等.否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（4）乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

（5）本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

（6）本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

(7)乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及质保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

(8)在质保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在质保期内，若发生重大质量故障，则质保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

（9）质保期间，乙方所提供的人员、装备、时限必须符合招标文件、投标文件要求，乙方设立并提供 7*24 小时售后服务。

（10） 自合同签订之日起，至质保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备（含系统中心设备）均要由乙方自行负责保管维护。由乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

（11）甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（12）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（13）安装调试及售后服务：

1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3）质保期后的货物维护由双方协商再定。

4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5）甲方如要求供方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

8、违约条款：

（1）乙方不能在施工工期内完成合同约定的内容， 应向甲方支付违约金， 除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的0.05%支付违约金，甲方可直接从工程进度支付款中扣除。

（2）乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约 定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或 提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（4）在质保期内，本合同范围内涉及的各类故障未在合同规定的时间内完成修复的，因乙方的其他维护服务不能满足招标文件及合同要求，给甲方造成一般损失或影响的罚款1000元/次，造成较大损失或影响的罚款5000元/次，造成严重损失或影响的罚款50000元/次。

（5）施工和质保以及维护期间，乙方应保障施工和维护过程中的网络安全，凡是由于乙方原因造成“一机两用”、“两网互通”等网络安全案事件发生的，由乙方承担5000元/次罚款。

（6）甲方未按约定期限付款的（在走退还流程的除外），双方协商或仲裁处理。

9、项目所有权：

（1）质保期内，本项目的所有权归属甲方。未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用；

（2）乙方承担质保的运营维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足采购人实际需要。

（3）质保期满，乙方必须对整个系统进行一次全面维修、保养，并必须保证所有设备完好、整个系统能正常运行后，按甲方要求无偿移交给甲方。

10、知识产权：乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引 起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求 等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

11、合同生效：本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

12、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时依法向沭阳县人民法院提起诉讼解决。

13、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺、 合同附件(附件 1：设备清单明细及报价表)等都是构成合同的组成部分。

甲方： （盖章）                 乙方： （盖章）

地址：                          地址：

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

年       月      日             年       月      日

通用条款

本合同通用条款，执行中华人民共和国商务部机电和科技产业司发布的1508版《机电产品采购国际竞争性招标文件》中的标准条款和GF-2013-0201 《建设工程施工合同（示范文本）》中的“第二部分：通用条款”。

专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件组成及解释顺序：合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）招标文件及其澄清文件、附件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附录；

（4）合同协议书；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国颁发的现行的有关标准、规范，省、市公安机关有关规定。

二、双方一般权利和义务

4、甲方职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向乙方提出施工组 织设计和技术方案的建议权；甲方和乙方间的组织协调的主持权；撤换不合格的项目 经理及有关人员的建议权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权等。

5、项目负责人

投标文件中明确的项目负责人及主要技术人员不得变更，开工时或施工过程中如 有变更，甲方有权解除合同，并追究由此带来的甲方的一切损失。项目组成人员必须 保证每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得甲方 同意后方可离开）。如发现项目组人员未经甲方同意擅自缺勤，每发现一次罚款500 元，发现上述情况三次的甲方有权解除合同，将其请退出场，并追究由此带来的甲方 的一切损失，报招标办备案。项目组人员到甲方指定地点打卡签到。每缺一次扣500元。

其它管理人员、技术负责人、技术工人必须持证上岗，请假必须提前报甲方备案，甲方有权对其出勤情况进行随机抽查，凡未经备案不在现场的，每人/次罚款100元， 如频繁出现上述情况达5人/次以上的，甲方有权要求将该人员清退，要求施工单位重 新指派负责人或者将施工单位清退出场，并解除施工合同。

6、甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作。

施工现场具备施工条件的要求及完成时间。

方案会审和设计交底时间。

双方约定甲方应做的其他工作。

7、乙方工作

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

应提供计划、报表的名称及完成时间：签订合同5日内提供施工方案和材料计划， 每周向甲方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、 甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向甲方提供。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方负责，甲方不承担任何责任。

将所需的线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：计算工期前将电、线路接至施工现场。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成 品保护由乙方负责，费用由乙方承担。由于公安通信的特殊性，乙方必须严格按照国 家相关标准及招标人要求进行建设、保密和完成新旧系统割接工作，不得给甲方正常通信造成超出约定对接时限的其他影响，否则乙方将承担相应的赔偿责任。

施工现场周围环境的保护要求及费用承担：做好车辆、邻近物品的保护和观测工 作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

施工现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做 到文明施工、规范施工。

双方约定乙方应做的其他工作：另订协议

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：方案会审及设计交底后二日内组织施工，每周五之前报下周进度计划。

工程师确认的时间：甲方代表应于收到乙方资料三天内予以确认，逾期不批复， 可视为该施工组织设计（施工方案） 和进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度 计划组织施工， 接受甲方代表对进度的检查、监督， 工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方的原因和非乙方的责任停工的， 工 期顺延。当乙方施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，甲方有权提出更 换项目经理直至终止合同，并要求乙方赔偿损失。

四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表参加。通知应包含乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表 在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内重新验收。

五、安全施工

11、项目实施过程中的设备运输、安装、调试和维护等所涉及的设备安全和人身安全 的一切责任全部由乙方承担。乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方承担。

质保期内产生的人身安全和其他风险等一切责任全部由乙方承担。

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。合同价款中包括了施工期间的政策性调整及市场风险等一切风险范围。

12.2 如果甲方需求变更导致合同价款调整的，调整项目经甲方确认后，调整内容的费用按审计部门审计为准，并计入合同总价。

七、材料设备供应

13、乙方采购材料设备。双方约定乙方采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方验收合格后方可进场。

八、竣工验收与结算

14、竣工验收

14.1 乙方应在规定时限内竣工，乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支 付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天， 按合同总金额的0.5%支付违约金。

14.2 乙方提供竣工图的约定：乙方应在工程竣工后一个月内免费提供二套完整 的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向甲方支付合同价款万分之五的违约 金。

14.3 中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

九、违约、索赔和争议

15、违约

本合同约定乙方违约应承担的违约责任： 合同工期按本合同相关条款约定的工期， 如工期延误，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任。

本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料 评定标准施工； 如工程竣工验收时第一次验收不合格的，乙方要负责工程整改，并自行承担相应整改费用；如进行第三次验收仍不合格时，甲方将终止施工合同并不再支付任何费用，乙方并应当另行承担因此给甲方造成的全部损失。

16、争议

16.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不 成时依法向沭阳县人民法院提起诉讼解决。

十、其他

17、不可抗力

17.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。

18、保险

18.1 本工程双方约定投保内容如下：

⑴甲方投保内容：无

⑵乙方投保内容：承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内容。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。