# 采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 应急救援设备类 | 工业（制造业） |

## 二、项目概况

（一）项目名称：泗洪县应急管理局自然灾害应急抢险救援装备采购项目

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）合同履行期限：采购合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：签订合同后，自收到中标人发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。

进度款：货物到现场安装调试完毕，系统稳定运行并经采购人验收合格后，自收到中标人发票后10个工作日内支付至合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到中标人发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到中标人发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）运行维护期（售后服务期）：不低于1年。一年内发现设备缺陷等质量问题，中标人负责无条件维修或调换；中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维护期自货物最终交付验收合格之日计算(设备厂家维护期大于一年的，以设备厂家维护期为准，货物清单及技术规范中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。

（六）质量要求：合格。

## 三、货物清单及技术规范

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖挂式移动排水单元 | - *1、泵站总流量：≥500 m³/h； - *2、扬程：≥15 m； - ▲3、额定流量：≥500m³/h； - *4、出水口径：200mm； - *5、电泵功率：≥22KW/台； - *6、工作温度：55度； - *7、承受压力 ：1.0 MPa； - *8、叶轮材质：304不锈钢叶轮； - *9、电泵通过固体颗粒：≤30mm； - *10、单泵额定转速：3300r/min； - *11、绝缘等级：F级； - *12、防护等级:IP68； - ▲13、在水深≥8米水池内，静置≥24小时，电动排污泵仍可正常工作，保持良好的性能，输出功能正常； - *14、防持续浸水测试后，点击耐压应在1500V电压，1min后不可发生击穿闪络现象； - *15、驱动方式：电驱动； - *16、ATS转换柜：市电和发电能自动转换，转换时间≤5s； - *17、单台重量：≤28KG。 二、发电机组 *1、柴油机功率：≥66KW； *2、柴油机转速：1500r/min； *3、形式：直列四缸，水冷，直喷； *4、电流：≥90.1A； *5、频率：50HZ； *6、启动方式：DC24V电马达启动； *7、冷却方式：封闭水冷； *8、发电机额定功率：≥50KW； *9、相数：三相四线； *10、电压：380/220V； *11、励磁方式：自励磁； *12、调压方式：自动调节； *13、燃油类型：0号柴油； *14、噪音：≤93DBA； *15、过载能力：115%； ▲16、带 IT 接地系统及发电机组监控； 电控箱带有漏电、 电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热保护。配 220V、 380V 电源输出接口； 三、变频控制柜： *1、规格：22KW； ▲2、变频控制，转速可调，对泵运行参数进行实 时监测，控制柜具有过载、缺相、短路、欠 压、频率、超温等故障自动保护功能。控制 系统具有可视化操作界面，水泵电源线与控 制柜，通过航空插座即插式联接，即插即用， 方便快捷，柜体防护等级：IP55。 三、拖车 *1、拖车底盘：冷轧板≥3.75mm； *2、拖车类型：双轴四轮拖车； ▲3、防腐工艺：第一道工序喷砂防锈防腐处理； 第二道工序喷塑烤漆处理 ▲4、烤漆温度：300℃； ▲5、烤漆时间：5小时； *6、转向系统：360度转向，适合狭窄路况使用； ▲7、刹车系统：汽车刹车线45°斜坡平稳刹车； *8、减震系统：弹簧钢板减震； *9、拖车轮胎：4只充气轮胎，无需维护适合各种路况； *10、牵引装置：圆环牵引杆、高低可调适合各种牵引车辆； *11、拖车行驶速度：≥25km/h； 四、静音式厢体 *1、厚度：2.0mm； *2、材质：钢板； ▲3、防腐工艺：第一道工序喷砂防锈防腐处理 第二道工序喷塑烤漆处理； ▲4、烤漆温度：300℃； *5、烤漆时间：5小时； *6、进/排风口：车厢前后设有排风、进风百叶窗； *7、适合环境：室外（雨天）； 五、附件配置 *1、水泵； *2、水泵配套变频控制器以及线束：自带≥20米，电缆（铜芯，截面面积≥15平方毫米）； *3、水带储存仓：有； *4、物资储存仓：有； *5、水带：配有 DN200 水带1盘，每根长度 20m；每根水带均有快速卡箍； *6、200mm的快速接头。 | 1 | 台 |
| 2 | 便携式排水泵车 | - ▲1、流量：≥300m³/h； - ▲2、吸程：≥8 m； - ▲3、水泵类型：自吸式污水泵； - ▲4、扬程：≥20 m； - *5、进口口径：8 寸 / DN200mm； - *6、出口口径：6寸 / DN150mm； - ▲7、转速：≥1450r/min； - *8、分水缸 1 进 1 出； - *9、叶轮形状结构：满足自吸及大流量排水需求； - *10、配套阀门：满足系统管路控制需求； - ▲11、进水管：DN200mm 钢丝橡胶软管≥8 米； - ▲12、出水管：消防水带（口径 DN200，耐压≥0.6Mpa，长度≥20m）1 盘，进水过滤头、正旋式强力卡箍、配套螺栓等配件齐全； - *13、燃油油箱 1 个：悬挂式油箱； - ▲14、蓄电池 1 套：适配设备启动的免维护蓄电池及连接线（数量按需）； - 柴油机： - ▲1、类型：直列 4 缸、水冷； - ▲2、额定功率：≥60kw； *3、转速调节：机械调速； *4、启动方式：电启动； *5、燃油消耗率：≤214g/(kW・h)； ▲6、排气量：≥4.15L； 7、燃油类型：柴油； 8、冷却方式：水箱散热器冷却系统。 控制箱： 一、防风雨厢体 *1、厚度：≥2.0mm； *2、材质：冷轧板； *3、防雨箱门锁、合页材质为304不锈钢； *4、防腐工艺：第一道工序喷砂防锈防腐处理,第二道工序喷塑烤漆处理,防止室外生锈； ▲5、烤漆温度：≥300℃； *6、进/排风口：车厢前后设有排风、进风百叶窗； *7、检修门：两侧2门； *8、适合环境：室外（雨天）。 二、拖车 ▲1、拖车底盘：≥3.75mm冷轧板； *2、拖车类型：双轴四轮拖车； *3、转向系统：360度转向，适合狭窄路况使用； *4、刹车系统：驻车手刹（汽车拉线，保证在45°斜坡平稳刹车）； *5、减震系统：弹簧钢板减震； *6、拖车轮胎：4只真空轮胎，无需维护适合各种路况； *7、牵引装置：圆环牵引杆、高低可调适合各种牵引车辆； *8、挡泥板：高低起伏板具有降振功能； *9、机械式支撑腿：2只手摇式支撑腿 行程40到90mm可调。 | 4 | 台 |
| 3 | ●履带式排水机器人 | ▲1、移动排水泵站形式：将液压水泵等排水专用装备集成在底盘上； ▲2、动力源 移动排水泵站自带动力源，作业最远距离≥50米； 3、发动机总成 *3.1发动机功率≥60kw； *3.2发动机类型：柴油发动机； *3.3缸数：≥4； *3.4额定转速（RPM）≥1500； *3.5燃油箱容积燃油箱60L； ▲4、液压水泵 *4.1驱动形式:液压； *4.2启动方式：该排水机器人的液压水泵及动力系统支持通过无线遥控器实现远程启动、熄火操作，并可通过遥控器上的调速功能完成发动机转速的升速与降速调节，同时搭配本地应急操作功能，确保作业过程中动力控制的灵活性与可靠性； *4.3额定流量:≥600m³/h； *4.4水泵额定扬程:≥12m； *4.5水泵吸水口离水面作业深度:<0.2m； *4.6涉水深度≤600mm； *4.7行走底盘：1.5吨双马达； *4.8水泵：出水口内径200mm，快速接头为金属便拆快速接头，水泵总成≥600立方，水泵转速≥2400r/min，水泵材质：不锈钢叶轮； - 5、行走性能： - *5.1可独立行驶，无需外接动力，全地形履带驱动； *5.2爬坡度≥30°； *5.3离地间隙≥145mm； *5.4越障高度≥400mm； ▲6、系统控制：智能排涝设备使用无线遥控操作，防水、防雷、耐高温、防腐蚀，WiFi直连无需布线，无线传输距离≥ 500 米，电气系统电子遥控装置由发射器、接收器、执行模块等三部分共同组成，可以实现人机分离的操控模式； 7、发射器的参数： *7.1通信距离：开阔地带≥500米； *7.2工作温度：-20℃~60℃； *7.3电源：3.7V/5000mA； *7.4功耗：≤0.34W； *7.5续航时间：≥50h； *7.6外壳材质：尼龙+玻璃纤维； *7.7防护等级：IP65； *7.8重量：≤2.3公斤； *7.9存储温度：-20℃~60℃； 8、接收器参数： *8.1天线：吸盘天线； *8.2接受灵敏度：-125dBm； *8.3 CAN：250kpbs； *8.4工作温度：-20℃~60℃； *8.5工作电压：7—28V； *8.6工作功率：空载1W； *8.7外壳材质：PC+ABS； *8.8防护等级：IP65； *8.9重量：≤1.5公斤； - 9、其他: - *9.1本地面板启停按钮、电源总开关、液压流量按钮、调速按钮、转速显示、断电总开关； *9.2遥控面板启停按钮、调速按钮、行走控制、水泵排水按钮、前后灯控制开关； ▲10、外壳箱体 防风雨厢体 *10.1厚度：≥2.0mm； *10.2材质：冷轧板； *10.3防雨箱门锁、合页材质为304不锈钢； *10.4防腐工艺：第一道工序喷砂防锈防腐处理，第二道工序喷塑烤漆处理。防止室外生锈； *10.5烤漆温度：≥300℃； *10.6进/排风口：车厢前设有排风、进风百叶窗； *10.7检修门：两侧2门； *10.8适合环境：室外（雨天）。 | 1 | 台 |
| 4 | 全方位自动泛光工作灯 | *1、产品符合GB26755-2011消防移动式照明装置和GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法； ▲2、四个100WLED高效节能灯头组成,可根据现场需要将灯头手动做上下左右大角度调节旋转实现全方位照明，也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转，整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，灯泡寿命长； ▲3、选用伸缩气缸作为升降调节方式，升起高度≥4.5m；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到≥35m； ▲4、可直接使用功率≥2.8KW发电机组供电，也可接通≥220V长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间≥13h； ▲5、通过无线遥控可在≥50米范围内分别控制每组灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降； *6、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行； *7、整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级≥8级； *8、额定电压：≥AC220V/50HZ； *9、光源功率：≥100W LED； *10、光 通 量：≥15000lm； *11、发电机类型：四冲程风冷汽油发电机； *12、发电机功率：≥2.8KW； *13、燃油类型：92#汽油； *14、油箱容量：≥15L； *15、注满燃油使用时间：≥13h； *16、升起高度：≥4500mm； *17、升起时间：≤30S； *18、尺 寸：1650*500*800mm； *19、重 量：≤75Kg。 | 10 | 台 |
| 5 | 防爆式工作灯 | *1、适用于消防救援现场应急照明保障，重量轻，可手提、落地、肩挎的携带方式； ▲2、产品符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.3-2021、GB/T3836.4-2021、 GB/T3836.9-2021、GB/T3836.31-2021等防爆标准，防爆标志≥ExdbebibmbIICT6Gb;ExibmbtbIIICT80°CDb； ▲3、额定电压：≥DC22.2V；额定功率：≥50W；采用锂离子电池； *4、电池容量≥10Ah，强光聚光放电时间应≥10h、强光泛光放电时间应≥10h、工作光聚光放电时间应≥16h、工作光泛光放电时间应≥16h； *5、具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能，应能在垂直≥0-100°，水平≥0-360°范围内调节照射角度，聚光泛光打开后10米处照度≥450lx； ▲6、介电强度试验，施压时间（s）：≥60，本安电路与外壳之间≥510V，不应发生介电击穿和闪络现象，且漏电流≤5mA； ▲7、火花点燃试验，氧-氢混合物/氢气≥60%、氧气≥40%，试验电压（V）≥3.3极握盘转数（转）：≥400（每1极性200），结构和电气参数有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃； ▲8、尺寸≤440mm×673mm×179mm。 | 10 | 台 |
| 6 | 橡皮艇 | *1、产品规格:360*170*45cm； *2、承载人数：6-7人； *3、最大载重：700KG； *4、船体材质厚度≥1.2mm，底部装甲； *5、气室：≥3+1； *6、全部采用优质气艇布料1.2T1000D/PVC ，采用高温热合加工，胶水热融合度高，气密性、耐磨性极好、使用寿命长； *7、采用安全气阀，方便、安全、可靠； *8、所有粘接部位全部采用优质胶水粘接，剥离强度以及耐高温、耐水解、耐寒、抗紫外线等性能均大大优于普通胶水，即使在阳光暴晒下，气船连接部位牢固性能得到充分保证； 气艇材料色牢度高、布面颜色历久如新，耐磨护舷，使船体经久耐用； *9、撕裂强力:>460N； *10、中性盐雾试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡； *11、紫外人工气候老化试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡； *12、拉伸强度≧4500N/50mm； *13、拉断伸长值≧29MM； *14、主要配置:1副铝合金浆，2块座板，1个大号脚泵，1套铝合金底板，船包1套，修补工具1套。 | 4 | 艘 |
| 7 | 浮艇泵 | *1、发动机类型:单杠、四冲程、强制风冷、顶置式气门； *2、功率≥11kW（15HP）； *3、缸径 X 行程 90*68； *4、扭矩：22N.m/2600rpm； *5、起动方式：电启动/手拉起动/遥控起动； *6、机油容量≥1.2L； *7、汽油容量≥2.8L； *8、水泵型式：单级离心泵； *9、最大压力≥ 0.5MPa； *10、最大流量≥ 25.0L/S； *11、扬程≥ 60m； *12、遥控距离≥ 120 米（遥控型）； *13、进水口径≥80mm； *14、出水口径≥65mm； *15、净重≥60KG； *16、外形尺寸:770*770*460。 | 3 | 台 |
| 8 | 液压救援顶杆 | - *1、工作压力≥72Mpa； - *2、撑顶力≥180kN； - *3、收缩长度≥650mm 、撑顶长度≥1150mm； - *4、质量≤14kg。 | 8 | 个 |
| 9 | 救援拉杆 | - 1、救生拉杆 - *1.1展开长度:10米； - *1.2折叠长度:＜2米； - *1.3重量:＜3KG； - *1.4材质:超轻碳纤维； - 2、弧形套索 - *2.1长度:＜1100mm； - *2.2宽度:＜440mm； - *2.3重量:＜570G； - 3、三抓勾 - *3.1长度:＜330mm； - *3.2半径:＞120mm； - *3.3重量:＜590G； - *3.4间距:＞240mm； - 4、单勾 - *4.1长度:＜310mm； - *4.2勾口:＞120mm； - *4.3重量:＜260G； - 5、浮球 - *5.1高度:＜280mm； - *5.2浮力:＞65N； - *5.3重量:＜1.2KG； - *5.4直径:230mm； - 6、浮力圈 - *6.1直径:＜550mm； - *6.2浮力:＞58N； - *6.3重量:＜500G； - 7、弹力捕获器 - *7.1重量:＜350G； - *7.2张开距离:＜500mm。 | 5 | 套 |
| 10 | 防水定位对讲机 | - 通信指挥设备（数字集群手持终端） - 指标应符合《应急指挥窄带无效通信网总体技术规范》中相关技术要求。发射功率1~4W可调，频率≥350-400Mhz，兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏，支持手动写频改频。 - 一、技术需求： - *1、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67； - *2、对讲机须能安全工作于易燃易爆气体环境中，防爆等级应不低于Ex ib IIB T4 GB； - *3、对讲机须能安全工作于易燃易爆粉尘环境中，防爆等级应不低于Ex ibD 21 T130℃； - *4、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位功能，具备卫星定位数据上传能力，包含发送查询命令消息； - *5、SMC通信成功率≥95%（无遮挡、无干扰情况下），发射频点支持Lf1、Lf2频点，支持接收s频点，具备一键报警和关机报警等功能 防护等级≥IP67 可实现定位获取、位置上报。 | 6 | 台 |
| 11 | 救生圈 | - *1、外径≥710mm,内径≥440mm,厚度≥110mm，重量：≥2.5kg； - *2、能在淡水中支承≥14.5kg的铁块≥24持续漂浮； - *3、浮力：≥14.5kg； - *4、最大存放高度（水线以上）：≥80m； - *5、材料：救生圈外壳为聚乙烯塑料外壳，内充聚氨酯闭孔泡沫，耐油、耐火、耐化学药剂、耐紫外线照射、耐高低温，强度高，机械强度及电绝缘性能良好； - *6、颜色：为橙红色； - *7、反光标识：高亮度反光标识，确保白天夜间的可视性； - *8、拖拽绳：救生圈四周设计有10mm粗的白色尼龙拖拽绳； - *9、符合《救生圈》（GB4302-2008）标准要求。 | 200 | 个 |
| 12 | 救生衣 | - *1、颜色：橙红色 ； - *2、浮力： ≥74N ； - *3、哨笛 1只 ； - *4、逆向反光片： ≥200cm ； - *5、单件质量 ：≤0.8kg； - *6、浮力材料应为闭孔型泡沫塑料。要求发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象； - *7、缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度≥19.6N； - *8、缚带应为柔软的编织带，或用与面料相同的布料缝制而成，其断裂强度≥882N； - *9、船用工作救生衣应能使穿着者入水后，头部露出水面，身体竖直或后倾，面部不应浸入水中； - *10、明线距边缘≥3mm，应均匀、紧密、牢固、无跳针、断线；机缝线密度每50mm≥20针，缝线端必须打回结；绱缚带≥3趟缝线，缚带顶端烧结，无抽丝； - *11、用不松脱的死结捆扎口哨。产品带CCS中国船级社认证证书，产品外层面料甲醛、PH值可分解致癌芳香胺燃料符合GB/18401-2010标准。 | 200 | 个 |
| 13 | 水域救援头盔 | - 1、总体性能符合XF 633-2006 《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的合法有效的检测报告扫描件； - *2、外壳采用ABS树脂材质、内衬采用EVA泡沫缓冲垫层或更高性能材质制成； - *3、通风口≥16个、设计有排水槽； - *4、下颚带护垫快速调节带，可快速调节至适合尺寸； - *5、后脑部分带有额外的快速调节荆轮和缓冲垫； - *6、头顶部设计战术墨鱼干配件，可选择性的快速安装记录仪、头顶灯、红外夜视仪等救援产品，配件采用不锈钢铆钉，不易生锈； - *7、冲击吸收性能：高温环境下头模所受到的冲击的最大值≤3100N； - *8、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，头盔始终漂浮在水面上。 | 40 | 顶 |
| 14 | 自扶正救援艇 | *1、气室数量：≥8 个； *2、气囊直径：60cm； *3、载员：≤8 人； *4、外形尺寸：460×235×239cm； *5、自扶正救援艇主体材料：1.2PVC 夹网橡胶涂覆织物； *6、经向梯型拉伸强度：≥82.4 (75.4MPa) kN/m； *7、纬向拉伸强度：≥71.2 (80.0MPa) kN/m； *8、经向梯型撕裂强度：≥950N。 | 1 | 台 |
| 15 | 沙袋装袋机 | *1、电机功率：两相2.5kw/三相3kw ； *2、料斗容量：2.3m³-2.5m³ ； *3、震动电机：0.55千瓦； *4、料斗尺寸：1.7m×2.6m； *5、电机电压：220/380V； *6、上料高度： 3.1m； *7、整机重量：700kg-750kg； *8、整机尺寸：1.7m×2.6m×3.5m； *9、灌装效率：2-5秒一袋； *10、整机质保期≥1年； *11、整机重量：700kg-750kg； *12、整机尺寸：230-260×160-190×230-260cm； *13、灌装效率：2-5秒一袋 。 | 2 | 台 |
| 16 | 水域救援担架床 | *1、充气担架设有把手及可调节紧固带，安全性高，适用于不同体型的人； *2、充气担架为软体便携式，包装体积小，方便携带； *3、材质：采用TPU涂层布，强度高； *4、使用方法：使用脚踏泵充气； *5、尺寸是：充气后担架长1.9m，宽0.7m，高180mm； 6、担架： *6.1担架浮力：160公斤； *6.2担架承重：不超过160公斤； *6.3织带拉力：500KG； *6.4提手拉力：300 KG； *6.5充气系统：脚踏泵充气； *6.6充气气压：15 KPA； *7、适用于海、陆、空等不同的救援场所； *8、此充气担架也可做为水中救生垫及其它漂浮产品用， 应用范围：水上救援：适用河边、湖边、江边、海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生，陆用救援：适用民用、消防以及地震水灾雪灾等各种救援场合的伤员救助。 | 20 | 个 |
| 17 | 救生抛投器 | *1、使用压缩C02/空气，工作压力:≥7MPa，总重量≤7.5KG，抛射质量≤1.5KG； *2、抛射距离:水用时抛射自动充气救生圈距离≥120米，陆用时抛射距离最高可达 160 米，把手为金属握把； *3、抛绳规格: ￠3mmx120米抛绳(可漂浮水面)，其拉力不小于2.1kN，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用； *4、此款远距离抛投器经反复抛射实验，抛射偏差角≤0.82°； *5、空中飞行时间:3-5 秒钟，发射初速:65m/s，水用救援弹里的水用浮具入水 5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力； *6、采用高压空气为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域； *7、经检测此款抛投器的金属件耐腐蚀性能、可靠性能、密封性能、安全阀、耐压性能、结构要求等属性均符合GB/T20906-2011《救生抛投器》的要求； *8、按XF 494-2004中7.2规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥3kN； *9、便携式抛投器使用方便、快捷、简单，无需外接气源，可随时打抛随时救援，节省宝贵的救援时间，有效的提高救援效率； *10、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免冲入的气压过大或过小从而影响使用效果。同时也保证使用人员安全； *11、便携式抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间； *12、便携式抛投器具有体积小、质量轻、组装简单等特点； *13、便携式抛投器标准配置为:基本发射组件一套、陆用弹体2个(内含120米救援绳索)、水用弹体2个(内含120米救援绳索)、训练弹一个、冲绳器一个、发射导管一根、绳包2个(其中一个含120m绳索)、16克C02气瓶4个、33gC02气瓶8个。触发剂4个、水用保护套1套、常用密封圈一套。 | 4 | 台 |
| 18 | 舟艇拖车 | - *1、型号：外长5.66米，外宽2.1米。自重275KG，载重750KG； - ★2、牵引梁矩管尺寸：国标80*100*3mm；侧梁矩管尺寸：国标50*100*3mm；横梁矩管尺寸：国标70*70*3mm。车架所用钢材均为Q355B钢材（定制汽车底盘专用钢材），其中C元素含量≤0.24%、SI元素含量≤0.55%、Mn元素含量≤1.6%、P元素含量≤0.035%、S元素含量≤0.035%、Cr元素含量≤0.3%、Ni元素含量≤0.3%、Cu元素含量≤0.4%，并提供带有CMA标识的第三方检测机构出具的合法有效检测报告原件扫描件； - *3、拖车主体为热镀锌，锌层平均厚度不低于85μm，颜色为银色； - 4、整车车架固定螺栓采用8.8级高强度达克罗螺栓，表面达克罗处理，螺母采用平垫一体专用防松螺母； - ★5、板簧片数：5片。抗拉强度≥1200MPa、规定塑性延伸强度≥1000MPa、断后延伸率≥10%，并提供带有CMA标识的第三方检测机构出具的抗拉强度、塑性延伸强度的合法有效检测报告原件扫描件； - ▲6、侧轮颜色为蓝色或黑色，材质内为工程聚丙（PP），外为弹性体。侧轮直径117mm，宽度67mm。纹路采用专用下凹纹路。压缩实验达到620MPa、邵氏硬度达到34HD，有第三方压缩实验及邵氏硬度检测报告；50℃、24H的热老化实验，样品表面无明显变化、无粉化、无开裂、无软化。并有第三方热老化检测报告。同时侧轮外观设计专利证书，滚轮组数量为4组，2×2滚轮组2组，2×3滚轮组2组； - *7、底轮长度197mm，直径65mm，两侧带凸起支撑，颜色为蓝色或黑色，材质为工程聚丙（PP），紧固方式采用U型螺栓侧面紧固到横梁上； - *8、顶轮长度175mm，最大直径125mm，颜色为蓝色或黑色，采用聚氨酯（TPU）材质，材质更软； - ▲9、踏板采用加大踏板，尺寸为：235×170mm； - *10、拖车配备1200磅手摇绞盘，绞盘握把为TPE弹性体材质，外形人体工程学设计； - ▲11、1200磅导轮式千斤顶，千斤顶摇把为折叠摇把； - ▲12、绞盘支架带有防磨轴、安全链； - *13、轮胎采用175R13LT真空钢丝轮胎，轮毂采用热镀锌轮毂； - ▲14、车轴采用2次加工，确保车轴同心，且带黄油加注嘴。 | 3 | 台 |
| 19 | 干式救援服 | *1、款式：连体干式救援服整体为高防水设计； *2、衣领处有反光嵌线及透水网,正前方为斜向防水拉链，袖口、领口魔术贴束紧带设计，（用于调节至舒适度）。领口、袖口均使用全防水密封圈，防水效果极佳；腰部有弹性松紧带设计，（用于调节至舒适度）小腿部和手臂处设有环状反光条，（提高夜间救援360°可视度）。内置可拆卸背带，可调节； *3、肘部、膝盖和臀部有补强，增加耐磨性能；裆部设计高强度防水拉链，（如厕时不用脱下整件服装）腿部两侧配有带盖板的排水孔工具袋，可以储存物品；附带一体的乳胶袜套可以防水，且确保脚部更为保暖； *4、内里缝合处采用先缝制再压胶技术，热熔贴合处理，加固接缝，增强防水性能，每件干衣都进行单独测试； *5、符合GB/T 4745-2012<<纺织品 防水性能的检测和评价沾水法>>的依据； *6、保温性能：经保温性能试验后，体温下降≤0.4℃，且受试者能捡一支直径8mm的铅笔并书写； *7、防渗漏性能：经静水中持续 1h 的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量≤0.08kg； *8、保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降了≤0.4℃，且受试者能捡起一支直径≤8mm 的铅笔并书写； *9、面料洗涤5次后，沾水等级≥4级； *10、穿着时间：≤25s； *11、服装质量：≤1.8kg。 | 20 | 件 |
| 20 | 湿式救援服 | *1、采用或优于高弹性钛涂层氯丁橡胶面料，厚度≥3.0mm，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能；外层尼龙弹性针织面料防泼水处理； *2、拉伸强度：面料在≥150N拉伸强度下持续≥10s不断裂； *3、接缝强度：所有的缝线处采用四针六线缝制工艺，贴身版型，接缝在100N拉伸强度下持续10s不断裂； *4、主面料耐湿摩擦色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级； *5、前置拉链，袖口、裤口处拉链开合，拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层； *6、裤子右腿侧一个尼龙布立体口袋，底部2个排水孔； *7、袖肘、臀部、膝部、肩部加厚防切割耐磨层，补强部位厚度≥5.0mm； *8、后背、衣袖处设有反光带，手腕、腿部均有双环形高亮反光带；确保在有雾条件和夜间有较高识别度； *9、整体重量≤1.8kg。 | 20 | 件 |
| 注：核心产品与技术参数要求 1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 2、采购清单中技术要求前标有“★”的为实质性响应技术参数，必须满足，须按要求提供相关证明材料，否则按无效标处理；采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供相关证明材料（未指定证明材料的可以是第三方机构出具的带CMA标志的检测报告扫描件、或第三方认证机构出具的产品认证报告扫描件、或所投产品制造商出具的声明、或技术响应偏离表、或产品白皮书扫描件、或注明链接的官网截图）。中标后7个工作日内提供原件备查，未提供属于提供虚假材料谋取中标，采购单位有权取消中标资格； 3、采购清单中技术要求前标有“*”的为一般技术参数，按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应； 4、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%，以上产品技术参数中如有涉及品牌仅供说明参数指标，非指定品牌； 5、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理； 6、中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。 |  |  |  |  |

四、项目实施方案

（一）进度安排

投标人针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。内容包括但不限于：

1、根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

2、对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（二）供货、安装及质量要求

1、供货要求

（1）中标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（2）所有产品质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

2、安装施工现场要求：

（1）标的物由中标人负责安装，现场调试。中标人应派驻现场项目负责人及成员具备相关设备安装质量员、设备安装施工员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）中标人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标人原因造成规划不合理造成质量事故、设备损坏等，中标人应承担一切经济法律责任；

（3）中标人负责标的物合格、正常、安全使用。

（4）中标人应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标人全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由中标人负责，采购人配合；

（6）中标人负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量要求：

（1）报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。

（2）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可；所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标人提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）如果是超出中标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（三）培训方案

针对本项目具有可行的培训方案，方案内容应包括培训内容、培训方式 、培训时间、地点、人员及所提供产品的原理和技术性能、维护方法、排除故障等方面，确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。

（四）售后服务

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1、运行维护期（售后服务期）：不低于1年。一年内发现设备缺陷等质量问题，中标人负责无条件维修或调换；中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），免费维护期自货物最终交付验收合格之日计算(设备厂家维护期大于一年的，以设备厂家维护期为准，货物清单及技术规范中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求）。

2、详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

3、售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

4、响应时间：中标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，中标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

5、伴随服务：售后服务期过后，中标人仍有义务提供优惠的技术服务及保修服务（包括提供设备维护、备件等），收取费用不得高于其他服务客户的费用。

6、投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

五、验收要求

（一）合同签订生效后，中标人按照采购人需求供货，投标人将货物送达后，采购人对货物的数量、品牌、规格、技术参数、运输保存方式等进行检查验收并出具验收报告及签收单；待全部货物供货完毕后由成交单位向采购人提交技术资料、采购方出具的验收报告、签收单以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署验收报告。

（二）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收不合格的项目，成交单位应无条件退货或换货。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（三）如有必要，采购人邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（四）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（五）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（六）履约验收标准:严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。

六、其他要求

1、投标人报价内容包括但不限于：货物本身价格、人工费、材料、机械、安装、管理、维护、工具、保险、利润、售后服务、项目实施中所涉及的一切税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

3、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

6、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。