### 第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

本项目核心产品：全自动升降柱。

一、项目概况

1、项目名称：宿迁市苏州外国语学校智慧安防建设项目

2、合同履行期限：合同签订之后，30日历天内交货并安装调试完毕。

3、质保期：3年（自验收合格之日起计算）。

4、实施地点：采购人指定地点

5、质量标准：提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过12个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

6、付款方式：

合同签订后，支付合同总额30%的预付款；货物供货完成经验收合格后付至合同价款的100%。

注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。2、对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

- 采购清单

| 一、电子围栏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能及技术要求 | 单位 | 合计 |
| 1 | 张力控制器 | 智能显示：液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息。 远程控制：支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。 报警提示：应能实现每根张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 ▲远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或WEB管理平台远程升级（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告）。 监督管理平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台。（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） 含电源适配器 | 台 | 26 |
| 2 | 防雨箱 | SUS201不锈钢材质，≥500*400*200mm、壁厚≥0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 个 | 26 |
| 3 | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。含支架。 接地桩（≥1.5米、直径≥16mm） 接地线（用于连接避雷器和接地桩） | 个 | 26 |
| 4 | 六线双防测控杆 | 镁铝合金材质，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块。IP66防护，含万向底座。 | 根 | 26 |
| 5 | 警灯 | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者。含支架 | 个 | 52 |
| 6 | 六线受力杆 | 铝合金材质含底座 | 根 | 60 |
| 7 | 六线中间支撑杆 | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性含底座 | 根 | 550 |
| 8 | 张力弹簧 | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 | 个 | 312 |
| 9 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 | 个 | 312 |
| 10 | 张力警示牌 |  | 个 | 200 |
| 11 | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 个 | 48 |
| 12 | 张力线 | 直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀 规格：1000米/盘 | 盘 | 12 |
| 13 | 电 线 | RVV 2×2.5 mm² | 米 | 2000 |
| 14 | 信号线 | RVVP 2×2.5 mm² | 米 | 2000 |
| 15 | 网络报警主机 | 本机保存≥5000条报警记录和≥5000条操作日志。 支持通过软件对键盘软件进行升级。 控制键盘支持查看本机参数、防区状态、报警记录。 设备能通过RS485接口或网口与脉冲电子围栏、张力电子围栏等设备连接。 防区数量：≥2000路总线制防区，≥8路分线制防区 采用 B/S 架构，支持通过浏览器进行访问并具有修改参数、接收报警记录等功能。 WEB平台支持存储各种工作数据及报警信息，可以根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询。 | 台 | 2 |
| 16 | 报警综合管理软件 | 电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置，提供各种便捷操作 警情：显示实时报警情况，查询历史报警记录，处理警情 报警控制：防区和子系统状态信息的卡片化展示，便捷的布撤防、旁路消警操作 用户管理：添加、删除、修改用户，配置用户的操作和管理权限 设备管理：添加、修改、删除设备，包括智控终端、报警主机 数据报表：可根据设备状态、操作日志、报警处理结果自动生成数据报表，支持列表呈现和视图呈现 报警通知：系统能采集前端设备、服务设备的报警信息，并可以将报警派发到客户端，发送邮件、短信等通知到指定用户，以及进行其它报警联动功能。 系统配置：服务器和本地常用参数的配置 平台授权：可根据实际需求定制客户端功能和权限配额，显示用户当前的授权项及其配额情况。同时也支持用户扩充功能或权限配额 | 套 | 2 |
| 17 | 视频联动模块 | 支持在线GIS、离线GIS、矢量地图、图片地图等多种类型地图的组合搭建。支持各类型点位的经纬度精确放置，支持摄像机视角覆盖区域、周界围栏在地图上的绘制和显示，支持在地图上实现防区控制，视频预览回放，输出开关控制。 防区集中监控：卡片式的防区信息和状态显示，细化到每个防区的详细状态。提供便捷的布撤防、旁路操作和远程参数配置。支持防区分组实现灵活的批量管理和操作。 视频及转发：单个客户端≥8路主码流实时预览或≥36路辅码流实时预览；服务器做视频转发及录像时，8Mbps下处理能力≥70路；支持多个视频预览，执行不同的轮巡任务，支持视图保存。 提供丰富的报警联动动作，平台支持任一报警源联动视频预览、球机预置点/巡航调用、录像、邮件、短信、电子地图、告警器等多个模块实现联动应用。 精准赋权：资源赋权可将权限细化到每一个防区、视频、报警输出的操作和配置权限；模块赋权可以根据不同用户的职能，配置其所需要开放的模块。客户端将根据用户角色权限来加载对应服务模块，引导用户使用。 数据分析：提供设备状态、日志、报警记录等数据报表多维度的深度整理。可掌握整个报警管理系统的运维状态、安全状态、保安接警的及时性。 | 套 | 2 |
| 18 | PE管 | 国标50PE管 | 米 | 2000 |
| 19 | 辅助材料及施工要求 | 扎带、PVC 管、管卡、软管、胶布、PE 管、混凝土等 施工要求：所有线路需下管预埋，不能裸露产生安全隐患。 | 项 | 1 |
| 二、校区周界哨兵联动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 周界摄像头 | 1、400万智能变焦筒型网络摄像机。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、CMOS读取数据速度快，支持高帧率录制、支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 5、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，同时叠加目标提示框。 - 在IE浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置；在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 - 8、IP67防护等级。 | 台 | 29 |
| 2 | 硬盘录像机 | - 机架式硬盘录像机 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置≥9块SATA接口硬盘，接入数量≥32路。 3、支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps。 4、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 5、▲支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） - 6、▲周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） | 台 | 2 |
| 3 | 监控硬盘 | 监控级硬盘，≥8TB | 块 | 18 |
| 4 | 8口千兆POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps | 个 | 12 |
| 5 | 千兆交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理 | 个 | 2 |
| 6 | 3.5米立杆 | （含基础及接地）冷镀锌钢管壁厚不小于2.2mm喷塑 | 个 | 16 |
| 7 | 光纤 | 12芯单模光纤 | 米 | 2000 |
| 8 | 网线 | 六类网线，4*2*0.57，305米/箱。 | 箱 | 9 |
| 9 | PE管 | 国标50PE管 | 米 | 2000 |
| 10 | 辅助材料及施工要求 | 扎带、PVC 管、管卡、软管、胶布、PE 管、混凝土等 施工要求：所有线路需下管预埋，不能裸露产生安全隐患。 | 项 | 1 |
| 三、电子升降柱 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动升降柱 | - 防撞柱体尺寸：直径≥219mm；柱体厚度≥6mm；柱体高度（拦截高度）≥600 mm。 2、防撞柱类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯）。 3、运行速度：上升时间2-4s,下降：2-4s 。 4、工作环境温度：-30~55℃；工作环境湿度：90%，无凝露。 5、警示方式要求：柱体配备反光膜和LED警示灯带，灯带需加亚克力灯罩保护。 6、防撞柱拦截柱体材质应为304不锈钢，符合GB/TT228.1-2010产品标准，延伸强度≥277Mpa，抗拉强度≥599Mpa/，断后伸长率≥63.5%，应具有检测报告；、 7、防撞柱柱体和顶盖采用304不锈钢或高强度压铸铝制作，带有不低于3mm深度防滑纹设计，无毛刺、无裂纹、褪色及永久污浊，亦无明显变形和划痕。 8、阻挡主体外壳表面应无锈蚀，无裂痕，褪色及永久污迹，亦无明显变形和划痕，金属外壳表面采用喷涂工艺的，应不能漏出金属底层，并无起泡、腐蚀、划痕、图层脱落和沙孔等。阻挡主体运行平稳、无明显卡阻，窜动、晃动。 9、柱体防腐性能：柱体材料参照GB/T10125-2012标准进行盐雾试验，升降地柱柱体耐腐蚀等级应≥9级； 10、电控箱箱材质：为SUS304不锈钢、喷塑或烤漆（可选）。 11、法兰防腐：碳钢件达克罗防腐工艺。 12、隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。 13、防撞柱侵水运行性能要求：升降柱侵泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象 14、控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行； 15、紧急处理功能：当停电时，可以通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱下降。 16、▲保护功能：每根升降柱对应有漏电保护器，当电路电流过大或过欠时设备应具有自动断电，电压恢复后自动合闸功能（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效；（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲复位时间要求：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15-65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作。（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） - 19、绝缘电阻要求：：GB 16796-2009:设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于等于100MΩ。 20、抗电强度试验：GB 16796-2009:系统电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV、45Hz～65Hz 交流电压历时 1min 的抗电强度试验而无击穿和飞弧。 21、泄漏电流试验：GB 16796-2009;起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流极限值应小于 5mA。 22、机芯防护等级：IP68 23、运行噪音：小于30分贝 | 个 | 16 |
| 2 | 固定柱 | 1、柱体材质：304不锈钢 2、柱体直径：≥219mm 3、柱体厚度：≥6mm 4、高度：≥600mm 5、警示方式：3M钻石级反光带 6、预埋高度：300mm | 个 | 39 |
| 3 | 智能控制箱 | 1、加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制。 2、升降柱动力控制系统外壳防护等级需达IP66；3、工作噪音：不大于30分贝； 4、主板联动接口： 2组独立地感输入接口（闭合有效） 1组红外信号输入接口（闭合有效） 1组红绿灯输出接口（继电器输出） 2组独立的升、降接口（干接点信号控制） 5、电子缓冲：控制系统配备电子升、降到位缓冲功能; | 套 | 2 |
| 4 | 辅助材料及施工要求 | 扎带、PVC 管、管卡、软管、胶布、PE 管、混凝土等 施工要求：所有线路需下管预埋，不能裸露产生安全隐患。 | 项 | 1 |
| 四、实体围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌管围栏 | 旧围栏拆除，更换为镀锌管围栏，要求如下。 规格：立柱≥100MM*100MM，厚度≥1.2MM， 横杆≥40MM*40MM，厚度≥1.0MM，竖杆≥20MM*20MM，厚度≥1.0,MM（高度≥2.0米），竖杆之间距离≤120MM。外观耐腐蚀性，不易掉漆。 具体外观颜色：打样送至校方，经确认以后方可进行施工。 安装标准：立柱2.5-3米安装一根。整体水泥浇筑，浇筑深度≧30厘米 辅助材料：按照国家行业标准提供项目所需辅助材料。 施工涉及绿化和管网按照原有标准进行恢复。 围栏的样式和绿化的复原需要经校方确认。 | 米 | 520 |
| 五、高空摄像头 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 800万180°全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景无盲区拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 支持GB35114A级安全加密 AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 光学变倍：10倍 焦距：【全景】2 mm；【细节】13.5~135 mm 视场角水平视场角 30.34.6-3.32度(广角-望远) 垂直视场角 17.3-1.88度(广角-望远) 对角线视场角 34.62-3.8度(广角-望远) 补光灯距离：白光50米，红外250米 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (4272x1880,4096×1800, 3840×1680,2720×1192) 60Hz: 30fps (4272x1880,4096×1800, 3840×1680,2720×1192） 细节：50Hz:25fps (2688x1520，2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps （2688x1520，2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 陀螺仪：支持 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长 除雾：支持 | 台 | 3 |
| 2 | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/POE+)，2个10/100/1000Mbps 电口,整机 POE最大输出功率70W，支持满接8个200W 摄像头，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN 隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持 EWEB/APP/MACC远程管理 | 个 | 3 |
| 3 | 中心机房修整 | 现有机房，线路比较杂乱，标签不清晰。需要对机房整理，做到标签清晰可查，线路整洁。中心机房到每个楼层交换机做到点位清晰，根据校方的具体要求进行深度优化现有网络地址。整理后出具一份核心对应的拓扑图和每个楼层交换机的管理地址。 | 项 | 1 |
| 4 | KVM切换器 | HDMI 16口（含配套线材匹配到每台监控主机） | 个 | 1 |
| 5 | 核心交换机 | 1、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps。 2、 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 4、▲支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） 5、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；（需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告） 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7、支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 8、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖投标人公章。 9、要求配置双引擎、双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。 | 套 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类网线，4*2*0.57，305米/箱。 | 箱 | 2 |
| 7 | 辅助材料及施工要求 | 扎带、PVC 管、管卡、软管、胶布、PE 管、混凝土等 施工要求：所有线路需下管预埋，不能裸露产生安全隐患。 | 项 | 1 |

注：1、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、规格、产地等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。★除辅材、辅助材料和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号、规格，否则作无效投标处理。

2、中标人供货时产品的品牌、型号必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

四、培训要求

1、为采购人提供培训。

2、投标人提供培训详细方案，内容包括但不限于：培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

3、培训地点：采购人指定地点；

4、培训要求：确保甲方操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、掌握操作技术。

5、培训所需所有费用由中标人承担。

五、验收要求

1.验收时间：设备安装调试并达到验收标准后，甲方根据约定组织验收。

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、原厂保修卡等是否齐全、监控设备点位图，电子围栏施工图，学校网络IP地址拓扑图。

3.验收条件及标准：中标人向采购人提出书面验收申请及验收技术资料。采购人收到申请后3个工作日组织验收。采购人有权组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，采购人有权拒收，中标人将无条件整改，由此产生的一切后果由乙方承担；采购人验收无问题后签署验收报告。

六、售后服务要求

针对本项目提供详细售后方案，内容包含但不限于售后服务内容、响应时间、售后人员配备情况、以及质保期满后主要产品、配件优惠方案等。

★投标单位在维保服务期内配备技术人员提供维保服务。需派遣不少于1名售后技术服务人员进行驻场服务及时发现并迅速排除设备故障，保障设备的正常运行。提供承诺书，格式自拟。

中标后需提供驻场人员社保缴纳证明，驻场人员不得随意更换，如需调整需经采购人书面同意。

驻场时间，周一至周五 8:00-17:00，周末及节假日需安排电话值班（响应时间≤30 分钟）；故障处理，接到报修后，一般故障需在1小时内到达现场，2 小时内解决，否则需提供备用设备。工作内容，每周对所有安防设备（含电子围栏、摄像头、升降柱）进行运行状态检查，记录设备参数（如张力值、视频清晰度），形成《巡检报告》提交采购人。维护保养，每季度对电子围栏张力索、升降柱液压系统进行润滑调试，每年对防雷装置进行接地电阻检测（≤4Ω）。服务规范，驻场人员需遵守学校保密制度，不得泄露监控数据或教学安排。质保期内驻场服务费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

七、项目实施

投标人提供针对本项目的实施计划方案，内容至少包括实施进度计划安排、风险防控措施、质量保障措施，以确保按期、保质的交付货物。

1、进度计划安排，内容包括但不限于时间节点，项目进度等。

2、风险防控措施，内容包括但不限于货物的包装方式、运输方式、货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的交付货物等。

3、质量保障措施，内容包括但不限于详细的产品质量管理计划，计划包含产品性能、安全管理、质量控制措施等。

八、注意事项

1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。