- 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（1）对泗洪县城区64座桥梁进行常规检测、日常巡查、数据更新及基础数据统计整理，总投资56.6769万元。

（2）检测要求

1、对64座桥梁进行基础数据统计整理，更新江苏省桥梁管理系统，要求信息统计率100%；

2、对64座桥梁进行常规定期检测，相关检测项目应符合国家桥梁检测标准及方法；

3、查明桥梁病害或损伤部位、性质、严重程度，分析产生原因，分析病害对桥梁承载能力的影响，确定桥梁技术等级；

4、出具桥梁病害正常保养、维修、加固等建议。

5、全县城区桥梁普查，除64座桥梁之外，如发现统计疏漏，或重大隐患及时上报。

6、针对在该次检测中的桥梁技术状况评定结果，确定需要进行特殊检测（如承载力验算，荷载试验）的桥梁（如主要构件评为C级及以下的桥梁），并协助业主进行特殊检测费用测算。

7、日常巡查，按CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》要求开展日常巡查工作，做好城市桥梁日常巡查报表填写。

（3）检测内容：

1、桥梁外观检查：对桥梁(含桥头引道)的外观状态进行全面检查，进一步掌握桥梁的运行状态，至少应包括以下内容：

a、桥梁的基本几何尺寸调查，包括截面尺寸、跨径、护栏高度等；

b、检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

c、检查梁体是否有裂缝出现及裂缝的分布情况，对于预应力混凝土结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝应详细调查其分布情况(含长度、宽度、分布范围等)，并详细分析裂缝产生的原因；

d、检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

e、墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无混凝土剥落及钢筋锈蚀等情况；

f、桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；

g、桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺延、排水构造物、桥上交通设施的检查；

h、填写《城市桥梁资料卡》，通过现场调查完成城市桥梁资料卡，并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录；

i、检测中发现的桥梁病害应做出记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；

j、根据桥梁外观检查情况，分别计算出桥梁的桥面系、上部结构、下部结构的BCI值以及全桥的BCI值，划分其技术状态等级；

（2）付款方式：

合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的 10%作为预付款；完成第一年度项目全部检测内容，出具检测报告并通过验收后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的50%；完成第二年度项目全部检测内容，出具检测报告并通过验收后，在收到供应商发票后15日内，付至合同价款的 95%。整个检测项目验收期满一年后，在收到供应商发票后15日内，付清尾款。如因检测未能反映桥梁真实健康状况，致使桥梁管理单位未能即时进行必要处理，而带来不良社会影响，甚至导致桥梁安全事故的，乙方应承担必要的过错责任，检测费尾款不予支付，并且甲方有权要求乙方作出额外赔偿。

费用结算明细表，采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用，

（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%，

（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%，

（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%，

（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付费用。

注：泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估细则及考核表详见招标文件其他材料的附件。

二、技术要求及桥梁检测清单

（1）、技术要求（检测依据）

1、桥梁施工设计图纸、有关工程竣工验收记录等；

2、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）；

3、《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2011）；

4、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）；

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

7、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；

8、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

9、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004、JTJ 023-85）。

10、按照《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）等规范及业主要求

（2）桥梁清单

| 序号 | 检测物名称 | 横跨河流 | 数量（座） | 所在路名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山大桥 | 濉河 | 1 | 五台山路 |
| 2 | 衡山大桥 | 濉河 | 1 | 衡山北路 |
| 3 | 武夷山大桥 | 濉河 | 1 | 武夷山路 |
| 4 | 团结河路汴河大桥 | 濉河 | 1 | 团结河路 |
| 5 | 濉河大桥（原洪桥） | 老濉河 | 1 | 山河路 |
| 6 | 跃进桥 | 濉河 | 1 | 建设北路 |
| 7 | 青阳东桥 | 濉河 | 1 | 黄山北路 |
| 8 | 青阳西桥 | 汴河 | 1 | 宁徐线 |
| 9 | 太阳城桥 | 团结河 | 1 | 体育南路 |
| 10 | 洪泽湖东大街桥 | 濉河 | 1 | 洪泽湖东路 |
| 11 | 长江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 长江东路 |
| 12 | 淮河东路桥 | 栏岗河 | 1 | 淮河路东路 |
| 13 | 金地桥 | 东风大沟 | 1 | 双沟西路、昆仑山路 |
| 14 | 杭州西路桥 | 早陈河 | 1 | 杭州西路 |
| 15 | 半岛花园桥 | 团结河 | 1 | 开发大道 |
| 16 | 秉承桥 | 河道已废止 | 1 | 建设南路 |
| 17 | 少昊路桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 18 | 姜堰桥 | 河道已废止 | 1 | 少昊路 |
| 19 | 建设北路翻水站桥 | 灌溉河道 | 1 | 建设北路 |
| 20 | 古徐阁东桥 | 景观河道 | 1 | 建设南路 |
| 21 | 古徐阁南桥 | 景观河道 | 1 | 古徐大道 |
| 22 | 诚信路桥（丽城春天西南侧） | 景观河道 | 1 | 诚信路 |
| 23 | 古徐大道桥 | 濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 24 | 徐朱小桥 | 灌溉渠 | 1 | 濉河西路 |
| 25 | 楚天桥 | 濉河 | 1 | / |
| 26 | 泗洲大桥 | 汴河 | 1 | 泗州大街 |
| 27 | 嵩山大桥（嵩山路） | 濉河 | 1 | 嵩山路 |
| 28 | 古徐大桥 | 老濉河 | 1 | 古徐大道 |
| 29 | 青阳高架桥 | 汴河、濉河 | 1 | 青阳北路 |
| 30 | 高庄花园景观桥 | 团结河 | 1 | / |
| 31 | 珠江路桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 珠江路 |
| 32 | 香江桥（旧桥） | 早陈河 | 1 | 淮河中路 |
| 33 | 牡丹江桥(旧桥) | 早陈河 | 1 | 双沟中路、建设路西 |
| 34 | 万轩桥 | 大寨河 | 1 | 万轩路 |
| 35 | 星河上城桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 36 | 红利来桥 | 团结河 | 1 | 团结河路 |
| 37 | 嵩山南路桥 | 团结河 | 1 | 嵩山南路 |
| 38 | 挂剑桥 | 团结河 | 1 | 挂剑路 |
| 39 | 人民路桥 | 团结河 | 1 | 人民南路 |
| 40 | 青阳路桥 | 团结河 | 1 | 青阳南路 |
| 41 | 东方王桥 | 早陈河 | 1 | 濉河路 |
| 42 | 濉河西路桥 | 东风大沟 | 1 | 濉河路 |
| 43 | 洪泽湖西路桥 | 东风大沟 | 1 | 洪泽湖西路 |
| 44 | 长江中路桥 | 早陈河 | 1 | 长江中路 |
| 45 | 兴洪桥 | 栏岗河 | 1 | 长江西路 |
| 46 | 金木桥 | 东风大沟 | 1 | 淮河西路 |
| 47 | 牡岗桥 | 栏岗河 | 1 | 双沟东路 |
| 48 | 嘉陵江路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 双洋西路 |
| 49 | 双洋西路桥 | 早陈河 | 1 | 双洋路、建设路西 |
| 50 | 北戴河路早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 北戴河路 |
| 51 | 五里江西路桥 | 早陈河 | 1 | 五里江路 |
| 52 | 早陈河桥 | 早陈河 | 1 | 五里江中路、建设路 |
| 53 | 五里江东路桥 | 栏岗河 | 1 | 五里江东路 |
| 54 | 杭州东路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州东路 |
| 55 | 杭州路桥 | 栏岗河 | 1 | 杭州中路 |
| 56 | 金岗桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江东路 |
| 57 | 黄山北路桥 | 栏岗河 | 1 | 黄山北路 |
| 58 | 金沙江桥 | 栏岗河 | 1 | 金沙江西路 |
| 59 | 北戴河路东风大沟桥 | 东风大沟 | 1 | 北戴河路 |
| 60 | 大寨河桥 | 大寨河 | 1 | 宿迁大道 |
| 61 | 江庄南桥 | 濉河 | 1 | / |
| 62 | 二里坝大桥 | 汴河 | 1 | 山河路 |
| 63 | 青阳北大桥 | 濉河 | 1 | 青阳南路 |
| 64 | 青阳南大桥 | 汴河 | 1 | 青阳南路 |

三、项目成果、质量及期限

1、项目成果：提交桥梁检测报告2份，电子档案1份。

2、检测质量要求与验收标准检测质量要求：合格。验收标准：参照《城市桥梁养护技术规范》等国家、省市相关规范，成果文件（如出具各桥梁检测报告，提出维修养护加固措施）通过招标人组织的专家论证。

3、服务期要求：2年，每年服务期末提交检测报告。

四、验收标准及要求

供应商按采购人要求完成全部检测工作，出具检测报告书后，应配合甲方在1周之内组织3名以上的桥梁专家对检测报告进行评审，并根据检测报告对现场抽查核验，若有遗漏病害未检出，每发现一处病害罚款5万元。

采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。中标单位在接到采购人书面意见后，应在3天内予以处理，并将处理结果告知采购人。

五、项目实施方案

1、项目总体服务方案：投标人根据本项目提供，桥梁检测总体服务实施方案，主要包括对本项目特点的了解程度、检测方法、检测资料整理、最终报告的形成、投标单位与招标人在项目实施过程中的配合方案、检测的过程中保证现场人员能相对固定等内容。服务实施方案应全面、合理、可行，内容详实，各环节衔接紧凑。

2、进度及质量方案：投标人根据本项目制定进度及质量方案，主要包括是否合理安排规划进度目标及进度控制措施、质量目标及质量控制措施等。方案内容应详细，各环节衔接紧凑，措施内容基本涵盖重要环节，实际内容能够满足本项目要求。

3、安全目标控制措施：投标人根据本项目提供安全目标控制措施方案，主要包括安全目标控制措施及安全生产的责任承诺等内容。方案内容全面、科学合理，有利于实施。

4、针对桥梁检测项目的难点、 重点进行分析：投标人针对本项目的难点、重点进行分析，对问题的理解认识应全面， 提出的解决方案或概念性方案，对策的分析应清晰、准确。投标人提供的方案内容详细、各环节衔接紧凑、科学合理、切实可行，且符合实际需求。

5、工作人员考核制度：投标人应根据项目配备的人员，制定相关管理考核、服务质量考评、奖惩机制，岗位责任制度、监督检查制度、奖惩考核制度等方案，激发员工的积极性，方案机制应合理、细则要点突出、奖惩明确、内容合理完整。

泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目考核细则

依据泗洪县住房和城乡建设局政府采购合同文件要求，明确检测中标机构的权利和义务，保障泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目工作。对中标机构进行定期考核，细则如下：

1、中标服务机构严格按照《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG T H21-2011)及相关技术规范规程制定详细检测方案，组建检测队伍，购置调查采样设备，严格按照上述规程的要求实施检测。检测内容主要包括桥梁外观检查、桥梁的基本几何尺寸调查、墩台与基础的检查、桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况、桥面系构造的检查、支座检查等，并填写《城市桥梁资料卡》。现场检测方法按照《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)逐项进行，并及时完成检测报告和桥梁卡片录入工作。

2、考核内容分为数量指标和质量指标两大类。

2.1数量指标包含：桥梁定期检查频率（次）、日常巡查桥梁检查频率（次）、工作组人员按要求配备数（人）、现场检查车辆配备（辆）共计4类，具体详见附件1。

2.2质量指标包含：桥梁构件检查完整度、病害记录正确率、现场检查人员配备要求、设备物资准备情况共计4类，具体详见附件1。

附件：1. 泗洪城区桥梁常规检测服务定期检查考核评估细则

2. 泗洪城区桥梁常规检测服务定期检查考核评估表

附件1

泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估细则

考核时间：    年  月  日

| 项目 |  | 分值 | 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（50分） | 桥梁定期检查频率（次） | 15分 | 64座桥梁定检次数 | 桥梁定检频率：每年不低于1次（15分）；无桥梁定检（0分）。 |  |
|  | 日常巡查桥梁检查频率（次） | 15分 | 64座桥梁巡检次数 | 桥梁巡检频率：每月不低于2次（15分）； 每少一次扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 工作组人员按要求配备数（人） | 10分 | 现场检查人员按要求配备≥3人。 | 人员≥3人（10分），每少1人扣3分，少3人得0分。 |  |
|  | 现场检查车辆配备（辆） | 10分 | 现场检查车辆配备（辆）≥1辆。 | 现场检查车辆配备（辆）：≥1辆（10分）；无车得0分。 |  |
| 质量指标（50分） | 桥梁构件检查完整度 | 15分 | 桥梁构件检查完整度：100%。 | 桥梁构件检查完整度：100%（15分）桥梁构件检查完整度：90%≤a＜100%（12-14分）；桥梁构件检查完整度：80%≤a＜90%（9-11分）；桥梁构件检查完整度：70%≤a＜80%（6-4分）；桥梁构件检查完整度：60%≤a＜70%（3-1分）；桥梁构件检查完整度：a＜60%（0分）。 |  |
|  | 病害记录正确率 | 15分 | 病害记录正确率：100%。 | 病害记录正确率：100%（15分）病害记录正确率：90%≤a＜100%（12-14分）；病害记录正确率：80%≤a＜90%（9-11分）；病害记录正确率：70%≤a＜80%（6-4分）；病害记录正确率：60%≤a＜70%（3-1分）；病害记录正确率：a＜60%（0分）。 |  |
|  | 工作组人员配备要求 | 10分 | 现场检查技术人员不少于3人；其中1人具备中级职称，另2人具备专科以上学历证书。 | 配齐专业技术人员得10分，少1人扣2分，少3人或者少中级职称人员得0分。 |  |
|  | 设备物资配置 | 10分 | 现场检测需配备：交通车辆、影像设备、裂缝宽度检测设备、尺寸测量设备、涉水检测设备5类。 | 配齐5类设备得10分，少1类扣2分，扣完为止。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

附件2

泗洪城区桥梁常规检测服务采购项目定期检查考核评估表

| 机构名称 |  |  | 运行时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考核 评估 情况 |  |  |  |  |  |
| 评估 意见 | 考核得分： 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泗洪县住房和城乡建设局意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本表一式贰份，泗洪县住房和城乡建设局、服务机构各执一份。