# 采购需求

## 一、采购标的清单

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 所属类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 无机房乘客电梯（正面观光），额定载重1050kg，★6层6站6门，包括新建电梯井道，加装电梯等，具体技术要求详“（二）电梯技术要求” | 部 | 2 | 工业 |

## 二、项目概况

（一）项目名称：泗洪县农业农村局电梯采购安装项目

（二）预算金额:约98.476443万元

（三）采购内容：本项目拟采购安装乘客电梯2台，包括新建电梯井道，加装电梯等,详见采购需求。

（四）合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试。

## 三、货物清单及技术规范

（一）货物清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 1、北楼安装电梯处阳台混凝土拆除，地面地砖混凝土，1-6层电梯入口墙体等拆除 2、对原有地、楼面砖、吊顶、电器设备及其他物件保护 | 项 | 2.00 |
| 2 | 土方工程 | 1、土方开挖、回填、外运 2、运距自行考虑 | m3 | 193.68 |
| 3 | 电梯井基础抗渗C30 | 1.混凝土度等级:商品砼C30 2.防水、抗渗要求:P8、高性能膨胀抗裂剂 3.壁厚:30cm以内 | m3 | 5.76 |
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：直径12mm以内 2、钢筋种类：HRB400，层高超过3.6m | t | 3.12 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋规格：直径12mm以内 2、钢筋种类：HRB400，层高超过3.6m | t | 5.55 |
| 6 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5专用砂浆砌筑,砌筑质量为B级;砌筑砂浆为预拌砂浆。 | m3 | 2.64 |
| 6 | 植筋 | 1.植筋高强化学螺栓 2.电镀锌钢gvz材质化学锚栓 高强乙烯基树脂砂浆FISV360S | 根 | 156.00 |
| 7 | 电梯入户门边改造 | 1、电梯入户门边装饰1-6层 2、包括门边构造柱、植筋、C25混凝土、模板、砌筑墙体、水泥砂浆粉刷、内墙油漆等 | 项 | 2.00 |
| 8 | 防水工程 | 1、1：2水泥砂浆找平 2、4厚SBS卷材防水 | m2 | 42.63 |
| 9 | 地面修补（防滑地砖地面） | 1、10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝，20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60厚C15混凝土垫层 5、100厚碎石垫层 | m2 | 33.60 |
| 10 | 预埋铁件 | 1、铁件制作、安装 | t | 0.51 |
| 11 | 隅撑 | 1.钢材品种、规格:隅撑 2.防火要求:抛丸除锈，刷防锈漆 | t | 0.77 |
| 12 | 带骨架幕墙 | 1、骨架材料种类、规格、中距：纵向为60*60*5热镀锌方钢管，横向为L50*5热镀锌角钢 2、面层材料品种、规格、颜色：钢化夹胶玻璃8+1.52pvb+8 | m2 | 53.76 |
| 13 | 蒸压加气混凝土板 | 1、骨架材料种类、规格、中距：横向为L50*5热镀锌角钢 2、面层材料品种、规格、颜色：蒸压加气混凝土板安装详19CJ85-1-A10 | m2 | 557.48 |
| 14 | 外墙真石漆 | 1.外墙真石漆(各种真石漆综合报价） | m2 | 557.48 |
| 15 | 电梯 | 1.6层6站6门无机房乘客电梯（正面观光） 2.运输、保管、安装、调试、验收、免保 3.具体技术指标详见下面技术参数 | 部 | 2.00 |

（二）电梯技术要求

| 一、电梯（2部） |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 无机房乘客电梯（正面观光） |
| 额定载重(kg) | ★1050kg |
| 额定速度(m/s) | ★1.0 |
| 台数 | 2台 |
| 停站层数（层/站/门） | ★6层6站6门 |
| 提升高度(m) | 18.6 |
| 层高（mm） | 4700 |
| 运行控制 | 单控 |
| 轿厢尺寸:宽×深(mm) | 1600*1400 |
| 轿厢净高(mm) | 不小于2400 |
| 开门尺寸(mm) | 900*2100 |
| 井道尺寸(mm) | 2750*2375（以现场实际测量为准） |
| 底坑深度(mm) | 1500以现场实际测量为准 |
| 每层高度(mm) | 以现场实际测量为准 |

1.基本要求

（1）＊噪音水平：满足国标要求；

（2）＊控制系统：采用交流变压变频（VVVF）调速双32位电脑模块电梯控制系统；

（3）▲曳引机：采用原产原品牌曳引机且主要部件（机座含主轴、曳引轮、制动轮、前支撑）可承受10倍安全系数不被破坏（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（4）▲曳引机制动器：动作寿命达到2000万次及以上（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（5）▲制动器载荷：轿厢内加载至200%，额定载荷并保持30分钟后，部件完好。（需提供经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中）

（6）▲门机：要求采用交流VVVF控制技术的变频门机；门电机：①采用永磁同步门电动机；②与电梯为同一品牌；③外壳防护等级IP66（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（7）▲电梯光幕：电梯光幕与电梯为同一品牌，且满足发射接收管数目≥40对，光束≥230束，探测距离0~4m，IP防护等级≥IP65（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（8）▲轿门开门装置：轿门开门装置开关门动作寿命达到2000万次及以上（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（9）＊驱动方式（曳引机、门机）：VVVF（交流、变频、变压、调速）；

（10）＊拖动系统：全电脑控制，曳引机采用交流变频变压变速方式驱（VVVF），曳引机应满足GB10058-2023的相关规定要求。

（11）＊控制方式：全电脑串行通讯控制；

（12）＊控制系统：全电脑网络控制处理器（模块化），主控微机板采用32位微电脑全集选控制。

（13）▲控制柜：控制柜需具有抗高低温能力（适应夏天及冬天极端温度情况），控制柜应进行温湿度老化试验：试验温度-20℃~60℃或更大范围的，试验后控制柜正常动作的（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（14）＊电梯安全保护装置：安全钳、限速器、缓冲器、绳头组合、光幕；

（15）＊安全智能保障系统：（上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置）；

（16）▲光电开关：光电开关为原厂原品牌，如光电开关在发射光减弱为正常工作的1/32的（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（17）＊电梯内配有监控设施，远传监控室和门卫室。

（18）＊电源要求：交流三相380V，50Hz；交流单相220V，50Hz

（19）▲外召唤按钮的动作次数(使用寿命),≥2000万次（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（20）▲绳头：原厂原品牌且使用自锁紧楔形绳套（需具有CMA认证标识的提供第三方检测机构出具的证明资料上传至投标文件中）。

（21）▲轿厢垂直振动加速度：垂直振动最大峰峰值：≤0.09m/s²（需提供型式试验报告证明资料上传至投标文件中）。

（22）▲轿厢垂直振动加速度：垂直振动A95峰峰值：≤0.06m/s²（需提供型式试验报告证明资料上传至投标文件中）。

（23）▲轿厢水平振动加速度：水平振动最大峰峰值：≤0.065m/s²（需提供型式试验报告证明资料上传至投标文件中）。

（24）▲轿厢水平振动加速度：水平振动A95峰峰值：≤0.045m/s²（需提供型式试验报告证明资料上传至投标文件中）。

＊2.装潢要求

（1）轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用发纹不锈钢，材质发纹不锈钢≥1.2mm；轿顶采用标准装饰并提供样本图册，供采购人选订。轿厢净高不得低于2400cm。轿厢地面采用大理石；电梯轿厢内前壁采用1套连体式发纹不锈钢操作面板。

（2）厅门、小门套采用发纹不锈钢.

（3）轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，采用段位液晶显示，不锈钢按钮，有运行方向箭头显示。

- ＊3.功能要求

- （1）司机服务（2）轿顶检修（3）楼层间距自学习（4）静态定位（5）检修零速停车（6）厅门自学习（7）厅外呼梯切除开关（8）测试运行（9）检修下可屏蔽抱闸检测（10）自动校正运行（11）终端楼层保护（12）抱闸反馈检测（13）速度反馈检测（14）接触器反馈检测（15）驱动设备过热保护（16）抱闸力矩检测（17）门锁短接检测（18）故障历史记录（19）平衡系数自监测（20）门旁路装置（21）电网异常检测（22）钢丝绳滑动自检（23）控制系统温度监测（24）五方对讲（25）光幕保护（26）超载保护（27）轿厢内应急照明（28）轿厢关门延迟保护（29）溜车自救（30）机房紧急电动运行（31）就近平层（32）轿厢开门保护（33）紧急电动救援（34）关门力矩保护（35）安全救助（36）厅外、轿内开门时间分别控制（37）称重力矩补偿（38）斜线撤电流（39）平层微调（40）板载键盘操作（41）故障代码显示（42）语音安抚（43）静音模式（44）消防返回（45）智能舒适运行（46）开关门按钮（47）开/关门按钮灯（48）防捣乱保护（49）轿厢警铃（50）轿内消防状态提醒显示（51）轿厢到站钟（52）本层厅外重开门（53）错误指令取消（54）关门等待取消（55）厅外及轿内方向指示（56）厅外显示（57）轿内显示（58）外召按钮粘连识别（59）司机友好提醒（60）厅外到站提醒（61）末站换向预指示（62）个性化楼层显示设置（63）轿内、厅外位置显示（64）全集选（65）自动返回基站（66）满载直驶（67）轿内风扇照明自动控制（68）自动泊梯（69）本层厅外开门（70）开门保持时间智能调节（71）层站召唤智能登记。

4、其它要求

4.1投标人需对所投产品做详细的技术描述。

4.2主要零部件必须如实标明产地。

4.3投标人对中标货物及服务在质保期内的售后服务要有具体内容及承诺。

4.4质保期满后的售后服务

4.4.1投标人对中标货物及服务在质保期满后，采购方不委托中标方维保的情况下，中标方要列出售后服务具体内容及承诺。

4.4.2分别列出投标人对中标货物质保期满后，在采购方要求的时间内，维保清包、大包的范围、内容、价格及承诺。

5、有关说明

5.1建筑尺寸、数据：投标人应踏勘现场校核上述尺寸，自行报价。投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单。

5.2文件、资料的提供：投标人在投标文件中，应提供设备制造商、电梯安装、维保的相关资质证书。本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括人员姓名、年龄、履历以及从事本专业的工龄、职称、级别及参加类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

5.3门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要安全部件、必须具有型式试验合格证书。

5.4投标人在投标文件中提供投标设备及其安装、维保单位的相关业绩以及售后服务机构和人员情况。

5.5投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术及商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

5.6中标人在设备交货时，应向采购人提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

5.7中标人在设备交货时应向采购人提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

5.8我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国具备资质的单位批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

5.9投标人应保证，如能中标，采购人在其本国使用中标设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.10电梯的日常维护、保养时间，双方协商，但中标方应服从采购方的安排。

5.11中标方供给采购人的设备、材料及中标方自己的施工用具，进入项目现场后的保管，由中标方负责。中标方在现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由中标方负责。

5.12需采购方配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需采购方配合的工作和需采购方提供的条件。

5.13投标人必须到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、机房、井道现有尺寸、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。开门尺寸、井道尺寸、底坑深度、每层高度以现场实际测量为准，充分考虑电梯井道、机房等改造使之满足安装要求等相关费用，并计入投标报价，采购人不负担因投标人对原井道情况考虑不周而产生的其他任何费用。中标后任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

5.14电梯验收合格后，2个月内提供三套完整的电梯验收存档资料，逾期支付采购人1000元/天违约金。

5.15中标项目负责人须全过程参与电梯安装、调试、验收等工作，无故未请假私自离开工地现场处以500元/天违约金，该违约金直接从合同款中扣除。

6、技术文件要求

6.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件扫描件”而不是“复印件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

6.2投标人应按每台/套设备给采购人提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

（三）电梯应符合的技术标准要求

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按照国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2023

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-2023

（4）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB/T7025.2-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2017

（7）《电梯用钢丝》GB8903-2024

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2023

（10）《电梯层门耐火试验方法》GA109-2011

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-2014）

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（14）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》（市监特设发〔2025〕52号）

（15）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件1.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求》（市监特设发〔2025〕52号）

（16）《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知附件2.纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求》（市监特设发〔2025〕52号）

（17）其他与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集。

上述规范及技术条件并非全部，如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

本次招标的电梯要求为未使用过的全新产品。

## 四、商务要求

（一）包装与储运要求

1、包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，并符合相关国家标准。

2、货物装箱清单及文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后30日历天内完成供货安装调试。

2、交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

（三）付款方式

预付款，签订合同后支付合同总价款的30%；

进度款：设备安装进度至80%支付至合同价款的65%，全部安装完毕付至合同价款的90%，特种设备安全监督部门验收合格、取得“电梯使用登记标志”后付清余款。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

## 五、验收标准

1、采购人组建三人以上验收小组，相关主管部门现场监督。验收小组从采购评审库中抽取专业评委或邀请专家参与验收。验收人员应当按照约定的验收标准，对中标人的履约情况开展验收。按照招标文件、清单、签订合同及交付单约定对中标人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

2、第一次验收：设备运抵采购人指定地点后，采购人与投标人共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由投标人负责免费补齐、调换。投标人应当同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、齐全的随机工具以及包装完整无破损及其他法定的证明文件等，否则，采购人不支付相应货款。

3、第二次验收：设备安装、调试结束，投标人应当书面通知采购人按照技术要求或者验收标准对电梯进行验收，并联动试车72小时，达到验收标准的，采购人与投标人共同验收，初验合格的，依法报请政府技术监督部门进行验收，以其发放设备使用许可方为验收合格。

4、最终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，采购人与投标人和质量技术监督部门共同确认验收合格。

5、采购人在验收中，如发现电梯质量存在与合同约定不符情形的，应在三日内向投标人提出书面异议，不签发验收单。投标人在接到采购人的书面意见后，应在三日内予以处理。采购人未在三日内提出异议，不能推断采购人对电梯质量缺陷等问题的认可。

6、投标人提供的电梯及其设备、材料及安装工具等，在安装验收合格交付前应当自行保管。投标人的工作人员应当服从采购人和施工总包单位的现场施工及安全管理。

## 六、项目实施方案

（一）安装调试实施方案：投标人应按照招标文件要求制定详细的项目安装调试实施方案，包括但不限于涉及现场管理、施工人员配备、质量保障措施、设备安装调试验收方案、风险预防及控制措施、突发事件处置方案、安装质量进度及文明施工方案等内容。方案应完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

1.1电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求：

（1）对电梯井道进行防水改造，确保一年四季电梯井道干燥，保障电梯能及时安装和调试，确保电梯运行正常。如因中标人原因造成不能及时安装和调试，由中标人承担一切责任和损失。

（2）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，中标人须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。

（3）本次采购规定的电梯设备，由中标人负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，验收合格后交付采购人。

（4）投标人依据现场实际情况和招标文件的要求，提供具体详实的项目实施方案（必须含自收到中标通知书之日起的项目进度计划表）。

（二）安装质量进度及安全文明施工：投标人应根据招标文件要求及乘坐电梯需求等实际情况，以及目前的供货及安装条件所需配套人员及机械设备以保障产品供货、物流运输、产品到货日期、设备安装及调试等合同履行期限的要求，进度安排应详细、各环节衔接紧凑、保障措施完备、方式方法应符合规范要求。文明施工包含但不限于施工、环境保护、噪音控制及安全保障措施等。

2.1具体的项目进度安排应符合本项目实际需要，确保在规定的时间内完成。至少需要提供①生产方案需提供投标货物主要生产、检验、测量设备说明②供货计划需提供交货期及运输方案③进度控制需提供供货安装计划：

（1）投标方中标后，应在接到招标方中标通知（合同签订）后一周内按标书要求提交详细的施工图及施工组织设计等。

（2）设备订货合同签订后，由中标方厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员（必须是自己的或指定的安装调试及维护保养队伍，安装调试队伍应具有当地省级技术监督部门颁发的电梯安装维修资质证书）在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。

（三）现场管理、施工人员配备：投标人应按照招标文件要求制定详细的电梯应急预案，电梯安装、维保工作是特种作业，安全性要求极高，在各种工作中会出现各种各样的紧急情况，这就要求投标人对紧急情况的出现要时刻做好准备。安全第一，预防为主，出现情况能及时处置，为做到这些，投标人需根据国家标准，行业标准及市各职能部门的要求，制定应急处理方案。

3.1接到报警或发现有乘客被困在电梯内，应立即通知保安消防监控室，同时记录接报和发现时间。

3.2维修单位经理或值班人员接报后，应立即派人前往现场解救，同时电话通知电梯维修公司前来抢修。

3.3若维修单位和电梯维修公司都无能力解救或短时间内解救不了，应视情况向公安部门或消防部门求助（应说明求助原因和情况）。向公安、消防部门求助前应征得采购人的同意。

3.4在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进⾏抢救。

3.5被困者救出后，应立即请电梯维修公司查明故障原因，修复后方可恢复正常运行。

3.6维修单位经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

（四）常规检查保养内容：投标人提供项目人员组成表，所有人员必须持证上岗，符合国家及行业相关法律法规（如建造师、安全员、特种作业人员等）。人员的数量、专业、资历必须与项目的规模、技术复杂程度、工期要求相匹配并明确关键岗位的具体职责和分工。

## 七、售后服务及维保要求

1、售后服务方案：投标人应按照招标文件要求制定切实可行的售后服务方案，包括但不限于服务保障体系、技术人员配置、响应时间、紧急故障处理预案、电梯常规检查及保养、日常使用注意事项等内容，方案应满足招标文件对项目实施的要求，方案内容完整详细、故障响应时间迅速，能够针对采购项目内容要求而细化制定。

2、售后服务期（质量保修期）为五年，自验收合格之日起计算。售后服务期内，投标人对电梯（设备）质量实行三包，因设备配置或制造质量等问题而引起的故障，投标人应在30分钟内响应，一般故障两小时内解决，现场解决不了的重大故障应在24小时内予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担，包含每年一次的年检均由中标单位负责。

3、售后服务期内提供7*24小时免费上门服务：在接到使用方报修电话后2小时内予以响应，24小时现场解决问题。4小时内不予以响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。48小时内不能现场解决问题的，必须提供备品备件，以确保使用方正常工作。售后服务期内相关费用由投标人承担，售后服务期满后投标人只收取材料配件的成本费。

4、在运行中出现紧急故障时（如人员被困电梯等），在接到报警电话后0.5小时内予以响应，1小时内派技术人员到达现场解决。

5、售后服务期内，电梯每年至少一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护（电梯的日常维护、保养时间，应服从采购人的安排）。

## 八、其他要求

1、投标总报价应包括但不限于以下费用：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯运行合格证）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2、各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及到建筑物拆除恢复及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目涉及商品包装和快递包装的应符合财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。