# 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沭阳县2025年度农村公路技术状况自动化检测项目 | 服务业 |

二、项目概况

1.项目概况：对全县农村公路及桥梁进行技术状况检测和评定。其中，具备条件路段的农村公路应全部采用自动化手段检测，农村公路检测里程约3489公里，桥梁评定约240座。

2.本项目最高限价：110万元

3.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天

三、付款方式

合同签订且收到中标人发票后10个工作日内，采购人支付合同价款的10%作为预付款。完成农村公路及桥梁技术状况评定后付至合同价款的50%；完成农村公路桥梁数据库更新、提供检测技术报告和桥梁基本信息二维码后支付至合同总额100%。

注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

2.支付方式为:转账或数字人民币等方式。

四、服务内容及要求

1.农村公路技术状况评定：具体实施内容包括农村公路技术状况指数MQI、路基技术状况指数SCI、路面技术状况指数PQI、桥隧构造物技术状况指数BCI、沿线设施技术状况指数TCI、路面损坏状况指数PCI以及路面行驶质量指数RQI等分项指标数据采集、评定等级，根据检测结果提出农村公路养护方案，并按时提交检测报告。

2.农村公路桥梁检测评定：具体实施内容包括完成桥梁检查的外业数据采集、病害记录，并将桥梁检查数据录入中国桥梁管理系统（CBMS）（如遇桩号体系调整，则按新的桩号体系录入），通过系统和人工评定相结合的方式，准确评定桥梁技术状况，按时限要求提交桥梁定期检查报告，完成农村公路桥梁数据库更新和桥梁基本信息二维码；并提出桥梁养护技术方案以及处理建议。

五、质量要求

符合现行国家规范、规程和地方法规及《技术规范》等规定，提交的试验检测、检测报告满足业主要求，报告必须涵盖：

1.检查目的、检测内容、检测依据，概述检查的一般情况，包括公路、桥梁的基本情况、检查的组织时间、背景和工作过程等；

2.典型缺损和病害的检测应附数码照片及详细的分析说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等根据检测结果及检算结果论证各公路与桥梁结构现有工作状态。

3.农村公路技术状况检测评定工作按照《公路技术状况评定标准》（JTG5211-2024）、《低等级农村公路技术状况评定指南》的要求开展，完成沭阳县农村公路基础设施统计调查数据库路况更新工作。

4.农村公路桥梁技术状况检测评定工作按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）、《公路桥涵养护规范》（JG5120-2021）等行业规定开展，完成CBMS库与沭阳县农村公路基础设施统计调查数据库桥梁核对与更新工作。

六、检测成果文件数量

1.农村公路及桥梁技术状况评定报告数量：纸质4套，电子文档2套。

2.检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘或U盘），其中文字采用Word格式、表格采用Excel格式、图形采用AutoCAD格式、数码照片采用jpg格式；

3.本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归沭阳县公路事业发展中心所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

七、项目实施方案

1.项目实施方案：符合现场情况，检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测方法、检测资料及形成分析报告、最终报告。

2.质量保证措施：对检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行描述。

3.重点、难点分析：对重点和难点分析、对策措施以及对质量安全管理文件应用执行情况，提出合理可行的方法。

4.仪器投入：对拟投入本项目的设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足检测工作要求，是否符合项目检测的安全性和适应性进行描述。

八、报价要求

1.报价内容包括完成服务所有内容所需的人工费、现场踏勘费用、考察调研费用、技术咨询费用、差旅食宿费、车船及设备与工具的运输、安装、调试、折旧、报告编写、审查及审批、资料移交及管理、成果印制、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用（包括检测作业前如有交警大队批准的检测作业道路交通管制方案及协调交通、航道、海事管理等所发生的一切费用）。

2.成交单位对采购单位所提供资料及最终成果负有保密责任，成交单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何方式将收集的所有资料、数据、形成的成果等向任何第三方披露、泄露、传播。