- 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1、总线式网络报警主机； 2、8个板载有线防区，可扩展至256个； 3、4个板载触发器输出，可扩展至256个； 4、支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 7、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 8、电源：AC220V。 | 台 | 1 |
| 2 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），标准电压12V | 只 | 1 |
| 3 | 控制键盘 | - LCD报警键盘；可通过遥控器和刷卡布撤防连接到报警主机； 2、可对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 5、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； - 6、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器。 | 台 | 2 |
| 4 | 通讯模块 | 1、网络模块；支持RS485接口，适用于报警主机，实现扩展网口功能； 2、支持所有满足标准CID协议主机通过电话上报T口通讯对接； 3、支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示； 4、支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换； 5、支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索； 6、支持NTP校时和手动校时。 | 个 | 1 |
| 5 | 报警扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA。 | 个 | 2 |
| 6 | 有线室外双鉴探测器 | 1、有线窗框幕帘双鉴探测器； 2、采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景； 3、探测距离：墙装：≥10m；顶装：≥6m； 4、抗环境光：≥6500lux； 5、测速范围：0.2～3m/s；探测角度：≥5°；透镜扇区：32； 6、IP等级：≥IP65。 | 只 | 1 |
| 7 | 有线室外三鉴探测器 | 1、室外三鉴探测器；探测方式：被动红外;微波； 2、探测距离：≥15m；探测角度：≥90° @ 180°可调；测速范围：0.2～3m/s 3、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)； 4、防护等级：≥IP65； 5、抗环境光：≥10000lux；透镜扇区：92； 6、支持数字温度补偿、防遮挡探测、光学密封。 | 只 | 1 |
| 8 | 红外光栅 | 免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离100米，高140CM。 | 对 | 1 |
| 9 | 报警灯 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: ≥105dB； 3、防护等级：≥IP54，室外防水； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 | 只 | 1 |
| 10 | 有线位移探测器 | 1、有线位移探测器；内含加速度传感器，可以检测到XYZ轴的任意空间方向移动； 2、支持灵敏度调节，检测到位移信号之后传送给报警主机，报警主机发出报警信号至报警中心，适应不同的报警主机； 3、工作电压：DC12V；工作电流：30mA（12V）。 | 只 | 21 |
| 11 | 系统集成 | 报警系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩全景球机 （核心产品） | 1、内置2个镜头，内置2颗GPU芯片，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。 3、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 4、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm。 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 7、▲内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转（提供公安部检验报告扫描件）。 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 9、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 10、▲支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供公安部检验报告扫描件）。 11、▲支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（提供公安部检验报告扫描件）。 | 台 | 18 |
| 2 | 600万全彩半球 | 1、支持AES256安全强度的加密存储及导出，支持图像数据TLS加密传输至后端服务器及云平台。 2、开启智能行为分析功能后,夜间红外模式下检测到目标，样机颗自动转换为彩色模式并开启白光补光。 3、支持内置语音播放,播放次数可设置为110次,可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设。 4、回放时,应能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音。 5、▲主码流视频分辨率与帧率检验:分辨率和帧率最大为:50Hz:3200×1800、25fps，60Hz:3200×1800、30fps（提供公安部有效检测报告证明）。 6、开启白光补光,可认清距离设备30m处的人脸面部特征。 7、开启AI场景自适应功能后,可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数。 8、可设置10套场景参数,不同场景参数可按时间设置自动切换,包括白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义等。 9、在IE浏览器下,具有彩色模式、黑白模式设置选项,支持在白天和夜晚均可输出彩色或黑白图像,具有自动、定时、报警触发转换设置选项。 | 台 | 4 |
| 3 | 400万防蛀网全彩枪机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、最低照度彩色不大于0.0002 lx，内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 3、镜头上部具备一体化遮阳模块。 4、▲样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供公安部检验报告扫描件） 5、镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 6、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选。 7、产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB。 8、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 9、设备光圈不小于F1.0。 | 台 | 20 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（提供公安部检验报告扫描件） 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB、22 TB、24TB、25 TB、30TB容量的SATA接口硬盘。 4、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 5、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供公安部检验报告扫描件） 7、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 | 台 | 2 |
| 5 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM。 | 块 | 28 |
| 6 | 网络键盘 | 1、采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 2、采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定； 3、支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局； 4、支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4路1080P及以下分辨率的网络视频； 5、支持通过RS485控制模拟球。 | 台 | 1 |
| 7 | 开关电源 | 配套。 | 台 | 19 |
| 8 | 监控立杆 | 定制。 | 套 | 30 |
| 9 | 安装调试 | 监控系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 三 | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | - 前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65； - 2、具有1个LAN口，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；1个输入、输出韦根接口；2个USB 接口，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口；1个内置扬声器；1格门锁 I/O 输出口；1个门磁 I/O 输入口；1个开门按钮 I/O 输入；1个报警 I/O 输出；2个报警事件 I/O 输入；1个micro SIM 卡槽；1个机械防拆开关；1个3.5mm 音频输出接口。 3、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 5、采用200W 像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 6、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 | 套 | 2 |
| 3 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理。 | 套 | 2 |
| 4 | 门禁配套设备 | 含电源、传输系统等。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 四 | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更机 | 1、支持二维码巡更方案； 2、支持NFC读卡巡更方案； 3、支持室外GPS定位+电子地图巡更方案； 4、图像采集：前置摄像头≥500万像素；后置摄像头≥1300万像素； 5、5.5英寸高清触摸屏，≥1440*720分辨率； 6、四核处理器≥2.0GHz，2GB RAM，32GB ROM； 7、内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位。 | 个 | 6 |
| 2 | 巡更点位 | NFC巡更打卡，支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录。 | 套 | 8 |
| 3 | 无线巡查对讲机 | 硬件参数： 1、支持网络制式：TD-LTE/FDD-LTE/GSM/WCDMA； 2、▲提供所投产品无线电发射设备核准证； 3、▲提供所投产品电信设备入网证书原件扫描件证明； 4、芯片：双核≥1.2Ghz； 5、操作系统：Android 4.4及以上； 6、定位：支持GPS/A-GPS； 7、对讲时长：≥10h； 8、支持独立PPT按键，一键对讲，旋钮切换频道和音量，独立对讲Mic，专业降噪芯片。 9、电池容量≥3800mAh； 10、防护等级≥IP54； 软件平台： 1、终端位置定位—查看人员位置：调度中心可利用该功能查询组群中人员的当前位置信息，并可查询该终端使用人员的历史轨迹； 2、历史轨迹功能：调度中心监控管理人员可以随时针对某一监控对象实现历史轨迹的查询和动态回放。系统能够支持轨迹线宽度设置，播放速度设置，轨迹线颜色设置等。系统支持播放位置点列表与实际位置实时关联； 3、▲地图圈选呼叫功能：如遇到紧急事件，调度员可以通过圈选功能，显示当前该范围内所有在线人员，并进行应急调度对讲，该功可提供一种应急处理措施，在遇到紧急情况下，通过该功能进行区域内的指挥调度，提供系统截图证明； 4、位置上报与呈现：终端定位位置上报可采用间隔时间段方式。平台支持 GPS 或基站坐标的上报和转换，并对坐标进行处理和记录； 5、视频回传：现场视频录制上传，调度台侧可显示上传者信息，通过该功能，为用户提供了可视化指挥的手段。同时在视频回传过程中，语音通话依然采用语音对讲能力实现。同时支持平台侧图片抓拍、视频录制及管理等； 6、存储能力：实时视频存储功能的视频记录保存期限无限制； 7、对讲时长：在调度台侧可设置不同时间限制，支持30S、60s、90s、无限制； 8、▲对话管理：调度台侧支持用户进行POC通话（支持1V1单呼,1V多群呼功能、能实现多路监听、临时群组、及群组等形式），以及收发录音等富媒体消息，同时可呈现出所有消息的历史记录，提供系统截图证明。 | 套 | 6 |
| 4 | 巡查配套设备 | 定制立杆、支架等。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 五 | UPS电源与供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 智能型在线式UPS | 1、UPS主机需为三进三出15kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ。 2、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载）。 3、UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 4、机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 5、▲UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，提供泰尔检测报告扫描件。 6、▲系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，提供泰尔检测报告扫描件。 7、电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 8、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 9、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS电池 | 1、蓄电池采用1组12V100AH，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌。 2、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 3、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 4、▲蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%，提供检测报告原件扫描件。 5、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 6、极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 7、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内。 8、极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 9、蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 电池柜可装32只12V100AH电池。 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配套辅材 | 电池连接线、UPS蓄电池连接线等。 | 项 | 1 |
| 5 | 小型风力发电机 | 1、启动风速≥2.0m/s；额定风速≥13m/s，安全风速≥50m/s，含风机控制器； 2、尼龙纤维叶片材质，3叶片； 3、发电机类型: 三相交流永磁同步发电机； 4、外壳材料 ：压铸铝，控制系统 电磁/风轮偏侧； 5、调向方式 ：自动调整迎风角度，工作温度 -40℃---80℃。 | 台 | 3 |
| 6 | 太阳能电池板 | 发电功率≥250W，工作电压36V，单晶硅A级； 工作温度：-40℃-85℃，转换效能≥21%； 边框材质使用优质铝合金。 | 块 | 12 |
| 7 | 太阳能板支架 | 1、三角支架表面做镀锌喷塑防锈处理； 2、通用抱杆，螺丝，抱箍等配件抱杆安装。 | 块 | 6 |
| 8 | 太阳能控制器 | mppt PV150 LCD显示充放电、电池电量及故障指示，12/24V系统电压，四阶段充电，全面电子保护，电池类型、工作模式和保护方式多种选择。 | 台 | 3 |
| 9 | 风光互补专用云台逆变器 | 直流10-30V转24V交流电源逆变器。 | 台 | 3 |
| 10 | 阀控式胶体蓄电池 | 1、12v≥200AH免维护铅酸（胶体）蓄电池； 2、充放电次数≥800次。 | 组 | 12 |
| 11 | 地埋箱 | 电池地埋箱2个装。 | 个 | 6 |
| 12 | 室外设备箱 | 1、外壳不锈钢防水材质，配备门锁，表面镀锌喷塑防腐处理； 2、用于安放电池，控制器，等配件，含抱箍支架全天候防风雨型。 | 套 | 3 |
| 13 | 系统集成 | 供配电系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 六 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源避雷器 | 防雷模块类别：T2（Ⅱ类） 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：50kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：100kA（8/20μs） 端子接线范围：25-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 套 | 1 |
| 2 | 电源避雷器 | 防雷模块类别：T2（Ⅱ类） 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：20kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：40kA（8/20μs） 端子接线范围：10-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 套 | 22 |
| 3 | 低压电源避雷器 | 防雷模块类别：Ⅲ类 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：10kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：20kA（8/20μs） 端子接线范围：10-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 只 | 21 |
| 4 | 视频组合信号避雷器 | 技术参数1：电源端口：网络端口 标称工作电压Un：24V～：5V 最大持续运行电压Uc：30V～：6V 额定负载电流/功率：5A：0.32A 标称放电电流In：5kA（8/20μs）：/ 最大放电电流Imax：10kA（8/20μs）：/ 接口：3P压线端子：RJ45-F 响应时间ta：25ns：1ns 技术参数2：网络端口 | 只 | 18 |
| 5 | 网络信号避雷器 | 额定工作电压Un：5V 最大持续运行电压Uc：8V 额定负载电流IL：320mA： 传输速率Vs：155Mbit/s： 接入方式：串联 响应时间Ta：1ns 标准分配线：1/2、3/6、4/5、7/8： 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+80℃；相对湿度：≤5%-95% | 只 | 18 |
| 6 | 机房专用防雷插座 | 插座位数：8位 IEC类别：T3 标称工作电压Un：AC220V 最大持续运行电压Uc：AC320V 标称电流IL：10A 频率：47-63HZ 最大输出功率：2500W 响应时间：≤25ns | 只 | 12 |
| 7 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 七 | 网络设备及辅材 |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1、千兆电口≥32个，千兆SFP光口≥16个，万兆SFP+光口≥4个, USB配置接口≥1，业务扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥550Mpps；以官网最小值为准； 3、支持4K个VLAN，Super vlan，支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、BGP4+、OSPF、OSPFv3等动态路由协议； 4、支持≥16台横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能； 5、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能； 6、▲为提高网络终端管理的便捷性，要求支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等；提供第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 8口交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，可上机架设备； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，风暴抑制；支持stp/rstp;IGMP Snooping，支持用户访问控制； 4、▲支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 5、与48口交换机同一品牌。 | 台 | 6 |
| 3 | 光纤收发器 | 光口SC型，千兆，单模单纤。 | 对 | 37 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 优质国产 | m | 2600 |
| 5 | 信号线 | ZR-RVV-2*1.0mm2 | m | 300 |
| 6 | 电源线 | ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 5000 |
| 7 | 室外单模光缆 | 4芯，阻燃、防水、防鼠咬 | km | 3.7 |
| 8 | 室外单模光缆 | 12芯，阻燃、防水、防鼠咬 | km | 1.2 |
| 9 | 管井 | 定制 | 座 | 6 |
| 10 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 八 | 监控中心系统设备 |  |  |  |
|  | （一）安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 一键报警盒 | 1、可视报警盒； 2、优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置1080P广角红外摄像机，水平视角≥86°； 3、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过4G、有线网络和管理中心双向音频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键； 4、支持4G全网通拨打电话，每个按键支持≥4个电话号码， 支持最多2个按键、8个号码（双按键版本支持）； 5、设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警。 | 套 | 1 |
| 2 | 报警灯 | 1、警号（蓝白色）； 2、报警音量: ≥105dB； 3、防护等级：≥IP54，室外防水 ； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 | 只 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 蜂窝模式：NR/LTE； 5G通信：支持频段：N1\8\28\78\79\41；NSA：1T4R；SA：2T4R；支持IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 双栈； LTE通信：支持频段：B1\2\3\5\7\8\20\28\34\38\39\40\41；支持 IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 双栈 内存：DDR3 4Gb； 传输速度：~3.8Gbps； WIFI: 双频 5.8G/2.4GHz； 以太网口：4*千兆LAN口； WIFI传输标准：802.11b/g/a/n/ac； SIM卡：支持 E-SIM。 天线类别数量：≥6根内置蜂窝天线+2根WIFI双频天线； 电源：DC 12V/2A。 | 台 | 3 |
| 4 | 平台控制器 | 1、2U单路标准机架式； 2、CPU：配置≥1颗C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz 3、配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5、最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：≥4个千兆电口； 7、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 9、异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复。 | 台 | 1 |
| 5 | 综合控制系统 | 硬件部分：标准1U机架设备，单电源；设备标配6个千兆自适应电口，吞吐量不低于2G，并发连接数不低于100万；每秒新建连接数不低于2万，此次包含3年入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理升级服务，包含3年硬件质保。 1、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISP路由； 2、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 3、▲支持双边加速功能，在设备对称部署情况下，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题，对SD-WAN隧道的时延、抖动、丢包率等提供可视化展示，支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，在多条链路间实现业务无缝切换；（提供功能截图证明） 4、提供主机被攻击的频次进行统计分析，生产报表，可将防火墙、NAT、系统和安全等日志一键上报至云端存储； 5、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； 6、支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、防御等一系列安全防护功能；支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护。 | 台 | 1 |
| 6 | 综合分析系统 | 硬件部分：标准1U机架式设备，单电源，设备标配6个千兆电口，2个千兆光口，另有1个扩展槽位，1个RJ45串口，2个USB接口，设备标配硬盘32G minisata+2T SATA，日志处理性能不低于2500EPS，此次包含30个审计对象授权，包含3年硬件维保服务。 1、支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 2、持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度；（提供截图证明） 3、支持自定义事件搜索条件，并作为检索策略保存，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树； 4、支持对选中的事件日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程； 5、支持对资产Web访问和工具访问，访问工具支持ping、telnet和远程访问等； 6、支持大屏展示，包括：支持资产总数、已接入日志资产数/未接日志资产数统计、最新24小时活跃日志源TOP10、最新24小时事件设备类型TOP10展示并支持下钻； 7、▲支持双因子进行身份认证，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；类型支持Ukey、微信、飞书、钉钉；系统内置时间戳、Unicode，UTF-8、URL、HEX、BASE64等编码解码工具；协助运维处置等；（提供截图证明） | 台 | 1 |
| 7 | 智慧文博管理平台 | - 支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级； 3、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 4、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 5、支持联动上墙并发1次/秒； 6、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 7、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 8、支持联动并发发邮件≥2封/秒； 9、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；） 10、支持最大事件存储7200万条； 11、支持管理资源上图数量≥2万个。 12、包含视频监控、入侵紧急报警、门禁等模块功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 传输网络 | 100M数据专线，服务期3年。 | 条 | 2 |
| 9 | 等保测评 | 二级等保测评。 | 次 | 2 |
| 10 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
|  | （二）安防管理显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏物理拼缝≤2.5mm；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2、▲亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告扫描件）。 3、液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节。 4、液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。 | 块 | 12 |
| 2 | 维护机架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 台 | 12 |
| 3 | 超高清解码器 | 1、▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 2、▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 3、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 4、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 5、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 6、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 7、▲可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 9、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示。 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接屏配套设备 | 线材、电源线等辅材。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
|  | （三）监控中心配套设备 |  |  |  |
| 1 | 高清数字可视对讲 | 1、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应≥IP65； 2、不少于1个LAN口，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；1个输入、输出韦根接口；2个USB 接口，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口；1个内置扬声器；1格门锁 I/O 输出口；1个门磁 I/O 输入口；1个开门按钮 I/O 输入；1个报警 I/O 输出；2个报警事件 I/O 输入；1个micro SIM 卡槽；1个机械防拆开关；1个3.5mm 音频输出接口。 3、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、采用 ≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 5、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 设备机柜 | 42U标准机柜。 | 台 | 1 |
| 3 | 安防专用配电柜 | 21U标准机柜。 | 台 | 1 |
| 4 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 九 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 升级改造 | 对指定区域进行升级改造，中标人在实施前需根据现场情况进行深化设计，方案经业主确认后方可实施。 | 项 | 1 |
| 2 | 监理费用 | 信息化监理 | 项 | 1 |
| 3 | 二次深化设计 | 部分内容需二次深化设计，深化设计方案需业主单位同意。 | 项 | 1 |

二、项目概况

万北遗址位于江苏省宿迁市沭阳县贤官镇万匹社区，南距沭阳县城15公里，遗址面积约10万平方米，2011年由江苏省人民政府公布为第七批江苏省文物保护单位。

三、建设重点

沭阳县万北遗址安防系统建设重点：建立入侵和紧急报警系统、视频安防监控系统、视频智能分析系统、门禁控制系统和电子巡查系统组成的集成式综合安防集成管理系统。该工程是针对沭阳县万北遗址的分布状况、地理位置、环境条件以及当地民风民俗情况，运用先进的技术手段、合理的布防措施和科学的管理方法，达到全面监控、重点防备、科学管理的综合防范效果，实现防入侵、防破坏的万北遗址保护目的。

四、投标报价要求：

1.投标报价一次报定。报价内容包括: 货款、标准附件、备品备件、配套服务、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

五、项目实施要求

1.投标人应免费将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位免费提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。实施中，对存在疑问的产品，采购方可申请 当地质检部门进行检测，检测费用由中标方支付。

2.安全及环境保护要求：现场安全，投标人负责送货、安装、调试现场安全管理、 环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫 现场。

3.投标人应针对本项目制定详细的项目实施方案，方案内容需包含：

（1）设备质量保障措施：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（2）安全环保管理：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（3）技术资料管理：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（4）培训方案：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（5）项目验收方案：方案应完整、具体、合理应符合要求。

六、培训方案和验收方案：

为用户提供有针对性的培训工作，明确培训要点、人数、时间的安排等。内容包括但不限于货物安装、调试、检验、操作、更换、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训。提供完善、具体合理、服务时间、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施。保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，且能够解决故障的应急能力，具有技术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

七、售后服务要求

1.提供免费质保期不低于3年（自验收合格之日起开始计算）。供应商对本项目中所有设备、配件、辅件在到货检查及免费质保期内出现故障等情形需提供同型号无偿更换服务。

2.中标供应商需提供7天×24小时服务电话，在设备使用周期内故障，在接到报修电话后维修技术人员应15分钟响应，2小时内到达，24小时内排除故障。如不能修复，在免费质保期内，供应商需要免费提供同种规格的配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经采购单位同意且不补差价，否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标供应商承担。

七、验收标准

验收要求：安装调试结束后，须通过专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、招投标文件等进行验收，涉及到的一切费用由中标供应商承担。

八、其他要求

核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 400万全彩全景球机 |

九、付款方式：

资金支付的方式：签订合同后，支付合同总价款的30%；安装调试结束后，经专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收通过后，支付至合同总价款的85%；运行维护期间，供应商履行售后服务要求，在运行维护期结束后，提供项目完整技术文档，采购人组织验收通过后，支付余款。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。