
招　标　文　件

项目名称：江苏省大数据中心一期工程基础设施及配套基础软件建设

标书编号：JSZC-G2019-278
江苏省政府采购中心

2019年9月

总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………2 
第2章 投标人须知…………………………………5  

第3章 合同条款及格式……………………………18

第4章 项目需求……………………………………22

第5章 评标方法与评标标准………………………64

第6章 投标文件格式………………………………68

第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省大数据管理中心（江苏省信息中心）​​的委托，决定就其所需的江苏省大数据中心建设项目一期工程-基础设施及配套基础软件建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省大数据中心建设项目一期工程-基础设施及配套基础软件建设
标书编号：JSZC-G2019-278
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

建设江苏省大数据中心是贯彻落实党中央、国务院关于信息化和大数据发展重要决策部署的具体举措，是省委、省政府明确的工作要求，有利于加快推进我省大数据发展应用和政务信息系统整合共享，着力提升政府治理信息化和现代化水平，更好服务高质量发展。
本次拟通过招标采购基础设施及配套基础软件，提升江苏省大数据中心基础设施资源池服务能力，更好服务于大数据整合共享。
（2） 本项目采购预算为 12140万元。

（3） 本项目不设定最高限价。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受 联合体投标；
（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年10月11日9：00
投标文件接收截止时间：2019年10月11日9：30
投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区

投标文件接收人：徐小聪
八、开标有关信息

开标时间：2019年10月11日9：30
开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼开标区
九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：徐小聪             联系电话：025-83668516
采购人：江苏省大数据管理中心（江苏省信息中心）
采购人联系人：管荣黎    采购人联系电话：025-83374075、18066112714
采购人联系地址: 南京市北京西路70号
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份  电子投标文件1份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

12、 其他

本项目由采购人统一安排时间组织勘察，勘察时间为2019年9月29日 09:00-11:00，投标人授权代表携带法人授权委托书及身份证原件并签到，勘察所产生的费用由投标人自理，地址：南京市江北新区研创园江淼路88号（腾飞大厦D座）联系人： 管荣黎 联系电话：18066112714

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

    23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
八、其他

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________         9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           
                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求
一、技术需求
1、项目概述
江苏省大数据中心建设着力打造“五大中心和四大体系”，五大中心是指基础设施中心、技术支撑中心、共享开放中心、数据资源中心和融合应用中心，四大体系是指标准规范体系、安全保障体系、运维管理体系和运营管理体系。
依托江苏省电子政务外网，建成江苏省级大数据云中心，承载部门业务应用、跨部门业务应用和大数据分析应用，发挥省大数据管理中心基础设施中心的业务定位。
江苏省大数据云中心采用“三个集中”建设思路，构建“一云五池多服务”的云基础设施格局。基于“一云五池多服务”思路，本次建设基于同城的大数据中心江北基地机房和省政务办二期机房，形成一朵云。采用云计算技术，将两个机房基础设施池化形成统一的大数据云资源池，利用云平台服务能力，为各个政务系统应用和相关部门应用提供计算、存储、网络等资源服务能力。
江苏省大数据云中心总体技术架构示意如下：
[image: image1.png]BihitigherpC (IAAS)

=IES
THERS iR RIEEHRSS LR SRS
EBRWRS REhERS RRRAE AR FNELIRS TRREHRS
aERS EAFhERS BT ERSS HiEFEZ2RS TR HEEHIRS
VRS X{FEIRSS SEIPIRSS BB
SEHELS

=RSBIF | FETFe || ZEEEERS | AREERS || S GERS || fEdRS | SEPEE | fReksS || FR2RS || K ERTa

=HFt

HERATER

RS =hEpsl 2L Bk i

DC1
el





图  江苏省大数据云中心总体技术架构
江苏省大数据云中心总体部署架构示意如下：

[image: image2.emf]互联网接入区

互联网业务区

接入交换机

高性能服务器虚拟机/大数据服务器

... ...

备份一体机

核心交换机 

...

FC存储 分布式存储

政务外网业务区

接入交换机

业务核心交换区

核心交换机 

高性能服务器虚拟机/大数据服务器

... ...

存储区

波分网络

Ș...

省级大数据分中心

分中心1

分中心N

Ș...

省级部门

分中心1

分中心N

Ș...

地市大数据分中心

分中心1

分中心N

业务核心交换区

计算区

存储区

Internet

DDoS防护

AntiDDoS

入侵防御系统

防毒墙

接入交换机

APT防御

... ...

核心交换机 

WAF

WAF

业务核心交换区

接入区

计算区

存储区

数据交换区

计算区

业务核心交换区

核心交换机 

WAF

WAF

高性能服务器

虚拟机/大数据服务器

...

存储区

FC存储 分布式存储

接入区

网络审计

互联网边界

防火墙

互联网边界

防火墙

政务外网接入区

政务外网

边界防火墙

入侵防御系统

IPS

出口接入交换机

电子政务外网

APT防御

防毒墙

...

分布式存储

...

FC存储 分布式存储

高性能服务器

虚拟机/大数据服务器

备份一体机

备份一体机

备份一体机

FC存储

        出口

（政务办机房）

       业务区

（政务办机房）

     业务区

（江北机房）

同城波分网络

外部单位互联互通

计算区

数据交换区

数据中心管理区（运营/运维/安全）

政务外网区

管理核心

互联网区

..

.

云管理服务

器

..

.

云网络服务

器

安全设备

..

.

云管理服务

器

..

.

云网络服务

器

安全设备

管理核心

网络审计

图2江苏省大数据云中心总体部署架构（注：图中部分设备为利旧）
省大数据管理中心可用机房包括大数据中心江北基地机房、省政务办二期机房。省大数据管理中心江北基地机房位于江北新区研创园区，省政务办二期机房位于政务中心二期办公大楼五层，两个机房的机柜均采用600*1200*2000mm标准服务器机柜，单机柜电源容量不小于5KW。
当前，省大数据管理中心江北基地机房已采用144台华为服务器硬件和华为云软件搭建了基于OpenStack开放架构的云计算环境，本次建设将基于江北基地机房已建设内容实现和省政务办二期机房的“一朵云”联动建设，通过低时延的裸纤互联，两个机房可对外提供统一的云服务支撑能力和相互灾备能力。为保障省大数据中心数据和业务的安全可靠以及动态扩展，投标人应可提供备用机房及备用线路。
省大数据管理中心江北基地已建设内容与本次项目相关的关键产品信息如下：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号

	1
	分布式存储
	华为
	FusionStorage

	2
	高端阵列存储
	华为
	OceanStor 18500V5

	3
	全闪存阵列存储
	华为
	Dorado 5000V3

	4
	云平台软件
	华为
	FusionSphere

	5
	云备份软件
	华为
	OceanStor BCManager

eBackup

	6
	云管理平台软件
	华为
	ManageOne

	7
	PaaS平台软件
	华为
	FusionStage

	8
	云数据库软件
	华为
	FusionInsight RDS

	9
	大数据平台软件
	华为
	FusionInsight HD

	10
	MPPDB数据库软件
	华为
	FusionInsight  LibrA

	11
	备份一体机
	华为
	OceanStor Backup SoftWare AnyBackup

	12
	统一网管软件
	华为
	Esight

	13
	机房管理系统
	华为
	iManager NetEco


2、建设原则
（1）兼容性
本项目新建云资源须与现有江苏省大数据管理中心江北基地保持高度兼容，便于统一管理和应用相互迁移，支持与已建平台资源的统一管理及调度。
（2） 扩展性
本项目应充分考虑未来发展，平台架构应该采用层次化、组件化设计，既要充分考虑与现有系统的对接，同时又具有性能及功能的线性扩展能力，满足政务部门数据量不断增长的可持续处理需求。
（3）可用性
本项目要充分考虑信息系统的高可用性，在性能、容错、应急、负载等多方面予以考虑，应有适量冗余及其他保护措施，平台和应用软件应具有容错性、健壮性等，保证系统连续服务，结合严谨的测试管理与运维体系，保证平台的高可用性。
（4）可靠性

本项目须充分考虑系统的可靠性，关键组件、关键节点需考虑采用集群部署。
3、建设目标
构建“全省样板、全国前列”的大数据中心，通过本项目的建设，在有效降低重复建设投资、节能环保的基础上，提高资源的利用率，实现江苏省电子政务系统资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用、有效共享。通过合理规划、小步快跑的方式，逐步引导江苏省电子政务建设由传统的“烟囱”模式向云模式转变，在实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化的同时，满足江苏省各委办厅局电子政务系统IT基础设施的应用需求。
根据本项目需求分析，计算资源池总体规划不少于13800个物理核、不少于140000GB内存，存储资源池整体规划不少于13000TB存储。
4、建设内容
本项目为交钥匙工程。投标方须实现招标方所有功能要求，若涉及到未列出的必要设备及辅材，投标方报价时自行考虑并详细列明产品清单（包括产品名称、品牌、型号、性能参数、数量、连接拓扑图及使用说明等内容），无需增加设备的可以不用列明。
本次招标产品清单如下：
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量

	（一）网络设备

	1
	政务外网核心交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	2

	2
	互联网区核心交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	3
	管理区核心交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	4
	万兆业务和存储交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	76

	5
	万兆出口交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	6
	万兆管理交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	7
	千兆管理交换机1
	具体见“技术指标要求”
	台
	48

	8
	千兆管理交换机2
	具体见“技术指标要求”
	台
	8

	9
	波分设备
	具体见“技术指标要求”
	台
	2

	（二）服务器设备

	1
	通用服务器1
	具体见“技术指标要求”
	台
	130

	2
	通用服务器2（核心产品）
	具体见“技术指标要求”
	台
	250

	3
	通用服务器3
	具体见“技术指标要求”
	台
	10

	4
	大数据服务器1
	具体见“技术指标要求”
	台
	60

	5
	大数据服务器2
	具体见“技术指标要求”
	台
	10

	6
	大数据服务器3
	具体见“技术指标要求”
	台
	5

	7
	大数据服务器4
	具体见“技术指标要求”
	台
	12

	8
	AI服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	6

	9
	前置机服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	30

	10
	开发测试服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	6

	11
	云管理服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	14

	12
	云网络服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	13
	云网关服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	2

	14
	云备份服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	6

	15
	负载均衡服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	6

	16
	大数据管理服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	17
	大数据控制服务器
	具体见“技术指标要求”
	台
	3

	18
	服务器散配件
	具体见“技术指标要求”
	批
	1

	（三）存储设备

	1
	分布式存储
	具体见“技术指标要求”
	套
	1 

	2
	高端阵列存储
	具体见“技术指标要求”
	套
	2

	3
	备份一体机
	具体见“技术指标要求”
	套
	2

	4
	存储光纤交换机
	具体见“技术指标要求”
	台
	4

	5
	存储散配件
	具体见“技术指标要求”
	批
	1

	（四）基础软件

	1
	云平台软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	2
	云备份软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	3
	云容灾软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	4
	云数据库软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	5
	云管理平台软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	6
	统一运维平台软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	7
	统一网管软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	8
	大数据平台软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	9
	MPPDB数据库软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	10
	分布式关系型数据库软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	11
	分布式缓存
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	（五）其他配套软硬件

	1
	大数据综合运行中心设备
	具体见“技术指标要求”
	批
	1

	2
	商业数据库软件
	具体见“技术指标要求”
	套
	1

	3
	Windows和Linux操作系统
	具体见“技术指标要求”
	批
	1


5、技术指标要求
投标人必须对以下所有招标技术参数要求逐项编写《技术偏离表》。

下述技术参数要求中斜体加下划线的指标为实质性响应条款，不接受负偏离，有一项不满足作废标处理，加“★”标志的为重要响应指标，其余的为一般响应指标。

投标人所提供的所有证明材料应加盖公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致，该指标按不满足处理。
采购人有权要求中标方在招标结果公示后5个工作日内提供样品测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。
5.1 网络设备
5.1.1 政务外网区核心交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥500Tbps，包转发率≥110000Mpps，业务槽位数≥8

	架构
	风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断，提供含有官网链接的截图证明

	
	★前后风道设计，与现网模块化机柜前后风道设计相匹配，提供含有官网链接的截图证明

	关键技术
	支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便；下联交换机支持本地转发

	
	支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化

	DC特性
	支持Vxlan、BGP EVPN、FCoE协议

	可靠性
	单板平均每端口缓存≥200ms 

	配置要求
	双主控，交换网板槽位数≥4，并满配交换网板，1块不少于24个万兆光口业务板卡，1块不少于48口电口板卡，1块不少于24个40G光口业务板卡，1块不少于24个40G端口横向虚拟化板卡，虚拟化带宽（480Gb双向带宽)，冗余电源，电源个数≥4，配置IPV6软件licence，万兆多模光模块*24、40G多模光模块*30，配置4根5m的40GE QSFP高速线缆。

	产品成熟度
	提供工信部入网证，投标产品入网时间不少于3年

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.2 互联网区核心交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥250Tbps，包转发率≥50000Mpps，业务槽位数≥4 

	架构
	风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断，提供含有官网链接的截图证明

	
	★前后风道设计，与现网模块化机柜前后风道设计相匹配，提供含有官网链接的截图证明

	关键技术
	支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便；下联交换机支持本地转发

	
	支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化

	DC特性
	支持Vxlan、BGP EVPN、FCoE协议

	可靠性
	单板平均每端口缓存≥200ms 

	配置要求
	双主控，交换网板槽位数≥2，并满配交换网板，1块不少于24个万兆光口业务板卡，1块不少于48口电口板，1块不少于24个40G光口业务板卡，1块不少于24个40G端口横向虚拟化板卡，虚拟化带宽（240Gb单向带宽)，冗余电源，电源个数≥4，IPV6软件licence，万兆多模光模块*24、40G多模光模块*30，配置4根5m的40GE QSFP高速线缆

	产品成熟度
	提供工信部入网证，投标产品入网时间不少于3年

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.3 管理区核心交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥6.4Tbps，转发性能≥3200Mpps，业务插槽数≥4 

	架构
	风扇框冗余设计

	
	★前后风道设计，与现网模块化机柜前后风道设计相匹配，提供含有官网链接的截图证明

	关键技术
	支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	DC特性
	支持Vxlan、BGP EVPN、FCoE协议

	配置要求
	100GE/40GE自适应光端口数量≥2个，10GE光端口数量≥24个，40GE光端口数量≥16个，冗余电源，冗余风扇框， IPV6软件licence，万兆多模光模块*24,40GE多模光模块*16, 配置1根5m的40GE QSFP高速线缆

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.4 万兆业务和存储交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥1000Mpps，电源1+1备份，风扇框1+1备份 

	关键技术
	支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现

	
	支持分布式VXLAN三层网关及跨设备链路聚合组双活接入VXLAN网络，且支持BGP EVPN特性

	虚拟化
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	配置要求
	40GE光端口数量≥6个，10GE光端口数量≥48个；配置冗余电源、冗余风扇框，IPV6软件licence，万兆多模光模块*40、40GE多模光模块*4，配置1根3m的40GE QSFP高速线缆

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.5 万兆出口交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥480Mpps 

	关键技术
	支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	配置要求
	10GE光端口数量≥12，千兆电口数量≥12个，40GE光端口数量≥2个，IPV6软件licence，冗余电源，万兆多模光模块*6，配置1根3m的10GE SFP高速线缆

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.6 万兆管理交换机
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥12Tbps，包转发率≥480Mpps 

	关键技术
	支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	配置要求
	10GE光端口数量≥32个，配置32个万兆多模光模块

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.7 千兆管理交换机1
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥1.2Tbps；包转发率≥250Mpps，电源1+1备份，风扇框1+1备份 

	关键技术
	支持跨设备链路聚合组，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	配置要求
	10GE光端口数量≥4个，千兆电口数量≥48个，IPV6软件licence，冗余电源，冗余风扇，万兆多模光模块*2，配置1根3m的10GE SFP高速线缆

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.8 千兆管理交换机2
	指标项
	指标要求

	总体要求
	交换容量≥300Gbps；包转发率≥140Mpps 

	关键技术
	支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机

	
	支持纵向虚拟化，管理维护简便

	配置要求
	千兆电口数量≥48个，千兆光端口数量≥4个，千兆多模光模块*4

	服务
	提供三年原厂质保


5.1.9 波分设备
	指标项
	指标要求

	总体要求
	电子架设备具有不少于288个千兆以太网光接口接入能力，或具有不少于240个万兆以太网光接口接入能力，或具有不少于288个FC400接口接入能力，或具有不少于240个FC800/FC1200接口接入能力，或具有不少于96个FC1600接口接入能力

	系统容量
	此次投标产品需支持不少于80波系统，支持单波10Gbps和100Gbps混传的能力。

	架构
	投标产品的主控、交叉、电源、风扇等单元需采用1+1冗余配置

	电源
	采用220V交流供电。其中若采用直流设备时，交流转直流组件由投标人提供。设备应支持电源1＋1保护，互为备份保护，满足设备可靠性要求。

	设备性能
	投标产品电子架业务槽位数量不少于24个;光子架业务槽位数量不少于15个

	
	电子架交叉容量不小于4.8Tbit/s，交叉颗粒：ODU0/1/2/2e/3/4

	
	电子架具备VC/ODU/PKT统一交换能力，真正融合调度平面，带宽灵活分配

	
	投标产品需支持STM-1/4/16/64、FE/GE/10GE/40GE/100GE、FC100/200/400/800/1200/1600、FICON、DVB等业务混合接入；

	
	投标产品需支持封装FC1G/2G/4G/8G/16G业务到标准ODU flex颗粒，以提高带宽利用率。

	
	投标产品需支持同步以太和1588v2时间同步协议。

	
	投标设备要求支持客户侧1+1保护、支持ODUK SNCP保护等多种保护方式

	OTDR功能
	监控板卡内置光纤检测功能，断纤检测精度10M，支持自动检测。可在网络管理系统上进行拓扑显示及提示功能

	资质认证
	提供投标产品的中华人民共和国工业和信息化部（原中华人民共和国信息产业部）颁发的电信设备入网许可证。

	配套管理软件
	网管要求支持图形化操作界面，语言要求是中文。
网管平台应能监控并管理到本次采购的波分设备，并具备端到端的图形化界面管理，包括业务管理、配置管理、性能管理、故障管理等功能。
网管可实现分权分域管理功能，对不同的用户设置不同的操作管理权限。
网管平台软件应具有北向接口（SNMP,CORBA）或功能可以向第三方上层网管平台输出告警或管理信息。

	配置要求
	本次配置：站点数量为2个，站点间距离为40KM内，配置的光放板卡和色散需满足实际距离需求。电子架支持交叉容量不小于4.8Tbit/s，合分波板需满足40波传输。光层与电层分离，每个光方向对应一个光层。需配置OTDR光纤检测功能板卡。不少于20个万兆接口（多模光模块，自适应10GLAN/10GWAN/FC800/FC1200业务），保护方式为ODUK-SNCP，支持标准机柜安装，满足双路交流供电

	服务
	提供三年原厂质保


5.2 服务器设备
5.2.1 通用服务器1
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.2 通用服务器2 （核心产品）
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于12 个核心

	内存
	配置≥12根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.3 通用服务器3
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置4个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.3GHz，每处理器不少于12个核心

	内存
	配置≥12根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥48个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块），≥2个16G FC光口（满配光模块）


	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.4 大数据服务器1
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌且与所投大数据平台软件相互兼容

	处理器
	配置64位处理器，每处理器主频≥2.6GHz，总物理核心数≥64核

	国产化
	★所投处理器为国产处理器，提供处理器型号和国产证明材料

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥32个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘，≥2块4TB-6Gb/s-7.2K-SATA硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.5 大数据服务器2

	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌且与所投大数据平台软件相互兼容

	处理器
	配置64位处理器，每处理器主频≥2.6GHz，总物理核心数≥64核

	国产化
	★所投处理器为国产处理器，提供处理器型号和国产证明材料

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥32个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘，≥24块1.8TB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.6 大数据服务器3

	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌，该类服务器要求同品牌且与所投大数据平台软件相互兼容

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘，≥24块1.8TB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.7 大数据服务器4

	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌，该类服务器要求同品牌且与所投大数据平台软件相互兼容

	处理器
	配置2 个Intel Xeon E5-2600V4系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于14 个核心

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥16个内存插槽

	存储
	≥12块900GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.8 AI服务器

	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于14 个核心

	内存
	配置≥12根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	加速卡
	配置≥4块Tesla T4

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.9 前置机服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥4根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥5块1200GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.10 开发测试服务器
	指标项
	指标要求


	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon E5-2600V4系列或以上处理器，处理器主频≥2.1GHz，每处理器不少于8个核心

	内存
	配置≥8根16GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥16个内存插槽

	存储
	配置≥5块900GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.11 云管理服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于14 个核心

	内存
	配置≥14根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块960GB SSD盘，≥6块4TB-6Gb/s-7.2K-SATA硬盘

	缓存
	配置不少于1.6TB 容量的 NVMe SSD 缓存硬盘 

	
	★缓存硬盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于19万，数据写入总量不低于8PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.12 云网络服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.3GHz，每处理器不少于12 个核心

	内存
	配置≥10根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块1800GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥8个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供含有官网链接的截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.13 云网关服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥6根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥8个10GE光口（满配10GE光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.14 云备份服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥2根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥6个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS配置图形化界面和中文界面（提供含有官网链接的截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.15 负载均衡服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系或以上性能列处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥2*16GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥2块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.16 大数据管理服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2 个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10 个核心

	内存
	配置≥4根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥6块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供界面截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.17 大数据控制服务器
	指标项
	指标要求

	总体要求
	机架式国产服务器，高度≥2U，该类服务器要求同品牌

	处理器
	配置2个Intel Xeon SkyLake 系列或以上性能处理器，处理器主频≥2.2GHz，每处理器不少于10个核心

	内存
	配置≥8根32GB ECC DDR4 2666MHz内存，≥24个内存插槽

	存储
	配置≥10块600GB-12Gb/s-10K-SAS硬盘

	磁盘阵列卡
	配置1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2GB缓存（含超级电容保护），支持RAID 0/1/5/6等

	网卡
	配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	冗余性
	满配冗余风扇、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

	管理
	集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

	
	BIOS支持配置图形化界面和中文界面（提供含有官网链接的截图证明）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.2.18 服务器散配件
	指标项
	指标要求

	总体要求
	与本次所投所有服务器设备相互兼容

	内存
	配置300根32GB ECC DDR4 2666MHz 内存

	硬盘
	10 块 1.8TB-12Gb/s-10K-SAS 硬盘

	
	26块 1.2TB-12Gb/s-10K-SAS 硬盘

	
	9块800GB SSD硬盘

	
	7块300GB SSD硬盘

	
	11块240GB SSD硬盘

	
	9块480GB SSD硬盘

	网卡
	配置20块10GE双端口网卡（含2个多模光模块）

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.3 存储设备
5.3.1 分布式存储
	指标项
	指标要求

	总体要求
	非OEM产品，拥有自主知识产权

	
	具备持续研发能力，可提供10个及以上分布式存储相关的国家知识产权局认可的软件专利，提供国家知识产权局出具的证明材料

	
	设备制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO28000认证，并提供证书证明

	
	所投产品具备10个及以上PB级案例。需提供合同复印件关键页证明材料

	
	构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。

	
	通过PORTAL提供独立的OM操作维护图形界面来对存储资源池进行管理，提供管理界面截图

	
	★为确保性能的可扩展性，所投产品的可达IOPS不低于400万，提供SPC-1性能官方认证截图和SPC官网查询链接，链接清晰可见

	
	支持多副本和EC数据保护，最大支持4个节点故障

	
	★所投产品在磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度可达4TB/小时，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	
	同时支持提供块存储、对象存储、大数据存储或文件存储服务能力，提供含官网链接的截图证明

	
	兼容GE/10GE/25GE TCP/IP，10GE/25GE RoCE（RDMA），40Gbps/56Gbps/100Gbps IB等网络类型，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	块存储
	提供多副本和纠删码两种数据保护方式，实现数据可靠性和存储空间利用率的最佳配比 

	
	支持单集群按服务器维度划分多个存储资源池，至少支持存储资源池间卷的离线迁移 

	
	至少支持VMware vSphere、Hyper-V、FusionSphere等虚拟化平台，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	
	支持Active-Active双活容灾功能，保证跨站点业务连续性，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	
	★配置异步复制特性，RPO不超20秒，提供含官网链接截图证明，链接清晰可见

	
	支持并提供强一致性复制协议，确保各个数据副本的一致性，一个副本写入，多个副本读取

	
	支持并提供链接克隆功能，支持1：2048的链接克隆比

	
	节点数不少于87个节点，整体提供计算能力不少于8300物理核CPU和13920GB内存，整体提供可用容量须不少于6000TB（提供容量计算公式、资源池划分方式说明及原厂承诺函），配套存储软件许可；
每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过8TB，缓存盘容量不少于3.2TB的NVMe SSD，4个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口

	
	★块存储节点缓存盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于30万，数据写入总量不低于17PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见

	大数据存储
	完全兼容原生HDFS接口，无独立插件，明确采用原生HDFS语义对接

	
	支持HDFS、Hbase、Hive、Spark等组件，并支持追加写语义

	
	分布式全对称NameNode，非主备方式，允许坏任意3个及以上Namenode，数据不丢失

	
	节点数不少于32个节点，整体提供计算能力不少于3000物理核CPU和4096GB内存，整体提供可用容量须不少于2800TB（提供容量计算公式、资源池划分方式说明及原厂承诺函），配套软件许可；
每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过10TB，缓存盘容量不少于1.6TB的NVMe SSD，4个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口

	
	★大数据存储节点缓存盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于19万，数据写入总量不低于8PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见

	对象存储
	兼容Amazon S3或OpenStack Swift 

	
	具备对后端交换机的管理能力，支持查询端口状态和告警转发，提供软件界面截图证明

	
	支持用户自定义元数据，并将自定义元数据与对象关联

	
	支持整系统内重复对象的删除

	
	★单桶支持1000亿对象、支持WORM特性功能、支持对象级重删、支持QOS特性、支持对象的追加写，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构的产品检验报告复印件

	
	节点数不少于24个节点，整体提供计算能力不少于2300物理核CPU和3072GB内存，整体提供可用容量须不少于2100TB（提供容量计算公式、资源池划分方式说明及原厂承诺函），配套软件许可；
每个节点要求：每处理器主频不低于2.6GHz，数据盘单盘容量不超过10TB，缓存盘容量不少于1.6TB的NVMe SSD，4个10GE/25GE光口（配置10GE光模块），4个GE电口

	
	★ 对象存储节点缓存盘具备性能：最大随机写 IOPS@4K 不低于19万，数据写入总量不低于8PBW，提供所投硬盘型号和含官网链接的截图证明性能规格，链接清晰可见

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网分布式存储业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务

	实施
	提供原厂商实施部署和调试服务


5.3.2 高端阵列存储
	指标项
	指标要求

	总体要求
	非OEM产品，拥有自主知识产权

	
	设备制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO28000认证，并提供证书证明

	
	★为确保性能的可扩展性，所投产品的可达IOPS不低于450万，提供SPC-1性能官方认证截图和SPC官网查询链接，链接清晰可见

	体系架构
	多控全交换架构，最大可扩展至16控制器

	
	控制器之间采用高带宽、低时延的PCI-E、Rapid-IO或IB高速总线互联方式，非FC、IP协议或者FC、IP接口互联

	
	实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议

	控制器
	控制器≥2个，存储系统整体实际配置CPU总核数不低于56核

	在线扩展
	★支持两控制器通过图形化界面在线扩展至四控制器，支持新扩控制器后端硬盘加入原有存储池，进行统一管理。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告

	缓存
	≥1TB专业缓存，非SSD,非PCI插槽闪存卡，非压缩专用缓存等

	主机接口
	支持8/16/32Gbps FC、10Gbps FCoE、1/10/25/40/100Gbps Ethernet等主机接口，提供含官网链接的截图证明

	
	本次配置≥16个16Gb FC（FC SAN）以及16个10GE（IP SAN）

	
	最大可支持380个主机接口

	磁盘
	配置10块7.68TB SAS SSD高性能固态硬盘、100块2.4TB 10K SAS高性能机械硬盘、72块10TB 7.2K NL-SAS大容量机械硬盘

	
	最大支持磁盘插槽个数≥6000 

	
	支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置

	数据重构
	★具备RAID快速重构重建功能，数据恢复指标：在RAID5中单块硬盘发生闪断的重建时间不超过10秒且RAID5中单块硬盘大面积介质故障，热备盘重构时间不超过1分钟（提供国家电子计算机质量监督检验中心等第三方权威评测机构的含签字盖章的测试报告复印件）

	灾备能力
	★配置SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，并能进行统一管理，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件

	
	支持远程复制功能，提供FC和IP复制，可通过图形化管理界面自定义远程数据异步传输时间间隔

	内置备份
	★配置内置备份功能，可直接将文件系统备份到备份存储，支持配置本地备份策略、异地备份策略，可用本地或者异地备份副本进行恢复，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告

	其他软件能力
	配置快照、存储自动分级存储、数据销毁、智能SSD cache加速、QoS服务质量保障、NAS软件包（至少含CIFS、NFS、NDMP、智能重删压缩、一体化备份）等功能，以上软件不限制容量license

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网高端阵列存储实现SAN+NAS一体化双活，提供所投产品制造商出具承诺函

	
	★所投产品获得VMware SRM Stretch双活解决方案的认证，保证VM vMotion在线迁移，虚机业务不中断，提供VMware证明链接和官网截图，链接清晰可见

	
	支持银河麒麟（Kylin）、中标麒麟（NeoKylin）、凝思（Rocky）、普华（iSoft）、深度（deepin）、红旗（Red Flag）等主流国产操作系统并提供存储厂商官网截图

	安全认证
	存储产品具备公安销售许可证，提供公安部官网计算机信息系统安全专用产品许可证查询截图和官网链接，链接清晰可见

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务

	实施
	提供原厂商实施部署和调试服务


5.3.3备份一体机
	指标项
	指标要求

	硬件参数
	机架式存储备份一体化节点，无需再额外配置备份服务器。

	
	CPU：配置64位处理器，每处理器主频≥2.4GHz，总物理核心数≥64核

	
	内存：配置≥128GB

	
	硬盘：配置2块240GB SSD盘和12块8TB NL_SAS盘

	
	网卡：配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口（满配光模块）

	功能特性
	基于WEB的中文管理界面，操作简单，易于管理与维护；要求通过同一个Web界面发起/执行备份计划、远程复制、恢复/浏览等策略。

	
	支持以非脚本的方式实现对Oracle数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用。

	
	支持Exchange Server的单邮件级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Exchange Server其它正常数据的在线使用。

	
	支持文件、SQL Server、Oracle、DB2、Domino、Sybase、MySQL以及对Gbase、达梦数据库，神通数据库等国产主流应用进行在线备份保护。

	
	★支持以无代理方式对Hadoop大数据平台备份保护，支持文件、目录、格式和日期过滤，支持备份数据恢复至原环境和其他Hadoop集群，支持恢复至其他文件系统。（提供软件功能截图证明）

	
	支持客户端加密，传输加密，存储加密等多种加密方式，确保数据安全；加密算法支持AES-256、SM4，可根据实际需要灵活选择

	
	支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、操作员和巡检员五类用户角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性

	
	备份一体化节点本身具有重复数据删除功能

	
	本次配置至少满足Windows和Linux文件、数据库、虚拟化平台备份需求，并基于后端容量的64TB的可用空间授权

	兼容性
	支持和省大数据中心江北基地现网的备份一体机进行对接，实现备份数据相互复制，提供所投产品制造商出具承诺函

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务

	实施
	提供原厂商实施部署和调试服务


5.3.4 存储光纤交换机
	指标项
	指标要求

	基本要求
	24 端口光纤交换机，本次配置24 个16G FC 光口（满配光模块）

	服务
	提供三年原厂质保


5.3.5存储硬盘散配件
	指标项
	指标要求

	总体要求
	与本次所投高端阵列存储相互兼容

	硬盘
	6块7.68TB SAS SSD高性能固态硬盘，100块2.4TB 10K SAS高性能机械硬盘，80块10TB 7.2K NL-SAS大容量机械硬盘

	服务
	提供三年原厂质保和硬盘不返还服务


5.4 基础软件
5.4.1 云平台软件
	指标项
	指标要求

	整体要求
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	
	采用裸金属架构，采用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术。无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。

	基本管理
	支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载，支持虚拟机的搜索和过滤。

	隔离性
	虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

	高可用
	提供高可用功能（HA）和虚拟机热迁移（vMotion）功能，支持在管理节点异常时虚拟机仍可进行自治HA来保障业务连续性。

	兼容性
	支持Intel最新的CPU，包括Intel SkyLake和 Cascade Lake系列。支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中，支持CPU跨代热迁移，提供投标产品跨代迁移配置界面截图

	
	★兼容现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Huawei、浪潮、曙光服务器等服务器品牌，不少于150种以上型号，提供官网兼容性查询截图，链接清晰可见

	
	★兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、Huawei、HP、HDS、Netapp、Dell、卫士通等品牌存储，不少于100种以上型号。提供厂商官网兼容性列表下载地址，并提供兼容性列表截图，提供官网兼容性查询截图，链接清晰可见

	
	为保证API的兼容性，以及互操作性，所投产品必须通过OpenStack Defcore API兼容性测试，并提供投标产品在OpenStack官网的OpenStack Powered Platform连接地址及截图证明材料，链接清晰可见

	
	可与省大数据管理中心江北基地现网虚拟化平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	
	兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows Server 2003/2008/2012/2016, Redhat Linux、Suse linux、CentOS、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等，并且不少于400种以上版本，提供官网兼容性查询截图，链接清晰可见

	虚拟机规格
	虚拟机的最大规格支持255个虚拟CPU，6TB内存，62TB磁盘容量，16块网卡，提供含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	资源池规格
	支持最大3000计算节点，30000虚拟机，支持最多20000注册用户，支持最多30000个虚拟防火墙

	管理主备
	提供软件主备冗余部署功能。该功能需支持虚拟化管理软件以虚拟机方式部署，且支持管理节点的管理数据定期自动备份，以便出现重大事故导致管理数据丢失时，可以利用备份的数据进行恢复。

	统一管理
	提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。系统操作日志不允许被人为清理，避免恶意行为无法审计。

	跨站点容灾
	为保证业务的连续，平台需支持OpenStack平台跨站点容灾功能，多站点的OpenStack共用同一套Keystone鉴权系统。

	安全删除
	支持虚拟机和磁盘的安全删除，即可通过覆盖性擦写对磁盘空间进行删除，避免数据被恢复提供产品功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	快照备份
	提供虚拟机快照备份功能，支持能够对VM无感知进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复，支持虚拟机镜像文件备份到指定的网络路径NAS存储空间，支持指定虚拟机或虚拟机内指定卷对象按指定策略进行备份。

	系统运行记录
	提供系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用。 

	微软认证
	为了保证Windows Server操作系统在虚拟化平台上能够获得微软的服务保障，所投虚拟化产品需要通过微软SVVP(Server Virtualization Validate Program)认证，并提供微软官网链接和截图，链接清晰可见

	Oracle认证
	★为了保证Oracle能够良好运行在虚拟化环境中，所投产品需要通过Oracle Linux认证，提供含Oracle官网链接的截图证明，官网链接清晰可见

	安全认证
	可提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）证书复印件

	
	★通过国家保密标准BMB30-2017《涉密信息系统服务器虚拟化和桌面虚拟化产品安全保密技术要求》，提供国家保密科技测评中心的产品检测报告复印件

	配套软件
	配置部署服务器虚拟化软件所需的操作系统。

	授权
	本次配置不少于1000CPU的软件授权。

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.2 云备份软件
	指标项
	指标要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	部署架构
	支持Web-Base GUI，能够与本次招标的“云管理平台软件”对接配合，租户可以通过浏览器进行云备份服务申请，同时通过本次招标的“云管理平台”进行虚拟化备份/恢复操作，无需额外安装独立的客户端或登录到备份管理节点进行操作，提供云管理平台的云备份服务功能截图和含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	备份服务申请
	统一门户发放灾备服务，支持多租户，对于不同租户按需申请备份服务。

	自助备份/恢复
	租户自助进行备份/恢复操作，设置备份策略自动调度

	备份对象
	支持Openstack架构下KVM、Xen虚拟化平台的卷备份。

	增量备份
	首次全备后均为增量备份，仅备份改变的数据，但保证每次备份都包含虚拟机卷的完整映像，是虚拟的全备，每个增量副本可独立进行快速恢复。

	最小备份周期
	支持最小粒度为小时级的备份周期。

	副本过期策略
	支持按照保留份数过期。

	备份数据重删压缩
	对备份数据进行重删压缩，为用户节省更多备份存储投资。

	备份管理节点主备容灾
	支持备份管理节点主备部署，当主节点故障，备份任务自动被备节点接管。

	备份能力
	备份云硬盘数最大支持≥30000个

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网云备份平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	配置
	本次配置≥1000TB备份后端容量license，同时具备云硬盘和云主机备份能力

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.3 云容灾软件
	指标项
	指标要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	部署架构
	支持Web-Base GUI，能够与本次招标的“云管理平台软件”对接配合，租户可以通过浏览器进行云主机高可用服务申请，为弹性云服务器提供同城数据中心间的高可用保护，当生产中心发生灾难时，被保护的弹性云服务器能够自动或手动切换到灾备中心，提供云管理平台的云主机高可用服务功能截图和含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	软件架构
	支持基于BS架构，可兼容多种浏览器；支持物理与虚拟化部署 。

	容灾监控
	能够实时监控应用RPO是否满足，支持RTO统计，支持RPO遵从性报表、容灾保护、恢复报表展示与导出

	基于OpenStack的跨数据中心容灾管理
	支持OpenStack扩展接口实现跨数据中心容灾管理，可以与本次招标的虚拟化的Openstack接口对接，只需通过调用OpenStack北向API即可完成跨站点的容灾创建，灾备测试和灾难恢复。

	多虚拟机整体容灾
	支持多虚拟机整体保护，包括多个虚拟机所有卷一致的容灾保护，当应用需要部署到多个虚拟机上，可以对相关的多个虚拟机一起保护。灾难恢复时可以根据依赖关系设定虚拟机启动先后顺序。

	无代理容灾保护
	支持无需在虚拟机或者操作系统中安装内核或者代理模块进行容灾保护和灾难恢复。不依赖于内核模块或者代理程序的兼容性，支持各种操作系统类型的虚拟主机。

	容灾策略自定义
	支持容灾保护策略设置；容灾管理平台支持选择需要进行容灾的虚拟机，可以根据业务等级的需要，制定保护策略同步或异步，异步时可指定周期性复制时间点，最短可达15分钟。

	容灾服务管理
	支持容灾服务管理，管理员可以根据需要开放容灾服务申请功能，用户可以根据开发的容灾服务目录申请开通或者关闭容灾保护服务。

	一键式数据测试
	支持一键式数据验证功能；在不影响生产中心正常工作的前提下，支持在灾备中心一键式验证备份数据是否可用；并提供详细的测试结果报告，包括实现的RTO。

	一键式灾难恢复
	支持一键式恢复功能；系统管理员可方便设置集中恢复计划，生产中心发生灾难后，支持一键式的在灾备中心恢复所有虚拟机提供的服务。

	一键式回切
	支持一键式回切功能；待原生产中心恢复能力后，支持一键式这段时间在灾备中心发生的数据全部同步到生产中心，并在生产中心启动虚拟机，将环境恢复到灾难发生前。

	配置
	本次配置≥1000个云主机高可用服务保护license。

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.4 云数据库软件
	指标项
	指标要求

	总体要求
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	部署架构
	部署架构
支持Web-Base GUI，能够与本次招标的“云管理平台软件”对接配合，租户可以通过浏览器进行云数据库服务申请，提供基于云计算平台的即开即用、稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线关系型数据库服务，提供云管理平台的云数据库服务功能截图和含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	类型
	支持SQLServer、MySQL、PostgreSQL、Oracle等关系型数据库的发放和管理

	规格
	支持多种规格的数据库实例，由用户自己选择，支持RDS云主机规格的变更

	类型
	支持多种类型的RDS实例，包括单实例、主备、只读实例，用户可以自由创建单实例、主备、一写多读模式的数据库

	运维
	支持数据库实例监控，支持数据库常用指标的监控，包括单不限于数据库的CPU、内存利用率，IOPS、网络IO、数据库连接数、活跃连接数、QPS、TPS、缓冲命中率、磁盘读写耗时、队列长度、数据库语句执行频率等

	备份
	支持数据库实例的备份恢复管理，用户可以配置数据库的备份时间点以及备份数据保存时间，支持用户自助通过备份数据恢复数据库；支持用户手动执行数据库备份

	Oracle服务
	支持Oracle数据库服务，用户可以自助申请并管理Oracle数据库，用户可以选择申请使用单机或者集群化的数据库服务，支持Oracle数据库CDB和PDB特性，用户可以创建、管理CDB的配置参数、性能，创建备份策略及自动备份等

	授权
	本次配置不少于300虚拟核的RDS for MySQL的数据库服务授权，不少于100物理核的RDS for Oracle的数据库服务授权

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.5 云管理平台软件
	指标项
	指标要求

	（一）总体要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性（投标文件中提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件）

	安全审查
	★所投产品厂商具备多个通过中央网信办审查的云服务案例，提供中央网信办官网截图证明，官网链接清晰

	混合云管理
	支持多云服务统一发放，混合云管理支持集成所有私有云和公有云的服务目录，用户可以通过混合云统一Portal申请公有云全栈服务，提供功能截图和含官网链接的截图证明，链接清晰可见

	
	★云管理平台生厂商通过工业和信息化部的私有云和公有云的云计算服务能力标准评估，具备混合云方案演进实力，同时提供私有云和公有云增强级能力等级证书

	两级云管理
	支持市级用户使用省级资源，支持在省级为市级用户设置配额并规划网络，支持省级云统一运维,提供全局的云资源查询、统计、管理能力的服务

	
	支持省市两级云统一运维，支持省局可以查看市局的告警和资源统计数据，包括告警统计数据、资源统计数据、资源池容量数据等

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网云管理平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	（二）运营管理要求

	用户角色
	VDC租户模型中的用户角色有运营管理员、VDC管理员、代维管理员、VDC业务员、VDC只读管理员和自定义角色

	多级VDC管理
	★支持最多5级VDC，匹配客户组织模型，提供功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	审批流程管理
	运营管理员和VDC管理员都可以定义审批流程，系统支持最多5级审批流程，每一级可以指定一个或多个审批人，该级审批人员均有处理此订单的权限，任一审批人批准则本级审批通过

	标签管理
	支持自定义服务标签，标签与云服务资源关联后，方便资源筛选

	资源生命周期
	支持对资源生命周期进行管理。运营管理员设置冷冻期后，回收站中在冷冻期内的资源，可以还原，但是不能永久删除。冷冻期结束后，用户可以永久删除资源

	自定义线下服务
	管理员可以自定义需要线下实施的任何业务，提供统一的申请、审批、开通能力，提供含官网链接截图证明

	服务自助请求
	提供用户自助服务申请/续订/变更/撤销功能。服务自助申请包含了用户对服务的发放、变更、释放申请；支持批量资源申请。

	服务目录白名单
	支持设置服务目录白名单功能，可选择指定的服务能力开放给指定租户，提供该功能配置界面截图。

	定制服务目录
	提供定制服务目录能力，定制的服务能力包括服务能力定义（如名称、参数锁定等）、管理员审批、多级审批能力；多级审批可定义审批级数和各级审批角色。提供该功能配置界面截图。

	vAPP服务
	★可根据用户的业务需求情况，通过可视化编排界面任意拖拽图元，快速完成计算、存储、网络、应用等资源的自动化部署，并作为一个整体为用户服务，支撑业务快速上线，提供软件功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	授权
	本次配置1000颗CPU的软件授权license。

	实施
	提供原厂商软件的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务

	（三）运维管理要求

	用户角色
	提供系统管理员、安全管理员、告警管理员、北向管理员等预置角色

	集中告警管理
	提供多维度视角查看告警，可同时查看关联对象的告警；支持告警操作、历史告警查询、告警屏蔽、告警自定义筛选、告警级别重定义。

	集中性能管理
	提供数据中心常用指标的TopN性能视图，支持性能视图自定义、实时性能监控、历史性能查看、性能统计报表。

	集中拓扑管理
	★用户通过拓扑可以同时查看多个数据中心；支持多数据中心的分权分域，对有权限的数据中心，可逐层查看。支持按物理位置、资源类型、逻辑概念查看拓扑，并提供上功能的软件管理界面截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	资源对象管理
	提供资源对象维护管理能力，可以通过手工录入、自动发现、excel导入等多种方式对对象进行维护管理；可自定义对象视图、资源统计报表。

	容量监控
	具备容量查看能力，可按对象、物理位置、虚拟逻辑、管理系统维度查看；容量视图包括CPU容量、内存容量、硬盘容量、公网IP容量；具备服务器性能趋势分析图，提供容量视图截图和服务器性能趋势分析图的功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	报表管理
	支持立即查看设备的报表数据；支持周期性生成报表，周期类型包括：天、周、月、季度。

	大屏展示
	提供仪表盘功能，并可将系统的概要信息展示成大屏模式。

	服务器管理
	支持主流服务器的告警、性能集中管理，对于性能指标还可以设置阈值告警，当指标超过阈值时，系统会上报告警。

	存储设备管理
	支持主流存储设备的告警、性能集中管理；支持历史容量分析与容量预测。

	网络设备管理
	支持主流网络设备的的告警、性能集中管理，对于性能指标还可以设置阈值告警，当指标超过阈值时，系统会上报告警。 

	虚拟资源管理
	支持监控虚拟化资源的告警、性能，并支持对云资源主机的告警监控和性能监控。

	大数据监控
	支持大数据平台告警监控和性能监控，包括主机、大数据服务实例的告警和性能指标。

	管理模块可靠性
	管理模块支持双机主备模式，具备管理数据的备份和恢复能力，支持每天自动对管理数据备份。

	用户管理
	提供用户管理功能，包括创建、删除、停用、启用、锁定、解锁用户，并支持修改用户信息、修改密码、批量管理账号功能。

	对象域管理
	提供对象域管理功能，支持管理员根据业务需要划分不同的对象域；功能包括：增加用户时指定对象域、增加用户组时指定对象域等

	授权
	本次配置1000台设备接入的软件授权license，配套报表自定义组件和大屏可视化组件

	实施
	提供原厂商软件的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.6 统一网管软件
	指标项
	指标要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	管理能力
	管理软件支持管理设备数≥20000,支持服务器管理规模≥1000+。提供分权分域管理。

	多操作系统要求
	支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。

	统一门户要求
	系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。

	南向接口
	支持多种南向接口类型，包括SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP/FTPS、TR069、MML（Man-Machine Language）、IPMI、SMI-S接口、Modbus接口、HTTPS接口等。

	管理范围要求
	★数据中心基础设施（电源供配电、机房空调、环境、机柜、安防等）、站点机房、存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙），提供产品功能截图和含官网链接截图证明，链接清晰可见

	资源管理要求
	系统应支持通过输入IP地址段，SNMP等多种通讯参数，自动搜索网络中的设备并添加到网管中。

	集中监控要求
	支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响、Email、手机短信息提示。支持告警分析和和告警归并功能，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持屏蔽规则定义。

	性能管理要求
	支持对设备CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等指标的监控并集中显示到Dashboard。性能与业务关联，从业务入口可实时浏览和关联性能数据，可以针对某一类设备批量创建性能任务。 

	统一拓扑要求
	支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现。支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。

	报表管理要求
	支持周期报表任务、即时报表任务；支持报表导出为PDF、Excel、Word等常见文件格式。

	配置管理要求
	支持设备的批量配置，同配置的设备批量下发以及差异化的设备批量配置。

	网络流量分析要求
	支持通过流量分析了解流量的构成和分布。根据接收到的Flow报文自动添加设备， 并且自动分析设备接口流量，提供各种纬度的报表展现；用户也可以灵活调整哪些设备接口监控、哪些不监控。

	服务器管理
	支持将抽象服务器硬件配置为文件，使硬件配置可以继承，可以迁移。配置文件支持离线配置。配置项包括RAID配置、BIOS配置、HBA卡配置和网卡配置。并且包含硬件属性信息，服务器故障更换后，业务软件不感知，服务器周边的网络设备不感知，达到快速上线和恢复业务的效果。

	机房基础设施视图管理要求
	1.支持机房内的传感器、UPS、智能PDU、门禁、空调、温湿度传感器等设备，提供2D/3D机房视图、机柜视图等多种展示方式。
2.支持组态技术，用户可以根据机房的实际布局来绘制数据中心，支持在机房中创建设备，进行布局。
3.支持配电视图以及多层次、精细化的PUE评估。

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网统一网管平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	授权
	本次配置授权，应至少能够管理1000台机架服务器、5套存储（其中2套高端）、200台网络设备。

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.7 统一运维平台软件
	指标项
	指标要求

	（一）整体要求

	总体功能要求
	运维平台为模块化包含以下主要功能：身份验证及访问管理、基础资源监控、配置管理、运维可视化、运维数据国家级联等 

	兼容性
	★支持与省大数据管理中心江北基地已建云管理平台ManageOne、大数据平台FusionInsight、统一网管eSight、机房管理系统iManager NetEco进行无缝集成对接，提供对接接口描述说明文档和承诺函

	软件架构
	系统基于B/S架构，支持虚拟化部署，架构设计应当符合自主可控原则，采用开放技术架构，平台运行不依赖于第三方商业产品。

	数据安全
	系统应支持敏感数据在数据库中加密。密码数据使用不可逆转加密算法；系统应支持对外接口通信通道采用符合安全标准TLS1.2协议保护通信信息。

	软件安全
	系统应遵循OWASP Top 10等安全规范，并通过以下安全漏洞扫描：
· 通过Codex (Coverity、Fortify)代码安全扫描；
· 通过AppScan进行Web漏洞扫描无严重、致命问题；
· 通过Burpsuite进行web攻击测试无严重、致命问题；
· 通过Virus Scan Cloud进行病毒扫描无问题；
· 通过Nmap进行端口扫描符合端口开放规范；
· 通过SecureCAT对数据库及Web容器全配置扫描无严重、致命问题；
· 通过Xsecure-DBScan对MySQL进行漏洞扫描无严重、致命问题；
需提供以上扫描结果打印件证明。

	性能要求
	系统应满足以下性能要求：
· 系统支持1000用户并发访问；
· 系统页面打开的平均响应时间低于2秒；
· 系统支持1万条/秒的监控指标接入能力；
· 基础设施层资源支持1分钟频度采集；
· 系统支持1万条/秒的告警事件接入能力；
· 告警转工单支持2000个触发器同时访问；
提供针对于此项的产品厂商承诺函。

	（二）身份验证及访问功能

	基本能力
	系统应提供统一身份认证和用户信息统一维护功能，支持基于用户、角色、组织和权限分配，实现权限最小化。
系统应支持安全SSO(Single Sign On单点登录)系统方式。
系统应支持日志管理，对用户的操作行为进行记录和审计。

	门户服务
	门户需要提供个人中心、服务目录导航和个人待办事项，包含用户和用户所在租户负责的待处理系统告警信息、事件、工单和变更信息

	权限管理
	系统应提供统一权限集中管理，提供统一安全权限服务；
提供统一身份管理、鉴别功能，支持应用系统实现单点登录；
支持基于角色的访问控制管理，具备基于PKI方式认证方式；

	（三）基础资源监控

	基本能力
	支持通过云管、网管系统的北向接口实现对被纳管网元的监控和告警接收；

	采集适配管理
	提供采集数据规范，覆盖指标、资源、日志等类型，统一适配数据模型；
支持RESTful Api , FTP和SNMP协议拉取方式，以及RESTful Api主动推送两种模式的数据采集。

	告警压缩
	支持对选定范围的对象按照压缩因子（如机房、网络设备、物理机、OS、CI对象等）进行告警压缩。
从网管传送到“监控告警”列表中的告警以入库第一条告警作为主告警，后面根据压缩规则入库的告警均为压缩告警，支持查看原始告警。
当压缩告警全量恢复时，主告警的恢复状态才可显示为已恢复，对于未恢复的告警，可展开其具体告警描述。
提供针对于此项的产品功能截图。

	告警展示处置
	系统支持告警按设备类型分类展示；
支持告警转工单规则配置，支持单个和批量告警手工转工单；
通过可视化界面设置告警处理，可以和流程管理子系统进行交互。

	告警沉默
	支持告警沉默，支持将某些已知影响告警的通知屏蔽（默认已知影响不再发送任何告警通知）；
超出时间范围则规则不再生效，告警默认为未知影响，根据通知规则发送告警通知；

	场景监控
	支持提供场景方式的拓扑可视，支持用户通过简单操作画出场景拓扑，为场景添加实体设备或者虚拟设备，拓扑上的对象支持与配置对象（CI）绑定。
在场景拓扑中支持显示设备告警，链路状态，支持告警详细信息查看。

	（四）配置管理

	基本能力
	系统实现对数据中心基础设施资源的配置信息生命周期管理，包括配置模型管理、配置维护，形成配置管理库CMDB。

	配置模型
	系统内置资源模型或自定义模型，支持模型之间属性的继承及各类资产间关系的定义；
支持配置项类型，配置表单，灵活定义各类资产的属性字段；
提供图形化配置项关系管理，形成配置模型，为故障进行追根朔源，提供数据参考。

	配置维护
	系统支持多种配置项的收集手段，包括：人工录入和批量导入等；
系统支持从网管系统获取对象的配置项关系的发现，通过朋友圈展示群组内所有设备的拓扑关系；

	（五）运维可视

	基础设施主要专题
	系统支持全企业资源资产总体态势的数字化可视展示；
支持数据中心多层次的资源、资产精细化运营，实现从全企业多个数据中心--单个数据中心--单个机房--机柜—U位--设备的可视。

	报表自定义
	系统支持通过报表模板，分析报表，统计图等多种形式展示数据。系统提供图形化主题表建模工具，通过拖拉拽和配置的方式，根据数据库表的结构，将数据库表以平铺的表格形式展现出来，方便用户定义分析报表时拾取指标。

	数据底座
	系统自动构建针对云计算、大数据、数据中心统一运维等场景的数据底座，统一业务关系和模型，通过统一规范来整合异构云运维数据，简化运维数据管理。

	（六）流程管理

	基本能力
	围绕事件管理、问题管理、变更管理、服务请求管理等，实现基础设施运维服务的流程化、规范化管理，规范运维团队内部各项服务规程和技术服务工作。

	流程动态建模
	系统支持流程的自定义编辑。根据实际需要建立新流程，或对已有流程进行修改。

	服务水平管理
	系统支持为不同的流程定义相应的SLA。每一个工单流转过程中，根据SLA的定义，SLA相关的计时进度提示；系统支持多种违反SLA后的处理手段，包括对违反SLA的工单进行颜色高亮标记、发送通知给相关人员、转派工单或对工单的相关属性进行调整等。

	工单管理
	系统支持工单数据总览，可展示服务统计，工单目录，工单流转，我的工单，我的待办，所有工单、草稿箱等特性；处理过程中系统支持邮件、短信等方式将工单提醒通知给相关用户；对各种类型的工单进行统计，多维度展示各类工单情况。

	（七）运维数据国家级联

	运维数据国家级联
	按《国家政务服务平台运维保障系统接入要求》标准规范，对运维数据进行采集、整理并上报，对协同运维数据进行采集、整理、上报和下发。包括：
1) 运维数据（资源数据、子资源数据，性能数据，告警数据，工单数据，接入运维节点信息）
2) 满足如下传输频率要求：
· 变更执行-资源信息、接入节点信息、子资源信息上报；
· 资源性能信息上报-15分钟；
· 资源告警信息上报-实时；
· 协同运维信息上报-实时；

· 协同运维信息下发-5分钟；
· 各业务系统上报数据的联调测试、辅助采集工具、结果校验。

	（八）软件授权与服务

	软件授权
	提供身份验证及访问管理、监控管理、配置与资产管理、运维可视化管理模块功能授权，统一管理数据中心基础设施、存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙）。其中：
· 配置管理应用软件license≥40；
· 网络设备管理license≥200；
· 服务器管理license≥1000；
· 虚拟化管理license≥5000；
· 存储管理license≥5；

	实施服务
	提供原厂商软件的实施部署调试服务，提供不少于90人天的原厂现场开发支持服务

	维护服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.4.8 大数据平台软件
	指标项
	指标要求

	整体要求
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	
	大数据平台符合国家大数据标准《信息技术 大数据系统通用规范》，提供全国信标委出具的标准验证证书

	
	大数据平台软件有良好的生态，支持与SAS、Tableau、QlikView、IBM InfoSphere DataStage、Oracle GoldenGate、Kettle、RStudio、Apache Zeppelin、DBeaver、SAP HANA等软件对接，提供大数据厂商官网指导书下载链接

	部署架构 
	能够与本次招标的“云管理平台软件”对接配合，租户可以通过浏览器进行Hadoop服务实例申请，可提供大数据服务的发放、审批和使用监控能力，提供云管理平台的大数据服务功能截图证明

	
	★单集群内，大数据平台可同时支持国产CPU架构服务器和普通X86服务器混合使用，满足对设备自主可控和平滑演进的要求，提供产品界面截图和含官网链接的截图证明

	开放性
	集成主流稳定的hadoop 3.1及以上版本，并能够跟随技术发展进行版本升级

	
	大数据组件中HDFS、Hive可用通过S3文件系统接口访问S3存储，提供产品参数配置界面截图和含官网链接的截图证明

	硬件压缩卡
	★支持硬件压缩卡，用Gzip压缩/解压方式替换传统Snappy压缩方式，可实现高压缩比、高压缩速率、高密存储，并在压缩/解压缩场景下释放CPU资源，提供兼容的硬件压缩卡型号和官网兼容性截图，官网链接清晰可见

	运维管理平台
	大数据平台支持多租户管理，提供大数据统一租户管理平台，实现租户资源的配置和管理，资源使用统计等功能

	
	支持单集群大规模滚动升级与补丁能力，业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点升级到新版本，有不少于600节点和10PB级数据量的滚动升级成功的商用案例（提供加盖用户公章的证明材料，材料须明确节点数和数据量）

	
	大数据平台具备数据备份恢复功能，支持周期备份与手动备份方式，提供多种备份策略，支持备份到本地目录、远端HDFS、或者第三方文件系统（NFS或CIFS协议），并可以从备份路径恢复数据

	HDFS
	大数据平台的HDFS组件，支持分级存储，用户可以将文件存放在指定类型的磁盘上，用于满足不同类型的文件对存储性能要求

	NoSQL数据库(HBase)
	大数据平台的HBase组件具备按照某些列的值进行索引的能力

	
	大数据平台的HBase组件支持多点分割（动态分割）

	内存计算
	大数据平台提供Spark组件，支持2.3及以上版本，可兼容Hive语法和标准SQL语法，基于SQL的统一搜索

	SQL on Hadoop
	大数据平台支持提供基于Hadoop的SQL引擎，支持多租户，支持JDBC、ODBC标准接口，兼容标准SQL 2003语法

	流式计算
	大数据平台的流处理组件，集成storm和spark streaming，Flink，用户可根据业务需要自主选择，提供产品界面截图和含官网链接的截图证明

	全文检索
	大数据平台同时支持solr与ElasticSearch两种全文检索引擎，方便用户根据使用习惯自由选择，提供产品界面截图

	图数据库
	★大数据平台提供分布式图数据库能力，提供产品界面截图和含官网链接的截图证明

	
	大数据平台的图数据库提供丰富的访问API，支持REST API和标准图查询语言Gremlin；支持实时和批量数据导入

	内存数据库
	支持对Redis操作按照读取、写入、管理进行细分的权限控制，不同的用户赋予不同的权限，避免越权的操作

	多租户
	★单集群支持组件多服务部署，满足多厂商业务隔离需求，支持多服务部署的组件至少要包括Kafka、Hbase、ElasticSearch、Hive、Spark、Flume、Solr、图数据库等，提供产品界面截图和含官网链接的截图证明

	安全性
	大数据平台支持AES标准加密，SM4国密等算法

	易用性
	可提供大数据平台的接口文档、开发指南、样例仓库、maven库，能指导开发人员快速完成应用开发，提供厂商接口文档、开发指南的官网下载链接及样例仓库、maven库功能界面截图

	可靠性
	大数据平台的运维管理平台系统支持实现双机HA，防止因为单点出现问题导致运维管理平台不可用

	系统规格
	系统节点数支持不少于3000个，租户支持不少于1000个，单个图数据库实例中同时可以打开不少于3000个连接，单Redis集群实例支持不少于500个实例，单个HBase服务的RegionServer实例数支持不少于500个，单Hive表支持的分区数量不少于1万个，单Kafka集群节点支持不少于250个实例，单Elasticsearch集群支持不少于1000个实例，提供含官网链接的截图证明

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网大数据平台业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	授权
	提供不少于110个节点的大数据软件授权，提供100核的图数据库软件授权

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务，提供不少于60人天的原厂现场开发支持服务


5.4.11 MPPDB数据库软件
	指标项
	指标要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	部署架构
	能够与本次招标的“云管理平台软件”对接配合，租户可以通过浏览器进行分析型数据库服务实例申请，提供云管理平台的分析型数据库服务功能截图证明

	系统架构
	支持Shared-Nothing的MPP架构，支持全并行的数据查询处理，提供分布式查询示意图

	
	采用基于全对称分布式的Active-Active多节点集群架构，系统设计无单点故障

	SQL功能及语法兼容
	支持ANSI/ISO标准的SQL92、SQL99和SQL2003等语法

	
	★支持SQL On Hadoop、On Oracle、On Spark，提供产品功能截图和含官网链接的截图证明

	
	兼容Oracle 11g通用语法，兼容Oracle Merge into语法

	
	支持C UDF，支持Fenced安全隔离模式运行，避免不合理的UDF对数据库系统造成侵害

	
	支持Java UDF、全局Sequence、JOB、DDL回滚以及自定义表空间

	数据存储与索引
	行存表、列存表均支持B-tree索引，列存表支持局部稀疏索引

	
	支持函数/表达式索引，例如对于查询条件中存在substr函数的场景，可以建立函数索引，提高性能

	
	支持多值列存储格式，基于Gin索引技术实现数亿多值列记录秒级查询

	
	支持完善的分区管理功能
分区drop、add、truncate、merge、split、exchange、cluster、alter index unusable

	
	数据类型支持原生JSON格式

	高性能计算
	支持Plan hint，支持用户指定方式干预执行计划

	
	支持自动收集统计信息，无需人工定期收集，确保统计信息永新

	可靠性
	支持自适应负载：无需调整全局内存参数，高负载情况下能够保证作业运行

	
	集群内高可用-支持数据主备从副本高可用设计，支持一主多备高可用设计，最高支持7备份

	扩展性
	★支持在线扩容和多表并行扩容，扩容速度可达400G/小时/新增节点，提供含官网链接的截图证明 

	迁移
	提供Teradata、Oracle语法转换工具，减少业务迁移代价

	运维
	提供图形化集群监控管理、备份恢复、升级、扩容等运维平台

	
	支持图形化SQL编辑工具，包括：对象浏览，语法高亮，格智能式化，自动填充，图形化执行计划，SQL助手，存储过程调试等特性；用户管理、权限管理功能

	数据库安全
	★支持透明加密，可对数据实时I/O加密和解密，只要打开透明加密开关，对正常使用的用户无感知，提供产品功能截图和含官网链接的截图证明

	
	支持对用户敏感数据加密存储，加密方式包括SHA256（密码）、国密算法、AES128（存储）等

	
	支持三权分立及数据库审计，提供用户登录注销审计、数据库启停审计、用户锁定解锁审计、数据库对象增删改审计等

	
	支持Kerberos安全认证

	高级特性
	★支持图像特征检索，可以将业务系统已经提取的图像特征，进行再编码分析，加快检索效率，实现海量数据下的秒级搜索，提供海量图形检索实现原理示意图和建议软硬件配置要求

	
	支持中文、英文全文检索功能，对文本数据提供类似“百度”功能

	
	支持同构集群协同计算，支持一条SQL关联查询分析两个数据库集群中的数据，支持谓词下推到远端集群

	
	支持GIS时空数据存储和分析能力

	系统规格
	数据容量最大支持10PB、物理集群节点数最大支持256个、单表大小最大支持1PB、单行数据大小最大支持1GB、分区表的单个分区最大支持1PB、单表列数最大支持1000个，并发连接数最大支持500个，提供含官网链接的截图证明

	兼容性
	可与省大数据管理中心江北基地现网MPPDB集群业务不停机的无缝对接并实现对外一致性服务，对接中出现的任何问题由投标人承担，提供所投产品制造商出具承诺函

	授权
	配置200TB的软件授权

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务，提供60人天的原厂现场开发支持服务


5.4.10 分布式关系型数据库软件
	指标项
	指标要求

	自主研发
	具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件

	自研内核
	★拥有全自研企业级高性能数据库内核，具备产品持续独立演进能力，提供产品文档截图说明内核架构和产品文档官网下载链接

	部署形态
	支持单机部署，高可用、集群架构

	SQL语法及功能
	Oracle语法兼容：支持merge、connect by、start with、order siblings by、limit、for update、（+）、with as、execute immediate、匿名块、realease savepoint、prepare、grant、revoke、lock table、create tablespace、alter system、purge、alter database、create profile、analyze、explain plan、minus、except、null first、null last、call、exec、create  or replace  procedure  if not exists、type TYPE_NAME1 is ref cursor、type TYPE_NAME2 is record、select .... into、exception、sqlcode、sqlerrm、<<label_name>>、CURSOR cursor_name  IS、自治事务

	
	MySQL常用语法兼容：insert ignore、 on duplicate key update、replace into、create table if not exists、AUTO_INCREMENT 

	
	数据表支持Json数据类型，可以对JSON数据存储和处理

	
	支持创建函数索引

	
	支持在线创建索引

	
	支持创建临时表

	
	★支持创建range、list、hash、INTERVAL表分区，提供产品文档截图和官网下载链接

	
	数据表支持外键

	IPV6组网
	支持大规模网络及IPV6组网

	性能
	单节点运行BenchmarkSQL测试TPC-C性能，2路服务器支持120万以上TPMC，提供性能测试报告

	
	多节点集群运行BenchmarkSQL测试TPC-C性能，16节点以内2路服务器支持1000万以上TPMC，提供性能测试报告

	可靠性/可用性
	支持闪回查询，支持闪回数据表

	
	支持paxos/raft等一致性复制协议

	安全可信
	支持数据库审计：提供用户登录注销审计、数据库启停审计、用户锁定解锁审计、数据库对象增删改审计等。

	
	支持SSL认证等连接加密认证

	易用性
	★可提供单机和分布式开发者指南，指南内容包括支持的应用程序接口（如C-API、JDBC、Python、GO、ODBC开发接口）、以及语法参考（如数据类型、函数、操作符、表达式、功能语法、SQL语法、存储过程等），提供官网下载链接。

	系统规格
	单节点容量最大支持5PB，集群容量最大支持100PB，集群逻辑节点最大支持16个，单表大小最大支持5GB，表空间最大支持5PB，单表列数最大支持4000，提供产品文档截图和官网下载链接

	授权
	配置100 x86物理核的软件授权

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务，提供60人天的原厂现场开发支持服务


5.4.11 分布式缓存
	指标项
	指标要求

	即开即用
	★提供单机(纯缓存)、主备(数据持久化，保证可靠性)和集群(大容量及可靠性)三种类型的缓存实例，需要软件功能截图

	部署架构
	能够与大数据中心江北基地现网的“PaaS平台软件”对接配合，作为一种中间件服务，租户可以通过浏览器进行分布式缓存服务实例申请 

	透明故障切换
	故障切换后访问地址不变（使用主备或集群类型的分布式缓存实例时使用）

	多租户支持
	系统会为每个租户建立独立的缓存实例，以实现相互的隔离

	多平面隔离
	缓存服务实例分成了三个平面。数据平面，管理平面，运维平面。三个平面的通道和权限相互独立。最终用户可以访问数据平面和管理平面，运维人员只能访问运维平面

	DFx能力
	支持备份恢复、指定密码重置

	安全可靠
	借助统一身份认证、虚拟私有云、云监控与云审计等安全管理服务，全方位保护实例数据的存储与访问。

	弹性伸缩
	提供对实例内存规格的在线扩容与缩容服务，帮助实现基于实际业务量的最佳成本控制，达到按需使用的目标。

	便捷管理
	可视化Web管理界面，在线完成实例重启、参数修改、数据备份恢复等操作。还提供需基于RESTful的管理API，方便进一步实现实例自动化管理。

	运维系统
	支持大规模集群的安装部署、监控、告警、用户管理、权限管理、审计、服务管理、健康检查、问题定位、升级和补丁等。

	性能指标要求
	单节点QPS达5万/秒。可以进行水平扩展。

	授权
	配置1024GB的软件授权

	实施
	提供原厂商的实施部署和调试

	服务
	提供三年原厂质保和升级服务


5.5 其他配套软件和设备
5.5.1 大数据综合运行中心设备
	指标项
	指标要求

	工作站
（4台）
	类型：台式电脑
CPU：≥I9-9900，内存：≥32G，硬盘：≥SSD 1T，显卡：≥RTX2080Ti，
Windows商业版操作系统

	4K显示器
（4台）
	面板类型：IPS面板
面板尺寸：≥31.5英寸
最佳分辨率：≥3840 x 2160，60 Hz亮度，350 cd/m2（典型值）
对比度：2500：1（典型值）
显示接口：≥1个HDMI 1个，≥1个DP，≥1个miniDP

	大屏控制设备（2台）
	平板电脑
系统：Android

核心数量：≥八核
运行内存：≥4GB以上
存储容量：≥128GB

屏幕尺寸：10.1英寸-12英寸
分辨率：超高清屏（2K/3K/4K）
扩展支持：Micro SD (TF)卡
可扩展容量：256GB

WiFi功能：支持

	运维监控屏
（2台）
	会议一体机
屏幕尺寸：86英寸
显示模式：16:9

最佳分辨率：3840 x 2160，60 Hz

液晶类型：IPS

输出接口：HDMI、USB等
交互类型：支持触摸
带移动支架

	配套
	HDMI连接线8根（根据现场环境定制）
鼠标键盘4套


5.5.2 商业数据库软件
	指标项
	指标要求

	系统架构
	同时支持联机交易处理OLTP和联机分析处理OLAP大型的关系型数据库，支持基于Share-disk模式的高可用、 并行处理数据库集群。

	
	支持开放硬件平台上的并行处理功能，能在系统资源低负担的条件下提供最高的并发度和最大的吞吐量；支持并行查询、并行加载、并行恢复、并行复制、并行DML等；并行处理功能；并行要能够支持节点间、集群节点间、内存中和I/O并行。

	SQL功能及语法兼容
	支持当前主流的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL2003、SQL2008、ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery等。

	能力要求
	支持持久的位图索引、位图连接索引、多维数据索引和星型连接等技术，提供快速的即席查询处理能力。

	
	支持超大规模并发连接用户，内置连接管理器。

	
	数据库自带集群软件，可以在硬件厂商不提供集群软件的情况下，实现多节点真正应用集群功能保证数据库的7X24小时高可用性，集群节点之间可实现负载均衡，一台集群节点机出现故障时，不影响数据库的正常运行和使用，应用程序能自动透明的切换到正常结点，集群技术是可伸缩的，支持节点的增加和删除。

	高可用容灾
	支持自适应负载：无需调整全局内存参数，高并发、高负载情况下能够保证作业运行

	
	故障恢复：集群管理软件实时监控服务状态、故障实例自动拉起、自动主备切换。

	运维
	支持主流厂商的硬件平台及操作系统平台（如，Linux、Windows 2000、IBM AIX、HP-UX、SunSolaris）。能在各个平台间移植数据，并且不用转换。数据库在平台间移植时，应用程序不用修改，提供64位支持。

	成熟性
	须为数据库领域成熟的、性能优异的商业数据库产品，非开源或者部分开源数据库，不受任何开源协议约束。能够提供第三方有权测试组织TPC数据库性能排名前十的测试记录。

	安全性
	投标数据库产品需具备完善的安全机制；应支持数据库存储加密、数据传输通道加密；具有安全可靠的数据库用户管理机制等安全特性，应通过多个独立安全认证。 通过国家信息中心软件评测中心数据库安全测试等保4级。

	授权
	企业版数据库软件（含Real Application Cluster集群选件），数据库软件和集群选件各提供4 Processor的许可授权。

	服务
	一年原厂技术支持标准服务。
根据软件项目的特点，在验收时收集以下文档：软件正版Licsense授权许可、操作系统软件清单。

	实施
	提供软件的实施部署、调试和开发指导服务


5.5.3 Windows操作系统和Linux操作系统
	指标项
	指标要求

	Windows系统
	不少于25套Windows server 2016企业版操作系统-2物理CPU-2虚拟机实例，不少于一年原厂订阅服务800 电话5*8小时服务

	Linux系统
	不少于25套redhat Linux7.5以上企业版操作系统-2物理CPU-2虚拟机实例，不少于一年原厂订阅服务800 电话5*8小时服务


6、质量保障
1、投标人须出具承诺函，可在招标结果公示后5个工作日内提供样品测试，如测试结果与响应参数不符，将按照政府采购有关规定承担法律责任。
2、投标人中标后提供的所有硬件设备和系统软件在制造商处的注册登记用户必须是本次项目采购人。
3、投标人须出具承诺函，承诺配合采购人提供三年与国家政务服务平台运维保障系统对接的支持服务，投标人提供承诺函。
4、本次项目整体质保三年。如果投标人本次投标未提供本次采购的网络设备、服务器设备、存储设备和基础软件的原厂商对所投产品三年免费质保承诺函原件的，需在中标后合同签订前提供。
5、投标人须出具承诺函，承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评。
7、集成服务
投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。
1、投标人负责软硬件安装调试。实施前提供详细的实施方案并提交甲方认可，施工过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，招标人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监理监督。
2、在系统设备试运行期间，根据需要，投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变迁或扩容时，设备原厂商应派技术人员到场指导。投标人必须向用户方提供标书中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。
3、投标人项目现场实施团队不少20人。

4、投标人须在验收通过后免费提供1年4人的驻场团队，其中云管理平台软件原厂商不少于1人、大数据平台软件原厂商不少于1人，服务级别不低于5*8小时，遇到重大事件应无条件响应，且具备现场半小时内支持的能力。
8、培训服务
针对本项目相关人员的培训的具体时间和地点将在省大数据管理中心认为方便合适的时间和地点举行；投标人提供的培训服务必须由设备原厂商提供，投标人中标后须提供主要设备厂商的原厂培训服务承诺函，培训的主要内容详见下表：
	序号
	培训项目
	培训内容
	时长（天）

	1
	数据库培训
	提供本次采购的数据库软件的使用培训
	5

	2
	云平台运维技术培训
	云平台运维能力提升，日常运营业务发放和运维管理操作、运维工具介绍等
	5

	3
	大数据平台技术与运维培训
	常用大数据平台运维的方法，大数据平台运维常见问题及解决方法，运维管理平台概述，组件运维
	2

	4
	统一运维平台操作使用培训
	介绍统一运维平台核心功能、操作使用。
	3

	5
	运维管理实践培训
	介绍ITIL的基本架构和概念，理解运维组织、流程和工具的规划设计和建立，掌握ICT运维总体框架设计方法，掌握ICT运维流程设计和关键控制点设置，掌握ICT人员职责角色设计，掌握ICT运维工具的规划实施，学习ICT运维管理理念和最佳实践
	2


注：每天6个课时，早上9:00~12:00，下午14:00~17：00，培训学员规模不少于10人。所有参加培训学员的相关资料、食宿和差旅费用等将全部由投标人承担。
投标人提供的培训服务必须由设备原厂商提供，中标后须提供主要设备厂商的原厂培训服务承诺函，主要设备原厂商需要满足以下培训能力：
（1）
具备ICT全系列产品培训能力，包括但不限于大数据、云计算、数通、传输、存储、服务器等产品；
（2）
具备业界认可的ICT认证能力，已发布工程师、高级工程师、专家三个级别认证课程及对应认证考试；具备ISO9001:2008标准管理体系认证证书。
（3）
具备提供ICT网络全生命周期演进的培训方案，包括规划、设计、部署、维护、优化、运营各阶段初中高级提升培训；
（4）
授课讲师需有三年以上教学经验；
（5）
具备专业的实验环境；
（6）
具备项目开工前提供原厂培训的能力，通过模拟现网配置进行网络实施演练。
9、其它要求
9.1 技术方案编制
投标人根据招标文件及现场勘查对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、跨数据中心裸纤互联设计、云灾备方案设计、云管理平台设计和统一运维平台设计等，整体技术解决方案应以文字+网络拓扑图等形式，清晰直观展现本次项目建设全景，突出各系统配置细节，提供完善的云灾备设计方案确保项目安全运行，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设目标。
9.2 项目实施方案编制
投标人应提供项目实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、质量控制、文明施工等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，保障文明安全施工零事故，能确保自合同签订之日起60日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。
9.3 对接方案编制

投标人应根据招标文件就本次投标云平台、大数据平台、云备份、云容灾、MPPDB数据库、统一网管、统一运维平台提供与已建平台ManageOne的对接方案，对接方案应科学、合理、切实可行、针对性强，真正实现无缝对接及对接后可以顺畅实现招标文件各项功能要求。

9.4 验收方案编制
按照国家标准、招标文件要求及投标人投标文件执行验收，投标人应根据招标文件要求制定项目验收方案，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、整体项目验收等，并形成完成的验收档案目录资料。
9.5 备用双活解决方案要求
本次建设将基于江北基地机房已建设内容实现和省政务办二期机房的“一朵云”联动建设，通过低时延的裸纤互联，两个机房可对外提供统一的云服务支撑能力和相互灾备能力。为保障省大数据中心数据和业务的安全可靠以及动态扩展，投标人须提供备用双活解决方案,其中链路服务能力和备用双活机房服务能力应满足：备用双活IDC机房须具备150个及以上空闲机柜以满足项目需求，如机房为投标人自有，须提供IDC机房产权证明材料复印件；如机房为投标人租赁第三方的，须提供机房租赁合同复印件且租赁合同服务结束日期须在本项目招标公告发布日期后三年。投标人提供的双活机房与省政务服务办二期机房之间全程光纤衰减指标应小于10db，须在方案中详细描述光纤衰减指标的测算依据及测算过程。
二、商务条款
1、交货期：自合同签订之日起60日完成所有设备的交货、安装、集成及调试工作，并进入试运行阶段。
2、交货方式：设备及软件货物现场交货验货，并提交相关交付物。
3、交货地点：采购人指定地点。
4、货款支付
(1)签订合同后甲方支付合同额的30%。
(2)全部到货签收并上架通电后甲方支付合同额的30%。
(3)系统安装调试完毕，经初验合格后甲方支付合同额的30%。
(4)试运行期结束，经终验合格后甲方支付合同额的10%。 

5、备品备件及耗材等要求
满足本项目设备的安装、调试、集成、质保、运维等需求。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术参数及性能服务等（29分）

2.1对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数、服务要求等的得29分，打★项有负偏离每项扣2分，其他项有负偏离每项扣1分，扣完为止；（29分）（投标人需如实填写所投产品参数并按要求提供相应证明材料，证明材料应在偏离表中标明所在投标文件页码位置，复制招标文件参数而又无相关材料证实、提供材料但未标明页码位置的，评标委员会有权做负偏离处理）

（3） 项目技术、实施方案和验收方案等（24分）

3.1投标人根据招标文件及现场勘查对本项目需求提供整体技术解决方案，包括需求分析、总体架构、云服务设计、资源池设计、跨数据中心裸纤互联设计、云灾备方案设计、云管理平台设计和统一运维平台设计等。重点评审对项目需求的理解、技术方案的合理性、可行性、针对性。需求理解及方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得7分，需求理解及方案完整但科学合理及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得3分，需求理解及方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件的得1分，其他或未提供的不得分。（7分）

3.2投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，方案科学合理、完整、切实可行、有针对性、完全满足招标文件要求的得5分，方案完整但科学合理及可行性、针对性欠缺、不完全符合招标文件要求的得3分，方案不完整且科学合理及可行性、针对性欠缺、不符合招标文件要求的得1分，其他或未提供的不得分。（5分）

3.3投标人应根据招标文件就本次投标云平台、大数据平台、云备份、云容灾、MPPDB数据库、统一网管、统一运维平台提供与已建平台ManageOne的对接方案。对接方案科学合理完整、切实可行、针对性强，完全满足招标文件要求得5分，方案完整但科学合理及可行性欠缺，不完全符合招标文件要求得3分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺、不符合招标文件要求得1分，其他或未提供的不得分。（5分）

3.4投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目验收方案，方案科学合理、完整、切实可行、有针对性，完全满足招标文件要求的得3分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺、不完全符合招标文件要求的得1分，其他或未提供的不得分；（3分）
3.5 投标人应根据招标文件要求制订备用双活解决方案，，方案科学合理、完整、切实可行、完全符合招标文件要求的得4分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺、不符合招标文件要求得1分，其他或未提供的不得分。（4分）
（四）售后服务承诺等（5分）

4.1投标人响应招标文件质保维保服务要求，并针对本次项目提供投标人自身及所投品牌原厂响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、培训体系及培训方案等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行、完全满足招标文件要求的得3分，内容完整但科学合理及可行性欠缺、不完全符合招标文件要求的得2分，内容不完整且科学合理及可行性欠缺，不符合招标文件要求得1分，其他或未提供的不得分。（3分）

4.2本地化服务能力。投标人根据招标文件要求，提供本地化服务解决方案及相关证明材料，投标人本地化服务能力满足招标文件要求得2分，其他或未提供的不得分。（2分）

（五）投标人履约能力（10分）

5.1投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，全部满足的得2分，有两个证书的得1分，其余不得分（提供有效证明材料并加盖投标人公章）。（2分）

5.2投标人自2015年1月1日以来承担过类似数据中心集成案例，建设内容须包含云平台建设，6个及以上的得1.5分，3个及以上的得1分，1个的得0.5分，其余不得分。（需提供有效合同复印件并加盖投标人公章） （1.5分）

5.3投标人所投云平台软件产品具有自2015年1月1日以来的类似云平台建设案例，6个及以上的得1.5分，3个及以上的得1分，1个的得0.5分，其余不得分。（需提供合同复印件关键页证明并加盖产品制造商公章） （1.5分）

5.4投标人所投分布式存储、高端阵列存储均配置国产主板管理控制器（BMC）管理芯片和国产主板管理控制器（BMC）管理软件，全部满足的得2分，其余不得分。（提供管理芯片照片和国产证明资质材料，提供主板管理控制器（BMC）软件著作权证书，提供所投产品官网的主板管理控制器（BMC）版本和管理芯片型号查询截图，官网链接清晰可见，证明材料加盖产品制造商公章） （2分）

5.5投标人所投云平台、大数据平台、分布式关系型数据库和MPPDB数据库均可兼容国产CPU架构服务器，实现软硬件全栈自主可控，满足的得2分，否则不得分。（提供可兼容的国产CPU架构的服务器型号和所投软件产品厂商官网兼容性查询截图，官网链接清晰可见，证明材料加盖产品制造商公章）  （2分）

5.6投标人投入本项目的项目经理具有高级工程师和高级信息系统项目管理师证书的得1分，其余不得分。（提供有效证书及项目经理2019年3-8月社保证明材料并加盖投标人公章） （1分）

（六）节能环保（2分）
6.1投标核心产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

6.2投标核心产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	节能产品认证证书（投标核心产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

文件8  *****（本项目其他资格条件）

文件9 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议原件）

文件10 投标核心产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）                          

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
供应商全称（公章）：     

                                                  日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                               
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品

品牌及产地
	


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1
 

互联网接入区
互联网业务区
接入交换机
高性能服务器
虚拟机/大数据服务器
...
...
备份一体机
核心交换机
...
FC存储
分布式存储
政务外网业务区
接入交换机
业务核心交换区
核心交换机
高性能服务器
虚拟机/大数据服务器
...
...
存储区
波分网络
…...
省级大数据分中心
分中心1
分中心N
…...
省级部门
分中心1
分中心N
…...
地市大数据分中心
分中心1
分中心N

业务核心交换区

计算区
存储区
Internet
DDoS防护
AntiDDoS


入侵防御系统
防毒墙
接入交换机
APT防御
...
...
核心交换机
WAF
WAF
业务核心交换区
接入区
计算区
存储区
数据交换区
计算区
业务核心交换区
核心交换机
WAF
WAF
高性能服务器
虚拟机/大数据服务器
...
存储区
FC存储
分布式存储
接入区
网络审计
互联网边界
防火墙
互联网边界
防火墙
政务外网接入区
政务外网
边界防火墙
入侵防御系统IPS
出口接入交换机
电子政务外网
APT防御


防毒墙
...
分布式存储
...
FC存储
分布式存储
高性能服务器
虚拟机/大数据服务器
备份一体机
备份一体机
备份一体机
FC存储
出口
（政务办机房）
业务区
（政务办机房）
业务区
（江北机房）
同城波分网络
外部单位互联互通
计算区
数据交换区
数据中心管理区（运营/运维/安全）
政务外网区
管理核心
互联网区
...
云管理服务器
...
云网络服务器
安全设备
...
云管理服务器
...
云网络服务器
安全设备
管理核心
网络审计



