
招　标　文　件

项目名称：江苏省人事考试视频指挥平台

标书编号：JSZC-G2019-315
江苏省政府采购中心

2019年9月
总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………02
第2章 投标人须知…………………………………05
第3章 合同条款及格式……………………………19
第4章 项目需求……………………………………24
第5章 评标方法与评标标准………………………54
第6章 投标文件格式………………………………59
第一章  投标邀请
江苏省政府采购中心受江苏省人事考试中心​​的委托，决定就其所需的江苏省人事考试视频指挥平台项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省人事考试视频指挥平台

标书编号：JSZC-G2019-315
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

江苏省人事考试视频指挥平台包括省级视频指挥平台和设区市级视频指挥平台，指挥范围包括人事考试考点学校，通过对人事考试的业务数据、语音和视频进行融合，能够对试卷保密室和考点、考场监控等重要部位实现实时网络监控和巡查，提供在线视频会议、远程语音对讲等功能，为考试实施提供一个全方位、多层次、高效率的指挥控制平台。也可将试卷押运车内实时画面及定位信息、移动终端及其他智能化设备数据接入系统，实现考点考场业务数据与指挥中心的实时交互，实现考场内人员行为的智能化监测、异常行为预警等，从而构建一个智能化信息指挥平台，进一步提高人事考试信息化整体水平和保障能力，确保人事考试公平、公正。

（二）本项目采购预算为 700万元。
（三）本项目设定最高限价，最高限价为 700 万元。

三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
　　2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；
（四）本项目不接受进口产品投标；

六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年10月21日14:00整

投标文件接收截止时间：2019年10月21日14：30整

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼开标室

投标文件接收人：乔秀善
八、开标有关信息

开标时间：2019年10月21日14：30整

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼开标室

九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：乔秀善             联系电话：025-83668530

采购人： 江苏省人事考试中心

采购人联系人：徐琛钧            采购人联系电话：025-83236102

采购人联系地址: 南京市中山北路49号机械大厦

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份

十一、本次招标投标保证金

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币叁万元整。

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交
21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
    23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。
 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

履约保证金由采购人自行决定是否收取。如收取，履约保证金的数额为中标金额的    %。（请项目经办人与采购人商定后自行填写，并不得超过中标金额的10%）
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
八、其他
36、样品
 无
37、现场演示及陈述

无
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           
                                          签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求
1. 项目背景

近年来，随着信息技术的快速发展，我国视频监控系统和视频会议系统建设在技术水平和实际应用等方面都取得了长足的进步，在社会众多领域得到了广泛的应用。 充分利用视频监控系统实现考场、 保密室的实时监管，利用视频会议系统实现考试调度指挥已经成为常见考务组织辅助措施。顺应技术发展趋势，采用先进技术手段不断完善、优化考务组织工作，建设统管统控的考务组织体系，是落实好人事考试中心职责的必然要求。

为提升人事考试信息化整体水平和保障能力，提高人事考试管理效能， 及时应对人事考试突发事件，加大打击高科技作弊力度，进一步营造公平公正、和谐高效的人事考试环境，人力资源和社会保障部人事考试中心提出建立“人事考试指挥平台”， 建设覆盖全国各级人事考试机构的视频监控和视频会议系统， 最终建成能进行统一监控、 统一调度、数据共享的人事考试指挥平台，并于2019年6月下发《人事考试指挥平台建设规范（试行）》，要求各地建设视频指挥平台。2019年7月，人力资源和社会保障部人事考试中心视频指挥平台建成，综合视频会议和视频监控技术，实现考试调度指挥，目前系统运转良好。

根据部人事考试中心及省人社厅相关文件及会议精神，结合我省实际情况，江苏省人事考试中心决定建设江苏省人事考试指挥中心。

2. 项目建设目标

江苏省人事考试视频指挥平台包括省级视频指挥平台和设区市级视频指挥平台，指挥范围包括人事考试考点学校，通过对人事考试的业务数据、语音和视频进行融合，能够对试卷保密室和考点、考场监控等重要部位实现实时网络监控和巡查，提供在线视频会议、远程语音对讲等功能，为考试实施提供一个全方位、多层次、高效率的指挥控制平台。也可将试卷押运车内实时画面及定位信息、移动终端及其他智能化设备数据接入系统，实现考点考场业务数据与指挥中心的实时交互，实现考场内人员行为的智能化监测、异常行为预警等，从而构建一个智能化信息指挥平台，进一步提高人事考试信息化整体水平和保障能力，确保人事考试公平、公正。

本次建设的江苏省人事考试指挥中心要求能够和人社部人事考试中心视频指挥平台无缝链接，实现视频会议多级数字级联、视频监控系统的多级数字级联，实现多级主动调阅。

3. 项目建设原则与依据

3.1. 项目建设原则

根据本项目的要求和我们的理解，本方案设计遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠、节约成本的原则,综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩容等因素留有扩充的余地。其具有以下原则：

· 先进性原则

系统须遵循有关国际标准、国内标准以及国内外通信行业有关的规范要求；

采用当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频等的成熟技术，确保系统在今后相当长的时间内技术上不落伍。

· 标准化原则

严格按照国际和国家标准设计，采用符合GB/T28181-2016、H.323、SIP标准框架协议，采用业内标准的音视频编解码协议；

系统具有较高的兼容性，能够与其它国内外主流厂家的标准设备系统平滑连接和互通。

· 安全性原则

系统设备本身设计应具有高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，具有防火墙功能；

具备严格的授权和认证机制；

支持与各种加密系统兼容。

· 可靠性原则

系统结构集成度高，能够保证7*24小时不间断地稳定可靠运行；

支持电源、网口、整机等冗余备份策略，可靠性高；

工作环境适应能力强，故障率低；

系统具备诊断及故障提示功能，便于诊断、维护。

· 易用性原则

采用图形化操作界面，全中文人机对话模式，易于操作、维护和管理。

· 可扩展性原则

系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

· 经济实用性原则

在满足系统各项性能指标和功能要求的前提下，应力求较小的投入成本，追求较高的性能价格比；

建议选取国内外主流视频通信厂商的设备，确保产品得到持续的技术支持和可靠的服务。
3.2. 项目建设依据

本方案建设范围内的活动均遵守国家现行的规范与标准，对我国未制定的规范，则参照相应的国际标准执行。

（1） 质量管理符合ISO/GB9000体系认证。

（2） 国家标准:

《人事考试指挥平台建设规范（试行）2019》  

《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381

《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959

《智能建筑设计标准》GB50314

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《综合布线系统工程设计规范》GB50311

《电子计算机机房设计规范》GB50174

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395

《建筑照明设计标准》GB50034

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)

《城市监控报警联网系统通用技术要求》(GA/T669-2008)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/181-98)

《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(建设部[1997]290号文件)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—1994

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94

《通用机电用电设备配电规范》GB50055—93

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《建筑安装工程质量检验评定统一保证》GBJ300-88

《建筑电气安装工程质量检验评定保证》GBJ303-88    

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94             

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-2004

《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-93        

《安全防范系统验收规则》GA308-2001 

《电视系统工程设计规范》JGT1.5-87

《中国电信网络视频监控业务技术规范》V2.5

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2000

《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-93

《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-87

《电子计算机房设计规范》GB50174-93

《64~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求》GB/T 15839-1995

《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97

《会议电视系统工程验收规范》YD5033-97

《会议电视编码方式》YD/T 822-1966P×64Kbit/s

《中国公众多媒体通信网网络管理规范》YDN075-1998

（3） 系统框架协议

ITU-T H.323：基于不保证QoS的分组网络中多媒体业务的框架协议

ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H.235：多媒体通讯加密协议

ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

ITU-T H.263：低比特率通信的视频编解码

ITU-T H.264：低比特率通信的视频编解码

ITU-T H.265：HEVC视频编解码协议

MPEG4: 低比特率通信的视频编解码

ITU-T T.120：视频视听系统用户层数据协议

RFC1889/1890：实时传输与实时传输控制协议

ITU-T G.711：脉冲编码调制

ITU-T G.728：低延时码激励线性预测（LD_CELP）的16kbit/s语音编码

ITU-T G.723：自适应差分脉冲编码调制

ITU-T G.729：低延迟码本激励线性预测
4. 总体建设要求

4.1. 省级人事考试信息化指挥平台

省级人事考试指挥中心设在省人事考试基地，上接部级视频指挥平台，下联地市级视频指挥平台，负责接收部人事考试中心远程指挥和监察，并以电视会议方式召开全省考务布置会，远程指挥和监控各设区市考试机构的考试组织工作。具体包含视频会议指挥平台、视频监控平台、考务管理平台、VPN网络平台、基地安防平台。
4.1.1. 省级人事考试视频会议平台

视频会议指挥平台通过虚拟专用网络(VPN）连接国家级指挥中心、地市级指挥中心，接受部人事考试中心的远程视频指挥，部署省内各项人事考试考务工作，指挥处理各种突发事件。平台可显示本地和远程指挥画面、监控画面、考试管理信息，可以实现多屏显示、拼接显示、窗口显示、分区显示等等功能。
本次视频会议指挥平台向下需要级联13个地市指挥中心，同时还需接入省级指挥点3个：分别是省人事考试基地指挥中心，省人事考试基地9楼副指挥中心，省人事考试中心机械大厦28楼办公点。

指挥平台支持多种前端设备，包括手机、车载、单兵、执法记录仪、行车记录仪、便携图传、4G布控球及固定监控设备等。指挥平台不仅可以同时展示所有在线设备，同时可以通过图层控制功能来展示不同的在线设备，方便指挥中心调阅。

指挥平台可以与传统监控前端对接，对于采用“GB28181-2016”协议的NVR/DVR/IPC设备可以直接对接，对于非“GB28181-2016”NVR/DVR/IPC设备采用 DVR接入网关进行对接。 设备支持主从设备堆叠部署，支持分布式部署，可实现多台NVR/DVR/DVS/IPC的接入。 

系统须支持以下会议模式：

1　 终端点对点会议：点对点会议即两个会场进行一对一的视讯会议，无需MCU支持，仅需在会场使用遥控器直接呼叫对方的号码（或从电话本选择呼叫）即可，无需技术人员协助。可用于各部门或各领导之间的点对点的工作交流会议。

2　 全网多点会议：可以召开主会场和所有分会场参加的全省人事考试中心视频会议，也可以召开部分地市之间的局域性会议。

3　 分组会议：支持多组会议同时召开，会议组织形式可根据需要进行设置，各会议间互不干扰。

4　 本地培训:支持白板以及本地文档和教案的交互功能，实现文档或教案的共享以及导师经验的分享等，培训中分享的文档和数据都可保存至本地以及本地培训的全部内容都可通过录播服务器保存在本地，可进行实时的回看，最大程度的保障培训的效率。

5　 远程培训：通过视频会议系统，将培训老师的图像、声音、白板内容和教案同步直播到各地市分会场，实现远程培训。

江苏省人事考试视频指挥平台作为人社部人事考试中心视频指挥平台的有机组成部分，必须与人社部人事考试中心视频指挥平台无缝对接，实现视频会议MCU多级数字级联。目前部指挥中心已经建成，使用的多点控制单元（MCU）品牌型号如下：科达 KDV8000I-56H。
4.1.2. 省级人事考试视频监控平台

省级视频监控平台负责对省人事考试基地的全方位无死角的24小时监控，指挥中心、保密卷库、中心机房、命题楼层、扫卡室和阅卷机房等重点部位保留12个月录像。
同时省级视频监控平台能实时调看省直考点考场监控、各设区市人事考试机构的保密卷库和指挥中心的监控录像。
本次项目建设过程中所涉及的省级监控平台、市级监控平台前端监控设备已经搭建完毕，不在本次招标范围内。

视频指挥平台应能调取国内主流监控品牌（海康、大华、宇视、科达、华为）设备、省级监控管理平台和GB28181-2016协议网关视频信号。
4.1.3. 江苏省人事考试信息化网络平台

省级人事考试信息化网络平台的搭建应当适应人事考试信息化建设的要求。根据《全国人事考试管理信息平台研发规划》和《人事考试指挥平台建设标准》要求，参照国家级人事考试信息化网络平台建设，江苏省人事考试信息化网络平台采用VPN网络连接的方案，覆盖省级人事考试信息化平台的省人事考试基地主副指挥中心、机械大厦办公点、市级指挥中心。
4.1.4. 省级考务管理平台

考务管理平台能接受部、省、地市指挥中心相关通知和工作指令，并及时反馈落实情况；利用GPS执法记录仪实时监控记录省内全程试卷押运图像和GPS位置信息，异常情况报警；集中存储考试所有信息并长期保存备查。
本次招标仅针对考务管理平台中所涉及的GPS执法记录仪。投标人所投记录仪需要承诺能够被考务管理平台兼容，如不能兼容则需无条件更换满足要求设备。
4.1.5. 基地安防平台

基地安防平台实行统一管理，区分人员类型，划分通行区域，并能报警联动，确保整个基地的安全。主要功能：一是采集进出基地人员基本信息；二是向在基地工作的人员进行门禁出入授权，包括出入点和时间，就餐刷卡计数；三是基地任务管理系统，包括客房入住登记和安排、用餐安排、保安安排、会议室安排、服务保障安排。

主楼2-9楼楼层进出口、主楼10-11楼层电梯间隔门、保密仓库、中心机房、客房入口、教学楼办公区等出入口设有电子门禁，通过基地安防平台分配各类人员出入门禁的相应权限，实现基地内一卡通。持卡人凭一张卡可出入基地主入口道闸、安排的客房及有权限进入的工作区域。持卡人用自助餐时刷卡自动登记。

人事考试基地入口安装采取身份证+人脸识别验证模式的道闸，要求为单通道。人事考试基地主楼入口安装采取身份证+人脸识别验证模式的道闸，要求为3通道。

在基地入口值班室与消防控制室间设可视对讲电话（含门铃功能）。

基地招待所24间客房采用IC卡门禁锁，其他门禁系统的刷卡器、电磁锁、门禁管理系统不在本次招标范围内。

基地监控平台采用海康设备，已建设完成，不在本次招标范围内。
教学楼8间教室各配备20寸16：9液晶显示系统1套。
4.2. 市级人事考试信息化指挥平台

市级信息化指挥中心负责接收部、省人事考试中心远程指挥和监察，参加全省考务电视电话布置会，远程监控各考点的考试组织工作。具体包含视频会议指挥平台、视频监控平台、考务管理平台等。
4.2.1. 市级人事考试视频会议指挥平台

视频会议指挥平台上接省级指挥平台，接受省中心远程布置督查各项考务工作完成情况，并第一时间上报突发事件和相关处置情况。查看本地区考点录像和考试信息。
市级人事考试视频会议指挥平台考虑为各地市配备一套视频会议分会场设备，一套lcd拼接屏（2排3列）。
4.2.2. 市级人事考试视频监控平台

市级人事考试中心本地办公区域、指挥中心、保密卷库和自建考场视频监控，县区保密卷库、自建考场视频监控通过GB28181-2016协议网关加入省级人事考试视频监控平台。本次项目建设过程中只涉及GB28181-2016协议网关，各市人事考试中心监控设备已经搭建完毕，不在本次招标范围内。
4.2.3. 市级考务管理平台

市级考务管理平台接受部、省、地市指挥中心相关通知和工作指令，并及时反馈落实情况；利用 GPS视频记录仪实时监控记录试卷押运全程图像和GPS位置信息，异常情况报警；通过各考务手持终端设备（3套安卓手机）采集上报考点验收、缺考统计、违纪违规处理过程录像、违纪违规处理记过等考务信息；集中存储考试所有信息并长期保存备查。
本项目只涉及GPS视频记录仪和考务手持设备，其他不在本次招标范围内。
4.3. 系统组网方案

4.3.1. 组网拓扑图

[image: image1.png]SUEIES  apsmss

Anex

Wsip
FRESE ik G mamsinn

UM goRELL
HARX fi5a

Erree

J bR ARR

HEpL R
AR

| e | Az
ey
(BRSNS EATR |

e





4.3.2. 网络建设

江苏省人事考试视频指挥中心通过VPN连接省人事考试基地主副指挥中心、机械大厦办公点和设区市人事考试中心市级指挥中心，并上联人社部人事考试中心指挥平台。
4.4. 其他要求

招标文件“主要设备清单及参数要求”中为重要技术指标及功能，投标供应商在投标文件的技术偏离表中须逐条响应，视频会议产品须提供工信部认证的权威机构检测报告证明技术及功能描述。

5. 主要设备清单及参数要求

	省级指挥系统主要设备清单及参数要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	多点控制单元

（视频会议）
	1
	套
	1、采用嵌入式操作系统、ATCA架构插卡式设计。单台设备主控板及业务板插槽总数不少于6个。
2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
3、支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，支持并配置H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。
4、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
5、支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080P60fps前提下，辅视频也可以支持到1080P60fps。
6、支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。
7、本次要求配置不少于48个1080P30fps全编全解接入能力。配置的媒体端口资源支持动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配MCU资源，无需提前手动设置。单台设备支持平滑扩容到不少于120个1080P30fps全编全解接入能力。
8、本次要求配置电源备份。
9、为保证核心设备的稳定性，本次要求配置2块主控板。当某个主控板发生故障时，MCU可在＜1秒的时间将主控板的会议切换到另一个主控板上，切换过程中会议不受影响。
★10、支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。

11、支持同时召开多组1080p*60fps高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥16，各组会议之间互不干扰。

★12、为保证视频会议数据的安全传输，须具备AES、H.235等可靠的数据加密技术。

★13系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保障涉密内容安全可控。
★14、与人力资源和社会保障部人事考试中心多点控制单元（MCU）互联、互通、互控。（投标人须提供投标设备与人力资源和社会保障部人事考试中心多点控制单元互联、互通、互控的确认函）

	2
	会议管理平台（视频会议）
	1
	套
	1、为保证系统兼容性，会议管理平台需与MCU为同一品牌。
2、采用嵌入式操作系统（非windows操作系统），具备2个10/100/1000M以太网接口。
3、平台须采用集中供电与散热架构，配置双电源模块，支持电源热备份。
4、本次配置需支持不少于100个软终端客户端注册使用，单台设备需平滑扩容到不少于1000个软终端客户端注册。
5、本次配置穿越流量不少于600Mbps，最大可扩展为2500方用户注册、600M码流转发。
6、支持根据用户的组织架构关系管理全网设备，支持分级创建平台域，并对平台域内的设备进行入网。支持跨平台资源共享，对于无平台域资源的下级，可直接使用上级平台域资源。
7、支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。
8、支持设备统一管理，包括设备名称、设备类型、设备号码，所属平台域等详细信息。支持实时监控设备的运行状态，包含设备在线状态、注册状态、异常告警等。
9、支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。
10、支持设备资源展示，可对在线终端百分比、终端在线数、会议终端数、设备拓扑等信息进行实时监控。
11、支持H.460防火墙穿越。
12、★支持会议审批功能，审批员可以看到本域内所有创建的预约会议，对会议进行审批通过或者不通过，不通过则可选择相应的原因或者手动输入原因。

13、提供产品整机3C认证、电信设备入网证证书复印件。
14、提供会议管理平台的计算机软件著作权登记证书复印件。

	3
	点、直播平台（视频会议）
	1
	套
	1、为保证系统兼容性，点直播平台需与MCU为同一品牌。
2、采用嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。
3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。
4、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。
5、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
6、本次要求配置不少于30组会议录像，会议录像、直播最大分辨率支持4K30fps，不少于600方同时观看直播。满足本地超清录制、考点超清直播的需求。
7、本次要求配置的硬盘不小于6TB,可满足6000小时1M会议录像存储。

8、具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。
★9、支持直播会议融合功能，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动 。

	4
	应急融合指挥平台
	1
	套
	一、消息服务功能模块
1、支持常用联系人添加、搜索人员和部门、创建群组和业务组、同步组织架构功能； 

2、支持PC端和app端的消息互通功能； 

★3、投标人须提供所投设备权威机构检测报告或提供满足对应功能的软件界面高清截图。

二、PTT对讲模块
1、支持单呼、群组、业务组呼叫功能；
2、支持新建群组对讲，在对讲过程中不影响文字，图片等聊天； 

3、支持强拉，强插，多组监听功能，优先打断的功能； 

4、支持历史语音记录播放； 

5、支持PC端对讲功能，在pc间、或者pc和移动端的实时语音对讲； 

6、支持在服务器端下发通知公告消息； 
★7、投标人须提供所投设备权威机构检测报告或提供满足对应功能的软件界面高清截图。
三、无线图传功能模块
1、支持执法记录仪、车载监控等设备的接入和管理；
2、通过4G、WiFi、宽带无线专网等传输方式，将现场视频采集、回传和中心点录像；
3、支持视频的浏览、录像的回放等功能； 

★4、投标人须提供所投设备权威机构检测报告或提供满足对应功能的软件界面高清截图。

四、监控接入模块
1、支持数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。
2、支持至少1000个监控点的接入，本次配置应不少于64个监控点的接入
3、支持多画面同时浏览，最多可达64画面功能。
4、支持画面轮巡及预案轮巡.
5、支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。
★6、投标人须提供所投设备权威机构检测报告或提供满足对应功能的软件界面高清截图。

五、高清视频会议接入模块
1、支持视频会议系统调看任意监控点图像功能，并支持音频对讲、PTZ控制。

2、本次配置支持不少于64个监控点注册到网守，满足在会议侧能够通过别名对监控点快速调看。
3、支持监控系统调看视频会议系统的图像和声音功能。
4、支持多组并发的会议同时调看不同的监控点功能。
5、会议调度时支持前端口告警短消息功能，可将前端被调度监控节点的告警信息转换成短消息在会议系统中显示。
6、支持设置不同的网段功能，实现视频会议系统和监控系统跨网段部署。
★7、投标人须提供所投设备权威机构检测报告或提供满足对应功能的软件界面高清截图。

	5
	中心高清视频会议终端（视频会议）
	1
	台
	1、为保证系统兼容性，高清视频会议终端需与MCU为同一品牌。
2、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

4、支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。

5、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

6、终端支持可将不低于3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

7、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克。 
8、为保证本地多路信号源输入输出，支持不少于8路高清视频输入接口、5路高清输出接口，接口需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA等输入输出接口。（投标人须提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）
9、支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。

	6
	中心高清视频会议摄像机（视频会议）
	1
	台
	1、高清视频会议摄像机需与高清视频会议终端（省级主会场）同一品牌。
2、图像传感器采用不小于1/1.7"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
3、支持不小于12倍光学变倍；广角镜头，水平视角不小于72°。
4、为保证长距离传输质量及部署，视频输出接口支持HDBaseT，支持供电、显示、控制多线合一，通过网线即可实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。
5、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：-90-50°
6、提供产品RoHS证书复印件。

	7
	全向阵列麦克风（视频会议）
	1
	台
	1、全向麦克风需与高清视频会议终端（省级主会场）同一品牌。

2、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。
3、采用数字音频接口，由高清视频终端供电。
4、频响100Hz~22KHz。
5、支持不少于3个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。

6、提供产品RoHS证书复印件。

	8
	中心电视墙服务器（视频会议）
	1
	台
	1、为保证系统兼容性，电视墙服务器需与MCU同一品牌。

2、支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。

3、支持双网口，支持设备长时间稳定运行。

4、与MCU配合需支持H.265、H.264HP、H.263等格式的解码。
5、为保证上墙效果，需支持输出4K30的图像格式，同时兼容输出1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF图像格式。
★6、支持会议管理平台直管电视墙功能，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询，避免多套管理界面带来的不便。
7、单机最大支持16路1080P60高清图像输出，支持高标清解码模块混插，带同步音频输出，具备DVI-I混合接口；

	10
	省副指挥中心高清视频会议终端（视频会议）
	2
	台
	1、为保证系统兼容性，高清视频会议终端需与MCU为同一品牌。
2、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

4、支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。

5、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，本次需配置1080P60高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

6、支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。
7、支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口。（投标人须提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）
8、终端支持可将不低于2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。
9、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克。

	11
	省副指挥中心高清视频会议摄像机（视频会议）
	2
	台
	1、高清视频会议摄像机需与高清视频会议终端（省级分会场）同一品牌。
2、支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出；支持不小于30倍光学变焦。
3、为保证长距离传输质量及部署，视频输出接口支持HDBaseT，支持供电、显示、控制多线合一，通过网线即可实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。
4、广角镜头，水平视角不小于72°。
5、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：-90-50°
6、提供产品RoHS证书复印件。

	12
	全向阵列麦克风（视频会议）
	2
	台
	1、全向麦克风需与高清视频会议终端（省级主会场）同一品牌。

2、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。
3、采用数字音频接口，由高清视频终端供电。
4、频响100Hz~22KHz。
5、支持不少于3个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。

6、提供产品RoHS证书复印件。

	13
	网络型数字控制系统
	1 
	台
	1、8路红外发射端口，每路互相独立（任何时间只有一个红外端口有效）；

2、8路独立数字输入输出I/O口，输入输出电压范围DC 0~5V，电流0-10mA；

3、8路独立弱电继电器接口；

4、8路双向可编程RS-232/422/485通讯接口；

5、1个程序传输接口；

6、一个以太网接口（支持TCPIP协议），用于连接IPAD等WIFI设备，可以支持多个 平板等WIFI触屏同时连接到主机上。

7、110-240VAC自适应电源；

8、具有系统复位功能；

9、电源及状态指示功能；

10、红外自学习功能，更大的红外存储空间。     
11.支持分布式方式级联控制，支持流媒体调度，支持与运维平台的对接。

	14
	平板电脑
	2
	块
	1、存储容量：32GB

2、屏幕尺寸：9.7英寸

3、屏幕分辨率：2048×1536

4、屏幕类型：IPS

	15
	音量控制器
	1 
	台
	1、左、右声道的输入/输出支持平衡与非平衡接法

2、由中控主机供电

3、可通过KS-BUS总线控制接口与标准型中控主机或者网络型中控主机进行通信

4、旋转的ID切换装置可以设置ID地址码

5、当ID地址码和中控主机识别地址码一致时，才可以实现操作

	16
	电源控制器
	1 
	台
	1. 地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID 

2. 自带手动开关，

3. 继电器数量:8个

4. 电源:24DC，CR-NET控制总线供电 

5. 单路载入容量 ：AC/220V/10A， DC/30V/10A

	17
	无线路由器
	1 
	台
	2.4G/5G双频

	18
	混合矩阵
	1
	台
	1. 8x8路插卡型无缝混合矩阵，支持完美同步拼接模式，OSD字符叠加；

2. 真正的无缝交叉切换，不分信号格式，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象；

3. 多种信号类型可选无缝输入、输出板卡：VGA、DVI、SDI、HDBaseT、HDMI；

4. 内置板卡智能识别技术，自动检测板卡类型，即插即用；

5. 输出分辨率可调（HDCI输出板卡除外），支持分辨率根据板卡与输出信号格式不同；

6. 内置GUI人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机等控制设备多种系统、多款浏览器控制主机，操作更便捷；

7. 支持UPnP网络结构，快速进入GUI界面；

8. 支持EDID管理；

9. 支持多通道切换工作状态场景保存、调用；

10. 信号端口支持热插拔；

11. 、分辨率支持1080p60、1080p30、720p60、720p30、1024×768p60、800×600p60Hz等常见信号格式。

	19
	无线数字会议主机
	1 
	台
	1. 主机支持连接128个话筒，并可根据需要进行扩容。系统主机支持同时开启4只话筒工作，开启数量可设置

2. 2.4G无线高频传输连接方式，32位地址码对频技术，抗干扰能力强

3. 具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制

4. 频率响应：20-20kHz

5. 信噪比：>80 dB(A)

6. 动态范围： >90 dB

7. 总谐波失真： ≤0.01%

8. 使用频段：2400～2479 MHz，ISM频段，79个信道可供自由使用

	20
	无线主席单元
	1 
	只
	1. 话筒采用指向性电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰

2. 系统内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止系统“啸叫”

3. 拾音距离可达50cm

4. 指向性：超心型指向性

5. 调制方式：数字式跳频DSSS(直序扩频)+GFSK

6. 发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，79个信道可供自由使用

7. 无线通信距离：25m±5m 使用11dB天线时的可视距离

8. 拾音距离：50cm

9. 灵敏度：-38dB±2dB

10. 频率响应：50Hz-18KHz

11. 信噪比：>80 dB 

	21
	无线代表单元
	7 
	只
	1. 指向性：超心型指向性

2. 调制方式：数字式跳频DSSS(直序扩频)+GFSK

3. 发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，79个信道可供自由使用

4. 无线通信距离：25m±5m 使用11dB天线时的可视距离

5. 拾音距离：50cm

6. 灵敏度：-38dB±2dB

7. 频率响应：50Hz-18KHz

8. 信噪比：>80 dB 

	22
	单元电池充电器,支持同时8个电池
	1 
	只
	1. 8路独立数字输入输出I/O口，输入输出电压范围DC 0~5V，电流0-10mA；

2. 8路独立弱电继电器接口；

3. 110-240VAC自适应电源；

4. 具有系统复位功能；

5. 电源及状态指示功能；

	23
	调音台
	1 
	台
	1. 16通道线路/麦克风输入,支持每一路独立幻象供电;

2. 2路主输出,2路编组输出,2路AUX辅助输出;

3. 内置100种DSP数字效果;

4. 每麦克输入内置高品质前置放大器;

5. 每输入通道支持3段均衡调节;

6. 2路AUX发送全部可切换到推子前或推子后;

7. 1路FX发送;

8. 标配USB音频播放接口;

9. 支持机架式安装

	24
	可视电话视频终端
	2 
	台
	1、为保证系统兼容性，应急可视电话需与MCU同一品牌。
2、为方便携带，采用高集成设计，集高清摄像头、麦克风、触控屏、扬声器为一体，图像分辨率可达1080p；
3、遵循SIP体系标准，至少支持H.264、G.711音视频编解码协议；
4、会议速率支持64k~4Mbps；
5、摄像头具备200万或以上像素传感器；
6、至少具备1路HDMI视频输入接口和1路HDMI视频输出接口；支持内置阵列麦克风拾音，具备1路3.5mm音频输出接口；
7、触控屏采用电容触控屏设计，屏幕大小至少8英寸，至少支持1280*800像素；
8、支持10/100/1000M自适应网口、2.4G/5GWIFI、蓝牙，支持热点、客户端模式;

	25
	监控存储磁盘阵列
	2 
	套
	1. 单设备支持256路以上2M码流并发录像， 32路2M视频回放及下载;

2. 监控系统平台单域支持10000个前端接入，可接入Web用户访问总数2048个，支持1024个用户并发登录;

3. 支持多域管理;

4. 远程监控客户端在线接入总数：500个，并发接入总数：200个。

5. 一体化智能管理

6. 支持实时视频流预览，支持1/4/6/7/9/16/24等多分屏画面显示;

7. 支持客户端抓图及连续抓图;

8. 支持按条件查询、回放、下载录像;

9. 支持视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警等功能报警管理与配置;

10. 支持实时流、历史流视频上墙功能;

11. 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、60、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全。

12. 支持前端以RTSP、GB/T28181、ONVIF、PSIA等协议接入;

13. 总容量360T

	26
	20寸16：9液晶显示器
	8 
	套
	含信息发布系统。

	27
	控制操作台
	1 
	套
	根据现场环境定制

	28
	控制电脑终端
	4
	台
	Windows 10 

硬盘容量：512GB SSD

显卡：集成显卡

处理器：Intel i3

电脑形态：主机+显示器

显示器尺寸：20-21.5英寸

内存容量：8G

	29
	机柜
	2
	套
	42u标准机柜

	30
	省级VPN服务器
	1
	台
	1. 硬件要求：2U机箱，≥6个千兆网口，配置≥2个USB口，≥1 个COM接口，单电源。

2. 网对网加密速度≥300 Mbps，吞吐量≥1Gbps，最大并发连接200万。

3. 遵守IPSec和IKE标准，支持传输和隧道模式

4. 支持各种标准协议，包括IPv4, IPv6, VLAN标记，路由，NAT/NAPT，组播，OSPF, IGMP, Diff Serv，IPSec, IKE，VLAN Trunk，PPTP穿透，GRE，HTTP, SSL 3.0, TSL1.0, FTP, POP3, SMTP等多种应用层协议

5. 支持DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等加密算法，支持DM5、SHA、SHA-256、SHA-384、SHA-512等验证算法，支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法，支持扩展安全算法模块

6. 支持VPN加速技术

7. 支持NAT 穿透（NAT-T）功能，并能够实现VPN互连的“双向NAT穿透”

8. 支持隧道保活，定时检测和发起VPN通信，确保加密通道的时时连通

9. 支持基于主机、范围、子网、域名、组的资源定义

10. 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间的访问控制，支持基于域名的访问控制，支持隧道内访问控制

11. 支持根据IP、协议、网络接口、时间定义带宽分配策略，支持最小保证带宽和最大限制带宽

12. 支持在网桥模式（透明模式）下VPN互联互通

13. 支持在单臂模式下，不需要调整网络结构、网络路由等网络环境下的VPN互联互通

14. 支持在IP地址冲突情况下的VPN互联互通，并且不需要IP地址冲突的一方更改局域网内的IP地址

15. 支持在部-省，省-市，市-考点两两VPN互联互通的情况下，实现部-省-市-考点各层级间的隧道中转

16. ★支持国家人事考试指挥平台公有云及私有云中心平台的无缝对接

17. ★支持与国家人事考试业务网统一门户及单点登录平台对接

18. 支持视频会议的H.323、H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265、G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、H.239、BFCP等协议

	31
	单兵执法记录仪
	15
	套
	1、一体式结构设计，存储介质及电池全内置设计。
2、设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求。
3、设备应具备USB2.0或以上接口，接口输出速率不低于25MB/S，并应符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求。 
4、触摸彩色显示屏，显示屏尺寸不小于2寸。
5、设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥315cd/m²。
6、设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于400：1。
7、照片分辨率5248*3936、4160*3120、3264*2448、2592*1944、2048*1536分辨率时，照片分辨率应大于或等于900线。
8、编码格式应支持H.264High Profile
9、设备应能支持WIFI、蓝牙、NFC、3G/4G 等多种无线网络实时传输视频数据到应急融合指挥平台。
10、设备应能支持“GPS+北斗”定位系统，可采集设备的运行轨迹并上传到应急融合指挥平台。
11、设备应能支持双向语音，实现应急融合指挥平台与设备之间的语音通话。

	32
	服务器
	6
	台
	品牌：联想、戴尔、浪潮、曙光

2U（机架式）

2x 英特尔至强银牌 4114 (2.2GHz, 10C）

DDR4；128GB 2666MT/s，24个内存插槽；

6x 600G 10K（SAS）；

直通增强型阵列卡，适用于vSAN环境；

2张Intel网卡，2个万兆光口，含6个SFP+；

集成远程管理模块（企业版），能够通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点

双热插拔电源 

配置带有安全锁的机箱面板，配置滑动导轨（免工具上架安装）；

	33
	数据库软件
	1
	套
	SQL server 2017 5用户

	34
	单机芯人行通道闸机
	2
	套
	10. ★支持人脸识别、身份证识别、刷卡和密码和电话等多种开门方式

11. 支持活体检测，有效防止照片和视频欺骗

12. 机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢

13. 伸缩臂长： 260mm

14. 最大通道宽度：550mm

15. 电源电压： AC220±10% V,50HZ

16. 驱动电机： 直流有刷电机（24V）

17. 输入接口： 继电器开关信号

18. 正常使用寿命：300万次

19. 通行速度：≤30人/分钟

20. 闸门开、关时间： 0.5秒

21. 工作环境：室内、室外（阴棚）

22. 温度：-15℃— 60℃ 相对湿度：≤95%，不凝露.

	35
	双机芯人行通道闸机
	2
	套
	1. ★支持人脸识别、身份证识别、刷卡和密码和电话等多种开门方式

2. 支持活体检测，有效防止照片和视频欺骗

3. 机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢

4. 伸缩臂长： 260mm

5. 最大通道宽度：550mm

6. 电源电压： AC220±10% V,50HZ

7. 驱动电机： 直流有刷电机（24V）

8. 输入接口： 继电器开关信号

9. 正常使用寿命：300万次

10. 通行速度：≤30人/分钟

11. 闸门开、关时间： 0.5秒

12. 工作环境：室内、室外（阴棚）

13. 温度：-15℃— 60℃ 相对湿度：≤95%，不凝露.

	36
	发卡器
	1
	套
	

	37
	刷卡终端
	2
	套
	

	38
	电子巡更系统
	1
	套
	20个巡更检查帮，巡更点位按实际情况设置。

	39
	客房门禁锁
	27
	套
	更换原客户门禁锁。含一套客房门禁管理系统。

	49
	IC卡
	100
	套
	

	市级分指挥系统主要设备清单及参数要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	液晶拼接显示单元
	78
	套
	1. 拼接：双拼缝<=1.7mm

2. 对角线尺寸：>=50"

3. 屏幕长宽比例：16：9

4. 分辨率：1920x1080

5. 亮度（标准值）：500 cd/m2

6. 对比度：4500:1

7. 可视角度（水平/垂直）：176/176

8. 响应时间（灰阶）：8ms

9. 显示色彩：1.07Billion 色

10. 色域：92%

11. 输入通道：Video in *1, Pr/Y/Pb in*1；RGB

12. in*1,DVI-D in*1；RS323 IN *1

13. 输出通道：RS232 out *1

14. 连续工作时间：24 小时不间断，每周7 天

	2
	拼接控制器
	13
	套
	8路HDMI输入，8路HDMI输出，含控制软件

	3
	市分高清视频会议终端（视频会议）
	13
	台
	1、为保证系统兼容性，高清视频会议终端需与MCU为同一品牌。
2、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps—8Mbps。
4、支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profle等视频编解码协议。

5、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，本次需配置1080P60高清视频分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
6、提供不少于4路独立的非私有高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口。（投标人须提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）
7、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。

8、提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，为保证系统稳定性，需支持网口热备份。
9、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

	4
	市分高清视频会议摄像机（视频会议）
	13
	台
	1、高清视频会议摄像机需与高清视频会议终端（市级分会场）同一品牌。

2、支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

3、支持不小于12倍光学变焦。

4、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：-90-50°

	5
	市分全向阵列麦克风（视频会议）
	13
	台
	1. 全向麦克风需与高清视频会议终端（市级分会场）同一品牌。

2. 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。

3. 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。

4. 频响100Hz~22KHz

5. 支持不少于3个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。

	6
	市分软件终端（视频会议）
	13
	台
	1、为保证系统兼容性，应急软件终端需与MCU为同一品牌。
2、软件终端支持运行在windows/IOS/Android操作系统的PC或移动设备，通过其内置的摄像头和麦克风即可实现视频会议功能。

3、支持ITU-T H.323或IETF SIP通信标准。
4、支持H.264、H.264 High Profile视频编解码协议。 
5、Windows/IOS/Android终端最高支持720p视频分辨率。

6、支持双流功能，方便桌面文档及应用共享。

★7、支持即时消息功能，支持收发文字、收发图片、文件传输，支持历史消息记录的查看、删除等功能。（投标人须提供客户端具备即时消息、文件传输功能界面截图）
8、支持终端自主创建多方讨论组功能，可以实现多方文字、图片讨论，并可快速召开视频会议。

	7
	可视电话视频终端
	13 
	台
	1、为保证系统兼容性，应急可视电话需与MCU同一品牌。
2、为方便携带，采用高集成设计，集高清摄像头、麦克风、触控屏、扬声器为一体，图像分辨率可达1080p；
3、遵循SIP体系标准，至少支持H.264、G.711音视频编解码协议；
4、会议速率支持64k~4Mbps；
5、摄像头具备200万或以上像素传感器；
6、至少具备1路HDMI视频输入接口和1路HDMI视频输出接口；支持内置阵列麦克风拾音，具备1路3.5mm音频输出接口；
7、触控屏采用电容触控屏设计，屏幕大小至少8英寸，至少支持1280*800像素；
8、支持10/100/1000M自适应网口、2.4G/5GWIFI、蓝牙，支持热点、客户端模式;

	8
	市分高清视频矩阵
	13
	台
	1、8路HDMI输入，8路HDMI输出，支持中控系统，入、输出接口：8路HDMI输入、8路HDMI输出。

2、带宽：视频带宽225MHz(1080P 12bits*3 deep color) 

3、数据速率 3.2Gbp/通道(MAX 6.5Gbp)

	9
	市分VPN设备
	13
	套
	1. ★省级VPN服务器同一品牌

2. 硬件要求：1U机箱，≥6个千兆网口，配置≥2个USB口，≥1 个COM接口，单电源。

3. 网对网加密速度≥100Mbps，吞吐量≥1Gbps，最大并发连接100万。

4. 遵守IPSec和IKE标准，支持传输和隧道模式

5. 支持各种标准协议，包括IPv4, IPv6, VLAN标记，路由，NAT/NAPT，组播，OSPF, IGMP, Diff Serv，IPSec, IKE，VLAN Trunk，PPTP穿透，GRE，HTTP, SSL 3.0, TSL1.0, FTP, POP3, SMTP等多种应用层协议

6. 支持DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等加密算法，支持DM5、SHA、SHA-256、SHA-384、SHA-512等验证算法，支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法，支持扩展安全算法模块

7. 支持VPN加速技术

8. 支持NAT 穿透（NAT-T）功能，并能够实现VPN互连的“双向NAT穿透”

9. 支持隧道保活，定时检测和发起VPN通信，确保加密通道的时时连通

10. 支持基于主机、范围、子网、域名、组的资源定义

11. 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间的访问控制，支持基于域名的访问控制，支持隧道内访问控制

12. 支持根据IP、协议、网络接口、时间定义带宽分配策略，支持最小保证带宽和最大限制带宽

13. 支持在网桥模式（透明模式）下VPN互联互通

14. 支持在单臂模式下，不需要调整网络结构、网络路由等网络环境下的VPN互联互通

15. 支持在IP地址冲突情况下的VPN互联互通，并且不需要IP地址冲突的一方更改局域网内的IP地址

16. 支持在部-省，省-市，市-考点两两VPN互联互通的情况下，实现部-省-市-考点各层级间的隧道中转

17. 支持视频会议的H.323、H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265、G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、H.239、BFCP等协议

	10
	视频接入许可
	130
	个
	

	11
	单兵执法记录仪
	26
	套
	1、一体式结构设计，存储介质及电池全内置设计。
2、设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求。
3、设备应具备USB2.0或以上接口，接口输出速率不低于25MB/S，并应符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求。 
4、触摸彩色显示屏，显示屏尺寸不小于2寸。
5、设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥315cd/m²。
6、设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于400：1。
7、照片分辨率5248*3936、4160*3120、3264*2448、2592*1944、2048*1536分辨率时，照片分辨率应大于或等于900线。
8、编码格式应支持H.264High Profile
9、设备应能支持WIFI、蓝牙、NFC、3G/4G 等多种无线网络实时传输视频数据到应急融合指挥平台。
10、设备应能支持“GPS+北斗”定位系统，可采集设备的运行轨迹并上传到应急融合指挥平台。
11、设备应能支持双向语音，实现应急融合指挥平台与设备之间的语音通话。
12、设备应具有夜视功能，开启夜视功能后有效拍摄距离不低于10m
★13、为保障人事考试时的取证及调度，执法记录仪须支持人脸、车辆抓拍，自动从摄录场景中抓取到人员头肩照、全景照。支持上传抓拍的人脸、车辆图片，显示上传状态，并接收平台对布控人员的告警信息下发，显示人员告警信息。（提供权威机构检测报告复印件）

	12
	手持终端
	39
	台
	1. 安卓系统

2. 支持全网通4G

3. 6.6寸以上大小屏幕

4. 8G内存

5. 配备摄像头

6. GPS定位功能

	系统集成服务

	1
	省级中心安装部署
	1
	项
	

	2
	市级中心安装部署
	13
	项
	

	3
	3年驻场服务
	1
	项
	


6. 技术方案要求

(1) 技术方案包括需求分析、平台设计、组网图、图纸、实施计划等内容，要求内容准确，方案完整。

(2) 技术方案中须明确提出省中心与国家、地市的对接方式和相关考量。

(3) 须提供投标产品的各项参数，详细说明配置方案，描述所选设备和软件，充分考虑各可选项配置，逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表。

(4) 投标人应提供一个完整的包括详细项目实施计划的技术方案，包括“5.主要设备”所列设备和未完成建设目标所需其他设备、软件、配件、接口、线缆和介质等，表明相应单价并计入投标总价。如有软件、配件、线缆、附件等遗漏，影响平台安装和运行，由投标人承担并负责解决。

7. 项目实施要求

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个平台的联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

(1) 投标人需在13个市级分会场所在城市有服务网点，具备同时实施的能力，保证交付时间按期、按质完成；
(2) 投标人应具备视频会议、视频监控、网络、车载记录仪、安防等系统的集成能力。投标人应具备视频会议系统的软件二次开发能力。

(3) 项目经理应具备丰富的项目管理经验、全程驻场；投标人应组建涵盖各专业技术团队为用户提供专业服务，包括网络、视频会议、视频监控等；投标人应组建各原厂支撑团队，涵盖所投设备。

(4) 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

(5) 投标人对提供的产品保证3年的产品免费技术支持售后服务。

(6) 投标人须承诺充分考虑和响应满足甲方实际业务需求的变化，按照甲方本项目软件需求调研后确定的目标和要求，免费对建设内容进行完善和变更。
8. 售后服务要求

(1) 项目实施完成后，平台自身故障终身维护，并且提供3年平台的免费升级和维护。

(2) 投标人投标时必须提供书面承诺函，承诺所投产品在制造商处的注册登记用户是采购人江苏省人事考试中心，并且所投产品均具备设备制造商3年质保。中标公示期结束三日内须提供设备制造商出具的3年质保函原件（须加盖设备制造商公章）。若投标人虚假应标采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追求其法律责任。
(3) 中标供应商应为本项目设有专门的技术支持及售后服务队伍，主要维护人员由专业的售后服务人员和开发人员共同组成，故障响应时间须在30分钟内
(4) 中标供应商中标供应商要保证及时响应用户的服务要求，提供7★24小时电话支持服务，如果现场人员或通过电话和远程维护不能解决问题，要及时派技术服务工程师到现场进行解决。中标供应商应在全省13个地市同时具备维护团队，市级分会场突发故障具备30分钟内现场支持的能力。
(5) 在定期巡检的基础上，针对存在隐患的问题，进行及时的处理与维护，实现平台服务的平稳运行。

(6) 投标人中标后在保修期内和免费维护期内，提供的所有维修维护服务均为用户现场服务，由此产生的费用均不再收取。
(7) 投标人中标后须提供系统扩充、升级方面的保障和技术支持服务；提供7×24小时的技术支持响应，在出现问题时，投标人接到通知后必须派技术人员1小时内赶到现场检查处理。
(8) 在保修期内，应在南京成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。

(9) 投标人提交保修期内免费售后服务承诺书，其中注明有效的联系方式和相关服务流程。
(10) 在保修期结束后，投标人承诺提供相关有偿维护服务，并明确费用收取标准。
(11)  要求质保期内设备的所有备品备件保证由原设备制造商备件库提取（发出）。并承诺在故障应急响应时，备品备件能够和工程师一起到达现场，省内备件库没有的备件通过专人专送从其它备件库以最快的速度到达用户现场。要求省人事考试中心备件到现场时间不大于5小时，地市备件到现场不大于24小时，投标人需就相关备件的相关保障措施进行说明。
9. 培训要求

培训主要内容包括（但不限于）： 网络设备、会议系统、存储设备、服务器设备，培训方式包括现场培训、集中培训、原厂培训等。
(1) 项目质保期内至少提供每年一次的面向技术管理人员的培训。

(2) 所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

(3) 投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关文档，所有的资料必须是中文书写。

(4) 提供应用软件平台管理员培训；

(5) 提供应用软件平台日常操作使用培训；

(6) 提供应用软件平台运行维护培训及常见故障排除培训；

(7) 投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。
培训费用：投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入投标总价。
10. 项目验收要求

中标供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，组织设备和人员，配合甲方完成验收。其中硬件部分，在使用单位现场进行测试，设备能正常运行且参数一致，由双方代表签字盖章确认验收通过。

(1) 平台测试

平台安装完成后，按照平台要求的基本功能逐一测试。

单项测试：单项产品安装完成后，进行产品自身性能的测试。

平台运行正常，联机测试通过。

中标人应负责在项目验收时将平台的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

(2) 产品验收要求

要求对全部产品的型号、规格、数量、外观、包装及资料的验收。

凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

投标人应负责在项目验收时将平台的全部有关产品原厂授权书、说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

最终验收或终验指采购人和中标人依据合同及其相关附件规定的终验测试程序及标准，对合同设备共同进行的最终验收测试。如果终验测试合格，采购人将向中标人签发《终验合格意见》。

11. 核心产品

本次采购的核心设备为省级VPN服务器和市分VPN设备。

12. 其他要求

投标人报价明显低于成本价的，采购人有权要求投标人出具投标价格的详细组成和相关证明材料，投标人无法提供，或者评标委员会认为无说服力的，作为无效投标处理。
13. 特别说明：

本需求只是对江苏省人事考试视频指挥系统建设原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对项目的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本需求中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过验收及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。本需求所列主要设备的数量，投标人可在与中标人签订合同时根据实际情况进行增减，增减部分按投标设备单价进行核算。

五、商务要求

1. 交货期、交货方式及交货地点及建设周期
(1) 交货期：合同签订20天内。
(2) 交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、验收。
(3) 交货地点: 江苏省人事考试中心人事考试基地及13个设区市人事考试中心。
(4) 建设周期：签订合同后1个月内平台建设和安装调试完毕并投入试运行。

2.付款支付
合同签订20日内付20%，设备采购完成并与人社部人事考试中心视频指挥平台无缝对接后付60%，项目整体验收合格后付15%，另有5%于项目验收合格后1年后付。

3.投标货币

投标文件中的货物单价和总价采用人民币报价。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准 
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
(1) 投标报价（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

（二）技术部分（70分）：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	技术及服务参数响应
（24分）
	投标文件对招标文件技术需求（第四章 项目需求）的响应程度，带★号的为重要技术指标，不能满足的（负偏离）每项扣3分；非带★号的技术指标，不能满足的（负偏离）每项扣1分，扣完为止，投标供应商在投标文件的技术偏离表中须逐条响应，视频会议产品须提供工信部认证的权威机构检测报告证明技术及功能描述，否则视为负偏离。
	24

	2
	实施技术方案与施工组织方案（4分）
	评委会根据投标供应商提供的实施技术方案（方案架构实用、开放、先进，符合相关国家标准、行业特点，系统功能完全满足招标人需求，且设计具体、可操作性强。方案对采购人的项目背景、现状、目标需求作充分考虑理解的）进行综合评审，优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。
	2

	
	
	评委会根据投标供应商提供的施工组织方案（人员组织、设备准备、材料进场安排合理有序，可操作性强，附详细的文字、图表说明，在项目管理、进度控制、质量控制、成本控制、组织与协调、职业健康与安全文明控制方面有较好的措施，管理能力强，质量保证水平高）进行综合评审，优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。
	2

	
	售后服务

情况（7分）
	评委会根据投标供应商提供的售后服务方案（针对本次项目提供详细切实可行的售后服务方案，巡检标准、巡检内容、巡检计划、巡检报告、人员安排、响应标准、备件体系、故障解决方案等）进行综合评审，优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。
	2

	
	
	投标供应商提供视频会议产品设备制造商针对本项目3年免费售后服务承诺函的得1分；
投标供应商提供应急融合指挥平台产品设备制造商针对本项目3年免费售后服务承诺函的得1分；
	2

	
	
	评标委员会根据投标供应商提供的免费驻场服务进行综合评审，免费提供1年驻场服务的得1分，免费提供2年驻场服务的得2分，免费提供3年驻场服务的得3分。
	3

	
	验收方案

（2分）
	评委会根据投标供应商提供的验收方案进行综合评审，优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。
	2

	
	系统对接方案（4分）
	评委会根据投标供应商提供的系统对接方案（本系统须与人社部人事考试中心视频指挥平台无缝对接，实现视频会议MCU多级数字级联）进行综合评审，满足招标文件要求的得4分，否则不得分。
投标供应商在中标公示后5个工作日内须提供相关设备进场测试，按照招标文件项目建设要求完成与人社部人事考试中心视频指挥平台的无缝对接及MCU多级数字级联测试。
	4

	
	项目组实施能力（4分）
	评委会根据投标供应商提供的实施能力（项目组实施人员不少于5名，团队组成及人员配备合理、分工明确、针对性强、专业技术水平高。）进行综合评审，满足招标文件要求得1分，优于招标文件要求的得2分（投标供应商须提供项目人员配备和职责分工、人员资质资历证明复印件及至少6个月的社保证缴纳证明，否则不得分）。
	2

	
	
	项目组成员至少包含网络、视频类工程高级工程师认证成员（例如CCIE、CISP等）、省级网络信息安全管理员（由省委宣传部、省通管局、省公安厅统一颁发），每项提供一个得0.5分，最多得2分。（投标供应商须提供本单位相关人员资质证明复印件及在本单位的至少6个月社保证缴纳证明等，否则不得分）。
	2

	
	二次开发能力（4分）
	投标供应商在视频监控平台、园区安全管理方面具二次开发能力，每具备一例软件著作权得2分，最多得4分。
	4

	3
	履约能力

（9分）
	评委会根据投标供应商的履约能力（项目实施要求针对省级会场和13个市级会场具备同时实施的能力，保证交付时间按期、按质完成；售后服务要求针对省级会场驻场服务和13个市级分会场突发故障具备30分钟内现场支持的能力）进行综合评审，优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的不得分。
	5

	
	
	投标供应商具备大型视频会议平台或监控平台维护能力得2分（须提供该平台维护项目合同复印件，或提供该维护平台为自身研发的证明（软件著作权复印件等）。
	2

	
	
	评委会根据投标供应商提供的应急处置方案综合评审，优于招标文件要求的得2分，满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。
	2

	4
	投标人经验（5分）
	提供2017年至今设备清单中含多点控制单元（MCU）设备的项目合同复印件（单个合同业务规模须至少含一台MCU及10台会议终端），每提供一个得1分，最多得5分。
	5

	
	投标人资质（5分）
	具有涉及国家秘密的计算机信息平台集成乙级及以上资质得2分（提供证书复印件）。
	2

	
	
	具有ITSS信息技术服务运行维护成熟度等级贰级以上，得1分（提供证书复印件）。
	1

	
	
	投标人具有CMMI5得1分（提供证书复印件）。
	1

	
	
	投标人通过ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书的每个得0.5分，最高得1分（提供证书复印件）。
	1

	5
	节能环保（2分）
	1.投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。
	2


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标配置与分项报价表
六、供货一览表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）
	
	

	11
	
	
	

	12
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）
文件8  投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》
格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              
          联系电话：（手机）                          

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）
备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。
 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标产品配置及分项报价表

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


六、供货一览表

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

九、  开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品
制造商及产地
	


                                              日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
７７

