
招  标  文  件
项目名称：江苏智慧文旅平台数据分析决策平台及支撑体系建设项目
项目编号：JSZC-G2020-065
江苏省政府采购中心

   2020年3月 

总  目  录

３第一章  投标邀请

第二章  投标人须知
６
第三章  合同条款及格式
２２
第四章  项目需求
２７
第五章 评标方法与评标标准
７７
第六章  投标文件格式
８３


 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省文化和旅游厅委托，决定就其所需的江苏智慧文旅平台数据分析决策平台及支撑体系建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

1、 招标项目名称及编号

项目名称：江苏智慧文旅平台数据分析决策平台及支撑体系建设项目

项目编号：JSZC-G2020-065  

2、 招标项目简要说明 

（1） 招标项目简要说明

江苏省文化和旅游厅以服务与监管并举、游客与居民共享、政府与市场共建为原则，坚持上下联动、左右协同、共建共享的文旅大数据为支撑，建设江苏智慧文旅平台，加快推进“互联网+”与文化、旅游、政务服务、监管执法等领域的深度融合，提升江苏文旅产业的服务与管理水平，打造江苏智慧文旅新形象、新品牌，服务我省“智慧江苏”建设的战略目标，形成全国示范效应。江苏智慧文旅平台项目的建设内容主要包括智慧文旅对客服务平台、行业监管指挥平台、数据分析决策平台、应用支撑平台、文旅资源数据库、基础设施支撑和配套标准规范七部分。

本项目数据分析决策平台及支撑体系建设内容包括数据分析决策平台软件、应用支撑平台以及基础设施支撑等内容。
（2） 本项目采购预算为为792万元。
（3） 本项目设定最高限价，最高限价为792万元。投标报价超过政府采购预算和最高限价的，视为无效投标文件。其中，公有云资源池服务限价84万。
3、 招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
4、 招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）本项目 不接受 联合体投标。
（四）本项目 不接受 进口产品投标；
5、 招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
6、 投标文件接收信息

1.以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标文件邮寄地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。

投标文件采用现场送达的，投标文件接收时间为开标时间前一个工作日的14：00-16：00，接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期C号电梯三楼电梯厅接收点。
2.投标文件接收截止时间：2020年4月20日16:00。

3.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。
7、 开标有关信息

1.开标时间：2020年4月21日09:30

2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”


8、 本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼
邮编：210036    

采购中心联系人： 付钢          联系电话： 025-83668520  

采购人：江苏省文化和旅游厅
采购人联系人：詹翔                   采购人联系电话：18963601662

采购人联系地址: 江苏省南京市鼓楼区中山北路255号        

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

9、 投标文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4份  

10、 本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

江苏省政府采购中心

   2020年3月27日
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)（服务项目具体请根据招标文件提供的格式填列）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 投标文件密封包装上应注明：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期
20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交
21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。

22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
23.2开标仪式由采购中心组织。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会
24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）

26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目不收取履约保证金，终验完成后，乙方提供合同总额5%的银行保函，质保期结束甲方退回银行保函。
35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。   
八、其他

36、现场演示及陈述

37.1 投标人按照签到顺序进行现场演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

37.2 演示内容：见第五章 评标方法与评标标准中“现场演示”部分。

第三章  合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及产品内容

1.1 服务及产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务及产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务及产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币      万元作为合同履约保证金。

6.2合同履行结束后，乙方凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），办理保证金退还手续（无息退还）。
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务及产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期     年。（自交付验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________
9.2 交付方式：_________
9.3 交付地点：_________
十、款项支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量交付，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务及产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务及产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务及产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的服务及产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务及产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务及产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务及产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务及产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务及产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务及产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务及产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务及产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的服务及产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务及产品，乙方愿意更换服务及产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务及产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

                                          签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求
1.
建设内容
以江苏智慧文旅平台为基础，构建江苏智慧文旅数据分析决策平台，形成大数据主题分析和示范应用的专题分析与支持，通过模型构建、监测分析、深度分析等，针对不同方向进行综合分析，从文化旅游管理、服务、营销等各个方面，提供有效的决策辅助，本项目建设的主题分析功能包括运营商大数据主题分析、互联网大数据主题分析、综合决策主题分析等三大分析。对江苏智慧文旅平台内的所有主题分析结果进行电脑端、大屏端、手机APP和领导驾驶舱等多终端展示，为相关部门的领导提供可视化决策服务。同时建设应用支撑平台及项目所需的基础设施。

1.1数据分析决策平台
数据分析决策平台使用文旅资源数据库中的数据资源进行分析，文旅资源数据库中的数据采集自智慧文旅对客服务平台、行业监管指挥平台、互联网OTA企业、运营商大数据、银联数据等多处，数据分析决策平台会采集或者使用到某个主题数据或者跨多个主题数据。
文旅数据库中的所有信息资源由文旅数据库的管理方统一进行逻辑管理，数据的采集、治理和存储遵循“谁产生/采集谁负责、谁使用谁负责”的原则，即各应用系统或者决策分析系统对产生的数据负责，同时负责各自所需数据的采集和存储；对于跨主题数据的使用需求由数据使用方负责提出需求，由数据存储方提供数据；所有的数据采集、存储和使用的规范由文旅数据库的管理方统一提供，中标人按照规范开展数据采集、存储和使用工作，并接受文旅数据库管理方的监督。

（1）运营商大数据主题分析
1）目的地客情监测分析
目的地客情监测分析是针对文旅融合、全域旅游背景下，对全省、各设区市及A级景区、重点文博场馆等多类型目的地客情的客流数据进行监测分析，充分挖掘游客游览时间及空间特征。包括但不限于城市访客接待分析、A级景区游客分析、其他目的地客情监测分析、居民出游分析等。
a、城市访客接待分析
分析包括全省及各设区市接待省内外城市访客量结构占比、客源地分布、全省访客属性占比（年龄段、性别）、全省访客来访平均停留时长、各城市访客平均停留时长、全省接待入境访客来源地分布、入境访客到访城市分布等。
b、A级景区游客分析
监测分析包括全省A级景区接待游客客流量、来源地分布、客流属性占比（年龄段、性别）、全省各类型景区接待客流量占比、景区游客平均停留时长、游客首访景区、游客热门景区旅游线路等。
c、其他目的地客情监测分析
监测分析全省重点文博场馆等区域的接待客流量、客流来源地、客流属性（年龄段、性别）、停留时长等。
d、居民出游分析
全省省内、省外、境外出游情况分析。
2）文旅活动监测分析
基于采购的运营商位置数据及行业监管中心、文旅服务中心汇聚数据，对全省重点活动、赛事、展会等现场提供实时动态客情监测及分析，提供活动供需市场的综合画像及服务活动保障，有效减少人力、时间、财力损耗，实现文旅产业集中化体现。包括但不限于文旅活动综合分析、分类型活动对比分析等。
a、文旅活动综合分析
监测分析活动地域范围内游客量总体情况、分日游客量情况、分时段游客量情况、客群年龄、客群性别、客群归属地、客群习惯、客群出行及活跃时间、客群热搜词、客群偏好、客群来源地（省份、城市）、客群平均停留时长、客群过夜特征及分布等。
b、分类型活动对比分析
监测分析各类型活动吸引省内外客流占比、各类型游客量趋势对比（分日、分时段）、各类型客群属性、各类型客流驻留特性（停留时长、过夜占比）等。

（2）互联网大数据主题分析

1）文旅消费行为分析
文旅消费行为分析基于采购的银联消费数据，以线下消费统计数据为数据基础，实现对全省游客消费行为的多维分析，助力全省完善消费体制机制、文化市场发展，区域经济效益提升。
包括但不限于市场消费结构分析、游客节假日消费分析、各行业消费分析、消费游客客群分析。
a、市场消费结构分析
监测分析包括线下全省、各市范围内整体游客及非游客在消费总笔数、消费总金额、消费总人次、人均消费金额的占比及变化趋势情况。
b、游客节假日消费分析
监测分析包括线下全省、各市范围内游客在重点节假日期间消费总笔数、消费总金额、消费总人次、人均消费金额的占比及变化趋势情况。
c、各行业消费分析
监测分析包括线下全省、各市范围内游客在吃、住、行、游、购、娱以及文旅产品消费总笔数、消费总金额、消费总人次、人均消费金额的占比，各行业消费贡献度及变化趋势情况。
d、消费游客客群分析
监测分析包括线下全省、各市范围内游客来源地（省份、城市）、年龄段、性别、购买能力分析（按消费总笔数、消费总金额、消费总人次、人均消费金额的区间）。
2）OTA互联网大数据分析
基于采购的主流OTA网站及票务网站运营数据汇聚，对江苏省文旅产品线上运营情况进行综合分析，实现对江苏文化旅游关注度、满意度及销售热度等关键指标的动态掌握，为文化旅游产品的制定、优化和营销推广提供有效的数据支持。包括但不限于关注度分析、运营情况分析、满意度分析等。
a、关注度分析
网站关注度排名：针对主流OTA网站app江苏用户安装量、访问量、活跃度等数据，对各网站关注度进行排名，分析各网站的全国及江苏用户的关注度情况。
产品关注度排名：针对各网站江苏文化旅游相关产品的点击热度，对景区门票、交通、餐饮、住宿、活动、演出等各类文旅产品关注度进行排名，分析江苏不同品类文旅产品的关注度情况。
决策参考度分析：通过决策参考度分析模型构建，综合各网站线上行为数据和订单数据，对各网站决策参考度进行分析，定位对用户具有高决策参考价值的网站。
用户居住地分布：根据不同网站的用户居住地分布情况，分析不同网站的受众空间分布。
另外提供旅游品牌形象监测分析和旅游搜索趋势监测分析功能。
b、运营情况分析
产品营销分析：基于不同OTA网站的文旅产品营销情况，对线上文化旅游市场营销态势进行分析，如消费总金额统计、订单数统计、人均消费分析、消费变化趋势分析等进行分析。
营收构成分布：以各线上文旅产品营销渠道的营收数据汇聚为基础，分析江苏线上文旅产品营收构成，包括网站分布、品类分布、时间分布、空间分布等，从不同角度分析文旅产品营收构成。
产品销量排名：基于线上文旅产品营收数据汇聚，对不同品类的文化旅游产品营销情况进行分析，如出境游、周末游、跟团游、亲子游等，定位江苏线上文旅市场热门产品，分析不同城市、不同网站的优势产品品类。此外，还支持酒店、机票、门票等不同细分类型下的文旅产品销量情况分析，为产品营销提供数据支持。
c、满意度分析
评论量分析：对各网站不同文旅产品的评论量进行分析，分析各文旅产品在不同网站的用户评论量，进一步挖掘产品热度。
满意度排名：对不同网站中文旅产品的满意度进行汇聚，分析各文旅产品在不同网站的满意度分值，并通过满意度分析模型的引入，实现各网站的综合满意度排名，为文化旅游管理服务提升提供数据支持。
关键词分布：以文旅产品在各网站下的用户评论数据为基础，对不同产品评论中的关键词进行提取，快速定位产品的优势的与不足。

3）文旅舆情分析
文旅舆情分析是基于采购的舆情数据，分析江苏全省范围内数十项热点关键词在综合媒体的舆情趋势情况，帮助管理部门倾听民意明情，了解区域内的旅游舆情热度事件和舆情走势，提升我省舆情发现和处理能力，改善舆情环境。包括但不限于舆情整体走势分析、舆情倾向性分析、舆情传播渠道及媒体分布分析、舆情热点分析、区域热度分析、敏感舆情分析等。
舆情整体走势分析：监测分析包括全省13市地域范围内，关键词如旅游景区、景点、水韵江苏、全域旅游、厕所革命、乡村旅游、旅游风情小镇、特色田园乡村等，综合新闻、论坛、手机客户端等媒体进行分时段舆情量趋势变化分析。
a、舆情倾向性分析
监测分析包括全省13市地域范围内综合网络新闻媒体、纸媒、手机客户端、论坛、微博、微博等渠道，进行关键词提取及舆情倾向性（正面、负面、中性）占比分析。
b、舆情传播渠道及媒体分布分析
监测分析包括全省13市地域范围内以微信、微博和新闻为主的舆情各传播渠道占比及重点媒体报道热度统计分析。
c、舆情热点分析
监测分析包括全省13市地域范围内，根据信息源互联网媒体辐射范围统计舆情新闻传播力指数（包括区域传播覆盖、传播途径）、重点活动媒体报道、旅游热点主题分布、旅游热词分布分析。
d、区域热度分析
通过关键词，评估了江苏13地市涉旅舆情热度、江苏4A级以上景区热度分析。
e、敏感舆情分析
监测分析包括全省13市地域范围内旅游敏感舆情新闻、来源、涉事主题及发布时间。

4）新媒体运营监测分析
基于文旅厅官方的微信、微博、抖音、资讯网、FM等网络新媒体运营数据、银联和OTA平台的客情消费数据，进行新媒体运营监测，并分析内容的变化趋势。
a、新媒体运营监测内容
监测微信粉丝数量（新关注人数、取消关注人数、净增关注人数、累计关注人数）、文章数量（文章阅读趋势、文章分享趋势）、最新文章动态监测，某些受欢迎的文章通过实时监测发现热门文章，积极调动大号追加转发。
监测微博粉丝数量（新订阅人数、退订人数、净增订阅人数、累计订阅人数）、博文数量（阅读趋势、转评赞趋势、点击趋势）、最新博文动态监测，某些受欢迎的文章通过实时监测发现热门文章，积极调动大号追加转发。
监测官方运营的其他新媒体等数据分析江苏省文化旅游的传播热度。
b、新媒体运营分析内容
监测微博的整体运营情况，分析内容的变化趋势。同时展示热点博文内容。
运营数据汇总：包括内容量、阅读量、转发量、点赞量、评论量、粉丝量；
节假日【数量】分布：统计各节假日内容、阅读、转发、点赞、评论、粉丝的数量；
日度变化趋势：通过日度变化趋势，分析每日运营的变化情况；
月度变化趋势：通过月度变化趋势，分析每月运营的变化情况；
新媒体运营效果监测（旅游营销效果监测）。
5）旅游适游指数监测分析
基于采购的天气气象数据，如实时天气数据、监测目的地市气象数据、变化趋势。统计分析目的地气温、风向、天气种类等数据及分布和变化趋势。
旅游适游指数监测分析的分析内容包括但不限于：
(实时天气气象监测，包括天气和舒适度
(历史天气分析，包括气温变化趋势，风向趋势等
(空气质量监测
(监测江苏省旅游适游指数
6）影响力排行榜单
基于采购的新媒体运营数据，通过网页提及率、新闻曝光量等方面对江苏省设区市文旅影响力、5A级景区影响力、重点文博场馆影响力、全域旅游示范区影响力等进行排名。
a、设区市文旅影响力排行
依据文旅综合水平指数体系，对江苏省设区市文旅影响力由高至低进行排名，指数主要参照设区市文旅相关新闻曝光量、文旅官方网站排名与活跃度、官方微信微博关注度等多个指标，排名显示具体影响力数值，提供导出功能，支持周榜、月榜排名，同时能够查看不同历史排行榜单情况。
b、5A级景区影响力排行
对江苏省5A级景区影响力进行排名，指数主要参照5A级景区相关信息的网页提及率、新闻曝光量、官方微信微博粉丝数和曝光量、网民提及率等多个指标，排名显示具体影响力数值，提供导出功能，支持周榜、月榜排名，同时能够查看不同历史排行榜单情况。
c、重点文博场馆影响力排行
对江苏省重点文博场馆影响力进行排名，指数主要参照重点文博场馆相关信息的网页提及率、新闻曝光量、微信微博曝光量、网民提及率等多个指标，排名显示具体影响力数值，提供导出功能，支持周榜、月榜排名，同时能够查看不同历史排行榜单情况。
d、全域旅游示范区影响力排行
对江苏省全域旅游示范区影响力进行排名，指数主要参照示范区文旅相关信息的网页提及率、新闻曝光量、区域文旅网站排名与活跃度、微信微博曝光量等多个指标，排名显示具体影响力数值，提供导出功能，支持周榜、月榜排名，同时能够查看不同历史排行榜单情况。
（3）综合决策主题分析

1）产业运营监测
结合目的地客情监测分析、文旅消费行为分析、行业监管平台、文旅服务平台的相关分析数据与运营数据，进行文旅产业运营监测，如实施客情监测分析、文旅消费分析、产业运营情况分析等。
a、实时客情监测分析：基于各渠道汇聚的客情监测分析数据，实现全省、各市、区县及各类文博场馆、景区、度假区等目的地的客情监测宏观分析，分析接待客流量、客流来源等，实现对全省总体客流接待情况的动态监测分析。
b、文旅消费分析：包括全省线下及线上文旅消费情况总体分析，包括江苏接待省内外游客的文化旅游消费偏好、客源地、消费层级等，实现对全省游客消费偏好的宏观分析。
c、产业运营分析：基于多源数据汇总，分析包括住宿、景区、演出等各类文化旅游业态的运营情况、营收情况及月度、季度、节假日等不同周期的运营情况对比。
2）文旅区域发展分析
基于区域活动信息及目的地客情监测分析等主题分析的分析结果，以文旅区域发展指标体系为依据，对区域文旅发展水平进行动态、可靠的评价，从而为区域文旅产业供需配给优化和政策制定提供有效的决策支持，如“一带一路”文旅发展分析、大运河世界文化遗产文化旅游带发展分析等。
a、“一带一路”文旅发展分析
文旅产业结构：包括“一带一路”沿线国家热门旅游线路、产品丰富度及产品销售热度排名、关联性强度分析等。
国家关联性分析：包括“一带一路”沿线国家与江苏的关联性分析，包括居民出游量（出访客流量、目的地分布、来源地分布、停留时长）、境外客流接待量（客流接待量、目的地分布、来源地分布、停留时长）、交通可达性（包括航空、铁路、邮轮等）分析等。
b、大运河世界文化遗产文化旅游带发展分析
基于大运河沿线城市文化旅游产业分析及关联性分析为基础，助力运河文化旅游的开发，促进沿线城市间的互动发展。
区域文旅产业分布：包括区域中各城市的文博场馆、景区景点、度假休闲、乡村旅游、新兴业态等各类资源分布及资源统计
区域文旅产业运营分析：各城市文旅产业不同业态的运营情况分析及区域性活动举办情况分析等。
区域城市关联性分析：包括区域城市见的出游意愿分析、互访客流分析、景区游客分析、旅游线路分析、区域交通可达性分析（铁路公路可达性、换乘便利性等）、区域中心性分析（中心城市定位、中心城市联系强度）等。

3）文旅产品及受众画像
基于线上、线下文化旅游产品营销数据汇聚，融合多源数据实现针对文旅产品及其受众的精准画像，挖掘不同细分群体的产品偏好，从而构建不同产品与不同属性受众的映射关系，为产品优化、推广等场景提供决策辅助。如文旅产品受众分析、手中消费时间选择偏好、受众类型分析等。
a、文旅产品受众分析
基于不同渠道的产品销售情况，分析不同文旅产品品类下，细分产品的受众情况，包括性别、年龄、地域等细分受众情况。
b、受众消费时间选择偏好
针对不同品类的文旅产品，分析不同性别、年龄、地域等细分受众的预定时间、出游时间的选择偏好，为旅游产品推广时机、推广对象提供有效数据支撑。
c、受众类型分析
针对不同性别、年龄、地域等细分受众群体对不同品类、不同目的地、不同出游时间、不同价格层级等文旅产品的偏好情况进行分析。

4）“游前游中游后”体验分析
以运营商大数据主题分析结果数据、互联网大数据分析结果数据、对客服务平台分析的运营数据等重点数据汇聚为基础，从游前、游中、游后三个方面，针对城市、区县、文博场馆、景区景点等不同目的地接待游客的全周期游览行为进行分析，挖掘本地、外地游客行为偏好，定位在管理、服务、营销等方面的不足，为总体服务水平提升提供决策依据和机制保障，包括但不限于游前出行意愿、游中游览行为、游后满意度等。
a、游前出行意愿分析
基于不同渠道的各类文旅产品订单数据及问卷调研数据，分析不同目的地游客出游前的相关出游决策偏好，包括：
预定渠道偏好：分析不同目的地接待的游客，其在线上、线下不同细分渠道的产品预定偏好，挖掘不同目的地受众偏好的预定方式。
预定时间偏好：分析不同目的接待的游客产品预定的时间，包括预定时间和游览时间，工作日、周末、节假日预定量变化及月度、季度等预定量变化，分析不同目的地受众的预定时间偏好。
产品品类偏好：分析不同目的接待的游客产品预定的产品品类及产品类型，如自由行、跟团游等及门票、交通、住宿、线路等产品组合偏好。
b、游中游览行为分析
(目的地游览行为偏好
目的地选择偏好：分析不同目的地受众画像，包括性别、年龄、来源地等，定位不同目的地的主要受众群体特征。
游览线路偏好：以游客游览线路分析为基础，分析不同目的地间的关联性，挖掘游客的游览线路偏好。
停留时长偏好：分析不同目的地的游客停留时长，及不同时长区间的客流分布。
(消费行为分析
消费行业偏好：分析不同目的地接待游客的游客消费行业偏好，定位不同目的地的吃、住、行、游、购、娱等优势产业。
消费水平分析：分析不同目的地接待的不同来源的游客消费水平，挖掘高贡献度群体分布。
c、游后满意度分析
区域舆情分析：分析不同目的地的网络舆情态势，包括网络声量、正负面信息、信息来源分布等。
投诉建议分析： 汇聚12301、12345、96519、网络评论、对客服务平台、问卷调查等不同渠道获得的游客评价、建议、咨询、投诉等相关信息，通过语义分析模型分析，定位不同目的地存在的优势与不足，为管理、服务、营销改进优化提供有效的数据支撑。

5）夜经济发展专项分析
基于对客服务平台相关运营数据、运营商大数据主题分析数据、互联网大数据主题分析数据等中年数据，对夜经济发展进行分析，包括但不限于过夜客流量接待情况、夜间线上服务消费情况等。
a、夜间线上服务消费情况分析
分析各渠道汇聚的消费数据中，全省夜间线上服务消费的金额、城市消费排名、行业分布、消费来源、消费层级分析。

（4）多终端页面展示
除本项目内分析的运营商大数据主题、互联网大数据主题、综合决策主题外，还需集成江苏智慧文旅平台内的行业监管主题分析、对客服务主题分析。要求投标人在项目开始前提出专业、合理的集成规范，各主题应用均按照规范建设，由中标人统一负责集成，包括PC端、大屏端、移动端和领导驾驶舱多终端的集成。
1）PC端展示

主题分析功能以PC端的展示为主，数据分析决策平台统一集成入口，各类主题的分析应统一风格样式，集成在入口中。PC页面提供多种图表的表现形式，提供excel导出功能，方便用户导出加工、汇报。
2）大屏展示

大屏展示功能提供制式化、图形化、直观化、动态化的展示服务，能够对主题分析结果进行集中综合展示。要求支持高分辨率显示；通过严格的权限管制，防止未授权用户非法访问系统、非法获取信息或进行非法操作，确保数据信息的安全。
大屏可视化的分析功能应包含PC端中的主要分析功能，具体页面根据招标人的需求进行定制设计，最终需满足招标人的需求。
3）移动端展示

建设数据分析决策平台的移动APP，含IOS系统和Andriod系统，移动APP应包含数据分析决策平台的展示页面及主要功能。
4）领导驾驶舱展示

基于数据决策分析平台及行业监管指挥平台的APP应用，从领导视角开发领导驾驶舱（安卓平板端）。领导驾驶舱按照不同主题进行分类，为领导建立各类主题分析的显示“仪表盘”，领导及相关用户可以通过平板进行各类分析决策；同时集成部分行业监管指挥平台的部分APP功能，如实时视频查看。行业监管指挥平台的集成APP功能由行业监管指挥平台提供，中标人负责集成展示。

1.2 应用支撑平台
要求投标人在项目开始前给出专业、合理的集成标准规范，江苏智慧文旅平台内的其他相关软件系统按照应用支撑平台的统一标准进行开发，由中标人负责集成。
（1）统一集成门户
建立文旅统一的集成门户，实现全省文旅业务系统的统一入口，包括电脑端的集成门户和移动端的集成门户。统一集成门户建成后，可以实现业务系统统一入口、统一应用管理、统一身份认证、单点登录、统一消息通知。江苏智慧文旅平台中的应用系统向统一集成门户集成的工作统一由中标人负责，包括应用接入、单点登录和统一消息接口开发和发布、与外部系统的对接联调等，如外部系统涉及到的软件开发不含在本采购内容中。统一身份认证功能，由已有的统一身份组件提供功能。具体功能包括但不限于：
1）多终端门户
本项目建设电脑端门户、移动端门户两类门户。
电脑端门户即PC门户，用来集成本项目中建设的行业监管指挥平台和数据分析决策平台中的各智慧化应用系统，并且逐步集成江苏省文旅主管部门在用的业务系统。
移动端门户主要用于移动APP或微信端的集成，建成后，业务系统的移动端将形成统一的入口，用户无需再按照多个APP。
2）应用管理
应用管理是给用户桌面上的应用提供统一管理的途径，提供应用的集成、卸载和升级功能，服务于集成在门户中的应用全生命周期。通过分析应用所占空间和使用频繁度可以为用户提供建议，及时清理闲置的应用，释放存储空间。

3）单点登录
实现单点登录功能，用户只需要登录一次就可以访问集成门户中的所有相互信任的应用系统。单点登录的过程主要包括发送登录请求、登录认证、收到登录状态，若以上过程失败，则提供重发机制，重复以上登录过程。
单点登录的实现需要以统一身份认证为前提，平台中的统一身份认证由基础服务组件中的统一身份认证组件提供功能。该组件封装了登录认证方法，集成应用只需调用方法即可，而无需在各应用系统中建设独立的登录认证方法。
4）其他功能
集成门户内开发统一的消息接口，用于发布消息，同时实现与外部系统的对接联调。

（2）ESB服务总线
本项目基于ESB服务总线实现各个系统的总线式SOA的松耦合架构方式，完成数据与应用的多向集成与交换。江苏智慧文旅平台中的数据交换共享组件、公共数据服务组件等组件化服务均由ESB服务总线提供组件封装标准、服务注册和发布，所有通过ESB服务总线注册和发布的服务组件由本项目中标人负责集成和提供技术支持。
ESB服务总线以中间件形式支持应用系统之间以标准的方式进行交互的软件平台。
ESB服务总线需保证可以实现互联网与电子政务外网的互联互通，可以满足本项目中互联网与电子政务外网的数据交换和核心数据在电子政务外网环境下的备份。具体功能包括但不限于：
1）接口适配器
内置丰富的接口适配器，快速集成三方应用系统，全面支持主流webservice框架或webapi架构，可以便捷地对webservice、webapi进行调测，也支持WS-Security、SOAP 1.2、WSDL 1.1、JAX-RPC 1.0、UDDI 2.0等技术标准以及HTTP(S)、Socket(S)、SMTP、POP3、Web Service、JMS、AMQ、FTP、定时器、IBM MQ原生接口、WSMQ、AS2 等应用协议接入组件，组建采用可视化编辑的方式可以便捷地对适配器进行定义、配置修改以及测试。
2）智能路由
服务在通信中自动选择最优路径，以保证ESB服务总线的高效。服务总线在部署模型上具有高度的分布式特性，不同的节点服务器在物理上可以相隔很远，但是在逻辑上这些节点服务器共同组成了省文旅厅体系服务网络。在整个服务网络中，各个节点服务器通过网络相互连接，在逻辑上形成完整的服务总线，实现了分布式按需而变的目的。同时整体的服务网络具有高度的智能性，不要求网络中的各个服务器都必须明确地和其他所有的服务器建立连接关系，只要一个节点不是孤立节点，那么这个节点就可以和网络中的任意非孤立节点通信。并且，在通信过程中的路径选择上， 服务网络会根据网络连接状况的实际情况，作出智能调整，自动选择最优路径。
服务路由能力同样提升相关通信系统之间的松耦合性，数据的发送方只负责发送数据，对于数据接收方的通信协议、数据格式、所处位置和运行状态都可以不用关心，从而直接地提高省文旅厅内部应用系统对业务的整体服务能力。
3）服务处理引擎
· 数据库处理能力
提供简单、易用、灵活的组件，支持主流关系数据库如Oracle、SQLServer、MYSQL等数据库之间的数据集成、迁移或同步，也支持NOSQL数据库的数据处理，以及关系型和非关系型数据库之间的转换。

· 文件处理转换能力
支持HTTP请求，可获取HTTP,SOAP等协议的接口服务，支持解析XML,JSON等格式的数据解析；支持数据库到文件（文本文件、Excel文件、XML文件）等格式的数据转换。

· 数据控制能力
支持SQL组件，可在线直接输入操作SQL进行操作数据；支持JAVA组件、JS组件在线直接编写代码实现对数据的动态处理。

· 任务调度能力
提供丰富的任务调度功能，可以指定周期性运行的任务调度方案，任务调度模块内置线程池，通过线程池为任务提供执行线程，支持对任务进行参数定制。

4）协议转换
协议转换是作为中介的重要体现，为企业内部各业务系统的松耦合通信、快速部署与调整业务功能创造了有力的条件，降低了因为频繁修改现有系统的通信协议而带来的稳定性风险。

· 支持业界普遍的标准协议

为了能够更好地与现有纷繁复杂的业务系统很好地、非侵入性的融合在一起，支持普遍采用的SOAP/HTTP、JMS、Http/Https、Socket、JDBC等标准协议，从而体现了作为IT架构中基本的中介功能。

· 灵活的扩展框架支撑协议扩充

能够适应个性化的特殊情况，基于可扩展的多协议架构，可以非常灵活地通过接口增加属于特定领域的专有协议。

5）服务编排
服务总线可以通过重复利用本地或远程已有系统不同协议的服务进行组合从而生成新的服务，并可以通过不同的协议从服务总线上暴露给其他业务系统，增强了应对业务变化的能力，满足了业务信息化不断变化的需求
6）服务安全
服务总线主要从技术角度提高系统的安全性：

· 身份认证
通过用户名密码、IP或签名等机制对服务访问者进行身份识别，同时根据事先对其分配的权限访问进行访问控制，增强了整体的访问控制能力，对系统的访问具有更强的可预知性。

· 通讯加密
当服务访问者的请求数据经过服务总线到达服务消费者的过程中，如果不进行有效的处理就可能导致机密的数据被非法获取或非法篡改，所以采用数据加密和数字签名的方式保证数据的完整性。

（3）移动开发平台
建设省文旅厅统一的移动开发平台，提供统一的基于APP和H5页面开发的应用容器、公共开发组件等内容，APP支持Android和IOS操作系统。江苏智慧文旅平台中的行业监管指挥中心和数据分析决策平台的移动应用均在统一的移动开发平台中进行开发。
移动应用容器
通过建设移动应用容器化框架，一方面实现组件化、动态性、节藕化的三大目标，提高移动应用复用性，加强第三方中间件、移动服务的统一管控。另一方面，从底层加强移动应用运行性能，提高安全性。通过移动容器运行系统，确保业务和业务之间使用容器隔离开来，独立地进行开发和调试。基于标准开发和通讯规范，实现移动应用容器的有机集成，确保项目的整体性。
通过对应用容器所依赖的lib库、res、样式资源库以及第三方插件库等打包，统一发布成使用Android和IOS操作系统移动开发环境，具体功能包括但不限于：
· 单点登录集成
应用容器与组织架构、单点登录进行深度集成，实现满足应用容器开发标准的应用无缝与各业务系统集成。
· 容器初始化
由于原生应用加载资源时，使用系统加载器，只能加载已经安装到系统中的资源文件，无法实现动态加载，只能通过更新应用的方式实现更新。应用容器为解决这一问题会预先留有过多的资源文件，这会导致应用容器过度臃肿。移动应用容器在启动过程中读取容器配置文件，仅释放依赖资源。
· 服务发现
类似Web容器功能，基于互联网公司运用较成熟的服务发现工具实现服务发现功能，容器运行系统可以获悉各个容器客户端所处环境和状态，通过获取数据分析，可以实时诊断业务应用的运行情况。
应用容器在无需人为介入的情况下，一旦出现最新组件信息注册到组件库、最新数据服务注册到消息总线以及最新业务应用注册到应用系统管理系统时，及时获得消息并可检测是否可用。应用容器可以自我检测所依赖服务健康度、访问消息路由、消息协议转换以及业务应用快速定位。
· 安全管理（权限凭证）
应用容器基于移动端操作系统凭证管理标准，实现设备权限完全托管给移动设备。同时，基于设备标识、移动应用以及账户凭证等信息，实现用户对每个功能点的功能操作拦截，从底层实现权限控制。安全管理将权限验证等封装接口发布接口服务层，供业务应用使用。
· 应用全生命周期管理
应用容器将对应用从安装、加载、解析、运行、关闭等重点节点进行合理调度，同时移动应用更新、通讯进行实施监听。
安装过程中，应用容器会与中心端通讯获取组件资源文件、释放lib、容器初始化。加载过程中，应用容器会注入资源路径，移动业务应用启动。业务应用如果引用组件，应用在加载完毕后进入组件解析过程，检查组件配置是否符合标准以及解析状态。完成以上操作后，移动应用及所引用的组件正常运行。运行结束后，执行终止中心端通讯、检查数据完整度、是否需要保存上传、释放资源和关闭业务应用。
2）移动公共服务组件
根据提供的移动应用开发环境，开发移动公共组件服务，支持Web组件的渲染。提供应用商店管理，实现移动应用的全生命周期管理。提供对外检索功能，满足用户下载使用，具体功能如下：
· 账户管理

建设包括快速注册账号、账户认证、权限管理等组件功能。
· 服务订阅
授权用户可以订阅应用、消息等服务。各个业务系统可以跟根据服务订阅组件自定义显示格式、内容、频次等。
· 应用管理
授权用户可以订阅应用、消息等服务。各个业务系统可以跟根据服务订阅组件自定义显示格式、内容、频次等。
平台对应用做合理的业务划分，支持各个业务系统中以一个模块或一个功能点为一个微应用。
通过提供统一应用商店管理环保业务应用，提供应用的检索功能。同时，根据凭证权限，用户可以统一管理本账户或者授权管理的应用，负责维护应用信息、上下架应用等。应用信息包括图标、标题、描述等。
· 协同办公服务
梳理文旅移动业务常用功能，本项目拟建设符合组件化开发规范的基础功能，搭建统一移动入口，为接入的文旅移动应用提供基础服务支撑，满足用户在移动端开展业务系统办公需求。如：通讯录、工作备忘录、周/月报、资料上传下载、即时通讯等服务。
3）移动接口服务
· API管理
移动应用容器资源服务API接口方式暴露给各业务系统供应商，API注册到API中心统一管理与展示。注册内容包括容器支撑框架接口和容器组件资源接口。
· 容器环境配置
提供以XML配置方式的可视化管理页面，用于业务应用选择组件资源、服务资源以及工具库等。根据业务实际需要，维护中心端通讯地址等内容。

1.3 基础支撑设施
（1）文旅平台展示大屏
	项目
	指标要求

	P1.2小间距全彩LED屏
	1）表贴三合一LED，像素组成1R1G1B，像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/平米，显示尺寸≥6000mm*2025mm，整体分辨率≥4800x1620。原厂金线封装，共阴技能LED，投标人需提供承诺函，承诺货到现场后，接受招标人抽样送检，若与招标要求不符，取消投标人中标资格并承诺接受招标方的处罚。

	
	2）箱体平整度≤0.1mm，亮度≥600cd/㎡，发光点中心距偏差≤2%，整屏亮度均匀性≥98%；色温2000-10000可调，水平/垂直视角≥160°，对比度≥6000:1；刷新率3840Hz，寿命100000小时，支持单点亮度校正和单点颜色校正；维修方式：后维护。

	
	3)显示屏、显示屏系统控制软件、拼接处理器为同一品牌，无兼容问题，显示屏及拼接处理器具有CCC认证且生产厂家为同一公司或同一集团全资子公司(提供证书复印件并加盖原厂商公章) 。

	
	4）★箱体结构要求：采用镁合金或压铸铝合金材质，具有CAL、CMA、CNAS资质资格的国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章。峰值功耗＜400W/平米；平均功耗＜160W/平米；具有CAL、CMA、CNAS检测资质的检测机构出具的功耗检测报告复印件加盖原厂商公章。

	
	5)★工作噪音检测：工作噪音不高于5db（屏前1米，实测值-实验室本底噪音），依据GB/T18313-2001信息技术设备噪音检测标准提供具有CAL、CMA、CNAS检测资质的检测机构出具的功耗检测报告复印件加盖原厂商公章。投标产品电磁兼容性达到CLASS B标准，提供具有CAL、CMA、CNAS检测资质的检测机构出具的功耗检测报告或证书复印件加盖原厂商公章。

	
	6）显示屏灰度等级要求，亮度达到20%，灰度等级≥15bit，亮度达到50%时，灰度等级≥16bit，亮度达到70%时，灰度等级≥16bit，亮度达到100%时，灰度等级≥16bit，提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章。

	
	7)★显示屏具有共阴节能技术，提供具有CAL、CMA、CNAS检测资质的检测机构出具的功耗检测报告或证书复印件加盖原厂商公章。显示屏产品具有CQC颁发的环保产品认证和节能产品认证的，提供证书复印件加盖原厂商公章。

	
	8）★防火及安全标准：显示屏产品满足BS476-7表面燃烧测试1级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1，具有SGS出具的第三方检测报告复印件加盖原厂商公章。

	
	9）★显示屏具有国际低蓝光认证，提供投标产品型号的认证证书复印件加盖原厂商公章。

	
	10）显示屏制造商同时具有有效期内合格的信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证证书，提供认证证书复印件加盖原厂公章。

	视频拼接器
	1)★本项目配备的视频拼接处理器采用的机箱不小于4U，支持不少于8路DVI信号和8路HDMI信号输入，支持不少于8路DVI信号输出。

	
	2）模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于日后系统的升级和维护。单屏至少支持8个图层显示，提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告复印件。

	
	3）在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义，提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告复印件。

	
	4）支持网络视频的解码显示，支持标准RTSP协议传输方式，支持H.264及H.265编码格式解码，支持本地视频的网络编码功能，支持标准RTSP数据传输，分辨率支持到1080P@30帧，提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告复印件。

	
	5）支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s，提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告复印件。

	DVI光端机
	1）四LC 光纤接口，多模光纤使用，支持长距离和高分辨率图像传输，支持视频分辨率最高达1920x1200/60Hz 或1080p， EDID 手动学习功能，显示发送端和接收端信号状态显示 。

	
	2）★具备CCC或CE或FCC安全认证，提供认证证书复印件加盖原厂公章。

	控制电脑
	满足：处理器 Intel酷睿i5、1G独立显卡、4G DDR4内存、1TB SATA硬盘、1G独立显卡、24" LED显示屏(1920×1080)、操作系统软件必须为正版Windows软件

	配电柜
	满足：室内配电柜-功率10KW（配电柜具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，实时监控温度、故障报警功能）。

	远程智能控制
	满足： CPU：ARM7，32位，60MHz；Flash 256K；SRAM 16K；后备电池：可更换的3V硬币型锂电池，用于保持实时时钟和SRAM；以太网口：10Base-T, RJ-45,具有连接和通讯状态指示灯；开关量输入：12路；开关量输出：10路，继电器输出；模拟量输入：8路，4路电压检测(0-5V)，4路电流检测（0-20Ma）；串口：1个RS-232,1个RS-485；连接器：以太网：RJ-45；RS-232：DB9(针)；电源插口/RS-485/I/O端口：可插拔螺钉端子；供电电压：24VDC

	系统控制软件
	1）可实现对显示屏幕、多视频处理器进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。

	
	2）支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示。

	网络交换机
	满足：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；端口 24个千兆电口，4个千兆SFP；二层功能 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。

	质保服务
	1） 投标人报价中必须包含设备安装调试费用及所有的辅材费用；
2） 投标人需提供所投设备三年原厂质保承诺。


（2）网络安全系统
1）防火墙
	指标项
	指 标 要 求

	硬件规格
	网络接口：配置单独的HA口、MGT口，≥4个千兆电口（含一对Bypass接口），≥4个SFP口，≥2个万兆SFP+口，具备≥4个通用扩展槽，支持千兆、万兆接口的扩展，最大支持40个千兆接口或者10个万兆接口。

	基本性能 要求
	整机网络吞吐量≥10Gbps，IPsec VPN吞吐≥6Gbps，IPS吞吐≥4Gbps，AV吞吐≥3Gbps，并发连接数≥600万，新建并发连接≥17万/s，IPSec VPN≥10000个，SSL VPN用户数标配6个。

	网络适应性
	支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析，支持基于源IP、目的IP、源端口、目的端口、网络协议（TCP、UDP、ICMP）等条件对镜像流量进行过滤，并且支持选择入方向、出方向及双向流量镜像

	
	★支持BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响。通过与动态路由协议联动，缩短收敛时间，提升可靠性。提供产品界面截图

	
	支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接

	
	支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择。

	
	★支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发，提供产品界面截图有效

	NAT功能
	支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。

	
	为解决公网IP地址资源问题，要求必须支持NAT的端口扩展技术，支持NAT full cone模式。

	
	★支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断，提供产品界面截图有效。

	IPV6功能
	支持IPV6邻居发现协议、IPV6 SNMP管理、IPV6路由配置、IPV6 DNS配置、IPV6策略配置、IPV6 ALG配置、IPV6 6TO4隧道配置、IPV6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置

	
	★支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能，提供产品界面截图

	
	支持对IPV6协议的网络层攻击防护功能、支持扩展IPV6协议的IPS入侵防御、AV病毒过滤功能。

	 VPN功能
	支持标准IPSec协议，能够与Cisco等知名厂商的VPN设备互联互通；支持GRE、L2TP、Xauth等VPN连接

	
	提供SSL VPN功能；必须支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面

	云安全运维
	提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，提供产品界面截图

	
	提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析，提供产品界面截图

	管理功能
	支持基于IP地址的流量统计、支持基于应用的流量统计、支持基于IP地址的会话统计功能，支持基于应用的会话统计包括短时间周期和长时间周期

	
	支持不少于8个配置文件并存，并支持配置文件备注以便配置回退。

	★资质要求
	具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证，提供证明文件

	
	公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（第二代防火墙万兆增强级），提供证明文件

	
	具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的的《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆），提供证明文件

	
	提供近6年入围Gartner企业级防火墙魔力象限证明文件。

	
	NGFW(下一代防火墙)获得NSS Labs最高评价推荐级,提供证明文件

	
	防雷击，依据《GB/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术－浪涌抗扰度试验》通过浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试，并出具第三方测试报告。

	质保服务
	1） 投标人报价中必须包含设备安装调试费用及所有的辅材费用；
2）投标人需提供所投设备三年原厂质保承诺。


2)SSL VPN

	指标项
	指 标 要 求

	基本性能要求
	性能指标：吞吐量1.2Gbps，并发会话数130万；最大支持 SSL VPN 并发用户2000个；SSL 最大加密流量350Mbps，IPSEC 最大加密流量170Mbps；硬件指标：内存2G，硬盘 SSD64G，6个千兆电口，单电源，1U；配置500个SSL VPN并发授权；

	部署方式
	支持网关模式、单臂模式部署两种方式。

	基本功能要求
	★专业VPN设备，非插卡或防火墙带VPN模块设备。

	
	支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用，终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统（提供配置界面截图）

	易用性
	可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果。

	
	支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开。

	
	★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供配置界面截图）

	权限控制
	★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定（提供配置界面截图）

	终端安全
	★产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。（提供配置界面截图）

	身份认证
	设备内部必须支持自建CA中心，单台VPN设备同时支持5套以上CA根证书。

	
	支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，支持webservice嘉迅版。

	高速性
	★支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输。（提供界面配置截图）

	高管理要求
	支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用。

	
	产品支持基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK）

支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固

	移动智能终端支持
	远程应用发布应该支持云存储，能够将手机、PAD、PC电脑中的文档、照片等上传到云端，或下载到本地终端。并实现基本的复制、剪切、粘贴、新建、重命名等操作。

	
	★支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法（提供界面配置截图）

	防火墙
	产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击 

	★资质要求
	为保障代码稳定性，厂商需具备CMMI L5认证证书；（需提供证书复印件）

设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《IPSec VPN技术规范》起草单位之一;（需提供相关证明）

网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）（需提供证书复印件）

提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查（需提供证书复印件）

提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有一年在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，提供权威的第三方机构数据证明（需提供相关证明）

	质保服务
	1） 投标人报价中必须包含设备安装调试费用及所有的辅材费用；
2）投标人需提供所投设备三年原厂质保承诺。


3）WAF设备
	指标项
	指 标 要 求

	基本性能要求
	至少4个10/100/1000自适应电口（含两组bypass功能）, 至少4个SFP接口，具备接口扩展槽位，可升级接口数量，标配双冗余电源支持热插拔；

	
	整机网络层吞吐量≥22G，最大并发连接数300万；
整机应用层吞吐量≥4.4G，HTTP最大并发连接数≥200万，HTTP每秒新建连接数≥3.3万；

	Web应用防护
	★系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、LDAP注入、SSI指令注入、Xpath注入、命令注入、远程文件包含以及其他注入进行防御（提供截图）；

	
	系统具备跨站攻击防御能力，可以对XSS和CSRF攻击进行防御；

	
	支持SSL透明代理，可以对HTTPS网站进行保护；

	
	针对HTTP快速Flood和慢速Flood攻击进行防护；

	
	系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文）等信息的泄露；

	
	具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息（包括中国大陆身份证号、港澳台身份证号、美国社会安全号）、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露（提供截图）；

	
	系统具备保护Cookie安全能力，可以防止Cookie被恶意篡改、Cookie被恶意劫持；

	
	系统具备Web访问控制能力，可以对扫描器的扫描行为、爬虫行为、目录遍历行为进行防御；

	
	★支持细粒度的HTTP命令级访问控制策略，可以根据客户端IP、HTTP操作方法、HTTP头名称、HTTP内容类型、HTTP协议版本、URI路径等进行访问控制（提供截图）；

	
	系统具备特殊漏洞攻击防御能力，可以对针对Web服务器、Web框架、Web应用程序的漏洞攻击进行防御；

	
	系统具备防御资源非法访问能力，可以对非法上传、非法下载和盗链攻击进行防御，支持根据文件大小、MIME文件类型进行非法下载控制；

	
	系统具备恶意软件防御能力，可以对Web Shell、木马攻击等进行防御；

	
	系统具备防暴力破解攻击能力；

	
	部署在负载均衡设备或代理服务器之后时，可以解析源IP地址（支持X-Forward-For属性），对客户端的真实IP进行阻断；

	
	支持用户自定义规则；

	
	持基于指纹技术的高级反爬虫和高级机器人流量识别（提供截图）； 

	
	★周期性生成爬虫报告，区分非恶意爬虫，恶意爬虫，支持高级持久性爬虫（提供截图）；

	网页防篡改
	支持静态网页缓存和篡改监控，在检测到篡改发生时，可以将篡改前的缓存页面返回给用户；

	
	支持对篡改内容的取证；

	
	★可以扩展动态网页防篡改功能（需要配置网页防篡改软件，安装在Web服务器上）；

	Web漏洞扫描及虚拟补丁
	产品支持Web应用漏扫，支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞；扫描方式支持普通扫描和侵入式扫描；支持手动扫描和定期扫描，可以定期自动扫描（提供截图）；

	
	★可以对URL扫描深度、链接总数、文件数进行限制（提供截图）；

	
	扫描报告可以进行导出，支持PDF、XML文件报告（提供截图）；

	
	★可以根据扫描报告生成虚拟补丁，用户无需中断业务即可针对Web漏洞提供快速保护；

	网络层攻击保护
	支持各类拒绝服务攻击，包括：Ping of Death、Teardrop、IP分片、Land、ICMP大包、WinNuke等；

	
	支持各类Flood攻击，包括ICMP Flood、UDP Flood、TCP-SYN Flood、ARP欺骗、DNS查询洪泛等；

	IPv6
	支持IPv4、IPv6双栈部署，可同时添加IPv4和IPv6地址为保护站点；

	
	支持对IPv6访问流量的检测和保护；

	
	支持网站IPv6应用层改造；

	自学习策略
	★支持对保护站点的流量进行智能学习，并根据学习结果生成针对性的防护策略；学习的内容包括：动态URL地址、URL参数、HTTP访问方法等信息。（提供截图）；

	
	支持学习模式和保护模式，学习完成后可以自动切换到保护模式（提供截图）；

	
	支持对特定URL进行学习（提供截图）；

	应用加速及服务器负载分担
	★支持页面缓存及压缩、连接服用、支持SSL卸载；

	
	支持服务器负载分担（反向代理模式下），支持加权轮询、最少连接以及IP Hash算法；

	
	支持透明串接、镜像监听、反向代理（串接及单臂）、牵引等部署方式；

	
	★支持站点自发现，能够发现网络中的Web网站，并一键添加为保护站点（提供截图）；

	部署和高可用性
	★支持图形化部署向导（提供截图）；

	
	支持HA-AP、HA-AA高可用性部署；

	
	支持硬件Bypass，所有标配接口默认支持硬件Bypass；

	
	支持软件Bypass，透明模式下，在CPU、并发连接数超过阈值时，可优先确保业务连通性；

	设备管理
	支持HTTP、HTTPS、SSH、Console等多种管理方式；

	
	支持可信主机配置；

	
	支持多级管理权限设置功能，预定义系统管理员、操作员、审计员等管理角色；

	
	管理员认证支持：本地认证、Radius、TACASC+认证；

	
	设备运行状态显示，包括硬盘、内存和CPU、温度利用率的概览显示和详细信息显示；

	
	支持通过集中管理中心进行集中管理；

	
	系统支持hping/tcpdump/curl运维工具；

	日志、报表和告警
	★提供丰富的日志信息，包括设备管理日志、网络安全日志、网页安全日志、防篡改日志、访问控制日志、自学习策略日志等（提供截图）；

	
	★支持多级日志聚合，帮助管理员准确发现及定位威胁（提供截图）；

	
	支持记录攻击事件的HTTP所有请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容，cookie等（提供截图）；

	
	支持通过电子邮件、SNMP、SYSLOG、短信等多种响应方式进行告警；

	
	支持报表，提供安全风险概览、站点风险详情、攻击类型详情、站点篡改分析、站点访问量、网络层攻击汇总、系统运行状况等多维度报表模板，支持用户自定义报表（提供截图）；

	
	★支持移动运维，通过手机 APP管理多台WAF并监控其运行状态（提供截图）；

	产品资质要求
	所投产品具有中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（万兆）；

	
	所投产品具有全球下一代互联网测试中心的“IPv6 Phase-2”认证；

	
	★所投产品具有国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》（万兆）；

	
	具备WAF软件著作权；

	
	具备OWASP认证；

	质保服务
	1） 投标人报价中必须包含设备安装调试费用及所有的辅材费用；
2）投标人需提供所投设备三年原厂质保承诺。


4）安全审计设备
	指标项
	指 标 要 求

	基本硬件要求
	系统采用单台专用硬件架构；标准2U机架设备，磁盘空间不得少于6T，支持RAID5；提供冗余电源；标配接口≧6个千兆电口，一个扩展槽位（支持千兆、万兆网络扩展）

	部署和管理
	采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，产品不向网络中发起任何主动动作

	
	流量采集引擎采用旁路端口镜像的方式从网络上抓取流量，数据分析中心旁路接入网络，和流量采集引擎保持通讯；支持端口镜像、分光器、TAP等采集数据

	基本功能要求
	能够采集流经交换机、路由器的全流量镜像网络流

	
	能够将流量转化成服务器、设备间的业务互联关系事件（提供相关截图）

	
	★互联关系事件中能够提供业务互联发生时的应用层协议名称（提供相关截图）

	
	★提供全网设备间的业务互联关系实时监控拓扑图功能（提供相关截图）

	
	提供私自接入网络的设备发现功能（提供相关截图）

	协议识别
与分析
	支持应用层协议自识别，支持用户自定义协议识别；

	
	支持会话内容全包存储。

	系统设备的互联监控
	系统应具备对内部服务器与境外设备互联的自动发现能力。

	
	★系统能区分互联时的方向，即能够区分是内部服务器向外连接还是外部设备向用户内部服务器的连接。（提供相关截图）

	
	内部服务器能够自动定位到设备名称、IP、所属业务系统、所属安全域。（提供相关截图）

	未知设备发现
	应具备对未经审批或者私自违规接入网络的IP设备的旁路发现能力

	
	新发现的设备能够自动识别IP地址和MAC地址，能够扫描到IP指纹信息。

	
	新发现的设备能够自动划分到所属业务系统（安全域）。

	
	★能够列出未知设备的每次连入网络的源地址、目的地址、端口以及互联的TOP10、目的端口分布图等详细情况。（提供相关截图）

	
	能够自动发现互联网暴露面资产并能够探测资产的指纹信息

	内部设备间的互联拓扑展示
	应具备将内部服务器或者设备间的互联情况适用拓扑图的形式进行自动展示。

	
	应具备自动区分服务器或者设备所属的安全域或者业务系统

	
	应具备按照域、子域、设备的不同层次对互联情况进行拓扑展示，并能在不同层次间进行下钻。（提供相关截图）

	
	能够使用不同颜色的线条将合法与非法的链接进行区分

	
	能够根据业务系统、ip、黑白名单等条件过滤拓扑图

	黑白名单梳理、确认
	★应具备海量互联事件归并后，业务黑白确认功能。方便用户通过互联事件分析，梳理用户网络白环境。（提供相关截图）

	木马C&C隐蔽通道检测
	★不依赖木马特征库，通过会话行为的检测手段检测木马软件发起的会话行为并告警，同时告知发起的源IP和访问的目的IP，并提供怀疑木马通道的原因和相关会话信息

	黑名单告警
	当用户明确自己的网络的访问关系时可以配置黑名单，以防止非法访问，当配置了黑名单策略后，如果有会话命中黑名单策略就会产生告警

	高危IP发现
	★应具备通过检测扫描、蠕虫病毒、木马、访问频次异常、访问流量异常等异常行为，发现资产中存在高风险IP的功能。同时告知怀疑高风险的原因等信息。系统内置威胁情报，清晰的得知攻击者及被攻击者，通过下钻查看攻击详情，并提供怀疑高风险的原因等信息。

	系统维护
	系统应提供Web用户接口，用于导出诊断信息

	
	系统提供备份功能，支持对系统配置、设备互联策略名单进行导出和导入

	
	系统支持补丁包在线升级；系统支持web界面查看系统日志

	自定义报表
	提供自定义报表功能，具备根据安全域、设备、区域、流量等多种条件进行报表组件配置

	
	提供动态报表的生成功能，报表周期可选日、周、月以及自定义，报表格式支持PDF、WORD、HTML和EXCEL

	★厂商资质
	厂商具备中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位

	
	厂商具备信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）证书

	
	安全产品生产商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书(国家级)
[以上厂商资质请提供证明文件]

	其他要求
	★具备内网计算机与互联网未授权连接监测功能的相关技术证明文件，请提供证明文件

	
	要求产品获得过国家权威咨询机构颁发的获奖证书，请提供证明文件

	
	产品具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级)，请提供证明文件

产品具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，请提供证明文件

	质保服务
	1） 投标人报价中必须包含设备安装调试费用及所有的辅材费用；
2）投标人需提供所投设备三年原厂质保承诺。


（3）视频会议系统
视频会议系统采用设备、用户租用的方式进行建设，规划租用期为五年，本次采购1年租用服务。租用期满5年后，该租用设备的所有权归采购所有，之后不再产生租赁费用。
由于视频会议采用租用形式，采购人仅接受按照会场点数的综合报价，且每个会场点限价不高于12800元/年。
本次采购人拟采购65个会场点（即1个主会场、64个分会场），请投标人按照65个会场点（即1个主会场、64个分会场）报价。采购人按照实际使用点数与中标人结算，差异点数在次年招标采购中扣除。
1）云视频会议平台服务
· 系统功能要求
（1）实现全网1080P 高清视频会议。系统整体按照高清视频会议系统的要求升级改造。要求会议视频分辨率达到1080P（1920*1080），音频达到20KHz高清宽带音频以上。系统支持双流会议，内容分辨率不低于1080P（1920*1080）。
（2）会议控制。会议中可以响应呼叫申请、增加参与会议点数，进行发言控制、强制广播、闭音、静音等。
（3）召开点对点、多点视频会议。可以根据工作需要随时召开任意两会场或多个会场之间的视频会议，召开多点研讨、技术培训、远程教育等应用。
（4）平台支持100路视频同时在线。
（5）平台具备软件视频会议功能。
· 系统总体技术要求
一、基本技术要求
1、★标准协议
（1）系统应实现H.323和SIP框架协议。
（2）系统应实现H.263、H.264等高清视频编解码能力，音频应具备至少20Khz双声道宽频语音，双流应具备H.239双流协议。
2、★主要性能要求
（1）视频：系统支持H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC编解码协议。支持1080P和720P编解码能力 ，并向下兼容4CIF、CIF。
（2）音频：系统应具备G.711、G.722 、G.719、G.722.1，具备双声道立体声效果。
（3）数据：系统要求支持H.239双流协议，在高清格式的会议中可以实现多点下的高清双流发送和接收，PC双流的内容要求清晰无失真，无马赛克。
（4）速率：系统整体应可具备在2M带宽内，清晰流畅的实现高清视频会议功能。
（5）时延：除网络设备造成的延迟外，整个系统中任意两点之间的延迟应尽可能小，保证唇音同步。
3、主要业务要求
（1）高清视频会议：系统可以召开1080P格式的高清视频会议。
（2）高清标清混合视频会议：系统可以召开1080p、720P、4CIF、CIF的混合视频会议。
（3）速率混合视频会议：系统可以召开768K、1M、2M、4M、8M等多速率混合的视频会议。
（4）管理：系统提供包括MCU会议预约、调度管理、以及终端会控等全套的运行管理系统；要求具备高度可用性，全中文操作管理界面，设备操作、配置和会议管理简单易用。
4、主要功能要求
（1）系统能实现主会场与任意一个或多个分会场的高清视频会议。
（2）系统应具备较强以及友好的维护、管理功能，能方便快速的建立用户要求实现的视频会议远端及本端控制。
（3）系统可以同时召开多组会议，多组会议之间彼此独立互不干扰。系统具有灵活可靠的会议控制方式，至少支持语音激励、轮询、导演控制等方式以及点名发言、会场广播、会场轮询、会场浏览等功能。
（4）系统应实现标准H.239双流，实现视频与PC桌面的双流传送。
（5）系统应实现多画面，召开多画面会议。
（6）系统要求具备良好的可扩展性，随着未来应用的发展系统可以平滑升级；系统可以和基于H.323及SIP标准的视频会议系统无缝融合；支持扩展音频呼入。
5、软硬件平台要求
系统整体应基于通用成熟的电信级设备软硬件平台，非传统PC机或工控机架构；采用通用嵌入式实时操作系统，非基于Windows操作系统。
6、扩容升级要求
系统应易于平滑扩容和升级，投标人提供的设备和系统应具有良好的升级能力。

7、与文化和旅游部视频会议系统对接

投标人需考虑本次建设的视频会议系统实现要与中国文化和旅游部视频会议系统音视频对接。

2）主会场视频会议终端（1台）
	指标项
	指 标 要 求

	总体要求
	嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品为国产主流品牌。

	
	支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。

	呼叫带宽要求
	支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。

	视频指标
	★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议，须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	★支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。
本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力，支持软件许可平滑升级至4K30fps编解码能力。

	音频指标
	支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能

	双流指标
	支持H.239和BFCP双流协议。

	
	支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。

	接口要求
	★提供至少4路高清视频输入接口（不含USB）、至少3路高清视频输出接口。提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。提供所设备背板图

	
	支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电， 

	
	支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口， 

	网络适应性要求
	★20%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，70%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；须提供第三方权威机构检测报告证明。

	终端功能要求
	支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面，

	
	支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离不少于8米。

	
	支持通过终端Web界面，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。

	
	支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息，

	触控平板
	★本次项目终端需配置触控平板，不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI，支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，

	证书指标
	须提供所投设备的电信入网证、CCC证书、产品彩页。


3）分会场视频会议终端（64台）
	指标项
	指 标 要 求

	总体要求
	嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品必须与主会场视频会议终端同一品牌。

	
	支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。

	呼叫带宽要求
	支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。

	视频指标
	★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议，须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	★支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。
本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力，支持软件许可平滑升级至4K30fps编解码能力。

	音频指标
	支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能

	双流指标
	支持H.239和BFCP双流协议。

	
	★支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。

	接口要求
	★提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。提供所设备背板图

	
	支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电， 

	
	支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口， 

	网络适应性要求
	★20%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，70%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，须提供第三方权威机构检测报告证明。

	
	支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；须提供第三方权威机构检测报告证明。

	终端功能要求
	支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面，

	
	支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离不少于8米。

	
	支持通过终端Web界面，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。

	
	支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息，

	触控平板
	本次项目终端需配置触控平板，不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI，支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，

	证书指标
	须提供所投设备的电信入网证、CCC证书、产品彩页。


4）摄像机终端（65台）
	指标项
	指 标 要 求

	总体要求
	所投产品必须与主会场视频会议终端同一品牌。

	
	支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。

	镜头要求
	★支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。

	
	★支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。

	
	支持不小于12倍光学变焦。

	
	支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。

	
	水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

	
	支持≥200个预置位。

	接口要求
	支持不少于2路高清视频输出接口。

	
	支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。

	功能要求
	支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。

	
	支持本地USB接口软件升级功能。


5、全向麦克风（65台）
	指标项
	指标要求

	品牌要求
	所投产品必须与主会场视频会议终端同一品牌。

	拾音距离
	数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。

	供电要求
	通过终端供电，不需要额外电源。

	功能要求
	支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。

	级联要求
	支持2个数字阵列Mic级联，以满足不同面积会议室的应用需求。

	采样率要求
	采样率48KHZ。


（4）公有云资源池
公有云资源采用租用的方式进行建设，本次采购1年租用服务。

1）公有云平台及运营商能力要求

	指标项
	招标要求

	基本要求
	所投标之公有云服务具有先进技术和稳定成熟的商业产品路线，在业界有领导地位。

	
	能提供IaaS服务、PaaS服务、SaaS服务。

	
	在国内省会城市或直辖市至少有一座T4标准的自有机房，数据中心内部通过万兆以太网互联。

	
	国内至少在2个（含）以上城市部署自有机房，且数据中心间必须通过专线连接，具有异地容灾能力，提供高可靠、高可用服务。

	
	★具备可信云保险。（需提供所投产品的官网截图证明）。

	
	★云资源池架构基于先进的开源Openstack架构，能良好支撑当前业务系统，且能适应未来业务的发展需求。

	
	基于日后业务发展和异地扩展能力，云服务商的资源池至少超过20个节点（需提供所投产品的官网截图证明）。

	云计算服务安全能力（GB/T 31168-2014）
	★投标人需应答对国标GB/T 31168-2014云计算服务安全能力的遵循程度。

	
	提供完善的、可审计的各类事件响应处理机制，提供针对安全事件、事件应急响应、事件应急计划等可操作的书面流程或制度。

	
	投标人根据安全需求和招标人要求，提供可操作的书面审计流程或制度，例如：制定可审计事件清单，明确审计记录内容，实施审计并妥善保存审计记录，对审计记录进行定期分析和审查，还应防范对审计记录的非授权访问、修改和删除行为。

	
	投标人所提供之云服务过程中，投标人提供可操作、可审计的流程或制度，并承诺提供在退出过程中所涉及的所有数据以及操作记录。

	
	投标人有能力通过所配备的专业安全人员使用部署安全软件系统,持续不断的监控、跟踪自身和行业内的安全事件，并自主进行风险分析评估，并能根据评估结果改进自身。

	所投云产品及云产品所属公司的综合实力：
	1） ★获得CAS STAR国际安全认证

2） ★云平台所属公司提供可信云云网融合解决方案认证证书
3） ★云平台所属公司江苏省内具有2个云主机综合级别各项指标达到五星+的资源节点，提供可信云认证证书证明
4） ★自2018年以来，连续两年中标中央国家机关云计算服务产品采购项目，提供中标通知书。


2）IAAS（基础设施即服务）服务能力要求

	指标项
	招标要求

	资源购买模式
	支持按需使用、共享分配、独占预留等模式

	可用性
	★云主机：大于等于99.95%  云存储：大于等于99.95%（需提供所投产品的官网截图证明）

	数据存储持久性
	★块存储：大于等于99.99%（需提供所投产品的官网截图证明）

	数据可销毁性
	云服务商在用户要求删除数据或设备在弃置、转售前必须将其所有数据彻底删除，并无法复原。提供最高级别的数据销毁，支持数据覆写、硬盘报废、硬盘消磁等。

	数据可迁移性
	用户能够控制数据的迁移，云服务商保证启用或弃用该云服务时，数据能迁入和迁出。

	数据私密性
	云服务商应支持用户通过加密或隔离等手段保证使用同一物理资源池的用户数据互不可见。不同用户云主机通过网络隔离，保证同一云数据中心的用户数据互不可见，互不可访问。

	数据知情权
	能按用户要求提供数据存储、备份的物理位置，以及直接或间接使用了用户数据的实体信息。

	数据可审查性
	用户在必要的条件下由于合规或是安全取证调查等原因需要服务提供相关的信息：如关键组件的运行日志。数据的处置需遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查。除以上情况外，服务商不应在未获得用户书面授权的情况下，删除用户数据，或将用户数据、个人信息等泄露给任何第三方。

	部署自动化
	能根据用户所提供基于JSON或YAML格式的基础设施部署蓝图自动完成基础计算资源的部署。

	负载均衡
	提供各层网络的负载均衡服务，如面向Internet的负载均衡和非面向Internet的内部层级负载均衡机制，并支持TCP和UDP的协议。

	云主机硬件规格
	★CPU性能不低于物理CPU Intel Xeon E5系列（主频不低于2.2GHz）性能；内存性能不低于物理内存性能；系统盘不低于40GB，数据盘可选范围100-500GB；磁盘I/O顺序、随机读写64kB文件性能不低于50MB/s，IOPS不低于1000；本机网卡网速不低于1G，个数可选范围在1-8个。单台云主机标准最大规格可以达到32核128G

	云硬盘/磁盘
	＃最大单独数据盘大小为10T；单台云主机可挂数据盘数至多为10个。

	云主机操作系统
	提供Windows Server 2012 R2、CentOS 7等主流x86_64位架构的操作系统。

	故障迁移
	具备HA功能，当某台物理机发生故障时，其上的云主机可以自动迁移到其它物理机上。

	云主机硬盘备份
	能够提供云硬盘备份功能，可根据实际情况灵活选择所需备份的硬盘。当虚拟机系统出现故障时，能够快速恢复云硬盘。

	易用性
	用户可通过云服务门户100%自助开通、释放、管理云主机。

	
	根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、数据盘、网络带宽等资源。
当云主机现有配置不满足要求时，用户可自主进行云主机配置快速升级，可升级配置包括： CPU、内存、数据盘大小、网络带宽等。

	快捷性
	云主机从创建到启动需在5分钟以内；用户可自主进行云主机配置升级，生效时间需在10分钟以内；通过模板生成的云主机需在15分钟以内；通过JSON或YAML生成基础计算设施的事件需在30分钟以内。

	云主机配置更改
	在云主机初次启动时，以制定的配置文件或执行特定脚本的方式为该云主机设置本机设施（设置IP、域名、DNS、网关等，安装制定的基础软件等）。

	平台运维
	7*24小时运行值班监控，应急支持。

	虚拟机迁移
	支持主流虚拟机格式（KVM 的qcow2 、Vshpere的vmdk、hyper-v 的vhd等）在私有云和公有云之间进行迁移。


3）平台管理能力要求

	指标项
	招标要求

	管理要求
	提供多种身份标识与访问控制机制，并能通过业界标准协议与第三方平台实现联合身份关联验证机制。

	
	提供操作日志记录，支持对单个账号内的所有历史操作记录查询。

	
	提供完善的云平台技术文档和社区服务。


4）云主机服务要求

	指标项
	招标要求

	弹性云服务器
	通用计算型，提供404个CPU、1472G内存、50T主存储资源和50T备用存储资源

	云主机配置
	单台云主机配置至少为：8vCPU、16G内存

	云主机规格（cpu与内存配比）
	1：1、1：2、1：4、1：8 （提供官网截图）

	云主机操作系统
	提供Windows Server 2012 R2、CentOS 7等主流x86_64位架构的操作系统。

	云主机可靠性
	云主机出现故障时，自客户报障后，响应时间不超过20分钟。云主机硬件故障、操作系统等故障2小时内恢复。

	网络适应性
	支持互联网访问能力，以及专线数字电路、IPSec VPN等多种接入方式。

	
	支持云平台虚拟私有云VPC组内网。


5）云安全要求

参照三级等保要求建设，针对本项目提供云防火墙＋云入侵检测、日志审计含50个点的授权、云waf含5个域名IP组合、数据库审计含2个数据库实例、主机安全防护含50个点的授权、堡垒机含50个点的授权。并在上述云主机服务要求之外，提供部署云安全设备的，云主机，4台（4核cpu，8G内存，500G硬盘）。
6）其他要求

	指标项
	招标要求

	培训及售后服务
	提供包括但不限于云平台使用培训指导等服务

	
	提供24x7售后服务专线、免费技术支持服务，提供丰富的在线文档和社区资源

	周期
	实施周期：在合同签订后4周内根据使用单位的要求云主机全部部署到位，调试完成交付使用。部署安装、调试等费用应包含在报价中。

	费用
	交付方式：中标人必须向用户方提供招标书中明确的服务，以及在使用过程中需要的各种技术支持、售后服务等内容，用户不承担其它任何费用。


（5）移动工作终端
	指标项
	招标要求

	平板电脑
（15台）
	采用安卓操作系统，wifi版本，内存容量不小于8G，硬盘容量不小于256G，屏幕不小于10.8英寸，屏幕类型为IPS，屏幕分辨率不低于2560*1600

	移动终端
（10台）
	8台采用安卓操作系统，内存容量不小于8G，硬盘容量不小于256G，支持5G网络，屏幕类型FHD，屏幕分辨率不低于2340*1080
2台采用IOS操作系统，机身内存不小于256G，屏幕分辨率不低于1792*828

	电视机
（1台）
	70寸国产主流品牌电视机


2.
项目组织及实施要求
2.1
 项目组制度
为保障项目按时按期顺利进展，各方建立项目组制度，根据项目要求分阶段如期完成工作目标与计划，最终实现系统准时、稳定上线运行。
2.2
 项目进度与计划
合同签订后1个月内完成基础支撑设施的安装、调试、交付，2020年6月底前完成本项目的实施并上线运行。投标人应提供科学、合理的进度计划，进度计划应符合软件开发管理流程，并贯穿整个项目的过程（不限于项目立项、设备安装调试、需求调研、设计、开发、测试、上线、验收）。项目进度计划须有完备的时间点和对应的资源。根据工程总体进度的变化，采购人可能会延长工期或调整进度计划，投标人应在投标总价中充分考虑这种工期风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

中标人应根据用户要求，提供现场软件定制开发服务。中标人应确充分理解标书需求，做好人员安排，确保现场开发人员的工作有序进行，符合国家相关规定。
2.3
 项目实施要求
1、项目建设进度须符合总体工作要求，包括实施计划、项目组人员名单、软硬件实施方案等。项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得无故更换。项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人批准。要求按照OHSAS18001职业健康安全管理体系管理项目组，保证人员的职业健康。

2、建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和ISO9001质量管理体系，基础支撑设施建设遵照ISO14001环境管理体系进行，保证施工符合环境要求。
3、公有云资源池租用需按照等保三级相关要求进行配置。

4、项目实施的全过程必须遵循相关的规范，系统的开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件。
5、投标人如需对正在运行的应用系统进行调整与升级，须事先征得采购人同意，并保证所涉及系统的数据安全与稳定。

2.4
 质量控制要求
1、投标人须严格按照项目计划开发实施，每周总结并提交周报（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目进行追踪和控制。
2、投标人承诺按照CMMI3及以上软件产品质量管理和质量保证标准全面进行质量管理过程，以及组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购人的相关质量控制和质量管理监督活动。
3、投标人承诺在项目实施期间按照采购人要求，做好需求的采集和细化分析、需求管理，并依此开展设计与开发，开发源代码按照采购人的要求做好跟踪管理。采购设备的做好设备档案管理与配置记录留存。
4、投标人承诺按照ISO27001信息安全管理体系开展项目，保证项目内集成的数据、分析结果、硬件设备等内容的信息安全。

4、项目过程管理将引入第三方监理，投标人承诺接受项目监理单位对本项目过程的监督管理，包括项目人员、项目进度计划、项目过程文档、最终工作产品等，接受项目监理单位对项目验收、项目维护的过程管理。监理费用由投标人承担。
2.5
 系统部署要求
系统部署方案须保证系统安全可靠，同时方案须得到采购人同意。
2.6
 项目验收要求
项目验收工作由包括采购人、专家和投标人等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准原则上应以招标文件为依据，投标人应给出合理可操作的软硬件验收方案。
1、软件通过由采购人组织的第三方测试机构测试，投标人取得测试报告后，向采购人提交项目验收申请，采购人组织专家委员会进行验收。专家委员会的验收费用由采购人承担。
2、如系统验收不合格，投标人应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因投标人原因导致系统验收不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由投标人承担。
2.7
 技术支持与售后服务要求
本项目验收合格之后，数据分析决策平台与应用支撑平台投标人应按照ITSS运行维护体系及ISO20000 IT服务管理体系要求，提供至少一年免费运维服务。运维服务内容：
（1）需提供系统软件版本更新服务和与应用软件联调服务；
（2）需提供完备的事件响应流程，可提供多种快捷方式，及时准确地解决系统开通运行后出现的各种问题；
（3）需提供在使用产品过程中软件产品的各类运行故障的响应与处理。

（4）需提供全省运维开发支持能力。

基础支撑设施提供的质保服务要求如下：
（1）文旅展示大屏、网络安全系统由原厂商提供不少于三年的质保服务。投标人在合同签订下，需提供所投产品的原厂质保承诺函，提供所投产品与中国文化和旅游部视频会议系统合格的互联互通测试报告，如无法提供，作无效投标处理。
（2）视频会议、公有云资源池参照租用原厂商提供的服务标准进行。
（3）提供服务方式包括在线、电话咨询服务(每天8:00-18:00)，投标人设立服务热线，24小时响应紧急服务需求，及时处理出现的问题。
（4）投标人在质保期内对提供产品技术支持和服务的价格应包含在投标总价内，并应在分项报价中单独列出。

（5）需提供视频会议覆盖全省13个地市的及时响应能力。

2.8
 保密及著作权要求
1、系统著作产权的要求
投标人应保证对项目中全部软件（包含二次开发）均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权采购人不限次使用，并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。
为了保证系统能安全可靠运行，非开放性的、未经软件产品权威认定部门认定的开发工具或技术构件，在系统开发过程及运行环境中将禁止使用。
本项目中产生的一切数据所有权归采购人，项目软件内容著作权归采购人，项目内使用的第三方产品、著作权属于中标人但在本项目中使用的模块化产品等内嵌部分使用权归采购人与中标人共同拥有，保证采购人对本项目的长期使用权。
2、保密要求
投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，约定：投标人对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。未经采购人同意，不得将采购人的数据透露给第三方或利用采购人的数据从事盈利性工作。
2.9驻场服务要求
1、针对本项目采购的ESB数据总线，中标人需提供本项目周期内（到项目验收结束）的一名工程师驻场服务；该工程师至少五年以上工作经验、且熟悉ESB产品及开发相关工作；若不能胜任驻场服务工作的，采购人有权提出更换要求；
2、中标人需提供一名数据分析工程师，在项目周期内（到项目验收结束）为采购人提供驻场数据分析服务；该工程师至少五年以上工作经验、且具有数据分析能力；若不能胜任驻场服务工作的，采购人有权提出更换要求；
3、中标人需提供一名硬件工程师，在项目周期内（到项目验收结束）为采购人提供驻场视频会议及大屏维保服务；该工程师至少三年以上工作经验、且具有大屏及视频会议的维保能力，保障采购人视频会议的服务要求；若不能胜任驻场服务工作的，采购人有权提出更换要求。

3.
商务条款
按照项目进展情况分期付款，见下表。
	序号
	项目进展阶段
	付款比例

	1
	合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同首付款
	40%

	2
	项目开发完成并正式上线运行15个工作日内，采购人向中标人支付
	40%

	3
	项目验收合格15个工作日内，采购人向中标人支付
	20%


投标货币：货款由买方用人民币负责结算。
第五章 评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目将采用综合评分法，评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格
（10分）
	价格
（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分

	2
	技术参数（25分）
	技术参数响应（25分）
	投标人及所投产品对招标文件技术及功能、服务要求等的响应程度：全部响应即满足招标文件技术指标、参数及服务要求等的得25分，★项为关键技术要求，每项不满足或负偏离扣2分；其余技术要求不满足或负偏离的每项扣1分，扣完为止。

	3
	平台建设与集成（10分）
	总体方案概述（5分）
	投标人根据招标文件以及项目建设要求，结合项目现状及江苏智慧文旅平台规划，编制本次招标项目总体建设方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。

	
	
	详细技术方案概述（5分）
	投标人应根据招标文件及本项目特点，制定数据分析决策平台、应用支撑平台技术方案。

优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。

	4
	平台实施与运维（10分）
	集成实施方案概述（5分）
	投标人应根据招标文件要求，提供本项目的针对性数据分析决策平台集成实施方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。

	
	
	售后运维方案概述（5分）
	投标人应响应招标文件质保维保服务要求，并制定具体的售后及运维服务方案。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。

	5
	系统演示（20分）
	现场演示能力（20分）
	根据下述演示内容基于电脑端演示原型系统，且系统具有高度统一性，采用PPT、Word等方式进行模拟演示的，需乘以系数0.4后为演示的最终得分；两种演示方式得分不累加，不演示不得分。

演示内容包括：

1、运营商大数据主题分析（2分）

1）目的地客情监测分析：分析全省重点景区、文博场馆等区域的接待客流量、客流来源地、客流属性（年龄段、性别）、停留时长等。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

2）文旅活动监测分析：分析活动地域范围内游客量总体情况、分日游客量情况、分时段游客量情况、客群年龄、客群性别、客群归属地、客群出行及活跃时间、客群平均停留时长、客群过夜特征及分布等。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

2、互联网大数据主题分析（6分）

1）文旅消费分析：分析包括线下全省、各市范围内游客来源地（省份、城市）、年龄段、性别、消费能力分析（消费总笔数、消费总金额、消费总人次、人均消费金额）。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

2）OTA互联网大数据分析：针对主流OTA网站app江苏用户安装量、访问量、活跃度及满意度等数据。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

3）文旅舆情分析：分析全省13市地域范围内以微信、微博和新闻为主的舆情各传播渠道占比及重点媒体报道热度统计分析。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

4）新媒体运营监测分析：微博粉丝数量（新订阅人数、退订人数、净增订阅人数、累计订阅人数）、博文数量（阅读趋势、转评赞趋势、点击趋势）、最新博文动态监测，某些受欢迎的文章通过实时监测发现热门文章，积极调动大号追加转发。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

5）旅游适游指数监测分析：实时天气气象监测，包括天气和舒适度、气温变化趋势，风向趋势等。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

6）影响力排行：对江苏省5A级景区影响力进行排名，指数主要参照5A级景区相关信息的网页提及率、新闻曝光量、官方微信微博粉丝数和曝光量等多个指标，排名显示具体影响力数值，提供导出功能，支持周榜、月榜排名，同时能够查看不同历史排行榜单情况。

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

3、综合决策主题分析（6分）

1）产业运营监测：基于多源数据汇总，分析包括住宿、景区、演出等各类文化旅游业态的运营情况、营收情况及月度、季度、节假日等不同周期的运营情况对比。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

2）文旅区域发展分析：对区域城市间的出游意愿分析、互访客流分析、景区游客分析、旅游线路分析、区域交通可达性分析等。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

3）文旅产品及受众画像：针对不同性别、年龄、地域等细分受众群体对不同品类、不同目的地、不同出游时间、不同价格层级等文旅产品的偏好情况进行分析。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

4）游前游中游后体验的数据分析展示：分析不同目的地受众画像，包括游前产品选择偏好、游中目的地选择偏好和游后满意度。（1分）

演示结果优于演示需求的得1分，演示结果符合演示需求的得0.5分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

5）夜经济发展专题分析：分析各渠道汇聚的消费数据中，全省夜间线上线下服务消费的金额、城市消费排名、行业分布、消费来源、消费层级分析。（2分）

演示结果优于演示需求的得2分，演示结果符合演示需求的得1分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

4、应用支撑平台（6分）

1）数据服务总线：通过成熟的数据服务总线系统，演示任务管理、调度管理、接口服务等功能（2分）； 

演示结果优于演示需求的得2分，演示结果符合演示需求的得1分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

2）
数据服务总线具有可视化功能（2分）

演示结果符合演示需求的得2分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

3）移动开发平台：通过成熟的移动开发平台，演示包括IOS及Andriod两类移动开发项目的开发、测试、过程管理以及统一组件包的功能。（2分）

演示结果优于演示需求的得2分，演示结果符合演示需求的得1分，演示结果不符合演示需求或不演示的得0分。

	6
	企业实力（13分）
	综合管理能力（8分）
	1、投标人提供省级或省级以上企业技术中心认证得1分，提供省级或省级以上高新技术企业认证得1分。（以上提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。2、投标人具有电子与智能工程专业承包壹级得3分，具有电子与智能工程专业承包二级得1分。（以上提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。3、投标人具有CMMI5认证证书的得3分，具有CMMI3认证证书（含以上）的得1分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）

	
	
	专业实践能力（5分）
	（1）投标人应在统一开发平台、数据资源中心、数据共享、云资源管理、网络监测分析、旅游客情数据分析、安全监管、大数据可视化8个领域具有开发经验。投标人提供4个及以上的得2分，8个全部提供得4分。（提供著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）
（2）投标人提供全省25家5A级景区实时客流数据（至少15分钟更新一次）能力的，得1分（投标人提供相关能力证明或承诺）；

	7
	团队实力（8分）
	项目负责人（3分）
	（1）拟投入项目经理具有PMP证书、信息系统项目管理师证书，提供1个得1分，同时具备得3分。
（投标人必须提供上述人员资质证明复印件及2019年7月至2020年2月投标人为其缴纳至少6个月社保证明，加盖投标人公章）

	
	
	项目团队（5分）
	（1）项目运维团队组长中具有CISP证书、ITSS体系IT服务工程师证书，提供1个得1分；满分为2分（投标人必须提供上述人员资质证明复印件及2019年7月至2020年2月投标人为其缴纳至少6个月社保证明，加盖投标人公章）

（2）投标人提供在项目涉及的各设区市应具有本项目所建设视频会议系统的运行维护能力的得3分。（提供项目涉及的各设区市分公司营业执照复印件加盖公章以及运维团队或可提供运维服务的承诺，加盖投标人公章）

	8
	企业业绩（4分）
	业绩（4分）
	投标人每提供一个类似信息化项目合同业绩得1分，最多不超过4分。（须提供合同关键页和验收报告复印件，并加盖投标人公章）


注：以上评分项目中证明材料原件需在合同签订前核查。
第六章  投标文件格式
投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

       投标人名称 ：               

       日      期 ：         

投标主要文件目录

一、资格性检查响应对照表

二、符合性检查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件要求

五、投标分项报价表

六、交付一览表

七、技术参数及服务要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、开标一览表

       一、资格审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	2018或2019年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	
	……
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求

 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          代理人（被授权人）签字：_______________________
          身份证号码：                              
          联系电话：（手机）  
         
电子邮件：                                                 
单位名称：_____________________________________
          授权单位（公章）：_________________________________
         单位地址：                                         
         日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

五、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：                                      　　　　　

	服务及产品名称
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


法定代表人或授权代表签字：

六、交付一览表

	服务及产品名称
	型    号
	产地
	数量
	交付期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


      七、技术参数及服务要求响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
      八、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	合同签订后     天内
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：                                 

	  项目名称
	           投标总报价

	
	大写：

小写：                             （人民币）

	备注
	


                                              日期：       年   月   日

注：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

 
８３

