招　标　文　件
项目名称：南京师范大学智慧校园IT基础架构整合项目二期
项目编号：JSZC-G2022-362
江苏省政府采购中心
2022年9月 
总  目  录
第1章 投标邀请……………………………………3 
第2章 投标人须知…………………………………6 
第3章 合同条款及格式……………………………19
第4章 项目需求……………………………………23
第5章 评标方法与评标标准………………………44
第6章 投标文件格式………………………………49
第一章  投标邀请
    受[南京师范大学]委托，江苏省政府采购中心就[南京师范大学智慧校园IT基础架构整合项目二期]([ JSZC-G2022-362)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况
(南京师范大学智慧校园IT基础架构整合项目二期)项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2022年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-G2022-362
2.项目名称：南京师范大学智慧校园IT基础架构整合项目二期

3.预算金额：分包1（140万元）  分包2 （385万元）
4.本项目设定最高限价，最高限价为分包分包1（140万元）  分包2 （385万元）。

5.采购需求：分包1 超融合服务器，分包2 基础架构软硬件平台，详见项目需求。
6.合同履行期限：详见采购需求。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
 3.本项目 不接受 联合体投标，本项目 不接受 进口产品投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2022年9月30日9点30分（北京时间）
2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　 1.采购人信息
名 称：南京师范大学
地址：南京栖霞区文苑路1号，南京师范大学仙林校区
联系人：刘老师
联系方式：025-85898330
  2.江苏省政府采购中心信息
  地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区　　　　　　
  联系人： 徐小聪
  联系方式： 025-83668516

八、其他
1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标
22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补充的，评委会将通过“江苏省政府采购交易执行系统”向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“江苏省政府采购交易执行系统”中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。
采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易执行系统”及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“江苏省政府采购交易执行系统”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：
1.4 质量要求:
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
9.3 交货地点：采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
十、货款支付

十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保修范围和保修期及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、验收、交付标准和方法
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                    签订日期：      年    月   日
第四章 项目需求
一、项目背景
随着南京师范大学的信息化建设驶上了快车道，进入了高速发展时期，教学多样性已经迫切的要求信息基础平台能够以快速、灵活、丰富的IT服务交付给前端用户。为了进一步提升信息化的服务能力，满足校内主要的教学应用和相关教学IT服务的平台多样性要求，并提升数据中心整体架构的可靠性。

学校计划在智慧校园IT基础架构整合一期项目的基础上通过扩容以及优化的方式，对数据中心现有的老旧计算、存储、网络等设备进行更替并完成老旧凭他业务系统的平滑迁移提升数据中心整体架构的可靠性，并进一步对一期云平台进行二次开发建设，完成对虚拟化资源的纳管和云化，实现虚拟化、私有云、超融合的统一管理。形成集中统一的标准化、自动化、流程化的IT资源交付和管理、统计分析、资源使用费用控制，同时提升应用交付部署的效率以及开发测试的运维效率。

二、项目需求

项目主要是建设智慧化校园所需的全新IT基础架构硬件环境，对现有的虚拟化软硬件资源进行优化升级扩容，更替相关的老旧硬件设备，统一虚拟化平台的软硬件资源环境，实现数据库、虚拟化、数据库容灾、数据备份等相关平台版本的统一与集中管理，以支撑后期学校数据中心业务系统、托管业务系统、大数据中心平台的运行，提供上述系统运行所需的计算及存储资源。具体建设需求如下：

（1）通过相关服务器、虚拟化、超融合、数据库一体化平台等软、硬件设备对数据中心现有的私有云平台进行资源的扩充，满足学校数据中心业务系统、托管业务系统、大数据中心平台的迁移及运行维护的需求。

（2）提供虚拟化平台对接迁移服务，扩容后的私有云平台实现对现有虚拟化平台的无缝对接，实现新老资源的统一管理使用，并将现有数据中心的所有基于虚拟化平台部署的应用资源从老平台向扩容后的平台进行迁移，迁移过程中保证所有应用不停机不下线。

（3）对数据中心现有的服务器及存储资源进行整合及利旧，通过新增容灾复制软件建设数据中心业务容灾、测试平台，实现对数据中心业务系统以及核心业务数据库等平台的容灾备份保障数据安全。

（4）进一步对私有云平台进行开发建设，在现有的云平台基础上形成集中统一的标准化、自动化、流程化的IT资源交付和管理、统计分析、资源使用费用控制。

三、采购清单与要求

分包1：超融合服务器

1) 预算金额：140万元。

2) 清单

	序号
	产品
	采购要求
	数量

	a) 
	超融合服务器
	参见技术指标和规格要求
	10台

	b) 
	其他辅材
	参见技术指标和规格要求
	1批


3) 技术参数要求

a) 超融合服务器

	指标项 
	技术规格

	★基本要求
	2U机架式服务器，服务器的型改成与VMware vSAN ReadyNode HY-8 Series兼容，提供相应证明材料

	★CPU
	配置≥2颗X86架构处理器，单个处理器主频≥2.2GHz，26 核，缓存39MB, 传输带宽11.2GT/s UPI 连接数3处理器

	内存
	支持RDIMM，LRDIMM，NVDIMM-N 

	
	▲内存扩展性  当前实配≥32个内插插槽（其中支持12个英特尔200系列傲腾内存）（提供带官网链接的官网截图证明、原厂彩页、产品说明书或检测报告）

	
	★配置≥12根64GB RDIMM, 3200MT/s内存 

	★硬盘配置
	配置≥2个M.2 PCI插槽式240G SSD，支持RAID1，支持boss卡外置热插拔维护。支持免开箱热插拔提供带官网链接的官网截图证明、原厂彩页、产品说明书或检测报告），

	
	配置≥3块1.92TB SSD SAS 12Gbps 2.5寸 硬盘；性能等级达到Class F: 100,000-350,000 Writes Per Second；耐久等级达到Endurance Class D≥7300 TBW， 投标时提供相应证明材料

	
	支持≥21块2.5 Nvme SSD硬盘（未来可以将SAS盘更换成Nvme盘提高效率）

	
	配置≥21块2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘

	RAID卡
	配置支持RAID 0、1 ，支持服务器直通模式，在vSAN ReadyNode硬件兼容列表中，满足分布式存储的兼容要求，投标时提供VM官网链接和截图https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?b=1592127888304

	▲扩展性
	支持热插拔技术，可根据业务需求灵活扩展存储容量，平滑地增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行.与现有系统实现无缝对接及业务迁移.投标人应考虑对应软件与现在平台兼容

	
	最大支持≥8个PCIE 4.0I/O插槽 , 支持Gen x16 PCIe插槽，将x8 lane连接到CPU1并将另外x8 lane连接到CPU2，规避NUMA链路多跳(link hops)，从而缩短延迟时间并提高带宽，SNAP I/O,提供官方彩页证明

	网卡配置
	配置≥2个千兆以太网口，支持failover,loadbalance

	
	配置≥3块双端口的万兆SFP+网卡（配置对应的万兆多模SFP+模块）

	电源配置
	配置1+1冗余 热插拔 电源模块通过80 PLUS 白金认证

	▲安全性功能
	加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志

	软件功能
	▲提供服务器同品牌NAS功能软件，采用横向扩展集群NAS软件，配置NFS V3/V4、CIFS(SMB1、SMB2)、HTTP, FTP，HDFS，Swift协议，支持iCAP协议，支持LDAP/AD/NIS等，要求提供功能界面截图。

	
	▲提供服务器同品牌软件定义存储，部署在用户指定虚拟化平台上，实现统一存储和数据管理功能，可配置成NAS和SAN存储架构，要求提供“软件定义存储”相关功能截图

	
	▲提供服务器同品牌原厂性能分析软件，支持无代理远程运行，无需额外付费，可远程运行，支持分析CPU、内存、IOPS、带宽等性能指标，要求提供软件功能截图，及分析报告样本。

	能耗管理
	可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能

	★前置管理液晶屏
	前面板上配置有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，提供液晶屏产品图并加盖厂商公章

	远程管理
	▲配置企业级远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。

	
	前置专用USB管理口

	
	▲移动管理：能够通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点

	
	允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。

	
	能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。

	全生命周期管理
	支持从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废涉提供全生命周期管理。

	数量
	10台

	▲质保服务
	提供原厂5年质保，免费7*24小时免费技术支持。


b) 其他辅材

	指标项 
	技术规格 

	基本要求
	实现项目系统集成所需的各项线缆辅材

	数量
	1批


4) 实施与服务要求

a) 实施要求

1）、中标人需在合同签订后15个工作日内完成供货，并根据采购人的要完成于要求中标商在供货后5个工作日内完成设备上架、安装、连线以及主要功能安装部署，并投入实际试运行。
2）、中标人需在要分包二项目实施过程中安排专业工程师配合完成超融合服务器相关的配置，调试等工作。

投标人须充分了解采购人现状和业务需求，制定详细可行的项目集成方案，投标文件中提供总体项目管理、实施人员配置、超融合服务器相关的配置，与分包二协调配合实施等方案。投标人须针对本项目成立专门的施工团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。
投标人须组织协调各设备制造商工程师、投标人工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的规范，并保证施工安全。
b) 售后服务要求


中标人需提供故障诊断及处理服务：电话远程或至现场进行设备或系统的重大故障定位、分析，并制定解决方案。

中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，在明确接到现场处理的故障报修后2小时内到达故障现场进行处置。遇重大任务事故期间，根据用户方要求，中标人须派相关人员提供全天24小时驻场技术服务（每年不多于2次）。

在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。

中标人需提供运维方案制定及审核服务：协助审核基础设施、设备、环境的运维方案，传授成熟的运维技术。


中标人需提供系统迁移及替换服务：协助制定系统迁移、割接方案，并指导协助进行IT设备及业务系统割接、测试。


中标人需提供系统升级、调整、优化：根据系统运行情况，制定相应的设备和系统升级、调整或优化方案。

c) 应急响应服务要求


协助数据中心制定应急响应制度及应急预案。配合数据中心进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案。


根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。


服务供应商应提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后须在半小时内远程响应处置、4小时内派应急响应小组赶到现场协助处置并在最短时间内排除故障。应急响应主要针对突发的机器宕机、网络不通、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购方提供事件处理记录及整改建议报告。

5) 项目验收要求

a) 验收方法


满足的国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求；采购人为确保系统和设备质量，供应商要根据采购人要求进行测试验收，确保项目满足的国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求。

b) 验收文件


系统竣工文件至少包括以下资料：1.竣工验收申请；2.竣工图纸；3.系统测试报告；4.系统试运行报告；5.培训记录；6.用户使用意见；7.设备移交清单；8.设备资料移交清单等详细的技术资料

c) 验收指标


1、项目整体实施架构达到采购人的实施要求； 

6) 其他要求

本项目为交钥匙工程，投标总报价包括本次采购设备的安装调试、项目实施集成及运维响应等所有费用。

本项目服务器产品需提供5年原厂质保服务，为确保项目产品服务质量，投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的售后服务承诺书原件。
分包2：基础架构软硬件平台

1) 预算金额：385万元

2) 清单

	序号
	产品
	采购要求
	数量
	备注

	a) 
	超融合软件扩容
	参见技术指标和规格要求
	1套
	

	b) 
	软件定义网络软件
	参见技术指标和规格要求
	1套
	

	c) 
	数据库一体化平台
	参见技术指标和规格要求
	1套
	核心产品

	d) 
	云防护软件
	参见技术指标和规格要求
	1套
	

	e) 
	微隔离软件
	参见技术指标和规格要求
	1套
	

	f) 
	多云管理平台软件
	参见技术指标和规格要求
	1套
	

	g) 
	驻场服务人员
	参见技术指标和规格要求
	1名
	

	h) 
	其他辅材
	参见技术指标和规格要求
	1批
	


3) 技术参数要求

a) 超融合软件扩容

	指标项 
	技术规格 

	功能要求
	非OEM厂家，采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台

	
	分布式存储(Server SAN)，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展

	
	支持嵌入采购人现有的VMware vSphere 服务器虚拟化平台内核，能够被VMware的vCenter进行统一管理（投标文件中提供相关证明文件）。

	
	投标人负责将原有的VMware vSphere平台业务在线迁移至超融合平台并确保安全。

	
	在同一个图形界面里管理计算和存储资源，并监控详细的性能与容量，支持Web界面

	
	配置部署简单，无需命令行操作，只需在图形化管理界面上点击即可完成
对存储的管理简单易行，可通过图化形界面添加磁盘，组织磁盘组，制定存储策略

	
	提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略进行在线的动态调整业务应用正在使用的存储资源

	
	采用SSD作为高速读/写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能

	
	支持Oracle RAC和WSFC集群技术

	
	支持去重与压缩功能

	
	支持纠删码（Erasure Coding）功能

	
	分布式存储提供多个存储控制器NUMA节点和SSD读写动态缓存池，优化VDI的读写性能，并降低虚拟桌面环境的存储成本

	高可用
	针对每个VM可以设置不低于4个副本，保证业务系统7x24小时不间断运行

	
	无缝集成现有的VMware虚拟化平台的HA、多核虚拟机FT容错、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件

	
	可利用分布式RAID和缓存镜像来确保在发生磁盘、主机、网络或机架故障时绝不丢失数据

	
	无缝集成虚拟化备份以及容灾技术，RPO不大于5分钟

	
	分布式存储集群服务节点可以跨数据中心部署，支持存储双活，RPO为0

	兼容性
	支持SSD和SAS/SATA HDD磁盘混合存储
支持SSD全闪存阵列, 同时支持写密集型和读密集型SSD，支持ULLtra DIMM SSD和NVMe SSD，实现小于5微秒的写入延迟
支持直接连接 JBOD ，可用于刀片环境中以便管理外部连接的磁盘存储模块 

	扩展性
	支持热插拔技术，可根据业务需求灵活扩展存储容量，平滑地增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行

	
	提供对计算、网络与存储资源的集中化管理界面，具备针对存储资源的硬件监控、合规性运行状况检查、容量规划和根本原因分析功能。

	
	虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。

	数量
	提供原厂非OEM授权，提供≥8CPU，投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的许可授权书原件。 


b) 软件定义网络软件

	指标项
	技术规格

	 基本功能


	从底层硬件分离网络并对网络基础架构应用虚拟化原则，能够在软件中重现整个网络连接环境，包括每个虚拟网络中的 L2、L3 和 L4–L7 网络服务。能够为L2–L7服务提供分布式逻辑体系结构，从而可以在部署虚拟机时以编程方式调配这些服务，并跟随虚拟机移动。

	
	★支持内嵌于虚拟化平台软件(Hypervisor)的逻辑网络及安全构件，包含建立逻辑交换机 (Logical Switch)、逻辑路由器(Logical Router)、逻辑防火墙(Logical Firewall)等虚拟网络环境功能，各逻辑交换机、路由器、防火墙功能需分散至各虚拟化平台软件所在的服务器上执行。须提供截图或者官网链接

	
	可按需提供基于虚机的网络边界网关的网络边界网关(Edge Gateway)，为虚拟机提供路由器、防火墙、负载均衡器 (Load-Balancer)、VPN等网络功能，以及NAT、DHCP等网络服务。

	
	提供与网络封装覆盖(Overlay)的交换机制(VXLAN)，可支持在不限定网络设备品牌的基础上封装超过5000个逻辑交换机，且修改逻辑交换机时不需要对底层的实体网络进行设定的更改。方案内的 VXLAN机制无需3层 Multicast机制即可运转。

	
	路由器功能支持静态路由、OSPF/BGP等动态路由协议。路由器可支持多路径传输机制 (Equal-Cost-Multi-Path) 。

	
	VPN功能支持点到点的L2VPN或IPSEC VPN服务，也可以支持供终端使用的SSL-VPN技术。

	
	网络虚拟化平台可建立基于VXLAN的L2 逻辑交换机及L3的逻辑路由器的功能。

	
	提供VXLAN L2交换机到VLAN的桥接功能。

	
	支持分布式防火墙的功能，由vSphere直接判断虚拟网络的在线访问能力。

	
	支持网络边界的软件功能，包含均衡均衡、NAT等功能。

	
	支持DHCP Server功能

	
	支持逻辑交换机与实体环境的逻辑网络 (VLAN) 间的桥接功能 (L2 Bridging)

	防火墙
	★hypervisor内嵌的分布式防火墙架构，防火墙功能支持采用虚拟化环境参数(Cluster / Logical Network / VM)，也可以动态的按照虚拟机的操作系统、名称 (OS Name / VM Name)等条件，作为防火墙规则来源端与目的端进行设定 。须提供截图或者官网链接

	
	防火墙功能支持基于用户登录AD的身份组进行网络策略的设定，即可以支持基于身份的防火墙功能，基于身份的防火墙同时需要支持多会话功能，在同一个VM内可以为不同用户分配不同的应用或会话访问策略

	
	★防火墙可设定规则将封包转送给第三方安全软件进行防病毒、入侵防护、网页检查等机制，延伸安全防火墙的功能。须提至少3家安全厂商认证截图

	
	支持可视化的流量监控并可以自动推荐应用的防火墙策略，可以在图形界面下选择每个会话创建、修改和删除相关的防火墙安全策略

	
	支持IP Spoofing guard防止IP欺骗，同时支持DHCP Snooping和ARP Snooping功能

	负载均衡
	方案内逻辑负载均衡器可支持以下功能

	
	TCP / UDP / HTTP / HTTPS 等协议的负载均衡机制

	
	会话保持 (Session Persistent) 机制

	
	可进行SSL负载的卸载(SSL Termination)

	
	可通过Application Rules进行灵活的负载均衡策略，如：根据URL内特定的字符进行屏蔽、特定的URL重定向特定的VIP Pool、主VIP Pool down重定向到备份VIP Pool等，支持所有HA-Proxy所有的application rules和语法

	运维和故障诊断
	控制通道的健康检查：提供控制器到服务器、网络虚拟化管理器到服务器之间的健康检查和状态的实时监控功能

	
	提供基于图形化界面的端到端路径跟踪功能，支持二层Unicast、三层Unicast、二层广播、二层组播等，同时可以图形化显示端到端路径。支持TCP、UDP和ICMP，同时可以设置TCP Flag
支持图形化界面的灵活抓包功能，抓包位置可以根据需要灵活配置，抓包位置包括：主机的vmnic、vmknic，VM的vnic,dvfilter、dvport等。

	管理功能
	可以与流量可视化工具集成如vRNI，支持全网流量的实时和历史监控，可以根据VLAN/VXLAN、端口组、安全组、IP地址等相关信息进行选择并查看，历史流量至少可以追溯到30天以上，可以根据流量推荐防火墙安全策略并支持策略的导出

	
	可与企业现有的 Log审计分析系统(Log Insight)进行整合，并可以将各网络服务包含逻辑交换机、路由器、防火墙、边界网关的状态通过仪表板与图表方式来展现，并提供提供审计日志的搜索与分析功能。

	服务及其它要求
	★能与原有虚拟化平台统一管理、配置，以保证运维的一致性、可靠性和安全性。

	
	提供原厂非OEM授权，提供≥12CPU，投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的许可授权书原件。


c) 数据库一体化平台

	指标项
	技术规格

	架构要求
	架构要求
	数据库一体化平台采用符合工业标准的机架式x86服务器（非刀片服务器），并采用infiniband网络（/ROCE网络）连接计算节点和存储节点，完成软硬件的集成和专项优化设计；通过对主流数据库系统预集成与配置，为OLTP交易、OLAP分析和混合工作负载等数据库场景提供强劲性能、海量吞吐、微秒时延和智能统一可视化监控管理。

	
	高可用要求
	计算节点、存储节点、网络交换链路均须为全冗余架构设计及配置，无单点故障；采用负载均衡的多路径机制，保证系统各节点卓越的性能和高可用性；采用分片的数据多副本容错机制，将数据冗余副本同时随机存放到不同的存储节点，避免单点故障，提高数据并发处理性能；存储节点之间不需要通讯，存储层必须属于ShareNothing结构，单个存储节点失效不影响其他节点；数据库数据实现跨存储节点的多副本冗余方式存储，即使存储节点宕机等原因导致存储管理软件终止工作，也不会影响数据库的正常运行；可以实现对任意一个存储节点离线维护，不影响数据库运行。

	
	扩展性要求
	具备良好的scale out水平扩展能力，可实现计算节点、存储节点的水平扩展；

	
	开放性要求
	★投标的数据库一体化平台的x86服务器不能被限定为单一品牌，须支持两个以上的主流品牌的服务器，并提供兼容性证明材料

	
	网络要求
	★计算资源服务器与存储资源服务器的互联支持Infiniband网络和ROCE网络。（需提供支持infiniband网络和ROCE网络的具有CMA标识的第三方检测报告）

	
	数据安全要求
	★数据库一体化平台须集成同品牌的数据保护模块，通过数据库原生的容灾复制技术，支持实时的数据备份与任意时间点的全库恢复，要求数据库恢复过程不依赖异机系统和设备，备份过程不依赖特定时间窗口。支持基于快照点和时间点两种方式快速创建快照库，须提供具有CMA标识的第三方检测报告。

	
	跨机房扩展要求
	为满足关键业务场景的业务持续性保护目标，要求所投数据库一体化平台能够跨远距离双机房部署，实现基于一体机架构的双活数据库（跨机房RAC）扩展部署。两个数据中心运行同一套数据库，同时提供读写访问服务。两个数据中心中任一数据中心掉电失效时数据库不中止，连续对外提供服务，整个过程无需人工干预。控制管理平台能够对双活拓扑架构进行实时监控，对网络抖动场景进行主动干预，对跨数据中心的读访问进行优化。

	
	
	双活架构一体机在SwingBench的默认压力测试场景的每秒交易值TPS超过25000。（要求提供双活管理平台界面截图和性能压测截图证明；至少3上线案例，提供合同复印件证明）

	
	多类型数据库支持要求
	数据库一体化平台存储层功能具备模块化扩展能力，可将现有的数据库一体化平台升级为数据库云平台，支持部署云原生分布式架构实现多类型数据库支持扩展，提供多类型数据库对象的可视化管理、分钟级交付、高可用、弹性伸缩等功能支持。（提供以上产品功能机制说明以及多步截图证明）

	配置要求
	计算节点要求
	配置≥2个计算节点

	
	
	采用X86架构处理器, 处理器传输带宽10.4GT/s UPI 连接数2，要求单节点CPU物理总核数≥52核, 每核主频≥2.1GHz；

	
	
	内存：配置≥512GB DDR4 ECC内存；

	
	
	内置磁盘：配置≥8个SAS硬盘槽位。配置≥2个1.2TB 10K企业级SAS 热插拔硬盘。

	
	
	RAID功能：配置≥1块12Gb SAS磁盘RAID卡，每块Raid卡配置≥2GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持服务器意外断电情况下阵列卡缓存数据不丢失；

	
	
	网卡：集成≥2个万兆以太网光口（带模块）及2个千兆以太网电口

	
	
	PCIE板卡: 配置≥6个PCIe槽位。配置≥2块双端口100Gb Infiniband PCIe HCA，含相应数量的3米铜质Infiniband数据线缆；； 

	
	
	电源及附件：2个≥热插拔电源及电源线缆；配置滑动机柜导轨；

	
	存储节点要求
	与计算服务器使用同一品牌；配置≥3个存储节点

	
	
	采用X86架构处理器, 处理器传输带宽9.6 GT/s UPI 连接数2，要求单节点CPU物理总核数≥24核, 每核主频≥2.4GHz；

	
	
	内存：配置≥128GB DDR4 ECC内存；

	
	
	内置磁盘：配置≥24个NVME硬盘槽位。配置≥2个1.92T  2.5英寸 Intel企业级SSD，配置≥7个3.84TB 2.5英寸Intel企业级SSD；3副本配置下，要求具有50TB可用的全闪空间。

	
	
	RAID功能：配置≥2块12Gb SAS磁盘RAID卡，所有硬盘槽位能均匀分配给多块RAID卡管理。每块Raid卡配置2GB高速缓存，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持服务器意外断电情况下阵列卡缓存数据不丢失；

	
	
	网卡：集成≥2个万兆以太网光口（带模块）及2个千兆以太网电口

	
	
	加速卡：配置1块加速卡Smart Storage Adapter；

	
	
	主机总线适配卡: 配置≥6个PCIe槽位。配置≥2块单端口100Gb Infiniband PCIe HCA，含相应数量的3米铜质Infiniband数据线缆； 

	
	
	电源：≥2个热插拔电源及电源线缆；

	
	存储网络要求
	配置≥2个存储网络设备

	
	
	36端口机型总带宽为7.2Tb/s (EDR)

	
	
	配置≥36个100Gb Infiniband激活端口；

	
	
	配置冗余双交流电源模块；

	功能要求
	数据库管理功能要求
	须支持2种以上数据库类型管理，支持RAC和RAC One Node两种数据库类型；

	
	
	须支持数据库RDS功能，可通过基于数据库模板的自助服务的方式，快速创建数据库和PDB容器数据库，简化创建DB和PDB的复杂度。允计用户在创建完数据库后自动执行自定义的功能脚本，如创建业务需要的用户、表、表空间等；（提供截图并说明）

	
	
	须支持3种以上数据库整合方案。支持基于主机多实例、schema和容器数据库的数据库整合方式，可极大的提高数据库整合密度，提高资源利用率；

	
	
	★须支持QoS管理，可以对整合后的数据库进行资源（CPU、内存）调整，满足数据库的服务质量要求。可以对数据库实例进行在线迁移的操作，例如，从负载高的机器迁移到负载低的机器上，满足数据库实例的服务质量要求。（提供截图）

	
	
	须支持自动化运维：

	
	
	可通过平台对数据库、RAC集群进行启停操作， 启停过程中可通过alert日志功能查看启停日志。如果系统中存在未完成事务、大事务、长事务，平台可进行说明和提示；

	
	
	须可多维度监控与展示数据库和PDB容器数据库连接进程分布，提供数据库连接进程数变化曲线、数据库连接进程数在应用服务器间、连接终端间的的分布图；（提供产品截图并说明）
须可监控与展示数据库和PDB容器数据库表空间的使用情况、表空间增长趋势与曲线；（提供产品截图并说明）
须可监控最近2天中每小时的归档量，以及最近2个月中每一天的归档量趋势图；（提供产品截图并说明）

	
	
	支持数据库的实时监控，监控指标秒级动态刷新，可实时展示逻辑读、物理读、物理写和sql硬解析等信息。（提供产品功能截图并说明）

	
	
	支持监控数据库和PDB容器数据库历史上某时间段的顶级会话以及顶级SQL；可根据会话ID查看会话详情（含会话阻塞树信息），并可以选择终止会话；可根据SQL ID查看SQL详情（含SQL执行计划信息及变更历史）,并可以选择取消正在执行的SQL；（提供产品功能截图并说明）

	
	
	支持通过页面一键生成AWR报告和ASH报告，生成后可以在页面直接查看AWR和ASH报告内容或者下载到本地查看。（提供产品功能截图并说明）

	
	高性能存储管理功能要求
	★通过高性能存储管理软件进行分布式存储管理，支持NVMe over Fabrics和Iser两种技术协议，实现计算层和存储层的互联。（提供截图并说明）。

	
	
	须支持跨存储节点多副本方式实现数据高可靠性保护，数据写入存储节点时使用并行方式；

	
	
	须支持56Gb/100Gb Infiniband网络、支持100Gb ROCE网络，支持RDMA传输协议；

	
	
	须支持WEB管理界面进行存储资源可视化配置管理。支持存储链路启动、停止、添加/删除存储链路、存储LUN设备划分、存储资源加载等常规存储管理操作；（提供WEB管理界面截图并说明）

	
	
	须支持存储资源ACL（访问控制列表）功能，存储资源可划分给特定的计算节点，对其他计算节点不可见。（提供WEB管理界面截图并说明）

	
	
	须支持对NVMe盘、闪存卡、SSD盘、SAS/SATA硬盘等多种存储介质管理。支持显示存储设备名称、状态、容量、型号、温度、寿命、磁盘类型、固件版本、物理读写数据量等信息。（提供WEB管理界面截图并说明）

	
	
	须支持存储设备的RAID模式初始化、RAID模式卸载、RAID缓存配置、分区等可视化配置。（提供WEB管理界面截图并说明）

	
	
	★内置透明压缩功能。通过软、硬件结合方式实现数据压缩去重能力，在不占用计算资源的前提下，提供至少2倍的数据压缩比，压缩过程对数据库是透明的、 无感知的，数据库无需做任何修改。（提供该功能的具有CMA标识的第三方检测报告和详细原理说明）

	
	
	须支持在WEB管理界面对故障硬盘进行替换操作，替换过程中可视化向导完成，无需人工命令，提高存储节点的可维护性；（提供WEB管理界面截图并说明）

	
	
	须支持存储资源池的在线扩展和收缩，支持在线增加和删除节点。

	
	
	存储管理客户端须支持通过命令行查看存储管理软件target信息、服务端节点target信息，并支持通过命令行方式加载卸载存储管理软件target、单个服务端节点target、所有端节点target。（要求提供命令行功能截图）

	
	系统运维管理功能要求
	须支持一体机命令审计，提供对一体机相关操作的可追溯能力。（提供功能截图并说明）

	
	
	支持通过Web页面实现一键检测一体机IB链路状态、速率、延迟等速率问题，并可以根据需要检测所有节点或某一个节点，检测完成后生成相应报告内容。（提供截图并说明）

	
	
	须支持智能化实时告警，提供了包括主机硬件、操作系统、存储管理软件、RAC集群在内的多类告警对象进行事件告警，须对每个告警项内容提供分析建议。通过智能化的邮件聚合功能避免邮件告警风暴；（提供截图并说明）

	
	
	★须支持网页上一键自动化巡检功能，可自定义巡检策略包括巡检方式、巡检频率及时间、巡检报告接收组等，支持一体机集群进行手动/自动巡检，巡检完成后，巡检报告自动发送到指定接收组；（提供截图并说明和具有CMA标识的第三方检测报告）

	
	
	须支持数据库云平台的自动化安装部署。支持云平台集群节点的操作系统和存储层软件的自动化安装和配置。支持Oracle 11G/19C RAC集群和数据库的自动化和标准化部署。（提供截图并说明）

	
	
	支持同构数据库一体化平台的容灾集群创建，且通过功能界面可以看到容灾集群相关的监控数据（传输速率、应用延时）；支持主备库Switchover和Failover两种模式的一键切换，（提供功能多步截图和具有CMA标识的第三方检测报告） 

	资质要求
	一体化平台资质要求
	提供所投产品软件著作权证书，且核心软著证书（分布式存储软件）发证时间至今满5年；

	
	
	★提供具有CMA标识的数据库一体机第三方检测报告。

	
	
	★支持至少2种国产数据库，提供国产数据库厂商官方兼容认证材料；


d) 云防护软件

	指标项
	技术规格

	品牌要求
	投标产品有公安部的安全产品销售许可证，必须是自主开发，拥有自主知识产权，市场主流的，非OEM产品，具有先进性,并成熟可靠。 

	功能要求
	产品要求提供完整的主机安全防护，同时支持实体服务器防御和虚拟服务器的主机防御。在虚拟化环境中，要求和虚拟化环境以无代理方式集成，不需要在每台虚拟机上安装客户端，以便减少对物理机的资源占用；主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系；虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。

	
	★满足采购人的VMware vSphere服务器虚拟化平台业务系统的安全要求，要求投标产品兼容VMware vSphere虚拟化平台，投标时提供相关证明文件

	
	产品可扩展支持升级防火墙功能，不依赖分布式交换机可以无代理运行,并且可集中控管防火墙策略，策略定制可以针对IP,Mac地址或通讯端口，可保护所有基于IP通讯协议（TCP、 UDP、 ICMP 等）和所有框架类型（IP、ARP 等）（投标时提供截图证明）。

	
	产品可扩展支持升级DPI(深度内容检测)功能，不依赖分布式交换机可以无代理运行,必须可以同时保护操作系统和应用服务（数据库，Web，DHCP等）（投标时提供截图证明）。

	
	产品可扩展支持升级操作系统虚拟补丁功能，不依赖分布式交换机可以无代理运行,在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力（投标时提供截图证明）。

	
	具备特征库更新功能，实时追踪并保护最新动态威胁：提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护，产品必须能够防御应用层攻击、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写的攻击。

	
	产品可扩展支持升级完整性监控，能够监控操作系统和关键应用包括注册表项、关键目录、特定目录变更，以防范恶意修改（投标时提供截图证明）。

	
	产品可扩展支持升级对主机的日志审计，包括收集和分析操作系统和应用程序日志中的安全事件 ；协助遵循规范(PCI DSS 10.6) 优化识别埋在多个日志项下的重要安全事件； 将事件转至SIEM系统或中央日志服务器，做关联性分析、报告和归档； 侦测可疑行为、收集数据中心的安全事件和管理操作，并使用OSSEC 语法来建立高级规则（投标时提供截图证明）。

	
	产品必须具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现。

	操作系统支持
	Microsoft Windows 2000 (32位) ， XP (32 /64位) ，Vista (32/64位) ，Windows 7；Windows Server 2003 (32/64位)， Windows Server 2008 (32/64位) ，主流各类linux和UNIX操作系统

	虚拟化系统支持
	支持基于VMware6.0 NSX虚拟化平台底层的无代理安全防护功能，而非在每台虚拟机中部署安全软件实现防护功能

	
	可扩展支持vmware， Citrix，华为，H3C，等主流虚拟化平台的无代理安全防护。

	投标产品厂商资质
	具备国家计算机病毒应急处理中心技术支持单位（投标时提供截图证明）

通过公安部一所颁布的信息安全等级保护安全建设服务机构能力（投标时提供截图证明）

必须具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（投标时提供截图证明）

	数量
	配置≥32个物理CPU的原厂授权许和1套管理平台的原厂授权许可，投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的许可授权书原件。


e) 微隔离软件

	指标项
	技术规格

	虚拟化安全防护平台技术指标
	系统防护转发吞吐量
	最大可以扩展至1Tbps

	
	IPS/WAF防护吞吐量
	最大可以扩展至200Gbps

	
	最大并发连接数
	最大可以扩展至3.4亿

	
	每秒新建连接数
	最大可以扩展至600万

	安全虚机技术指标
	安全业务虚机数量
	最大可以扩展至200台安全业务虚机；

	
	安全业务虚机配置
	单台安全业务虚机配置不高于2核vCPU 、4G内存；

	系统基础功能
	虚拟化平台
	支持VMware（ESXi 5.1/5.5/6.0）等版本，无需vShield、NSX Manager组件支持；

	
	架构设计
	管理、主控、业务模块分离的全分布式架构系统，100%网络安全解决方案，无需在Hypervisor或虚拟机内部安装驱动软件或代理软件，仅有一套统一管理界面，不需要对各业务模块单独管理

	
	高可用性 (HA)
	主控模块支持主备模式
支持虚拟机迁移时既有会话不断，以及系统升级时既有会话不断，要求用ssh和ftp测试

	微隔离防护
	应用识别
	具备全新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别
支持应用类别、风险等级等多维度的应用定义，
应用特征库不少于3000种
应用特征库支持网络实时更新

	
	虚拟网络透视镜
	支持虚拟机资产发现、支持对流量、应用、威胁的统计
自动化展示出外部网、虚拟网络、VLAN、端口组内的虚拟机之间的流量、应用、会话日志、安全攻击、威胁事件等信息；

	
	
	支持以逻辑拓扑图的方式展示可视化效果(提供截图)

	
	虚拟防火墙
	支持按照应用、时间、虚拟机名字、IP地址、服务端口等方式对数据进行访问控制
支持会话控制功能，要求能够基于源IP/源IP范围、目的IP/目的IP范围、角色、应用协议四种条件做会话数限制
支持端口扫描防护
支持ARP攻击防护

	虚拟化IPS
	基于状态、精准的高性能攻击检测和防御

	
	实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录
支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御
支持HTTP Get、Head、Put、Post等多种协议方法检查

	
	提供预定义入侵防御配置模板

	
	支持自定义入侵防御特征

1、依据IP、TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络层的各项参数设置特征
2、全面设置TCP/IP应用层的特征比对内容，不受通信协议的限制

	
	★提供7000多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新,(提供截图)

	虚拟化WAF
	支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略
系统具备对网站外链防护功能，可以对Web服务系统提供保护，

	
	支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法；(提供截图)

	
	支持专业的Web Server防护功能，免特征进行SQL注入和跨站脚本攻击防护，(提供截图)

	安全管理平台统一运维管理
	虚拟化防护系统必须在安全管理平台中支持曲线图显示虚拟化防护系统的CPU利用率、内存使用率、会话数、总流量、攻击数，

	
	虚拟化防护系统必须在安全管理平台中支持对虚拟化防护系统策略规则的统一集中管理，可以管理所有设备的策略规则，包括查看、编辑、删除设备本身的策略规则，创建共享策略规则并集中下发等，
虚拟化防护系统必须在安全管理平台中支持安全策略冗余检测和无用的对象（包括服务簿、地址簿、时间表）检测,并生成报表；可显示策略命中次数、策略操作审计记录，

	
	虚拟化防护系统必须在安全管理平台中支持安全策略快照与回滚，为误操作提供恢复机制，

	
	★虚拟化防护系统必须支持网络抓包功能，方便平台内部异常情况的快速排查和定位，(提供截图)

	平台可视化呈现与审计
	能够实时监控网络组件的状态，并通过颜色标识呈现，
能够可视化呈现云平台资源状况和虚机防护的数量，

	
	虚机保护和虚机间流量转发能够通过可视化视图查看，并可以实现二级以上检索呈现，能够实现威胁筛选（提供截图）

	证明文件
	版权
	提供国家版权局的“安全产品的虚拟化安全网关系统” 著作权登记证书。

	
	
	提供国家版权局的“虚拟化微隔离安全防护系统”著作权登记证书。

	
	产品兼容性
	VMware认证的虚拟防火墙产品，提供相关证明材料。

	
	
	VMware认证的微隔离产品，提供相关证明材料。

	授权方式及数量
	最大可以扩展至200台物理服务器集群，按CPU数量进行License授权；

本次数量≥32CPU原厂授权，投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的许可授权书原件。

	服务
	提供三年软件平台含IPS\AV特征升级服务


f) 多云管理平台软件

	指标项
	技术规格

	平台整体要求
	品牌要求
	国内主流品牌，所投产品具有完全自主知识产权（提供软件著作权证书），非OEM技术和产品，非OpenStack开发产品。

	
	维护性
	可对平台本身进行监控，可查看CPU、内存、磁盘的使用率以及应用模块的使用情况，需提供平台自我监控的截图。

	
	扩展性
	为保证后续平台的持续演进能力和技术先进性，平台应基于微服务和模块化架构，支持容器化部署。

	
	
	★系统基于耦合设计产品架构；支持单独功能升级的同时不影响整体平台运行。如升级订单功能时，不影响云管整体运行，不需要重启整体平台。需提供单独功能升级时平台仍在运行的截图证明。

	
	易用性
	系统支持全局站内信通知，包含订单、告警等类型通知，并提供消息全局查询，需提供站内信不同类型通知的截图证明；

	异构资源纳管
	私有云
	支持纳管华为、华三、青云、浪潮、阿里专有云等常见私有云。

	
	超融合
	支持对接主流的超融合产品，包括但不限于华为超融合、Nutanix等。

	
	VMware
	支持纳管VMware vCenter 5.X，6.X及以上版本，能够实现存量资源纳管。

	
	公有云
	支持对接阿里云、华为云、腾讯云、AWS、Azure、金山云、百度云等主流公有云平台。

	
	SDN
	支持以松耦合方式对接华为、新华三、思科硬件SDN平台，NSX软件SDN平台，可实现租户、VPC、路由器、子网、逻辑交换机、逻辑端口、用户端口的生命周期管理、EIP管理、NAT管理、防火墙管理等功能；需提供截图证明。

	
	
	支持以松耦合方式对接本次投标的软件定义网络软件SDN，提供截图证明。

	
	
	云管平台对接硬件SDN必须以独立方式对接硬件SDN平台的API，而非通过Neutron或第三方工具实现。需提供对接实现机制的说明并提供截图证明。

	
	
	以云管方式统一管理SDN平台和异构云平台，实现多云一网联动与业务交付，需提供落地案例的截图证明。

	资源管理
	资源池管理
	支持对不同的云平台配置不同的资源池，支持对资源池管理列表进行增删改查等操作；

	
	IP池管理
	跨平台统一的IP池管理，实现可控的IP分配；要求实现分配IP地址之前进行IP地址冲突检测。 IP分配策略可按照IP池、固定 IP 分配、DHCP 等方式进行。

	
	中间件管理
	须实现中间件脚本和脚本参数松耦合设计，云管平台以脚本的参数设计为变量，在部署时可以支持用户输入自定义参数；须支持中间件、数据库等常用应用服务的安装。

	
	容量管理
	支持显示资源总量、使用容量、剩余容量、趋势分析等 （包括宿主机、存储器、虚拟机等）。

	
	资产管理
	支持物理机、存储、网络设备等资产导入、创建、移机、下架等，实现云管平台统一管理数据中心各类资产，需提供截图证明。

支持备件库管理、出库设备管理，需提供截图证明。

支持展示机房机构拓扑图，需提供截图证明。

	业务场景自动化
	新机器上线
	新机器上线（新项目环境安装及配置）业务场景，用户通过线上录入新项目环境安装及配置要求，其中包含主机环境、网络环境、操作系统、数据库配置要求等。需提供截图证明。

	
	
	基于新机器上线流程，完成虚拟机自助创建交付（虚拟机服务、用户及权限、安装中间件及中间件参数（如：数据库用户等）等完成虚拟机创建以及中间件安装；需提供截图证明。

	
	老机器下线
	老机器下线流程，下线过程中根据下线业务需求以及操作规范，分别对接虚拟机服务删除机器、CMDB、堡垒机和监控平台告知机器下线。

	
	云网资源一体化交付服务
	支持用户对虚拟机、防火墙、负载均衡等云网资源一站式申请，一体化、自动化交付，需提供截图证明。

	第三方对接要求
	对接CMDB平台
	支持云管平台通过接口对接CMDB平台，实现云管平台资产元数据与CMDB的互通。需提供对接过CMDB的客户处截图。

	
	
	云管平台端虚拟机新增时，云管平台能够立即将虚拟机信息推送至CMDB，需提供截图证明。

	
	对接堡垒机
	★支持对接采购人现有的JumpServer堡垒机产品，云管资源创建完成后，能够自动化的将资源的信息同步至该系统，并支持将资源管理账号同步至该系统，需提供对接后的截图证明。

	
	对接防火墙
	支持主流防火墙的对接，如思科、山石网科等。提供截图证明。

	
	对接备份
	支持主流备份的对接。如NBU、TSM、Veeam等，需提供对接后的截图证明。

	
	对接漏洞扫描
	支持主流漏扫对接，如绿盟，提供截图证明。

	
	桌面云
	支持对接Citrix、华为等主流桌面云，提供截图证明。

	运营管理
	组织管理
	支持多级组织架构；支持不同组织的资源隔离；

	
	
	支持不同组织单独设置审批策略、计费策略等。

	
	用户管理
	提供统一的管理界面，支持对账号的创建、修改、禁用、删除、重置密码、查看操作日志功能；

支持多种内置用户角色（至少包括系统管理员、组织管理员、普通用户），并支持自定义角色，根据用户角色不同，提供不同的功能。
支持用户批量导入导出功能；支持LDAP对接；支持关键字搜索，匹配用户；

	
	配额管理
	支持为每个组织设置指定的资源配额（包括但不限于CPU、内存、存储、虚拟机数、快照等资源配额）；

支持配额的修改；支持限定组织只能在限定配额内申请资源。

	
	
	支持用户使用管理员指定的规格，或开放所有规格给用户进行申请；

	
	监控告警
	支持默认监控（CPU、内存、Load Average等）；

支持宿主机、操作系统、中间件、数据库的自定义监控；

	平台服务
	用户服务
	提供用户服务功能，支持用户通过工单或资源申请流程获取云平台资源；

支持资源项的申请和审批，可对接（OA/ITSM）系统审批流程；

支持在用户提交的资源申请得到最终审批后启动自动化部署流程，自动交付对应的IT资源服务，用户可以可视化实时了解资源的申请交付进度；

	
	
	提供向导式的服务目录产品定义，包括虚拟机产品定义；支持产品的上架和下架。

	系统展示
	资源分析
	提供完善的资源统计分析功能，支持通过web方式查看及导出各项统计报表；

支持对不同云厂商的云资源（CPU、内存、存储等）使用量和剩余量的展示；

提供存储器详细信息、整体监控数据； 支持根据集群、宿主机等维度显示所承载的虚拟机列表及监控数据； 

	
	优化建议
	自动识别利用率低的闲置资源（虚拟机、存储器、网络流量等），自动发现负载过高的资源（虚拟机、存储器、网络流量等），提供截图证明。

	
	大屏展示
	提供全局统一的IT基础设施的关键信息及状态的实时展示；

可根据客户需求定制开发，支持多页面效果图展示，可同时配置编辑多个页面；每个页面的标题可自定义，页面展示形式：饼图，柱状图，趋势图等；页面自动一分钟动态刷新，确保数据实时展示。需提供截图证明。

	数据分析
	数据源管理
	支持多种数据源，例如：多 Sheet 页的 Excel 文件，MySQL / Oracle / SQL Server / PostgreSQL / Elasticsearch / ClickHouse / MongoDB / AWS RedShift / MariaDB / Doris / Hive / DB2 数据库 / Impala / StarRocks / TiDB / MaxCompute / Presto / API 数据源等；

	
	数据集管理
	支持添加多种类型的数据集，数据库数据集/ SQL 数据集/ Excel 数据集/自定义数据集/关联数据集/ API 数据集；
支持 Excel 数据集数据的替换、追加；
支持数据集的添加、移动、重命名、删除、预览等；
数据库数据集和 SQL 数据集支持直连和定时同步两种连接方式；
定时同步类型数据集，支持全量更新和增量更新两种方式；
支持创建定时任务，以此控制数据集的更新；

	
	视图制作
	支持多种图表类型，明细表/汇总表/指标卡/文本卡/透视表/基础柱状图/堆叠柱状图/横向柱状图/横向堆叠柱状图/基础折线图/堆叠折线图/饼图/南丁格尔玫瑰图/漏斗图/雷达图/仪表盘/中国地图/气泡地图/散点图/气泡图/矩形树图/组合图/水波图/瀑布图/词云图/符号地图等；

	
	
	支持对柱状图、折线图、等有纵坐标的图表，设置纵坐标起始和结束值范围；
支持柱状图和折线图设置缩略轴和辅助线；
支持视图阈值设置；
支持视图数据集的切换；
支持视图数据集的编辑；

	
	分析仪表管理
	支持仪表板的新建、重命名、删除、复制、移动、搜索等；
支持仪表板的发布与下架；
支持仪表板分组的新建、重命名、删除、移动等；
支持以树状形式展示仪表板分组；

	技术开发
	技术开发服务
	提供不低于150人/天原厂工程技术开发服务，负责完成CAS组织架构对接、单点登录系统对接、网上办事大厅对接、统一通信平台对接、账单计费统计功能优化、大屏展示界面优化工作，投标时提供所投产品厂商出具的原厂开发服务承诺函，禁止转包或外包第三方开发公司。

	许可授权
	授权许可
	提供≥20个管理原厂授权许可，实现现有云平台授权的扩充，对客户底层资源统一纳管。投标人需在中标后3个工作日内提供投标产品的原厂出具的许可授权书原件。


g) 驻场服务人员

	指标项
	技术规格

	基本要求
	提供一名大学本科以上学历，年龄小于35岁的驻场运维人员，要求具备承担运维大型数据中心的能力，有3年以上大型IT机房维护管理经验

	
	熟悉VMware虚拟化软件和相关技术原理，能够熟练进行虚拟化平台的维护和相关操作；

	
	熟悉华为、联想、浪潮、曙光、DELL等多种服务器设备；熟悉华为、宏衫、EMC、HDS、曙光等多种存储设备；熟悉IPSAN、FCSAN及分布式存储技术；

	
	熟悉H3C、思科、华为等多种网络设备

	
	了解Oracle、MS SQL、MySQL、WebLogic等数据库及应用软件

	
	能熟练用Linux、Unix、Windows等主流服务器系统，常用网络服务操作

	工作时效性
	根据实际工作需求，安排在一线或二线运维岗位工作，提供为期一年7×8小时现场服务(工作日5×8小时，其他时间备班)，7×24小时的二线支援。服务人员应服从信息中心统一安排。

	工作内容
	为数据中心提供IT基础设施运维服务

	
	包括定期巡检（包括日巡检、周巡检、月巡检）、故障响应、备件更换、数据备份、一般问题处置等

	
	负责日常系统运维。按要求提交《巡检报告》、《故障处理报告》等。对报告中问题提出整改建议并配合实施

	
	协助数据中心制定应急响应制度及应急预案。配合数据中心进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案

	 能力要求
	要求该运维人员至少获得一种虚拟化产品原厂工程师认证（VMware、Nutanix、华为、阿里等）

	
	要求该运维人员至少获得一种网络产品原厂工程师认证（Cisco、华为、H3C等）

	
	要求该运维人员获得CISP（注册信息安全专业人员）认证

	服务期限
	从项目验收日起一年


h) 其他辅材

	指标项 
	技术规格 

	基本要求
	实现项目系统集成所需的各项辅材

	数量
	1批


中标后签订合同前，采购人有权要求中标人提供所投产品进行功能性验证，如与投标承诺响应不符的，按照政府采购相关规定处理。
4) 实施与服务要求

a) 实施要求

投标人须提供本次采购的超融合、软件定义网络、数据库、云防护、云平台、数据保护等软、硬件设备，结合现网环境实现现网超融合平台、私有云云平台资源的扩充环境。


投标人须将现有校园网的虚拟化升级至官方最近稳定版本，利用扩建后的云管理平台实现与原有的虚拟化平台能无缝对接，并将现有数据中心的所有基于虚拟化平台部署的应用资源从老平台向新平台进行迁移，迁移过程中业务不得中断。

投标人须在完成超融合以及私有云平台扩容后，利用软件定义网络（SDN）软件构建数据中心SDN网络，并完成现有私有云平台的网络段迁移至私有云平台，实现与校园网络的互通。通过该软件提供的微隔离特性，实现业务间的安全隔离。


投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案。集成商中标后需充分了解现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险、实施团队配置等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。集成商需针对本项目成立专门的实施团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。集成商需组织协调各设备原厂工程师、集成商工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。集成商中标后拟定并向用户提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。

投标人中标后须组织项目实施团队，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员，提供项目经理1名，负责整个项目的管理，其他团队实施人员不少于15人。

5) 业务、数据迁移要求
a) 虚拟机迁移
投标人需提供详实可行的虚拟化平台迁移方案，完成现有虚拟化平台业务迁移。迁移方案需综合考虑采购人虚拟化平台的计算、存储、网络、安全等的具体运行状态，包括但不限于现有虚拟化平台的架构、服务器虚拟化版本、存储系统版本、虚拟机数量、虚拟机网络标签、计算资源使用情况、存储空间使用情况以及当前存储承载的业务系统分布情况等。

b) 数据库迁移
投标人提供详实可行的数据库部署及迁移方案，在数据库一体化平台上完成所需的数据库集群的创建，并将现有智慧校园的核心数据库迁至数据库一体化平台的新建数据库集群上，保障业务数据安全，迁移方案要阐述采购人当前的数据库的具体版本、容量大小、数据库现有的保护措施等情况，同时能够出具针对此次项目中需要迁移的数据库具体技术手段，包括而不限于数据库迁移前的备份与验证、迁移具体技术和相关产品、迁移后的验证与优化以及迁移不成功时候的回退方案。

c) 其他服务器迁移

投标人提供详实可行的物理机迁移方案，完成采购人原有的部分物理机系统、物理机数据库平台迁移（涉及物理服务器刀片、机架服务器等迁移到超融合云平台）；能够出具针对此次项目具体的迁移技术手段，并提供迁移前的备份与验证、迁移具体技术和相关产品、迁移后的验证与优化以及迁移不成功时候的回退方案。
6) 售后服务要求

a) 服务内容

投标人需提供故障诊断及处理服务：电话远程或至现场进行设备或系统的重大故障定位、分析，并制定解决方案。

投标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，在明确接到现场处理的故障报修后2小时内到达故障现场进行处置。遇重大任务事故期间，根据用户方要求，投标人须派相关人员提供全天24小时驻场技术服务（每年不多于2次）。

在免费质保期内，投标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，投标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。
投标人提供本系统的各核心系统的主要设备提供原厂商质保；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，投标人需协助采购人执行。

免费保修维护期后的现场维护维修，投标人将按所提供的人工、材料成本向发包人收取维护费用。

在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，投标人须免费修理或更换。

在质保期内，每年由投标人提供一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。

保修的范围仅限于本合同中投标人提供给采购人的设备、部件和装修。

免费现场保修维护期后，另行商定维护费用标准。

投标人应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，投标人必须根据国家相关要求与发包人签订保密协议。

要求投标人为所投设备提供的质保为原厂服务，原厂服务是指所投设备制造商或其在国内的分支机构直接提供。

服务内容要求

（1）服务范围包括但不限于：

（a）设备日常维护、巡检；

（b）故障电路及其他损坏设备的修理；

（c）备件备品的购买；

（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终发包人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。

b) 服务方式

（a）设置固定客服热线电话，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息；

（b）设置7×24小时移动客服热线电话1部，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务；

（c）通过E_mail/Fax/书面/口头等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道；
（d）在电话以及其他远程方式无法处理故障时，根据采购人要求提供现场服务；

7) 应急响应服务要求


协助数据中心制定应急响应制度及应急预案。配合数据中心进行应急预案的演练，根据演练结果协助服务采购方修订应急响应预案。


根据应急预案，执行重大故障事件应急响应工作。


服务供应商应提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后须在半小时内远程响应处置、4小时内派应急响应小组赶到现场协助处置并在最短时间内排除故障。应急响应主要针对突发的机器宕机、网络不通、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购方提供事件处理记录及整改建议报告。

8) 项目验收要求

c) 验收方法


满足的国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求；采购人为确保系统和设备质量，供应商要根据采购人要求进行测试验收，确保项目满足的国家标准、行业标准、地方标准或者其他现行标准、规范要求。

d) 验收文件


系统竣工文件至少包括以下资料：1.竣工验收申请；2.竣工图纸；3.系统测试报告；4.系统试运行报告；5.培训记录；6.用户使用意见；7.设备移交清单；8.设备资料移交清单等详细的技术资料

e) 验收指标


1、 项目整体实施架构达到采购人的实施要求； 

9) 商务要求
a) 服务期

自合同签订之日起,数据库一体机化平台、云管理平台、云防护软件3年原厂,超融合软件、软件定义网络软件需提供1年原厂及1年中标人质保及技术支持服务。

b) 付款方式

合同签署30个工作日内，甲方支付合同额20%，项目部署实施后15工作日内支付合同额70%。验收合格后15工作日内支付合同总价10%；履约保证金在货物/服务无重大质量问题36个月后且乙方提供合法票据的20个工作日内，无息退还。

c) 安全、保密及违约责任等条款

所有参与本项目的工程师，经过培训后方可上岗。违反安全保密协议的，招标方有权扣除部分或全部服务费用，造成损失的，承担相应责任。
10) 项目实施周期
本项目为交钥匙工程，要求，在签订合同之日起，中标人需在合同签订后10个工作日内完成设备供货，根据采购人的要求，要求中标商在供货后15个工作日内完成设备上架、安装、连线以及主要功能安装部署，本项目涉及到的软件开发要求30个工作日完成并投入实际试运行。

11) 其他要求

本项目为交钥匙工程，投标总报价包括本次采购设备的安装调试、项目实施集成及运维响应等所有费用。

本项目的数据库一体机化平台、云管理平台、云防护软件提需提供3年原厂质保及升级服务，超融合软件、软件定义网络软件需提供1年原厂及1年中标人质保及技术支持服务。

为确保项目产品服务质量，投标人需在中标后3个工作日内提供除项目辅材和驻场人员以外其他投标产品的原厂出具的售后服务承诺书原件。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标办法和评标标准

分包1
（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术响应情况 （39分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件项目需求“技术参数要求”的得39分，标注“★”和“▲”的为重要指标，标注“★”和“▲”的为重要指标，标注“★”每项如有负偏离扣2分，标注“▲”每项如有负偏离扣1分，其它项如有负偏离扣0.5分，扣完为止。（投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及相关承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在投标文件中醒目标识，否则评标委员会有权做负偏离处理）（39分）
（三）项目实施和验收方案等（16分）
3.1 投标人应根据招标文件要求及项目实际，制定项目实施方案，方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，未提供或不满足不得分。（5分）
3.2投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1.5分，未提供或不满足的不得分。
3.3投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，未提供或不满足的不得分。

3.4投标人根据招标文件要求提供具体详实的应急处置方案，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，未提供或不满足的不得分。（4分）

（四）投标人履约能力（13分）

4.1 投标人2019年1月1日至今，有过类似超融合服务器供货及集成成功案例，提供一个得1分，最高得2分；以合同为准（案例合同提供清晰合同复印件）。

4.2投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个得0.5分，最高得2.5分，（提供有效证书复印件并加盖公章）。
4.3投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）Ⅱ级资质的得2.5分；具有ITSS云计算服务能力标准符合性证书(贰级及以上）的得2分；具有信息化工程与技术服务能力评价证书（CN-IETS 2级及以上）的得2分。（以上提供有效证书复印件并加盖公章）。

   4.4投标人为本项目配备的实施人员具有所投服务器厂家认证工程师的，每提供1名得1分，最高得2分。（提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的2022年6月以来任意一个月社保证明材料）
（五）节能环保（2分）

5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

分包2
（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后1位。

（二）技术响应情况 （36分）

2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件项目需求“技术参数要求”的得36分，斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不符合视为无效投标；标注“★”的为重要指标，如有负偏离扣1分，其它项如有负偏离扣0.1分，扣完为止（投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及相关承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在投标文件中醒目标识，否则评标委员会有权做负偏离处理）（36分）
（三）项目实施和验收方案等（15分）
3.1 投标人应根据招标文件要求及项目实际，制定项目实施方案，方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，未提供或不满足不得分。（4分）
3.2 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的业务和数据迁移方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1分，未提供或不满足的不得分。
3.3投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得2分，符合招标要求文件的得1分，未提供或不满足的不得分。

3.4投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1分，未提供或不满足的不得分。

3.5投标人根据招标文件要求提供具体详实的应急处置方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标要求文件的得1分，未提供或不满足的不得分。

（四）投标人履约能力（17分）

4.1 投标人2019年1月1日至今，有过类似软硬件架构平台供货及集成成功案例，提供一个得1分，最高得3分；以合同为准（提供清晰合同复印件）。

4.2投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个得0.5分，最高得2分，（提供有效证书复印件并加盖公章）。
4.3投标人具有ITSS 3级或3级以上资质的得2分（以上提供有效证书复印件并加盖公章）。

 4.4投标人拟为本项目实施配备的项目人员获得主流网络设备厂家认证工程师证书（CCIE或H3CTE或HCIE等同级别证书）2名的得1分； 获得CISP证书（注册信息安全专业人员）2名的得1分；获得主流服务器设备厂家（曙光、浪潮、华为、DELL等）认证工程师证书2名的得1分；获得主流存储厂家（EMC、HDS、Netapp、华为、H3C等）认证工程师证书2名的得1分；获得主流服务器虚拟化厂家（VMware、华为、H3C、Nutanix等）认证工程师证书2名的得1分；获得国产麒麟操作系统厂家认证工程师证书2名的得1分。

（一人多证按一证计算，不重复得分。提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的2022年6月以来任意一个月社保证明材料，中标后提供相关原件进行核验，如有虚假投标的，报财政部门按照政府相关规定处理）

4.5投标人所投的多云管理平台软件产品获得“可信云-多云管理平台解决方案”认证的得2分，需提供证明文件加盖公章。所投的多云管理平台软件产品2018年至今云管理平台应用成功案例不少于10个的得2分，少于10个案例的不得分（提供合同复印件加盖公章）。
（五）节能环保（2分）

5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。

第六章  投标文件格式
投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、联合体协议

八、投标产品配置及分项报价表

九、技术响应偏离表

十、商务响应偏离表

十一、开标一览表

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

 二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

      被授权人身份证号码：                              

      被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

      单位地址：                                         

      日期：                                         

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

七、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：

八、投标产品配置及分项报价表
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	产品名称、品牌及规格、型号
	数量
	产地
	交付期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	


各投标人按照设备和安装分别报价。
九、技术响应偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十、商务响应偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	培训要求
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	……
	
	


十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


                                        日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



