江苏省市场监督管理局
2022年产品质量合格率统计调查项目
招标文件
项目编号：ZZ066022332232
  
江苏省设备成套股份有限公司
2022年5月
目录
3

第一章投标邀请（招标公告）

第二章投标人须知
8
第三章评标标准
18
第四章采购需求
21
第五章主要条款及格式
107
第六章附件
110




   投标邀请（招标公告）
项目概况：江苏省设备成套股份有限公司受江苏省市场监督管理局委托，就江苏省市场监督管理局2022年产品质量合格率统计调查项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
江苏省市场监督管理局2022年产品质量合格率统计调查项目项目潜在投标人应在中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/获取招标文件，并于2022年6月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：ZZ066022332232
1.2项目名称：江苏省市场监督管理局2022年产品质量合格率统计调查项目
	包号
	产品名称
	调查批次
	预算金额
（万元）

	1
	食品包装产品
	100
	30

	2
	家用电器
	50
	50

	3
	石油制品
	100
	40

	4
	通讯器材及设备
	60
	60

	5
	针纺织品类
	250
	100

	6
	建筑防水材料
	100
	30

	7
	金银珠宝饰品
	100
	30

	8
	水泥
	200
	70

	9
	地板
	100
	50

	10
	照明器具
	100
	50

	11
	化学纤维
	100
	30

	12
	家具
	150
	100

	13
	汽车配件
	100
	50

	14
	白酒
	150
	40

	15
	钢化玻璃
	100
	60

	16
	眼镜
	150
	30

	17
	建筑钢材、钢板、焊接材料等
	100
	40

	18
	铝材、铜材等
	100
	40

	19
	化肥
	100
	40

	20
	计量器具
	100
	30

	21
	智能电网应用产品
	60
	40

	22
	学习用塑胶跑道原料
	50
	30

	23
	光伏产品
	90
	120

	24
	工程机械
	40
	30

	25
	钢丝绳
	50
	30

	26
	旋耕机
	80
	30

	27
	橡胶密封制品
	80
	40

	28
	液压油缸
	30
	40

	29
	砂轮
	100
	30


1.3最高限价：无
1.4采购需求： 2022年产品质量合格率统计调查将采取公开招标的方式确定符合条件的检验机构承担2890批次的统计调查抽样和检验任务，具体详见磋商文件第四章。
1.5合同履行期限：合同签订之日起至2022年10月下旬。
1.6本项目不接受联合体投标
1.6本项目标的所属行业：其他未列明行业
    1.8本项目非专门面向中小企业
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（如投标人为企业，需提供营业执照复印件；如投标人为事业单位，需提供事业单位法人证书；如投标人为社会团体组织，需提供法人登记证书复印件）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年的财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：2022年5月31日至2022年6月9日17时。（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：登录中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/。
3.3方式：
（一）凡有意参加投标者，请于规定时间内，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。
（二）招标文件每包服务费200元，售后不退。
（三）中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。同时下载者须通过平台办理企业CA锁（带电子签章），以便在投标过程中使用。企业CA锁服务费：350元/年费、50元一次性介质费。
（四）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费由采购代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票。非因采购代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。
（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
（六）联合体投标的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年6月21日上午9：30（北京时间）
开标时间：2022年6月21日上午9：30（北京时间）
地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼1号开标室
投标文件纸质投标文件（正本1份）。
电子文件提交地点：中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn/）。
（1）电子投标文件分为加密电子投标文件和未加密电子投标文件。电子投标文件由“中招联合招标采购平台:(http://www.365trade.com.cn/)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成。电子投标文件制作时会同时生成带有电子印章的“需上传的加密文件”及“需刻盘密封的文件”。其中，“需上传的加密文件”为加密电子投标文件（*.zfile格式），加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台:(http://www.365trade.com.cn/）”电子交易平台加密上传；未加密电子投标文件应为与加密电子投标文件为同时生成的版本。
（2）加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台:(http://www.365trade.com.cn/)”电子交易平台加密上传，上传成功后下载投标回执。纸质投标文件1份须在投标截止时间前递交到指定地点并做好送达登记。逾期送达、上传的投标文件将予以拒收，其投标为无效投标。开标、评标以投标人上传加密的电子投标文件内容为准；当投标人上传加密的电子投标文件非由投标人的责任导致开标现场解密异常，无法正常打开时，投标人需提供平台发送的证明其成功上传投标文件的投标回执，经验证后投标人继续参与开标，开标、评标环节以该投标人提交的纸质投标文件内容为准。
（3）提供纸介质投标文件（一份）须在投标截止时间前分别单独密封，自行送达的方式送至指定地点（因疫情原因，无法现场送达的投标人须在递交投标文件接收截止时间前，将投标文件密封好，以邮寄方式（顺丰快递）将纸质标书邮寄至项目经理处（邮寄地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室 蔡慧 13951602931）。投标人应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重包装的严密性、防水性。并在投标文件封面明确投标人授权代表的姓名及联系方式，各投标人的授权代表应在递交投标文件接收截止时间前后，保持通讯畅通。
纸质投标文件须为投标人使用“投标文件制作工具”软件所生成的电子投标文件的书面打印稿，纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。
（4）本次开标会将通过中招联合招标采购平台远程进行，开标后请各投标单位授权代表及时扫码签字确认开标记录。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在“江苏政府采购网”网站发布公告。
6.2本次招标请按“包”下载招标文件，编制、密封、提交投标文件，并按“包”开标、评标。
6.3 投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
6.4 勘察现场或答疑：无
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江苏省市场监督管理局
联系人：张健
联系方式：025-85012090
地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
2.采购代理机构信息
名 称：江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室
联系人：蔡慧
联系方式：025-83320576、13951602931
邮箱：caihui@jcec.cn
3.项目联系方式
项目联系人：蔡慧
电话：025-83320576
第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类检验检测资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照检验检测资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（14）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；
（3）投标人资格资信证明文件：
第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见附件）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）分项报价表（格式见附件）；
（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。
11.6 《开标一览表》装订在投标文件中。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金
无 
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件，具体要求详见公告。
18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；
逾期送达、上传的投标文件将予以拒收，其投标为无效投标。开标、评标以投标人上传加密的电子投标文件内容为准；当投标人上传加密的电子投标文件非由投标人的责任导致开标现场解密异常，无法正常打开时，投标人需提供平台发送的证明其成功上传投标文件的投标回执，经验证后投标人继续参与开标，开标、评标环节以该投标人提交的纸质投标文件内容为准。
18.2未按照招标文件要求密封的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行解密开标。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标过程由采购代理机构集中系统解密，生成的开标记录表由各投标人代表和相关工作人员扫码签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应递交投标文件时当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
21.4投标人未扫码签字确认开标记录表的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如适用）；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（7）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
 第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。
	序号
	评审因素
	评审内容
	分值

	1
	报价合理性
	本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即15分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×15。
	15分

	2
	机构资质
	承检机构为所投包产品的国家级检测中心，得15分；省级检测中心，得10分；市级检测中心，得5分。市级以下检测中心不得分。
	15分

	3
	检验检测
能力
	具备所投包产品的全部检验检测能力。须提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，对应检验项目、检验依据及检验方法做好明显标记。具备所投包产品全部检验检测能力的，得15分，每缺少一项检验检测能力扣3分，扣完为止。
	15分

	4
	必备设备
（名称/精度）
	（1）仪器设备覆盖所有检验项目，精度适宜、数量充足得10分。
（2）仪器设备覆盖所有检验项目，精度、数量有欠缺得5分。
（3）仪器设备未能覆盖所有检验项目或精度、数量不能满足检验要求0分。
	10分

	5
	人员情况与能力
	应具有与应标产品类别相匹配的抽样、检验人员。检验机构应提供检验员名单、检验员证书复印件和员工在职证明文件（提供近半年的社保缴纳证明）。
配备人员质量——项目负责人
所投包产品的抽检工作项目负责人具有高级工程师（含）以上，且项目团队中高级职称人数3人及以上的，得4分；否则得0分；
质量——项目团队成员（包括项目负责人、抽样相关人员、样品接收人员、检验相关人员（包括检测人员、报告审核人员、授权签字人等）
（1）所投包产品的抽检工作项目团队岗位配置合理，人员分工明确，专业合理全面，经验丰富，得6分。
（2）所投包产品的抽检工作项目团队岗位配置较合理，人员分工较明确，专业基本覆盖，具备经验，得4分。
（3）所投包产品的抽检工作项目团队岗位配置合理性一般，人员分工缺失，专业未全覆盖，经验欠缺，得2分。
（4）岗位配置不完备：0 分。
	10分

	6
	检验经历
	2020年1月1日至今，承担国家级产品质量合格率统计调查或监督抽查任务的，1次2分，承担省级产品质量合格率统计调查、监督抽查（风险监测）任务的，1次1分，满分10分。须提供任务委托书复印件或合同复印件等相关证明文件。
	10分

	7
	标准起草
	2020年1月1日至今，单位或在职员工参加所投包产品（同一产品分类）现行有效的国家、行业、团体标准制修订（已发布）或国家监督抽查规范制定的，并且是主要起草单位或主要起草人，须提供相关证明含投标人名称或编制人，有1个得1分，满分5分。 
	5分

	8
	能力验证
	2020年1月1日至今，承担国家级行业能力验证组织工作的，1次得2分；承担省级行业能力验证组织工作的，1次得1分；满分5分。
	5分

	9
	管理制度
	抽样、检验工作管理制度
（1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得5分；
（2）具备但有缺失，得3分；
（3）不具备，得0分。
	5分

	
	
	样品管理、处置工作管理制度
（1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得5分；
（2）具备但有缺失，得3分；
（3）不具备，得0分。
	5分

	
	
	异议处理、复检及结果上报管理制度
（1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得5分；
（2）具备但有缺失，得3分；
（3）不具备，得0分。
	5分


说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求
包1：食品包装
                   2022年食品包装产品检验项目、依据及方法
  1、食品用塑料包装、容器、工具等制品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求（指标）
	GB 4806.7-2016
（GB 9683-1988）
	GB 4806.7-2016

	2
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2016

	3
	蒸发残渣（针对复合膜、袋）
	GB 9683-1988
	GB 31604.8-2016

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验 
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	7
	锑（以Sb计）
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.41-2016

	8
	乙二醇
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.44-2016

	9
	对苯二甲酸
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.21-2016

	10
	三聚氰胺
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.15-2016

	11
	甲醛
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.48-2016

	12
	酚(蒸馏水)
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.46-2016

	13
	双酚A
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.10-2016

	14
	己内酰胺 
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.19-2016

	15
	氯乙烯单体
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.31-2016

	16
	1,1-二氯乙烷
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.31-2016

	17
	丁二烯
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.12-2016

	18
	乙苯
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.16-2016

	19
	苯乙烯
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.16-2016

	20
	丙烯腈
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.17-2016

	21
	甲苯二胺（4%乙酸）
	GB 9683-1988
	GB 31604.23-2016

	22
	溶剂残留量总量
	国家市场监督管理总局《食品相关产品生产许可实施细则（一）》
	GB/T 10004-2008

	23
	苯类溶剂残留量
	国家市场监督管理总局《食品相关产品生产许可实施细则（一）》
	GB/T 10004-2008

	24
	微生物总数
	GB/T 19741-2005 
	GB 4789.2-2016

	25
	菌落总数
	GB/T 18706-2008
	GB 4789.2-2016

	26
	大肠菌群
	GB/T 18706-2008
	GB 4789.3-2016

	27
	致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌）
	GB/T 19741-2005、GB/T 18706-2008
	GB 4789.4-2016
GB 4789.5-2012
GB 4789.10-2016

	28
	霉菌
	GB/T 18706-2008
	GB 4789.15-2016

	29
	阻隔性能（氧气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 1038-2000
GB/T 19789-2005

	30
	阻隔性能（水蒸气）
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB 1037-1988
GB/T 21529-2008
GB/T 26253-2010

	31
	落镖冲击
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 9639.1-2008

	32
	剥离力
	产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准
	GB/T 8808-1988


2、食品用纸包装、纸容器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016

	2
	铅
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.34-2016

	3
	砷
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.38-2016

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.47-2016

	6
	迁移物指标
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2016

	7
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	8
	
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	9
	微生物限量
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016
	GB 14934-2016

	10
	
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016
	GB 14934-2016

	11
	
	霉菌
	GB 4806.8-2016
	GB 4789.15-2016

	12
	耐温试验
	GB/T27590
GB/T27589
GB/T27591
QB/T2898
或其它明示标准
	明示标准

	13
	负重性能
	
	

	14
	渗漏性能
	
	

	15
	杯身挺度
	
	


包2：家用电器
                2022年家用电器产品检验项目、依据及方法
	1、制冷电器（冷藏箱、冷冻箱、冷藏冷冻箱、展示柜（安全））

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB4706.1-2005
GB4706.13-2014
	GB4706.1-2005
GB4706.13-2014

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	4
	耐潮湿
	
	

	5
	泄漏电流和电气强度
	
	

	6
	稳定性和机械危险
	
	

	7
	机械强度
	
	

	8
	结构
	
	

	9
	内部布线
	
	

	10
	电源连接和外部软线
	
	

	11
	外部导线用接线端子
	
	

	12
	接地措施
	
	

	13
	螺钉和连接
	
	

	14
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	15
	储藏温度
	GB/T8059-2016
	GB/T8059-2016

	16
	总容积
	GB 12021.2-2015
产品明示质量承诺
	GB 12021.2-2015
产品明示质量承诺

	17
	耗电量（标准耗电量）
	
	

	18
	能效等级（标准能效指数）
	
	


	2、洗涤电器（波轮洗衣机、滚筒洗衣机、双缸洗衣机）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB4706.1 -2005
GB4706.24-2008
GB4706.26 -2008
	GB4706.1 -2005
GB4706.24-2008
GB4706.26 -2008

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	4
	耐潮湿
	
	

	5
	泄漏电流和电气强度
	
	

	6
	稳定性和机械危险
	
	

	7
	机械强度
	
	

	8
	结构
	
	

	9
	内部布线
	
	

	10
	电源连接和外部软线
	
	

	11
	外部导线用接线端子
	
	

	12
	接地措施
	
	

	13
	螺钉和连接
	
	

	14
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	15
	单位功效耗电量
	GB12021.4-2013
	GB12021.4-2013

	16
	单位功效用水量
	
	

	17
	洗净比
	
	

	18
	含水率
	GB/T4288-2018
	GB/T4288-2018


	3、制冷电器（家用定频空调器、家用变频空调器、家用中央空调、家用空调机组末端（风机盘管）、家用除湿机）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB4706.1 -2005
GB4706.32-2012
	GB4706.1 -2005
GB4706.32-2012

	2
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	3
	耐潮湿
	
	

	4
	泄漏电流和电气强度
	
	

	5
	内部布线
	
	

	6
	电源连接和外部软线
	
	

	7
	外部导线用接线端子
	
	

	8
	接地措施
	
	

	9
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	10
	制冷量
	GB/T7725-2004
GB21455-2013
GB21455-2019
GB12021.3-2010
	GB/T7725-2004
GB21455-2013
GB21455-2019
GB12021.3-2010

	11
	制冷消耗功率
	
	

	12
	额定制热量
	
	

	13
	额定制热消耗功率
	
	

	14
	额定中间制冷量
	
	

	15
	额定中间制冷消耗功率
	
	

	16
	额定中间制热量
	
	

	17
	额定中间制热消耗功率
	
	

	18
	额定低温制热量
	
	

	19
	额定低温制热消耗功率
	
	

	20
	转速可控型房间空气调节器能源效率等级
	
	

	21
	绝缘电阻（冷态）
	GB/T 18430.1-2007
GB/T 18430.2-2016
GB 25131-2010
GB 19577-2015
GB/T 21362-2008
GB/T 19409-2013
GB/T 17758-2010
GB/T 20108-2006
GB 25130-2010
GB/T 18836-2017 GB/T 19411-2003 GB/T 19232-2003（GB/T 19232-2019）
JB/T 9066-1999 
GB/T 14294-2008
GB/T 25127.2-2010
GB 25131-2010 
GB/T 25127.1-2010
	GB/T 18430.1-2007
GB/T 18430.2-2016
GB 25131-2010
GB 19577-2015
GB/T 21362-2008
GB/T 19409-2013
GB/T 17758-2010
GB/T 20108-2006
GB 25130-2010
GB/T 18836-2017 GB/T 19411-2003 GB/T 19232-2003（GB/T 19232-2019）
JB/T 9066-1999 
GB/T 14294-2008
GB/T 25127.2-2010
GB 25131-2010 
GB/T 25127.1-2010

	22
	接地电阻
	
	

	23
	风量
	
	

	24
	输入功率
	
	

	25
	供冷量
	
	

	26
	供热量
	
	

	27
	性能系数
	
	

	28
	名义除湿量
	
	

	29
	单位输入功率除湿量
	
	

	30
	水侧压力损失
	
	


	4、音像器材（平板电视、液晶显示器）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	防电击保护的结构要求
	GB 8898-2011
GB/T 13837-2012
GB 17625.1-2012
GB 24850-2013
	GB 8898-2011
GB/T 13837-2012
GB 17625.1-2012
GB 24850-2013

	2
	正常工作条件下的电击危险
	
	

	3
	绝缘要求
	
	

	4
	电气间隙和爬电距离
	
	

	5
	端子
	
	

	6
	外接软线
	
	

	7
	电气连接和软线固定
	
	

	8
	能效指数
	
	

	9
	被动待机功率
	
	

	10
	电源端骚扰电压
	
	

	11
	辐射骚扰场强
	
	

	12
	谐波电流
	
	


	5、小家电（储水式电热水器）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1 -1998
GB 4706.12 -2006
GB/T 20289-2006
	GB 4706.1 -1998
GB 4706.12 -2006
GB/T 20289-2006

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	发热
	
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	5
	耐潮湿
	
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	

	7
	机械强度
	
	

	8
	结构
	
	

	9
	内部布线
	
	

	10
	电源连接和外部软线
	
	

	11
	外部导线用接线端子
	
	

	12
	接地措施
	
	

	13
	螺钉和连接
	
	

	14
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	15
	对在接地系统异常时提供应急防护措施的I类热水器的附加要求
	
	

	16
	额定容量
	
	


	6、小家电（开水器、电饭煲、理发器、取暖器、空气净化器）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1 -2005
GB 4706.9-2008
GB 4706.19-2008
GB 4706.23-2007
GB 4706.45-2008
	GB 4706.1 -2005
GB 4706.9-2008
GB 4706.19-2008
GB 4706.23-2007
GB 4706.45-2008

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	发热
	
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	5
	耐潮湿
	
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	

	7
	非正常工作
	
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	

	9
	机械强度
	
	

	10
	结构
	
	

	11
	内部布线
	
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	

	14
	接地措施
	
	

	15
	螺钉和连接
	
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	


	7、家用厨房电器具（吸油烟机）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.28-2008
	GB 4706.1-2005
GB 4706.28-2008

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	4
	耐潮湿
	
	

	5
	泄漏电流和电气强度
	
	

	6
	非正常工作
（不包括19.11.4条）
	
	

	7
	稳定性和机械危险
	
	

	8
	机械强度
	
	

	9
	结构
	
	

	10
	内部布线
	
	

	11
	电源连接和外部软线
	
	

	12
	外部导线用接线端子
	
	

	13
	接地措施
	
	

	14
	螺钉和连接
	
	

	15
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	16
	噪声
	GB 19606-2004
	GB 19606-2004

	17
	空气性能（风量）
	GB/T17713-2011
GB 29539-2013
	GB/T17713-2011
GB 29539-2013

	18
	空气性能（风压）
	
	

	19
	气味降低度
	
	

	20
	全压效率
	
	

	21
	待机功率
	
	

	22
	关机功率
	
	


包3：石油制品
2022年石油制品检验项目、依据及方法
1、车用汽油（含车用乙醇汽油（E10）、车用乙醇汽油调和组分油）
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	研究法辛烷值
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T5487-2015

	2
	抗爆指数
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T5487-2015、GB/T 503-2016

	3
	密度
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、SH/T0604-2000

	4
	铅含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T8020-2015

	5
	馏程
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T6536-2010

	6
	蒸气压
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T8017-2012
SH/T0794-2007

	7
	胶质
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T8019-2008

	8
	诱导期
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T8018-2015

	9
	硫含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	SH/T0689-2000

	10
	硫醇(博士试验)
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	NB/SH/T 0174-2015

	11
	铜片腐蚀
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 5096-2017

	12
	水溶性酸及碱
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 259-1988

	13
	机械杂质及水分
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 511-2010、GB/T 260-2016、SH/T 0246-1992、目测

	14
	苯含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	SH/T 0713-2002、SH/T 0693-2000

	15
	芳烃含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 30519-2014

	16
	烯烃含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	GB/T 30519-2014

	17
	醇类及醚类（氧含量）、甲醇
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	NB/SH/T 0663-2014

	18
	铁含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	SH/T 0712-2002

	19
	锰含量
	GB17930-2016、 GB18351-2017、GB22030-2017
	NB/SH/T 0711-2019


2、车用柴油
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	氧化安定性
	GB19147-2016
	SH/T 0175

	2
	硫含量
	GB19147-2016
	SH/T 0689

	3
	酸度
	GB19147-2016
	GB/T 258

	4
	10%蒸余物残炭
	GB19147-2016
	GB/T 17144

	5
	灰分
	GB19147-2016
	GB/T 508

	6
	铜片腐蚀
	GB19147-2016
	GB/T 5096

	7
	水含量
	GB19147-2016
	GB/T 260

	8
	总污染物含量
	GB19147-2016
	GB/T 33400

	9
	多环芳烃含量
	GB19147-2016
	SH/T 0806

	10
	润滑性 校正磨痕直径（60℃）
	GB19147-2016
	SH/T0765

	11
	运动黏度
	GB19147-2016
	GB/T 265

	12
	凝点
	GB19147-2016
	GB/T 510

	13
	冷滤点
	GB19147-2016
	SH/T 0248

	14
	闪点
	GB19147-2016
	GB/T 261

	15
	馏程
	GB19147-2016
	GB/T 6536

	16
	密度
	GB19147-2016
	GB/T 1884
GB/T 1885

	17
	脂肪酸甲脂含量
	GB19147-2016
	NB/SH/T 0916

	18
	十六烷值
	GB19147-2016
	GB/T 386

	19
	十六烷指数
	GB19147-2016
	SH/T 0694


3、船用燃料油
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	运动黏度
	GB17411-2015
	GB/T 265

	2
	密度
	GB17411-2015
	GB/T1884、SH/T0604

	3
	十六烷指数
	GB17411-2015
	SH/T 0694

	4
	硫含量
	GB17411-2015
	SH/T 0689

	5
	闪点
	GB17411-2015
	GB/T 261

	6
	酸值
	GB17411-2015
	GB/T 7304

	7
	氧化安定性
	GB17411-2015
	SH/T 0175

	8
	残炭
	GB17411-2015
	GB/T 17144

	9
	冷滤点
	GB17411-2015
	SH/T 0248

	10
	倾点
	GB17411-2015
	GB/T 3535

	11
	外观
	GB17411-2015
	目测

	12
	灰分
	GB17411-2015
	GB/T 508

	13
	润滑性
	GB17411-2015
	SH/T 0765


4、汽油机油、柴油机油
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	运动粘度（40℃/100℃）
	GB 11121-2006、GB 11122-2006
	GB/T 265-1988

	2
	粘度指数
	GB 11121-2006、GB 11122-2006
	GB/T 1995-1998

	3
	低温动力粘度
	GB 11122-2006、GB 11122-2006
	GB/T6538-2010

	4
	闪点（开口）
	GB 11121-2006、GB 11122-2006
	GB/T 3536-2008

	5
	倾点
	GB 11122-2006、GB 11122-2006
	GB/T 3535-2006

	6
	水分
	GB 11121-2006、GB 11122-2006
	GB/T 260-2016

	7
	机械杂质
	GB 11122-2006、GB 11122-2006
	GB/T 511-2010

	8
	泡沫性
	GB 11121-2006、GB 11122-2006
	GB/T 12579-2002


5、液压油
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	抗乳化性
	GB11118.1-2011
	GB/T 7305

	2
	运动粘度（40℃）
	GB11118.1-2011
	GB/T 265

	3
	粘度指数
	GB11118.1-2011
	GB/T 1995

	4
	闪点（开口）
	GB11118.1-2011
	GB/T 3536

	5
	倾点
	GB11118.1-2011
	GB/T 3535

	6
	水分
	GB11118.1-2011
	GB/T 260

	7
	机械杂质
	GB11118.1-2011
	GB/T 511

	8
	泡沫性
	GB11118.1-2011
	GB/T 12579

	9
	铜片腐蚀试验
	GB11118.1-2011
	GB/T 5096


包4：通讯器材产品
2022年通讯器材产品检验项目、依据及方法
1、数字移动电话机(大类) 

	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	发送灵敏度/频率特性
	YD/T 1538-2014
	YD/T 1538-2014

	2
	接收灵敏度/频率特性
	
	

	3
	发送响度评定值
	
	

	4
	接收响度评定值
	
	

	5
	发送失真
	
	

	6
	接收失真
	
	

	7
	静电放电抗扰度
	GB/T 22450.1-2008

YD/T 2583.14-2013
	GB/T 17626.2-2006

	8
	电源端口骚扰电压
	
	GB/T 9254-2008

	9
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	GB/T 17626.4-2008

	10
	浪涌冲击抗扰度
	
	GB/T 17626.5-2008

	11
	手持无线通信设备对人体的电磁照射比吸收率(SAR)
	GB 21288-2007
	YD/T 1644.1-2007

	12
	耳机最大声压级
	YD/T 1884-2013
	YD/T 1884-2013


2、电源适配器产品(大类) 

	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	音视频类

	1
	正常工作条件下的发热
	GB 8898-2011
	GB 8898-2011

	2
	防电击保护的结构要求
	
	

	3
	正常工作条件下的电击危险
	
	

	4
	绝缘要求（湿热处理、绝缘电阻和抗电强度）
	
	

	5
	故障条件
	
	

	6
	电气间隙和爬电距离
	
	

	7
	端子
	
	

	8
	电气连接和机械固定
	
	

	信息技术类

	1
	电气绝缘
	GB 4943.1-2011
	GB 4943.1-2011

	2
	电气间隙、爬电距离
	
	

	3
	机械强度
	
	

	4
	直插式设备
	
	

	5
	发热要求
	
	

	6
	接触电流和保护导体电流
	
	

	7
	抗电强度
	
	

	8
	电源端子传导骚扰
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008


3、无线数据终端产品(大类)检验项目及重要程度分类
	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	空间发射功率
	YD/T 2193-2010
	YD/T 2193-2010

	2
	空间接收灵敏度
	
	

	3
	标记和说明
	GB 4943.1- 2011
	GB 4943.1- 2011

	4
	电击和能量危险的防护
	
	

	5
	接地和连接保护措施
	
	

	6
	接触电流和保护导体电流
	
	

	7
	抗电强度
	
	

	8
	直插式设备
	
	

	9
	电源端子传导骚扰电压
	GB/T 9254- 2008
	GB/T 9254- 2008

	10
	辐射骚扰
	
	

	11
	端口吞吐量（路由）
	YD/T 1096-2009
	YD/T 1098-2009

	12
	丢包率（路由）
	
	


4、多媒体终端产品(大类)检验项目及重要程度分类
	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	音视频类

	1
	正常工作条件下的发热
	GB 8898-2011
	GB 8898-2011

	2
	防电击保护的结构要求
	
	

	3
	正常工作条件下的电击危险
	
	

	4
	故障条件
	
	

	5
	机械强度
	
	

	6
	端子
	
	

	7
	电气连接和机械固定
	
	

	8
	辐射骚扰场强
	GB/T 13837-2012
	GB/T 13837-2012

	信息技术类

	1
	电源接口
	GB 4943.1-2011
	GB 4943.1-2011

	2
	电击和能量危险的防护
	
	

	3
	SELV电路
	
	

	4
	设备的互连
	
	

	5
	机械强度
	
	

	6
	结构设计
	
	

	7
	发热要求
	
	

	8
	辐射骚扰场强
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008


5、手表终端产品(大类)检验项目及重要程度分类
	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	智能手表（无通信功能）

	1
	电源端口骚扰电压
	GB/T 9254-2008
	GB/T 9254-2008

	2
	辐射骚扰
	
	

	4
	标记和说明
	GB 4943.1- 2011
	GB 4943.1- 2011

	5
	电击和能量危险的防护
	
	

	6
	接地和连接保护措施
	
	

	7
	接触电流和保护导体电流
	
	

	8
	抗电强度
	
	

	9
	直插式设备
	
	

	手表手机（有通信功能的GSM/TD-LTE无线数据终端）

	1
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1-2008
YD/T 2583.14-2013
	YD/T 1483-2016

	2
	传导连续骚扰
	
	GB/T 9254-2008

	3
	静电放电抗扰度
	
	GB/T 17626.2-2006

	4
	浪涌（冲击）抗扰度
	
	GB/T 17626.5-2008

	5
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	GB/T 17626.4-2008

	6
	标记和说明
	GB 4943.1-2011
	GB 4943.1-2011

	7
	电击和能量危险的防护
	
	

	8
	接地和连接保护措施
	
	

	9
	接触电流和保护导体电流
	
	

	10
	抗电强度
	
	

	11
	直插式设备
	
	


6、听力设备产品检验项目及重要程度分类
	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	有线耳机

	1
	听音检验
	GB/T 14471-2013
	GB/T 12060.7-2013

	2
	额定阻抗
	
	

	3
	特性电压
	
	

	4
	声压级
	
	

	5
	头戴耳机的两个耳机的频率响应之差
	
	

	6
	总谐波失真
	
	

	7
	头环夹力
	
	

	无线蓝牙耳机

	1
	标志和说明书
	GB 8898-2011
	GB 8898-2011

	2
	正常工作条件下的发热
	
	

	3
	防电击保护的结构要求
	
	

	4
	正常工作条件下的电击危险
	
	

	5
	机械强度
	
	

	6
	元器件
	
	

	7
	电源端骚扰电压
	GB/T 13837-2012
	GB/T 13837-2012

	8
	辐射骚扰
	
	


包5：针纺织品
2022年针纺织品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB 18401-2010
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH 值
	GB 18401-2010
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401-2010
	GB/T 17592-2011

GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701-2015
	GB/T 3920-2008

	9
	耐唾液色牢度
	GB 31701-2015
	GB/T 18886-2019

	10
	纤维含量
	GB/T 29862-2013

相应产品标准

	FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2009

GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.12-2009

GB/T 2910.18-2009

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01026-2017

FZ/T 01095-2002

GB/T 16988-2013


备注：抽样产品标准，GB/T 8878-2014《棉针织内衣》GB/T 22849-2014《针织T恤衫》GB/T 22853-2019《针织运动服》FZ/T 73050-2014《针织泳帽》FZ/T 73018-2021《毛针织品》FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》FZ/T 73017-2014《针织家居服》FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》
GB/T 26385-2011《针织拼接服装》FZ/T 73009-2021《山羊绒针织品》FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》FZ/T 73034-2021《半精纺毛针织品》FZ/T 74001-2020《纺织品 针织运动护具》GB/T 22864-2020《毛巾》FZ/T 73001-2016《袜子》FZ/T 73047-2013《针织民用手套》GB/T 22796-2021《床上用品》FZ/T 62031-2015《针织被套》FZ/T 62028-2015《针织床单》GB/T 24252-2019《蚕丝被》GB/T 22856-2018《莨绸》FZ/T 35001-2013《苎麻袜》FZ/T 73002-2016《针织帽》FZ/T 34002-2016《亚麻印染布》FZ/T 24020-2013《毛针织服装面料》FZ/T 32001-2018《亚麻纱》FZ/T 32006-2016《苎麻本色线》FZ/T 34010-2014《亚麻装饰织物》FZ/T 72008-2015《针织牛仔布》FZ/T 72016-2012《针织复合服用面料》，相关的法律法规、部门规章和规范企业明示的产品标准
现行有效的企业标准及产品明示质量要求、招标文件、供货合同等
包6：建筑防水材料产品
2022年建筑防水材料产品检验项目、依据及方法
1、弹性体改性沥青防水卷
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可溶物含量
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	2
	耐热性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	3
	低温柔性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	4
	不透水性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	5
	拉力
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	6
	延伸率
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	7
	热老化（拉力保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	8
	热老化（延伸率保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	9
	热老化（低温柔性）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	10
	热老化（尺寸变化率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	11
	热老化（质量损失）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	12
	渗油性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008

	13
	接缝剥离强度
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008


 2、塑性体改性沥青防水卷
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可溶物含量
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	2
	耐热性
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	3
	低温柔性
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	4
	不透水性
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	5
	拉力
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	6
	延伸率
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	7
	热老化（拉力保持率）
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	8
	热老化（延伸率保持率）
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	9
	热老化（低温柔性）
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	10
	热老化（尺寸变化率）
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	11
	热老化（质量损失）
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008

	12
	接缝剥离强度
	GB 18243-2008
	GB 18243-2008


 3、自粘聚合物改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸性能（拉力）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	2
	拉伸性能（最大拉力时延伸率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	3
	拉伸性能（沥青断裂延伸率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	4
	拉伸性能（拉伸时现象）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	5
	顶杆撕裂强度
	GB 23441-2009
	GB/T 328.18-2007

	6
	耐热性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	7
	低温柔性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	8
	不透水性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	9
	剥离强度
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	10
	渗油性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	11
	持粘性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	12
	热老化（拉力保持率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	13
	热老化（最大拉力时延伸率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	14
	热老化（低温柔性）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	15
	热老化（剥离强度卷材与铝板）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	16
	热稳定性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	17
	可溶物含量
	GB 23441-2009
	GB/T 328.26-2007

	18
	热老化（尺寸稳定性）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009

	19
	自粘沥青再剥离强度
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009


 4、预铺防水卷材
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	2
	拉伸性能（拉力）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	3
	拉伸性能（最大拉力时伸长率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	4
	拉伸性能（拉伸时现象）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	5
	钉杆撕裂强度
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.18-2007

	6
	抗冲击性能
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	7
	抗静态荷载
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	8
	耐热性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	9
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	10
	低温柔性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	11
	渗油性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	12
	热老化（拉力保持率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	13
	热老化（伸长率保持率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	14
	热老化（低温弯折性）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	15
	热老化（低温柔性）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	16
	尺寸变化率
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017

	17
	不透水性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017


 5、湿铺防水卷材
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	2
	拉伸性能（拉力）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	3
	拉伸性能（最大拉力时伸长率）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	4
	拉伸性能（拉伸时现象）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	5
	撕裂力
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	6
	耐热性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	7
	低温柔性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	8
	不透水性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	9
	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	10
	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	11
	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	12
	渗油性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	13
	持粘性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	14
	卷材与卷材剥离强度（无处理）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	15
	卷材与卷材剥离强度（热处理）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	16
	热老化
（拉力保持率）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	17
	热老化
（伸长率保持率）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	18
	热老化（低温柔性）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	19
	尺寸变化率
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017

	20
	热稳定性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017


 6、高分子防水材料（片材）
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度（常温）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	2
	拉伸强度（高温）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	3
	拉断伸长率（常温）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	4
	拉断伸长率（低温）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	5
	撕裂强度
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	6
	不透水性
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	7
	低温弯折性
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	8
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	9
	热空气老化（拉伸强度保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	10
	热空气老化（拉伸伸长率保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	11
	耐碱性（拉伸强度保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	12
	耐碱性（拉伸伸长率保持率）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012

	13
	复合强度（FS2型表层与芯层）
	GB/T 18173.1-2012
	GB/T 18173.1-2012


7、聚氨酯防水涂料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	挥发性有机化合物
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	2
	苯
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	4
	苯酚
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	5
	蒽
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	6
	萘
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	7
	游离 TDI
	GB/T 19250-2013
	JC 1066-2008

	8
	固体含量
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	9
	拉伸强度
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	10
	断裂伸长率
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	11
	撕裂强度
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	12
	低温弯折性
	GB/T 19250-2013
	GB/T 16777-2008

	13
	不透水性
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	14
	粘结强度
	GB/T 19250-2013
	GB/T 16777-2008

	15
	吸水率
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013

	16
	定伸时老化（加热老化）
	GB/T 19250-2013
	GB/T 16777-2008

	17
	热处理
	GB/T 19250-2013
	GB/T 19250-2013


8、聚合物水泥防水涂料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	挥发性有机化合物
	JC 1066-2008
	JC 1066-2008

	2
	游离甲醛
	JC 1066-2008
	GB 18582-2020

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯
	JC 1066-2008
	JC 1066-2008

	4
	氨
	JC 1066-2008
	JC 1066-2008

	5
	固体含量
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	6
	拉伸强度（无处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	7
	拉伸强度
（加热处理后保持率）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	8
	拉伸强度
（浸水处理后保持率）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	9
	断裂伸长率（无处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	10
	断裂伸长率（加热处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	11
	断裂伸长率（浸水处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	12
	低温柔性
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	13
	粘结强度（无处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	14
	粘结强度（潮湿基层）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	15
	粘结强度（浸水处理）
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009

	16
	不透水性
	GB/T 23445-2009
	GB/T 23445-2009


包7：金银珠宝饰品
              2022年金银珠宝饰品检验项目、依据及方法
1、珠宝玉石
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	珠宝玉石名称
	GB/T 16552-2017
GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	2
	珠宝玉石标识
	GB/T 16552-2017
	目测

	3
	贵金属含量（纯度）
	GB 11887-2012
	GB/T 18043-2013

	4
	印记
	GB 11887-2012
	目测

	5
	标签
	GB 11887-2012
	目测


注：对未镶嵌的珠宝玉石首饰，仅检验“珠宝玉石名称”和“珠宝玉石标识”两个项目；对镶嵌的珠宝玉石首饰，检验“珠宝玉石名称”、“贵金属含量（纯度）”、“印记”和“标签”项目。
2、金箔
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	QB/T 1734-2008
	目测

	2
	金含量
	QB/T 1734-2008
	GB/T 21198.6-2007

	3
	规格
	QB/T 1734-2008
	QB/T 1734-2008

	4
	厚度
	QB/T 1734-2008
	QB/T 1135-2006


3、黄金饰品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	金含量
	GB 11887-2012
（及企业明示质量承诺）
	GB/T 21198.6-2007
GB/T 11066.8-2009

	2
	印记
	GB 11887-2012
	目测

	3
	标签
	GB 11887-2012
	目测


包8：水泥
2022年通用硅酸盐水泥产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	三氧化硫
	GB 175-2007
	GB/T 176-2017

	2
	氧化镁
	
	GB/T 176-2017

	3
	烧失量
	
	GB/T 176-2017

	4
	不溶物
	
	GB/T 176-2017

	5
	氯离子
	
	GB/T 176-2017

	6
	凝结时间
	
	GB/T1346-2011

	7
	安定性
	
	GB/T1346-2011

	8
	强度
	
	GB/T17671-1999


2022年砌筑水泥产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	三氧化硫
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	
	GB/T 176-2017

	3
	水泥中水溶性铬（VI）
	
	GB31893-2015

	4
	细度（80μm 方孔筛筛余）
	
	GB/T1345-2005

	5
	凝结时间
	
	GB/T1346-2011

	6
	安定性
	
	GB/T1346-2011

	7
	保水率
	
	GB/T3183-2017

	8
	强度
	
	GB/T17671-1999

	9
	放射性
	
	GB 6566-2010


包9：地板
2022年地板产品检验项目、依据及方法
1、实木地板
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 15036.1-2018

	GB/T15036.2-2018


	2
	漆膜表面耐磨
	
	

	3
	漆膜附着力
	
	

	4
	漆膜硬度
	
	


2、实木复合地板
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 18103-2013

	GB/T 18103-2013


	2
	浸渍剥离
	
	

	3
	静曲强度
	
	

	4
	弹性模量
	
	

	5
	表面耐磨
	
	

	6
	漆膜附着力
	
	

	7
	表面耐污染
	
	

	8
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	GB 18580-2017


3、浸渍纸层压木质地板
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	含水率
	GB/T 18102-2020
	GB/T 18102-2020


	2
	吸水厚度膨胀率
	
	

	3
	表面胶合强度
	
	

	4
	内结合强度
	
	

	5
	表面耐磨
	
	

	6
	表面耐污染
	
	

	7
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	GB 18580-2017


包10：照明灯具
2022年照明灯具产品检验项目、依据及方法
1、固定式、嵌入式灯具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008

GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	6
	限值
	插入损耗
	GB/T 17743-2017
	GB/T17743-2017

	
	
	骚扰电压（电源端子）
	GB/T 17743-2017
	GB/T17743-2017


2、可移式灯具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	平稳性
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	夹紧力
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	4
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	6
	限值
	插入损耗
	GB/T 17743-2017
	GB/T17743-2017

	
	
	骚扰电压（电源端子）
	GB/T 17743-2017
	GB/T17743-2017


3、道路照明灯具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	电源接线端子对游离丝的防护措施
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	
	
	外壳防护等级
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	
	
	抗风强度
	GB 7000.203-2013
	GB7000.203-2013

	
	
	玻璃罩的安全性
	GB 7000.203-2013
	GB7000.203-2013

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法和外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	5
	防尘和防水
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	6
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.203-2013
	GB 7000.1-2015


4、投光灯具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	电源接线端子对游离丝的防护措施
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	外壳防护等级
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	玻璃罩的安全性
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法和外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	5
	防尘和防水
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	6
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
	GB 7000.1-2015


5、普通照明用自镇流荧光灯
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	互换性
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	2
	防触电保护
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	3
	机械强度
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	4
	耐热性
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	5
	防火与防燃
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	6
	故障状态
	GB 16844-2008
	GB 16844-2008

	7
	灯功率
	GB/T 17263-2013
	GB/T 17263-2013

	8
	光通量
	GB/T 17263-2013
	GB/T 17263-2013

	9
	光效
	GB/T 17263-2013
	GB/T 17263-2013

	10
	显色指数
	GB/T 17263-2013
	GB/T 17263-2013

	11
	色容差
	GB/T 17263-2013
	GB/T 17263-2013


6、自镇流LED灯
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	标志
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	2
	互换性
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	3
	意外接触带电部件的防护
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	4
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	5
	机械强度
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	6
	防火与防燃
	GB 24906-2010
	GB 24906-2010

	7
	灯功率
	GB/T 24908-2014
	GB/T 24908-2014

	8
	功率因数
	GB/T 24908-2014
	GB/T 24908-2014

	9
	初始光效/光通量
	GB/T 24908-2014
	GB/T 24908-2014

	10
	颜色特征
	GB/T 24908-2014
	GB/T 24908-2014


包11：化学纤维
2022年化学纤维产品检验项目、依据及方法
1、化学纤维长丝
	序号
	产品名称（类别）
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	
	

	1
	化学纤维
（长丝）
	线密度偏差率/%
	GB/T8960-2015
GB/T13758-2008
GB/T14460-2015
GB/T16603-2017
GB/T16604-2017
FZ/T54003-2012
FZ/T54005-2020
FZ/T54006-2020
FZ/T54007-2019
FZ/T54010-2014
FZ/T54012-2007
FZ/T54013-2019
FZ/T54014-2009 
FZ/T54018-2009
FZ/T54019-2009
FZ/T54020-2009
FZ/T54021-2009
FZ/T54024-2019 FZ/T54025-2009 
FZ/T54027-2010 
FZ/T54059-2012 
FZ/T54060-2012 
FZ /T54100-2018等       
	GB/T14343

FZ/T50005

	2
	化学纤维
（长丝）
	线密度不匀率(CV)/%
	
	GB/T14343

FZ/T50005

	3
	化学纤维
（长丝）
	断裂强度/(cN/dtex)
	
	FZ/T50006

GB/T14344

GB/T19975

	4
	化学纤维
（长丝）
	断裂强度不匀率(CV）/%
	
	GB/T14344

	5
	化学纤维
（长丝）
	断裂伸长率/%
	
	GB/T14344

FZ/T50006
GB/T19975

	6
	化学纤维
（长丝）
	断裂伸长率不匀率(CV）/%
	
	GB/T14344

	7
	化学纤维
（长丝）
	染色均匀度(灰卡)/级
	
	FZ/T50008

FZ/T50015

GB/T6508

	8
	化学纤维
（长丝）
	沸水收缩率/%
	
	GB/T6505


2、化学纤维短纤维
	序号
	产品名称（类别）
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	
	

	1
	化学纤维
(短纤维)
	断裂强度/(cN/dtex)
	GB/T14463-2008 
GB/T14464-2017 
GB/T16602-2008  
FZ/T52002-2012 
FZ/T52005-2014 
FZ/T52006-2006 
FZ/T52010-2014 
FZ/T52019-2018 
FZ/T52025-2012等 
	GB/T14337

	2
	化学纤维
(短纤维)
	断裂伸长率/%
	
	GB/T14337

	3
	化学纤维
(短纤维)
	线密度偏差率/%
	
	GB/T14335

FZ/T50009.1

	4
	化学纤维
(短纤维)
	长度偏差率/%
	
	GB/T14336

FZ/T50009.2


包12：家具
2022年家具产品检验检测项目、依据及方法
1、木家具
	序号
	检测项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	木工要求
	GB/T 3324-2017/表3—序号27
	GB/T 3324-2017/6.4

	2
	表面理化性能（漆膜）
	耐液性
	GB/T 3324-2017/表4—序号1
	GB/T 4893.1-2021

	3
	
	耐湿热
	GB/T 3324-2017/表4—序号2
	GB/T 4893.2-2020

	4
	
	耐干热
	GB/T 3324-2017/表4—序号3
	GB/T 4893.3-2020

	5
	
	附着力
	GB/T 3324-2017/表4—序号4
	GB/T 4893.4-2013

	6
	
	耐磨性
	GB/T 3324-2017/表4—序号6
	GB/T 4893.8-2013

	7
	
	抗冲击
	GB/T 3324-2017/表4—序号7
	GB/T 4893.9-2013

	8
	表面理化性能（软硬质覆面）
	耐冷热循环
	GB/T 3324-2017/表4—序号8
	GB/T 17657-2013/4.38

	9
	
	耐干热
	GB/T 3324-2017/表4—序号9
	GB/T 17657-2013/4.46

	10
	
	耐湿热
	GB/T 3324-2017/表4—序号10
	GB/T 17657-2013/4.48

	11
	
	耐划痕
	GB/T 3324-2017/表4—序号11
	GB/T 17657-2013/4.39

	12
	
	表面耐磨性
	GB/T 3324-2017/表4—序号13
	GB/T 17657-2013/4.44

	13
	
	耐污染性能
	GB/T 3324-2017/表4—序号12
	GB/T 17657-2013/4.40

	14
	
	抗冲击
	GB/T 3324-2017/表4—序号14
	GB/T 4893.9-2013

	15
	力学性能（柜类）
	结构和底架强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/6.4.1

	16
	力学性能（柜类）
	推拉构件结构强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.5

	17
	
	推拉构件强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.2

	18
	
	搁板水平加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.3.1

	19
	
	搁板垂直加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.3.2

	20
	
	活动部件关闭时空载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.1

	21
	
	活动部件打开时空载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.2

	22
	
	活动部件关闭时加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.1

	23
	
	活动部件打开时加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.2

	24
	力学性能（桌类）
	垂直静载荷试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.1

	25
	
	水平静载荷试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.2

	26
	
	桌面垂直冲击
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.3

	27
	
	桌腿跌落
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.4

	28
	
	垂直加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.1

	29
	
	垂直和水平加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.2

	30
	力学性能（椅凳类）
	座面椅背静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.3

	31
	
	椅腿向前静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.10

	32
	
	椅腿侧向静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.11

	33
	
	座面冲击试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.12

	34
	
	跌落试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.15

	35
	力学性能（椅凳类）
	椅子向前倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.1

	36
	
	无扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.2

	37
	
	扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.3

	38
	
	凳子任意方向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.4

	39
	
	椅子向后倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.5

	30
	力学性能（单层床类）
	床铺面集中静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.2

	31
	
	床长边静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.4

	32
	
	床铺面冲击载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.6

	33
	力学性能（双层床类）
	稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号8
	GB/T 24430.2-2009/5.7

	34
	甲醛释放量
	GB 18584－2001
	GB 18584－2001/5.1

	35
	重金属含量
	GB 18584－2001
	GB 18584－2001/5.2

	36
	结构安全性
	GB/T 3324-2017/5.8.1
	GB/T 3324-2017/6.8


2、儿童家具产品的检验项目
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	理化性能
	木制件表面图层/覆面材料
	耐液
	GB 28007-2011/表2-序号 1
	GB/T 4893.1-2021

	2
	
	
	附着力
	GB 28007-2011/表2-序号 2
	GB/T 4893.4-2013

	3
	
	
	耐湿热
	GB 28007-2011/表2-序号 3
	GB/T 4893.2-2020

	4
	
	
	耐干热
	GB 28007-2011/表2-序号 4
	GB/T 4893.3-2020

	5
	
	
	耐冷热温差
	GB 28007-2011/表2-序号 5
	GB/T 4893.7-2013

	6
	
	
	抗冲击
	GB 28007-2011/表2-序号 6
	GB/T 4893.9-2013

	7
	
	
	耐磨
	涂层
	GB 28007-2011/表2-序号 7
	GB/T 4893.8-2013

	8
	
	
	
	覆面
	GB 28007-2011/表2-序号 7
	GB/T 17657-1999

	9
	
	金属件
	涂层
	耐腐蚀
	GB 28007-2011/表2-序号 8
	GB/T 13667.1-2003

	10
	
	
	
	硬度
	GB 28007-2011/表2-序号 9
	GB/T 6739-2006

	11
	
	
	电镀层
	抗盐度
	GB 28007-2011/表2-序号 10
	QB/T 3826-1999

	12
	理化性能
	软包件
	泡沫塑料
	75%压缩永久变形
	GB 28007-2011/表2-序号 11
	GB/T 6669-2008方法A

	13
	
	
	纺织面料
	耐干摩擦
	GB 28007-2011/表2-序号 12
	GB/T 3920-2008

	14
	
	
	
	耐湿摩擦
	GB 28007-2011/表2-序号 13
	GB/T 3920-2008

	15
	
	
	
	pH值
	GB 28007-2011/表2-序号 14
	GB/T 7573-2009

	16
	
	
	皮革
	耐干摩擦
	GB 28007-2011/表2-序号 12
	QB/T 2537-2001

	17
	
	
	
	耐湿摩擦
	GB 28007-2011/表2-序号 13
	QB/T 2537-2001

	18
	
	
	
	皮革面料pH值
	GB 28007-2011/表2-序号 15
	QB/T 2724-2005

	19
	结构安全
	边缘及尖端
	GB 28007-2011/5.1.1
	GB 28007-2011/7.5.1

	20
	
	突出物
	GB 28007-2011/5.1.2
	GB 28007-2011/7.5.2

	21
	
	孔及间隙
	GB 28007-2011/5.1.3
	GB 28007-2011/7.5.3

	22
	
	折叠结构
	GB 28007-2011/5.1.4
	GB 28007-2011/7.5.4

	23
	
	翻门、翻板
	GB 28007-2011/5.1.5
	GB 28007-2011/7.5.5

	24
	
	封闭式家具
	GB 28007-2011/5.1.6
	GB 28007-2011/7.5.6

	25
	
	其他
	GB 28007-2011/5.1.8
	GB 28007-2011/5.1.8

	26
	警示标识
	GB 28007-2011/6
	GB 28007-2011/6

	27
	力学性能（椅凳类）
	稳定性试验
	向前倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	28
	
	
	无扶手侧向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	29
	
	
	凳任意方向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	30
	
	
	向后倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	31
	
	
	扶手椅侧向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	32
	力学性能（椅凳类）
	强度和耐久性试验
	座面椅背联合静载荷试验（不适用于转椅）
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	33
	
	
	扶手侧向静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	34
	
	
	扶手垂直向下静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	35
	
	
	椅腿向前静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	36
	
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	37
	
	
	座面冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	38
	
	
	椅背冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	39
	
	
	跌落试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	40
	
	
	塑料座面附加冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	41
	力学性能（桌台类）
	稳定性试验
	垂直加载稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.7-2013

	42
	
	
	有抽屉桌台稳定性
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	43
	
	强度和耐久性试验
	连接件试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	44
	
	
	高桌台防脱离试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	45
	
	
	主桌面垂直静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	46
	
	
	副桌面垂直静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	47
	
	
	水平静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	48
	
	
	桌面垂直冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	49
	
	
	桌腿跌落试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	50
	力学性能（柜类）
	稳定性试验
	搁板稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	51
	
	
	有推拉件的小柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	52
	
	
	至少有一个推拉件的大柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	53
	
	
	有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	54
	
	强度和耐久性试验
	连接件试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	55
	
	
	挂柜防脱离试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	56
	
	
	隔板支承件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	57
	
	
	挂衣棍支承件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	58
	
	
	顶板和底板静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	59
	
	
	结构和底架强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	60
	
	
	推拉件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	61
	力学性能（单层床）
	床铺面冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 24430.2-2009

	62
	
	床铺面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 24430.2-2009

	63
	沙发
	座面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	QB/T 1952.1-2012

	64
	弹簧床垫
	床垫铺面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	QB/T 1952.2-2011

	65
	甲醛释放量
	木制件
	GB 28007-2011/5.2
	GB 18584-2001

	66
	
	木质件
	GB 28007-2011/5.2
	GB 18580-2017

	67
	可迁移元素
	GB 28007-2011表3
	GB 6675.4-2014

	68
	纺织面料
	游离甲醛
	GB 28007-2011表3
	GB/T 2912.1-2009

	69
	
	可分解芳香胺
	GB 28007-2011表3
	GB/T 17592-2011

	70
	皮革
	游离甲醛
	GB 28007-2011表3
	GB/T 19941-2005

	71
	
	可分解芳香胺
	GB 28007-2011表3
	GB/T 19942-2005

	72
	塑料
	邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP的总量）
	GB 28007-2011表3
	GB/T 22048-2015


3、沙发产品的检验项目
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	木制件用料、加工要求 1
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号2
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	2
	木制件用料、加工要求2
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号5
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	3
	木制件用料、加工要求3
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号6
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	4
	木制件用料、加工要求4
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号7
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	5
	金属件用料要求
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号 10
	QB/T 1952.1-2012/6.2.3

	6
	铺垫料用料要求
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号 12
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	7
	泡沫塑料/座面表观密度
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号 13
	GB/T 6343-2009

	8
	泡沫塑料/回弹性能
(除慢回弹泡沫塑料外)
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号 15
	GB/T 6670-2008

	9
	泡沫塑料/压缩永久变形
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号16
	GB/T 6669-2008

	10
	防锈处理
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号17
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	11
	摩擦声
	QB/T 1952.1-2012/表2-序号18
	QB/T 1952.1-2012/6.2

	12
	面料外观性能要求1
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号1
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	13
	面料外观性能要求2
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号3
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	14
	金属件外观性能要求1
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号10
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	15
	金属件外观性能要求2
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号11
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	16
	金属件外观性能要求3
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号13
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	17
	木制件外观性能要求
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号14
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	18
	饰面外观性能要求1
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号21
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	19
	饰面外观性能要求2
	QB/T 1952.1-2012/表3-序号23
	QB/T 1952.1-2012/6.3

	20
	木制件漆膜涂层理化性能要求:附着力(交叉切割法)
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号1
	GB/T 4893.4-2013

	21
	木制件漆膜涂层理化性能要求:耐磨性
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号2
	GB/T 4893.8-2013

	22
	木制件漆膜涂层理化性能要求:耐冷热温差
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号3
	GB/T 4893.7-2013

	23
	木制件漆膜涂层理化性能要求:抗冲击
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号4
	GB/T 4893.9-2013

	24
	金属件表面涂层理化性能要求:附着力
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号7
	QB/T 1952.1-2012/6.4.2

	25
	金属件表面涂层理化性能要求:耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号8
	GB/T 9286

	26
	金属件电镀层理化性能要求:耐腐蚀
	QB/T 1952.1-2012/表4-序号9
	GB/T 13667.1-2015/6.3.1.5

	27
	覆面材料理化性能面料 颜色干摩擦牢度
	QB/T 1952.1-2012/5.4.2.1
	QB/T 2537-2001
GB/T 3920-2008

	28
	覆面材料理化性能:纺织面料耐酸汗渍色牢度
	QB/T 1952.1-2012/5.4.2.2
	GB/T 3922-1995

	29
	覆面材料理化性能:纺织面料耐碱汗渍色牢度
	QB/T 1952.1-2012/5.4.2.3
	GB/T 3922-1995

	30
	覆面材料理化性能：皮革涂层粘着牢度
	QB/T 1952.1-2012/5.4.2.4
	GB/T 4689.20-1996

	31
	沙发座背及扶手耐久性
	QB/T 1952.1-2012/表5-序号1
	QB/T 1952.1-2012/6.5

	32
	安全性能1
	QB/T 1952.1-2012/5.6.1
	QB/T 1952.1-2012/6.6.2


	33
	安全性能2
	QB/T 1952.1-2012/5.6.2
	QB/T 1952.1-2012/6.6.2

	34
	安全性能3
	QB/T 1952.1-2012/5.6.3
	QB/T 1952.1-2012/6.6.2

	35
	安全性能4
	QB/T 1952.1-2012/5.6.4
	GB 17927.1-2011
GB 17927.2-2011


4、弹簧床垫产品的检验项目
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	面料要求
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号5/6/7
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	2
	铺面、边面缝纫要求
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号8/9/10/11/12
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	3
	缝边要求
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号13/14/15/16/17/18
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	4
	面料物理性能/面料耐干摩擦牢度
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号19
	GB/T 3920-2008

	5
	软质聚氨酯泡沫塑料/回弹性
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号22
	GB/T 6670-2008

	6
	软质聚氨酯泡沫塑料/拉伸强度
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号23
	GB/T 6344-2008

	7
	卫生、安全
	应无异味
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号24
	GB/T 18401-2010

	8
	
	不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号25
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	9
	
	不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号26
	QB/T 1952.2-2011
6.5

	10
	
	纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号27
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	11
	
	不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号28
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	12
	
	所有絮用纤维不应漂白
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号29
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	13
	
	甲醛释放量
	QB/T 1952.2-2011表3-序号31
	QB/T 1952.2-2011/6.12

GB 18587-2001

	14
	
	阻燃性能
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号32
	QB/T 1952.2-2011/6.13

GB 17927.1-2011

GB 17927.2-2011

	15
	
	弹簧钢丝不应刺出垫面
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号33
	QB/T 1952.2-2011/6.10

	16
	弹簧
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号35/36/37
	QB/T 1952.2-2011/6.5

	17
	耐
久
性
	睡眠区域中心
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号38
	QB/T1952.2-2011/6.15

	18
	
	边部
	QB/T 1952.2-2011/表3-序号38
	QB/T 1952.2-2011/6.15


5、金属家具产品的检验项目

	序号
	检测项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	金属件
	GB/T3325-2017/表3
	GB/T3325-2017/6.3

	2
	木制件
	GB/T3325-2017/表3
	GB/T3325-2017/6.3

	3
	金属喷涂（塑）涂层
	硬度
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 6739-2006

	4
	
	冲击强度
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 1732-2020 

	5
	
	耐腐蚀
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T13667.1-2015

	6
	
	附着力
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 9286-2020

	7
	金属电镀层
	抗盐雾
	GB/T 3325-2017/表5
	QB/T 3826-1999

	8
	木制件表面涂层
	耐液性
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.1-2021

	9
	
	附着力
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.4-2013

	10
	
	耐湿热
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.2-2020

	11
	
	耐干热
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.3-2020

	12
	
	耐冷热温差
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.7-2013

	13
	
	抗冲击
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.9-2013

	14
	
	耐磨性
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.8-2013

	15
	木制件表面贴面层
	耐冷热循环
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.38

	16
	
	耐干热
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.46

	17
	
	耐湿热
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.48

	18
	
	耐划痕
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.39

	19
	
	表面耐磨性
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.44

	20
	
	耐污染性能
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 17657-2013/4.40

	21
	
	抗冲击
	GB/T 3325-2017/表5
	GB/T 4893.9-2013

	22
	覆面材料（纺织面料/皮革）

	耐干摩擦
	GB/T3325-2017/表5
	GB/T3325-2017/6.5.1

	23
	
	耐湿摩擦
	GB/T3325-2017/表5
	GB/T3325-2017/6.5.1

	24
	
	纺织面料PH值
	GB/T3325-2017/表5
	GB/T3325-2017/6.5.1

	25
	
	皮革PH值
	GB/T3325-2017/表5
	GB/T3325-2017/6.5.1

	15
	力学性能（柜类）
	结构和底架强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/6.4.1

	16
	
	推拉构件结构强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.5

	17
	
	推拉构件强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.2

	18
	
	搁板水平加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.4-2013/4.3.1

	19
	
	搁板垂直加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.4-2013/4.3.2

	20
	
	活动部件关闭时空载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.1

	21
	
	活动部件打开时空载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.2

	22
	
	活动部件关闭时加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.1

	23
	
	活动部件打开时加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.2

	24
	力学性能（桌类）
	垂直静载荷试验
	 GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.1

	25
	
	水平静载荷试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.2

	26
	
	桌面垂直冲击
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.3

	27
	
	桌腿跌落
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.4

	28
	
	垂直加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.1

	29
	
	垂直和水平加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.2

	30
	力学性能（椅凳类）
	座面椅背静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.3

	31
	
	椅腿向前静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.10

	32
	
	椅腿侧向静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.11

	33
	
	座面冲击试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.12

	34
	
	跌落试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.15

	35
	
	椅子向前倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.1

	36
	力学性能（椅凳类）
	无扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.2

	37
	
	扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.3

	38
	
	凳子任意方向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.4

	39
	
	椅子向后倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.5

	30
	力学性能（单层床类）
	床铺面集中静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.2

	31
	
	床长边静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.4

	32
	
	床铺面冲击载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.6

	33
	力学性能（双层床类）
	稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号8
	GB/T 24430.2-2009/5.7

	34
	甲醛释放量
	GB 18580－2017
	GB 18580－2017

	35
	重金属含量
	GB 18584－2001
	GB 18584－2001/5.2

	36
	皮革纺织面料中可分解芳香胺
	GB/T 17592、GB/T19442
	GB/T 17592、GB/T19442

	37
	结构安全性
	GB/T 3325-2017/表4
	GB/T 3325-2017/6.4.1


包13：汽车配件
2022年汽车配件产品检验项目、依据及方法
1、汽车轮胎产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	外缘尺寸
	GB 9743-2015
	GB/T 521-2012

	2
	磨耗标志高度
	GB 9743-2015
	GB/T 521-2012

	3
	脱圈阻力
	GB 9743-2015
	GB/T 4502-2016

	4
	强度性能
	GB 9743-2015
	GB/T 4502-2016

	5
	耐久性能
	GB 9743-2015
	GB/T 4502-2016

	6
	低气压性能
	GB 9743-2015
	GB/T 4502-2016

	7
	高速性能
	GB 9743-2015
	GB/T 4502-2016


2、 轻型载重汽车轮胎产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	外缘尺寸
	GB 9744-2015
	GB/T 521-2012

	2
	磨耗标志高度
	GB 9744-2015
	GB/T 521-2012

	3
	强度性能
	GB 9744-2015
	GB/T 4501-2016

	4
	耐久性能
	GB 9744-2015
	GB/T 4501-2016

	5
	高速性能
	GB 9744-2015
	GB/T 4501-2016


3、载重汽车轮胎产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	外缘尺寸
	GB 9744-2015
	GB/T 521-2012

	2
	磨耗标志高度
	GB 9744-2015
	GB/T 521-2012

	3
	强度性能
	GB 9744-2015
	GB/T 4501-2016

	4
	耐久性能
	GB 9744-2015
	GB/T 4501-2016


4、液压制动软管总成
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	缩颈后的内孔通过量
	GB 16897-2010
	GB 16897-2010

	2
	最大膨胀量
	
	

	3
	爆裂强度
	
	

	4
	抗拉强度
	
	

	5
	耐臭氧性
	
	

	6
	耐高温脉冲性
	
	


5、气压制动软管总成
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	缩颈后的内孔通过量
	GB 16897-2010
	GB 16897-2010

	2
	气密性
	
	

	3
	爆裂强度
	
	

	4
	抗拉强度
	
	

	5
	粘合强度（橡胶）
	
	

	6
	耐氯化锌性（尼龙）
	
	

	7
	耐臭氧性
	
	


6、真空制动软管总成
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	缩颈后的内孔通过量
	GB 16897-2010
	GB 16897-2010

	2
	耐负压后外径变化量
	
	

	3
	爆裂强度
	
	

	4
	粘合强度
	
	

	5
	耐臭氧性
	
	

	6
	耐变形性
	
	


7、汽车用制动器衬片产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	摩擦性能
	GB 5763-2018
	GB/T 34007-2017

	2
	石棉含量
	GB/T 23263-2009
	GB/T 23263-2009

	3
	重金属含量
	镉
	JC/T 2268-2014
	GB/T 23942-2009

	
	
	六价铬
	
	GB/T 15555.4-1995

	
	
	铅
	
	GB/T 23946-2009

	
	
	汞
	
	GB/T 15555.1-1995

	4
	标签
	GB 5763-2018
	GB 5763-2018/7.1


8、离合器面片产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	摩擦系数
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.4

	2
	磨损率
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.4

	3
	指定摩擦系数允许偏差
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.4

	4
	平面度
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.3

	5
	弯曲性能
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.5

	6
	旋转爆裂强度
	GB/T 5764-2011
	GB/T 5764-2011/6.6


包14：白酒
2022年白酒产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	酒精度
	产品明示标准及质量要求
	GB 5009.225
	●
	

	2
	总酸
	产品明示标准
	GB 12456
	
	●

	3
	总酯
	产品明示标准
	GB/T 10345
	
	●

	4
	甲醇
	GB 2757
	GB 5009.266
	●
	

	5
	氰化物（以HCN计）
	GB 2757
	GB 5009.36
	●
	

	6
	铅（以Pb计）
	GB 2757

GB 2762
	GB 5009.12
	●
	

	7
	糖精钠（以糖精计）
	GB 2760
	GB 5009.28
	●
	

	8
	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
	GB 2760
	GB 5009.97
	●
	

	9
	三氯蔗糖
	GB 2760 
	GB 22255
	●
	

	10
	阿斯巴甜
	GB 2760
	GB 5009.263
	
	●

	11
	纽甜
	GB 2760
	GB 5009.24
	
	●

	12
	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
	国家市场监督管理总局文件《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》（国市监食生[2019]214号）
	GB 5009.271
	
	●

	13
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
	
	GB 5009.271
	
	●

	A类：极重要质量项目
B类：重要质量项目


包15：钢化玻璃
2022年建筑用钢化玻璃检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	抗冲击性
	GB 15763.2-2005
《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》
	GB 15763.2-2005/6.5

	2
	碎片状态
	
	GB 15763.2-2005/6.6

	3
	霰弹袋冲击性能
	
	GB 15763.2-2005/6.7

	4
	表面应力
	
	GB/T 18144-2008


包16：眼镜
               2022年眼镜产品检验项目、依据及方法
1、眼镜镜片
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	球镜顶焦度偏差（主子午面一）
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 6.1

	2
	球镜顶焦度偏差（主子午面二）
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 6.1

	3
	柱镜顶焦度偏差
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 6.1

	4
	光学中心和棱镜度偏差
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 6.3

	5
	材料和表面的质量
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 6.6

	6
	镜片直径
	有效尺寸偏差
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 5.2.1

	7
	
	使用尺寸偏差
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 5.2.1

	8
	基准点最小厚度
	QB/T 2506-2017 5.1.3
	GB 10810.1-2005 5.2.2

	9
	基准点厚度偏差
	QB/T 2506-2017 5.1.1
	GB 10810.1-2005 5.2.2

	10
	耐磨性
	GB 10810.5-2012 4
	GB 10810.5-2012 5

	11
	折射率n
	QB/T 2506-2017 5.5
	QB/T 2506-2017 6.6

	12
	色散系数ν
	QB/T 2506-2017 5.6
	QB/T 2506-2017 6.6

	13
	可见光透射比τV
(380nm～780nm)
	GB 10810.3-2006 5.2
	GB 10810.3-2006 6

	14
	平均透射比
(紫外光谱区)
	τSUVA
(315nm～380nm)
	GB 10810.3-2006 5.2
	GB 10810.3-2006 6

	15
	
	τSUVB
(280nm～315nm)
	GB 10810.3-2006 5.2
	GB 10810.3-2006 6

	16
	防紫外性能
（明示指标）
	τmax(λ)
(280nm～λnm)
	QB/T 2506-2017 5.4.2.4.4
	GB 10810.3-2006 6

	
	
	τSUV
(280nm～380nm)
	QB/T 2506-2017 5.4.2.4.2/5.4.2.4.3
	GB 10810.3-2006 6

	17
	明示可见光透射比τV
(380nm～780nm)（明示指标）
	QB/T 2506-2017 5.4.2.4.1
	GB 10810.3-2006 6

	18
	明示蓝光透射比
	QB/T 2506-2017 5.4.2.5
	GB 10810.3-2006 6

	
	
	GB 38120-2019 5.2.1.1
	GB 38120-2019 6.1

	19
	耐光辐照
	QB/T 2506-2017 5.7
	QB/T 2506-2017 6.7

	20
	阻燃性
	QB/T 2506-2017 5.8
	QB/T 2506-2017 6.8

	21
	抗冲击（明示指标）
	QB/T 2506-2017 5.9
	QB/T 2506-2017 6.9

	22
	标志
	QB/T 2506-2017 8
GB 10810.3-2006 8
	QB/T 2506-2017 8
GB 10810.3-2006 8

	注1：序号1～9，22检测8片；序号10～21检测1片。
注2：标志项目包括顶焦度、直径、厚度、折射率、色散系数、透射比分类。


2、眼镜架
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观质量
	GB/T 14214-2003 5.4
	GB/T 14214-2003 5.4

	2
	方框法水平镜片尺寸偏差
	GB/T 14214-2003 5.5
	GB/T 14214-2003 9.1

	3
	片间距离偏差
	GB/T 14214-2003 5.5
	GB/T 14214-2003 9.1

	4
	镜腿长度偏差
	GB/T 14214-2003 5.5
	GB/T 14214-2003 9.1

	5
	高温尺寸稳定性
	GB/T 14214-2003 5.6
	GB/T 14214-2003 9.2

	6
	抗拉性能
	GB/T 14214-2003 5.7.1
	GB/T 14214-2003 9.3

	7
	鼻梁变形
	GB/T 14214-2003 5.7.2
	GB/T 14214-2003 9.4

	8
	镜片夹持力
	GB/T 14214-2003 5.7.3
	GB/T 14214-2003 9.4

	9
	耐疲劳
	GB/T 14214-2003 5.7.4
	GB/T 14214-2003 9.5

	10
	镀层结合力
	GB/T 14214-2003 5.8.1
	GB/T 14214-2003 9.6

	11
	抗汗腐蚀
	GB/T 14214-2003 5.8.2
	GB/T 14214-2003 9.7

	12
	阻燃性
	GB/T 14214-2003 5.9
	GB/T 14214-2003 9.8

	13
	标志
	GB/T 14214-2003 10
	GB/T 14214-2003 10

	注1：标志项目包括执行的标准号、水平方框镜片尺寸与方框符号、片间距离、镜腿长度。


包17：黑色金属产品
2022年黑色金属产品检验项目、依据及方法
1、预应力钢材

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	整根钢绞线最大力
	GB/T 5224-2014
	GB/T 21839

	2
	规定非比例延伸力
	GB/T 5224-2014
	GB/T 21839

	3
	最大力总伸长率
	GB/T 5224-2014、GBT 5223.3-2017
	GB/T 21839、GB/T 228.1

	4
	松驰率(120h)
	GB/T 5224-2014、CCGF3.5.4-2010、GBT 5223.3-2017、 GB/T 5223-2014
	GB/T 21839

	5
	尺寸
	GB/T 5224-2014、GBT 5223.3-2017、GB/T 5223-2014
	GB/T 5224、GBT 5223.3、GB/T 5223

	6
	抗拉强度
	GBT 5223.3-2017、GB/T 5223-2014
	GB/T 228.1、GB/T 21839

	7
	规定非比例延强度
	GBT 5223.3-2017、GB/T 5223-2014
	GB/T 228.1、GB/T 21839

	8
	断后伸长率
	GBT 5223.3-2017、GB/T 5223-2014
	GB/T 228.1、GB/T 21839-

	9
	断面收缩率
	GB/T 5223-2014
	GB/T 21839

	10
	弯曲
	GBT 5223.3-2017
	GB/T 232

	11
	反复弯曲
	GBT 5223.3-2017、GB/T 5223-2014
	GB/T 238、GB/T 21839

	12
	扭转
	GB/T 5223-2014
	GB/T 21839


2、输电线路铁塔

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	焊缝内部质量
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	2
	钢材材质
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	3
	锌层
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	4
	试组装主要控制尺寸
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	5
	钢材外形尺寸
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	6
	零部件尺寸
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	7
	焊缝外形尺寸
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	8
	试组装
	GB/T 2694-2018
	GB/T 21839

	9
	锌层厚度
	GB/T 2694-2018
	GB/T 5223


3、金属管材、管件

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 18704-2008、CJ/T 192-2017、SY/T 6623-2018、GB/T 19228.1-2011、CJ/T 152-2016、CJ/T 232-2006、GB/T 19228.2-2011、GB/T 3091-2015、GB/T 12771-2019、GB/T 13793-2016、GB/T 12770-2012、GB/T 24593-2018、SY/T 5037-2018、YB/T 5363-2016、GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 3087-2008、GB/T 3089-2020、GB/T 3090-2020、GB/T 3093-2002、GB/T 21833.1-2020、GB/T 21833.2-2020、GB/T 14975-2012、GB/T 14976-2012、GB/T 13296-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 5310-2017、GB/T 3639-2009、YB/T 5035-2020、GB/T 8162-2018、GB/T 8163-2018、GB/T 30073-2013、GB/T 24591-2019、GB/T 6479-2013、GB/T 19830-2017、GB/T 9711-2017、GB/T 13295-2019、GB/T 26081-2010、ASME B16.9-2018、GB/T 12459-2017、GB/T 13401-2017
	GB/T223 、GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 21023、GB/T 21024、GB/T 11261、ASTM A751

	2
	拉伸试验
	GB/T 18704-2008、SY/T 6623-2018 GB/T 19228.2-2011、GB/T 3091-2015、GB/T 12771-2019、GB/T 13793-2016、 GB/T 12770-2012、GB/T 24593-2018、SY/T 5037-2018、YB/T 5363-2016、GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 3087-2008、GB/T 3089-2020、GB/T 3090-2020、GB/T 3093-2002、GB/T 21833.1-2020、GB/T 21833.2-2020、GB/T 14975-2012、GB/T 14976-2012、GB/T 13296-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 5310-2017 、GB/T 3639-2009、YB/T 5035-2020、GB/T 8162-2018、GB/T 8163-2018、GB/T 30073-2013、GB/T 24591-2019、GB/T 6479-2013、GB/T 19830-2017、GB/T 9711-2017、GB/T 13295-2019、GB/T 26081-2010、ASME B16.9-2018、GB/T 12459-2017、GB/T 13401-2017
	GB/T 228.1、ISO 6892、ASTM A370

	3
	压扁试验
	GB/T 18704-2008、CJ/T 192-2017、GB/T 19228.2-2011、GB/T 3091-2015、GB/T 12771-2019、GB/T 13793-2016、GB/T 12770-2012、GB/T 24593-2018、YB/T 5363-2016、GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 3087-2008、GB/T 21833.2-2020、GB/T 13296-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 5310-2017、GB/T 8162-2018、GB/T 8163-2018、GB/T 30073-2013、GB/T 24591-2019、GB/T 6479-2013、GB/T 19830-2017、GB/T 9711-2017
	GB/T246

	4
	弯曲试验
	GB/T 18704-2008、GB/T 3091-2015、GB/T 13793-2016、GB/T 12770-2012、GB/T 9948-2013、GB/T 3087-2008、GB/T 5310-2017、GB/T 9711-2017、GB/T 12771-2019
	GB/T 244、GB/T 232

	5
	尺寸
	GB/T 18704-2008、 CJ/T 192-2017、GB/T 13295-2019、GB/T 26081-2010
	GB/T18704、CJ/T192、GB/T 13295、GB/T 26081

	6
	结合强度
	CJ/T 192-2017
	CJ/T 192

	7
	硬度
	SY/T 6623-2018、GB/T 24593-2018、GB/T 9948-2013、GB/T 21833.1-2020、GB/T 21833.2-2020、GB/T 5310-2017、YB/T 5035-2020、GB/T 8162-2018、GB/T 24591-2019、GB/T 13295-2019、GB/T 26081-2010、GB/T 12459-2017、GB/T 13401-2017
	ASTM E384、GB/T 230.1、GB/T 231.1、GB/T 4340.1

	8
	晶间腐蚀
	SY/T 6623-2018 GB/T 19228.1-2011、CJ/T 152-2016、CJ/T 232-2006、GB/T 19228.2-2011、GB/T 12771-2019、GB/T 24593-2018、GB/T 9948-2013、GB/T 3089-2020、GB/T 14976-2012、GB/T 13296-2013、GB/T 30073-2013
	ASTM A262、GB/T 4334

	9
	盐雾试验
	GB/T 19228.1-2011、CJ/T 152-2016、CJ/T 232-2006、GB/T 19228.2-2011
	GB/T 10125

	10
	焊接接头拉伸
	GB/T 3091-2015、GB/T 9711-2017
	GB/T 2651

	11
	扩口试验
	GB/T 19228.2-2011、GB/T 24593-2018、YB/T 5363-2016、GB/T 9948-2013、GB/T 21833.1-2020、GB/T 13296-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 30073-2013、GB/T 24591-2019
	GB/T 242

	12
	导向弯曲试验
	GB/T 3091-2015、SY/T 5037-2018、GB/T 9711-2017
	GB/T 2653

	13
	镀锌层重量
	GB/T 3091-2015
	GB/T 3091

	14
	镀锌层均匀性
	GB/T 3091-2015、GB/T 13793-2016
	GB/T 3091、GB/T 13793

	15
	镀锌层附着力
	GB/T 3091-2015
	GB/T 244、GB/T 246

	16
	镀锌层厚度
	GB/T 13793-2016
	GB/T 13793

	17
	镀锌层弯曲试验
	GB/T 13793-2016
	GB/T 244

	18
	反向弯曲试验
	GB/T 24593-2018
	GB/T 24593

	19
	展平试验
	GB/T 24593-2018
	GB/T 24593

	20
	晶粒度试验
	GB/T 24593-2018、GB/T 13296-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 531、GB/T 30073-2013
	GB/T6394

	21
	冲击试验
	GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 5310-2017、GB/T 8162-2018、GB/T 8163-2018、GB/T 19830-2017
	GB/T 229、ASTM A370、ASTM E23

	22
	低倍检验
	GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 3087-2008 、GB/T 5310-2017、YB/T 5035-2020
	GB/T 226、GB/T 1979

	23
	非金属夹杂物
	GB/T 6479-2013、GB/T 9948-2013、GB/T 30059-2013、GB/T 5310-2017
	GB/T 10561

	24
	冷顶锻试验
	GB/T 3093-2002
	YB/T 5263

	25
	金相检验
	GB/T 21833.1-2020、GB/T 21833.2-2020、GB/T 5310-2017、GB/T 30073-2013
	GB/T 13305、GB/T 13298、GB/T 224


4、高品质特殊钢

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分（8元素）
	GB/T 8731-2008、GB/T 9943-2008、GB/T 1299-2014、GB/T 1222-2016、YB/T 4146-2016、GB/T 18254-2016、GB/T 18579-2019、GB/T 1591-2018、GB/T 1220-2007、GB/T 1221-2007、GB/T 4171-2008、GB/T 714-2015、GB/T 712-2011、GB/T 3077-2015、YB/T 5221-2014、GB/T 4356-2016
	GB/T223 、GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 21023、GB/T 21024、GB/T 11261、ASTM A751

	2
	硬度
	GB/T 8731-2008、GB/T 9943-2008、GB/T 1299-2014、GB/T 1222-2016、YB/T 4146-2016、GB/T 18254-2016、GB/T 18579-2019、GB/T 1220-2007、GB/T 1221-2007、GB/T 4356-2016
	GB/T231.1、GB/T 230.1、GB/T 4340.1

	3
	低倍组织
	GB/T 8731-2008、GB/T 9943-2008、GB/T 1299-2014、GB/T 1222-2016、YB/T 4146-2016、GB/T 18254-2016、GB/T 18579-2019、GB/T 1220-2007、GB/T 1221-2007、GB/T 3077-2015、YB/T 5221-2014
	GB/T 226、GB/T 1979

	4
	金相检验
	GB/T 8731-2008、GB/T 9943-2008、GB/T 9943-2008、GB/T 1299-2014、GB/T 1222-2016、YB/T 4146-2016、GB/T 18254-2016、GB/T 18579-2019、GB/T 3077-2015
	GB/T 10561、GB/T 14979、GB/T 224、GB/T 13298、GB/T 18254、GB/T 6394

	5
	拉伸试验
	GB/T 1222-2016、GB/T 18579-2019、GB/T 1591-2018、GB/T 1220-2007、GB/T 1221-2007、GB/T 4171-2008、GB/T 714-2015、GB/T 712-2011、GB/T 3077-2015、 GB/T 4356-2016
	GB/T 228.1

	6
	冲击
	GB/T 1591-2018、GB/T 4171-2008、GB/T 714-2015、GB/T 3077-2015、GB/T 712-2011
	GB/T 229

	7
	弯曲试验
	GB/T 4171-2008、GB/T 714-2015
	GB/T 232

	8
	厚度方向断面收缩率
	GB/T 712-2011
	GB/T 5313


5、特种型钢
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	NB/T 47008-2017、NB/T 47009-2017、NB/T 47010-2017、GB/T 706-2016、GB/T 6725-2017、GB/T 700- 2006、GB/T 1591-2018
	GB/T223 、GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 21023

	2
	拉伸试验
	NB/T 47008-2017、NB/T 47009-2017、NB/T 47010-2017、GB/T 706-2016、GB/T 6725-2017、GB/T 700- 2006、GB/T 1591-2018
	GB/T 228.1

	3
	硬度
	NB/T 47008-2017、NB/T 47010-2017
	GB/T 231.1

	4
	金相
	NB/T 47010-2017
	GB/T 6394、GB/T 10561

	5
	弯曲试验
	GB/T 706-2016、GB/T 700- 2006、GB/T 1591-2018
	GB/T 232

	6
	冲击试验
	GB/T 706-2016
	GB/T 229

	7
	镀层厚度
	GB/T 13912-2020
	GB/T 13912


6、建筑用钢材
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	拉伸试验
	GB/T 1499.3-2010
	GB/T 228.1

	2
	弯曲试验
	GB/T 1499.3-2010、GB/T 1499.2-2018、GB/T13788-2017
	GB/T 232、GB/T 28900

	3
	抗剪力试验
	GB/T 1499.3-2010
	GB/T 1499.3

	4
	化学成分
	GB/T 1499.2-2018
	GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20123

	5
	力学性能
	GB/T 1499.2-2018、GB/T13788-2017
	GB/T 28900

	6
	反向弯曲
	GB/T 1499.2-2018
	GB/T 28900

	7
	尺寸
	GB/T 1499.2-2018、GB/T13788-2017
	GB/T 28900

	8
	金相组织
	GB/T 1499.2-2018
	GB/T 13298

	9
	重量偏差
	GB/T 1499.2-2018、GB/T13788-2017
	GB/T 1499.2

	10
	表面标志
	GB/T 1499.2-2018、GB/T13788-2017
	GB/T 1499.2

	11
	防腐性能
	GB/T 37267-2018、CJ/T 476-2015
	GB/T 10125、GB/T24195

	12
	连接构件载荷性能
	GB/T 37267-2018、CJ/T 476-2015
	GB/T 37267、CJ/T 476

	13
	涂层厚度
	GB/T 37267-2018
	GB/T 4956

	14
	循环加载性能
	GB/T 37267-2018
	GB/T 37267


7、高强紧固件

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 699-2015
GB/T 3077-2015等
	GB/T 4336
GB/T 20123等

	2
	拉力试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 3098.1

	3
	楔负载试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 3098.1

	4
	扭矩试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 3098.1

	5
	保证载荷试验
	GB/T 3098.1-2010等、GB/T 3098.2-2015等
	GB/T 3098.1、GB/T 3098.2

	6
	头部坚固性试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 3098.1

	7
	硬度试验
	GB/T 3098.1-2010等、GB/T 3098.2-2015等
	GB/T 4340.1

	8
	增碳试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 4340.1

	9
	脱碳试验
	GB/T 3098.1-2010等
	GB/T 3098.1


8、焊接材料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 17853-2018、GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、GB/T 10044-2006、 GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 17854-1999、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012、GB/T 984-2001、GB/T 5118-2012、GB/T 983-2012
	GB/T 223

	2
	拉伸试验
	GB/T 17853-2018、GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、 GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 17854-1999、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012、GB/T 984-2001、GB/T 5118-2012、GB/T 983-2012
	GB/T 2652

	3
	焊缝射线探伤试验
	GB/T 17853-2018、GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012、GB/T 5118-2012
	GB/T 3322

	4
	熔敷金属冲击试验
	GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012
	GB/T 2650

	5
	熔敷金属扩散氢
	GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003
	GB/T 3965


9、钢板带
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 2518-2008、GB/T 4237-2015、GB/T 3280-2015、GB/T 3274-2017、GB/T 3524-2015、GB/T 4238-2015、GB/T 11253-2007、GB/T 14164-2013、GB/T 24511-2009、GB/T 3274-2017、YB/T 5058-2005、YB/T 5059-2013、ASTM A240/A240M-16a
	GB/T 4336、 GB/T 20123、GB/T 223、GB/T 11170

	2
	拉伸试验
	GB/T 12754-2006、GB/T 2518-2008、GB/T 4237-2015、GB/T 3280-2015、GB/T 3274-2017、GB/T 3524-2015、GB/T 4238-2015、GB/T 11253-2007、GB/T 14164-2013、GB/T 24511-2009、GB/T 3274-2017、YB/T 5058-2005、YB/T 5059-2013、ASTM A240/A240M-16a
	GB/T 228.1

	3
	焊缝射线探伤试验
	GB/T 17853-2018、GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012、GB/T 5118-2012
	GB/T 3322

	4
	熔敷金属冲击试验
	GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003、GB/T 8110-2008、GB/T 17493-2008、GB/T 5293-1999、GB/T 5117-2012
	GB/T 2650

	5
	熔敷金属扩散氢
	GB/T 10045-2011、GB/T 12470-2003
	GB/T 3965


包18：有色金属产品
2022年有色金属产品检验项目、依据及方法
1、铝材

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 3880.1-2012、GB/T 23443-2009、YS/T 431-2009、GB/T 3198-2020、YS/T 429.1-2014、GB/T 6892-2015、GB/T 6893-2010、GB/T 4437.1-2015、GB/T 4437.2-2017
	GB/T 20975、GB/T 7999

	2
	拉伸试验
	GB/T 3880.2-2012、YS/T 431-2009、　GB/T 3198-2020、YS/T 429.1-2014、GB/T 6892-2015、GB/T 6893-2010、GB/T 4437.1-2015、GB/T 4437.2-2017
	GB/T 16865、GB/T 228

	3
	低倍组织
	GB/T 3880.1-2012、GB/T 6892-2015、GB/T 4437.1-2015、GB/T 4437.2-2017
	GB/T 3246.2

	4
	显微组织
	GB/T 3880.1-2012、GB/T 6892-2015、GB/T 4437.1-2015、GB/T 4437.2-2017、GB/T 6893-2010
	GB/T 3246.1

	5
	耐冲击性
	GB/T 23443-2009、YS/T 431-2009
	GB/T 1732

	6
	光泽度
	GB/T 23443-2009、YS/T 431-2009
	GB/T 9754

	7
	附着力-干式
	GB/T 23443-2009、YS/T 429.2-2012、YS/T 431-2009
	GB/T 9286

	8
	附着力-湿式
	GB/T 23443-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 9286

	9
	附着力-沸水煮
	GB/T 23443-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 9286

	10
	铅笔划痕硬度
	GB/T 23443-2009、YS/T 431-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 6739

	11
	膜厚
	GB/T 23443-2009、YS/T 431-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 4957

	12
	耐盐酸性
	GB/T 23443-2009
	GB/T 23443

	13
	耐硝酸性
	GB/T 23443-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 23443、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5

	14
	耐溶剂性
	GB/T 23443-2009、 YS/T 431-2009、YS/T 429.2-2012
	GB/T 23443、YS/T 431、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5

	15
	封孔质量
	GB/T 23443-2009
	GB/T 8753.1

	16
	弯曲性能
	YS/T 431-2009
	GB/T 232

	17
	涂层柔韧性
	YS/T 431-2009
	YS/T 431-2009

	18
	颜色和色差
	YS/T 429.2-2012
	GB/T 5237.4、GB/T 5237.5

	19
	膜层性能
	GB/T 6892-2015
	GB/T 8013.1-GB/T 8013.3


2、钛材

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 3622-2012、GB/T 3623-2007、GB/T 3624-2010、GB/T 3625-2007、GB/T 26057-2010、GB/T 26058-2010、GB/T 26059-2010、GB/T 26060-2010、GB/T 27684-2011、GB/T 2965-2007、GB/T 2524-2019、GB/T 3620.1-2016
	GB/T 4698.2

	2
	拉伸试验
	GB/T 3621-2007、GB/T 3622-2012、GB/T 3623-2007、GB/T 3624-2010、GB/T 3625-2007、GB/T 26057-2010、GB/T 26058-2010、GB/T 2965-2007
	GB/T 228.1

	3
	弯曲试验
	GB/T 3621-2007、GB/T 3622-2012
	GB/T 232

	4
	低倍检验
	GB/T 3623-2008、GB/T 2965-2007
	GB/T 5168

	5
	压扁试验
	GB/T 3624-2010、GB/T 3625-2007、GB/T 26057-2010
	GB/T 246

	6
	扩口试验
	GB/T 3625-2007
	GB/T 242

	7
	尺寸
	GB/T 27684-2011
	GB/T 27684

	8
	硬度
	GB/T 2524-2019
	GB/T 231.1


3、铜材

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 2059-2017、GB/T 2040-2017、GB/T 1176-2013、GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 8890-2015、GB/T 8891-2013、GB/T 8892-2014、GB/T 8894-2014、GB/T 18033-2017、GB/T 17791-2017、GB/T 5231-2012、GB/T 2532-2014、GB/T 11087-2012、GB/T 19849-2014、GB/T 19850-2013、YS/T 450-2013、YS/T 662-2018、YS/T 267-2011、GB/T 21652-2017
	GB/T 5121、YS/T 482

	2
	拉伸试验
	GB/T 2059-2017、GB/T 2040-2017、GB/T 1176-2013、GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 8890-2015、GB/T 8891-2013、GB/T 8892-2014、GB/T 8894-2014、GB/T 18033-2017、GB/T 17791-2017 、GB/T 2532-2014、GB/T 11087-2012、GB/T 19849-2014、GB/T 19850-2013、YS/T 450-2013、YS/T 662-2018、YS/T 267-2011、GB/T 21652-2017
	GB/T228.1

	3
	硬度
	GB/T 2059-2017、GB/T 2040-2017、GB/T 1176-2013、GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 18033-2017、GB/T 2532-2014、GB/T 11087-2012、GB/T 19849-2014、GB/T 19850-2013
	GB/T230.1、GB/T4340.1、GB/T 231.1

	4
	弯曲试验
	GB/T 2059-2017、GB/T 2040-2017、GB/T 19447-2013、GB/T 18033-2017
	GB/T232

	5
	晶粒度
	GB/T 2059-2017、GB/T 2040-2017、GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 8890-2015、GB/T 18033-2017、GB/T 17791-2017、GB/T 2532-2014、YS/T 450-2013
	YS/347

	6
	扩口
	GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 8890-2015、GB/T 18033-2017、GB/T 17791-2017、YS/T 450-2013
	GB/T 242

	7
	压扁
	GB/T 19447-2013、GB/T 1527-2017、GB/T 8890-2015、GB/T 18033-2017、GB/T 17791-2017、YS/T 450-2013
	GB/T 246

	8
	残余应力
	GB/T 19447-2013、GB/T 8890-2015、GB/T 8891-2013、GB/T 8894-201
	GB/T 10567.2

	9
	清洁度
	GB/T 19447-2013、GB/T 17791-2017
	GB/T 19447

	10
	反复弯曲
	GB/T 21652-2017
	GB/T 238

	11
	缠绕试验
	GB/T 21652-2017
	GB/T 2976


包19：化肥产品
2022年化肥产品检验项目、依据及方法
1、复合肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.2

	2
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.3

	3
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.3.2

	4
	硝态氮
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.4

	5
	水分(H2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.5

	6
	粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.6

	7
	氯离子
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.7

	8
	单一中量元素(以单质计)-有效钙
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.8.1

	9
	单一中量元素(以单质计)-有效镁
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.8.1

	10
	单一中量元素(以单质计)-总硫
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.8.2

	11
	单一微量元素(以单质计)-铜
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	12
	单一微量元素(以单质计)-铁
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	13
	单一微量元素(以单质计)-锰
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	14
	单一微量元素(以单质计)-锌
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	15
	单一微量元素(以单质计)-硼
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	16
	单一微量元素(以单质计)-钼
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.9

	17
	总镉
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	18
	总汞
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	19
	总砷
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	20
	总铅
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	21
	总铬
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	22
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8

	23
	缩二脲
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.9


2、掺混肥料(BB肥)
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.2

	2
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.3

	3
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.3.2

	4
	水分(H2O)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.4

	5
	粒度(2.00mm～4.75mm)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.5

	6
	氯离子
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.6

	7
	单一中量元素(以单质计)-有效钙(Ca)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.7.1

	8
	单一中量元素(以单质计)-有效镁(Mg)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.7.1

	9
	单一中量元素(以单质计)-总硫(S)
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.7.2

	10
	单一微量元素(以单质计)-铜
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	11
	单一微量元素(以单质计)-铁
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	12
	单一微量元素(以单质计)-锰
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	13
	单一微量元素(以单质计)-锌
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	14
	单一微量元素(以单质计)-硼
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	15
	单一微量元素(以单质计)-钼
	GB/T 21633-2020
	GB/T 21633-2020中6.8

	16
	总镉
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	17
	总汞
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	18
	总砷
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	19
	总铅
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	20
	总铬
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	21
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8

	22
	缩二脲
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.9


3、有机-无机复合肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.3

	2
	有机质含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.4

	3
	总养分(N+P2O5+K2O)含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.5

	4
	水分(H2O)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.6

	5
	酸碱度(pH值)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.7

	6
	粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.8

	7
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.9

	8
	粪大肠菌群数
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.10

	9
	氯离子含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.11

	10
	砷及其化合物含量(以As计)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.12

	11
	镉及其化合物含量(以Cd计)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.12

	12
	铅及其化合物含量(以Pb计)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.12

	13
	铬及其化合物含量(以Cr计)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.12

	14
	汞及其化合物含量(以Hg计)
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.12

	15
	钠离子含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.13

	16
	缩二脲含量
	GB/T 18877-2020
	GB/T 18877-2020中6.14

	17
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


4、尿素
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.1

	2
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.2

	3
	缩二脲的质量分数
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.3

	4
	水分
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.4

	5
	亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.5

	6
	粒度
	GB/T 2440-2017
	GB/T 2440-2017中5.9

	7
	总镉
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	8
	总汞
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	9
	总砷
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	10
	总铅
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	11
	总铬
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.7

	12
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


5、氯化铵
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.2

	2
	氮（N）的质量分数
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.3

	3
	水的质量分数
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.4

	4
	钠盐的质量分数（以Na计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.9

	5
	粒度（2.00mm～4.75mm）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.11

	6
	颗粒平均抗压碎力
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.12

	7
	砷及其化合物的质量分数（以As计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.13

	8
	镉及其化合物的质量分数（以Cd计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.13

	9
	铅及其化合物的质量分数（以Pd计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.13

	10
	铬及化合物的质量分数（以Cr计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.13

	11
	汞及其化合物的质量分数（以Hg计）
	GB/T 2946-2018
	GB/T 2946-2018中5.13

	12
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8

	13
	缩二脲
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.9


6、过磷酸钙
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.1

	2
	有效磷(以P2O5计)的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.3

	3
	水溶性磷(以P2O5计)的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.3

	4
	硫(以S计)的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.4

	5
	游离酸(以P2O5计)的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.5

	6
	游离水的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.6

	7
	三氯乙醛的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.10

	8
	粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.7

	9
	挥发性有机化合物
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.8

	10
	砷
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.9

	11
	镉
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.9

	12
	铅
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.9

	13
	铬
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.9

	14
	汞
	GB/T 20413-2017
	GB/T 20413-2017中5.9

	15
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


7、大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.1

	2
	大量元素含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.2、5.3、5.4

	3
	水不溶物含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.17

	4
	水分(H2O)含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.18

	5
	缩二脲含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.26

	6
	氯离子含量
	NY/T 1107-2020
	NY/T 1107-2020中5.14

	7
	汞
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中3

	8
	砷
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中4

	9
	镉
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中5

	10
	铅
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中6

	11
	铬
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中7

	12
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


8、中量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012中5.1

	2
	中量元素含量
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012中5.2、5.3

	3
	水不溶物含量
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012中5.14

	4
	pH(1:250倍稀释)
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012中5.13

	5
	水分含量(H2O)
	NY 2266-2012
	NY 2266-2012中5.15

	6
	汞
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中3

	7
	砷
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中4

	8
	镉
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中5

	9
	铅
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中6

	10
	铬
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中7

	11
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


9、微量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010中5.1

	2
	微量元素含量
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010中5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7

	3
	水不溶物含量
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010中5.12

	4
	水分(H2O)含量
	NY 1428-2010
	NY 1428-2010中5.13

	5
	汞
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中3

	6
	砷
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中4

	7
	镉
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中5

	8
	铅
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中6

	9
	铬
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中7

	10
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


10、含腐植酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.1

	2
	腐植酸含量
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.2

	3
	大量元素含量
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.3、5.4、5.5

	4
	水不溶物含量
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.16

	5
	pH(1:250倍稀释)
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.15

	6
	水分(H2O)
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.17

	7
	微量元素含量
	NY 1106-2010
	NY 1106-2010中5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11

	8
	汞
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中3

	9
	砷
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中4

	10
	镉
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中5

	11
	铅
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中6

	12
	铬
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中7

	13
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8

	14
	缩二脲
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.9

	15
	蛔虫卵死亡率
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.14

	16
	粪大肠菌群数
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.15


11、含氨基酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.1

	2
	游离氨基酸含量
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.2

	3
	中量元素含量
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.3、5.4

	4
	水不溶物含量
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.15

	5
	pH(1:250倍稀释)
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.14

	6
	水分(H2O)
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.16

	7
	微量元素含量
	NY 1429-2010
	NY 1429-2010中5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10

	8
	汞
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中3

	9
	砷
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中4

	10
	镉
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中5

	11
	铅
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中6

	12
	铬
	NY 1110-2010
	NY/T 1978-2010 中7

	13
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8

	14
	蛔虫卵死亡率
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.14

	15
	粪大肠菌群数
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.15


12、有机肥料
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021中4.2.1

	2
	有机质的质量分数(以烘干基计)
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021中附录C

	3
	总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计)
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021中附录D

	4
	水分(鲜样)的质量分数
	NY/T 525-2021
	GB/T 8576-2010

	5
	酸碱度(pH)
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录E

	6
	种子发芽指数(GI)
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录F

	7
	机械杂质的质量分数
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录G

	8
	总砷(As)
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2010 中4

	9
	总汞(Hg)
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2010 中3

	10
	总铅(Pb)
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2010 中6

	11
	总镉(Cd)
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2010 中5

	12
	总铬(Cr)
	NY/T 525-2021
	NY/T 1978-2010 中7

	13
	粪大肠菌群数
	NY/T 525-2021
	GB/T 19524.1-2004

	14
	蛔虫卵死亡率
	NY/T 525-2021
	GB/T 19524.2-2004

	15
	氯离子的质量分数
	NY/T 525-2021
	GB/T 15063-2020附录B

	16
	杂草种子活性
	NY/T 525-2021
	NY/T 525-2021附录H

	17
	总铊
	GB 38400-2019
	GB 38400-2019中5.8


包20：计量器具
         2022年计量器具产品检验项目、依据及方法
1、验光镜片箱
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	平光镜片顶焦度允差
	GB/T 17342-2009
	GB/T 17342-2009中5.3.1

	2
	球镜验光镜片顶焦度允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.2

	3
	柱镜验光镜片顶焦度允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.3

	4
	棱镜验光镜片允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.4

	5
	光学中心位移允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.5

	6
	柱镜验光镜片轴位允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.6

	7
	棱镜片基线允差
	
	GB/T 17342-2009中5.3.7

	8
	交叉柱镜光学性能
	
	GB/T 17342-2009中5.3.8

	9
	规格尺寸
	
	GB/T 17342-2009中5.4.1

	10
	有效通光孔径
	
	GB/T 17342-2009中5.4.2


2、焦度计

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观检查
	GB/T 17341-1998
	GB/T 17341-1998中7.1

	2
	视差检查
	
	GB/T 17341-1998中7.2

	3
	顶焦度示值的检验
	
	GB/T 17341-1998中7.3

	4
	棱镜度示值的检验
	
	GB/T 17341-1998中7.4

	5
	镜片光学中心的轴位标记与焦度计光轴间偏差的检验
	
	GB/T 17341-1998中7.5

	6
	轴位度盘0°~180°方向与轴位标记间偏差的检验
	
	GB/T 17341-1998中7.6

	7
	可调挡板与轴位度盘0°~180°方向的平行度偏差的检验
	
	GB/T 17341-1998中7.7


3、压力表
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观和指示装置
	GB/T 1226-2017
	GB/T 1226-2017

	2
	零位误差
	
	

	3
	示值误差
	
	

	4
	回程误差
	
	

	5
	轻敲位移
	
	

	6
	指针偏转平稳性
	
	

	7
	超（静）压
	
	


4、电子台案秤
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称量检验
	GB/T 7722-2020
	GB/T 7722-2020中7.2.4.1

	2
	除皮称量检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.6.1

	3
	偏载检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.7

	4
	鉴别力检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.8

	5
	重复性检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.9

	6
	蠕变检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.10.1

	7
	回零检验
	
	GB/T 7722-2020中7.2.10.2


5、电子称重仪表
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称量测试
	GB/T 7724-2008
	GB/T 7724-2008中7.3.3

	2
	除皮测试
	
	GB/T 7724-2008中7.3.4


6、电子天平
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	示值误差试验
	GB/T 26497-2011
	GB/T 26497-2011中7.5.1

	2
	重复性试验
	
	GB/T 26497-2011中7.5.2.1

	3
	偏载试验
	
	GB/T 26497-2011中7.5.2.2

	4
	鉴别力试验
	
	GB/T 26497-2011中7.5.3

	5
	蠕变试验
	
	GB/T 26497-2011中7.7.1

	6
	回零试验
	
	GB/T 26497-2011中7.7.2


7、固定式电子秤
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称量测试
	GB/T 7723-2017
	GB/T 7723-2017中7.3.1

	2
	除皮称量测试
	
	GB/T 7723-2017中7.4.1

	3
	偏载测试
	
	GB/T 7723-2017中7.5

	4
	鉴别阈测试
	
	GB/T 7723-2017中7.6

	5
	重复性测试
	
	GB/T 7723-2017中7.7

	6
	蠕变测试
	
	GB/T 7723-2017中5.8.3.1

	7
	回零测试
	
	GB/T 7723-2017中5.8.3.2


8、电子吊秤
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称量测试
	GB/T11883-2017
	GB/T11883-2017中7.4.1

	2
	旋转测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.2

	3
	除皮称量测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.3.1

	4
	鉴别阈测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.4

	5
	重复性测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.5

	6
	蠕变测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.6.1

	7
	回零测试
	
	GB/T11883-2017中7.4.6.2


9、动态公路车辆自动衡器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称量测试
	GB/T 21296.1-2020
	GB/T 21296.1-2020中10.4


10、称重传感器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	称重传感器误差(20℃)
	GB/T 7551-2008
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	2
	重复性误差(20℃)
	
	GB/T 7551-2008 8.2.1

	3
	蠕变(20℃)
	
	GB/T 7551-2008 8.2.2


11、电流互感器

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	标志的检验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	2
	二次端工频耐压试验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	3
	一次端工频耐压试验
	GB/T 20840.2
	GB/T 20840.2

	4
	段间工频耐压试验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	5
	匝间过电压试验
	GB/T 20840.2
	GB/T 20840.2

	6
	局部放电测量
	GB/T 20840.2
	GB/T 20840.2

	7
	比值差和相位差试验
	GB/T 20840.2
	GB/T 20840.2


12、电压互感器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	标志的检验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	2
	一次端工频耐压试验
	GB/T 20840.3
	GB/T 20840.3

	3
	二次端工频耐压试验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	4
	段间工频耐压试验
	GB/T 20840.1
	GB/T 20840.1

	5
	感应耐压试验
	GB/T 20840.3
	GB/T 20840.3

	6
	局部放电测量
	GB/T 20840.3
	GB/T 20840.3

	7
	准确度试验
	GB/T 20840.3
	GB/T 20840.3

	8
	励磁特性测量
	GB/T 20840.3
	GB/T 20840.3


13、交流电能表
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	基本误差
	GB/T17215.321-2021
GB/T17215.323-2008
	GB/T17215.321-2021
GB/T17215.323-2008

	2
	常数
	
	

	3
	起动
	
	

	4
	潜动
	
	

	5
	时钟准确度
	CCGF609.2-2015
	CCGF609.2-2015

	6
	电压影响
	GB/T17215.321-2021
GB/T17215.323-2008
	GB/T17215.321-2021
GB/T17215.323-2008

	7
	频率影响
	
	

	8
	外磁感应强度影响
	
	

	9
	功耗
	
	

	10
	高频电磁场抗扰度
	GB/T17215.211-2021
	GB/T17215.211-2021

	11
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	

	12
	静电放电抗扰度
	
	

	13
	脉冲电压试验
	GB/T17215.321-2021
	GB/T17215.321-2021

	14
	交流电压试验
	
	

	15
	耐热和阻燃
	GB/T17215.321-2021
	GB/T17215.321-2021


包21：智能电网应用产品
2022年继电保护测控装置产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	过载能力
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	2
	绝缘
性能
	绝缘电阻
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	3
	
	介质强度
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	4
	
	冲击电压
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	5
	外壳防护试验
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	DL/T 478-2013

	6
	高温贮存试验
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	7
	低温贮存试验
	DL/T 478-2013
DL/T 1075-2016
	GB/T 7261-2016

	8
	电磁兼容性能
	辐射发射
	GB/T 14598.26-2015
	GB/T 14598.26-2015

	9
	
	传导发射
	GB/T 14598.26-2015
	GB/T 14598.26-2015

	10
	
	静电放电
	GB/T 14598.26-2015
	GB/T 14598.26-2015


包22：学校用塑胶跑道原料
2022年塑胶跑道原材料中固体原料产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	18种多环芳烃总和
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	2
	苯并[a]芘
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	3
	可溶性铅
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	4
	可溶性镉
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	5
	可溶性铬
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	6
	可溶性汞
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	7
	无机填料含量（仅限除人造草面层以外的合成材料面层）
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018


2022年塑胶跑道原材料中非固体原料产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP､ BBP､ DEHP）总和
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	2
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP､ DINP､ DIDP）总和
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	3
	短链氯化石蜡(C10-C13）
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	GB 36246-2018
	GB/T 18446-2009

	5
	挥发性有机化合物
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	6
	游离甲醛
	GB 36246-2018
	GB 18583-2008

	7
	苯
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	GB 36246-2018
	GB 36246-2018

	9
	可溶性铅
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	10
	可溶性镉
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	11
	可溶性铬
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009

	12
	可溶性汞
	GB 36246-2018
	GB/T 23991-2009


包23：光伏产品
2022年光伏产品检验检测项目、依据及方法
1、光伏组件
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观检查
	IEC 61215-2:2021
	IEC 61215-2:2021中4.1

	2
	初始稳定性试验
	IEC 61215-1-1:2021

IEC 61215-2:2021
	IEC 61215-1-1:2021中11.19

IEC 61215-2:2021中4.19

	3
	标准测试条件下的性能
	IEC 61215-2:2021

GB/T 9535-1998
	IEC 61215-2:2021中4.6

	4
	绝缘试验
	IEC 61215-2:2021

GB/T 9535-1998
	IEC 61215-2:2021中4.3

	5
	湿漏电流试验
	IEC 61215-2:2021

GB/T 9535-1998
	IEC 61215-2:2021中4.15

	6
	静态机械载荷
	IEC 61215-2:2021

GB/T 9535-1998
	IEC 61215-2:2021中4.16

	7
	动态循环机械载荷
	IEC 61215-2:2021
	IEC 61215-2:2021中4.20  

	8
	可接触性试验
	IEC 61730-2:2016
	IEC 61730-2:2016中10.9

	9
	等电位联结的连续性试验
	IEC 61730-2:2016
	IEC 61730-2:2016中10.11


2、光伏组件用超薄玻璃
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	耐湿冻性能
	SJ/T 11571-2016
	6.12

	2
	耐紫外性能
	
	6.12

	3
	太阳光有效透射比
	
	6.7

	4
	碎片状态
	
	6.8.4

	5
	霰弹冲击性能
	
	6.12

	6
	抗冲击性能
	
	6.8.2


3、光伏组件用背板
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度
	T/CPIA 0015-2019
	T/CPIA 0015-2019

	2
	PCT 加速老化试验
	
	T/CPIA 0015-2019

ASTM E 313-2010

	3
	紫外湿热试验
	
	T/CPIA 0015-2019

ASTM E 313-2010

	4
	体积电阻率
	
	T/CPIA 0015-2019

	5
	水蒸气透过率
	
	GB/T 21529-2008

GB/T 26253-2010

	6
	相比电痕化指数
	
	GB/T 4207-2012


4、光伏组件用胶膜
（1）光伏组件用胶膜EVA
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	透光率（透明EVA）
	GB/T 29848-2018
	5.5.1

	2
	反射率（白色EVA）
	
	5.5.2

	3
	体积电阻率
	
	5.5.7

	4
	交联度
	
	5.5.3

	5
	收缩率
	
	5.5.6

	6
	PCT 老化性能
	
	5.5.14

	7
	紫外高温高湿老化性能
	
	5.5.13


（2）光伏组件用胶膜POE
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	透光率（透明POE）
	T/CPIA 0006-2017
	T/CPIA 0006-2017

	2
	体积电阻率
	
	T/CPIA 0006-2017

	3
	交联度
	
	T/CPIA 0006-2017

	4
	收缩率
	
	T/CPIA 0006-2017

	5
	PCT 老化性能
	
	T/CPIA 0006-2017

	6
	水汽透过率
	
	T/CPIA 0006-2017


5、光伏组件用铝边框
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	化学成分分析
	GB/T 5237.2-2017
	GB/T 7999-2015

	2
	抗拉强度Rm
	
	GB/T 16865-2013

	3
	规定非比例延伸强度Rp0.2
	
	GB/T 16865-2013

	4
	断后伸长率A
	
	GB/T 16865-2013

	5
	耐盐雾腐蚀性
	
	GB/T 12967.3-2008

	6
	封孔质量
	
	GB/T 8753.1-2017


6、光伏组件用支架
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	化学成分分析
	T/CPIA 0013-2019
	GB/T 7999

GB/T 4336

	2
	抗拉强度Rm
	
	GB/T 228.1

	3
	规定塑性延伸强度Rp0.2/屈服强度
	
	GB/T 228.1

	4
	断后伸长率A50mm
	
	GB/T 228.1

	5
	耐盐雾腐蚀性能
	
	T/CPIA 0013-2019


7、光伏并网逆变器产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	保护连接
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.2.2.2

	2
	接触电流（常温）
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.2.2.3

	3
	工频耐受电压（常温）
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.2.2.4.3

	4
	电气参数（验证）
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.4.2

	5
	转换效率（常温）
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.4.3

	6
	谐波和波形畸变（电流谐波总畸变率）
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.4.4.1.1

	7
	功率因素
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.4.4.1.2

	8
	直流分量
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.4.4.1.4

	9
	交流输出侧过/欠压保护
	NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》
	11.5.2.2


8、光伏连接器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	B组寿命测试
	GB/T 33765-2017中表7 
	GB/T 33765-2017中表7 

	2
	D组发热试验
	GB/T 33765-2017中表9  
	GB/T 33765-2017中表9

	3
	F组防护等级
	  GB/T 33765-2017中表11
	GB/T 33765-2017中表11


9、光伏接线盒
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	旁路二极管热性能测试
	GB/T 37410-2019中5.3.18
	GB/T 37410-2019中表15

	2
	湿漏电测试
	GB/T 37410-2019中5.3.16
	GB/T 37410-2019中表15

	3
	接线盒的反向电流测试
	GB/T 37410-2019中5.3.23
	GB/T 37410-2019中表16

	4
	防护等级测试
	GB/T 37410-2019中5.3.4.2（企业技术要求）
	GB/T 37410-2019中表17

	5
	介电强度
	GB/T 37410-2019中5.3.6 b）
	GB/T 37410-2019中表17


10、太阳能路灯系统及部件
（1）太阳能路灯系统及部件LED灯具产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	基本电性能
	企业明示质量要求
	GB/T 24824-20095.1

	2
	光通量及光效
	企业明示质量要求
	GB/T 24824-20095.2

	3
	颜色特性
	企业明示质量要求
	GB/T 24824-20095.4


（2）太阳能路灯系统及部件- 储能用铅酸蓄电池产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	10h率容量
	GB/T 22473-2008  5.2.1
	GB/T 22473-2008  7.2.1

	2
	低温容量
	GB/T 22473-2008  5.2.2
	GB/T 22473-2008  7.2.2

	3
	充电接收能力
	GB/T 22473-2008  5.5
	GB/T 22473-2008  7.5


（3）太阳能路灯系统及部件-太阳能路灯用锂离子电池组产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	25℃容量
	CQC1126-2017
	CQC1126-2017/4.3.1

	2
	低气压
	CQC1126-2017
	CQC1126-2017/4.3.4

	3
	过压充电控制
	CQC1126-2017
	CQC1126-2017/4.3.13.1

	4
	欠压放电控制
	CQC1126-2017
	CQC1126-2017/4.3.13.3


（4）太阳能路灯系统及部件-太阳能路灯控制器产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	充满断开和恢复功能
	GB/T 19064-2003  6.3.4
	GB/T 19064-2003  8.2.3

	2
	欠压断开和恢复功能
	GB/T 19064-2003  6.3.7
	GB/T 19064-2003  8.2.6

	3
	空载损耗
	GB/T 19064-2003  6.3.8
	GB/T 19064-2003  8.2.7

	4
	控制器回路压降
	GB/T 19064-2003  6.3.9
	GB/T 19064-2003  8.2.8

	5
	保护功能
	GB/T 19064-2003  6.3.11
	GB/T 19064-2003  8.2.10

	6
	耐振动
	GB/T 19064-2003  6.3.10
	GB/T 19064-2003  8.2.9

	7
	环境试验（低温贮存、高温贮存、恒温恒湿）
	GB/T 19064-2003  8.2.13
	GB/T 19064-2003  8.2.13

	8
	IP等级
	企业明示质量要求
	GB/T 4208-2017 13，14


包24：工程机械
2022年工程机械产品检验项目、依据及方法
1、装载机产品
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	司机操作位置
	GB25684.1-2010
中4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.5、4.3.1.6、4.3.1.7、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机的操纵装置和指示器

	GB25684.1-2010中4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.8.1、4.5.8.2、4.5.8.3；
GB25684.3-2010中4.5.4、4.5.5
	GB 25684.1-2010 
GB 25684.3-2010

	
	转向系统
	GB25684.1-2010中4.6.1、4.6.2
	GB 25684.1-2010

	
	制动系统
	GB25684.1-2010中4.7
	GB 25684.1-2010

	
	报警装置及安全标志（安全标签）
	GB25684.1-2010中4.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机位置处的发射声压级
	GB 16710-2010、GB25684.1-2010中4.13.2.2
	GB/T25615-2010

	
	保护措施及装置
	GB25684.1-2010中4.14
	GB 25684.1-2010

	
	电气和电子系统
	GB25684.1-2010中4.17.3、4.17.4、4.17.6
	GB 25684.1-2010

	
	压力系统
	GB25684.1-2010中4.18.2、4.18.3
	GB 25684.1-2010

	
	燃油箱和液压油箱
	GB25684.1-2010中4.19.1
	GB 25684.1-2010

	
	防火
	GB25684.1-2010中4.20.2
	GB25684.1-2010


2、压路机产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	司机操作位置
	GB25684.1-2010
中4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.5、4.3.1.6、4.3.1.7、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机的操纵装置和指示器
	GB25684.1-2010中4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.8
	GB 25684.1-2010

	
	转向系统
	GB25684.1-2010中4.6.1、4.6.2
	GB 25684.1-2010

	
	制动系统
	GB25684.1-2010中4.7；
GB 25684.13-2010中4.5.5.1
	GB 25684.1-2010
GB 25684.13-2010

	
	报警装置及安全标志（安全标签）
	GB25684.1-2010中4.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机位置处的发射声压级
	GB 16710-2010
GB25684.1-2010中4.13.2.2
	GB/T25615-2010

	
	保护措施及装置
	GB25684.1-2010中4.14
	GB 25684.1-2010

	
	电气和电子系统
	GB25684.1-2010中4.17.3、4.17.4、4.17.6
	GB 25684.1-2010

	
	压力系统
	GB25684.1-2010中4.18.2、4.18.3
	GB 25684.1-2010

	
	燃油箱和液压油箱
	GB25684.1-2010中4.19.1
	GB 25684.1-2010

	
	防火
	GB25684.1-2010中4.20.2
	GB25684.1-2010

	
	车门和车窗
	GB25684.13-2010中4.3.4
	GB25684.13-2010

	
	使用信息
	GB25684.13-2010中6.1
	GB25684.13-2010


3、平地机产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	司机操作位置
	GB25684.1-2010
中4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.5、4.3.1.6、4.3.1.7、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机的操纵
装置和指示器
	GB25684.1-2010中4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.8
	GB 25684.1-2010

	
	转向系统
	GB25684.1-2010中4.6.1、4.6.2；
GB 25684.8-2010中4.2.2、4.4.3
	GB 25684.1-2010
GB 25684.8-2010

	
	制动系统
	GB25684.1-2010中4.7
	GB25684.1-2010

	
	报警装置及安全标志
（安全标签）
	GB25684.1-2010中4.9
	GB25684.1-2010

	
	司机位置处的
发射声压级
	GB 16710-2010
GB25684.1-2010中4.13.2.2
	GB/T25615-2010

	
	保护措施及装置
	GB25684.1-2010中4.14
	GB25684.1-2010

	
	电气和电子系统
	GB25684.1-2010中4.17.3、4.17.4、4.17.6
	GB25684.1-2010

	
	压力系统
	GB25684.1-2010中4.18.2、4.18.3
	GB25684.1-2010

	
	燃油箱和液压油箱
	GB25684.1-2010中4.19.1
	GB25684.1-2010

	
	防火
	GB25684.1-2010中4.20.2
	GB 25684.1-2010


4、液压挖掘机产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	司机操作位置
	GB25684.1-2010
中4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.5、4.3.1.6、4.3.1.7、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.9
	GB25684.1-2010

	
	司机的操纵
装置和指示器
	GB25684.1-2010中4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.8
	GB 25684.1-2010

	
	转向系统
	GB25684.1-2010中4.6
	GB 25684.1-2010

	
	制动系统
	GB 25684.1-2010中4.7
	GB 25684.1-2010

	
	报警装置及安全标志（安全标签）
	GB25684.1-2010中4.9
	GB 25684.1-2010

	
	司机位置处的
发射声压级
	GB 16710-2010、GB25684.1-2010中4.13.2.2
	GB/T 25615-2010

	
	保护措施及装置
	GB25684.1-2010中4.14
	GB 25684.1-2010

	
	电气和电子系统
	GB25684.1-2010中4.17.3、4.17.4、4.17.6
	GB 25684.1-2010

	
	压力系统
	GB25684.1-2010中4.18.2、4.18.3
	GB 25684.1-2010

	
	燃油箱和液压油箱
	GB25684.1-2010中4.19.1
	GB 25684.1-2010

	
	防火
	GB25684.1-2010中4.20.2
	GB 25684.1-2010

	
	通道
	GB 25684.5-2010中4.2
	GB 25684.5-2010

	
	后车窗
	GB 25684.5-2010中4.3.4
	GB 25684.5-2010

	
	驾驶和转向控制装置
	GB 25684.5-2010中4.4
	GB 25684.5-2010

	
	小型履带式挖掘机的停车制动
	GB 25684.5-2010中4.7
	GB 25684.5-2010


5、稳定土拌和机产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	尺寸参数
	GB/T 25648-2010中5.2.4、5.2.10
	GB/T 25648-2010

	
	外观质量装配及标志
	GB/T 25648-2010中5.9
	GB/T 25648-2010

	
	行驶性能
	GB/T 25648-2010中5.2.5、5.2.6、5.2.8、5.2.9
	GB/T 25648-2010

	
	基本参数
	GB/T 25648-2010中5.2.3、5.2.4、5.2.5
	GB/T 25648-2010

	
	操纵、液压、电气系统
	GB/T 25648-2010中5.3、5.4、5.5.4、5.5.5、5.5.6、5.6.4
	GB/T 25648-2010

	
	安全、环保要求
	GB/T 25648-2010中5.8.1、5.8.2、5.8.4、5.8.5、5.8.6
	GB/T 25648-2010


6、高空作业车产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	外观、制造质量
	GB/T 9465-2018中5.1.8
	GB/T 9465-2018

	
	安全装置
	GB/T 9465-2018中5.7
	GB/T 9465-2018

	
	噪声测量
	GB/T 9465-2018中5.1.4
	GB/T 9465-2018

	
	外廓尺寸
	GB/T 9465-2018中5.1.2
	GB/T 9465-2018

	
	液压油温
	GB/T 9465-2018中5.4.10
	GB/T 9465-2018

	
	技术参数特性
	GB/T 9465-2018中5.8.1~5.8.7
	GB/T 9465-2018

	
	空载试验
	GB/T 9465-2018中6.5
	GB/T 9465-2018

	
	额定载荷试验
	GB/T 9465-2018中5.8.5、6.6
	GB/T 9465-2018

	
	稳定性
	GB/T 9465-2018中5.2.1、5.2.3
	GB/T 9465-2018

	
	动载试验
	GB/T 9465-2018中6.8
	GB/T 9465-2018

	
	静载试验
	GB/T 9465-2018中6.9
	GB/T 9465-2018

	
	工作平台承载能力
	GB/T 9465-2018中6.10
	GB/T 9465-2018

	
	工作平台尺寸、护栏承载能力测量
	GB/T 9465-2018中5.6
	GB/T 9465-2018


7、随车起重运输车产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	整车
	QC/T 459-2014中5.1.1、5.1.3
	QC/T 459-2014

	
	稳定性试验
	QC/T 459-2014中5.2.4
	QC/T 459-2014

	
	起升机构
	QC/T 459-2014中5.3.1、5.3.2、5.3.5～5.3.7
	QC/T 459-2014

	
	回转机构
	QC/T 459-2014中5.4
	QC/T 459-2014

	
	支腿机构
	QC/T 459-2014中5.5
	QC/T 459-2014

	
	安全装置
	QC/T 459-2014中5.7.1～5.7.6、5.7.8、5.7.9
	QC/T 459-2014

	
	照明信号装置及其他电器装备
	QC/T 459-2014中5.1.3
	QC/T 459-2014

	
	产品使用说明书
	QC/T 459-2014中5.8.2
	QC/T 459-2014


8、汽车起重机产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	整机
	 JB/T 9738-2015中4.2.10～4.2.12、4.2.20、4.2.24、4.2.25、4.2.27～4.2.29、4.2.31、4.2.35
	 JB/T 9738-2015

	
	结构
	 JB/T 9738-2015中4.4.4
	 JB/T 9738-2015

	
	操纵室
	 JB/T 9738-2015中4.5.1～4.5.7、4.5.9、
	 JB/T 9738-2015

	
	起升机构
	 JB/T 9738-2015中4.6.1.1～4.6.1.6
	 JB/T 9738-2015

	
	变幅机构
	 JB/T 9738-2015中4.6.2.1、4.6.2.3
	 JB/T 9738-2015

	
	回转机构
	 JB/T 9738-2015中4.6.3.1～4.6.3.4
	 JB/T 9738-2015

	
	伸缩机构
	 JB/T 9738-2015中4.6.4.1～4.6.4.2
	 JB/T 9738-2015

	
	吊钩和钢丝绳
	 JB/T 9738-2015中4.6.6.3～4.6.6.5
	 JB/T 9738-2015

	
	卷筒与滑轮
	 JB/T 9738-2015中4.6.7.3～4.6.7.5
	 JB/T 9738-2015

	
	液压系统
	 JB/T 9738-2015中4.7.4、4.7.6、4.7.8、4.7.12、
	 JB/T 9738-2015

	
	电器装置
	 JB/T 9738-2015中4.8.2～4.8.4、4.8.6
	 JB/T 9738-2015

	
	环保要求
	 JB/T 9738-2015中4.9.1.1
	 JB/T 9738-2015

	
	安全装置
	JB/T9738-2015中4.10.1.1～4.10.1.6、4.10.2.1～4.10.2.4、4.10.3.2、4.10.3.5、4.10.4.1～4.10.4.3、4.10.4.5～4.10.4.6
	 JB/T 9738-2015

	
	消防
	 JB/T 9738-2015中4.10.5
	 JB/T 9738-2015


9、自卸车产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规标准
	检测方法

	
	司机操作位置
	GB25684.1-2010
中4.3.1.1、4.3.1.3、4.3.1.5、4.3.1.6、4.3.1.7、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.9
	GB25684.1-2010

	
	司机的操纵装置和指示器
	GB25684.1-2010中4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.5.6、4.5.8；GB 25684.6-2010中4.8.2、4.8.3
	GB25684.1-2010

	
	转向系统
	GB25684.1-2010中4.6.1、4.6.2
	GB25684.1-2010

	
	制动系统
	GB 25684.1-2010中4.7
	GB25684.1-2010

	
	报警装置及安全标志（安全标签）
	GB25684.1-2010中4.9
	GB25684.1-2010

	
	司机位置处的
发射声压级
	GB 16710-2010、GB25684.1-2010中4.13.2.2
	GB25684.1-2010

	
	保护措施及装置
	GB25684.1-2010中4.14
	GB25684.1-2010

	
	电气和电子系统
	GB25684.1-2010中4.17.3、4.17.4、4.17.6
	GB25684.1-2010

	
	压力系统
	GB25684.1-2010中4.18.2、4.18.3
	GB25684.1-2010

	
	燃油箱和液压油箱
	GB25684.1-2010中4.19.1
	GB25684.1-2010

	
	防火
	GB25684.1-2010中4.20.2
	GB25684.1-2010

	
	车厢
	GB 25684.6-2010中4.2.1、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3
	GB 25684.6-2010


10、混凝土泵产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	外观要求
	GB/T13333-2018中5.2.5
	GB/T13333-2018

	
	安全标识
	GB/T13333-2018中5.6.4
	GB/T13333-2018

	
	运行状况
	GB/T13333-2018中5.3.1、5.3.4、5.3.8
	GB/T13333-2018

	
	密封性能
	GB/T13333-2018中5.3.7、5.3.8
	GB/T13333-2018

	
	急停功能测试
	GB/T13333-2018中5.6.3
	GB/T13333-2018

	
	润滑及密封
	GB/T13333-2018中5.3.5
	GB/T13333-2018

	
	压力冲击
	GB/T13333-2018中5.4.3
	GB/T13333-2018

	
	溢流阀调定压力
	GB/T13333-2018中5.4.2
	GB/T13333-2018

	
	机外辐射噪声
	GB/T13333-2018中5.6.6
	GB/T13333-2018

	
	绝缘电阻
	GB/T13333-2018中5.2.2
	GB/T13333-2018

	
	液压油温升
	GB/T13333-2018中5.4.8
	GB/T13333-2018

	
	液压油密封
	GB/T13333-2018中5.4.10
	GB/T13333-2018

	
	清洗装置
	GB/T13333-2018中5.1.3
	GB/T13333-2018


包25：钢丝绳
2022年钢丝绳产品检验项目、依据及方法
1、电梯用钢丝绳产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8358-2014

	2
	无载荷时钢丝绳直径
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018

	3
	5%最小破断拉力时
钢丝绳直径
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018

	4
	10%最小破断拉力时
钢丝绳直径
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018

	5
	钢丝直径
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018

	6
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 8903-2018
	GB/T 228.1-2010

	7
	拆股钢丝扭转
	GB/T 8903-2018
	GB/T 239.1-2012

	8
	拆股钢丝锌层质量
	GB/T 8903-2018
	GB/T 1839-2008

	9
	纤维绳芯、股绳含油率
	GB/T 8903-2018
	YB/T 4182-2008

	10
	缺丝
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018

	11
	钢丝交错
	GB/T 8903-2018
	GB/T 8903-2018


2、重要用途钢丝绳产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8358-2014

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8918-2006

	3
	钢丝直径
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8918-2006

	4
	中心钢丝直径
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8918-2006

	5
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 8918-2006
	GB/T 228.1-2010

	6
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 8918-2006
	GB/T 238-2013

	7
	拆股钢丝扭转
	GB/T 8918-2006
	GB/T 239.1-2012

	8
	拆股钢丝锌层重量
	GB/T 8918-2006
	GB/T 1839-2008

	9
	缺丝
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8918-2006

	10
	钢丝交错
	GB/T 8918-2006
	GB/T 8918-2006


3、钢丝绳（通用）产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 20118-2017
	GB/T 8358-2014

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 20118-2017
	GB/T 20118-2017

	3
	钢丝直径
	GB/T 20118-2017
	GB/T 20118-2017

	4
	中心钢丝直径
	GB/T 20118-2017
	GB/T 20118-2017

	5
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 20118-2017
	GB/T 228.1-2010

	6
	拆股钢丝扭转
	GB/T 20118-2017
	GB/T 239.1-2012

	7
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 20118-2017
	GB/T 238-2013

	8
	拆股钢丝镀层重量
	GB/T 20118-2017
	GB/T 1839-2008

	9
	缺丝
	GB/T 20118-2017
	GB/T 20118-2017

	10
	钢丝交错
	GB/T 20118-2017
	GB/T 20118-2017


4、压实股钢丝绳产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	钢丝绳直径
	YB/T 5359-2020
	YB/T 5359-2020

	2
	钢丝绳破断拉力
	YB/T 5359-2020
	GB/T 8358-2014

	3
	拆股钢丝破断拉力
	YB/T 5359-2020
	GB/T 228.1-2010

	4
	拆股钢丝反复弯曲
	YB/T 5359-2020
	GB/T 239.1-2012

	5
	拆股钢丝扭转试验
	YB/T 5359-2020
	GB/T 238-2013

	6
	拆股钢丝镀锌层重量
	YB/T 5359-2020
	GB/T 1839-2008

	7
	缺丝
	YB/T 5359-2020
	YB/T 5359-2020

	8
	钢丝交错
	YB/T 5359-2020
	YB/T 5359-2020


5、操纵用钢丝绳产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	拆股钢丝不圆度
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	2
	拆股钢丝直径最大值与最小值之差
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	3
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 14451-2008
	GB/T 228.1-2010

	4
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 14451-2008
	GB/T 238-2013

	5
	拆股钢丝扭转
	GB/T 14451-2008
	GB/T 239.1-2012

	6
	拆股钢丝锌层重量
	GB/T 14451-2008
	GB/T 1839-2008

	7
	钢丝绳直径
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	8
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 14451-2008
	GB/T 8358-2014

	9
	钢丝绳弹性伸长率
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	10
	钢丝绳永久伸长率
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	11
	钢丝绳中性盐雾试验
	GB/T 14451-2008
	GB/T 10125-2012

	12
	缺丝
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008

	13
	钢丝交错
	GB/T 14451-2008
	GB/T 14451-2008


6、不锈钢丝绳产品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	1
	钢丝绳化学成分
（Cr、Ni、Mo）
	GB/T 9944-2015
	GB/T 4240-2019（或GB/T 223.11-2008、GB/T 223.25-1994、GB/T 223.28-1989）

	2
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 9944-2015
	GB/T 8358-2014

	3
	钢丝绳直径
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	4
	钢丝绳不圆度
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	5
	钢丝绳伸长率
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	6
	钢丝直径
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	7
	中心钢丝直径
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	8
	缺丝
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015

	9
	钢丝交错
	GB/T 9944-2015
	GB/T 9944-2015


7、航空用钢丝绳
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	钢丝绳破断拉力
	YB/T 5197-2005
	GB/T 8358-2014

	2
	钢丝绳直径
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	3
	钢丝绳捻距
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	4
	钢丝绳不松散性
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	5
	钢丝绳表面质量
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	6
	拆股钢丝抗拉强度
	YB/T 5197-2005
	GB/T 228.1-2010

	7
	拆股钢丝扭转
	YB/T 5197-2005
	GB/T 239.1-2012

	8
	钢丝直径
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	9
	拆股钢丝锌层质量
	YB/T 5197-2005
	GB/T 1839-2008

	10
	中心钢丝直径
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	11
	打结拉力
	YB/T 5197-2005
	GB/T 228.1-2010

	12
	钢丝绳伸长率
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005

	13
	疲劳试验
	YB/T 5197-2005
	YB/T 5197-2005


8、高处作业吊篮用钢丝绳
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	钢丝绳破断拉力
	YB/T 4575-2016
	GB/T 8358-2014

	2
	钢丝绳表面质量
	YB/T 4575-2016
	YB/T 4575-2016

	3
	钢丝绳直径
	YB/T 4575-2016
	YB/T 4575-2016

	4
	拆股钢丝直径
	YB/T 4575-2016
	YB/T 4575-2016

	5
	拆股中心钢丝直径
	YB/T 4575-2016
	YB/T 4575-2016

	6
	拆股钢丝扭转
	YB/T 4575-2016
	GB/T 239.1-2012

	7
	拆股钢丝镀锌层重量
	YB/T 4575-2016
	GB/T 1839-2008


9、输送带用钢丝绳
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	钢丝绳破断拉力
	GB/T 12753-2020
	GB/T 8358-2014

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 12753-2020
	GB/T 12753-2020

	3
	拆股钢丝直径
	GB/T 12753-2020
	GB/T 12753-2020

	4
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 12753-2020
	GB/T 228.1-2010

	5
	拆股钢丝扭转
	GB/T 12753-2020
	GB/T 239.1-2012

	6
	拆股钢丝镀锌层重量
	GB/T 12753-2020
	GB/T 1839-2008

	7
	钢丝绳表面质量
	GB/T 12753-2020
	GB/T 12753-2020


10、粗直径钢丝绳
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法标准

	
	
	
	

	1
	钢丝破断拉力总和
	GB/T 20067-2017
	GB/T 228.1-2010

	2
	钢丝绳直径
	GB/T 20067-2017
	GB/T 20067-2017

	3
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 20067-2017
	GB/T 228.1-2010

	4
	钢丝绳不圆度
	GB/T 20067-2017
	GB/T 20067-2017

	5
	中心钢丝直径
	GB/T 20067-2017
	GB/T 20067-2017

	6
	拆股钢丝直径
	GB/T 20067-2017
	GB/T 20067-2017

	7
	拆股钢丝扭转
	GB/T 20067-2017
	GB/T 239.1-2012

	8
	镀层重量
	GB/T 20067-2017
	GB/T 1839-2008


包26：旋耕机
2022年旋耕机检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	一般技术要求
	刀和刀座
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	2
	
	万向节传动轴
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	3
	
	液压装置
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	4
	装配技术要求
	主、从动轮的中心线平面度
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	5
	
	刀辊半径变动量
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	6
	
	装配磨合
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	7
	整机技术要求
	空运转试验
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	8
	
	主要紧固件强度等级
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	9
	
	涂漆外观质量
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	10
	
	操作方便性
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	11
	安全要求
	万向节传动轴
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	12
	
	其他外露回转件
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	13
	
	自锁装置
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	14
	
	旋耕机的外部防护
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	15
	
	安全支撑装置
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	16
	
	非作业状态的可靠性
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017

	17
	
	安全标志
	GB/T 5668-2017
	GB/T 5668-2017


包27：橡胶密封制品
2022年橡胶密封制品检验项目、依据及方法
1、普通液压系统用O形橡胶密封圈产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	硬度（邵尔A型）
	HG/T 2579-2008
	GB/T 531.1-2008

	2
	拉伸强度
	HG/T 2579-2008
	GB/T 528-2009

	3
	拉断伸长率
	HG/T 2579-2008
	GB/T 528-2009

	4
	压缩永久变形，B型试样
	HG/T 2579-2008
	GB/T 7759.1-2015

	5
	热空气老化
	HG/T 2579-2008
	GB/T 3512-2014

	6
	耐液体
	HG/T 2579-2008
	GB/T 1690-2010

	7
	脆性温度
	HG/T 2579-2008
	GB/T 1682-2014


2、旋转轴唇形密封圈产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	硬度（邵尔A型）
	HG/T 2811-1996
	GB/T 531.1-2008

	2
	拉伸强度
	HG/T 2811-1996
	GB/T 528-2009

	3
	扯断伸长率
	HG/T 2811-1996
	GB/T 528-2009

	4
	压缩永久变形，B型试样
	HG/T 2811-1996
	GB/T 7759.1-2015

	5
	热空气老化
	HG/T 2811-1996
	GB/T 3512-2014

	6
	耐液体
	HG/T 2811-1996
	GB/T 1690-2010

	7
	脆性温度
	HG/T 2811-1996
	GB/T 1682-2014


3、往复运动橡胶密封圈产品
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	硬度（邵尔A型）
	HG/T 2810-2008
	GB/T 531.1-2008

	2
	拉伸强度
	HG/T 2810-2008
	GB/T 528-2009

	3
	拉断伸长率
	HG/T 2810-2008
	GB/T 528-2009

	4
	压缩永久变形，B型试样
	HG/T 2810-2008
	GB/T 7759.1-2015

	5
	撕裂强度
	HG/T 2810-2008
	GB/T 529-2008

	6
	黏合强度
	HG/T 2810-2008
	GB/T 532-2008

	7
	热空气老化
	HG/T 2810-2008
	GB/T 3512-2014

	8
	耐液体
	HG/T 2810-2008
	GB/T 1690-2010

	9
	脆性温度
	HG/T 2810-2008
	GB/T 1682-2014


4、止水带产品检验项目表
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	硬度（邵尔A型）
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 531.1-2008

	2
	拉伸强度
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 528-2009

	3
	拉断伸长率
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 528-2009

	4
	压缩永久变形，B型试样
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 7759.1-2015

	5
	撕裂强度
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 529-2008

	6
	脆性温度
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 15256-2014

	7
	热空气老化
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 3512-2014

	8
	臭氧老化
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 7762-2014

	9
	橡胶与金属粘合
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 18173.2-2014条款5.3.9

	10
	橡胶与帘布粘合强度
	GB/T 18173.2-2014
	GB/T 532-2008


5、机车车辆门窗用密封材料产品检验项目表
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	硬度
	TB/T1422-2013
	GB/T 531.1-2008

	2
	断裂拉伸强度
	TB/T1422-2013
	GB/T528-2009

	3
	断裂伸长率
	TB/T1422-2013
	GB/T528-2009

	4
	拉断永久变形
	TB/T1422-2013
	GB/T528-2009

	5
	耐臭氧性
	TB/T1422-2013
	GB/T7762-2014

	6
	脆性温度
	TB/T1422-2013
	GB/T1682-2014

	7
	热空气老化
	TB/T1422-2013
	GB/T3512-2014

	8
	耐碱性
	TB/T1422-2013
	GB/T1690-2010

	9
	耐酸性
	TB/T1422-2013
	GB/T1690-2010


包28：液压油缸
2022年液压油缸产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	最低起动压力
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.2

	2
	耐压性
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.3

	3
	耐久性
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.4

	4
	内泄漏
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.5.1

	5
	外渗漏
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.5.2

	6
	低压下的泄漏
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.5.3

	7
	缓冲试验
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.6

	8
	负载效率
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.7

	9
	高温性能
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.8

	10
	行程
	JB/T10205-2010
	GB/T15622-2005/6.9

	11
	液压油清洁度
	JB/T10205-2010
	JB/T10205-2010/6.3.1

	12
	外观要求
	JB/T10205-2010
	JB/T10205-2010/6.4


包29：砂轮
2022年砂轮产品检验项目、依据及方法
1、平形砂轮
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	回转强度
（安全速度和破裂速度）
	GB/T 2485-2016
	GB/T 2493-2013

	2
	孔径
	
	JB/T 7992-2017

	3
	不平衡量
	
	GB/T 2492-2017

	4
	黑心
	
	JB/T 7992-2017

	5
	裂纹
	
	JB/T 7992-2017

	6
	哑声
	
	JB/T 7992-2017

	7
	硬度
	
	GB/T 2490-2018

	8
	磨曲轴砂轮厚度
	
	JB/T 7992-2017


2、修磨用钹形砂轮
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	回转强度
（安全速度和破裂速度）
	JB/T 3715-2016
	GB/T 2493-2013

	2
	孔径
	
	JB/T 7992-2017

	3
	不平衡量
	
	GB/T 2492-2017

	4
	裂纹
	
	JB/T 7992-2017


第五章 主要条款及格式
2022年产品质量合格率统计调查任务委托合同书
项目名称： 

项目编号：
甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照      公开招标采购结果，签署本合同。
一、采购标的

1.1乙方向甲方提供的服务内容：                          （具体的服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         （小写_____元）人民币或其他币种。

2.2本合同金额包含项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：                          。
3.2本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、服务期、服务地点

5.1服务期/交付期：                    。
5.2服务地点：                  。

六、转包或分包
6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。
七、甲方权利和义务：
7.1甲方依据采购文件上的项目要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准进行对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
7.2对专业技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。

7.3采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和标准的，由乙方承担验收费用。

7.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果，甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
7.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。
7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。
八、乙方权利和义务：
8.1乙方应根据国家标准、地方标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺完成服务工作。
8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。
8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。
8.4乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。
8.5乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
8.6为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。
8.7服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。
九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。
9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3乙方不能按约定时间和要求提供服务的，乙方应按合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日不能提供约定服务的，甲方可解除本合同。乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

9.4乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、合同的解除
10.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：
①乙方逾期未实施或完成约定服务超过10个自然日。
②乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过3次仍然无法达到约定要求。
③乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。 
10.2乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十一、补充条款
十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为         。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址： 

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

第六章 附件
注：1、不同标包的投标文件按标段分开制作并写明包号；
2、供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）；
3、附件三、开标一览表除投标文件外还需另行制作一份并签字盖章，封套标注“开标一览表”。

（项目名称）
（包名称）
（包编号：       ）
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年   月    日
目  录
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日     期：        年    月    日
委托代理人的身份证的复印件:
 
 
 
附件三、报价表格式
开标一览表
项目名称：                                         项目编号/包号：
	投标总价（元）
	合计
	小写：     人民币              
大写：     人民币                     

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标人是否属于小微型企业
	（填写“是”或“否）

	小微型企业产品金额
	元


投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
说明：
本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。
如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
附件四、分项报价表格式
分项报价表
项目名称：                                         项目编号：
	序号
	产品名称
	批次数
	单价
	合计总价
	是否小、微企业产品（货物或服务）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。
投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 附件五、技术规格偏离表格式 
技术条款偏离表
                       
项目名称：
项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
 
 
 
 
附件六、商务条款偏离表格式 
商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	付款方式
	
	

	
	
	服务期
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
投标单位（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
附件七、技术说明与服务方案
技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：
 
附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                             
授权代表（签字）：                              

附件九、投标人类似业绩情况表
投标人近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                             
授权代表（签字）：                              

附件十：企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：    
日期：               
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
附件十一、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
江苏省设备成套股份有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人：（公章）
日期：
附件十二、资格资信证明文件
附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）
附件十四、其他



