园林绿化植物浇灌技术规范

为切实巩固绿化建设成果，提高抗旱保绿工作的科学性、有效性，特制定园林绿化植物浇灌规范。

一、基本要求

1.浇灌应根据立地条件、气候环境、植物习性、生长状况，做到适时适量浇灌，避免植物根部缺水或者水分过多导致涝亡。

2.浇灌需确保植物正常所需水分，不能影响植株生长、开花、结果等。

3.水源不得含有有毒有害物质，提倡使用雨水和河水浇灌。

二、浇灌时间

1.春秋季：气温在10-20℃，连续30天无降雨至少应浇透水1次。上午8时至11时或下午2时至5时为宜。

2.夏季：气温在20-30℃，连续15天无降雨至少应浇透水1次；气温大于30℃，连续7天无降雨至少应浇透水1次。必要时根据植物生长情况，增加浇透水次数。上午5时至10时或下午5时至晚上8时凉爽时为宜，可视情进行夜间浇灌。

3.冬季：一般在11月底（土壤封冻前，具体视天气情况而定）浇灌防冻水，上午10时至下午3时天暖时为宜。

三、浇灌量

1.以浇透土壤为标准，一般地被、草坪、草本花卉单次浇水以20厘米土壤浇透较为适宜，灌木、藤本、竹类植物以30-50厘米较好，乔木一般50-90厘米。对于大型乔木可以增设排气孔，通过排气孔浇水可以确保浇透水；对于土壤板结的，可采用土壤疏松剂，疏松土壤，打破板结，确保水分浇灌透彻。

2.按季节气候：春季气温回暖，浇灌量逐步增加夏季温度较高，浇灌量加大；秋季气温逐渐下降，浇灌量可适当减少，如遇秋季高温时期，还需经常浇灌；冬季气温低，浇灌量减少。

3.按植物生长阶段：进入生长期，浇灌量逐渐增加生长旺盛期和盛花期宜多浇，开花期前和结实期宜少浇休眠期宜减少或停止浇灌。

四、浇灌技术要求

1.浇灌时做到缓水漫灌，水量充足，充分浇透，水分渗透至植株根系层。

2.对水分和空气湿度要求较高的植物，根据实际情况进行叶面喷雾或树干保湿，如遇干旱季节，乔木宜根部打孔灌水。

3.高温干旱时宜避开高温进行叶面喷雾、树干保湿。

4.浇灌时注意喷头角度，控制水量和流速，避免冲击土壤和植株、水流满溢。

5.水管不能从植物上拖拉及搁放，以免损坏植物。

6.新栽或补（移）植后及时浇灌，植株成活阶段视气候环境和生长情况及时浇灌或喷雾。

7.草籽播种后必须喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

8.人工铺设草皮必须压实浇透，喷水保持土壤湿润，正常生长后正常养护。

9.冷季型草坪在干热天气宜适当增加喷水频次。

泰州市市政园林事业中心

2023年10月