如皋市燃气数据对接规范

- 概述

如皋市市域治理平台接口说明文档。

- 协议说明

采用http协议。

- 获取秘钥接口

3.1.用授权秘钥获取请求秘钥的接口

3.1.1接口说明

接口通过接收HTTP的POST数据，进行调用。

秘钥接口是为了保证接口的安全性设定，各厂商平台在进行对接的时候，需要申请秘钥，由燃气卫士平台进行分配，本接口只针对第三方平台对接使用。

系统提供的授权秘钥和key（示例）：

appKey(授权Key值)  : 98328aaecde84dffa46530cbcc544fa9

requestSecret(授权秘钥)  : a8cfb919c48942da87c762bf2a912b8a

systemCode(系统编号) : a7e43e85-94ba-478d-b996-cb0bf4b3946e

3.1.2接口描述

| 接口名称 | 用户授权秘钥获取请求秘钥的接口 |
| --- | --- |
| 接口方法 | gas/common/getPushDataRequestSecret |
| 接口描述 | 获取请求秘钥 |
| 接口提供者 | 中电鸿信 |
| 接口使用者 | 平台厂商 |

3.1.3请求参数说明

| 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 |
| --- | --- | --- | --- |
| appKey | 授权Key值 | String | 是 |
| sign | 请求签名，格式：授权Key值+授权秘钥+系统编号+时间戳(毫秒) 经过MD5加密生成的串(32位小写) | String | 是 |
| requestTime | 签名的时间(md5注意转换成毫秒) | String | 是 |

3.1.4返回结果

3.1.5返回参数说明

| 名称 | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| requestSecret | 请求秘钥（有效时间是四小时）后续接口放入请求头header | String |
| expireTime | 请求秘钥过期时间 | String |
| status | 状态码200-操作成功 | Integer |
| message | 返回提示语 | String |

3.2.燃气监测设备新增、修改接口

3.2.1接口描述

| 接口名称 | 添加燃气监测设备或修改燃气告警设备基本信息时调用 |
| --- | --- |
| 接口方法 | gas/device/addOrEdit |
| 接口描述 | 新增、修改燃气告警设备，支持批量新增修改 |
| 接口提供者 | 中电鸿信 |
| 接口使用者 | 平台厂商 |

3.2.2接口输入

（字段*为必填字段，不必填请传空）

| 参数位置 | 字段名 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Headers | requestSecret* |  | 请求秘钥 | 接口1返回值 |
| body | systemCode* |  | 系统编号 | 接入系统的编号，对接的时候系统分配，用于区分对接的不同业务系统 |
|  | pushData* |  |  | pushdata:[{ “IMEI”：“860200000654” ................. }] |
|  | 1 | IMEI* | 设备imei |  |
|  | 2 | deviceModel* | 设备型号 |  |
|  | 3 | longitude* | 设备经度 |  |
|  | 4 | latitude* | 设备纬度 |  |
|  | 5 | cityCode* | 市名称 | 如:南京市 |
|  | 6 | districtCode* | 县区名称 | 如：鼓楼区 |
|  | 7 | manufacturerName* | 对接厂商名称 | 对接厂商名称，如：伽玛科技 |
|  | 8 | enterpriseName* | 单位名称 | 燃气监测设备所在单位名称（房间号） |
|  | 9 | deviceAddress* | 详细地址 | 业主安装设备所在地址。如：欧风街A7桂音乐餐厅 |
|  | 10 | installationTime* | 安装时间 | 2020-10-27 12:00:00 |
|  | 10.1 | LocationAddress | 定位位置 |  |
|  | 11 | enterpriseUser* | 单位联系人姓名 |  |
|  | 12 | phone* | 单位联系人手机号 |  |
|  | 13 | enterpriseUser1 | 单位联系人姓名(选填) |  |
|  | 14 | phone1 | 单位联系人手机号(选填) |  |
|  | 15 | enterpriseUser2 | 单位联系人姓名(选填) |  |
|  | 16 | phone2 | 单位联系人手机号(选填) |  |

3.2.3接口输出

| 字段名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| status | 返回状态 | 200：成功，401/400鉴权失败，500 错误 |
| message | 返回信息 |  |
| data |  |  |

3.2.4请求示例

3.3.燃气监测设备删除接口

3.3.1接口描述

| 接口名称 | 设备删除 |
| --- | --- |
| 接口方法 | gas/device/delDeviceInfo |
| 接口描述 | 设备删除接口 支持批量删除 |
| 接口提供者 | 中电鸿信 |
| 接口使用者 | 平台厂商 |

3.3.2接口输入

（字段*为必填字段，不必填请传空）

| 参数位置 | 字段名 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Headers | requestSecret* |  | 请求秘钥 | 接口1返回值 |
| Body | systemCode* |  | 系统编号 | 接入系统的编号，对接的时候系统分配，用于区分对接的不同业务系统 |
|  | pushData* |  |  | pushdata:[{ “IMEI”：“860200000654”}，{ “IMEI”：“860200000654”}] |
|  |  | IMEI* | 设备imei |  |

3.3.3接口输出

| 字段名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| status | 返回状态 | 200：成功，401/400鉴权失败，500 错误 |
| message | 返回信息 |  |
| data |  |  |

3.3.4请求示例

3.4.燃气监测设备实时数据接口

3.4.1接口描述

| 接口名称 | 用于实时监测燃气监测设备业务数据 |
| --- | --- |
| 接口方法 | gas/pushData/pushDeviceInfoLog |
| 接口描述 | 燃气监测设备实时数据接口 |
| 接口提供者 | 中电鸿信 |
| 接口使用者 | 平台厂商 |

3.4.2接口输入

（字段*为必填字段）

| 参数位置 | 字段名 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Headers | requestSecret* |  | 请求秘钥 | 接口1返回值 |
| Body | systemCode* |  | 系统编号 | 接入系统的编号，对接的时候系统分配，用于区分对接的不同业务系统 |
|  | IMEI* |  | 设备imei号 | 设备imei号 |
|  | serviceType* |  | 服务类型 | 值; 含义. 1; 业务数据上报. 2; 信号数据上报. 102; 心跳. 1001; 燃气检测状态告警. 1002; 故障上报. 1099; 巡检测试. 1003; 设备恢复（当设备恢复正常时，将该值赋值为1003,传至平台）. |
|  | Timestamp* |  | 时间戳 |  |
|  | payload |  |  |  |
|  |  | 字段 | 含义 | 参数描述 |
|  |  | temperature | 检测温度 |  |
|  |  | medium | 检测介质 | 0,天然气;1,液化石油气;2,煤层气;3,一氧化碳;4,硫化氢 |
|  |  | fan_state | 联动风扇状态 | 0,风扇关;1,风扇开;2,无风扇 |
|  |  | valve_state | 联动阀门状态 | 0,阀门开;1,阀门关;2,无阀门 |
|  |  | error_code* | 故障 | 0,正常;1,报警;2,报警恢复;3,开机;4,关机;5,故障;6,预热;7,自检;8,失效;9,电池故障;10,离线 |
|  |  | gas_sensor_state* | 燃气检测状态 | 0,正常;1,低浓度报警;2,高浓度报警 |
|  |  | battery_voltage | 电池电压 |  |
|  |  | battery_value | 电池电量 |  |
|  |  | tx_power | JS-终端发射功率 |  |
|  |  | snr | JS-信噪比 |  |
|  |  | signal_power | JS-信号强度 |  |
|  |  | button_state | 按键状态 | 0,正常;1,自检;2,消音 |
|  |  | gas_sample_value | 气体浓度采样值 |  |
|  |  | cell_id | 小区位置信息 |  |
|  |  | ecl | 无线信号覆盖等级 |  |
|  |  | pci | 物理小区标识 |  |
|  |  | sinr | 信号与干扰加噪声比 |  |
|  |  | rsrp | 参考信号接收功率 |  |
|  |  | manufacturer_name | JS-厂家名称 |  |
|  |  | terminal_type | JS-终端型号 |  |
|  |  | mcu_firmware | JS-MCU软件版本 |  |
|  |  | nb_module | JS-NB模组型号 |  |
|  |  | nb_firmware | JS-NB模组版本信息 |  |
|  |  | IMEI | JS-IMEI |  |
|  |  | IMSI | JS-IMSI |  |
|  |  | manufacturer_id | JS-厂家ID |  |
|  |  | saas_version | JS-平台版本号 |  |

3.4.3接口输出

| 字段名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| status | 返回状态 | 200：成功，401/400鉴权失败，500 错误 |
| message | 返回信息 |  |
| data |  |  |

3.4.4请求示例