招　标　文　件

项目名称：江苏省应急指挥中心建设项目

标书编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0369

江苏省政府采购中心

2024年1月

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章  项目需求	24

第五章  评标方法与评标标准	84

第六章  投标文件格式	88

第一章  投标邀请

受江苏省应急管理厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省应急指挥中心建设项目（JSZC-320000-SCZX-G2023-0369）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省应急指挥中心建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年1月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0369

2.项目名称：江苏省应急指挥中心建设项目

3.预算金额：人民币1386万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为预算金额。

5.采购需求：详见招标文件第四章内容。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章内容。

二、投标人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度或2021年度的财务状况报告（含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，提供相关缓缴、免缴的证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目   不接受   联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年1月29日14点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人可自行到江苏省应急管理厅六楼现场勘验。

勘验开始时间：2024年1月16日10:00，勘验截止时间：2024年1月16日17:00，地点：省应急管理厅大楼六层，联系人：金桂华，联系电话：025-83332367。应携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人的委托书、供应商代表身份证等前往并认真、仔细地进行勘查，随后的项目实施方案以此为依据。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省应急管理厅

地址： 南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号楼901室、902室

联系人：洪卸华、朱大浦

联系方式：025-83332415、83336562

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：乔秀善

联系方式：025-83668530

八、其他

1.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：江苏省应急指挥中心建设项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省应急管理厅

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省应急指挥中心建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容

1.1服务内容：

服务内容具体详见招标文件/第四章 项目需求，乙方确认已完整、准确的理解了项目需求中关于服务内容的描述，其中最为关键的内容包括：为保障应急指挥业务的高效开展，在网络畅通的前提下，加强指挥场所装修改造和配套多媒体系统建设。按科学指挥、高效运转的思路，省应急指挥中心于鸿瑞大厦1号楼六层省应急管理厅办公用房区域装修改造新建省应急指挥中心，建设包括但不限于指挥大厅、决策室、配套用房、办公用房四个独立核心功区，其中配套用房包含值班室、值班休息室、保密工作间、控制室、设备间。配套多媒体建设内容包含高清显示系统、图像切换及坐席管理系统、会议扩声系统、中央控制系统、摄录系统、设备间改造、配套系统、综合布线系统、供电系统、内部网络系统，其中图像切换及坐席管理系统、会议扩声系统要与大楼现有分布式显控、网络音频处理系统对接。

乙方不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

1.2 服务期限：自合同签订之日起至免费质保期结束。

1.3 补充条款： 无

1.4 下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）与合同有关的其它资料。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              元整（¥         元整）人民币（含税）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供的合同约定服务的报酬、乙方提供合同服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守。同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，乙方除留存壹份存档外还应将相关工作人员签订的保密承诺书提供壹份给甲方作为本合同的有效组成部分。若乙方驻场服务人员及与本项目有关的其他工作人员发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密义务。因乙方及其人员（含离职人员）泄密给甲方造成的损失，均由乙方承担所有赔偿及连带责任。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方不会因为使用、接受本合同中服务、设备或其任何一部分而侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦甲方遭遇索赔，乙方应赔偿甲方因此而受到的全部损失，索赔请求依法成立的视同乙方构成重大违约。

4.2作为本项目交付内容的所有定制开发软件系统的知识产权归甲方所有；系统验收后乙方应向甲方移交乙方针对本项目自主开发部分的全部源代码。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目相关源代码用于其他项目。

五、产权保证

乙方保证对本合同约定服务内容相关的交付标的拥有完整的所有权，交付标的之上无任何抵押、查封等权利瑕疵或负担，否则给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、交付方式及交付地点

7.1 交付方式：甲方指定方式

7.2 交付地点：南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号楼

八、合同款支付方式

8.1本合同项目款总计人民币：      元整（¥        元整），具体支付安排如下：

(1)预付款：签订合同后，支付合同总价的30%。

(2)验收款：项目通过初验后支付至合同总价的70%；项目通过竣工验收并完成结算审计后，支付至审定额的95%。

(3)尾款：项目质保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和服务条款，付清余款。

8.2乙方在向甲方请求付款时，应根据甲方要求向甲方开具合法票据，否则甲方有权拒绝支付款项，且不承担迟延付款的责任。

九、税

9.1乙方因履行本合同所产生的一切税费均由乙方自行承担且已包含在合同总价款中。

9.2因乙方过错引发退费的，乙方应当根据甲方要求，配合办理相关结算凭证、票据的调整、重开、红冲等工作。

十、质保期

自标的交付完成之日起算，投标人应提供硬件【 】年，软件【 】年的免费质保服务。

十一、乙方在质保期内的服务义务

11.1乙方提供的服务和产品在质保期内出现质量问题，甲方有权按以下方式处理：

（1）要求乙方予以修理、重做或更换并由乙方承担因此产生的全部费用。

（2）修理、重做、更换成本过高（费用达到本合同总价款的5%或者耗时超过30天）的，甲方有权解除合同；因此导致合同解除的，甲方退回产品和服务，乙方退还甲方支付的全部款项并赔偿甲方全部损失。

11.2乙方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。技术培训包括操作培训及相关技术资料，以保证使用人员正常操作设备的各种功能。

11.3乙方应具备本地化服务能力。在质保期内出现设备故障时，供应商在接采购人通知后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决故障问题，免费予以排除故障、修复或更换零部件，还应承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

11.4如甲方在质保期内使用产品或服务发现质量问题，乙方经甲方通知，未在约定时间内派人到达甲方现场处理，或虽经处理但未能解决质量问题，甲方有权委托第三方处理并要求乙方承担因此产生的全部费用。

十二、验收

12.1乙方按照招投标文件及甲方要求完成所有建设内容、接入相应的数据以及项目实施阶段的相应文档归集工作，向甲方提出书面初步验收申请，经甲方及监理单位检查满足验收条件后，甲方组织相关单位对项目进行初步验收。若因乙方的原因造成项目初步验收不合格，乙方负责进行整改直至达到初步验收条件时，再次向甲方提出书面初步验收申请。

12.2乙方须根据试运行情况及时修改完善系统，试运行的结果必须取得甲方、使用单位、监理单位等的认可。

3、项目竣工验收前，乙方需无条件配合甲方通过项目档案验收。

4、乙方需无条件配合甲方通过省发展改革委组织的项目竣工验收。

5、因乙方原因导致系统建设过程中和验收环节不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由乙方承担。

十三、服务的交付

13.1对质保期服务之前的服务内容，乙方应按以下约定交付

（1）乙方知晓完成相关服务内容至少包括两个部分：

①按本合同约定质量标准提供了全部服务；

②向甲方交付了与服务内容相关的全部硬件、软件、项目档案、证明文件、各类报告及其他用以保障软硬件发挥约定作用的书面资料等。

基于此，交付标的既包括无形的服务，也包括作为服务载体和呈现形式的各类有形物。

（2）乙方应当根据合同约定的进度向甲方进行交付，双方确认以项目系统自竣工验收之日起3年免费质保期满的次日为标的交付全部完成日。在此之前，除因甲方主观过错导致相关软硬件及各类资料发生减损、灭失外，其他原因导致相关软硬件及各类资料发生减损及灭失的风险均由乙方承担。

13.2对于质保期服务，乙方应根据合同中有关质保期及相应期间服务义务的约定进行交付。

13.3合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1除因不可归责于甲方的原因外，甲方逾期验收或逾期办理合同款支付手续的，甲方按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过甲方应付未付款项金额的20%。

14.2乙方违约应当向甲方赔偿违约损失，违约损失的范围包括但不限于甲方为了维权以及应对由此引发的第三方索赔所支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等费用。

14.3乙方逾期交付合同标的，应按逾期合同总值每日万分之五向甲方支付违约金，甲方有权从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方依法解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。若因甲方需求变更等非乙方原因造成项目逾期完成的，乙方履约期限相应顺延。

14.4乙方未按合同约定在本合同约定服务期内（含交付期和质保期）派驻人员提供服务，每天每缺少一人乙方应当向甲方支付违约金2000元（大写：贰仟元）；经甲方书面催告后乙方仍不能补正的，视同乙方构成根本违约，甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总值20%的违约金。

14.5 乙方服务不符合项目需求要求、合同约定及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除（含部分解除）合同；甲方已就此付款的，乙方应向甲方退还相应款项，并向甲方支付合同总值20%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同履行过程中，发生不可抗力事件的，乙方应于知晓不可抗力发生后的第一时间通知甲方，并采取妥善措施努力避免、减小不可抗力对履约的影响；乙方怠于履行负面影响控制义务导致不可抗力引发的损失扩大的，应当向甲方承担相应的赔偿责任。乙方向甲方主张相关事由构成不可抗力的，应当向甲方提供有关权威机构出具的书面证明。

15.2任一方确因不可抗力导致不能履行合同的，由双方协商确定变更或延期履行的具体方案，各方均不因此承担违约责任。

15.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地为南京市鼓楼区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：江苏省应急管理厅			              乙方：

地址：南京市鼓楼区浦江路30号             地址：

（鸿瑞大厦1号楼）

法定代表人或授权代表：					   法定代表人或授权代表：

联系电话：									   联系电话：

签订日期：2024年   月   日

第四章 项目需求

一、建设目标

在合理利用省应急管理厅及各级单位现有信息设施、视频资源的基础上进行布局建设，着力拓展和提升指挥中心的数据汇集、实战应用功能，努力实现指挥调度可视化、基础运行一体化、通信保障集成化，建成信息通畅、反应灵敏、手段先进、运转高效的一流省级指挥中心。

二、建设内容

江苏省应急指挥中心是立足服务于省委省政府的多功能复合型场所，平时用于日常事务的处理，战时用于突发事件的处置。为保障应急指挥业务的高效开展，在网络畅通的前提下，加强指挥场所装修改造和配套多媒体系统建设。按科学指挥、高效运转的思路，于鸿瑞大厦1号楼六层省应急管理厅办公用房区域进行装修改造新建省应急指挥中心，建设包括但不限于指挥大厅、决策室、配套用房、办公用房四个独立核心功区，其中配套用房包含值班室、值班休息室、保密工作间、控制室、设备间。配套多媒体建设内容包含高清显示系统、图像切换及坐席管理系统、会议扩声系统、中央控制系统、摄录系统、设备间改造、配套系统、综合布线系统、供电系统、内部网络系统，其中图像切换及坐席管理系统、会议扩声系统要与大楼现有分布式显控、网络音频处理系统兼容对接。

（一）指挥大厅

#### 1、布局设计

指挥大厅是省委省政府、应急管理部门应对突发事件的中心场所，需具备7*24小时的运行能力，满足相关领导和专家等进行协同会商、指挥调度、任务下达的需要。指挥大厅位于省应急管理厅六层西南侧，由原608-612办公室改建，长19.55米，宽11.5米，装修净高3.2米，面积232平方米，可容纳35人。设置指挥调度区（7席位，可扩充至9席位）、联席指挥区（22席位）、值班值守区（6席位）和设备显示区等功能区，指挥调度区、联席指挥区、值班值守区均采用直桌式造型操作台席位，其中指挥调度区、值班值守区为固定式席位，联席指挥区为可移动式设计。设备显示区为小间距LED曲面屏。

根据使用需求，指挥大厅布局可调整为日常模式、指挥模式。

图-1指挥大厅日常模式平面布局图

图-2指挥大厅指挥模式平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程，新增一套独立空调，并对原有消防工程进行调整。

#### 3、多媒体系统

（1）高清显示系统：新建P0.9小间距LED曲面屏，点间距不大于P0.94，采用IMD四合一，金线封装，尺寸约为16.8m*2.3625m，分辨率不低于17920*2520。

（2）图像切换及坐席管理系统：采用分布式构架，包含40个2K输入节点、17个4K输入节点、10个2K输出节点、4个4K输出节点、10个4K拼接输出节点，分布式节点采用链路备份，包含2台48口千兆POE接入交换机、2台48口千兆光接入交换机、1台24口万兆光口汇聚交换机、1台48口万兆光口汇聚交换机和若干10G、40G光模块。需满足能够被省应急管理厅现有分布式管理系统管理控制，包括但不限于通过省应急管理厅现有分布式管理系统对其进行屏幕管理、矩阵管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：能够与省应急管理厅在用音频互联互通。拾音设计以有线为主、无线为辅。指挥调度区配置9支有线发言单元，联席指挥区配置22支有线发言单元、22支无线发言单元，有线发言单元供指挥大厅指挥模式布局下使用，无线发言单元供指挥大厅日常模式布局下使用。配备1台有线会议主机、1台无线会议主机、1台调音台、1台音频处理器、4只线阵扬声器、2只中置全频音箱、4只吸顶音箱、4台功率放大器、1套升降式演讲台、2套无线手持话筒、2套无线领夹话筒、2台便携式线性PCM录音机。考虑系统主备，增设1台调音台、1台功率放大器作为备品使用。

（4）中央控制系统：包含1套中控主机、2台无线控制触摸屏、2台网络继电器、1套集中控制软件编程，对指挥中心内声、光、电等各种设备进行集中控制，实现与省应急管理厅内在用音视频控制系统兼容，实现互联互通。

（5）摄录系统：包含3台4K一体化摄像机、1台广播级4K一体化摄像机、1台控制键盘、4台电视墙服务器、31套智能电子墨水屏桌牌。摄入系统完成前端视频会议画面信号采集，接入省应急管理厅在用视频会议设备，满足视频会商、指挥调度、现场连线等视频会议需求。

（6）配套设施：包含2台图形工作站、6台操作终端、37席位操作台、2套网络半球摄像机，满足工作人员办公需求。

（7）综合布线系统：网络综合布线包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。

（8）内部网络系统：主要包括网络接入层设备，不涉及核心路由设备及边界安全防护，包含指挥信息网、互联网、政务外网、语音网等网络，其中设备网AP等利旧原有设备。

#### 4、利旧改造

包含与利旧录播服务器的接入调测、利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。

（二）决策室

#### 1、布局设计

决策室是召开日常会议和处置突发事件时相关与会者会议等候、小范围指挥决策、新闻采访等的场所。由原605会前休息室改造兼作决策室，在东侧墙壁处新增小间距LED直面屏、会议扩声设备、会议摄像头，其余房内布局不作调整。

图-3 决策室平面布局图

#### 2、装修改造

不改变房内原有装修布局，新增多媒体设备，包含修缮工程（室内）。

#### 3、多媒体系统

（1）高清显示系统：新建P0.9小间距LED直面屏，点间距不大于P0.94，采用IMD四合一，金线封装，尺寸约为4.2m*2.3625m，分辨率不低于4480*2520。

（2）图像切换及坐席管理系统：采用分布式构架，包含1个2K输入节点、5个4K输入节点、1个4K输出节点、4个4K拼接输出节点，分布式节点采用链路备份，包含1台24口万兆光口汇聚交换机和若干10G、40G光模块。需满足能够被省应急管理厅现有分布式管理系统管理控制，包括但不限于通过省应急管理厅现有分布式管理系统对其进行屏幕管理、矩阵管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：能够与省应急管理厅在用音频互联互通。包含1台音频处理器、2只阵列柱形扬声器、1台功率放大器、2套手持话筒。

（4）中央控制系统：包含1台网络继电器，中控主机、无线控制触摸屏与指挥大厅共用，实现与省应急管理厅内在用音视频控制系统兼容，实现互联互通。

（5）摄录系统：包含1台4K一体化摄像机、1台广播级4K一体化摄像机、控制键盘与指挥大厅共用。摄入系统完成前端视频会议画面信号采集，接入省应急管理厅在用视频会议设备，满足视频会商、指挥调度、现场连线等视频会议需求。

（6）配套设施：包含1台600*600*1000机柜，用于放置现场音频设备。

（7）综合布线系统：网络综合布线包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。

（8）内部网络系统：主要包括网络接入层设备，不涉及核心路由设备及边界安全防护，包含指挥信息网、互联网、政务外网、语音网等网络，其中设备网AP等利旧原有设备。

#### 4、利旧改造

包含利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。

（三）值班室

#### 1、布局设计

值班室是指挥中心工作人员开展应急值守、政务值班、信息汇总和综合协调等工作的场所，配置专职值班人员进行7*24小时值班值守。可用面积75.3平方米，席位数为8人。

图-4 值班室平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程，新增一套独立空调，并对原有消防工程进行调整。

#### 3、多媒体系统

（1）高清显示系统：利旧省应急管理厅2行2列液晶拼接屏。

（2）图像切换及坐席管理系统：采用分布式构架，包含5个2K输入节点，分布式节点采用链路备份，包含1台48口千兆光接入交换机、1台24口千兆POE接入交换机和若干10G光模块。需满足能够被省应急管理厅现有分布式管理系统管理控制，包括但不限于通过省应急管理厅现有分布式管理系统对其进行屏幕管理、矩阵管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：能够与省应急管理厅在用音频互联互通。利旧省应急管理厅在用设备，包含1台音频处理器、1套功放设备、2只扬声器及支架等设备。

（4）配套设施：走廊公共区域安装1台网络半球摄像机。

（5）综合布线系统：网络综合布线包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。

（6）内部网络系统：主要包括网络接入层设备，不涉及核心路由设备及边界安全防护，包含指挥信息网、互联网、政务外网、语音网等网络，其中设备网AP等利旧原有设备。

#### 4、利旧改造

包含原有12楼液晶显示屏搬建（2行2列55英寸液晶显示屏、4个分布式节点）及其调试，原613会议室扩声系统搬建及其调测（2只音箱、1台小型机柜），利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。

（四）值班休息室

#### 1、布局设计

用于值班值守人员值班休息，可用面积9.8平方米。

图-5 值班休息室平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程。

（五）保密工作间

#### 1、布局设计

用于保密设备放置、涉密信息传输，兼顾文件资料存放，可用面积9.9平方米。

图-6值班休息室平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程。

#### 3、多媒体系统

包含相应的保密线缆。

#### 4、利旧改造

利旧原有保密办公室的门禁系统，包含原有设备拆除、利旧施工安装等，三铁一器设备及安装。

（六）控制室

#### 1、布局设计

控制管理坐席配备工作台，方便管理员进行相关工作，实现会议服务、运维管理，可用面积9.8平方米。

图-7 控制室平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程。

#### 3、多媒体系统

（1）高清显示系统：利旧省应急管理厅2行2列液晶拼接屏。

（2）图像切换及坐席管理系统：采用分布式构架，包含3个2K输入节点、3个2K输出节点，分布式节点采用链路备份，包含若干10G光模块，复用值班室相关分布式交换机资源。需满足能够被省应急管理厅现有分布式管理系统管理控制，包括但不限于通过省应急管理厅现有分布式管理系统对其进行屏幕管理、矩阵管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等。

（3）会议扩声系统：能够与省应急管理厅在用音频互联互通。利旧省应急管理厅在用设备，包含1台音频处理器、1套功放设备、2只扬声器及支架等设备。

（4）配套设施：包含3席位控制室操作台，走廊公共区域安装2台网络半球摄像机。

（5）综合布线系统：网络综合布线包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。

（6）内部网络系统：主要包括网络接入层设备，不涉及核心路由设备及边界安全防护，包含指挥信息网、互联网、政务外网、语音网等网络，其中设备网AP等利旧原有设备。

#### 4、利旧改造

包含原有6楼控制室液晶显示屏搬建（2行2列55英寸液晶显示屏、4个分布式节点）及其调试，原有6楼控制室监听音箱搬建及其调测（2只监听音箱及附属设备），原6楼控制室1架机柜内设备搬建及调试，利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。

（七）设备间

#### 1、布局设计

用于集中存放指挥中心配套设备，设置配电柜、机柜等设备，可用面积10.7平方米。

图-8设备间平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程。

#### 3、多媒体系统

（1）设备间改造：包含空气调节系统、消防系统、防雷接地系统。空气调节系统包含2台精密空调并加装温湿度传感器；消防系统采用1套悬挂式七氟丙烷灭火装置以及消防烟感探测器、温感探测器、声光报警器以及警铃等设备。

（2）配套设施：包含6个600*600*2000设备机柜、8个设备底座、1套门禁设备、1台网络半球摄像机等。

（3）综合布线系统：包含网络综合布线、多媒体综合布线和桥架等。包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。桥架包含桥架及辅材。

（八）办公用房

#### 1、布局设计

考虑新建指挥大厅、决策室、配套用房等功能用房需占用部分办公室，新建2间办公室，单间办公室实用面积为34.88平方米。

图-9办公用房平面布局图

#### 2、装修改造

包含装修改造和修缮工程（室内）、装饰工程（室内）、电气工程、消防工程、暖通工程。

#### 3、多媒体系统

（1）综合布线系统：网络综合布线包含指挥信息网、政务外网、语音点位、互联网、预留网络；多媒体综合布线包含音视频设备间光缆、光纤、HDMI线缆、音频线缆、扬声器线缆、音视频接插件等。

（2）内部网络系统：主要包括网络接入层设备，不涉及核心路由设备及边界安全防护，包含指挥信息网、互联网、政务外网、语音网等网络，其中设备网AP等利旧原有设备。

（九）供电系统

提供合理、可靠性高的供电系统、UPS系统。

#### 1、设备间供电

包含配电箱等设备。

#### 2、四层电源室UPS系统

利旧改造鸿瑞大厦1号楼省应急管理厅四层电源机房在用UPS系统。省应急管理厅四层电源室为厅内机房专用电源室，长9.03米、宽7.9米、整体面积约为71平方米。电源室已配置2台总配电柜、1台UPS输入柜、2台UPS主机、2台UPS输出柜、1台空调配电柜、2台精密空调、2套信号滤波箱、2台气灭消防设备、2组蓄电池组（含安装支架）、2组蓄电池组预留位。目前已配置2台300KVA主机（单台主机含4块50KVA模块）、2组96节两组96节12V 200Ah蓄电池组，并预留2组96节12V 200Ah蓄电池组的安装位置。

本次对UPS系统进行改造，UPS主机增加50KVA模块，在原有蓄电池预留位增设2组蓄电池组，增设1台ATS配电柜实现双路供电，新增模块、蓄电池组需满足与电源室在用设备兼容、并联使用的需求，确保正常使用。改造后UPS系统满足六层指挥中心、核心机房后备电源2小时供电时长需求。此外，在电源室加装相应的蓄电池监控主机、智能集中监控主机、气体探测器等监测设备，保障电源室的信息采集和运维。

图-10四层电源机房平面布局图

三、现有应用、资源情况说明

（一）与指挥信息网、应急指挥信息系统的项目边界

目前，全国的应急指挥专网已建成，省应急管理厅已开发了应急指挥信息系统和应急指挥“一张图”，在应急通信保障、应急指挥智能化应用方面取得了重大进步。省应急指挥中心的设立是为了建设全省应对自然灾害与生产安全事故的总指挥部，建设系统化、智能化、扁平化的指挥枢纽，本次复用省应急管理厅内已建成的指挥信息网、应急指挥信息系统。

（二）利旧资源情况

#### 1、装修改造

（1）装修改造利旧原有办公用房资源（含窗户等），并对其进行布局改造。

（2）电气工程利旧大楼原有前端接电引入。

（3）消防工程利用大楼的防火分区，接入原大楼的消防主系统，重新调整喷淋系统和烟感警报系统、电气火灾报警系统、利旧原大楼强排烟系统。

（4）暖通工程利旧在用中央空调系统。考虑省应急指挥中心需满足7*24小时值班，独立新增一套空调供省应急指挥中心值班值守使用。

#### 2、高清显示系统

值班室、控制室的液晶拼接屏均利旧厅内在用2行2列55英寸液晶显示屏，并利旧其所用的分布式显控系统（品牌为淳中科技）。

#### 3、会议扩音系统

（1）值班室会议扩声系统利旧原有613会议室在用会议扩声系统，包含1台音频处理器、1套功放设备、2只扬声器及支架等设备。

（2）控制室会议扩声系统利旧原有控制室在用会议扩声系统，包含1台音频处理器、1套功放设备、2只扬声器及支架等设备。

#### 4、中央控制系统

中央控制系统部署于设备局域网内，前端所用无线AP、AC管理器、POE交换机（供AP接入使用）等设备利旧省应急管理厅原有设备。灯光控制器、窗帘电机等环境控制设备在装修改造部分计取。

#### 5、摄录系统

利旧使用厅内在用视频会议系统及相关线路资源，不单独建设视频会议系统，仅建设摄入系统完成前端视频会议画面信号采集，传输接入至省应急管理厅在用视频会议设备，满足视频会商、指挥调度、现场连线等视频会议需求。

#### 6、设备间改造

（1）空气调节系统加装的温湿度传感器接入省应急管理厅在用动环监控系统。

（2）消防系统采用悬挂式七氟丙烷灭火装置接入所在大楼消防系统内。

（3）防雷接地系统接入大楼整体防雷接地网络中。

#### 7、配套设施

（1）新建的公共区域安防监控接入原有厅内在用安防监控系统，利旧其存储设备等；

（2）保密工作间的门禁设备利旧原有厅内设备，省应急指挥中心其余功能用房均不单独设计门禁设备。门禁出入设备接入省应急管理厅门禁出入系统，发卡器等设备利旧厅内在用设备。

#### 8、综合布线系统

省应急指挥中心设备间位于六层，需接入四层的省应急管理厅核心机房、电源室。综合布线系统利旧楼层垂直桥架资源、四层水平桥架资源。

#### 9、供电系统

UPS系统利旧使用省应急管理厅四层电源室UPS系统，并对其改造、扩容以满足保障指挥中心、四楼机房的2小时后备时长的要求。四层电源室已建设2台中兴300KVA UPS主机、配置4块50KVA模块、2组96节理士12V 200Ah蓄电池组。

#### 10、内部网络系统

在大楼已建成网络架构基础上，实现网络接入层建设，利旧原有核心路由设备及边界安全防护设备。

（三）在用资源情况

省应急管理厅在用的分布式显控系统、网络音频处理系统主要设备品牌为淳中科技。

四、整体技术要求

（一）产品功能性能要求：

满足“主要技术指标”章节中的配置参数要求。▲条款为重要指标，未提供有效证明材料的视为负偏离；未标▲的为一般条款，一般条款中如有要求提供证明材料，但未提供的视为负偏离。

（二）技术方案要求：

投标人提供的技术方案应至少包括项目需求的认识、整体架构设计、各系统的细化设计等内容，技术方案阐述应逻辑清晰科学合理、主题明确分析得当、各项内容全面详实、契合度高实用性强，具有良好的条理性，能完全响应项目需求。

（三）对接方案要求：

投标人提供对接方案、承诺函及详实可信的对接证明材料，保证与大楼现有分布式显控系统、网络音频处理系统对接，现有系统情况及对接要求如下：

1、我厅已建有一套分布式显控系统用于楼内音视频信号互联互通，新接入设备无需增加第三方转换设备即可实现与现系统流媒体协议对接，保障整个系统音视频信号无障碍传输，新旧系统之间可通过可视化管理平台软件兼容调用。

2、我厅已建有一套网络音频处理系统用于楼内信号互联互通，新接入设备无需增加第三方转换设备即可实现与现系统Dante协议对接，保障整个系统音视频信号无障碍传输，新旧系统之间可通过可视化管理平台软件兼容调用。

（四）效果渲染图要求：

提供科技、时尚、简洁、实用风格的装修效果渲染图，效果渲染图须包括指挥大厅正视主席台、正视指挥大屏、左视图、右视图四个视角以及值班室前后两个视角。

五、组织实施要求

（一）项目组织实施方案的要求

项目组织实施过程中，需要科学安排项目实施进度，规范有序地完成项目实施。投标人应提供项目组织实施方案应至少包含项目进度计划、设备安装调试、项目团队组织配置、进度管理、质量管理、建设团队管理、风险管理等多个方面内容。

（二）项目团队要求

投标人为本项目建立专门的服务团队，人员配置合理，职责分工明确。项目经理、技术经理、团队成员应具有丰富的类似项目实施经验。基本要求如下：

1、团队设置项目经理一名，需具有丰富的智能化项目管理经验，具备项目管理相关证书，具有良好的协调、沟通、交流能力，具有较强的项目控制、风险控制能力；须提供2020年12月以来在类似项目承担过项目经理职位的业绩证明材料。

2、团队设置技术经理一名，需具有丰富的智能化项目实施经验及相关技术证书，具备大屏及多媒体系统安装实施的技术知识，及时指导、处理出现的技术问题，确保项目的顺利进行，负责技术资料的管理和归档工作；须提供2020年12月以来在类似项目承担过技术经理或项目经理职位的业绩证明材料。

3、团队成员不少于六名，具有智能化项目实施经验及相关技术证书，具有良好的服务意识，发现问题解决问题的能力，有责任心。

4、中标人为本项目配置的人员需确保固定，原则上不得变动；项目经理和技术经理须全程参与项目建设，其他人员须按需进场开展工作。确因特殊情况需调整的，中标人需提前1个月向采购人提出书面申请，在确保工作不受影响、所调换人员资质及工作水平不低于变动人员的前提下，经采购人书面同意后方可做人员调整。项目人员如需休合理假期，需提前一周向采购人提出书面申请，在保证工作不受影响的前提下，经采购人书面同意后方可休假；其他临时病、事假也需提前向采购人书面申请，经采购人书面同意后方可执行，紧急情况须在采购人口头同意的前提下于第2天补交书面申请并经采购人书面同意。中标人对采购人因工作需要提出的人员加班要求，应无条件予以响应安排。

（三）实施服务质量要求

1、投标人所供的货物必须是全新未经使用的设备，符合生产厂家的出厂质量标准，符合国标的工艺材料制造要求。

2、投标人保证其提供的设备、材料及零部件等在生产工艺和产品质量方面均符合招标文件及合同规定的各项技术指标。

3、为保障实施服务质量，投标人应提供组织保障、技术保障及工期保障等质量保障措施。

（四）项目工期要求

合同签订之日起6个月内完成项目建设。

六、验收要求

（一）中标人按照招投标文件及采购人要求完成所有建设内容、接入相应的数据以及项目实施阶段的相应文档归集工作，向采购人提出书面初步验收申请，经采购人及监理单位检查满足验收条件后，采购人组织相关单位对项目进行初步验收。若因中标人的原因造成项目初步验收不合格，中标人负责进行整改直至达到初步验收条件时，再次向采购人提出书面初步验收申请。

（二）中标人须根据试运行情况及时修改完善系统，试运行的结果必须取得采购人、使用单位、监理单位等的认可。

（三）项目竣工验收前，中标人需无条件配合采购人通过项目档案验收。

（四）中标人需无条件配合采购人通过省发展和改革委员会组织的项目竣工验收。

（五）因中标人原因导致系统建设过程中和验收环节不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由中标人承担。

七、培训要求

（一）中标人应根据项目需求提供培训方案，至少包括：培训计划、培训范围、培训内容、培训对象、培训方式、时间地点、培训频次、培训要达到的效果及培训考核等内容。

（二）中标人为本项目提供全方位的培训服务，使培训后的相关人员能够快速熟练的掌握相关基础知识和技术操作，能够熟练查询各种手册和资料，能够进行日常技术维护，具备独立安装调试相关设备的能力。

（三）中标人应将培训工作贯穿在项目实施的过程当中，在每个关键节点列出需要进行培训的内容，在关键节点审查中，均对培训成果进行评估。

（四）中标人应在培训后提供相关培训资料。

八、售后服务要求

（一）投标人应根据项目需求提供具体详实的售后服务方案，至少包括：售后服务体系、售后服务方式、售后服务内容、售后响应能力、售后服务承诺等。

（二）投标人须承诺：在完成项目交付后，提供三年的免费原厂质保服务（自竣工验收合格之日起计算质保期，提供承诺函并加盖投标人公章）；合同签订前提供原厂出具的三年免费质保承诺函。

（三）中标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（四）中标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。技术培训包括操作培训及相关技术资料，以保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（五）应具备本地化服务能力。中标人在质保期内出现设备故障时，在接采购人通知后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决故障问题，免费予以排除故障、修复或更换零部件，还应承担因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

（六）投标人须承诺：若中标须在三年免费质保期内提供免费运维服务，包括日常巡检、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间的现场重点保障工作等。

九、文档、知识产权及保密要求

（一）项目文档要求

按照《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》，投标人应做好项目档案管理（包括但不限于建档、归档工作），并向采购人提供完整的电子档案和纸质档案，列出档案清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据。各阶段需提供的具体文档资料清单包括但不限于：项目立项文件、项目需求文件、招投标文件、合同书、开工报告、项目实施方案（含施工图纸）、施工组织计划（含进度计划表）、技术交底文件、设备进场报验表、项目实施记录文件（含周报月报、联系单等）、交付验收文件等。

（二）知识产权要求

中标人应保证采购人在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密）的起诉。如因此发生任何针对买方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用由中标人承担，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（三）保密要求

投标人应承诺服务期间所获取、产生的所有数据、资料和完成的新的工作成果都归采购人所有，未经采购人书面允许投标人不得向其他单位以及本单位与履行服务无关的人员泄露。项目实施前，与履行服务相关所有人员须签订保密协议，中标人须为其单位和员工违反保密义务等行为，赔偿一切损失和负法律责任。

十、商务要求

（一）交货地点：江苏省南京市。

（二）交货方式：中标人运送至采购人指定地点，提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

（三）项目工期要求：合同签订之日起， 6个月内完成项目建设。

（四）付款条件要求：

1、预付款：签订合同后，支付至合同总价的30%。

2、验收款：项目通过初验后支付至合同总价的70%；项目通过竣工验收并完成结算审计后，支付至审定额的95%。

3、尾款：项目质保服务期结束后，系统运行正常并全面履行合同义务和服务条款，付清余款。

十一、采购清单及主要技术指标

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清显示系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏（核心产品） | ▲1、点间距≤0.94mm；像素密度：≥1137777点/平方，箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；采用IMD四合一，金线封装（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）；整屏要求宽度≥16.8m，高度≥2.3625m，分辨率≥17920（宽）*2520（高）； ▲2、LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥170°，亮度：50-800cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.8%，色度均匀性：≤±0.002Cx，Cy；箱体平整度≤0.05mm；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3、LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷率：3840Hz，对比度：≥12000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能； 系统具有22bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 4、箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，支持内弧拼接，箱体抗拉＞200Mpa，表面硬度＞80HBS； ▲5、模组设计：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度；接收卡、HUB卡二合一设计；模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉；模组分压设计，模组LED驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀性。（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡； 维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔；防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 7、显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； 8、防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作； 9、LED及钢结构等所组成的LED屏幕等效均布荷载需小于最小设计楼面活荷载2KN/㎡； 10、包含满足显示要求的足量的4K发送卡。 | 39.69 | 平方米 |
| 2 | 钢结构及包饰 | 1、安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性； 2、有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、采用高精度钢结构支架设计； 4、弧形结构，用于固定LED显示屏单元箱体，每列箱体之间1°弧； 5、包边采用黑金不锈钢拉丝材质。 | 39.69 | 平方米 |
| 3 | 专用配电系统 | 45KW，有短路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施、内置PLC模块，可以实现在计算机远程端对大屏进行开屏、关屏断电操作。配电系统要多路输出，分路合理，负荷充足；各类设备的电源开关要设置合理。考虑到显示屏系统运行的兼容性与稳定性，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 配套线缆 | 阻燃护套电源线从配电柜输出端接入至大屏端，LED显示屏系统配套所需的电源线（阻燃RVV3*2.5mm²）、六类非屏蔽双绞线、信号线等 | 1 | 项 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏（核心产品） | 1、点间距≤0.94mm；像素密度：≥1137777点/平方，箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；采用IMD四合一，金线封装；整屏要求宽度≥4.2m，高度≥2.3625m，分辨率≥4480（宽）*2520（高）； 2、LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥170°，亮度：50-800cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.8%，色度均匀性：≤±0.002Cx，Cy；箱体平整度≤0.05mm； 3、LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷率：3840Hz，对比度：≥12000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能； 系统具有22bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 4、箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，支持内弧拼接，箱体抗拉＞200Mpa，表面硬度＞80HBS； 5、模组设计：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度；接收卡、HUB卡二合一设计；模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉；模组分压设计，模组LED驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀性。 6、峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡； 维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔；防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 7、显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； 8、防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。 9、LED及钢结构等所组成的LED屏幕等效均布荷载需小于最小设计楼面活荷载2KN/㎡； 10、包含满足显示要求的足量的4K发送卡。 | 9.9225 | 平方米 |
| 2 | 钢结构及包饰 | 1、安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性； 2、有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、采用高精度钢结构支架设计； 4、直形结构，用于固定LED显示屏单元箱体； 5、包边采用黑金不锈钢拉丝材质。 | 9.9225 | 平方米 |
| 3 | 专用配电系统 | 16KW，有短路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施、内置PLC模块，可以实现在计算机远程端对大屏进行开屏、关屏断电操作。配电系统要多路输出，分路合理，负荷充足；各类设备的电源开关要设置合理。考虑到显示屏系统运行的兼容性与稳定性，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 配套线缆 | 阻燃护套电源线从配电柜输出端接入至大屏端，LED显示屏系统配套所需的电源线（阻燃RVV3*2.5mm²）、六类非屏蔽双绞线、信号线等。 | 1 | 项 |
| （三） | 值班室 |  |  |  |
| 1 | 钢结构及包饰 | 1、直面结构，采用国标钢材，用于固定液晶拼接屏； 2、利旧厅内2行2列55寸液晶拼接屏。 | 1 | 项 |
| （四） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 钢结构及包饰 | 1、直面结构，采用国标钢材，用于固定液晶拼接屏； 2、利旧厅内2行2列55寸液晶拼接屏。 | 1 | 项 |
| 二、图像切换及坐席管理系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 2K双引擎分布式输入节点 | ▲1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯（提供设备背板接口图并加盖投标人公章）； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； ▲3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 40 | 台 |
| 2 | 4K双引擎分布式输入节点 | ▲1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯（提供设备背板接口图并加盖投标人公章）； 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； ▲3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 17 | 台 |
| 3 | 2K双引擎分布式输出节点 | ▲1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯（提供设备背板接口图并加盖投标人公章）； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、支持场景保存，可将窗口布局保存，保存场景数量不少于12000组；支持一键调取保存场景预案，调取时间≤5ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； ▲5、支持坐席与远端电脑主机的数据透传，可支持U 盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、摄像头、打印机等多种USB 外设的使用；单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5 种不同类型的USB 外设。（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、支持高清底图功能，无需外置储存设备，可保存底图图片； 7、支持滚动字幕OSD功能，具有滚动字幕显示功能； ▲8、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号灯（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 9、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可任意设置切换画面模式包括任意比例画面组合、分割模式等，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 ▲11、支持节点镜像功能，可将设备 A 的显示内容，在设备 B 上显示；支持整屏回显功能，可将拼接屏整屏显示的超高分画面完整的在单台显示设备中进行回显显示（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 10 | 台 |
| 4 | 4K双引擎分布式输出节点 | ▲1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯；（提供设备背板接口图并加盖投标人公章）； 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、支持场景保存，可将窗口布局保存，保存场景数量不少于12000组；支持一键调取保存场景预案，调取时间≤5ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、支持高清底图功能，无需外置储存设备，可保存底图图片； 6、支持滚动字幕OSD功能，具有滚动字幕显示功能； 7、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号灯；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 8、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可任意设置切换画面模式包括任意比例画面组合、分割模式等，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； ▲9、支持坐席与远端电脑主机的数据透传，可支持U 盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、摄像头、打印机等多种USB 外设的使用；单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5 种不同类型的USB 外设。（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线； 11、支持节点镜像功能，可将设备 A 的显示内容，在设备 B 上显示；支持整屏回显功能，可将拼接屏整屏显示的超高分画面完整的在单台显示设备中进行回显显示。 | 4 | 台 |
| 5 | 4K双引擎分布式拼接输出节点 | ▲1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯；（提供设备背板接口图并加盖投标人公章） 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、具备大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能，单屏可支持不少于16个不同的源视频同时显示。 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生。 6、支持整屏多行拼接屏的画面实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 7、支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1 像素，支持融合带生成，最高可达1300像素。（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 8、支持大屏高清滚动字幕显示，可自定义字幕内容、字体、大小、延时、位置、运动方向和移动速度； 9、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； 10、支持大屏标记功能，支持对大屏显示画面进行标记。包括线条、箭头、图形等多种标记方式，且可自定义多种颜色、粗细等； 11、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频的状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号等； 12、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 10 | 台 |
| 6 | 可视化显控管理平台对接 | 1、系统支持分布式部署、云部署、虚拟机部署等不同部署方式，兼容B/S，C/S设计架构； 2、系统支持多形态客户端，支持部署在Windows、Linux及国产麒麟系统等不同的操作系统中，支持全国产化软硬件平台； 3、支持日历事件管理，事件支持定时触发、手动触发、流程式触发或周期重复执行； 4、支持可视化交互多点触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能； 5、支持针对屏幕内容进行重点标注，支持多种批注工具，即支持实时批注，也支持离线批注； 6、满足图像切换、音频集成控制； 7、能够被省应急管理厅现有分布式管理系统管理控制，包括但不限于通过省应急管理厅现有分布式管理系统对其进行屏幕管理、矩阵管理、视频点播、音频管理、预监回显、授权管理、配置管理等； | 1 | 套 |
| 7 | 可视化系统编程 | 根据用户使用需求，对平台软件定制化编程 | 1 | 套 |
| 8 | 24路集中供电箱 | ≥24路集中供电箱. ≥2组电源模块组成, 每路12路供电.单路12V2A,带24根电源负载线 | 5 | 台 |
| 9 | 工装托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 41 | 套 |
| 10 | 48口千兆POE接入交换机 | ≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个10G/1GBASE-XSFP+端口，包转发率≥200Mpps，交换容量≥180Gbps，≥1个端口扩展槽位，≥2个1000W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 2 | 台 |
| 11 | 48口千兆光接入交换机 | ≥48个SFP端口, ≥4个10G/1GBASE-XSFP+端口, 包转发率≥200Mpps，交换容量≥180Gbps， ≥1个端口扩展槽位, ≥2个150W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 2 | 台 |
| 12 | 24口万兆光口汇聚交换机 | ≥24个1/10G SFPPlus端口，≥2个100G上行端口，包转发率≥700Mpps，交换容量≥900Gbps，≥2个250W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 1 | 台 |
| 13 | 48口万兆光口汇聚交换机 | ≥48口万兆汇聚交换机，≥48路10G光口接入，≥6路100/40G光口上行，包转发率≥1600Mpps，交换容量≥2000Gbps，，≥2个250W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 1 | 台 |
| 14 | 10G光模块 | 传输速率：≥10Gbps；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥10km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-5-0）dbm ；工作电压：3.3V。 | 183 | 块 |
| 15 | 40G光模块 | 传输速率：≥41.25Gbps ；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥2km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-7.6-0.5）dbm ；工作电压：3.3V。 | 4 | 块 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 2K双引擎分布式输入节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K双引擎分布式输入节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 5 | 台 |
| 3 | 4K双引擎分布式输出节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、支持场景保存，可将窗口布局保存，保存场景数量不少于12000组；支持一键调取保存场景预案，调取时间≤5ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、支持高清底图功能，无需外置储存设备，可保存底图图片； 6、支持滚动字幕OSD功能，具有滚动字幕显示功能； 7、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号灯； 8、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可任意设置切换画面模式包括任意比例画面组合、分割模式等，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； 9、支持坐席与远端电脑主机的数据透传，可支持U 盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、摄像头、打印机等多种USB 外设的使用；单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5 种不同类型的USB 外设； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线； 11、支持节点镜像功能，可将设备 A 的显示内容，在设备 B 上显示；支持整屏回显功能，可将拼接屏整屏显示的超高分画面完整的在单台显示设备中进行回显显示； | 1 | 台 |
| 4 | 4K双引擎分布式拼接输出节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥2路光口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持3840*2160@60Hz以及以下信号输输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、具备大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能，单屏可支持不少于16个不同源视频同时显示。 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生。 6、支持整屏多行拼接屏的画面实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 7、支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1 像素，支持融合带生成，最高可达1300像素； 8、支持大屏高清滚动字幕显示，可自定义字幕内容、字体、大小、延时、位置、运动方向和移动速度； 9、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； 10、支持大屏标记功能，支持对大屏显示画面进行标记。包括线条、箭头、图形等多种标记方式，且可自定义多种颜色、粗细等； 11、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频的状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号等； 12、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 4 | 台 |
| 5 | 工装托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 6 | 套 |
| 6 | 24口万兆光口汇聚交换机 | ≥24个1/10GSFPPlus端口，≥2个100G上行端口，包转发率≥700Mpps，交换容量≥900Gbps，≥2个250W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 1 | 台 |
| 7 | 10G光模块 | 传输速率：≥10Gbps；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥10km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-5-0）dbm ；工作电压：3.3V。 | 50 | 块 |
| 8 | 40G光模块 | 传输速率：≥41.25Gbps ；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥2km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-7.6-0.5）dbm ；工作电压：3.3V。 | 4 | 块 |
| （三） | 值班室 |  |  |  |
| 1 | 2K双引擎分布式输入节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 5 | 台 |
| 2 | 工装托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 3 | 套 |
| 3 | 48口千兆光接入交换机 | ≥48个SFP端口, ≥4个10G/1GBASE-XSFP+端口, ≥1个端口扩展槽位, 包转发率≥200Mpps，交换容量≥180Gbps，≥2个150W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 1 | 台 |
| 4 | 24口千兆POE接入交换机 | ≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个10G/1GBASE-XSFP+端口，包转发率不低于200Mpps，交换容量不低于180Gbps，≥1个端口扩展槽位，≥2个360W电源模块，≥2个风扇模块，组播协议支持igmp v3。 | 1 | 台 |
| 5 | 10G光模块 | 传输速率：≥10Gbps；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥10km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-5-0）dbm ；工作电压：3.3V。 | 34 | 块 |
| （四） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 2K双引擎分布式输入节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口、1路视频环出接口；≥1路音频输入接口、1路音频环出接口、1路音频输出接口；≥1个USB Type-B接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输入，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于19ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制； 6、支持台标字符叠加功能，可将自定义文字、图片、信号源边框叠加在信号源进行显示； 7、支持多类型音频编码协议，支持G711a，G711u，AAC，PCM编码，支持192及以下音频采样；支持音频延时校正功能，可手动调整音频播放延时，实现音视频同步输出； 8、支持对上位机信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，支持高清、标清、流畅三种模式选择； 9、系统兼容 Windows、 MAC 0S、Linux等系统，支持软件在自主可控纯国产系统上运行； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 | 3 | 台 |
| 2 | 2K双引擎分布式输出节点 | 1、接口支持：≥1路视频接口；≥1路音频输入接口、1路音频输出接口；≥6个USB接口；≥1路光口；≥1路电口；≥1个RS232接口；节点具备OLED前液晶面板，具有电源，网络连接，运行状态和故障指示灯； 2、支持1920*1080@60Hz以及以下信号输出，具备4:4:4采样图像无损传输不丢帧，编解码延时≤19ms； 3、支持场景保存，可将窗口布局保存，保存场景数量不少于12000组；支持一键调取保存场景预案，调取时间≤5ms； 4、设备支持深压缩与浅压缩双码流模式，无呼吸效应，当浅压缩码流故障时，可自动切换至深压缩码流，保障画面正常显示； 5、支持坐席与远端电脑主机的数据透传，可支持U 盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、摄像头、打印机等多种USB 外设的使用；单一节点无需外部设备，可同时使用不少于5 种不同类型的USB 外设； 6、支持高清底图功能，无需外置储存设备，可保存底图图片； 7、支持滚动字幕OSD功能，具有滚动字幕显示功能； 8、支持音柱叠加功能，可在输出节点上预览信号源音频状态，可以音柱的形式监看音频音量大小、电平信号灯； 9、支持自定义布局功能，可将常用窗口布局保存为辅助布局模式，可任意设置切换画面模式包括任意比例画面组合、分割模式等，可将信号源快速开窗至布局模式中的固定位置中，便于用户操作管理； 10、支持系统链路备份功能，通过两条链路实现两套网络系统之间的系统互备，保障系统实时在线。 11、支持节点镜像功能，可将设备 A 的显示内容，在设备 B 上显示；支持整屏回显功能，可将拼接屏整屏显示的超高分画面完整的在单台显示设备中进行回显显示。 | 3 | 台 |
| 3 | 工装托盘 | 机柜安装托盘附件，支持将两个盒式设备安装在1U的机柜内 | 3 | 套 |
| 4 | 10G光模块 | 传输速率：≥10Gbps；传输波长：≥1310nm ；传输距离：≥10km ；接口类型：单模双纤LC ；发射功率：（-5-0）dbm ；工作电压：3.3V。 | 28 | 块 |
| 三、会议扩声系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1、主控机与会议系统单体连接、控制及声音信号采用同一电缆传送； 2、可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能（会议模式或操作：限制发言、自由发言及先进先出发言等）； 3、单机可实现下列几种会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出； 4、可选择同时发言之麦克风数1-9支或全开放式发言； 5、内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能； 6、面板具有LCD液晶显示，≥122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用； 7、具一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备； 8、具一组MIC输入端子，可外接手握简报MIC及无线MIC等信号； 9、具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备； 10、消耗功率：350W； 11、采用220V-230V～50Hz-60Hz交流供电； ▲12、具有数字会议系统联动管理功能，可对数字会议系统在线状态及布局进行实时管控及调整（提供软件功能截图并加盖投标人公章）； | 1 | 台 |
| 2 | 主席发言单元 | ▲1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术； 3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、具有≥160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 6、具有自动视像跟踪功能、具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作； 7、单元供电支持手拉手输入电压为DC24V或幻象48V供电； 8、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置； 9、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音； 10、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风； 11、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz； 12、供电电压：系统DC24V或幻象48V。 | 1 | 台 |
| 3 | 代表发言单元 | ▲1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术； 3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、具有≥160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 6、具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键； 7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V或幻象48V供电； 8、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz； 9、供电电压：系统DC24V或幻象48V。 | 30 | 台 |
| 4 | 话筒线缆 | 手拉手会议系统专用8芯线缆30米。 | 3 | 条 |
| 5 | 无线会议系统主机 | 1、主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，美观得体； 2、功能：会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能； 4、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式； 5、会议主机外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6、单台会议主机可挂载≦255席表决单元或≦1000席发言单元同时进行会议； 7、会议主机支持无线方式单元采用FM调频方式实现声音信号传输，音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，高保真，信噪比高，无声音延时； ▲8、会议主机具有4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口；（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出； 10、会议主机具有网络接口，用于信号传输、系统控制等功能； 11、电源输入： DC12V-15V，1A-2A；消耗功率： <7W。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线代表发言单元 | 1、新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 3、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 4、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6、单元具有≥5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7、单元采用专用充电锂电池供电方式，超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 8、音频通信方式：超高频无线电波； 9、咪管长度：240mm。 | 22 | 台 |
| 7 | 充电箱 | 1、电源：220V/50HZ； 2、充电位数：≥16位； 3、状态指示:红灯闪动-充电中；绿灯-充电完成； 4、尺寸：620x370x175+-2mm(拉杆可伸长380+-2mm)。 | 1 | 个 |
| 8 | 数字调音台 | 1、不低于以下配置：16 个麦克风/线路输入、3 个立体声输入、有专用立体声回送的 4 个 FX 音效引擎、14 个调音台(包括 LR、10 个辅助调音台，以及 2 个专用 FX 总线)、12 个混音处理通道、有 2 通道ALT 输出的可对接AES 数字输出、专用的对讲麦克风预输入，2 音轨输出。 2、≥7寸触摸屏，≥1024×600分辨率，中英文界面随时切换无需重启； 3、支持RS232、TCP/IP协议，便于第三方中控控制； 4、支持PC端以及移动端控制； 5、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；总谐波失真：≤0.005%@4dBu，1kHz；信噪比(A计权)：≥105dB；串音：≥85dB，增益：≥68dB，最大输入电平：≥18dBu，最大输出电平：≥18dBu。 | 2 | 台 |
| 9 | 音频处理器 | 1、≥16路模拟平衡输入接口、≥16路模拟平衡输出接口； 2、≥16进16出Dante网络音频，可兼容AES67网络音频； 3、内置不低于一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； 4、支持不低于16组预设场景，支持支持输入输出通道LINK和分组功能 5、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 6、具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； 7、自定义的用户操作界面及自由配制软件架构； 8、支持摄像跟踪、具有不低于8路GPIO 9、幻象电源:+48V/10mA max 10、频率响应不低于(20~20kHz):±0.15dB 11、输入动态范围：110dB，输出动态范围：112dB THD+N:<-94dB @4dBu 12、最大电平:+18dBu；通道隔离度 @1kHz:-108dB 13、系统延时:<3ms | 1 | 台 |
| 10 | 音频控制面板 | 1、≥32个功能菜单，≥1个旋钮； 2、功能支持用户自定义； | 1 | 个 |
| 11 | 线阵扬声器 | 1、≥低音8×4"；高音:≥2×1"全频单元； 2、额定功率≥400W/4Ω； 3、特性灵敏度≥92dB/W/m； 4、输出声压级≥118dB(Continues)；124dB(Peak)； 5、低频截止频率≤90Hz；高频截止频率≥18KHz； 6、单只水平覆盖范围≥105°；单只垂直覆盖范围≥70°。 | 2 | 只 |
| 12 | 线阵扬声器2 | 1、额定功率≥400W/4Ω； 2、特性灵敏度≥92dB/W/m； 3、输出声压级≥118dB(Continues)；124dB(Peak)； 4、低频截止频率≤90Hz；高频截止频率≥18KHz； 5、单只水平覆盖范围≥105°；单只垂直覆盖范围≥70°。 | 2 | 只 |
| 13 | 中置全频音箱 | 1、≥1×8"低频驱动单元； 2、≥1×1"钛膜压缩高音单元； 3、额定功率≥160W/8Ω；； 4、特性灵敏度≥96dB/W/m 5、输出声压级≥118dB(Continues)；124dB(Peak)； 6、低频截止频率≤50Hz；高频截止频率≥18KHz； 7、单只水平覆盖范围≥90°；单只垂直覆盖范围≥60°； 8、可旋转号筒设计。 | 2 | 只 |
| 14 | 吸顶音箱 | 1、≥6.5寸两分频同轴吸顶扬声器； 2、额定功率：≥60W/16Ω； 3、低频截止频率≤100Hz；高频截止频率≥20KHz 4、灵敏度：≥90dB；（有效频率带通平均） 5、连续声压级：≥108dB； 6、最大声压级：≥114dB； 7、辐射角度：≥H90°×V90°。 | 4 | 只 |
| 15 | 功率放大器 | 1、D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统； 2、模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率； 3、可支持DSP模块及数字音频传输处理模块，可通过电脑软件调试DSP处理音效、监测功放工作状态、远程开关机控制等； 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 5、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性更强； 6、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择，音响系统的构建更灵活； 7、额定功率：≥2×400W/8Ω，≥2×600W/4Ω，≥1×1200W/8Ω； 8、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 9、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、串音(1kHz)：≥70dB； 14、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz ； ▲15、具有分离器件保护电路模块装置；声频功率放大器音色补偿电路；声频功率放大器动态限幅保护装置；声频功率放大器宽电压自适应压缩装置；声频功率放大器温控功率输出防断声装置；声频功率放大器智能直流风机控制系统装置。（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 16 | 功率放大器2 | 1、D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统； 2、模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率； 3、可支持DSP模块及数字音频传输处理模块，可通过电脑软件调试DSP处理音效、监测功放工作状态、远程开关机控制等； 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 5、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性更强； 6、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择，音响系统的构建更灵活； 7、额定功率：≥4×400W/8Ω，≥4×600W/4Ω，≥2×1200W/8Ω； 8、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 9、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 10、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 12、信噪比(A计权)：≥95dB； 13、串音(1kHz)：≥70dB； 14、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz。 15、具有分离器件保护电路模块装置；声频功率放大器音色补偿电路；声频功率放大器动态限幅保护装置；声频功率放大器宽电压自适应压缩装置；声频功率放大器温控功率输出防断声装置；声频功率放大器智能直流风机控制系统装置。 | 1 | 台 |
| 17 | 升降式演讲台 | 1、融电脑、麦克风、触控屏于一体； 2、≥21.5英寸电磁电容触控屏； 3、高度调节为1m~1.3m； 4、具有≥2只鹅颈麦克风； 5、配备≥1只书写电磁笔； 6、具有移动轮脚、电动升降立柱。 | 1 | 套 |
| 18 | 无线手持话筒 | 1、清晰的≥24位数字音频； 2、20 Hz至20 kHz频率范围； 3、最高 44 MHz调谐带宽； 4、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz电视频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统； 5、发射功率：≥1mW/10mW； 6、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa)≥-54。 | 2 | 套 |
| 19 | 话筒立架 | 底座*1 话筒夹*1 支撑杆*1。 | 2 | 套 |
| 20 | 无线领夹话筒 | 1、清晰的≥24位数字音频； 2、20 Hz至20 kHz频率范围； 3、≥120 dB的动态范围；； 4、44 MHz调谐带宽 5、每个频段≥32个可用通道； 6、每个6MHz电视频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统； 7、发射功率：≥1mW/10mW； 8、心形电容领夹话筒,频率响应50Hz-17kHz,灵敏度≥-35dB。 | 2 | 套 |
| 21 | 可延伸天线套件 | 1、超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，超低内调失真及损耗，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 3、能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 4、分路器可提供≥4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 5、天线分配：≥4路双通道输出。 | 2 | 套 |
| 22 | 电源时序器 | 1、可控制交流电源输出路数:≥14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出，直流输出路数：≥6路12V (土1V) /1.2A直流输出； 2、≥2U 以太网控制（TCP/IP）；每路≥20A继电器； 3、电力输入：≥AC220V/50Hz，配置≥63A空开，压线式插座，默认不带接入电缆； 4、输出：Channel 1-6,10A小万能插座；Channel 7-12,16A 空调+10A万能组合插座（或者10A万能插可选）； 5、最大总输出：63A(AC220V),每路最大输出：30A/60s or 10Arms； 时序间隔：≥1sec，可选双重EMI共模抑制滤波器； 6、控制接口：以太网，标准RS232输入输出、红外遥控、EMG DC24V紧急启动接口、DC5-24V电压信号启动接口，短路控制，串口控制（开放协议），可无限级联，可接墙开关控制。时序延时可用户定义； 7、可设定任何1路为常开模式(接定时器)； 8、数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。 | 2 | 台 |
| 23 | 便携式线性PCM录音机 | 1、内置立体声电容话筒，声压可达125dB； 2、可进行96kHz/24bit的WAV线性PCM录音； 3、立体声MP3录音比特率范围为32-320kbps； 4、自动或手动设置； 5、立体声麦克风/线路输入； 6、耳机/线路输出； 7、≥2GB存储，可扩展至32GB。 | 2 | 台 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 阵列柱形扬声器 | 1、低音≥8×4"；高音≥2×1"全频单元； 2、额定功率≥400W/4Ω； 3、特性灵敏度≥92dB/W/m； 4、输出声压级≥118dB(Continues)；124dB(Peak)； 5、低频截止频率≤90Hz；高频截止频率不低于≥18KHz； 6、单只水平覆盖范围≥105°；单只垂直覆盖范围≥70°。 | 2 | 只 |
| 2 | 阵列柱形扬声器功放 | 1、D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统； 2、模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率； 3、可支持DSP模块及数字音频传输处理模块，可通过电脑软件调试DSP处理音效、监测功放工作状态、远程开关机控制等； 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 5、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性更强； 6、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择，音响系统的构建更灵活； 7、额定功率：≥2×400W/8Ω，≥2×600W/4Ω，≥1×1200W/8Ω； 8、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 9、输入灵敏度：≥0.775V/1V/1.4V； 10、输入阻抗：平衡≥20kΩ，非平衡≥10kΩ； 11、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 12、信噪比(A计权)：≥100dB； 13、串音(1kHz)：≥70dB； 14、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、≥8路模拟平衡输入接口、≥8路模拟平衡输出接口； 2、≥8进8出Dante网络音频，可兼容AES67网络音频； 3、DSP处理能力:≥400 MIPS; 4、内置不低于一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制等; 5、支持≥16组预设场景，支持输入输出通道LINK和分组功能 6、提供终端用户订制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理； 7、具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； 8、自定义的用户操作界面及自由配制软件架构； 9、支持摄像跟踪、具有≥8路GPIO； 10、幻象电源:≥+48V/10mA max； 11、频率响应(20~20kHz):≤±0.15dB； 12、输入动态范围：≥110dB，输出动态范围：≥112dB THD+N:<-94dB @4dBu； 13、最大电平:≥+18dBu；通道隔离度 @1kHz:-108dB 14、系统延时:<3ms。 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1、可控制交流电源输出路数:≥14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出，直流输出路数：≥6路12V (土1V) /1.2A直流输出； 2、≥1U 以太网控制（TCP/IP）； 3、每路≥16A欧母龙继电器； 4、≥1U 电力输入：单相3线，默认1.2米4平方CCC国标电源线； 5、输出：面板≥2路常通，≥8路时序控制输出单相三线10A万能插座；最大总输出：50A，每路最大输出：30A/60s or 10Arms； 6、时序间隔：≤1sec，每路延时可调（5分钟）； 中控RS232串口，可支持≥255台同时使用,可2台级联； 7、数码LED电压指示； 8、外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制； 可设置每通道开关机延时时间； | 1 | 台 |
| 5 | 无线手持话筒 | 1、清晰的≥24位数字音频； 2、20 Hz至20 kHz频率范围；； 3、最高 44 MHz调谐带宽 4、每个频段≥32个可用通道，每个6MHz电视频段≥10个兼容系统；每个8 MHz频段≥12个系统； 5、发射功率：≥1mW/10mW； 6、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa)≥-54。 | 2 | 套 |
| 6 | 可延伸天线套件 | 1、超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，超低内调失真及损耗，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； 3、能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 4、分路器可提供≥4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 5、天线分配：≥4路双通道输出。 | 1 | 套 |
| 四、中央控制系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 无线控制触摸屏 | 1、配置≥10.8英寸无线触摸屏； 2、分辨率：≥2560 × 1600； 3、运行内存（RAM）：≥4GB ； 4、存储容量（ROM）：≥64GB； 5、触摸屏电容：十点触控； 6、Wi-Fi标准：802.11 a/b/g/n/ac； 7、Wi-Fi工作频段：2.4GHz＆5GHz。 | 2 | 台 |
| 2 | 中控主机 | 1、多核CPU主频≥1.4G，内存≥1G，≥128G Flash 闪存； 2、支持≥2路带供电T-NET总线信号管理，支持≥1路Ethernet接口，≥1路红外仿真输出接口，支持≥1路红外学习接口； 3、支持≥8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送，具备≥4路触点，具备端口复用功能，支持≥8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出； 4、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络继电器 | 1、前面板≥8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 2、支持IO控制: 在机器的内部有8个IO接口； 3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能。 | 2 | 台 |
| 4 | 集中控制软件编程 | 通过集中控制主机，实现对高清信号实现切换操作；对音频扩声进行音量调节、场景切换；对灯光进行开关控制、明暗调节、对窗帘、音量进行调节，摄像头的云台等周边设备进行控制。 | 1 | 套 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 网络继电器 | 1、前面板≥8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 2、支持IO控制: 在机器的内部有8个IO接口； 3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能。 | 1 | 台 |
| 五、摄录系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 4K一体化摄像机 | 1、一体化4K摄像机，成像器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS。 2、传感器有效像素≥ 850万像素。 ▲3、最大广角（水平视角）≥70度（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4、≥20倍光学变焦，可通过清晰影像技术使4K支持≥30倍变焦，1080P高清信号支持≥40倍变焦（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5、4K输出水平分辨率：≥1600电视线，2K输出水平分辨率≥1000电视线。 6、具备1路3G-SDI视频输出和1路HDMI输出和1路IP编码输出。 7、摄像机HDMI接口支持色彩空间调整功能。 8、具备图像防抖和2D/3D数字降噪功能。 9、摄像机支持人物智能追踪，具有全身、半身和特写三种拍摄模式可供选。 10、具备两通道音频输出，支持3G-SDI,HDMI以及IP流的音频嵌入输出。 | 3 | 台 |
| 2 | 广播级4K一体化摄像机 | 1、采用1英寸Exmor R CMOS成像器件，有效像素≥1420万； 2、摄像机水平分辨率≥1800电视线； 3、具有≥4路3G-SDI接口和1路HDMI接口，可实现4K情况下≥3路图像同时输出，高清模式下≥5路图像同时输出； 4、支持2160/29.97P、1080/59.94P、1080/59.94I、720/59、94P、2160/25P、1080/50P、1080/50I、720/50P分辨率，方便连接后端设备； ▲5、变焦:光学变焦≥12 倍，4k模式下≥18倍（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 6、最低照度≤1.7Lx（50IRE，1/30秒，自动光圈/增益），HD模式下≥48倍； ▲7、水平视角≥64°（提供具有CMA标识的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）； 8、具有轨迹跟踪功能，且摄像机可设置不少于100个预置位； 9、具有422和IP等多种控制接口； 10、可通过IP进行固件升级，以提升摄像机性能； 11、具有前后两个tally灯，便于参会人员实时观看摄像机状态； 12、支持 PoE+ 和同步锁相。 | 1 | 台 |
| 3 | 控制键盘 | 1、可对摄像机转动速度进行调节，方便摄像机操控； 2、与摄像机属于同一品牌； 3、可以通过IP控制≥112台摄像机，并能够调出摄像机菜单，对摄像机菜单进行调整； 4、可以通过VISCA协议进行≥7台摄像机的控制，并能够调出摄像机菜单，对摄像机菜单进行调整； 5、在一个网络上可以运行≥5台控制器，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制； 6、能够对摄像机进行远程开关机、白平衡调节、曝光调节等控制。 | 1 | 个 |
| 4 | 摄像机移动支架 | 专业摄像机移动支架。 | 1 | 个 |
| 5 | 视频会议电视墙服务器 | 1、功能：纯硬件一体化设备，非PC架构，采用嵌入式系统设计，支持≥8路DVI高清视频输出.帧率和终端保持一致。支持显示会场名称。支持多台设备堆叠，扩展系统容量，物理和逻辑单元独立，带宽和会议带宽一致，最高可以达到8Mbps。分辨率支持≥720P/1080P，支持H.264,H.265协议. 电视墙TVS采用主从控制，全中文管理软件； 2、配置： 软件部分：电视墙服务器软件 ； 硬件部分：≥1U机箱，纯硬件一体化设计，嵌入式操作系统。 | 4 | 台 |
| 6 | 数据处理器 | 1、功能：支持对多路视频会议的数据进行处理,支持全中文管理软件； （MCU抓包服务器、最大支持4台电视墙） 2、配置： 软件部分：数据服务器软件 ； 硬件部分：1.5U机箱，嵌入式操作系统。 | 1 | 台 |
| 7 | 智能电子墨水屏桌牌 | 1、≥7.5英寸智能电子墨水显示桌牌。有环保，无光污染； 2、高分辨率≥528（H)*800（V)，黑白红三原色； 3、屏体外壳采用航空全铝CNC雕刻而成、屏体外壳表面工艺采用阳极氧化喷砂处理； 4、内置高品质聚合物锂电池，续航时间长、可循环充电使用、支持USB接口充电； 5、可通过无线方式单机或者统一修改屏幕内容例如：参会人员名字、职务、单位、会议主题等信息栏。模板和底图可以根据用户的喜好自我设计。不需要显示的栏位可以隐藏； 6、传输方式采用wifi b/g/n模式，支持≥100台桌牌并传模式更快更同步； 7、基于WEB的应用界面管理；显示单位，姓名，三色显示 ，支持用户模板定制，保存选择使用，支持服务器后台批量更改，批量保存，显示模板可预置随时随地任意有权限调用； 8、会议分组列表：可以根据会议的需要进行会议室查询、增加等管理工作，大大提高会场布置的效率； 8、空旷环境无线传输更名距离可达到≥80米，传输模式支持快速传输； 9、支持手机APP单机改名。 | 31 | 台 |
| 8 | 桌牌控制管理网关 | 1、不低于四核Cortex-A17核心，B/S架构，支持IEEE 802.11b/g/n无线速率≥300Mbps，空旷有效通信距离≥80米，有效承载桌牌数量≥100台； 2、可根据会议需求进行会议室查询、增加等管理工作； 3、可直接通过BS访问控制整个桌牌系统的使用。 4、能够按需配置桌牌人名、单位、职位显示的位置、颜色、大小等；可独立，分组，集群控制桌牌； 5、支持人员模拟排位，支持参会人员快速自动挪位，排位。支持一键调换人名； 6、支持批量excel导入功能，支持人员背景模板预置，一键选择更换。 | 1 | 台 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 4K一体化摄像机 | 1、一体化4K摄像机，成像器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS； 2、传感器有效像素≥ 850万像素； 3、最大广角（水平视角）≥70度； 4、≥20倍光学变焦，可通过清晰影像技术使4K支持≥30倍变焦，1080P高清信号支持≥40倍变焦； 5、4K输出水平分辨率：≥1600电视线，2K输出水平分辨率≥1000电视线； 6、具备1路3G-SDI视频输出和1路HDMI输出和1路IP编码输出； 7、摄像机HDMI接口支持色彩空间调整功能； 8、具备图像防抖和2D/3D数字降噪功能； 9、摄像机支持人物智能追踪，具有全身、半身和特写三种拍摄模式可供选； 10、具备两通道音频输出，支持3G-SDI,HDMI以及IP流的音频嵌入输出。 | 1 | 台 |
| 2 | 广播级4K一体化摄像机 | 1、采用1英寸Exmor R CMOS成像器件，有效像素≥1420万； 2、摄像机水平分辨率≥1800电视线； 3、具有≥4路3G-SDI接口和1路HDMI接口，可实现4K情况下≥3路图像同时输出，高清模式下≥5路图像同时输出； 4、支持2160/29.97P、1080/59.94P、1080/59.94I、720/59、94P、2160/25P、1080/50P、1080/50I、720/50P分辨率，方便连接后端设备； 5、变焦:光学变焦≥12 倍，4k模式下≥18倍； 6、最低照度≤1.7Lx（50IRE，1/30秒，自动光圈/增益），HD模式下≥48倍； 7、水平视角≥64°； 8、具有轨迹跟踪功能，且摄像机可设置不少于100个预置位； 9、具有422和IP等多种控制接口； 10、可通过IP进行固件升级，以提升摄像机性能； 11、具有前后两个tally灯，便于参会人员实时观看摄像机状态； 12、支持 PoE+ 和同步锁相。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机移动支架 | 专业摄像机移动支架。 | 1 | 个 |
| 六、设备间改造 |  |  |  |  |
| （一） | 设备间改造 |  |  |  |
| 1 | 空气调节系统 |  |  |  |
| （1） | 精密空调 | 1、上前送风，风冷型，总冷量：≥12.5kW； 2、显冷量：≥11.3kW； 3、风量：≥3000m3/h； 4、电源类型：380-415V，尺寸（宽*深*高）不大于：600*500*1850mm； 5、空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致，采用后倾式风机； 6、机房专用空调机组应为环保机型，应采用R410A环保制冷剂； 7、机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机。在24C/50%RH工况下，能效比>4W/W。 | 2 | 台 |
| （2） | 冷媒管 | 按需配置。 | 1 | 项 |
| （3） | 排水管 | 按需配置。 | 1 | 批 |
| （4） | 温湿度传感器 | 显示：LCD显示； 测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时）； 测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内）； 串行输出：RS485； 供电电源：12VDC。 | 3 | 只 |
| （5） | 线缆及管路 |  | 1 | 项 |
| 2 | 设备间消防系统 |  |  |  |
| （1） | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 20L悬挂式七氟丙烷灭火装置。 | 1 | 台 |
| （2） | HFC-227ea灭火剂 | 七氟丙烷消防气体。 | 19 | KG |
| （3） | 泄压装置 | 开孔尺寸：300*300mm。 | 1 | 只 |
| （4） | 点型光电感烟火灾探测器 | 编码型，强电防护，指示灯360°可见，双向探测技术提升探测精度，PWM调制补偿技术，全新防护技术。 | 1 | 只 |
| （5） | 点型感温火灾探测器 | 编码型，强电防护，指示灯360°可见，灵敏度可调，三防漆全涂覆。 | 1 | 只 |
| （6） | 点型探测器通用底座 | 编码型探测器通用底座，采用专利免剥线技术。 | 2 | 只 |
| （7） | 火灾声光警报器 | 编码型，强电防护，无需24V电源供电，≥3种报警方式，≥2种报警声调，可设置为非编码声光，白光，免剥线接线方式，卡扣式安装。 | 2 | 只 |
| （8） | 火灾声光警报器底座 | 与火灾声光警报器配套使用。 | 2 | 只 |
| （9） | 紧急启停按钮 | 编码型，强电防护，具有手/自动转换功能。 | 1 | 只 |
| （10） | 总线隔离器 | 非编码型，故障排除后自恢复，150mA/300mA两级保护电流自动配置，与通用底座配套使用。 | 1 | 只 |
| （11） | 模块通用底座 | 模块通用底座，插拔式结构。 | 1 | 只 |
| （12） | 气体释放警报器 | 编码型，强电防护，无需24V电源供电，壁挂式安装，铝合金外壳。 | 1 | 只 |
| （13） | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 壁挂式，彩色液晶屏，单区设计，报警气灭一体机，可接入≥128个设备，超宽范围工作电压，具有TTS语音播报功能，内置浪涌保护器，含打印机，含5Ah/12V蓄电池1节。 | 1 | 只 |
| （14） | 电子编码器 | 大屏幕液晶显示，带背光功能、声音提示功能，2种连接方式，记忆设备地址，防止重复写入，支持数据下载。 | 1 | 只 |
| （15） | 轴流排风机 | 排风量：≥400m3/h；功率≥150w，用电≥220v-50hz-1。 | 1 | 台 |
| （16） | 排烟阀 | ≥200*150mm 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常开模式。 | 1 | 个 |
| （17） | 风管 | ≥0.6mm厚镀锌钢板，≥20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管。 | 20 | 平方米 |
| （18） | 风口 | 双层百叶风口，≥200*150mm。 | 2 | 套 |
| （19） | 控制箱 | 排风机配套。 | 1 | 套 |
| （20） | 配件及安装 | 含信号线、电源线、安装吊件等。 | 1 | 项 |
| （21） | 防毒面具 | 防毒面具面罩。 | 2 | 个 |
| （22） | 应急手电 | 应急多功能手提灯，手电筒led强光探照灯。 | 1 | 个 |
| 3 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| （1） | 接地铜排 | 优质紫铜排30*3mm，包含铜排固定端子及铜排绝缘处理等。 | 1 | 项 |
| （2） | 等电位箱，绝缘子等 | 内含等电位铜牌，绝缘子等。 | 1 | 项 |
| （3） | 接地连接线 | 外部引入接地线BVR50mm²，设备接地线BVR6mm²。 | 1 | 项 |
| 七、配套设施 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 图形工作站 | 1、CPU：≥i9 13900KF； 2、主板：≥Z790-A WIFI D5 ； 3、内存:≥2*32G 6400mhz； 4、固态:≥4T（机械）+1T（固态）； 5、显卡:≥RTX4090； 6、机箱:≥ PK620工作站版本； 7、电源: ≥2000W； 8、散热:水冷 ARGB散热； 9、风扇:≥5个； 10、其他：含正版操作系统，含≥27寸显示器，配置蓝光光驱、键鼠等。 | 2 | 台 |
| 2 | Mini DP转HDMI线 | 分辨率：4K*2K； 视频带宽：10.8Gbps。 | 4 | 根 |
| 3 | 操作终端 | 1、小机箱主机，体积≤8.4L； 2、处理器：主频≥3.1GHz，≥8核心16线程； 3、硬盘容量≥1T（机械）+1T（固态） ； 4、内存容量≥16G； 5、配置蓝光光驱； 6、显存≥4G，HDMI输出接口； 7、正版操作系统； 8、配套键盘、鼠标； 9、配套显示器，≥27英寸，4K超清显示器，分辨率：3840×2160（4K），自适应输入信号。 | 6 | 台 |
| 4 | 指挥调度席位 | 1、固定式席位； 2、采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，承重部分主框架为1.5厚冷轧钢板。门板以及内部结构件厚度为1.0厚冷轧钢板； 4、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等； 5、含1个配套座椅。 | 7 | 席 |
| 5 | 活动式指挥调度席位 | 1、活动式席位； 2、采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑，承重部分主框架为1.5厚冷轧钢板。门板以及内部结构件厚度为≥1.0厚冷轧钢板； 4、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等； 5、含1个配套座椅。 | 2 | 席 |
| 6 | 联席指挥操作台 | 1、面板和侧脚采用环保E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，板材静曲强度≥15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率≤1.0板材表面耐磨磨耗值≤61mg/100r,甲醛释放量≤国家E1标准0.124mg/m3 ； 2、主体框架：材质为冷轧钢板 SGCC 冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑，承重主框架为不低于 1.5厚冷轧钢板； 3、门板以及内部结构件厚度为≥1.0厚冷轧钢板； 4、配套1个坐席（座椅无高靠背）。 | 22 | 席 |
| 7 | 值班值守操作台 | 1、主框架采用≥1.8毫米优质冷轧钢板，台面支撑件为≥1.8毫米冷轧钢板，底柜落地式，底部可调节地脚，表面打磨光滑，静电喷塑处理，前后门板装饰通风孔； 2、前后门板为≥1.0毫米优质冷轧钢板，折边整体厚度≥1.8毫米；链接铰链使用高档五金件，具 有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸； 3、层板开有86插座孔，可根据需求配置插座； 4、强弱电分离，保障线路安全性以及方便线路整理以及安装； 5、配套1个坐席。 | 6 | 席 |
| 8 | 网络半球摄像机 | 1、接入厅内在用安防监控系统； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；最大分辨率≥200W；最小红外距离≥10米；宽动态≥120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm可选；手动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点；报警输出2路，湿节点；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12+POE。 | 2 | 台 |
| 9 | 电源适配器 | DC12V/AC24V。 | 2 | 个 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm²。 | 1 | 项 |
| 11 | 管材 | 镀锌25管。 | 1 | 项 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 宽600mm*深600mm*高1000mm 网孔门黑色 ，含托盘，设备安装螺钉，含PDU电源。 | 1 | 台 |
| （三） | 值班室 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1、接入厅内在用安防监控系统； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；最大像素≥200W；最小红外距离≥10米；宽动态≥120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm可选；手动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点；报警输出2路，湿节点；SD卡支持；供电方式DC12+POE。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | DC12V/AC24V。 | 1 | 个 |
| 3 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm²。 | 1 | 项 |
| 4 | 管材 | 镀锌25管。 | 1 | 项 |
| （四） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 控制室操作台 | 1、钢木结构，1坐席，宽800mm； 2、控制台柜体选用优质冷轧钢板，骨架2.0mm厚，其余1.2mm厚；桌面选用进口防火板，侧板选用木板喷漆制作；控制台柜体内部设置标准上架尺寸，安装托板一层，配套键盘抽屉；控制台柜体经酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后,采用静电喷塑处理； 3、配套1个不少于6位10A输出PDU，1个不少于8孔位标准86型信息插座底盒组件； 4、配套1个操作椅。 | 3 | 席 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 1、接入厅内在用安防监控系统； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；最大像素≥200W；最小红外距离≥10米；宽动态≥120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm可选；手动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点；报警输出2路，湿节点；SD卡支持；供电方式DC12+POE。 | 2 | 台 |
| 3 | 电源适配器 | DC12V/AC24V。 | 2 | 个 |
| 4 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm²。 | 1 | 项 |
| 5 | 管材 | 镀锌25管。 | 1 | 项 |
| （五） | 设备间 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、宽600mm*深600mm*高2000mm 网孔门 黑色 ，含托盘2块，设备安装螺钉40套，含PDU电源（8位10A输出，含工业连接器）； 2、满足标准19”IT和网络设备的放置； 3、机柜钣金喷涂厚度≥101μm； 4、机柜采用前后网孔门设计，门的开合转动灵活、维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应≥150°； 5、机柜内部应设置≥4根安装立柱，用于安装设备和层板。安装立柱能够前后移动调节。 6、机柜标配接地铜排，能够较好提供接地保护。 | 6 | 台 |
| 2 | 设备底座 | 设备底座包含精密空调底座和机柜底座。 | 8 | 个 |
| 3 | 两门控制器 | 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个； 2、主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理； 4、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃； 5、系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 1 | 套 |
| 4 | 读卡器 | 1、≥32位高速处理器，性能强劲； 2、同时支持RS485和韦根协议； 3、内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz； 4、符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 5、卡片识别距离：3~8CM； 6、带有按键； 7、支持防拆报警功能； 8、支持在线升级； 9、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理； 10、防水等级IP64以上；工作电压DC12V，功耗≤2W； 11、安装方式：120盒、86盒安装。 | 1 | 个 |
| 5 | 单门磁力锁 | 1、280kg静态直线拉力的单门磁力锁； 2、内置反向电流防护装置； 3、门锁状态讯号输入； 4、LED指示灯显示门锁状态； 5、防残磁设计，选用防磨损材料； 6、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处。 | 1 | 套 |
| 6 | 磁力锁支架 | 1、L型支架尺寸：≥长240*宽47*厚28.5mm； 2、Z型支架尺寸：≥长180*宽50*厚50mm； 3、开门角度：≥90°。 | 1 | 个 |
| 7 | 出门按钮 | 1、塑料面板，最大耐用电流1.25A电压250V； 2、输出：常开； 3、适合埋入式电器盒适用。 | 1 | 个 |
| 8 | 网络半球摄像机 | 1、接入厅内在用安防监控系统； 2、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；最大像素≥200W；最小红外距离≥10米；宽动态≥120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm可选；手动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入3路，湿节点；报警输出2路，湿节点；SD卡支持；供电方式DC12+POE。 | 1 | 台 |
| 9 | 电源适配器 | DC12V/AC24V。 | 1 | 个 |
| 10 | 电源线缆 | RVV2*1.0mm²。 | 1 | 项 |
| 11 | 管材 | 镀锌25管。 | 1 | 项 |
| 八、综合布线系统 |  |  |  |  |
| （一） | 非涉密网络及电话点位 |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 1、纯平零弧度无边框设计，外形美观； 2、信息插座与面板采用90度安装方式； 3、组合式结构，前后双层面板，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 6、具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格； 7、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色， 材料：ABS。 | 43 | 个 |
| 2 | 四口信息面板 | 1、纯平零弧度无边框设计，外形美观； 2、信息插座与面板采用90度安装方式； 3、组合式结构，前后双层面板，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 6、具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格； 7、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色， 材料：ABS | 36 | 个 |
| 3 | 六口地插 | 1、产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观； 2、采用阻尼结构； 3、端口数量：6口； 4、弹起开启方式：按键式； 5、信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门。 | 13 | 个 |
| 4 | 六类非屏蔽网络模块 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2IDC：磷青铜，45°； 2、金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术； 3、防尘盖：透明PC材料； 4、插头与插座插合次数：≥1000次； 5、导线端接次数：≥250次； 6、打线方式：T568A/T568B； 7、IDC与金针方向：180度； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、最高传输频率：250MHz； 10、额定电流：0.75A； 11、工作温度：-10℃～+60℃。 | 330 | 个 |
| 5 | SC光纤模块 | SC光纤模块。 | 60 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1、标准：YD/T1019，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2；通过标准最高传输频率250MHz测试额定传输速率(NVP)：68%； 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3、导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ； 4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 5、护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； 6、包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱； 7、安装温度：≥0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 | 50 | 箱 |
| 7 | 48口非屏蔽配线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 2、平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格； 3、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸； 4、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ； 5、线缆管理：自带后部线缆管理单元； 6、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识； 7、IDC：磷青铜； 8、金针：磷青铜表面镀金； 9、线缆保护盖：PC 材料； 10、进线方式：180°进线，IDC：45°； 11、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 12、打线方式：T568A/T568B； 13、插头与插座插合次数：≥1000次； 14、导线端接次数：≥250次； 15、最高传输频率：250MHz； 16、工作温度：-10℃～+60℃。 | 10 | 个 |
| 8 | 网络理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U；可提供12档和24档两种理线档位选择； 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm，带有盖板 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 | 10 | 个 |
| 9 | 48口光纤配线架 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件； 4、ODF架后部设计有光缆引入与接地单元采用镀锌钢板，供光缆固定，同时使金属部分接地并与ODF架绝缘； 5、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 6、适用于250μm松套光纤，熔配一体化托盘版本：V2.0，每盘端口数量：12位； 7、端口类型： FC、SC单工、LC双工通用，材料：优质钢板，表面颜色：白色，端口数量/高度：12位/1U，24位/2U，48位/3U，72位/4U，96位/5U，144位/8U，工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结。 | 6 | 个 |
| 10 | 光纤理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U，可提供12档和24档两种理线档位选择； 2、材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、3、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm，带有盖板带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 | 6 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽网络跳线2m | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2，原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 2、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 3、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP，护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 4、线序：T568B-T568B，插拔次数：≥1000次， 最高传输频率：250MHz，工作温度：-10℃～+60℃。 | 1 | 批 |
| 12 | 六类非屏蔽网络跳线3m | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 2、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接，导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 3、屏蔽方式: U/UTP，护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 4、线序：T568B-T568B，插拔次数：≥1000次，最高传输频率：250MHz，工作温度：-10℃～+60℃。 | 1 | 批 |
| 13 | 多媒体信息盒 | 含电源、网络、HDMI。 | 2 | 个 |
| 14 | 六类非屏蔽网络跳线5m | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 2、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接，导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 3、屏蔽方式: U/UTP，护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 4、线序：T568B-T568B，插拔次数：≥1000次，最高传输频率：250MHz，工作温度：-10℃～+60℃。 | 1 | 批 |
| 15 | 有线电视面板 | 1、纯平零弧度无边框设计，外形美观； 2、信息插座与面板采用90度安装方式； 3、组合式结构，前后双层面板，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 4、端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用，具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS。 | 4 | 个 |
| 16 | 预埋管材 | Ø32/Ø25/Ø20KBG布线管材及连接盒、锁母、直接等管材配件。 | 1 | 批 |
| （二） | 非密网络桥架及辅材 |  |  |  |
| 1 | 垂直桥架 | 400*150mm桥架厚1.5mm，盖厚1.2mm，镀锌喷塑，含桥架配件。 | 20 | 米 |
| 2 | 水平桥架 | 400*150mm桥架厚1.5mm，盖厚1.2mm，镀锌喷塑，含桥架配件。 | 400 | 米 |
| 3 | 桥架支架 | 定制。 | 420 | 米 |
| （三） | 设备间走线架及辅材 |  |  |  |
| 1 | 垂直走线架 | 400*150mm桥架厚1.5mm，盖厚1.2mm，镀锌喷塑，含桥架配件。 | 20 | 米 |
| 2 | 水平走线架 | 400*150mm桥架厚1.5mm，盖厚1.2mm，镀锌喷塑，含桥架配件。 | 60 | 米 |
| 3 | 走线架支架 | 定制。 | 60 | 米 |
| 4 | 桥架配件 | 配套。 | 1 | 批 |
| （四） | 其他线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 光纤配套线缆 | 含音视频设备间光缆、光纤等。 | 1 | 项 |
| 2 | 音频配套线缆 | 含音视频设备间HDMI线缆、音频线缆等。 | 1 | 项 |
| 3 | 接插配套线缆 | 含音视频设备间扬声器线缆、音视频接插件等。 | 1 | 项 |
| （五） | 保密工作间涉密线缆 |  |  |  |
| 1 | 涉密线缆 | 配套。 | 1 | 项 |
| 九、供电系统 |  |  |  |  |
| （一） | 电源室UPS改造及扩容 |  |  |  |
| 1 | UPS改造 | 1、利旧原有省应急管理厅四楼电源室2台中兴300KVA主机，包含电池开关箱； 2、包含新增电池汇流开关箱及UPS输出配电柜扩容升级。 | 2 | 台 |
| 2 | UPS电源模块 | 原有中兴300KVA主机所用模块为50KVA模块，原机房模块化UPS扩容升级，本次扩容仅需增加功率模块，功率模块要求： 1、容量为50KVA，三进三出，需与原UPS主机兼容； 2、设备尺寸(W*D*H)mm：440*620*130（3U）； 3、功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 | 4 | 个 |
| 3 | 蓄电池组 | 原有蓄电池组规格为理士200Ah/12V，本次新增200Ah/12V 单体，32节1组（具体节数根据UPS确定），需满足与原蓄电池组并联使用： 1、规格型号：12V/200 AH，电池寿命：蓄电池连续浮充设计寿命应不少于10年（使用环境温度25℃）； 2、蓄电池端电压的均衡性：开路电压最高与最低之差≤30mV；浮充状态24h后，各电池之间的端电压差＜15mV； 3、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应＞98.5%； 4、容量保存率：蓄电池静止28天后容量保持率应大于96%。 | 6 | 组 |
| 4 | 蓄电池承载设备 | 蓄电池承载设备，每套可放置≥32节12V/200AH电池；蓄电池承载设备须满足静载≥2600KG；满足抗震设防烈度八烈度的要求。 | 6 | 套 |
| 5 | ATS配电柜 | 内含ATS转换开关，满足线路切换。 | 1 | 台 |
| 6 | UPS输出配电柜 | UPS输出柜，UPS输出空开，UPS输出支路开关，含智能电量仪、防雷模块及开关、互感器等。 | 1 | 台 |
| 7 | 蓄电池监控主机 | 1、电池在线监测需要对电池内阻、电压、温度等与电池状态有关的参数，进行阀值报警、故障电池快速定位，同时可拓展自适应均衡维护与活化维护； 2、单总线挂载能力≥200个。 | 3 | 台 |
| 8 | 蓄电池巡检仪 | 1、蓄电池及蓄电池组的信息集中，分析，控制，上传； 2、单体式设计（后期可替换），监测每一节电池电压、内阻、温度，模块无需外部供电。 | 6 | 个 |
| 9 | 霍尔传感器 | 霍尔电流传感器，监测蓄电池组电流，一组电池配置一个。 | 6 | 个 |
| 10 | 开关电源 | 蓄电池巡检仪电源，DC24V/3A供电。 | 6 | 个 |
| 11 | 蓄电池监测模块 | 实时在线监测每节电池的电压、负极温度和内阻，精度高，抗强干扰。单节电池电压为12V时适用。（含电池夹）。 | 192 | 个 |
| 12 | 氢气检测仪 | 氢气传感器，采集环境内H2浓度。吸顶或壁挂式安装，DC12V供电，模拟量4~20mA+继电器输出。 | 2 | 个 |
| 13 | SF6-Q2探测器 | SF6气体浓度测量范围0~300uV/V（ppm），氧气测量范围0~25%。DC24V供电，壁挂式安装，RS-485接口 | 2 | 个 |
| 14 | CO传感器 | 吸顶或壁挂式安装，DC24V供电，模拟量4~20mA输出。 | 2 | 个 |
| 15 | 智能集中监控主机 | 1、嵌入式LINUX操作系统，可同时满足软件平台和自身软件系统管理功能； 2、 自带短信、电话报警功能； 3、双网口通讯，链路冗余备份；支持网络交换功能； 4、硬件接口具备完善的防雷及ESD防护，±15KV，光电隔离，增强设备稳定性； 5、≥16路开关量输入接口，支持干接点类型和TTL电平类型，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器； 6、≥8路模拟量输入接口，可配置为0-5V、4-20mA、0-20mA等模拟量输入或者干结点、TTL电平类型开关量，使用RJ45接口方式； 7、≥4路继电器输出接口，可实现联动告警输出，灯光控制等等； 8、≥4路空调控制接口，可以实现4台普通空调的远程控制和自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制；≥1路门禁控制，包含1个韦根读卡器接口，1个电锁控制接口； 9、≥ 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，可设置接入模块数量，支持485总线复用功能； 10、≥8路智能设备监控串口，可以监控精密空调，UPS等智能设备；双CPU设计，增强系统运算能力； 11、≥2路USB接口，可以接入USB摄像头或者U盘等，方便系统的扩展； 12、具备实时时钟功能，具备NTP服务器同步功能，支持按天、周、月同步； 13、具有25W负荷电源输出能力，向各种传感设备供电； 14、支持TF卡升级、U盘升级以及网络远程升级等多种主机升级方式； 15、设备支持AC220V供电。 | 1 | 台 |
| 16 | 线材 | 管线、网线、扎带。 | 1 | 套 |
| （二） | 设备间供电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 按需定制。 | 4 | 套 |
| 2 | 五孔电源插座 | 10A、86型白色。 | 2 | 个 |
| 3 | 照明翘板开关 | 双联单控开关;10A/250V。 | 2 | 个 |
| 4 | LED平板灯 | 600*600mm平板灯，40W。 | 2 | 个 |
| 5 | LED平板灯 | 600*600mm平板灯，40W，带应急电源。 | 2 | 个 |
| 6 | 安全出口LED指示牌 | 安全出口LED指示牌，墙挂式。 | 1 | 个 |
| 7 | 照明插座电源线 | ZR-BV2.5mm照明插座电源线。 | 200 | 米 |
| 8 | 铁件 | 金属槽、走线架、铜鼻子等。 | 1 | 批 |
| （三） | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-5x16mm。 | 150 | 米 |
| 2 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-5x4 mm。 | 150 | 米 |
| 3 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-3x50 mm。 | 150 | 米 |
| 4 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-3x6 mm。 | 450 | 米 |
| 5 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-1x95 mm。 | 150 | 米 |
| 6 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-1x16 mm。 | 250 | 米 |
| 7 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-4x95+1x50 mm。 | 60 | 米 |
| 8 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-4x35+1x16 mm。 | 50 | 米 |
| 9 | 电力电缆 | RVVZ-1kV-5x6 mm。 | 100 | 米 |
| 十、内部网络系统 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机-非POE | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥160Mpps； 2、千兆电口≥48个，千兆SFP端口≥4个，含2*千兆单模光模块； 3、适配19英寸标准机柜，设备高度1U； 4、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 5、支持和识别IGMPv1/v2和IGMPv3全部版本的组播报文； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 10 | 台 |
| 十一、装修改造 |  |  |  |  |
| （一） | 装饰工程（室内） |  |  |  |
| 1 | 指挥大厅 | 1、 原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨双层板面石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用木纹饰面护墙板，指挥大厅南面内墙（主大屏处）木纹饰面护墙板，隔墙内部填充防火隔音岩棉，南面内墙新建轻钢龙骨饰面采用木纹饰面护墙板，隔墙内部填充防火隔音岩棉，东侧墙面饰面采用木纹饰面护墙板，隔墙内部填充防火隔音岩棉； 2、轻钢龙骨吊顶双层石膏板吊顶（纸面石膏板吊顶(跌级)），采用Φ8钢筋吊杆，U50型系列轻钢主龙骨与主龙骨之间间距不大于900mm，副龙骨与副龙骨间距为300mm×600mm居中；跌级侧面18mm细木工板加固，木基层防火涂料三遍；12mm单层纸面石膏板；板缝贴胶带、点锈，满批腻子二遍；白色乳胶漆二遍；软膜天花高透亮布面光源，窗帘采用自动开关； 3、地面铺贴块毯（成品阻燃块地毯）：30mm水泥砂浆找平层；自流平找平层处理，厚度符合设计要求；灰色400*400*10mm成品阻燃块毯满铺； 4、综合管线布置、机电安装等；选用无机涂料。 | 232 | 平方米 |
| 2 | 值班室 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用木纹饰面护墙板； 2、吊顶采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源，窗帘采用百叶帘； 3、地面铺贴块毯（成品阻燃块地毯），30mm水泥砂浆找平层；自流平找平层处理，厚度符合设计要求；灰色400*400*10mm成品阻燃块毯满铺； 4、综合管线布置、机电安装等；选用无机涂料。 | 75.3 | 平方米 |
| 3 | 值班休息室 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、吊顶采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、地面铺贴地砖（750*1500*10mm抛釉砖）， 瓷砖缝隙采用同色填缝剂填缝，材质、规格及颜色须经业主确认；20mm～40mm厚1：3干湿性砂浆基层、粘结剂批浆铺贴； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 9.8 | 平方米 |
| 4 | 保密工作间 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、吊顶采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、地面铺贴地砖（750*1500*10mm抛釉砖），瓷砖缝隙采用同色填缝剂填缝，材质、规格及颜色须经业主确认；20mm～40mm厚1：3干湿性砂浆基层、粘结剂批浆铺贴； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 9.9 | 平方米 |
| 5 | 设备间 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、吊顶采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、原地面拆除后，自流平找平，地面饰面上铺 600*600*35 静电地板；配套龙骨骨架、接地等所有配件； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 10.7 | 平方米 |
| 6 | 控制室 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、原地面拆除后，自流平找平，地面饰面上铺 600*600*35 静电地板；配套龙骨骨架、接地等所有配件； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 9.8 | 平方米 |
| 7 | 616办公室 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、原地面拆除后，地面饰面上铺地板； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 34.88 | 平方米 |
| 8 | 617办公室 | 1、原办公空间隔墙拆除后，新建隔墙基层采用 150 厚轻钢龙骨石膏板，其上隔墙内部填充防火隔音岩棉；墙面饰面采用无机涂料； 2、采用集成吊顶（600*600mm），集成面光源； 3、原地面拆除后，地面饰面上铺地板； 4、综合管线布置、机电安装等。 | 34.88 | 平方米 |
| 9 | 公共走道 | 室内装饰轻钢龙骨隔墙、轻钢龙骨吊顶、地面铺贴地砖、综合管线布置、机电安装等。 | 98.74 | 平方米 |
| 10 | 室内门（单开） | 1、成品橡木免漆板饰面单开门； 2、双面50mm门套线装饰； 3、含门套及门头基层制作安装； 4、配套刷卡门锁、合页、门吸、链条锁、猫眼等木门五金。 | 11 | 樘 |
| 11 | 室内门（双开） | 1、成品橡木免漆板饰面双开门； 2、双面50mm门套线装饰； 3、含门套及门头基层制作安装； 4、配套刷卡门锁、合页、门吸、链条锁、猫眼等木门五金。 | 3 | 樘 |
| （二） | 土建改造和修缮工程（室内） |  |  |  |
| 1 | 拆除工程（室内） | 室内装饰层、保温层、管线、门窗、局部墙体拆除等；含垃圾清运，不含拆除物的回收价值垃圾外运的渣土弃置费和市场价另行计算。建筑面积小于（含）3000平米的建筑物可适当增加。 | 516 | 平方米 |
| 2 | 土建改造（室内） | 包括拆除天棚面、墙面、地面的基层整理、水泥或混合砂浆粉刷找平（含网格布等用于防裂处理的措施），使用功能调整后的新砌筑的墙体粉刷等土建改造工程。 | 516 | 平方米 |
| （三） | 安装工程 |  |  |  |
| 1 | 电气工程 | 强弱电布管布线、桥架安装、配电箱安装、开关插座安装、灯具安装。 | 516 | 平方米 |
| 2 | 消防工程 | 消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、应急疏散系统、消防通讯广播系统等常规系统设备、管道及附件安装、室外消防管网；不含设备间专用七氟丙烷灭火系统。 | 516 | 平方米 |
| 3 | 通风空调工程 | 空调系统、新风系统、防排烟系统设备和管线的整体改造；国产中档设备及中档选材；不含设备间专用精密空调。 | 516 | 平方米 |
| （四） | 隔声吸音改造 |  |  |  |
| 1 | 隔声吸音改造 | 包含指挥大厅、值班室。 | 307.3 | 平方米 |
| 十二、利旧改造 |  |  |  |  |
| （一） | 指挥大厅 |  |  |  |
| 1 | 利旧改造 | 包含与利旧录播服务器的接入调测、利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。 | 1 | 项 |
| （二） | 决策室 |  |  |  |
| 1 | 利旧改造 | 包含利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。 | 1 | 项 |
| （三） | 值班室 |  |  |  |
| 1 | 利旧改造 | 包含原有12楼液晶显示屏搬建（2行2列55英寸液晶显示屏、4个分布式节点）及其调试，原613会议室扩声系统搬建及其调测（2只音箱、1台小型机柜），利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。 | 1 | 项 |
| （四） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 利旧改造 | 包含原有6楼控制室液晶显示屏搬建（2行2列55英寸液晶显示屏、4个分布式节点）及其调试，原有6楼控制室监听音箱搬建及其调测（2只监听音箱及附属设备），原6楼控制室1架机柜内设备搬建及调试，利旧无线网设备（无线AP、AC管理器、POE交换机等）的施工安装等。 | 1 | 项 |
| （五） | 保密工作间 |  |  |  |
| 1 | 利旧改造 | 利旧原有保密办公室的门禁系统，包含原有设备拆除、利旧施工安装等。 | 1 | 项 |
| 2 | 三铁一器 | 按需配置铁门、铁窗、铁柜和报警器。 | 1 | 项 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省应急指挥中心建设项目 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

| 序号 | 评标 因素 | 具体 内容 | 评分细则 | 细项分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30分） | 1.1价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 | 技术（44分） | 2.1产品功能和性能 | 满足招标文件全部技术指标需求的得24分。其中▲条款为重要指标，未提供有效证明材料的视为负偏离，每有一项负偏离扣1分；未标▲的为一般条款，一般条款中如有要求提供证明材料但未提供的视为负偏离，每有一项负偏离扣0.5分；直至扣完为止。 | 24 |
|  |  | 2.2技术方案 | 1、根据投标人提供的技术方案打分，方案应至少包括项目需求的认识、整体架构设计、各系统的细化设计等内容，技术方案阐述应逻辑清晰科学合理、主题明确分析得当、各项内容全面详实、契合度高实用性强，具有良好的条理性，能完全响应项目需求。方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的对接方案打分。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的装修效果渲染图打分。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 13 |
|  |  | 2.3组织实施方案 | 根据投标人提供的组织实施方案进行打分，组织实施方案从项目进度计划、设备安装调试、项目团队组织配置、进度管理、质量管理、建设团队管理、风险管理等方面的合理性、完备性、规范性等进行评价。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 2.4验收及培训方案 | 根据投标人提供的验收及培训方案打分，验收及培训方案从验收方法、验收流程、验收内容、培训计划、培训范围、培训内容、培训对象、培训方式、时间地点、培训频次、培训效果等方面合理性、规范性、操作性等进行评价。方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得1.5分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3 | 服务（4分） | 3.1售后服务方案 | 根据投标人提供售后服务方案等进行打分；售后服务方案从售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力等方面的合理性、完备性、规范性进行评价。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 履约能力（20分） | 4.1企业资质 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1分； 2、投标人具有CCRC安全集成一级资格证书的得2分，二级及以下的得1分，最高得2分； 3、投标人具有CCRC安全运维一级资格证书的得2分，二级及以下的得1分，最高得2分； (提供有效证书扫描件并加盖投标人公章) | 5 |
|  |  | 4.2团队人员 | 1、项目经理（5分） 1.1具有注册一级建造师（专业：通信与广电工程或机电安装工程）证书、信息系统项目管理师证书、ITSS服务证书、安全生产考核合格证书B类证书的，每有一个得1分，最高4分； 1.2项目经理2021年1月以来在类似项目承担过项目经理职位的，提供相关业绩合同证明材料得1分； 2、技术经理（4分） 2.1具有注册一级建造师（专业：通信与广电工程或机电安装工程）证书、高级工程师（通信类或机电类或电子信息类专业）证书、ITSS服务证书的，每有一个得1分，最高3分。. 2.2技术经理2021年1月以来在类似项目承担过技术经理或项目经理职位的，提供相关业绩合同证明材料得1分； 3、本项目团队成员（3分）（除项目经理、技术经理外） 具有网络工程师证书、安全生产考核合格证书C类证书或注册安全工程师证书、高级音响调音师证书的，每有一个得1分，最高得3分，同一种证书不重复得分。 （提供有效证书及人员业绩合同证明材料扫描件并加盖投标人公章；另需提供投标人为其缴纳的近三个月社保证明。） | 12 |
|  |  | 4.3业绩 | 投标人具有2021年1月以来（以合同签订时间为准）的指挥中心类似建设项目案例（所提供案例要求至少同时包含小间距LED显示系统、图像切换及坐席管理系统、音视频系统），每有一个得1分，最高得3分（提供案例合同复印件并加盖投标人公章）。 | 3 |
| 5 | 节能环保（2分） |  | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最高得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或2021年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或2021年度的财务状况报告

（含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。