规格、参数及图片

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 详细技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅-1 | W65cm*D45cm*H64cm-76cm | 工艺要求： 一、课桌 1、总体尺寸：650*450*（640-760）mm（±10mm），课桌主管设螺丝升降装置,为五档升降结构，课桌可调高度为：760mm,730mm,700mm,670mm,640mm，每30mm一档。通过工具，螺丝固定调节适当高度。 ▲2、桌面：650*450*18mm（±10mm）采用优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，右上方设有笔槽，便于放置书写工具。 3、桌斗尺寸：≥500*300*140mm三面网孔，采用一级冷轧钢板一次性折成型，厚度为0.7mm。四周卷边处理，防止割手,安全不伤人。 4、课桌钢架：上立柱采用20*49*1.2mm扁圆管，连接挡采用20*20*1.0mm方管，下立柱采用30*60*1.2mm扁圆管,地脚管采用30*60*1.2mm扁圆管，横档采用20*49*1.2mm扁圆管制成。 5、挂钩：课桌升降档上设计有高强度的PP塑料挂钩，承重量可达30kg,方便学生使用，可用于悬挂书包等物体，持久耐用。 ▲6、钢筋篮：≥530*160*180mm采用φ16*1.0mm的圆管和φ4mm钢筋组合焊接，便于学生放置物品增加使用空间。 7、脚套：30*60mm竖，尼龙或橡胶材料，在外拉力1000N下，不脱落，耐磨稳固。 8、升降：用专业扳手来调节课桌高度。 二、课椅 1、总体尺寸：420*475*（400-460）mm（±10mm），课椅主管设螺丝升降装置,为三档升降结构，课椅可调高度为：460mm、430mm、400mm，每30mm一档。座板规格为：365*420mm（±5mm）；靠背板规格为：420*345mm（±5mm）。 2、坐靠板：采用PP塑料一次成型注塑，镂空设计，防水防汗防闷热，舒适透气，并符合人体工程学设计更加贴合舒适。 3、椅架：上立柱采用20*49*1.2mm扁圆管，下立柱采用30*60*1.2mm,地脚管30*60*1.2mm扁圆管，靠背管采用20*40*1.2mm扁圆管，横档采用20*49*1.2mm扁圆管。 4、脚套：采用尼龙材料，在外拉力1000N下，不脱落。 三、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑前采用抛丸处理，做到管内外全部防锈。经过酸洗、磷化、环氧聚脂固体粉末高压静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀，再经高温烘干。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 3、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 成品要求： 1、课桌：符合QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准，其中外观、表面理化性能要求、安全要求、力学性能、甲醛释放量均符合检测标准。 2、课椅：符合QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准，其中外观、表面理化性能要求、安全要求、力学性能、甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 2 | 讲台 | W120cm*D70cm*H100cm | 工艺要求： 1.外形尺寸：总体尺寸1200*700*1000mm； 2.讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；钢材板厚裸板0.7mm.喷塑以后1.0mm左右。 3.讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具； 4.讲台扶手、背板采用高档实木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面浸渍胶膜纸饰面刨花板颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方； 5.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 6.讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，方便放设备，后门为抽拉门，节省空间，整个下柜可作为储物柜使用； 7.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 8、整个讲台采用上下分体，拼装组成。 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 3 | 教室地台 | W（前340cm、后480cm）*D150cm*H15cm | 工艺要求： 1、整体结构：整体为钢木结构，钢制骨架由高档加厚钢管焊接而成，钢管采用45°切角切管对缝工艺，更加结实牢固，禁止使用简单横竖拼接。钢管规格：25mm*25mm，壁厚≥1mm。钢骨架排列紧密，横向间隔＜36cm，横向为36cm钢管连接并且底部至少2根加长钢管连接，整体地台钢管总用料长度应≥42m。板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实，踩踏吸音。 2、焊接：全自动焊接，焊接点满焊，无漏焊，焊接牢固。 ▲3、板材及面板：基层板材采用优质多层板,厚度≥15mm,面板全部铺设高档强化复合木地板，厚度≥10mm，木纹清晰,坚固耐用而且美观。 4、镶嵌式装饰护边：包边采用专业定制加厚亚光带流线装饰的高档铝合金，美观大气，铝合金护边条带有凹凸防滑装饰线,凹凸高低差≥0.5mm具备防滑功能，壁厚≥1.2mm，断面尺寸为30mm*40mm，护边条装饰线需与护角背面的防滑装饰线完全嵌入,连接牢固，采用高密度螺丝与地板连接，结实耐用。 5、安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和绊倒，采用专业定制高级铝合金圆弧包角。护角由上下两部分组成，高度可上下调节，模具挤压一次成型，上部分为铝合金圆弧护角，模具挤压一次成型，圆弧边阳角必须有弧度,手感顺滑防磕碰,圆弧半径140mm，横面壁厚≥3mm，立面壁厚≥2mm，横面带有凹凸防滑装饰线,凹凸高低差≥0.5mm具备防滑功能，立面设有8条凹槽加强筋。下部分为不锈钢立壁防护，模具挤压一次成型，不锈钢立壁每间隔16mm设有长8cm*宽8mm左右凹槽加强筋，增强整体的坚固性和安全性,豪华美观。 材质要求： 1、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 2、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 4 | 书包柜 | W110cm*D40cm*H100cm | 工艺要求： ▲1、整体尺寸为1100*400*1000mm。 2、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 3、五金配件：采用优质回弹器； 材质要求： 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 2、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 5 | 办公桌 | W120cm*D60cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用； 5、挡板：桌面前面带钢制挡板； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 6 | 办公椅 | W46cm*D57cm*H90cm | 工艺要求： 1、靠背：尼龙加玻纤白色背框； 2、坐垫：45高密度纯阻燃泡棉+高级耐磨弹力网布座饰面； 3、脚架：架子采用管壁厚≥1.5mm喷涂四脚椅架； 材质要求： 1、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量、染色牢度（耐干摩擦）、pH值可分解芳香胺染料含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 7 | 软木黑板 | W400cm*H120cm | 1、规格：4000*1200mm 2、颜色：软木色 3、板面材质：采用高档新型高强度收缩加厚软木材料，收缩弹性系数为3Nβ，耐扎针次数大于等于10万次,绿色环保。 4、边框材质：采用青铜亚光工业铝合金，规格30*20mm,壁厚1mm左右，符合GB/75237-93，外观高雅。硬度值为HRC12。板芯厚度14mm。 6、转角塑料：采用抗疲劳ABS工程塑料一次注塑，连接可靠牢固，接缝平整。 7、 背板材料：采用优质热镀锌钢板，厚度为0.2mm左右。板面平整，镀层牢固，锌含量Z12，技术要求不低于国标GB2518-88。光滑而匀称。 8、 内芯材料：采用18公斤高压强聚苯乙烯，面层平整，牢固，光滑而匀称，整板无拼接，耐高温、耐爆晒、耐水、不怕潮。平整永不变形。 9、 粘胶材料：环保AB双组份聚胺酯胶粘连，胶合牢固，经久耐用，不起泡、不变形、不脱壳，耐高温，耐水（防高温、防水）各项指标均符合国家标准。 10、外观要求：软木面绿色环保，抗扎针，高强度收缩，象征绿色园丁，绿色草地。美观大方，坚固耐用。 |  |
| 8 | 办公椅-2 | W57cm*D56cm*H94cm | 工艺要求： 1、靠背：尼龙加玻纤黑色背框，扪优质网布，弹性适中； 2、坐垫：45高密度纯阻燃泡棉+高级耐磨弹力网布座饰面； 3、扶手：PP扶手面； 4、脚架：架子采用管壁厚≥1.8mm喷涂椅架； 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量、染色牢度（耐干摩擦）、pH值可分解芳香胺染料含量均符合检测标准。 3、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 9 | 条桌-2 | W120cm*D50cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面、挡板：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性；挡板跟随桌板翻转一同收起，不影响收纳； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、桌架：前脚采用30*60mm壁厚≥1.2mm蛋形冷轧钢管，；后脚采用25*50mm壁厚≥1.2mm蛋形冷轧钢管，；书网采用φ14mm壁厚≥1mm圆形冷轧钢管；上托采用3.0mm壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成；拉杆采用φ45mm壁厚≥1mm优质圆形冷轧钢管；坚固耐用，多次拆装不变形，表面采用烤漆工艺处理，金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等； 5、脚轮：采用尼龙万向轮，带锁定功能，防止桌子在静止情况下自由滑动； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、脚轮：符合QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 10 | 办公桌-1 | W160cm*D140cm*H105cm | 工艺要求： ▲1、桌面采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，其余部分采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 成品要求： 1、办公桌：符合QB/T 2384-2021《木制写字桌》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。其中外观要求、用料要求、理化性能要求、力学性能要求、甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 11 | 办公椅-1 | W57cm*D56cm*H94cm | 工艺要求： 1、靠背：尼龙加玻纤黑色背框，扪优质网布，弹性适中； 2、坐垫：45高密度纯阻燃泡棉+高级耐磨弹力网布座饰面； 3、扶手：钢架扶手扪PP扶手面； 4、脚架：架子采用管壁厚≥1.8mm喷涂椅架； 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛含量、染色牢度（耐干摩擦）、pH值可分解芳香胺染料含量均符合检测标准。 3、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 成品要求： 办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。其中外观、力学性能、阻燃性检测结果通过模拟火焰抗火引燃性试验、甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 12 | 钢制柜-1 | W90cm*D40cm*H185cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、五金配件：采用优质锁具和钢化玻璃； 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 - 钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 - 五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 - 钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 成品要求： 钢制柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。其中金属件外观性能要求、结构安全、理化性能要求、力学性能要求、稳定性、拉门耐久性均符合检测标准。 |  |
| 13 | 钢制柜-2 | W90cm*D40cm*H185cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、五金配件：采用优质锁具； 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 14 | 茶水柜-1 | W120cm*D40cm*H80cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、门板、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性。 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 5、钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 |  |
| 15 | 钢制柜-3 | W85cm*D39cm*H102cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、五金配件：采用优质锁具； 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 - 五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h， 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 16 | 五层双面书架 | W90cm*D45cm*H200cm | 1、产品结构：书架主要由架体、底座（框）组成；架体顶部设有顶板，可防止高处灰尘掉落在书籍上，层板间隔可据需进行调整；主要部件为立柱钢板厚为1.0mm，隔板厚为0.8mm，地脚厚为1.0mm；采用优质一级冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 2、工艺要求： （1）书架立柱采用多次冲压成形。立柱上应合理冲孔，保证搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度； （2）书架采用三道弯边工艺，以增强承载能力，书架采用双扣勾挂板； （3）生产的板材加工全部实现模具化，零件组合焊接采用工装夹具休，焊接质量牢固可靠，焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷，内外焊点均需进行打磨处理； （4）框架侧面、顶部、底部采用木纹钢板转印工艺 3、制造要求 （1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象； （2）冲压件必须平整无毛刺，不允午有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内； （3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度应控制在≤1.5mm内； （4）采用检验合格的优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度60－80μm，光泽度28－30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，易清洗，防腐蚀，经久耐用，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷； （5）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理； 4、安装要求及公差 （1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各构件和架体无明显变形，架体无倾倒现象； （2）每节组合后，其外型尺寸的极限偏差正负不得超过2mm，倾斜度≤3.0mm（架体与地面的不垂直形状）； （3）每块搁板进行三折弯工艺处理，以增加其承载能力。每层搁板（双面）均匀负重大于50kg，整架全载荷重量≥300kg； 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 17 | 阅览桌-1 | W240cm*D120cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 18 | 阅览桌-2 | W180cm*D90cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、桌边为鸭嘴边，清漆封边工艺，美观大方； 3、脚架：采用优质φ50mm圆形钢管壁厚≥1.2mm，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 19 | 阅览凳 | W34cm*D24cm*H42cm | 1、凳面板：座板采用实木指接板，四周圆角，表面清水漆处理。 2、立柱管25mm*25mm*1.0mm方管。 3、凳脚拉换20mm*20mm*0.8mm方管。 4、凳面支撑28mm2.0mm角钢。 5、脚架下方带塑料一体成型内塞。 6、焊接：采用二氧化碳保护焊CHW5006镀铜焊。 7、涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。 |  |
| 20 | 阅览椅 | W56cm*D56cm*H71cm | 工艺要求： 1、面料：采用优质PU革，透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅座：采用优质曲木板材，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、椅架：采用优质φ25*1.2mm钢管，表面高温静电喷塑，经防腐防锈处理，配黑色粘垫地脚。 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 21 | 登记服务台 | W240cm*D60cm*H107.5cm | 工艺要求： ▲1、基材：整体采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 22 | 三人位沙发-3 | W205cm*D79cm*H80cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质阻燃面料,无异味； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、内框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、外框架：采用优质口字型钢管，壁厚≥1.8mm，表面粉末静电喷塑处理，扶手及扶手前立管半软包处理，配尼龙脚垫。 材质要求： 1、阻燃面料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2.11《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》标准，pH值、染色牢度（耐干摩擦）、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均符合检测标准，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 23 | 长茶几-3 | W120cm*D60cm*H45cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、几架：采用优质口字型钢管，壁厚≥1.8mm，表面粉末静电喷塑处理，配黑色粘垫地脚。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 24 | 洽谈桌 | φ80cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，壁厚≥1.8mm，表面采用木纹转印工艺，配黑色粘垫地脚。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 25 | 洽谈椅 | W55cm*D55cm*H70cm | 工艺要求： 1、面料：采用优质PU革，透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、椅架：采用优质钢管，壁厚≥1.8mm，表面采用木纹转印工艺，配黑色粘垫地脚。 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 26 | 异形课桌-4 | W78cm*D80cm*H64-79cm 外径W173cm*D174cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，桌脚上管钢管尺寸为φ30×厚1.5mm；桌脚下管钢管尺寸为φ25×厚1.5mm，表面粉末静电喷塑处理，配固定万向调节PP脚垫； 5、功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 27 | 异形课桌-1 | W76cm*D60cm*H64cm-79cm，外径W160cm*D150cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，桌脚上管钢管尺寸为φ30×厚1.5mm；桌脚下管钢管尺寸为φ25×厚1.5mm，表面粉末静电喷塑处理，配固定万向调节PP脚垫； 5、功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 28 | 课椅-1 | W47.5cm*D48.5cm*H82cm | 工艺要求： 1、椅背：采用优质PP+GF，一次注塑成型，靠背采用椭圆形透气孔多孔设计，上方带有微笑孔形拉手设计，便于移动兼美观性能，后背带有挂钩功能，可挂书包、衣服等，挂钩和盖板一体成型。挂钩内部采用注塑柱和椅架连接，保证结构牢固。 2、椅座：采用优质PP+GF，一次注塑成型，坐垫人体工程学设计，坐垫采用内凹式波浪形加座前端瀑布型设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，在学习时更舒服。 3、椅架：采用壁厚≥1.5mm的钢管，表面采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 4、脚垫：采用全新工程塑料，注塑一体成型，防滑，防潮，使用安全。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 29 | 长条桌-1 | W160cm*D80cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 30 | 文件柜 | W80cm*D40cm*H200cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、门板、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 31 | 合唱台阶 | W170cm*D150cm*H90cm | 工艺要求： 1、整体结构：整体为钢木结构，钢制骨架由高档加厚钢管焊接而成，钢管采用45°切角切管对缝工艺，更加结实牢固，禁止使用简单横竖拼接。钢管规格：25mm*25mm，壁厚≥1mm左右。钢骨架排列紧密，横向间隔＜36cm，横向为36cm钢管连接并且底部至少2根加长钢管连接，整体地台钢管总用料长度应≥42m。板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实，踩踏吸音。 2、焊接：全自动焊接，焊接点满焊，无漏焊，焊接牢固。 ▲3、板材及面板：基层板材采用优质多层板,厚度≥15mm,面板全部铺设高档强化复合木地板，厚度≥10mm,木纹清晰,坚固耐用而且美观。 材质要求： 1、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 2、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 32 | 休闲椅 | W43cm*D47cm*H81cm | 工艺要求： 1、椅壳：采用优质环保PP一体成型，兼顾强度与舒适度；符合人体工学设计理念； 2、椅架：采用直径≥12mm实心钢制电镀架。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 33 | 异形课桌-2 | W80cm*D43cm*H64cm-79cm 外径W159.5cm*D170cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，桌脚上管钢管尺寸为φ30×厚1.5mm；桌脚下管钢管尺寸为φ25×厚1.5mm，表面粉末静电喷塑处理，配固定万向调节PP脚垫； 5、功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 34 | 异形活动课桌 | W81.5cm*D81.5cm*H64cm-79cm 外径W180cm*D180cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，桌脚上管钢管尺寸为φ45×厚1.8mm；桌脚下管钢管尺寸为φ38×厚1.8mm，表面粉末静电喷塑处理； 5、脚轮：采用优质PU静音万向刹车轮，方便移动与固定互相切换。 6、功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、脚轮：符合QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 35 | 活动课椅 | W53cm*D46cm*H79cm | 工艺要求： 1、椅背：采用优质PP+GF，一次注塑成型，靠背设计内凹式曲线弧度设计，内凹50±2mm.能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正。靠背设计带微笑拉手孔，微笑孔尺寸90mm×45mm，保证通风散热同时满足人体手掌使力，便于移动课椅，兼顾美观性能。 2、椅座：采用优质PP+GF，一次注塑成型，坐垫人体工程学设计，坐垫前端需有流线型下垂设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，坐感舒适。 3、椅架：采用壁厚≥1.5mm的钢管，表面采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 4、脚轮：黑色静音万向轮，任意方向推拉，方便搬运挪动。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 4、脚轮：符合QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 |  |
| 36 | 演讲台-2 | W80cm*D58cm*H110cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 37 | 主席台-1 | W210cm*D60cm*H76cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、脚轮：桌脚底部配置带锁定功能的万向轮，，防止桌子在静止情况下自由滑动。 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 38 | 学习椅 | W47cm*D47cm*H81cm | 工艺要求： 1、椅背、椅座：采用优质PP+GF高强度塑料材质，一次注塑成型；柔韧度，受撞击能力强度高； 2、椅架：采用φ19*1.5mm的钢管，表面采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 39 | 阶梯椅（前排） | W53cm*D50cm*H94cm | 工艺要求： ▲规格尺寸：中心距530mm，座高436mm，椅高942mm，写字板高750mm，扶手宽60mm排距900-950mm。 ▲1、座板：采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。长430 mm宽450 mm厚度为15 mm，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 ▲2、背板：面板采用不小于12mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。长510 mm高450 mm厚度为12mm，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点。 3、固定写字板：采用中纤板压防火板,桌面长度1040mm，宽度300mm，桌面厚度25mm。桌面支撑件：书网采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 4、脚架：采用优质铝合金经模具一体压注成型，平行四边形结构，带斜“H”字样式，整体似日字结构，扶手长320mm，脚架总高942mm，底部长330.8mm，扶手高度650mm，造型经防氧化外理，脚架宽度为60mm，壁度为3mm，重量不小于3.0kg。无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 5、地爆缧丝：采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆，坚固，耐用，不易生锈。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚固定安装孔距不小于287mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。 6、座架结构：采用重力回复结构，匀速到位，永不失效。角码采用铝合金一体压铸成型，采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。 7、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，写字板采用固定式，结构全拆装设置，造型美观大方，有现代特色。 8、整椅功能：整体座椅稳定性高，实用性强，牢固且耐用。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、防火板：采用优质环保防火板，符合GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，表面耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐划痕、耐光色牢度、耐污染、耐香烟灼烧符合要求，甲醛释放量符合检测标准。 4、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 5、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 6、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 7、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 8、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 40 | 阶梯椅（中排） | W53cm*D81cm*H94cm |  |  |
| 41 | 阶梯椅（后排） | W53cm*D55cm*H94cm |  |  |
| 42 | 接待沙发 | W100cm*D80cm*H95cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质绒布,无异味； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、软包面料采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛释放量符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 43 | 接待茶几 | W68cm*D48cm*H56cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 44 | 接待茶水柜 | W120cm*D40cm*H85cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、采用优质钢化玻璃； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 45 | 行政办公桌 | W160cm*D80cm*H76cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 46 | 行政办公椅 | W64cm*D63cm*H112cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 47 | 行政文件柜 | W90cm*D40cm*H200cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、采用优质钢化玻璃； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 48 | 保密柜 | 90WD*420D*1850H | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、柜门设计采用内陷互扣式摺边结构防撬对等双开门，柜门有三方向多点设计锁栓，锁栓材质采用不小于φ15mm 实心圆钢，具有防撬功能。底部设计4个轮子，方便移动； 3、结构：上下分节结构；上节内置两个抽屉，一层隔板；下节加一块隔板。 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 49 | 公寓床-2 | W120cm*D200cmH95cm | 工艺要求： ▲1、采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、床头配置优质面料软包。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 50 | 弹簧软床垫-2 | W120cm*D200cm*H20cm | 工艺要求： 裥棉层 A面 第一层：针织阻燃面料或者灰色针织阻燃面料；第二层：20mm 高密度阻燃泡棉 20kg/m3；第三层：无纺布75g/m²；第四层：纤维棉毡 密度：420g/m² B面 第一层：3D高分子阻燃面料；第二层：18mm 高密度阻燃泡棉 16kg/m3；第三层：无纺布75g/m²；第四层： 纤维棉毡 密度：420g/m² 围子 第一层：3D高分子透气阻燃面料。 第二层：8MM高密度阻燃泡棉16kg/m3 圆形气孔4个 弹簧支撑层 弹簧类型：精钢弹簧。 弹簧参数：Φ2.3， 口径 65mm， 芯径38MM 高 180mm， 圈数6 。 加强边框：Φ5.0 ，带M簧边缘加固支撑 材质要求： 1、阻燃面料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2.11《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》标准，pH值、染色牢度（耐干摩擦）、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均符合检测标准，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 成品要求： 弹簧软床垫：符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准。其中安全卫生要求、阻燃性、面料物理性能、铺垫料物理性能、弹簧、耐久性（睡眠区域中心、边部）、甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 51 | 公寓床-1 | W100cm*D190cmH95cm | 工艺要求： ▲1、采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、床头配置优质面料软包。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 52 | 单人位沙发-1 | W96cm*D80cm*H88cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 53 | 三人位沙发-1 | W196cm*D80cm*H88cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 54 | 长茶几-2 | W120cm*D60cm*H45cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 55 | 会议桌 | W600cm*D200cm*H75cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 56 | 床下柜 | W160cm*D60cm*H25cm | 工艺要求： ▲1、柜体采用厚度≥16mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、配件：一字铝合金拉手。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 57 | 会议椅 | W62cm*D56cm*H110cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅座、背：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、椅架：采用优质钢管，壁厚≥1.8mm，表面粉末静电喷塑处理，配静音脚垫。 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 58 | 条桌 | W120cm*D40cm*H75cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 59 | 班台 | W180cm*D90cm*H76cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 60 | 文件柜-2 | W270cm*D40cm*H200cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、采用优质钢化玻璃； 材质要求： - 面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 - 基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 61 | 三人位沙发-2 | W200cm*D90cm*H96cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 62 | 单人位沙发-2 | W120cm*D90cm*H96cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 63 | 班前椅 | W46cm*D57cm*H99cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 64 | 班椅 | W64cm*D63cm*H112cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 65 | 减压沙发 | W116cm*D100cm*H100cm(椅背收起) W116cm*D170cm*H80cm(椅背展开） | 一、 产品尺寸： 宽1160*高1000*进深1000mm(椅背收起) 宽1160*高800*进深1700mm（椅背展开） 二、 产品重量： 净重：45KG；最大承载量：100KG，电 源：220V（50Hz） 三、 产品系统组成： 1. 独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。 2. 数字播放系统：15寸全新超大液晶播放器，采用红外无线遥控器，交流输入：AC100-240V～50/60Hz 直流输出：DC12V---650mA 32k-320kbps采样率44.1kHz PAL-D/K、I、B/G PAL-M/N NTSC-MPAL+SECAM-D/K支持MPG，MPEG，AVI，MOV格式，支持JPG，JPEG格式，支持SD卡，U盘，最大32GB支持播放音乐、电影、文字、图片。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量控制。 3. 音响系统:内置漫步者品牌音响，失真限制输出功率：R/L：8W+8W SW:14W，额定声频率响应范围：R/L：215Hz-20KHz SW:65Hz-185Hz，输入接口：3.5mm立体声耳机插座、USB接口，调节形式：主音量、低音音量旋钮调节，低音单元：5英寸（外径131mm），中高音单元：2 3/4英寸（外径70mm），输入电源：220V~50Hz，噪声声级：≦25Db(A)。 4. 头等舱设计开发的优质超纤维座椅1台。 5. 音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。 6. 视频：放松训练教学视频。 7. 放松音乐：中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练，专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等。 8. 放松图片：错觉图，不可能图，多角度图。 四、 具体配置： 1. 电动音乐放松椅1台 2. 15寸液晶显示器1台 3. 万向显示器支架1个 4. 16G U盘1个（含视听资料1份） |  |
| 66 | 双人桌 | W140cm*D70cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，经防腐防锈处理，稳定耐用； 5、挡板：桌面前面带钢制挡板； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 67 | 方茶几-2 | W60cm*D60cm*H45cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： - 面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 - 基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 68 | 圆茶几 | φ80cm*H52cm | 工艺要求： ▲1、板面：采用厚度≥25mm的优质优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 3、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 4、几架：采用壁厚≥1.8mm的钢管椅架，表面防锈工艺; 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 69 | 休闲沙发 | W75cm*D70cm*H90cm,座高40cm | 工艺要求： 1、面料：靠背、坐垫、扶手接触面均采用优质绒布； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、结构：靠背、坐垫、扶手骨架采用高强度层压胶合板，泡棉填充； 4、椅架：采用壁厚≥1.8mm的钢管折弯一体成型的雪橇电镀椅架，表面防锈工艺; 材质要求： 1、软包面料采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，甲醛释放量符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 70 | 异形课桌-3 | W100cm*D50cm*H64cm-79cm 外径W203cm*D178.5cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 4、脚架：采用优质钢管，桌脚上管钢管尺寸为φ30×厚1.5mm；桌脚下管钢管尺寸为φ25×厚1.5mm，表面粉末静电喷塑处理，配固定万向调节PP脚垫； 5、功能：课桌实现6挡高度调节，分别为640mm-670mm-700mm-730mm-760mm-790mmH,使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 71 | 钢制上下床 | W200cm*D90cm*H220cm | 工艺要求： ▲整体尺寸为：2000*900*2200mm，床头和床尾实木多层板材质16mm厚度，同色pvc封边；床板为实木15mm厚。 1、床柱（镀锌）：50*106mm（宝石管），材料厚度≥1.2mm。采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（双面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。 2、床边（镀锌）：32*82mm（宝石管），材料厚度≥1.2mm。采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。 3、下拉杆（镀锌）：32*82，壁厚≥1.2mm（宝石管）。采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。 4、床档（镀锌）：25*25，壁厚≥1.0mm（宝石管）。采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。 5、护栏（镀锌）：主管32*32，壁厚≥1.0mm（宝石管），辅管25*25*1.0mm（宝石管）采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全。护栏高350mm。 6、床支撑：25*25，壁厚≥1.0mm（方管）。 7、爬梯：整体尺寸为1120*410mm，采用25*25mm，壁厚≥1.2mm的一体成型八角镀锌钢管无缝焊接而成，爬梯内径350mm，爬梯深度55mm。脚踏管焊接壁厚2.0mm加固钢制托盘，表面圆形凸起纹理，增加摩擦系数，具有较强的防滑功能。 8、保护套：配套立柱保护套。 9、结构连接：整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重≥400kg 10、焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成。 11、卡式连接处挂件：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为206*28*28mm，材料厚度≥2.0mm。钢架立柱为50*106，壁厚≥1.2mm（宝石管），一体折弯成型，每层焊接25*25，壁厚≥1.0mm管，支撑每层搁板，承重性能好（床支撑）。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 成品要求： 钢制上下床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、标准。其中金属件外观性能要求、结构安全、理化性能要求、力学性能要求、稳定性、耐久性、甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 72 | 衣柜-1 | W190cm*D55cm*H190cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm优质多层板为基材，门板、背板、层板采用厚度≥18mm的优质中密度纤维板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、柜体脚垫：采用1.2mm优质钢板冲压成型，防潮脚架整体高度90mm。 5、功能：门板设有不锈钢拉手，开关便利；下方设锁扣，保护用户隐私安全。内置设有挂衣杆，便于晾挂不同长度衣物，下方为层板，多种储物功能。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 73 | 衣柜-2 | W80cm*D50cm*H200cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、门板、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、结构：衣柜上面一根挂衣杆，下面一块层板，开门带锁，一字铝合金拉手，个人独立空间。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 74 | 四门钢制更衣柜 | W90cm*D50cm*H185cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、五金配件：采用优质锁具； 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 75 | 鞋凳 | W160cm*D35cm*H45cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙； 3、框架：采用优质钢架30*30mm，壁厚≥2.0mm坚固耐用，多次拆装不变形，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等； 4、支撑脚与横梁相连确保稳定性，底部带PP脚垫； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 76 | 办公桌-2 | W120cm*D60cm *H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，其余部分采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、五金配件：采用优质锁具。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 77 | 课椅-2 | W48cm*D48cm*H79cm 座高：44cm | 工艺要求： 1、椅背：采用优质PP+GF，一次注塑成型，靠背采用内凹式曲线弧度设计，内凹50±2mm.能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正。靠背设计带微笑拉手孔，微笑孔尺寸90mm×45mm，保证通风散热同时满足人体手掌使力，便于移动课椅，兼顾美观性能。 2、椅座：采用优质PP+GF，一次注塑成型，坐垫人体工程学设计，坐垫采用内凹式波浪形加座前端瀑布型设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，在学习时更舒服。 3、椅架：采用壁厚≥1.5mm的钢管，表面采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理； 4、脚垫：采用全新工程塑料，注塑一体成型，防滑，防潮，使用安全。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 3、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 78 | 诊桌 | W140cm*D120cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架、前挡板：采用优质厚度≥0.8mm的冷轧钢板，表面喷涂处理，经防腐防锈处理，稳定耐用；前挡板：长1185 mm高450mm；脚架：宽183mm*高710mm* 厚50mm；单抽单掩门柜：单抽单掩门柜：宽410mm高 725mm； 5、配置：钢脚，钢前挡板、钢质单抽单掩门柜。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 6、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 79 | 茶水柜-2 | W80cm*D40cm*H103cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、门板、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 80 | 诊疗床 | W190cm*D62cm*H65cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、床腿：采用25*38mm优质成型焊管焊接而成，表面采用静电粉末喷涂工艺处理； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 81 | 主席台-2 | W240cm*D60cm*H76cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、脚轮：桌脚底部配置带锁定功能的万向轮，，防止桌子在静止情况下自由滑动。 材质要求： - 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 82 | 行政茶水柜 | W80cm*D40cm*H85cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 6、采用优质钢化玻璃； 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、钢化玻璃：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准，玻璃件外观性能要求无划伤、无夹钳印，弯曲度（弓形）、表面应，碎片状态、耐热冲击性能、耐重力冲击性能均符合检测标准。 7、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 83 | 礼堂椅 | W58cm*D75cm*H103cm | 工艺要求： ▲1、总体尺寸：580*750*1030mm（±10mm） 中心距：580mm； 座内宽：460mm；座深：440mm；座高：445mm；扶手高：600mm；扶手宽：80mm；全高：1030mm；整体深度：830mm（写字板打开）；建议最小行距：900mm。 2、椅背 背海绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中；背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美；背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型，板面经6次油漆工艺精制而成。 2、椅座 座海绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中；座框架：采用厚度1.5mm优质冷轧钢板经模具冲压加工成型，座包内附1.5mm厚铁框，5条s型弹簧，弹簧直径不小于2.0mm，坚固耐用；座外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型，外板具有121个∮10吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为76mm,自此室内的噪音有效降低，板面经6次油漆工艺精制而成。 3、面料:采用优质阻燃面料,无异味，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。多种颜色可供选择； 4、扶手框：采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型，框架宽度80mm、长度405mm、高度360mm； 5、脚架：采用优质铝合金经模具压注成等腰梯型，抓地牢固，优美大气。脚架高度：235mm、脚掌宽50mm、脚掌长240mm，脚架上有方形支撑面板，尺寸为长142mm*62mm*13mm厚，面板开4孔固定上扶手框架； 6、扶手面：采用进口橡木，经6次油漆工艺精制而成； 7、写字板：采用内藏式铝合金支撑结构。写字板面采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，桌面造型为不规则体，四周截面采用PP塑料一次性注塑封边成型，无接缝，桌面四周正反面为圆弧边，坐人下去正前方带有长145mm(±5mm)、宽15mm(宽±2mm)一次性注塑封边笔槽和直径58mm(±5mm)一次性注塑封边水杯槽。写字板板规格:270*255*15mm(长宽±5mm)，便于书写。 8、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装； 9、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障； 材质要求： 1、阻燃面料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2.11《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》标准，pH值、染色牢度（耐干摩擦）、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均符合检测标准，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 4、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、密度、2h吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀（素色）、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均符合检测标准。 5、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 6、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 7、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 8、铝合金：采用优质铝合金，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属电镀层抗盐雾理化性能18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 9、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 成品要求： 礼堂椅：符合QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准。其中外观、结构、含水率、理化性能、力学性能、家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）mg/kg均符合检测标准。 |  |
| 84 | 学生连体餐桌椅 | W120cm*D160cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、餐桌椅面：采用厚度≥25mm的优质多层板，双面贴优质防火板、面板四周倒圆角、斜边清漆封边工艺。使其面板耐刮耐磨、耐高温、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性、优质结构强度，强大的稳定性。 2、餐桌椅金属框架：采用优质钢管，管材基材采用厚度≧2.0mm优质冷轧钢管，经激光切割、焊接、抛光打磨后表面喷涂处理， 主框架规格≧50*50mm，副框架规格≧30*40mm； 3、餐桌椅要求四人位为一组，整体尺寸要求为1200*1600*750mm，其中餐台面尺寸为1200*600mm，厚度≧25mm，餐台面到地面高度750mm，实木面板采用打孔预埋螺母与钢架连接，使餐台面整体结构更稳固； 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、防火板：采用优质环保防火板，符合GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，表面耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐划痕、耐光色牢度、耐污染、耐香烟灼烧符合要求，甲醛释放量符合检测标准。 3、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 85 | 餐桌 | W140cm*D80cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、餐桌台面：采用厚度≥25mm的优质多层板，面贴优质实木木皮、面板四周倒圆角。 2、餐桌脚架：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 成品要求： 餐桌：符合GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。其中外观、理化性能、力学性能、安全性甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 86 | 弹簧软床垫-1 | W100cm*D190cm*H20cm | 工艺要求： 裥棉层 A面 第一层：针织阻燃面料或者灰色针织阻燃面料；第二层：20mm 高密度阻燃泡棉 20kg/m3；第三层：无纺布75g/m²；第四层：纤维棉毡 密度：420g/m² B面 第一层：3D高分子阻燃面料；第二层：18mm 高密度阻燃泡棉 16kg/m3；第三层：无纺布75g/m²；第四层： 纤维棉毡 密度：420g/m² 围子 第一层：3D高分子透气阻燃面料。 第二层：8MM高密度阻燃泡棉16kg/m3 圆形气孔4个 弹簧支撑层 弹簧类型：精钢弹簧。 弹簧参数：Φ2.3， 口径 65mm， 芯径38MM 高 180mm， 圈数6 。 加强边框：Φ5.0 ，带M簧边缘加固支撑 材质要求： 1、阻燃面料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.2-2.11《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》标准，pH值、染色牢度（耐干摩擦）、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均符合检测标准，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 |  |
| 87 | 更衣柜 | W90cm*D50cm*185cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、五金配件：采用优质锁具； 材质要求： 1、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 2、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 88 | 藤编休闲桌 | W80cm*D80cm*H72cm | 工艺要求： 1、桌面：采用优质钢化玻璃，耐磨耐用，易清洁； 2、框架：采用优质钢管，经防腐防锈处理，稳定耐用。； 3、采用优质的PE藤，工艺精细，手感光滑，无毒无异味，易清洁，防腐防水，使用安心； 4、防滑脚垫：底部采用防滑底脚，有效保护地板的同时减少噪音。 材质要求： 1、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 |  |
| 89 | 藤编休闲椅 | W53cm*D53cm*H75cm | 工艺要求： 1、椅背、座：采用优质的PE藤，工艺精细，手感光滑，无毒无异味，易清洁，防腐防水，使用安心； 2、框架：采用优质钢管，经防腐防锈处理，稳定耐用。； 3、弧形椅背符合人体工学的设计，保护脊椎不会受伤，久坐也舒服； 4、防滑脚垫：底部采用防滑底脚，有效保护地板的同时减少噪音。 材质要求： 1、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 |  |
| 90 | 培训椅 | W60cm*D70cm*H85cm，座高44cm | 工艺要求： 1、椅背座框 1.1材质：外框采用全新PA+GF一次注塑成型，不得采用回收料生产；内片采用全新PP+GF一次注塑成型，不得采用回收料生产； 1.2规格：456mm*570mm*460mmH（±5mm） 1.3靠背上带有长条型把手设计，尺寸为382mm*28mm（±2mm）,中间有内凹式55mm（±5mm）曲线弧度设计，整片带有304个φ4.5mm通气孔，保证通风、通气； 1.4功能：长条把手方便拖动、搬起，内凹设计能很好支撑学生脊椎，避免学生驼背、侧弯； 1.5椅座：采用人体学工学设计，座面中间内凹30mm（±5mm)前口翻边工艺，保证学生的坐姿，不前滑，不硌腿。 2、写字板 2.1材质：需采用全新ABS耐撞击塑料一体注塑成型； 2.2规格：110mm*99mm *48mm（±2mm); 2.3转动臂采用铝锭浇筑而成，成型尺寸：215mm*80mm*35mm（±2mm); 2.4旋转支架杆：采用φ28*1.5mm（±2mm)SPCC圆管，另一边焊接 φ100*5mm钢圈。 3、四爪支架 3.1材质：采用全新PA+GF一体注塑成型，不得采用回收料生产； 3.2规格：576mm*576mm*58mm（±2mm); 4、底框架 4.1材质：需采用全新ABS耐撞击塑料一体注塑成型； 4.2规格：570mm*550mm*260mm（±5mm); 4.3功能：塔型设计，上窄下宽，保证框架稳固性，不会扭曲变形。旁边支柱三角形镂空设计保持美观，底部大小圆孔镂空设计，不易积灰，方便打理。有储物功能，可放书包、书籍、水杯等。 5、椅轮 采用灰边白轮φ65mm*53mm*H75mm（±2mm)静音万向轮。 材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 2、ABS塑料一次成型注塑，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP）均符合检测标准。 3、脚轮：符合QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 |  |
| 91 | 货架 | W150cm*D50cm*H200cm | 工艺要求： 1、采用优质冷轧钢板，主体框架采用80*40mm厚度0.85mm型材，横梁：40*60mm厚度0.7mm型材，厚度表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、优质环氧树脂粉末涂料，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑。搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑;高度可调节。 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 92 | 班台-2 | W160cm*D80cm*H76cm | 工艺要求： 1、面材：采用优质胡桃实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮无死节、虫洞、孔洞，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕等现象；经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形； 3、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 4、采用水基型胶黏剂：总挥发性有机物≤88g/L，环保，粘力大； 5、实木封边条：同色木皮封边，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象； 材质要求： - 面材：采用优质天然木皮，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010—2020《木材工业用单板》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，单板外观质量：无死节、孔洞、夹皮、树脂道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损现象；木材含水率8-10%，甲醛释放量符合检测标准。 - 基材：采用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、吸水厚度膨胀率、板边握螺钉力、板面握螺钉力、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物（TVOC）均符合检测标准。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 4、水基型胶黏剂：符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物均符合检测标准。 5、实木封边条：同色木皮封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，边缘直线度、截面翘曲度符合检测标准，木质封边条外观：无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落，无腐朽，无开口裂缝，无树脂道，无变色、褪色现象，出厂含水率8%-9%，甲醛释放量符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。静音阻尼滑轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。锁具：符合GB/T 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，锁头结构具有防拔安全装置，使用寿命、锁舌伸出长度均符合检测标准，锁头固定连接静拉力在承受140N静拉力无松动现象，锁头固定连接扭矩在承受1.80N·m后无松动现象，锁芯拨动件扭矩在承受0.7N·m扭矩后仍正常使用，锁舌侧向静载荷承受200N侧向静载荷后仍正常使用；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 93 | 演讲台-1 | 桌面70cm*49cm；支架70cm-100cm | 工艺要求： 1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、立柱：采用加厚铝合金立柱，隐藏式气动推杆，轻松升降； 5、脚架：采用H型开口设计的钢脚，表面静电喷涂处理，稳固不摇晃； 6、脚轮：固定脚垫+前倾可推动脚轮，轻松实现移动与固定相互切换； 7、功能：桌板下面带储物抽屉，方便收纳；弧形升降握把，轻松一握顺滑升降。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 94 | 主席椅-2 | W63cm*D63cm*H90cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、椅架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 |  |
| 95 | 六格无门钢制更衣柜 | W90cm*D50cm*H185cm | 工艺要求： 1、柜体采用厚度≥0.7mm的优质一级冷轧钢板一次折弯成型，表面采用优质粉末涂料静电式高温喷涂，喷涂厚度60UM-80UM。表面经酸洗磷化十层防锈处理，防氧化处理。涂料零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整； 2、柜体钢脚：柜体底部采用1.2mm优质钢板冲压成型的钢脚，防潮美观，易于清理。 材质要求： - 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 - 静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 96 | 美术桌 | W240cm*D120cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 97 | 边柜-1 | W100cm*D50cm*H80cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 98 | 展示柜-1 | W140cm*D50cm*H172cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 99 | 多功能画架 | W44cm*D44cm*H150cm-190cm | 工艺要求： 1、材料：采用优质榉木实木，纹理清晰自然，表面无开裂、死结、针孔、结孔、霉变等缺陷；经去皮、烘干防虫防腐处理。 2、涂装：采用优质环保水性漆，开放式涂装，天然材质，健康环保。通透性强，完全渗入木材，原有纹路更清晰。 材质要求： 1、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 100 | 旋转升降画凳 | Φ32cm*H45cm-65cm | 工艺要求： 1、材料：采用优质榉木实木，纹理清晰自然，表面无开裂、死结、针孔、结孔、霉变等缺陷；经去皮、烘干防虫防腐处理。 2、涂装：采用优质环保水性漆，开放式涂装，天然材质，健康环保。通透性强，完全渗入木材，原有纹路更清晰。 材质要求： 1、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 2、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 101 | 边柜-2 | W60cm*D50cm*H80cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 102 | 展示柜-2 | W140cm*D50cm*H180cm | 工艺要求： ▲1、柜体顶板、底板、侧板采用厚度≥25mm、背板、层板采用厚度≥18mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 103 | 美术桌-1 | W120cm*D60cm*H75cm | 工艺要求： ▲1、桌面、层板：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质50*50mm厚度≥1.2mm的钢管，横向连接采用25*50mm厚度≥0.8mm的钢管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 104 | 美术凳 | W34cm*D24cm*H42cm | 工艺要求： ▲1、凳面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质25mm方管，厚度≥0.8mm，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |
| 105 | 边柜-3 | W100cm*D30cm*H108cm | 工艺要求： 1、柜架：采用优质30mm方管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； ▲2、层板：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性；同色PVC封边条用优质封边热熔胶封边。 材质要求： - 基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 |  |
| 106 | 展示柜-3 | W120cm*D30cm*H180cm | 工艺要求： ▲1、柜体采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、框架：采用优质30mm方管，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。； 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 107 | 讲台-1 | 桌：1050W*600D*750H 柜： 600W*700D*1050H 总：1600W*700D*1050H | 工艺要求： ▲1、基材：台面及柜体翻板采用厚度≥25mm，其他采用厚度≥16mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、脚架：采用优质钢架，表面静电喷塑，配置优质PU静音刹车轮； 5、挡板：采用优质冷轧钢板，采用厚度≥0.7mm的冷轧钢板冲长条孔，表面静电喷塑，附着力特强； 6、功能：台面翻板下带液压升降杆，可以实现台面多角度调整；配有2个液压缓冲器，台面翻板下盖时缓冲防夹手；台面翻板前面装有档条，上翻时确保书籍不会掉落；柜体内部配有2块活动层板便于储物；左侧有2个接线口便于强弱电的接入，推弹式单开门柜。桌脚带刹车轮，轻松实现移动与固定相互切换。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件喷涂层外观性能要求：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆现象；金属喷漆（塑）涂层硬度符合检测标准、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。静音阻尼铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；耐腐蚀性能符合检测要求且等级不低于10级。 |  |
| 108 | 餐椅 | W53cm*D51cm*H74cm | 工艺要求： 1、面料:采用优质PU革,透气性及拉伸力强，光泽度好； 2、泡绵：采用优质高密度一体成型泡棉，柔软性好、回弹性高，不变形，软硬适中； 3、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 4、油漆：采用优质水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象； 材质要求： 1、PU革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》标准，摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次），禁用偶氮染料含量、挥发性有机物（VOC）、可萃取重金属（铅、镉）、游离甲醛含量均符合检测标准。 2、阻燃泡棉：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，表观密度-座面、25%压陷硬度、65%/25%压陷比、压缩永久变形、回弹性能、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛释放量、阻燃性均符合检测标准。 3、橡胶木：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》标准，木材含水率8-10%，木材名称检测结果为橡胶木。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》标准 ，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均符合检测标准。 成品要求： 餐椅：符合GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。其中外观、理化性能、力学性能、安全性甲醛释放量均符合检测标准。 |  |
| 109 | 吧台 | W180cm*D60cm*H105cm | 工艺要求： ▲1、桌面：采用厚度≥25mm的优质多层板为基材，面贴三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性； 2、封边热熔胶：采用优质封边热熔胶；无毒无味，耐热、耐水、耐老化，强度持久； 3、采用优质PVC封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，无毛刺，且光滑平整无缝隙。 4、桌脚：采用优质50*50mm钢管，壁厚≥1.2mm，表面采用静电粉末喷涂工艺处理，稳定耐用。 材质要求： 1、基材：采用优质环保多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，静曲强度（横纹）、弹性模量（横纹）、胶合强度、浸渍剥离开胶累计长度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机化合物均符合检测标准。 2、封边热熔胶：符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准，VOC含量、游离甲醛、苯、甲苯＋二甲苯、 卤代烃均符合检测标准。 3、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，封边条外观表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印；边缘直线度、截面翘曲度厚度，理化性能：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡），甲醛释放量，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se）mg/kg均符合检测标准。 4、钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件受力部件的管壁厚度、金属喷漆（塑）涂层硬度均符合检测标准，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀理化性能：100h内无鼓泡产生；100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 5、静电喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验（2mm）均符合检测标准。 6、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |